第二章  文獻回顧

本研究方向為將現有路徑選擇系統方法，應用於地理資訊系統軟體上，利用階層式路徑選擇方法，解決傳統路徑選擇方法的缺失，且更加符合一般人選路行為。利用地理資訊系統軟體的特性，達成視覺化的路徑選擇介面，讓使用者更容易使用、瞭解階層式路徑選擇系統方法。因此本研究針對階層式路徑選擇系統方法、與地理資訊系統應用於路徑選擇方法與地理資訊系統資料庫等方向，分別回顧以下文獻。

2.1  階層式路徑選擇系統方法

程怡誠【4】提出「分區組成路網選取最佳路徑之研究」，考慮以靜態方式針對道路路網切割分層，藉以提高地理資訊系統軟體運算效率，使用階層式路網也較能符合人的空間行為模式、選路行為，建立一套適用於車載裝置之選擇系統，結合車用定位與路徑指引的導航系統與無限通訊技術，正確且快速地引導使用者到達目的地。

針對用路人對於行駛道路選用之行為進行分析，瞭解用路人於實際情況對於路徑選擇之決策，指出人類對於路徑選擇上的認知，即存在一種階層從屬關係。駕駛者在做決策時，會先行考慮起點道路層連接到主要道路層，在經由主要道路層連接到迄點道路層。並指出以分區間之相鄰關係的不同，用路人將有不同的選路行為產生、不同的路徑選取因素，如表2-1所述。

表2-1 主要路徑使用因素表

| 分區關連性 | 考慮因素 | 使用路網階層 |
| --- | --- | --- |
| 相同分區 | 各小分區內聯絡道路或針對起迄點相對方向性路徑 | 第三階層 |
| 相鄰分區 | 主要使用省道或國道系統，因此考慮因素採用最短時間或最短路徑 | 第二階層 |
| 跨越分區 | 原則上以國道系統為主要聯絡道路，因此如何選取適當交流道，則為主要考慮因素 | 第一階層 |

程怡誠並指出傳統最短路徑方法並無考慮主要、次要道路層之差異，選取路徑時，往往忽略了道路寬度、等級等條件，所搜尋之最短路徑往往包含了許多難走之巷道，其路網決策模式之目的，為尋找旅次起迄間之最佳行駛路徑，由一目標函數為模式之核心，將每一可行路徑所能達成之總目標效益量化後加以比較，因此在使用全部路網做路徑選取時，需針對道路給予不同權重值，決定區域間聯絡路網之評選，作為路網選取決策之依據。利用分區組成路網之概念，可以明顯的改善傳統最短路徑選擇之缺失。

曾敬文【1】接續程怡誠之研究，提出「階層式路徑選擇系統之建構研究」，提出階層式選路方法概念，利用地理資訊系統軟體更有效率幫助駕駛者找出起迄點的路徑，採取靜態方式並依照旅行時間為選路準則，構建出一套較完整之路徑選擇系統，為了提供駕駛人夠好的路徑引導系統。

曾敬文認為階層式路徑選擇與一般路線最佳化之差異性如下：

一、減少運算時間：僅需針對特定分區作路線的最佳化選擇，減少不必要的計算。

二、減少運算範圍：對於使用者而言，僅需瞭解特定分區路況，減少使用者選路判斷的複雜性。

其所構建之階層式路徑選擇方法具有以下特徵：

一、使用階層分區（交通分區階層與道路系統階層）。

二、分區間利用Gate（節點）達成聯繫之目的：每一分區與其他相鄰分區存在數個Gate，通路之選擇取決於目的地與最短路徑。

三、路徑選擇有以下的順序：先決定由起點之次要道路層連接到主要道路層，再決定由主要道路層連結到目的地主要道路階層，最後決定由主要道路層連結到目的地之次要道路階層。

曾敬文建構階層式路徑選擇系統方法，以台灣地區為例建立三層交通分區階層、三層路網階層與四層節點階層，分別整理如下表2-2至表2-4所示。

表2-2 交通分區階層定義

| 層級 | 定義 |
| --- | --- |
| 第一階層 | 依照台灣行政分區，總共21縣市。 |
| 第二階層 | 各鄉、鎮、市、區，作為第二階層分區。 |
| 第三階層 | 利用各鄉、鎮、市、區內之主要縱貫、橫貫道路為劃分之依據。 |

資料來源：【1】

表2-3 路網階層定義

| 層級 | 定義 |
| --- | --- |
| 第一階層 | 國道系統，為聯絡不相鄰兩大主要分區。 |
| 第二階層 | 省道與縣道系統，為相鄰兩大分區之聯繫、兩中分區之聯繫。 |
| 第三階層 | 一般市區道路系統，為兩中分區或兩小分區之聯繫。 |

資料來源：【1】

表2-4 節點（Gate）階層定義

| 層級 | 定義 |
| --- | --- |
| 第一階層 | 第一階層路網的交流道。 |
| 第二階層 | 第二階層路網與第一階層路網交通分區之交接處。 |
| 第三階層 | 第二階層路網與第二階層路網交通分區之交接處。 |
| 第四階層 | 第二階層路網與第三階層路網交通分區之交接處。 |

資料來源：【1】

依照起迄點的第一階層交通分區之相鄰關係分類，根據所定義之節點，判斷各階層路網的使用時機。依照之起點與迄點第一階層交通分區的相鄰性，可分為起點與迄點位於不相鄰第一階層交通分區；起點與迄點位於相鄰第一階層交通分區；起點與迄點位於相同第一階層交通分區等三種情況，如表2-5至表2-7。

表2-5 不相鄰縣市主要路網選取表

| 所在第一階層交通分區 | 相鄰第一階層交通分區 | 使用路網 |
| --- | --- | --- |
| 均有第一階層節點 | — | 第一階 層路網 |
| 僅一端有第一階層節點 | 無第一階層節點端點，該端相鄰第一階層交通分區有第一階層節點 | 第一階 層路網 |
|  | 無第一階層節點端點，該端相鄰第一階層交通分區無第一階層節點 | 第二階 層路網 |
| 皆無第一階層節點 | 相鄰第一階層交通分區僅有一端有第一階層節點 | 第一階 層路網 |
|  | 兩端相鄰第一階層交通分區皆無第一階層節點 | 第二階 層路網 |

資料來源：【1】

表2-6相鄰縣市主要路網選取表

| 所在第一階層交通分區 | 所在第二階層交通分區 | 使用路網 |
| --- | --- | --- |
| 均有第一階層節點 | 皆有第一階層節點 | 第一階 層路網 |
|  | 僅一端有第一階層節點 | 比較 |
|  | 皆無第一階層節點 | 第二階 層路網 |
| 僅一端有第一階層節點 | — | 第二階 層路網 |
| 皆無第一階層節點 | — | 第二階 層路網 |

資料來源：【1】

表2-7相同縣市主要路網選取表

| 起迄點位置 | 第一階層節點 | 使用路網 |
| --- | --- | --- |
| 位於相同第二階層交通分區 | — | 比較 |
| 位於不相同第二階層交通分區 | 兩端皆有第一階層節點 | 第一階層路網 |
|  | 僅一端有第一階層節點 | 比較 |
|  | 兩端皆沒有第一階層節點 | 第三階層路網 |

資料來源：【1】

依照一般人在選擇道路的行為，曾敬文所提出階層式路徑選擇系統方法所採用之演算步驟如下：

1、先判斷起迄點是否位於相同交通分區，若起迄點位於不同的交通階層第一分區，需先找出兩分區間主要聯絡道路，再分別找出分區與主要道路之節點（Gate Level 1），進行第2步驟。若位於相同交通分區則省略上述步驟，直接進行第2步驟。

2、確定起迄點間連結節點（Gate Level 1）後，判斷起迄點與節點是否位於相同交通階層第二分區，若起迄點與其節點位於不同的交通階層第二分區，則需先找出兩分區間之連接道路與其該道路節點（Gate Level 2），進行第3步驟。若位於相同交通分區則省略上述步驟，直接進行第3步驟。

3、確定交通階層第二分區之節點（Gate Level 2）後，則判斷起迄點與第二分區節點（Gate Level 2）是否位於相同交通階層第三分區，若起迄點與節點（Gate Level 2）位於不同的分區，需先找出兩分區間之連接道路，以及該道路之節點（Gate Level 3），進行第4步驟。若位於相同交通分區則省略上述步驟，直接進行第4步驟。

4、最後步驟，尋找起迄點至節點（Gate Level 3）之路徑，則完成所有選路過程。

其中，路網階層使用時機，依照起迄點所在之交通分區階層決定。主要路徑之探討，主要判斷準則為第一階層交通分區之關係，分別針對相鄰、不相鄰與相同第一階層交通分區，作情境分析與探討。

2.2  地理資訊系統（Geographic Information Systems, GIS）

2.2.1 地理資訊系統之定義

Cox與Cifford【19】指出，「地理資訊系統是一種收集、儲存、分析地理地區特性之物件與現象的方法。」簡言之，為廣泛運用不同的方法將地理資訊作儲存、獲取與複製，但為了不與其他現有的技術產生混淆，仍舊以電腦為主體。GIS特徵為將地理資訊分為依照不同屬性資料或主題分層、分類展示與說明。且資料可易於複製於其他用途或加以分析使用。地理資訊系統由以下要件組成，分別為：一、資料庫；二、資料層（Data Layers）與物件（Objects）；三、投影系統；四、地理資料顯示功能。

地理資訊系統有四大主要功能：

1、資料輸入：此一階段主要工作為資料庫的設計、產生與修正。GIS的設計主要有兩個步驟，第一步驟為觀念性設計，瞭解所設計的GIS最終所要分析的目的為何、需要哪些資料、由誰去使用或管理GIS等等，第二步驟為實際地理資訊系統之設計，此階段牽扯到資料屬性、儲存與其內容等等。主要的輸入方式有人工建檔、現有地圖數位化、掃瞄技術產生地圖或是現有資料轉檔。

2、資料管理：資料庫管理系統為組織空間資料庫程式，經由控制儲存與取的資料，來維持或重組資料間關係。資料管理也協助資料正確性的確認，確認地理座標資料是否正確，可經由屬性資料的正確性確認。

3、分析功能：GIS可以儲存、取得與展示地理資訊外，最大的功用在於能夠利用現有的資料，作其他有用的分析。一般分析功能包括：1、資料取得；2、地圖歸納；3、地圖抽象化；4、地圖格式控制；5、地圖重疊與分割；6、量測；7、土地分析；8、網路分析等。

4、輸出功能。

2.2.2 GIS在路徑選擇上之應用

Keenan【17】認為路徑選擇發展已經非常完善，越來越多人認為將路徑選擇與決策支援系統（Decision Support Systems, DSS）加以整合，將會有更好、更有效率的決策。將地理資訊系統為基礎的電腦系統與路徑選擇的理論加以綜合應用，將是必須利用決策支援系統解決路徑選擇問題的重點。

Keenan指出過往的路徑選擇軟體，基於地點座標與直線距離，在真實生活中，使用直線距離是非常不合常理的。利用網路中路段實際距離，對於路徑選擇之DSS越來越重要。利用DSS可改善所求得的路徑，使用DSS更可以增加路徑選取的接受度，由於真正使用者的介入路徑選擇過程中，將可改進路徑產生過程的品質。且使用路徑選擇模式時，往往需要大量的空間資料，一個有效的決策也需要大量的空間資料協助。隨著GIS軟體的發展，GIS軟體所能提供的功能越來越強大，GIS市場需求擴大，資料庫的建製成本隨之降低，許多地理資訊應用於導航軟體上可以利用此地理資訊建立空間決策支援系統，達到人機互動目的且能應用於更複雜的情況。

Tarantilis與Kiranoudis【13】認為空間決策支援系統（Spatial Decision Support Systems, SDSS）是資訊系統應用所組成新的領域，主要用以解決半結構或無結構的決策問題，應用於空間資料分析上。指出空間決策支援系統主要由五個模組所組成，分別如下：

1、地理資訊系統模組（GIS）。

2、資料庫管理系統模組（DataBase Management System, DBMS）。

3、網路分析工具模組（Network Analysis ???? ,NAT）。

4、路徑最佳化工具模組（VROT）。

5、使用者介面模組。

Ioannou等人【12】說明了電腦應用於路徑選擇系統上，發展出不同特性的軟體除了一般或是動態VRPTW（Vehicle Routing Problem with Time Windows）問題之軟體，也針對不同產業發展出不同產業特性方法的軟體。但是過去VRPTW軟體，仍然有一些無法解決的缺點，除了系統建製成本過於龐大外，VRPTW軟體僅針對所需功能設計，軟體的適用性、擴充性不如GIS軟體，而且軟體使用上，往往需要較多限制與假設，無法解決較真實問題。但是對於中小型企業，仍然需要適當的工具協助路徑選擇的決策、提高服務品質與讓資源最佳利用。

因此提出如何利用DSS協助在時窗限制下，都市內車輛路徑選取與排程之問題。所應用之DSS是經由適當的計算方法與顧客對於空間資料、交通資料的知識庫所組成，稱之為Map-Route，可滿足特定時間與車輛容量條件限制。針對都市內VRPTW問題，提出有效率方法與使用者介面具親和力的架構，與發展結合以GIS平台與最佳化方法的DSS原型。其中， Map-Route系統包含資料庫、演算法、使用者介面與知識庫等四個子系統，系統間之關連性如圖2-1所示。

Depot/Pick-up & Deliery Points

Algiruthms

(Computational Engine)

MAPINFO

Digitized Maps

Knowledge Base

Route Adjustments

User Interaction

圖2-1 Map-Route系統架構圖

地理資訊系統

演算法

知識庫

使用者介面

指派結果

Ioannou等人認為以地理資訊系統為平台之路徑指派系統，較具一般化使用，能夠符合大多數使用者的基本需求，且僅花費較少的成本建製電腦指派系統，且所發展出的DSS是完全以使用者為中心的概念，只要使用者有指派的經驗，並具有指派的基本概念，及可以操作此種系統。而對於物流而言，DSS可提高使用率、具使用上的彈性，狀況不同產生不同之路徑選擇，更提供互動功能。

Miller等人【14】利用地理資訊系統解決都市交通擁擠的問題。面對現今社會都會交通問題已經普遍存在且越來越複雜的現象，傳統的靜態方式已經無法分析處理路網車流與計算出最小成本之車輛指派。因此提出利用GIS為基礎的決策支援工具，來模式化動態的壅塞問題，與計算最小成本車輛指派問題。所建構之系統，以時間為單位來預測不同時間車流量，用以抓取動態壅塞繁殖效應。利用Route Planner模組，來規劃最小成本行車路徑，應用GIS的資料庫管理、圖形使用者介面與圖形視覺化特性，提供有效的決策支援。GIS軟體則提供空間資料的管理與資料查詢功能，並且將結果視覺化。

所發展出決策支援工具，用來分析動態交通壅塞型態，並應用所分析出之交通量，做路徑指派與物流分析。

Marble【15】應用空間資料或時空資料操作DSS，對於決策者將有以下三點助益：

1、能夠整合大量的時間與空間資料。

2、使用所整合之資料，協助求解於較複雜之模式，預測替代政策選擇之結果。

3、有助於結果的展示。

而要構建出一套利用空間與時間資料為基礎的決策支援系統，必須有以下四個主要工作：

1、資料獲取與評估。

2、資料庫的設計與建造。

3、模式的構建與測試。

4、將資料與結果圖形化。

利用現有的GIS技術與現有資料，達成資料獲取、評估與資料庫設計、建造的工作，其中圖形化的效果也是GIS技術中，必備的一個環節。然而在應用GIS技術的案例，往往受限於靜態且傳統的地圖，與現有的GIS軟體介面仍有許多使用上的限制與不便。

隨著GIS軟體的硬體與軟體方面的改進，解決許多的工程或管理面的問題。利用多目標、混和整數的數學模式結合地理資訊系統，建立一套固體廢棄物收集系統，解決固體廢棄物卡車路徑選取與排程問題。此一系統結合數學模式與地理資訊系統，並以台灣為實際案例，主要針對廢棄物運送過程中，如何避免經過都會區而造成的相關議題。經由適當的程序設計，決策者可以利用GIS分析所有替代方案，在選取出一個最後的結果。所設計的系統主要有三個目的：

1、強化路徑選取功能，減少成本支出。

2、盡量能夠一次服務所有收集點。

3、資源平均分配。

Chang【18】等人在地理資訊系統設計上，利用資料庫結構的設計與相關多目標路網模式分析，是為廢棄物收集系統設計的第一步驟。在資料庫設計，採用關連式資料庫（RDBMS）的方式建構，將線圖徵與其屬性資料產生關連，在新增一線圖徵下，則會自動產生新的屬性資料。

整體GIS地理資訊系統廢棄物收集系統流程如圖2-2。

開始tart

建立路網

資料庫

將人口密度資料與收集點資料轉換成ASCII格式檔案

建立最佳化分析資料檔案

執行最佳化分析

建立統計分析

在GIS軟體中輸出主題圖圖層

結束End

預估廢棄物產生量

執行Lindo程式

將輸出資料輸出到資料庫

圖2-2 GIS地理資訊系統廢棄物收集系統流程圖

在圖2-2中，解決收集車輛路線與排程問題，除了需要使用GIS軟體外，亦需要使用到其他軟體，來達成最佳化的目的，如LINDO，來解決多目標模式，以及使用FORTRAN程式語言來將GIS與其他軟體做介面上的整合。

李宗儒、李明山【9】應用地理資訊系統，來建構最是運豬路線指派系統，系統主要目的在於使整體運輸行程順暢，不因外在因素而耽誤運送過程。運送路線之建立以最短路徑理論為主，以減少運輸成本與形成高效率的運輸網路，透過路線的規劃決定運輸策略，不但符合顧客需要更能增加利潤。此外，除了依照最短路徑規劃行車路徑外，並結合實際可能發生路況納入考量，使得系統更加符合實際行車狀況。

系統開發上，使用1959年Dijkstra所發表的演算法（Cyclic Algorithm）求解及應用於路徑指派系統內。主要使用Microsoft Excel軟體的巨集語言—VBA，作為撰寫迴圈演算法之計算過程，以求得最短路徑。透過所撰寫的程式，結合地理資訊系統路網之屬性資料，進行運輸路線規劃與選取的工作，最後藉由地理資訊系統展示最佳運豬路線。

所建構之「最適運豬路線指派系統」包含以下三個部分：

1、運銷管制中心：經由無線裝置與裝備，將收集之全面性路況資訊，提供給行進中車輛，並指導車輛行進路線。並透過高速公路交控中心、廣播電台與網際網路收集最新路況，提供系統指派最適運豬路線。

2、車輛通訊設備：主要用以接收系統所發之路況資訊，並將所行經路況資訊傳回系統內部。

3、運輸路網：運輸過程主要以高速公路或省道為主要路徑，加上縣道部分，成唯一綿密的運輸網路，而路網主要提供靜態資訊，配合動態資訊（車流量、管制措施等），進而快速引導行進中或出發的車輛，行走最短的路徑。

2.3  地理資訊系統資料庫

一般而言地理空間資料的管理方式，有以下幾種：

1、檔案系統：開發一個專屬的檔案處理方法，針對各種不同的應用程式模組提供資料管理的服務。

2、檔案系統及資料庫系統：利用商用的資料庫軟體來管理屬性資料，利用自行開發之應用軟體來管理空間資料。

3、現有商用資料庫系統：將商用DBMS當作GIS系統的核心，然後針對GIS的需求，在DBMS內加入許多擴充的功能，以便同時處理空間與屬性資料。應用軟體直接控制資料檔案，效率極佳。

4、特殊設計之資料庫系統：針對GIS的需求，從頭開發一套專門給GIS使用的資料庫。

針對各種空間資料管理方式的優缺點，整理如表2-8。

所謂資料庫（database），乃是一組相關的資料，以及這些資料間的關係（relationship）的集合，建立資料庫並加以維護的目的，乃是要將相關而分散在各處的資料加以集中，以便管理與分享。資料庫管理系統（Database Management system, DBMS）是由一組軟體所組成，負責管理及維護資料庫內的資料。資料庫具有以下優點：

1、對於資料之安全管制、一致性、完整性可以有較佳之管理。

2、基於相關資料集中，擁有較高資料共享可能性、降低資料的重複性。

3、資料結構不因程式存取過程中，改變的資料的型態。意即DBMS是程式與資料之間的溝通橋樑。

常見的資料庫的模式有以下三種：

1、階層式資料庫模式：樹狀結構表示資料之間的關係。

2、網路式資料庫模式：在每個不同的集合(set)中，有一個擁有者(owner)及數個成員(member)組成，成員與擁有者組成一個循環的迴圈，同時不同集合之間的成員又有關聯性，組成了一個複雜的網路架構。

3、關連式資料庫模式：資料以表格形態展現，每個表格是一組資料的集合，資料之間的關係也是透過不同的表格方式來展現，關連式資料庫具有完整的結構化查詢語言(Standard Query Language，SQL)，協助使用者查詢屬性資料。現階段的地理資料大多數仍以關連式資料庫模式為主。

表2-8 空間資料管理方式比較表

| 空間資料管理方式 | 優點 | 缺點 |
| --- | --- | --- |
| 檔案系統 | 應用軟體直接控制資料檔案，效率極佳。 | 所有的資料管理工作，必需由應用系統來完成。使應用系統變得相當複雜。 資料結構需由應用系統自行設計開發。若資料結構改變，整個應用系統必需重新設計。 |
| 檔案系統及資料庫系統 | 屬性資料庫由DBMS管理，在資料安全及管理方面都由DBMS處理，應用程式只要專心處理空間資料的查詢或檢索即可，如此可降低應用程式開發的複雜性。 | 資料整合較不易，因為空間與屬性資料分屬不同的系統，因此在資料的一致性與整合性上會較容易產生問題。 資料交換性較差，由於空間資料仍然受限於各家應用程式自行開發，而各種應用程式的空間資料結構又各不相同，因此不同空間資料的交換性自然降低。 |
| 現有商用資料庫系統 | 藉由DBMS完善的資料管理功能，以及GIS模組的擴充，可以同時管理屬性資料與空間資料。 | GIS模組對於空間資料的支援仍然不盡理想。 |
| 特殊設計之資料庫系統 | 可以完全管理屬性資料與空間資料，並且可以提高資高資料存取的效率。 | 會造成該資料庫系統為封閉式系統，因為一般屬性資料必需轉換進入此系統，但這些資料轉入後，會因為格式的不同，而無法被一般的資料庫系統使用。 |

資料來源：【10】

江偉立【3】指出應用資料庫來管理資料，有以下數點優點：

1、減少重複的資料：使用資料庫系統，則會避免每個應用程式都保有自己的檔案，而造成資料的重複。

2、避免資料不一致的狀況：與減少資料重複是相關的，因為資料重複才會造成資料的不一致。故盡量減少資料的重複就可以避免資料不一致。

3、資料可分享：在資料庫的資料可以共用，而且是可以同時共用，不會造成資料遺失的現象。在開發資料庫應用程式，可以不用理會其他的應用程式也在存取同樣的資料，資料應用的彈性也因此增加了。這是檔案式的系統所做不到的。

4、標準化的存取：由於資料庫系統是集中式管理，DBA(Database dministrator)可以在資料庫上套用標準化的存取方式，在開發應用程式都能標準化，可以幫助資料的存取跟交換。

5、可應用安全管理的政策：由集中式的管理資料庫系統，使用各種的檢查機制，可以針對資料、使用者、存取管理上的新增、修改及查詢等動作做權限上的控管。

6、維持資料正確性( Integrity )：資料的重複會造成資料的不一致，也會造成資料的不正確，在系統內可以定義整合限制的條件來確保資料的正確性。

隨著技術的發達，有越來越多的地理資訊被拿來應用，相對之下地理資料的的數量相對增加，而資料結構也越來越複雜。傳統的資料庫模式已經不敷使用，資料庫的發展從早期的檔案系統(file system)演進到階層式資料庫(hierarchical database)、網路式資料庫(network database)、關連式資料庫(relational database)、擴展關連式資料庫(extended relational database)到物件導向式資料庫(object-oriented database)，資料庫技術不斷地演變。

對於需要處理大量且不同資料類型的資料庫，傳統的關連式資料庫等資料庫模式，已經不敷使用。有許多的學者提出物件導向式資料庫（OODBMS）與物件導向關連式資料庫（ORDBMS）。

物件導向式資料庫（OODBMS）具有物件導向資料模式與資料庫管理能力。在物件應用上擁有許多特點，包括封裝、繼承、多態化等之概念均使得資料變得更容易處理，且資料間的相關性變小。在物件導向的資料模式下，空間資料庫的處理也變得較容易【6】。

物件導向式資料庫雖具有共同之物件定義語言、物件查詢語言與物件處理語言，但是在資料的查詢上，仍然不及關連式資料庫的SQL來的方便、普及。

而隨著技術的成熟，有越來越多領域應用地理資訊系統，在資料庫設計上，仍舊以傳統的主題式來對地理資料進行分類，已經無法應付真實世界裡，地理資料所包含之特性。因此，加入物件導向之概念設計地理資訊系統資料庫，成為物件導向關連式資料庫（ORDBMS）。

廖秉毅【7】說明如何利用地圖之分割與合併，達到地圖資料的管理與應用。但在傳統作法將地圖資料，以固定大小圖幅分割方式儲存，但因為空間實體完整性難以維持，以及未來空間資訊查詢上，往往需要涉及多個圖幅，造成切割後之地圖使用上之問題。且隨著地理資訊系統(Geographic Information System,GIS)的廣泛使用，有越來越多的地圖資訊，轉存為圖檔資料，並且以切割後圖檔加以儲存，因此在運用這些資料前，必須先行將圖檔加以合併與其他處理，才能夠提供正確資訊使用。廖秉毅提出將圖幅合併建立無接縫地圖，解決將地圖切割後，地圖應用上之困難。

廖秉毅先就現行圖幅管理方式的運作方式進行深入探討，再提出一套適用於無接縫地圖的系統架構，主要針對規則矩形分割的數值地形圖研擬其合併處理的方法並進行實際的測試。在無接縫地圖的系統架構中，為了能讓選取適當之地圖，以作為合併成一連續地圖，需要建立一套地圖索引方式，作為分割地圖查詢之用。地圖查詢方式主要有以下幾種：

1、地標定位：以已知地標作為地圖搜尋條件。

2、圖面點選：主要利用簡單索引圖資料，讓使用者自行在螢幕上點選，選取使用者所需地圖。

3、輸入圖號：利用對話框方式，讓使用者直接輸入所需圖號，或是使用下拉式選單，讓使用者搜尋所需地圖。

4、輸入座標：利用對話框，輸入相關座標，讓系統自行找尋座落於座標內之地圖。

此外，廖秉毅利用地圖編碼，做為地圖接合時的判斷條件。此外，在地圖接合時，圖檔之相鄰關係為圖檔合併重要步驟。相鄰關係判斷主要利用圖檔的基本資料檔作為判斷依據，包括三個部分：

1、圖檔基本資料檔名：圖檔識別用途。

2、圖檔最小外包矩形（MBR）：用於相鄰關係判斷。

3、圖檔外部輪廓點資料：用於相鄰關係判斷與鄰接區域判斷。

運用圖檔相鄰關係判斷，有助於地圖合併的速度，可以解決圖幅接合時因圖幅兩側物件不一致而產生物件不連續的情形，使圖檔的合併更具效率。

莊惠雯【2】提出一物件關連式地理資訊資料庫，不但具有關連式資料庫可利用SQL，協助使用者輕易查詢地理資料的屬性資料，也結合了物件導向式資料庫，提供複雜之物件來模組化地理資料等雙重優點。利用物件概念為基礎設計地理系統資料庫，再利用關連式資料庫，進而管理所建立之資料庫。

將階層式資料庫、網路式資料庫關連式資料庫、物件導向式資料庫與物件關連式資料庫相關特性與優劣勢，整理如表2-9。

表2-9 GIS資料庫比較表

| 資料庫種類 | 階層式資料庫 | 網路式資料庫 | 關連式資料庫 | 物件導向式資料庫 | 物件關連式資料庫 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特性 | 將資料分層，各層之間透過連接紀錄的連線相接，形成一樹狀結構來管理資料，各層間亦有主從關係 | 將每一筆資料視為一個節點物件，節點與節點之間可以建立關聯性，構成了一個網路的架構 | 關聯式資料模式是以一群表格來代表資料庫，每一個表格代表一個檔案，稱為關聯，表格中每一欄位稱為屬性，代表此欄位的值，而表格中的每一列為一筆資料，每一屬性即為此筆記錄的基本資料項 | 物件的觀念來做資料的處理。具有了物件導向技術的抽象化資料型態、繼承、多型以及物件唯一性的特色，也具有了資料庫功能的交易管理、整合、一致性、安全性、查詢功能、復原功能以及執行效率等 | 物件關連式資料庫，除了繼承物件導向，可處理複雜的資料外，亦結合了關連式資料庫，支援SQL的特性 |
| 物件導向特性 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 完全支援 | 部分支援 |
| 發展 程度 | 成熟 | 成熟 | 成熟 | 成熟 | 發展中 |
| SQL 使用 | — | — | 完全支援SQL | 支援OQL，類似SQL，附加複雜物件以及物件導向特性將發展中的SQL3與OO特性 | 將結合SQL3與OO特性 |
| 優勢 | 為資料歸屬清楚，不同層的資料間無關連的關係，所以資料結構如同金字塔般直接簡單 | 網狀式的架構可以避免資料的重複性 | 每個相同屬性的資料是獨立存於資料表中，當進行新增、刪除與修改時，不影響其他的資料，與SQL完全相容，相對具簡易查詢最佳化且有較佳之性能 | 可以處理複雜之應用，因為物件包封特性，將大量減少重複的程式碼編譯 | 結合關連式資料庫與物件導向資料庫之優勢，既可處理大量的資料與複雜的應用外，亦有相當優異的查詢能力 |
| 劣勢 | 資料橫向關聯不易不易建立以及資料可能會產生重複出現而難以管理 | 當資料量多時，關聯性也較為複雜，隱此在關聯性的維護上需要花費較多的時間 | 僅能針對簡單資料型態，無法處理複雜之應用 | 對複雜之查詢的最佳化導致效率較低，並且無法支援大規模之系統 | 網路應用效率不佳 |

資料來源：本研究整理。

2.4 小結

地理資訊系統的技術已經相當的純熟，隨著電腦軟體的發達與進步，地理資訊系統也應用在其他不同的領域內，就路徑指引方面的應用，過去絕大部分的研究著重於發展不同的演算方法，將各種的演算方法以不同的程式語言與地理資訊系統整合運作，初步將路徑選擇與地理資訊系統整合。

隨著演算法技術的成熟，路徑選擇在應用在GIS上的研究，則不再以演算法為主，取而代之的是決策支援系統在地理資訊系統上的發展，透過知識庫的建立，將駕駛者在不同的情況下所做出不同的決策，逐一加入知識庫，透過知識庫所挑選出來的路徑，將會比透過特定演算法所搜尋出之路徑，更加合理與符合人性化。

透過知識庫雖然可以增加選取路徑的合理性，但是相對透過演算法所求取的路徑，需要完整的相關資料庫支援，提供各種情況下需要不同的資訊，作為透過知識庫選取路徑時的判斷依據。

程怡誠、曾敬文所提出之階層式路徑選擇方法，亦利用知識庫的概念，達到路徑選取的目的。透過起迄點距離遠近的條件，尋求不同情況下的主要路徑，使用起迄點距離與各分區內所包含道路系統節點，作為決策時的判斷資訊。

隨著地理資訊系統的發展與路徑導引的需求增加，面對更複雜的交通狀況，除了可以透過知識庫建立，增加路徑選取的合理性，更可以結合動態觀念，達到即時的路徑選取目的。