目錄

第一章 緒論	1

1.1	研究動機	1

1.2	研究目的	1

1.3	研究範圍	2

1.4	研究流程	2

1.5	研究內容與方法	3

第二章 文獻回顧	5

2.1	機車	5

2.1.1	機車交通管理策略	5

2.1.2	機車駕駛行為特性	7

2.1.3	機車專用道佈設	11

2.2	飽和流率	12

2.2.1	飽和流率定義	12

2.2.2	影響飽和流率因素	15

2.2.3	飽和流率調查方式	15

2.2.4	機車專用道飽和流率	16

2.3	VISSIM微觀模擬軟體	20

2.3.1	模式概念	20

2.3.2	軟體架構	22

第三章 機車專用道飽和流率調查分析	25

3.1	資料調查	25

3.1.1	調查步驟	25

3.1.2	調查項目	25

3.1.3	調查路口選取原則	26

3.1.4	調查資料讀取	26

3.2	調查結果	27

3.2.1	台北市林森南路地下道	27

3.2.2	台北市承德路五段	30

3.2.3	新竹市園區一路	32

3.2.4	台北市忠孝橋	34

3.2.5	調查結果分析	36

第四章 以VISSIM模擬機車專用道飽和流率之可行性探討	39

4.1	模擬程序	39

4.2	參數設定與模擬分析	41

4.2.1	參數設定	41

4.2.2	模擬	50

4.3	模擬結果	53

4.3.1	VISSIM預設值	53

4.3.2	參數設定情境一	56

4.3.3	參數設定情境二	60

4.3.4	參數設定情境三	62

4.3.5	模擬結果分析	65

4.3.6	本章小結	76

第五章 結論與建議	77

5.1	結論	77

5.2	建議	78

參考文獻	1

圖目錄

圖1.1	研究流程表	3

圖2.1	台閩地區機動車輛成長趨勢圖	6

圖2.2	基本特性分析項目圖	8

圖2.3	路緣型機車道佈設圖	11

圖2.4	中央型機車道佈設圖	12

圖2.5	飽和時相圖	13

圖2.6	累積曲線圖	14

圖2.7	機車專用道飽和流率調查圖	18

圖2.8	同一車道前後之相對運動圖	20

圖2.9	行為門檻關係圖	21

圖2.10	行為門檻決策邏輯圖	22

圖2.11	MISSION模擬模式模組互動圖	23

圖3.1	林森南路每2秒車輛疏解圖	29

圖3.2	林森南路累積疏解車輛圖	29

圖3.3	承德路五段每2秒車輛疏解圖	31

圖3.4	承德路五段累積疏解車輛圖	31

圖3.5	園區一路每2秒車輛疏解圖	33

圖3.6	園區一路累積疏解車輛圖	33

圖3.7	忠孝橋每2秒車輛疏解圖	35

圖3.8	忠孝橋累積疏解車輛圖	35

圖3.9	各調查路口每2秒車輛疏解圖	36

圖3.10	各調查路口累積疏解車輛圖	37

圖3.11	各調查路口單位寬度每2秒車輛疏解圖	37

圖3.12	車道寬度與飽和流量關係圖	38

圖4.1	模擬程序圖	41

圖4.2	機車車種型態設定圖	42

圖4.3	機車車種集合設定圖	42

圖4.4	機車期望速率分佈圖	43

圖4.5	機車期望減速率分佈圖	44

圖4.6	機車最大減速率分佈圖	44

圖4.7	機車最大加速率分佈圖	44

圖4.8	機車期望加速率分佈圖	45

圖4.9	安全距離參數設定	46

圖4.10	側向間隔設定圖	48

圖4.11	機車車流行為參數設定圖	52

圖4.12	VISSIM機車模擬圖	53

圖4.13	以VISSIM預設參數模擬之每2秒疏解車輛數圖	54

圖4.14	以VISSIM預設參數模擬之累積疏解車輛數	54

圖4.15	以VISSIM預設參數模擬之結果與調查結果比較圖	55

圖4.16	參數設定情境一模擬之每2秒疏解車輛數圖	57

圖4.17	參數設定情境一模擬之累積車輛圖	57

圖4.18	參數設定情境一之模擬結果與調查結果比較圖	58

圖4.19	參數設定情境二模擬之每2秒疏解車輛數圖	61

圖4.20	參數設定情境二模擬之累積車輛圖	61

圖4.21	參數設定情境二之模擬結果與調查結果比較圖	62

圖4.22	參數設定情境三模擬之每2秒疏解車輛數圖	63

圖4.23	參數設定情境三模擬之累積車輛圖	64

圖4.24	參數設定情境三模擬結果與調查結果比較圖	65

圖4.25	各參數設定模擬結果與調查結果比較圖	66

圖4.26	模擬結果與調查結果趨勢圖	67

圖4.27	模擬1.5m車道寬度結果圖	69

圖4.28	模擬1.8m車道寬度結果圖	70

圖4.29	模擬2.1m車道寬度結果圖	71

圖4.30	模擬2.5m車道寬度結果表	72

圖4.31	模擬3.0m車道寬度結果圖	73

圖4.32	模擬3.5m車道寬度結果圖	74

圖4.33	模擬3.7m車道寬度結果圖	75

表目錄

表2.1	機車政策沿革表	6

表2.2	歷年各機車文獻所採之機車尺寸一覽表	8

表2.3	動態尺寸表	10

表2.4	建議單一機車道寬度範圍表	10

表2.5	Greenshields調查小汽車疏解車間距表	16

表2.6	機車疏解車間距表	17

表2.7	歷年推估飽和流量一覽表	18

表2.8	歷年推估飽和流量公式一覽表	19

表2.9   MISSION模擬模式之模組說明表	22

表3.1	調查地點一覽表	27

表3.2	林森南路調查結果表	29

表3.3	承德路五段調查結果表	31

表3.4	園區一路調查結果表	33

表3.5	忠孝橋調查結果表	35

表3.6	調查結果彙整表	36

表3.7	機車專用道飽和流量調查結果一覽表	38

表4.1	機車尺寸分佈表	43

表4.2	參數設定表	48

表4.3	模擬情境設定表	51

表4.4	VISSIM預設參數模擬結果	55

表4.5	VISSIM預設之安全距離表	56

表4.6	參數設定情境一之模擬結果表	58

表4.7	車道寬度與可並排停等車數關係表	59

表4.8	車道寬度與可並排停等車數關係表	59

表4.9	參數設定情境二之安全距離表	60

表4.10	參數設定情境二之模擬結果表	62

表4.11	參數設定情境三之安全距離表	62

表4.12	參數設定情境三模擬結果表	64

表4.13	模擬結果彙整表	65

表4.14	飽和流量推估表	67

表4.15	最佳參數設定表	67

表4.16	模擬1.5m車道寬度結果表	69

表4.17	模擬1.8m車道寬度結果表	69

表4.18	模擬2.1m車道寬度結果表	70

表4.19	模擬2.5m車道寬度結果表	71

表4.20	模擬3.0m車道寬度結果表	72

表4.21	模擬3.5m車道寬度結果表	73

表4.22	模擬3.7m車道寬度結果表	74

# 第一章 緒論

## 研究動機

過去部份研究【1】【2】認為隨著國民所得的提高，機車會逐漸為小客車所取代，但事實證明，機車數量雖然因為小客車的大幅增加而成長趨緩，但仍持續穩定的增加，目前台灣地區機車數量已超過1200萬輛，占所有機動車輛的2/3，也由於機車具有輕巧，易於鑽行的特性，使得機車車流模式相較於純汽車車流更為複雜，因此，欲解決機車交通問題，必須先對於機車車流特性有所了解，方能達到擬定交通控制策略，解決機車問題的目的。

路口容量分析與時制計畫為擬定交通控制策略重要環節之一，而飽和流率是其中一重要參數，若能確切了解機車於路口疏解情形，則能正確估算旅行時間與延滯，進而擬定適當的時制計畫。然而，由於過去機車專用道設置較不普遍，對於機車飽和流率的調查分析多於機慢車道進行，較易受到其他車種干擾，而降低了準確度，因此，本研究於多處機車專用道進行拍攝調查，進一步分析純機車車流的飽和流率。並以此調查結果為基礎，與實際操作VISSIM微觀模擬軟體之結果相比較，由機車疏解情形，探討此軟體模擬純機車車流之可行性，以為往後應用此軟體進行機車交通控制策略模擬之依據。

## 研究目的

本研究於多處機車專用道進行調查，以了解機車專用道車輛疏解情形與推估飽和流率，以為號誌化路口擬定時制計畫與容量分析之依據，並實際操作VISSIM微觀模擬軟體，探討此軟體於模擬台灣地區機車專用道車流之可行性，更可為應用此軟體進行相關機車車流模擬之基礎。

## 研究範圍

本研究以機車專用道之直進機車車流為研究對象，透過錄影拍攝紀錄機車於號誌化路口疏解情形，並以VISSIM3.6版為模擬版本，透過相關參數設定，探討使用此軟體進行機車專用道直進機車車流模擬之可行性。主要研究範圍包括：

    - 以標線分隔或實體分隔之機車專用道路口為拍攝地點，不考慮地點、坡度、路口型態等因素對於機車疏解之影響，並於工作日尖峰時刻進行錄影拍攝，以反應出純機車車流之一般行為。

    - 實際勘察台北縣市、新竹縣市之機車專用道並觀察機車駕駛人使用情形後，選取不受到路邊停車、其他車種干擾且具足夠流量之機車專用道路口為拍攝對象，地點包括：台北市林森南路地下道、台北市忠孝橋、台北市承德路五路與新竹市園區一路。

    - 以VISSIM3.6版為模擬版本，透過相關參數設定，模擬機車專用道路口機車車流疏解情形。

## 研究流程

本研究以機車專用道直進機車車流為研究對象，透過文獻回顧了解機車之靜態態特性與車流行為，並實際拍攝機車專用道路口，調查分析機車疏解情形，探討不同車道寬度下之機車專用道飽和流率，並以VISSIM模擬軟體3.6版為模擬版本，於合理參數值內，模擬機車專用道車流，分析模擬結果之合理性，以為往後應用此軟體進行純機車車流或混合車流之可行性之基礎，研究流程如表1.1所示。

圖1.1	研究流程表

## 研究內容與方法

本研究首先於台北市、台北縣、新竹市等縣市之機車專用道進行飽和流率調查，探討車道寬與機車飽和流率之關係，不考慮坡度、分隔型態、路口型態等因素對於飽和流率之影響。之後以VISSIM模擬機車專用道之車輛，於合理範圍內調整影響機車疏解情形的參數，如車長、車寬、停等間距、安全距離等，觀察此軟體模擬之機車疏解情形，主要研究方法包括：

    - 飽和流率調查分析

由於機車體積小，機動性高，於路口疏解相當快速，因此在拍攝時須先選取一置高點或空地，以清楚拍攝機車疏解情形，並於拍攝後，於螢幕慢速放映，自綠燈開始前8秒開始紀錄，每隔2秒紀錄一次後輪通過停止線之機車數量，直至停等車隊全部疏解完畢，之後繪製成累積曲線圖，即可推估飽和流率與損失時間。

    - VISSIM模擬方法

本研究以VISSIM 3.6版為模擬版本，由於此軟體預設車種只有小汽車、重型車、公車、電車、自行車、行人等六種，並無機車車種之相關設定，因此必須透過相關參數的設定，使新增車種盡量符合機車之靜動態特性，相關參數之設定主要參考相關研究或實務經驗得來，經由模擬輸出情形，可了解各參數變動對於機車疏解情形之影響，最後選取最符合實際純機車車流疏解之參數組合，並探討其模擬結果之合理性，以為往後使用此軟體進行機車車流或混合車流模擬之參考。

# 第二章 文獻回顧

## 機車

### 機車交通管理策略

台灣地區機車數量持續增加，至今已超過1200萬輛，其成長趨勢如圖2.1所示【33】，為了改善機車對於都市交通造成之影響，1995年交通部公佈的運輸政策白皮書【22】，當中提到有關機車使用管理的措施包括：

      - 規劃機車專用道及使用管制措施。

      - 推動規劃汽機車分道行駛。

      - 檢討修正道路及交通工程之設計規範。

1999年，交通部公佈機車交通管理政策白皮書【35】，其中對於機車交通管理策略有明確的目標：

- 強化機車安全管理。

- 建立機車行車秩序。

- 整頓機車停車問題。

由上述交通機關對於機車問題之探討，可知道機車問題已受到相當重視，近年來，交通機關提出許多措施，包括：兩段式左轉、機車停等區、機車專用道佈設等，如表2.1所示【44】，這些措施對於機車交通安全、行駛效率或管理皆有相當程度的改善【31】【41】。

圖2.1	台閩地區機動車輛成長趨勢圖

表2.1	機車政策沿革表

| 實行 時間 | 實行內容 | 實行地點 | 對應機車交通管理政策白皮書的執行策略 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1984 | 機車兩段式左轉待轉區 | 高雄市試辦 | 全面推動機車兩段式左轉及檢討機車停等相關規定 | 全國實施並列入2002年3月交通大執法中 |
| 1997.6 | 強制民眾騎乘機車佩戴安全帽 | 全國 | 持續機車強制配帶安全帽執法與宣導工作 | – |
| 1997.9 | 機車停等區 | 台北市試辦，當時名稱為直行機車停等區 | 全面推動機車兩段式左轉及檢討機車停等相關規定 | 全國實施並列入2002年3月交通大執法中 |
| 1999.1 | 強制機車責任險 | 全國實施 | 配合財政部推動機車強制責任險 | - |
| 1999.2 | 台北市北平東路推出台北市區第一條機車專用道 | 台北市試辦並進行強力執法 | 示範性推動機車專用道及機車優先道 | 成效良好，是少數機車專用道成功的案例。 |
| 1999.12 | 機車退出騎樓 | 台北市 | 檢討騎樓與人行道機車停放範圍 | - |
| 2000.10 | 機車停車彎 | 台北市 | 取消部分汽車停車格為供機車合法停放 | - |
| 2001.1 | 加重酒醉駕車之處罰 | 全國 | 針對機車嚴重動態違規行為與特定族群加強執法 | 將罰鍰提高至新台幣一萬五千元以上，六萬元以下。 |
| 2002.3 | 交通大執法 | 全國 | 針對機車嚴重動態違規行為與特定族群加強執法 | 15項機車違規取締重點項目 |
| 2002.7 | 機車分級制度改為三級 | 全國 | 檢討輕重型機車之定位與區別 | 因應重型機車的合法使用 |
| 2002.7 | 汽機車白天開頭燈 | 台北市部分路段 | – | – |

### 機車駕駛行為特性

機車駕駛行為特性分為靜態特性與動態特性，如圖2.2所示【18】。由於本研究主要探討機車專用道之直進機車車流疏解情形，因此於靜態特性方面主要探討機車靜態尺寸，於動態特性方面主要探討機車動態尺寸與路口停等特性與路段行駛特性等車流特性。

圖2.2	基本特性分析項目圖

#### 機車靜態特性

機車靜態尺寸通常是指機車實體尺寸，表2.2為歷年機車文獻所採用的機車長度、寬度、高度數值【6】【8】【14】【16】【25】【26】【28】【29】【30】【32】【34】【44】【46】，可以看出各數值分佈範圍相當廣，長度範圍為133~220cm，寬度範圍為40~81cm，高度範圍為48~123cm，依車種型態而不同。本研究在長度方面採用180cm，寬度採60cm，作為模擬機車車輛的尺寸。

表2.2	歷年各機車文獻所採之機車尺寸一覽表

|  | 文 獻 種 類 與 名 稱 | 長(cm) | 寬(cm) | 高(cm) | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國內各研究採用值 | 1. 混合車流特性調查分析及左轉車當量模擬之研究 | 173 | 66 | 107 | 72年6月 |
|  | 2. 國內微觀車流模擬模式之研究 | 180~200 | 71~75 | -- | 79年7月 |
|  | 3. 混合車流中機車駕駛行為之分析 | 185 | 75 | 107 | 82年6月 |
|  | 4. 機車使用特性與道路交通管理之互動關係分析 | 133~198 | 40~80 | 48~120 | 85年11月 |
|  |  | 175 | 69.1 | 97.8 |  |
|  | 5. 台灣地區機車停車設施設置技術研究案 | 160~188.3 | 61.5~69 | 99~115.8 | 86年6月 |
|  |  | 171.9 | 66.6 | 105.4 |  |
|  | 6. 台北市道路功能分類與路型規畫 | 180 | 70 | 100 | 86年8月 |
|  | 7. 研商機車專用道之設置 | – | 70 | 200 | 87年3月 |
|  | 8. 機車車道寬度與路口疏解型態之研究 | 220 | 81 | 123 | 88年 |
|  | 9. 機車交通空間之分流設計 | – | 0.8 | – | 92年1月 |
| 德國標準 | 1. 機器腳踏車 | 180 | 60 | 100 |  |
|  | 2. 機車 | 220 | 70 | 100 |  |
| 台灣省標準 | 台灣省市區道路工程標準 （草案） | 180 | 80 | 100 | 87年5月 |
|  | 綜合範圍 | 133~220 | 40~81 | 48~123 | – |

#### 機車動態特性

在機車動態特性方面，主要回顧機車動態尺寸、路口停等特性與路段行駛特性，以下分別探討之。

##### 動態尺寸

動態尺寸是指機車於道路行進時，駕駛為維護其安全，與四週之物體或車輛保持某一種程度之間隔，而伸展成之空間尺寸。72年黃國平君【6】以高速公路3.75m車道寬之大型車設計速率為33.3m/s時之動態車寬，換算為各車種之動態車寬度，結果如表2.3所示。可以看出機車在靜止狀態下，動態車長為2.2m，動態車寬為1.00m。此外，運研所【34】於88年進行的動態車寬調查，主要計算機車專用道上，每個橫斷面最多可以停等幾輛機車，以此換算機車的動態寬度，結果如表2.4所示。

表2.3	動態尺寸表

| 特性 | 車種 | 速度 | 0kph | 10kph | 20kph | 30kph | 40kph | 50kph |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 反應時間 |  |  |  |  |  |  |
| 動態車長 (m) | 機車 | 0.8s | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 8.9 | 11.1 | 13.3 |
|  |  | 0.9s | 2.2 | 4.7 | 7.2 | 9.7 | 12.2 | 14.7 |
|  |  | 1.0s | 2.2 | 5.0 | 7.8 | 10.5 | 13.3 | 16.1 |
|  | 小汽車 | 0.8s | 5.5 | 5.7 | 9.9 | 12.2 | 14.4 | 16.6 |
|  |  | 0.9s | 5.5 | 8.0 | 10.5 | 13.0 | 15.5 | 18.0 |
|  |  | 1.0s | 5.5. | 8.3 | 11.1 | 13.8 | 16.6 | 19.4 |
| 動態車寬 (m) | 機車 | – | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.11 | 1.14 |
|  | 小汽車 | – | 2.00 | 2.06 | 2.11 | 2.17 | 2.23 | 2.29 |

表2.4	建議單一機車道寬度範圍表

| - 車速V (KPH) | - 建議單一機車道寬度範圍(m) |
| --- | --- |
| - V=0 | - 0.85m ≦ W ≦ 1.2m |
| - 0<V≦16 | - 1.2m ≦ W ≦ 1.5m |
| - 16<V | - 1.5m ≦ W ≦ 2.5m |

##### 路口停等特性

由於機車具有橫向發展、向前停等的現象，根據運研所【34】研究結果，車速低於16kph時，所需要的寬度小於1.5m，因此在號誌化路口，常可見機車鑽行於小汽車車陣中，造成交通秩序混亂與安全問題。

自民國89年起，交通部開始於台北市全面設置機車停等區，提供機車於路口停等空間，因而提昇了機車交通安全與疏解效率【41】。

##### 路段行駛特性

機車的路段行駛行為主要分為跟車行為與錯車行為，由實際觀察可發現汽車通常採取跟車行為，機車通常採取錯車行為【16】。

      - 跟車行為

即機車如同小汽車，在行駛時會與前車保持一安全距離，主要發生於車道間距受限或低速前進之車陣中。

      - 錯車行為

在機車行駛過程中，為保持安全避撞，常常調整側向淨寬，以使車身不與前車在同一維度上之錯置行駛行為，主要發生於車速稍快時。

### 機車專用道佈設

機車專用道是指劃設車道空間專供機車行駛之用，機車擁有專用路權，其它車種不得穿越與行駛之車道，機車行駛過程中不得離開專用道。根據市區道路工程規劃及設計規範之研究【42】建議，主要道路上單一車道寬度不宜小於2公尺，次要道路單一車道寬不宜小於1.8公尺，主要道路與次要道路之雙機車道之機車專用道的每一車道寬不宜小於1.25公尺。

目前台灣地區機車專用道大致依車輛行駛方向、分隔型態、與路型佈設位置，大致可以分成以下種類【42】：

  - 車輛行駛方向：可分為順向機車專用道與逆向機車專用道。

  - 分隔型態：可分為標線分隔與實體分隔機車專用道。

  - 路型佈設位置：可分為路緣型與中央型機車機車專用道，如圖2.3與圖2.4所示。

圖2.3	路緣型機車道佈設圖

圖2.4	中央型機車道佈設圖

## 飽和流率

### 飽和流率定義

飽和流率(saturation flow rate, S)一般定義為在綠燈期間，等候之車隊通過停止線之最大穩定的離去率，其衡量對象依不同需求可以分為車道、流動或路口等。以小時為單位，則稱為飽和流量(Saturation volume)。

在進行路口容量分析或擬定時制計畫時，飽和流率經常被用來預測在一給定的綠燈時間內，可以通過多少車流量，若估計之飽和流率較實際飽和流率大，會使得可以在綠燈時間內通過的車輛數被高估，連帶影響對於車流延滯與道路服務水準的判斷。

以小汽車而言，在車隊開始疏解時，因駕駛人反應時間與加速會有起動延滯，無法以最大穩定的疏解率通過路口，所損失的時間稱為起動損失時間(starting lost time)。在疏解4、5輛車後，車間距會漸漸趨向一致，當號誌由綠燈轉為黃燈，部份車輛會選擇停等，因此無法達到最大穩定的疏解率，而有停止損失時間(ending lost time)的產生。1958年Webster【49】以圖2.5說明有效綠燈(Effect Green Time, g)、飽和流率與損失時間之關係，Webster認為在一飽和時相中，於綠燈開始前幾秒或即將轉為紅燈時，車輛疏解率會較低，而有損失時間(Lost time)，車輛可以一穩定最大的疏解率離去的時間，則稱為有效綠燈時間。在圖中最大的疏解率為飽和流率，疏解曲線下的面積即為在此時相可以疏解的車輛數，假設以一相同面積的長方形來取代此疏解曲線，其中高度等於飽和流率，寬度即為有效綠燈時間，綠燈時段加上黃燈時段扣除有效綠燈時間即為損失時間，關係式如(2.1)所示：

g=G+Y−L	(式2.1)

其中，g為有效綠燈時間

G為綠燈時間

Y為黃燈時間

L為損失時間

圖2.5	飽和時相圖

雖然Webster定義了飽和流率、損失時間與有效綠燈之間的相互關係，但是並無法定義出有效綠燈開始的時間點。1988年Robert M. Shantea【54】將每輛車通過停止線的時間紀錄下來，計算在不同綠燈時間下，已累積疏解的車輛數，之後以固定時間間隔，計算已累積疏解的車輛數，如圖2.6所示。在圖中畫一線段使其盡量符合累積曲線中的斜線，則此線段之斜率為飽和流率，斜線於時間軸的截距為起動損失時間，斜線和時相最大累積車數的交點與紅燈開始時間的差距，即為停止損失時間，(2.1)可以改寫成(2.2)：

g=G+Y−L=G+Y−Ls−Le	(式2.2)

其中，Ls為起動損失時間

Le為停止損失時間

圖2.6	累積曲線圖

有關於飽和流率、損失時間與有效綠燈時間的研究多以小汽車為對象，將機車轉換為小客車單位(PCU)來看待【50】【52】。然而在混合車流狀況中，以單一的PCE值來描述其他車種的特性，會過度簡化其他車種的特性，而無法適切表達於車流中之影響【52】，因此應針對不同車種的飽和流率進行探討，以了解不同車種於路口運行所造成的影響。

### 影響飽和流率因素

飽和流率會因不同情境而改變，因此應視不同道路幾何特性與車流狀況調整理想的飽和流量，以符合實際情形。影響飽和流量的因素包括【39】：

- 車道數

- 車種組成

- 轉向分配

- 坡度

- 道路分隔型態

- 交叉路口地點

- 公車站影響

- 路邊停車

### 飽和流率調查方式

飽和流率的調查方式依研究需要而有所不同，常用的有以下三種：

- 平均最小間距調查法

此方法為測量飽口流率的基本方法，主要是於路口設定一基準線，於綠燈時間計算車輛通過基準線的車間距，通常用於調查單一車道小汽車的疏解間距。1945年Greenshields【48】量測了數個週期中，前幾部車輛的車間距，分析車輛車間距中位數(median headway)的趨勢，由增加車間距的方式來估計服務某數量車輛所需要的時間，如表2.5所示。可以看出在第六輛車之後，車間距為2.1s，即飽和流量為1714vphgpl，之後，陸續有許多研究都使用車間距的方式來計算飽和流量，所採用的基準線與車輛疏解的定義依不同研究需要而有不同【56】。而由於車間距的量測經常要紀錄到秒下一或二位數，因此多借助於攝影的方式來進行調查。

表2.5	Greenshields調查小汽車疏解車間距表

| Car-In-Line No. | Green Time Consumed (sec) |
| --- | --- |
| 1 | t1=3.8 |
| 2 | t2=3.1 |
| 3 | t1=2.7 |
| 4 | t1=2.4 |
| 5 | t1=2.2 |
| 6+ | t1=2.1 |

- 固定時段調查法

以固定時段，如3秒或5秒紀錄一次資料，主要以一車道或路口為衡量對象，由於機車具有體積小，疏解快速的特性，因此適合以此方法來調查飽和流率。

- 三時段調查法

此方法為第二種方法的延伸，主要是將綠燈時間分為三階段【4】。第一階段為起動階段，此一時段內，包括了起動延滯；第二階段為飽和時段，此長度一直到車隊疏解時為止；第階三段為其餘綠燈時段，亦為未飽和時段。

### 機車專用道飽和流率

在機車專用道飽和流率調查方面，多採用固定時段進行調查。民國68年，林大煜君【3】調查台北市天津街機車專用道機車車流，計算飽和時段內可以通過的車輛數，換算為每車通過路口的車間距，結論為在1.5m機車專用道上，飽和車流的車間距為0.5s/Mcu，即飽和流量為7200Mcu/hr，如表2.6所示。民國76年，交通部運研所【11】在台北市天津街4.5m機車專用道調查結果為，車輛約於綠燈始亮後6秒會達到穩定疏解狀態，飽和流率為2.474Mcu/s，飽和流量為8906Mcu/hr，如圖2.7所示。民國83年，何志宏君【21】於台南市長榮路1.8m機車專用道調查，發現車輛約於綠燈始亮後4秒達到穩定狀態，以第2秒的疏解率為2.21Mcu/2s最高，並以此疏解率為飽和流率，推算飽和流量為3978Mcu/hr，如圖2.7所示。民國84年，馮輝昇君【24】以敦化/八德路西端的機車專用道進行調查，所得結果為在2.3m的機車專用道下，飽和流率為5.116Mcu/3s，飽和流率為6140Mcu/hr。民國88年，運研所【34】調查福和橋永和端3.0m機車專用道，求算飽和流率為4.22Mcu/2s，飽和流量為7596Mcu/hr，如圖2.7所示。

表2.6	機車疏解車間距表

| 調查次數 | 時間(s) | 通過車輛數 | 每秒通過車輛數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 15 | 1.875 |
| 2 | 12 | 25 | 2.083 |
| 3 | 10 | 21 | 2.100 |
| 4 | 8 | 16 | 2.000 |
| 5 | 7 | 15 | 2.143 |
| 6 | 7 | 14 | 2.000 |
| 7 | 5 | 9 | 1,800 |
| 8 | 6 | 12 | 2.000 |
| 9 | 8 | 16 | 2.000 |
| 10 | 10 | 20 | 2.000 |

註：車道寬1.5公尺

平均每秒通過機車數=2.000(車/秒)

變異數=0.01(車2/秒2)

標準差=0.10(車/秒)

機車飽和車流平均間距=0.5(秒/車)

圖2.7	機車專用道飽和流率調查圖

除了實際調查機車專用道外，國內亦有許多研究【4】【5】【7】，是以機慢車道為研究對象，將機車從混合車流中抽離，推估其飽和流量，研究結果如表2.7所示。

影響機車飽和流率因素眾多，而車道寬度為其中最重要且容易測量的因素，相關研究【9】【11】【24】【39】以實際調查或推估方式所建立的機車飽和流率與車道寬的關係式，如表2.8所示。其中，民國76年所推估之公式：S=1914W是由S=1475W+1318簡化所得到。

表2.7	歷年推估飽和流量一覽表

| 調查地點 | 路寬(公尺) | 飽和流量 | 研究者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 林森、長春 | 3.50 | 5700 | 郭敏能 |
| 南京、松江 | 4.80 | 7550 |  |
| 南京、松江 | 6.50 | 11350 |  |
| 忠孝、復興 | 3.95 | 7480 | 張學孔 |
| 忠孝、復興 | 3,85 | 5960 |  |
| 復興、信義 | 3.50 | 6160 |  |
| 和平、新生 | 2.50 | 5410 |  |
| 承德、民權 | 4.70 | 8496 | 許添本 |
| 長安、天津 | 4.50 | 8906 | 林貴璽 |
| 民權、松江 | 3.50 | 6630 | 王慶瑞 |

表2.8	歷年推估飽和流量公式一覽表

| 年份 | 作者 | 公式 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 76 | 運研所 | S=1475W+1318 | 2.5≤W≤6.5 |
| 76 | 運研所 | S=1914W | 2.5≤W≤6.5 |
| 84 | 運研所 | S=1548.37W+4745 |  |
| 84 | 馮輝昇 | S=1584.37W+2495.74 |  |
| 90 | 運研所 | S=5929.2W−8424+(1.647W−2.34)h | h為綠燈調整秒數 |

由上述實際調查或推估飽和流量之研究，可以看出：

      - 在飽和流率的調查方面，以飽和時段內疏解的車輛數來推算飽和流率，並無法得知機車自綠燈開始至飽和時段結束之疏解情形，亦無法得到起動損失時間、有效綠燈時間等資料。而以固定時段調查法紀錄疏解率，繪製成累積曲線，則可以獲得這些資料。

      - 於實際調查方面，不同研究所調查到的機車提早起動情形並不相同，有些地點機車有提早起動趨勢【21】，有些地點則無【34】，這可能與調查方式、調查地點之道路幾何分佈或時制計畫等因素有關。

      - 不同研究所調查的機車疏解情形皆不同，部份研究發現在綠燈始亮後4~6秒，車輛可以達到一穩定的疏解率，而在4~6秒之前，車輛疏解率會較低【34】或較高【11】。亦有研究【21】發現，機車在綠燈始亮後2~4秒，會有較高的疏解率，之後略為下降，達到一穩定的疏解率。可以看出，機車飽和流率並無一固定趨勢。

      - 在飽和流率的計算方面，部份研究【21】認為疏解率最高值，即為飽和流率。本研究認為，機車在綠燈始亮後數秒內，雖然可能會有疏解率較高的情況，然此時段內的疏解情形並不穩定，容易受到駕駛人因素影響，而產生不同的結果。因此採用穩定的疏解率為飽和流率較能夠表達出一般機車疏解的趨勢。

## VISSIM微觀模擬軟體

### 模式概念

Hoefs（1974）認為「刺激—反應方程式」並不能描述駕駛行為的複雜性，因此區隔出不同的駕駛行為，以反映車輛於不同狀況下所採取的跟車行為。經由觀察發現，當跟車駕駛者處於自由行駛狀態，即前車與本車的間距及相對速度差異過大時，會加速接近前車以縮短間距，逐漸由不受影響駕駛範圍進入受影響駕駛範圍；當跟車駕駛者發現過於接近前車，而產生不安全感時，會減速以加大間距；減速後之間距若不合於跟車駕駛者之期望則再加速，整個系統就在觀測車不斷加減速的自我調整過程中達到穩定跟車狀態。

此種駕駛行為會表現出兩種的特有的跟車現象：(a)跟車過程處於一微幅振盪調整之間距與速差系統中。(b)在各反應狀態下，具有如拋物線形之感知門檻界限，如圖2.8所示。

圖2.8	同一車道前後之相對運動圖

Wiedemann於同年將此「心理-物理間距模式」（Psycho-Physical Spacing Model）之觀念引進微觀車流模擬裡，構建數學化模式（INTAC Model） ，即為「行為門檻模式」(Behavioral Threshold Model) ，亦為VISSIM所採用之跟車模式，依不同決策之行為門檻區分出不同的車流狀況，如圖2.9所示。決策過程可以圖2.10表示。模式基本假設仍為單一車道，不考慮變換車道情形，將車流狀況分成三個反應區：

      - 感知反應區 (Perceived Reaction)；

      - 無意識反應區 (Unconscious Reaction)；

      - 無反應區 (No Reaction)。

圖2.9	行為門檻關係圖

圖2.10	行為門檻決策邏輯圖

### 軟體架構

VISSIM為一微觀、定時掃瞄、駕駛行為基礎之模擬模式，由德國卡斯魯爾大學(University of Karlsruhe)與德國PTV交通顧問公司(PTV System Software and Consulting GmBH)共同發展，其前身為MISSION模擬系統及擴充偵測器及適應性號誌動態模擬功能之MISVAS模擬模式，主要用於模擬分析不同的交通規畫方案之結果與效益。

【28】MISSION微觀交通模擬模式共包含了19個模組，如表2.9所示。依照各模組間之互動與功能，可將模組分為三大部份，如圖2.11所示：

      - MISSION的核心模擬：包括(a)交通模式、 (b) 數據結構 及(c) 結構組織。

      - 包含一些可單獨利用之模組，如：亂數產生器、統計分析、車輛軌跡蒐尋等。

      - 包含系統運轉之輸入、輸出模組。

表2.9   MISSION模擬模式之模組說明表

| 模 組 |  |
| --- | --- |
| 英文名稱 | 中文說明 |
| Discharge | 模擬流程之控制程序 |
| Construct | 構建模擬系統中之實體 |
| Observation | 螢幕即時觀測 |
| Obsfile | 觀測檔案之建立 |
| Travel | 車輛移動處理 |
| Vehicles | 車輛產生及管理相關程序 |
| Vehinput | 車輛輸入 |
| Globaldata | 完域變數之設定 |
| Interaction | 車輛駕駛互動模組 |
| SignalControl | 號誌控制 |
| Measure | 相關交通參數的觀測 |
| Mission | 主程式 |
| Msystem | I/O控制 |
| Parser | 輸入檔的檢驗偵錯 |
| Protocal | 處理檔案之輸入讀取及寫入功能 |
| Scanner | 輸入檔Token掃瞄 |
| Structure | 路網結構之產生及管理 |
| Trace | 模擬程式追蹤及錯誤訊息顯示 |
| Random | 產生及處理隨機變數 |

圖2.11	MISSION模擬模式模組互動圖

VISSIM模擬系統本身包括了交通模擬模式及號誌控制模式，系統將模式間互動運作結果之交通狀況、號誌顯示狀況顯示於螢幕上，並可依需求產生延滯、車輛旅行時間等資訊。

- 交通車流模式

包含跟車行為邏輯與變換車道邏輯，蹍車邏輯主要採「心理—物理跟車模式」(psycho—physical car following model)之觀念；變換車道邏輯則以習慣基礎演算法(rule-based algorithm)進行分析。

- 號誌控制模式

根據每秒收集之偵測器資料決定目前的號誌時制，若配合外掛的號誌狀態產生器VAP，則可用以分析使用者自設之號誌控制邏輯，而後將號誌資料值傳送回交通模擬模式。

VISSIM模擬的方式是計算每一個駕駛者-車輛-單元(driver-vehicle-units；DVU)在路網上的移動來完成，而影響DVU移動的屬性包含：

- 車輛技術規格

因車輛型態或性能而表現出來的車輛特性，如：車長、車寬、最大加減速等。

- 駕駛者的行為

主要受駕駛人本身行為影響，如：期望速度、期望加減速度，可接受停等間距、側向間隔、安全距離等特性。

- DVU之互動關係

主要表現出車輛與其他鄰近車輛或號誌之互動，包括：前後車輛位置、鄰車位置、號誌時相等。

# 第三章 機車專用道飽和流率調查分析

## 資料調查

本研究調查不同車道寬度下機車專用道之機車直進車流疏解情形，並利用此調查資料與後續模擬結果比較，驗證模擬結果之合理性。

### 調查步驟

  - 調查台北縣市、新竹縣市之機車專用道，選取適合調查路口，並量測車道數、實際車道寬、與可用車道寬等道路幾何特性。

  - 於工作日尖峰時間，即上午7點至9點，下午5點至7點進行拍攝。

  - 在選定調查路口附近尋找置高點或空地，於晴朗的天氣以Hi8攝影機拍攝機車專用道路口。

  - 讀取錄影帶資料。

### 調查項目

以Hi8攝影機拍攝機車專用道路口車流疏解情形，以便於能夠重覆讀取資料，調查項目包括：

- 道路幾何特性

- 機車專用道車道數。

- 機車專用道寬度：為機車專用道車道寬度加上路緣可用寬度，依路口實際車道狀況決定機車專用道可用寬度。

- 機車專用道型式：為標線分隔或實體分隔。

- 車流疏解特性

(1)  每2秒鐘疏解的車輛數。

### 調查路口選取原則

由於本研究主要探討機車專用道寬度對於機車疏解情形的影響，為避免其他因素的干擾，因此調查路口必須符合以下原則：

- 無路邊違規停車問題，以避免機車由其他車道疏解。

- 鄰近路口無巷道或出入巷道流量極少，以避免進出車輛之干擾。

- 於鄰近路口有適當制高點或空間可供架設攝影機，以利拍攝作業進行。

- 路面舖面狀況良好。

- 機車駕駛人多行駛於機車專用道上，代表對於機車專用道的使用有所認同。

- 鄰近車道對於機車專用道的干擾少，通常在實體分隔之機車專用道所受到的干擾程度會較標線分隔的機車專用道小。

- 機車專用道之運行不會受到其他車種或行人干擾，機車能夠順利疏解。

- 機車專用道上各種轉向使用同一時相，或者除了直進方向外，其他轉向流量很少。

- 若機車專用道路口號誌與上游號誌有連鎖情形，仍能夠於紅燈時段觀測到相當數量的停等車輛數。

- 於幹道上，紅燈時間不會過短，可累積足夠停等車輛數。

- 於尖峰時間調查時，無警察指揮交通的情形，以確實測量到機車疏解的情形。

- 調查資料讀取

將拍攝之Hi8錄影帶利用時間轉錄器(Timer)轉錄，可得到3/100的精確度，以利於讀取到確切的資料，讀取方式如下所示：

- 為求於不同調查地點資料讀取之一致性與計算簡易性，因此以停止線為通過基準線。

- 於紅燈結束時，紀錄車隊停等長度，若在綠燈開始後，後續車流有明顯接續停等車隊的現象，則亦視為停等車隊，若機車於停等時，後輪已超過停止線，則不計入停等車隊中。

- 由於機車體積小，疏解快速，因此以每2秒為資料讀取間隔。

- 由於機車多有提早起動現象，因此於綠燈前8秒開始，每2秒紀錄後輪通過停止線的機車數量，直至停等車隊皆已疏解完畢。

- 若有其他干擾因素，如其他車種轉向干擾、行人干擾，或遭其他車種占用道等，而使停等車隊無法順利疏解時，則刪除受干擾時段的調查結果。

## 調查結果

本研究經勘察台北縣市與新竹縣市之機車專用道，選定適當地點，於尖峰時段進行拍攝，拍攝地點與時間如表3.1所示。

表3.1	調查地點一覽表

| 調查地點 | 時間 |
| --- | --- |
| 台北市林森南路地下道 | 2003/4/10, 8:10~8:40AM |
| 台北市林森南路地下道 | 2003/5/7, 5:15~6:15PM |
| 台北市承德路五段 | 2003/5/7, 7:15~8:35AM |
| 台北市忠孝橋 | 2003/3/26, 8:25~8:55AM |
| 新竹市園區一路 | 2003/4/18, 7:30~8:50AM |

### 台北市林森南路地下道

##### 基本資料

  - 道路幾何資料

- 地點：林森南路地下道

- 車道數：1

- 車道寬度：1.5m

- 可用車道寬度：1.8m

- 分隔型態：標線分隔

- 道路型態：上坡路段

- 號誌時制

  - 號誌週期：200s

  - 綠燈時段：78s

  - 調查週期數：於早上尖峰調查12週期，於下午尖峰調查18週期

##### 車輛疏解情形

林森南路地下道調查結果如圖3.1所示，由圖中可看出上午尖峰的疏解率明顯較下午尖峰高，這可能是由於下午尖峰的交通量較大，許多車輛在接近停止線前就離開機車專用道，經由其他車道而疏解，而不被計入，因此整體所計算到的疏解率偏低，而上午尖峰的交通量較小，大多數機車皆行駛於機車專用道上，因此調查結果較高。

此外，由圖3.1亦可以看出，上午尖峰約於綠燈開始後8秒才達到一穩定疏解率，而下午尖峰於第6秒即達到穩定疏解率，因此上午尖峰的起動損失時間較大。

將圖3.1繪製成累積曲線圖，如圖3.2所示，其中標準差是以達到穩定疏解率後每2秒疏解量的變化來計算，可以看出上午尖峰的變異較下午尖峰來得大，由上午尖峰調查結果所推估的的飽和流量為5838 Mcu/hr，由下午尖峰調查結果所推估的飽和流量為4440 Mcu/hr/lane，平均為5139 Mcu/hr/lane，如表3.2所示。

圖3.1	林森南路每2秒車輛疏解圖

圖3.2	林森南路累積疏解車輛圖

表3.2	林森南路調查結果表

| 飽和流率(Mcu/s/lane) | 飽和流量(Mcu/hr/lane) | 飽和流量(Mcu/hr/m) | 起動損失時間(s) | 標準差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.62 | 5838 | 3243 | 1.47 | 0.38 |
| 1.23 | 4440 | 2467 | 0.79 | 0.16 |

### 台北市承德路五段

##### 基本資料

  - 道路幾何資料

  - 地點：承德路五段與士商路交叉口北端

  - 車道數：1

  - 車道寬度：1.8m

  - 可用車道寬度：2.1m

  - 分隔型態：標線分隔

  - 道路型態：平地

- 號誌時制

  - 號誌週期：240s

  - 綠燈時段：32s

  - 調查週期數：18

##### 車輛疏解情形

承德路五段機車專用道調查結果如圖3.3所示，可以看出車隊於綠燈開始後8秒達到穩定疏解狀態，將圖3.3繪製成累積曲線圖，如圖3.4所示，可以推估出飽和流量為7432 Mcu/hr/lane，如表3.3所示。

圖3.3	承德路五段每2秒車輛疏解圖

圖3.4	承德路五段累積疏解車輛圖

表3.3	承德路五段調查結果表

| 飽和流率(Mcu/s/lane) | 飽和流量(Mcu/hr/lane) | 飽和流量(Mcu/hr/m) | 起動損失時間(s) | 標準差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.06 | 7432 | 3539 | 0.70 | 0.16 |

### 新竹市園區一路

##### 基本資料

(1) 道路幾何資料

- 地點：園區一路與竹村七路交叉口北端

- 車道數：1

- 車道寬度：3.3m

- 可用車道寬度：因分隔型態為實體分隔，機車使用機車專用道時，車身必須與分隔島維持一側向間隔，本研究假設此間距為0.2m。 經實際測量由路緣邊線至分隔島內側的距離為3.5m，但可用車道寬度必須再扣除車身一半寬度0.3m與側向間隔0.2m值共0.5m，故可用車道寬度為3.0m。

- 分隔型態：實體分隔

- 道路型態：平地

(2) 號誌時制

- 號誌週期：120~240s不等

- 綠燈時段：50~100s不等

- 調查週期數：20

##### 車輛疏解情形

新竹市園區一路的專用道調查結果如圖3.5所示，可以看出車隊於綠燈開始後6秒達到穩定疏解狀態，將圖3.5繪製成累積曲線圖，如圖3.6所示，可以推估出飽和流量為8255Mcu/hr/lane，如表3.4所示。

圖3.5	園區一路每2秒車輛疏解圖

圖3.6	園區一路累積疏解車輛圖

表3.4	園區一路調查結果表

| 飽和流率(Mcu/s/lane) | 飽和流量(Mcu/hr/lane) | 飽和流量(Mcu/hr/m) | 起動損失時間(s) | 標準差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.29 | 8255 | 2752 | 0.40 | 0.41 |

### 台北市忠孝橋

##### 基本資料

(1) 道路幾何資料

- 地點：忠孝橋之台北市端

- 車道數：1

- 車道寬度：3.3m

- 可用車道寬度：3.7m

- 分隔型態：標線分隔

- 道路型態：下坡路段

(2) 號誌時制

- 號誌週期：150s

- 綠燈時段：71s

- 調查週期數： 12

##### 2.	車輛疏解情形

忠孝橋機車專用道調查結果如圖3.7所示，可以看出車隊於綠燈開始後2秒即達到穩定疏解狀態，因此起動損失時間為負值，由圖中亦可看出此地點的疏解率變異較其他調查地點大，這可能是由於此地點的交通量很大，經常受到其他車種的影響所致。將圖繪製成累積曲線圖，如3.8所示，可以算出飽和流量為10546 Mcu/hr/lane，如表3.5所示。

圖3.7	忠孝橋每2秒車輛疏解圖

圖3.8	忠孝橋累積疏解車輛圖

表3.5	忠孝橋調查結果表

| 飽和流率(Mcu/s/lane) | 飽和流量(Mcu/hr/lane) | 飽和流量(Mcu/hr/m) | 起動損失時間(s) | 標準差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.93 | 10546 | 2850 | -2.96 | 0.77 |

### 調查結果分析

上述四個地點的調查結果整理如表3.6所示，疏解情形與累積曲線圖如圖3.9與圖3.10所示。由表3.6可以看出，可用車道寬度愈大，每小時可以疏解的飽和流量愈大，此結果是合理的，由單位寬度飽和流量(Mcu/hr/m)來看，以承德路五段每公尺可以疏解的量最高，表示於可用車道寬度2.1m的機車專用道效率最高，如圖3.11所示。

表3.6	調查結果彙整表

|  | 可用車道寬 (m) | 飽和流率(Mcu/s/lane) | 飽和流量(Mcu/hr/lane) | 飽和流量 (Mcu/hr/m) | 起動損失 時間(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林森南路(上午) | 1.8m | 1.62 | 5838 | 3243 | 1.47 |
| 林森南路(下午) | 1.8m | 1.23 | 4440 | 2467 | 0.79 |
| 林森南路(平均) | 1.8m | – | 5139 | 2855 | – |
| 承德路五段 | 2.1 | 2.06 | 7432 | 3539 | 0.70 |
| 園區一路 | 3.0 | 2.29 | 8255 | 2752 | 0.40 |
| 忠孝橋 | 3.7 | 2.93 | 10546 | 2850 | -2.96 |

圖3.9	各調查路口每2秒車輛疏解圖

圖3.10	各調查路口累積疏解車輛圖

圖3.11	各調查路口單位寬度每2秒車輛疏解圖

而由林森南路上下午尖峰時間所得到調查結果，亦可發現在同樣的地點，於不同時間進行調查，可能由於交通量、車種組合、或者駕駛行為不同而有不同的調查結果，因此應盡可能調查在不同時段的機車疏解情形，於容量分析或擬定號誌時制計畫時，可產生較為適切的交通控制策略。

各調查地點的飽和流量與車道寬的關係，如圖3.12所示，可以(3.1)表示，：

S=2597.4W+860.5	(式3.1)

其中，S為飽和流量(Mcu/hr/lane)

W為可用車道寬度(m)

圖3.12	車道寬度與飽和流量關係圖

將本研究所調查之飽和流量與以過去實際調查機車專用道之研究相比，如表3.7所示，可以看出在本研究調查值較高，可能原因有：

      - 現今的機車較為輕巧且加速性能較好，車輛可以很快的通過停止線。

      - 機車專用道的佈設較為普遍，駕駛人有一致的認知。

      - 機車駕駛人較守法，願意行駛或停等於機車專用道上，停等密度較高。

表3.7	機車專用道飽和流量調查結果一覽表

| 年份 | 作者 | 寬度(m) | 飽和流量(Mcu/hr) | 調查地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 林大煜 | 1.50 | 7200 | 台北市天津街機車專用道 |
| 83 | 何志宏 | 1.80 | 3978 | 台南市長榮路機車專用道 |
| 92 | 本研究 | 1.80 | 5139 | 台北市林森南路地下道 |
| 92 | 本研究 | 2.10 | 7432 | 台北市承德路五段 |
| 84 | 馮輝昇 | 2.30 | 6140 | 台北市八德路與敦化北路路口機車專用道 |
| 88 | 運研所 | 3.00 | 7596 | 台北縣福和橋機車專用道 |
| 92 | 本研究 | 3.00 | 8255 | 新竹市園區一路 |
| 92 | 本研究 | 3.70 | 10546 | 台北市忠孝橋 |
| 76 | 運研所 | 4.50 | 8906 | 台北市天津街機車專用道 |

# 第四章 以VISSIM模擬機車專用道飽和流率之可行性探討

## 模擬程序

本研究以VISSIM3.6版為模擬版本，首先調查道路幾何特性與機車之車流特性，並參考相關研究或實務經驗獲取機車相關參數值範圍，以合理之參數設定新增之機車車種型態。之後於VISSIM中建立路網，代入不同亂數值進行模擬，探討模擬輸出結果之合理性。若結果落於可接受範圍內，顯示在VISSIM中以合理之機車參數設定機車型態與車流行為，可以模擬出實際直進機車車流之疏解情形，若結果不在可接受範圍內，且參數仍有調整空間，則反覆變更參數值進行模擬，直至模擬結果可被接受；若參數已無調整空間，且仍無法獲致可接受的模擬結果，則顯示VISSIM並無法適切的表現機車疏解特性，不適用於模擬台灣地區純機車車流或混合車流狀況。模擬程序如圖4.1所示，主要包括：

          - 道路幾何特性調查

本研究主要探討機車於不同車道寬度下之疏解情形，所須調查之道路幾何特性項目包括：

- 車道寬度

車道寬度為機車實際可用車道寬度，由於本研究調查之機車專用道包括了1.8m、2.1m、3.0m、3.7m等四種寬度，因此分別模擬在這四種不同車道寬度下的機車疏解情形，以比較與實際調查結果之異同。此外，為了解VISSIM在不同的車道寬度下機車疏解的變化情形，另外模擬1.5m、2.5m、3.5m等三種車道寬度下的機車疏解情形。因此，模擬情境包含了1.8m、2.1m、3.5m、3.7m、1.5m、2.5m、3.0m等七種車道寬度。

          - 車流特性調查

車流特性調查主要探討VISSIM模擬時所能變更之機車車流特性參數值，共包含三部份：

- 變換車道

分為因轉向需要而產生的必要性變換車道行為，與選擇性變換車道行為。由於本研究於實際調查時，主要以機車專用道之直進車流為主，因此不調整必要性變換車道行為相關參數，而以調整選擇性變換車道相關參數為主。

- 跟車行為

VISSIM之跟車行為採行為門檻模式架構，分為Wiedemann74與Wiedemann99兩種，其中Wiedemann74適用於都市內交通車流模擬，Wiedemann99適用於都市間快速道路模擬。由於本研究所調查之機車專用道主要位於都市內，因此採用Wiedemann74模式模擬機車專用道之直進車流疏解情形。

- 側向行為

側向行為相關參數可以控制停等車隊之等候情形與行駛時保持之安全距離。

          - 參數值調查分析

相關參數調查除車流特性調查項目外，尚需調查：

- 車種型態

由於預設車種中並無機車，因此新增一機車車種，透過之後相關參數的設定使其盡量機車靜動態特性，以提高模擬結果之合理性。

          - 模擬

主要工作內容包括：

- 情境設定。

- 新增機車車種，設定相關車種型態與車流行為參數。

- 輸入不同亂數值進行模擬。

          - 模擬結果分析

- 每2秒輸出一次通過停止線之車輛數，觀察其疏解型態與實際觀測結果之差異，並繪製累積曲線圖，求取飽和流率值。

- 若模擬結果之飽和流量與實際觀察值誤差於10%內，則接受模擬結果與觀測結果無差異。若超過±10%，則於合理參數範圍內重新輸入參數，反覆模擬直至模擬結果可被接受。若於合理參數範圍內皆無法獲得可接受的模擬結果，則代表VISSIM無法適切的模擬出機車車流疏解情形。

圖4.1	模擬程序圖

## 參數設定與模擬分析

### 參數設定

本研究透過新增機車車種，設定車流型態與車流行為參數來進行模擬，參數的設定主要參考相關文獻或實際觀察結果，包括：

- 車種型態

- 尺寸特性

                - 車種分類

VISSIM內鍵車種包含了小汽車、貨車、公車、電車、行人、自行車等六種。由於機車具有容易鑽行、經常於同車道進行超車或併行等行為特性，與自行車較為類似，因此將新增機車(scooter)車種歸類於自行車類，並增加一集合(scooter)以利模擬輸出結果分析，如圖4.2與圖4.3所示。

圖4.2	機車車種型態設定圖

圖4.3	機車車種集合設定圖

                - 車長與車寬

目前台灣地區所使用機車長度與寬度分佈如表4.1所示，本研究所設定之機車尺寸為長度180公分、寬度60公分。

表4.1	機車尺寸分佈表

|  | 長度(cm) | 寬度(cm) |
| --- | --- | --- |
| 文獻 | 133~220 | 40~81 |
| 本研究 | 180 | 60 |

- 期望速率與加減速性能

  - 期望速率分配

由於市區道路機車行駛速率多在30~40km/h之間【16】，因此期望速率由預設值45km/h至60km/h均勻分佈調整為30km/h至40km/h均勻分佈，如圖4.4所示。

圖4.4	機車期望速率分佈圖

  - 加減速性能

加減速性能包括最大加速度、期望加速度、最大減速度與期望減速度等四種，由於目前國內對於此部份的調查為較久之前的調查，或者為公式推估而來，較難反應出目前國內機車加減速的性能。因此此部份採用預設值，即期望減速度為-2.75ms2，如圖4.5所示，最大加速度、最大減速度與期望加速度分佈情形如圖4.6、圖4.7與圖4.8所示。

圖4.5	機車期望減速率分佈圖

圖4.6	機車最大減速率分佈圖

圖4.7	機車最大加速率分佈圖

圖4.8	機車期望加速率分佈圖

- 車流特性

  - 變換車道

    - 變換車道方式

變換車道方式可以擇選由左側、右側或任一側車道進行超車，由實際觀察發現，在機車專用道上，機車從左側或右側超車現象皆很頻繁，因此選擇任一側車道進行超車。

    - 變換車道所需最小車間距

最小車間距意指在停等狀況下，車輛欲超車所需的最小前後間距。從模擬過程發現，在設定為0.5m時，無法表現出機車集中向前，填補空間的情形，調整至0.1m後，可以模擬出較符合實際機車停等之狀態。

  - 跟車行為

    - 跟車模式

    - 車輛於停等狀態下，平均保持之前後距離

【16】機車平均保持的間距為30~80cm，在模擬時，將此參數由1m調整至0.25m，增加車道同一橫斷面上可排列機車數量。

    - 安全距離

基本假設為速度(m/s)為安全距離的變數，兩者呈線性關係，斜率為BX_MULT，截距為BX_ADD，預設值分別為3.0與2.0，即在速度為10km/h時，與前車安全距離為10.3m；速度為20km/h時，與前車安全距離為18.7m；速度為30km/h時，與前車安全距離為27m；速度為40km/h時，與前車安全距離為35.3m。此結果與實際車流狀況相差甚遠，因此在模擬時，將斜率與截距皆調整為0.5，即在速度為10km/h時，與前車安全距離為1.9m；速度為20km/h時，與前車安全距離為3.3m；速度為30km/h時，與前車安全距離為4.7m；速度為40km/h時，與前車安全距離為6.1m，其設定如圖4.9所示。

圖4.9	安全距離參數設定

    - 可觀察車輛數

可觀察車輛數意指車輛在行駛時，可以觀察到幾輛車而適當反應，由於VISSIM將停止線視為虛擬車輛，因此以預設值2輛車模擬機車發現，在機車專用道上交通量較大的情況下，無法發覺停止線或2部以上之車輛，而容易造成闖越紅燈或傾軋車輛的情形發生。因此，在模擬時為使機車正常運行，將此值調高為10輛車，此一參數愈高，會使模擬時間愈長，但可以增加模擬結果合理性。

    - 可見距離

可見距離意指車輛可看到前面或側面的距離範圍，預設值為0~250m，在模擬時參考VISSIM使用手冊建議，改為0.5~250m，以使機車可於同車道超車。

- 側向行為

- 車輛期望於車道中保持之位置

機車於一般市區道路時，通常傾向靠右行駛，但由實際觀察結果發現，於機車專用道時行駛時，機車會任意變換其位置，因此將預設位置為車道中央調整為任意位置。

- 是否可察覺鄰車道之車輛

機車駕駛人反應敏銳，對鄰近車輛之動向具有高度警覺性，隨時調整位置與速度，因此可察覺鄰車道之車輛。

- 可超越車種

機車於行駛時，經常有超車現象，因此在可超車狀況下，可以超越任何車種。

- 車輛於停等狀態下，所須保持之最小側向間隔

根據交通部運研究所之研究【34】指出，機車於停等狀態下所保持的寬度為85~120公分，扣除機車車寬0.6m，兩車間最小側向淨寬為0.25m。因此模擬時，將此參數值由1.0m調整為0.25m。

- 車輛於50km/h行駛速度下，所須保持之最小側向間隔

根據交通部運研究所之研究【44】指出，機車在速度超過16km/h以上，所保持的寬度為150~250公分，其調查速度範圍多於30km/h以內，若以最小保持寬度150cm扣除機車車寬0.6m，兩車間最小側向淨寬為0.9m，由於在50km/h速度行駛時，所保持最小側向淨寬應會較30k/h時寬，原預設值1.0m應為合理數值，因此不進行調整，如圖4.10所示。

圖4.10	側向間隔設定圖

上述車種型態與車流行為參數調整結果，如表4.2所示，在表中，VISSIM預設參數值為新增機車車種後，VISSIM所預設之參數值，由於機車體積較預設值小，因此將長度調整為1.8m，寬度調整為0.6m，其餘參數不更動，以此調整後之參數值與本研究採用之參數值，所模擬結果相比較，可以比較兩者於機車車流模擬之合理性。

表4.2	參數設定表

| 機車駕駛行為 | 參數 | VISSIM 預設參數值 | 調整VISSIM 預設參數值 | 參數設定 情境一 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vehicle type | Category | Car | Car | Bike |
|  | Length (m) | 4.11 | 1.8 | 1.8 |
|  | Width (m) | 1.50 | 0.6 | 0.6 |
|  | Shaft length (m) | 0 | 0 | 0 |
|  | Front gearing (m) | 0 | 0 | 0 |
|  | Front axle (m) | 0.87 | 0.3 | 0.3 |
|  | Rear axle (m) | 3.33 | 1.42 | 1.42 |
|  | Rear gearing (m) | 3.77 | 1.8 | 1.8 |
|  | Desire speed distribution (km/h) | [45,60] | [45,60] | [30,40] |
|  | Max acceleration distribution (ms2) | [3.5,160] | [3.5,160] | [3.5,160] |
|  | Desire acceleration distribution (ms2) | [3.5,160] | [3.5,160] | [3.5,160] |
|  | Max deceleration distribution (ms2) | [-7.5, -6.0] | [-7.5, -6.0] | [-7.5, -6.0] |
|  | Desire deceleration distribution | [-2.8, -2.8] | [-2.8, -2.8] | [-2.8, -2.8] |
| Lane change | Lane change behavior | Free lane selection | Free lane selection | Free lane selection |
|  | Min Headway (m) | 0.5m | 0.5m | 0.1m |
| Necessary Lane change (Route) | Maximum deceleration (ms2) | -3, -3 | -3, -3 | -3, -3 |
|  | -1ms2per distance (m) | 50, 50 | 50, 50 | 50, 50 |
|  | Accepted deceleration (ms2) | -1, 0 | -1, 0 | -1, 0 |
| Car following | Car following model | Wiedemann 99 | Wiedemann 74 | Wiedemann 74 |
|  | Observed vehicles | 2 | 2 | 10 |
|  | Look ahead distance (min and max) | 0~250m | 0~250m | 0.5~250m |
|  | Diamond shape | Y | N | Y |
| Model parameter (Wiedemann 74) | Average standstill distance (m) | 2m | 2m | 0.25m |
|  | BX_ADD (m) | 2m | 2m | 0.5m |
|  | BX_MULT (m) | 3m | 3m | 0.5m |
| Lateral Behavior | Desired position at free flow | Middle of lane | Middle of lane | Any |
|  | Observe vehicles on next lane | Y | N | Y |
|  | Overtake on same lane | All vehicles | All vehicles | All vehicles |
|  | Min. lateral distance –standstill(m) | 1m | 1m | 0.25m |
|  | Min. lateral distance –50km/h(m) | 1m | 1m | 1m |
| Reaction to Amber signal | Amber behavior model | Continuous check | Continuous check | Continuous check |

### 模擬

- 情境設定

  - 路網編輯

由於本研究主要探討不同車道寬度下，機車專用道直進車流疏解情形，因此在編輯路網時，除機車專用道外，不設置其他車道與其他轉向，所模擬之車道寬度包含1.5m、1.8m、2.1m、2.5m、3.0m、3.5m、3.7m等七種。另外，為使車道可停等足夠車輛數，因此上游號誌離停止線200m，下游號誌離停止線則有100m長。由於VISSIM模擬時設定車輛會停等於號誌燈頭上游0.5m，因此將偵測器佈設於號誌燈頭上游0.5m處。

  - 號誌時制計畫

在調查機車實際疏解情形時，是以每2秒的時間間隔紀錄一次疏解車輛數，直至停等車隊疏解完畢，但實際模擬時並無法判斷單一車輛停等狀況，為確保在綠燈期間所疏解之車輛皆為紅燈終了時之停等車輛，因此將號誌週期設為240秒，其中綠燈60秒，紅燈178秒，黃燈2秒，並設每小時到達率為3000輛，以使機車專用道可於紅燈時段累積足夠車輛數，並於綠燈期間無法完全疏解車隊，則可確保在綠燈期間所疏解之車輛皆為紅燈終了時之停等車輛，本研究進行模擬之情境設定如表4.3所示。

表4.3	模擬情境設定表

| 情境設計 |  | 參數值 |
| --- | --- | --- |
| 車道型態 | Line type | Scooter |
| 車道數 | Number of lane | 1 |
| 車道寬 | Lane width | 3.5m |
| 車道長 | Lane length | 300m |
| 偵測器佈設位置 | Detector position | 199.5m |
| 停止線位置 | Stop line position | 200m |
| 號誌燈頭位置 | Signal head position | 200m |
| 號誌週期 | Cycle length | 240s |
| 綠燈時段長度 | Green interval | 60s |
| 黃燈時段長度 | Amber interval | 2s |
| 紅燈時段長度 | Red interval | 178s |
| 亂數種子 | Rand seed | 42 |
| 模擬時間 | Simulation period | 4800s |
| 暖機時間 | Warm-up period | 1200s |
| 每小時到達率 | Arrival rate | 3000 |

- 新增車種

機車車種型態與車流特性參數設定如圖4.11所示。

圖4.11	機車車流行為參數設定圖

- 模擬

在完成情境設定與新增車種後，以預設值42，與777、1133、5589等四個亂數種子進行每一次模擬，求四種模擬結果之平均值，以減少因亂數種子所產生之誤差，模擬情形如圖4.12所示。

圖4.12	VISSIM機車模擬圖

- 模擬結果輸出

每2秒輸出通過偵測器之車輛數，將模擬之疏解情形與以VISSIM預設參數模擬結果及實際觀察相互比較，並探討模擬結果之合理性。

## 模擬結果

在情境設計與參數設定之後，首先以VISSIM預設值進行模擬，以了解於VISSIM預設狀況下之機車疏解情形。由於VISSIM預設車種尺寸長度為4.11m，寬度為1.50m，因此將其縮小為長度1.80m，寬度0.6m，其餘參數不變動。之後以4.2節所設定參數進行第一次模擬，根據其模擬結果調整參數，進行第二次與第三次模擬，模擬結果發現，第二次與第三次模擬皆可模擬出機車專用道之直進機車車流疏解情形，以第三次模擬結果最佳，其車流特性之參數組合應可為往後使用VISSIM進行機車車流或混合車流模擬之參考。

### VISSIM預設值

先以VISSIM參數預設值作為機車車流行為參數進行模擬，輸入四個亂數種子求其平均結果，可得到機車疏解情況如圖4.13所示，將其轉換為累積曲線圖後，如圖4.14所示，可以推算出飽和流量和起動損失時間，模擬結果如表4.4所示，其中，模擬誤差意指在此模擬情境可以模擬出多少比例的實際飽和流量。由於本研究調查了1.8m、2.1、3.5m與3.7m四種可用車道寬度的飽和流率，因此可以估計模擬誤差，在1.5m、2.5m、3.0m可用車道寬度下，則無實際調查結果作為比較基礎，標準差則是由綠燈開始後6秒開始計算，以了解機車車流達到穩定疏解率後的變化情形。

圖4.13	以VISSIM預設參數模擬之每2秒疏解車輛數圖

圖4.14	以VISSIM預設參數模擬之累積疏解車輛數

表4.4	VISSIM預設參數模擬結果

| 寬度(m) | 飽和流率(Mcu/s/lane) | 飽和流量 (Mcu/hr/lane) | 起動損失 時間(s) | 標準差(Mcu) | 模擬誤差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | 0.67 | 2408 | -0.02 | 0.22 | – |
| 1.8 | 0.67 | 2408 | -0.02 | 0.22 | -53% |
| 2.1 | 0.67 | 2408 | -0.02 | 0.22 | -68% |
| 2.5 | 0.67 | 2408 | -0.02 | 0.22 | – |
| 3.0 | 0.67 | 2408 | -0.02 | 0.22 | -71% |
| 3.5 | 0.67 | 2408 | -0.02 | 0.22 | – |
| 3.7 | 0.67 | 2408 | -0.02 | 0.22 | -77% |

圖4.15	以VISSIM預設參數模擬之結果與調查結果比較圖

由圖4.13與圖4.14可以看出，在不同寬度下，模擬出來的飽和流量皆為2408輛，模擬誤差都超過50%。由此可知，VISSIM預設參數值並不適用於模擬台灣地區機車專用道直進機車車流。造成飽和流量很低的可能原因包括：

    - 側向間隔與期望於車道中保持的位置

側向間隔預設值為1.0m，加上車輛期望於車道中保持中央位置，因此車輛無法並排前進。

    - 停等間距

前後停等等間距預設值為1m，使得等候疏解車輛必須保持1m間距，因此疏解率較低。

    - 安全距離

安全距離參數BX_ADD與BX_MULT預設值分別為2.0與3.0，在不同速率下所要保持的安全距離如表4.5所示，在路口等候疏解之車輛開始啟動之後，後續車輛必須與前車保持相當長的安全距離，使得疏解率較低。

表4.5	VISSIM預設之安全距離表

| 速率(km/h) | 速率(m/s) | 安全距離(m) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 2.78 | 10.33 |
| 20 | 5.56 | 18.67 |
| 30 | 8.33 | 27.00 |
| 40 | 11.11 | 35.33 |

### 參數設定情境一

第一次模擬以本研究參數設定情境一進行模擬，各參數值如表4.2所示，機車疏解情形如圖4.16與圖4.17所示，由圖4.16可看出，自綠燈開始後6秒，機車可達一穩定疏解率，在3.5m與3.7m車道寬度下，於26秒開始疏解率會下降約0.5輛/2s。模擬結果如表4.6所示，在1.8m、2.1m、3.0m、3.7m車道寬的模擬情境下，分別可獲得模擬誤差為-9%、-7%、-4%與-5%，顯示所模擬的飽和流率與實際情況的差距在±10%內，為可接受之結果。

圖4.16	參數設定情境一模擬之每2秒疏解車輛數圖

圖4.17	參數設定情境一模擬之累積車輛圖

表4.6	參數設定情境一之模擬結果表

| 寬度(m) | 飽和流率(Mcu/s/lane) | 飽和流量 (Mcu/hr/lane) | 起動損失 時間(s) | 標準差(Mcu) | 模擬誤差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | 1.00 | 3610 | 1.36 | 0.09 | – |
| 1.8 | 1.29 | 4653 | -2.31 | 0.16 | -9% |
| 2.1 | 1.91 | 6885 | -0.09 | 0.17 | -7% |
| 2.5 | 2.20 | 7920 | -0.72 | 0.25 | – |
| 3.0 | 2.21 | 7942 | -0.74 | 0.23 | -4% |
| 3.5 | 2.72 | 9774 | -1.61 | 0.40 | – |
| 3.7 | 2.80 | 10065 | -1.07 | 0.35 | -5% |

圖4.18	參數設定情境一之模擬結果與調查結果比較圖

由機車疏解情形來看，在2.5m與3.0m車道寬度下，飽和流量約為7900輛，在3.5m與3.7m車道寬度下，飽和流量約為10000輛。依據所設定之側向間隔0.25m加上機車寬度0.60m，則每一輛車所占空間為0.85m，在車道橫斷面並排停等車輛數不同，所需的最小車道寬度亦不同，如表4.7所示。再以此推估七種模擬情境的車道寬度可以並排停等車數，如表4.8所示。由表4.8中可知車道寬度愈小，可並排停等車數愈少，其中，2.1m與2.5m皆只能停等2輛，但是由於2.5m車道寬度扣除並排停等車輛尚有0.8m，十分接近再停等一輛車所需寬度0.85m，此寬度可以作為其他機車交錯停等的空間，因此2.5m的車道寬度相較於2.1m，飽和流量增加約1000輛，而與3.0m車道寬度的飽和流量較為相近。另外，3.5m與3.7m之車道寬度皆只能提供並排停等4輛車，所剩餘空間亦不足以使車輛能夠交錯停等，因此，飽和流量亦相當接近。

表4.7	車道寬度與可並排停等車數關係表

| 車道橫斷面可以並排停等車數 | 所需最小車道寬度(m) |
| --- | --- |
| 1 | 0.85*1=0.85 |
| 2 | 0.85*2=1.70 |
| 3 | 0.85*3=2.55 |
| 4 | 0.85*4=3.40 |
| 5 | 0.85*5=4.25 |

表4.8	車道寬度與可並排停等車數關係表

| 車道寬度(m) | 車道橫斷面可以並排停等車數 | 車道寬度扣除並排車輛所占空間後的餘留空間(m) |
| --- | --- | --- |
| 1.5 | 1 | 1.5-0.85=0.65 |
| 1.8 | 2 | 1.8-1.70=0.10 |
| 2.1 | 2 | 2.1-1.70=0.40 |
| 2.5 | 2 | 2.5-1.70=0.80 |
| 3.0 | 3 | 3.0-2.55=0.45 |
| 3.5 | 4 | 3.5-3.40=0.10 |
| 3.7 | 4 | 3.7-3.40=0.30 |

由模擬結果可看出，於1.8m、2.1m、3.0m與3.7m寬度的模擬結果皆較實際模擬結果低，但模擬誤差皆在±10%內，顯示以參數設定情境一模擬，即已得到可接受結果，第二次參數設定情境以第一次參數設定情境作為調整基礎，進行第二次模擬。

### 參數設定情境二

第一次模擬之飽和流率已相當接近調查結果，在第二次模擬時，希望可以增加機車疏解率，提高飽和流量，而與之相關的參數包括：前後停等間距、側向間隔、安全距離等，由於前候停等間距0.25m與側向間隔0.25m皆由相關研究或實際觀察得來，屬合理的設定值，因此不進行調整，而調整安全距離參數：BX_ADD與BX_MULT。在第二次模擬時，將BX_ADD由0.5m調整為0.25m，其餘參數不更動，安全距離的變化情形如表4.9所示。

表4.9	參數設定情境二之安全距離表

| 速率(km/h) | 速率(m/s) | 安全距離(m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VISSIM預設值 | 第一次模擬 | 第二次模擬 |
| 10 | 2.78 | 10.33 | 1.89 | 1.64 |
| 20 | 5.56 | 18.67 | 3.28 | 3.03 |
| 30 | 8.33 | 27.00 | 4.67 | 4.42 |
| 40 | 11.11 | 35.33 | 6.06 | 5.81 |

車輛疏解情形如圖4.19與圖4.20所示，自綠燈開始後6秒，機車可達一穩定疏解率，在3.5m與3.7m車道寬度下，於26秒開始疏解率會下降約0.5輛/2s。相較於第一次模擬，可以看出在2.1m車道寬度的疏解率大幅增加，模擬結果如表4.10所示。在2.1m車道寬度的飽和流量由6885輛增加至8007輛，至於在其他寬度，疏解率則無太大變化，整體模擬結果仍在可接受範圍內。與調查結果之比較，如圖4.21所示。由第二次模擬結果可知，調整安全距離值對於2.1m車道寬度之疏解率有較大的影響，為了解另一安全距離參數BX_MULT對於不同車道寬度疏解的影響，進行第三次模擬。

圖4.19	參數設定情境二模擬之每2秒疏解車輛數圖

圖4.20	參數設定情境二模擬之累積車輛圖

表4.10	參數設定情境二之模擬結果表

| 寬度(m) | 飽和流率(Mcu/s/lane) | 飽和流量 (Mcu/hr/lane) | 起動損失 時間(s) | 標準差(Mcu) | 模擬誤差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | 1.01 | 3646 | 1.43 | 0.11 | – |
| 1.8 | 1.32 | 4734 | -2.12 | 0.15 | -8% |
| 2.1 | 2.22 | 8007 | 0.18 | 0.31 | 8% |
| 2.5 | 2.23 | 8023 | -0.44 | 0.23 | – |
| 3.0 | 2.24 | 8063 | -0.61 | 0.21 | -2% |
| 3.5 | 2.74 | 9859 | -1.09 | 0.41 | – |
| 3.7 | 2.82 | 10167 | -0.98 | 0.30 | -4% |

圖4.21	參數設定情境二之模擬結果與調查結果比較圖

### 參數設定情境三

第三次模擬針對BX_MULT進行調整，由0.5m調整至0.25m進行模擬，其他參數不變動，安全距離變化如表4.11所示。

表4.11	參數設定情境三之安全距離表

| 速率(km/h) | 速率(m/s) | 安全距離(m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VISSIM預設值 | 第一次模擬 | 第二次模擬 | 第三次模擬 |
| 10 | 2.78 | 10.33 | 1.89 | 1.64 | 0.94 |
| 20 | 5.56 | 18.67 | 3.28 | 3.03 | 1.64 |
| 30 | 8.33 | 27.00 | 4.67 | 4.42 | 2.33 |
| 40 | 11.11 | 35.33 | 6.06 | 5.81 | 3.03 |

機車疏解情形如圖4.22與圖4.23表示，與第二次模擬結果十分相似，於綠燈開始後6秒，機車開始達到一穩定疏解率，3.5m與3.7m車道寬度，於26秒開始疏解率會下降約0.5輛/2s，模擬結果如表4.12所示，與第二次模擬結果相較，飽和流量與模擬誤差亦無明顯變化，整體模擬結果亦落於可接受範圍內，與實際調查結果之比較，如圖4.24所示。

由於2.1m車道寬度之模擬誤差已達9%，因此於三次模擬結果中挑選一最佳參數設定為模擬機車專用道車流之最適組合。

圖4.22	參數設定情境三模擬之每2秒疏解車輛數圖

圖4.23	參數設定情境三模擬之累積車輛圖

表4.12	參數設定情境三模擬結果表

| 寬度(m) | 飽和流率(Mcu/s/lane) | 飽和流量 (Mcu/hr/lane) | 起動損失 時間(s) | 標準差(Mcu) | 模擬誤差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | 1.02 | 3678 | 1.04 | 0.10 | – |
| 1.8 | 1.31 | 4731 | -2.62 | 0.19 | -8% |
| 2.1 | 2.26 | 8135 | -0.08 | 0.18 | 9% |
| 2.5 | 2.24 | 8061 | -0.42 | 0.22 | – |
| 3.0 | 2.22 | 7974 | -0.96 | 0.27 | -3% |
| 3.5 | 2.74 | 9866 | -1.80 | 0.46 | – |
| 3.7 | 2.81 | 10118 | -1.13 | 0.34 | -4% |

圖4.24	參數設定情境三模擬結果與調查結果比較圖

### 模擬結果分析

經由輸入VISSIM參數預設值與三種參數設定情境分別進行模擬後，可以看出VISSIM參數預設值無法模擬出機車疏解情形，而本研究以相關文獻或實際觀察設定相關參數，進行三次模擬，皆可得到良好的模擬結果，表4.13與圖4.25為各模擬結果之比較。

第一次與第二次參數設定情境模擬結果相比，可以發現第一次模擬車道寬度2.1m之飽和流量明顯較2.5m、3.0m之飽和流量低，而第二次與第三次參數設定情境模擬結果，三種寬度的飽和流量相當接近。將VISSIM參數預設值與三種參數設定情境模擬飽和流率之趨勢與調查結果相較，如圖4.26與表4.14所示。其中以第三次模擬結果較為接近調查趨勢，因此參數設定情境三為模擬機車專用道直進車流飽和流率之最佳參數組合，其參數設定如表4.15所示。之後將分析第三次參數設定情境在各車道寬度下的機車疏解情形。

表4.13	模擬結果彙整表

| 寬度 (m) | VISSIM預設值 |  | 參數設定情境一 |  | 參數設定情境二 |  | 參數設定情境三 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 飽和流量 | 模擬 誤差 | 飽和流量 | 模擬 誤差 | 飽和流量 | 模擬 誤差 | 飽和流量 | 模擬 誤差 |
| 1.5 | 2408 | – | 3610 | – | 3646 | – | 3678 | – |
| 1.8 | 2408 | -53% | 4653 | -9% | 4734 | -8% | 4731 | -8% |
| 2.1 | 2408 | -68% | 6885 | -7% | 8007 | 8% | 8135 | 9% |
| 2.5 | 2408 | – | 7920 | – | 8023 | – | 8061 | – |
| 3.0 | 2408 | -71% | 7942 | -4% | 8063 | -2% | 7974 | -3% |
| 3.5 | 2408 | – | 9774 | – | 9859 | – | 9866 | – |
| 3.7 | 2408 | -77% | 10065 | -5% | 10167 | -4% | 10118 | -4% |

圖4.25	各參數設定模擬結果與調查結果比較圖

圖4.26	模擬結果與調查結果趨勢圖

表4.14	飽和流量推估表

|  | 公式 |
| --- | --- |
| VISSIM預設 | S=2480.4 |
| 參數情境設定一 | S=2761.7W+123.16 |
| 參數情境設定二 | S=2664.9W+209.16 |
| 參數情境設定三 | S=2622.0W+729.19 |
| 調查結果 | S=2597.0W+860.50 |

表4.15	最佳參數設定表

| 機車駕駛行為 | 參數 | 參數設定情境三 |
| --- | --- | --- |
| Vehicle type | Category | Bike |
|  | Length (m) | 1.8 |
|  | Width (m) | 0.6 |
|  | Shaft length (m) | 0 |
|  | Front gearing (m) | 0 |
|  | Front axle (m) | 0.3 |
|  | Rear axle (m) | 1.42 |
|  | Rear gearing (m) | 1.8 |
|  | Desire speed distribution (km/h) | [30,40] |
|  | Max acceleration distribution (ms2) | [3.5,160] |
|  | Desire acceleration distribution (ms2) | [3.5,160] |
|  | Max deceleration distribution (ms2) | [-7.5, -6.0] |
|  | Desire deceleration distribution | [-2.8, -2.8] |
| Lane change | Lane change behavior | Free lane selection |
|  | Min Headway (m) | 0.1 |
| Necessary Lane change (Route) | Maximum deceleration (ms2) | -3, -3 |
|  | -1ms2per distance (m) | 50, 50 |
|  | Accepted deceleration (ms2) | -1, 0 |
| Car following | Car following model | Wiedemann 74 |
|  | Observed vehicles | 10 |
|  | Look ahead distance (min and max) | 0.5~250m |
|  | Diamond shape | Y |
| Model parameter (Wiedemann 74) | Average standstill distance (m) | 0.25 |
|  | BX_ADD (m) | 0.25 |
|  | BX_MULT (m) | 0.25 |
| Lateral Behavior | Desired position at free flow | Any |
|  | Observe vehicles on next lane | Y |
|  | Overtake on same lane | All vehicles |
|  | Min. lateral distance –standstill(m) | 0.25 |
|  | Min. lateral distance –50km/h(m) | 1 |
| Reaction to Amber signal | Amber behavior model | Continuous check |

##### 車道寬1.5m

以VISSIM參數預設值與各參數設定之模擬結果相較，如表4.16所示，可以發現VISSIM參數預設值之模擬結果變異較大，以參數設定情境三與VISSIM參數預設值進行模擬之結果如圖4.27所示。若以參數設定情境三進行模擬，進行容量分析與時制計畫之分析時，必須注意到此一起動損失時間與實際起動損失時間的差距，以確知有效綠燈的起始點。

表4.16	模擬1.5m車道寬度結果表

|  | 飽和流率(Mcu/s/lane) | 飽和流量 (Mcu/hr/lane) | 起動損失 時間(s) | 標準差 (Mcu) | 模擬 誤差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VISSIM預設 | 0.67 | 2408 | -0.02 | 0.22 | – |
| 參數情境設定一 | 1.00 | 3610 | 1.36 | 0.09 | – |
| 參數情境設定二 | 1.01 | 3646 | 1.43 | 0.11 | – |
| 參數情境設定三 | 1.02 | 3678 | 1.04 | 0.10 | – |

圖4.27	模擬1.5m車道寬度結果圖

##### 車道寬1.8m

以VISSIM參數預設值與各模擬結果相較，結果如表4.17所示。由圖4.28亦可看出，模擬結果並無車輛提早起動現象，在綠燈開始後0至12秒，機車疏解率較高，之後略為下降，至12秒後達到一穩定疏解狀態。雖然模擬時，機車並無提早起動現象。若以參數設定情境三進行模擬，進行容量分析與時制計畫之分析時，必須注意到有效綠燈開始的時間點必須延後(1.13+2.62)=3.75秒。

表4.17	模擬1.8m車道寬度結果表

|  | 飽和流率(Mcu/s/lane) | 飽和流量 (Mcu/hr/lane) | 起動損失 時間(s) | 標準差(Mcu) | 模擬誤差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VISSIM預設 | 0.67 | 2408 | -0.02 | 0.22 | -53% |
| 參數情境設定一 | 1.29 | 4653 | -2.31 | 0.16 | -9% |
| 參數情境設定二 | 1.32 | 4734 | -2.12 | 0.15 | -8% |
| 參數情境設定三 | 1.31 | 4731 | -2.62 | 0.19 | -8% |
| 調查值 | 1.43 | 5139 | 1.13 | 0.24 | – |

圖4.28	模擬1.8m車道寬度結果圖

##### 車道寬2.1m

以VISSIM參數預設值與各模擬結果相較，結果如表4.18所示。由圖4.29可看出，模擬結果並無車輛提早起動現象，在綠燈開始6秒後達到一穩定疏解狀態，而實際調查則至第8秒後方達到穩定狀況。雖然模擬結果並無提早起動現象，但較快達到穩定疏解狀態，因此起動損失時間較實際調查的起動損失時間小。若以參數設定情境一進行模擬，進行容量分析與時制計畫之分析時，必須注意到有效綠燈的起始點必須延後(0.70+0.08)=0.78秒。

表4.18	模擬2.1m車道寬度結果表

|  | 飽和流率(Mcu/s/lane) | 飽和流量 (Mcu/hr/lane) | 起動損失時間(s) | 標準差(Mcu) | 模擬誤差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VISSIM預設 | 0.67 | 2408 | -0.02 | 0.22 | -68% |
| 參數情境設定一 | 1.91 | 6885 | -0.09 | 0.17 | -7% |
| 參數情境設定二 | 2.22 | 8007 | 0.18 | 0.31 | 8% |
| 參數情境設定三 | 2.26 | 8135 | -0.08 | 0.18 | 9% |
| 調查值 | 2.06 | 7432 | 0.70 | 0.16 | – |

圖4.29	模擬2.1m車道寬度結果圖

##### 車道寬2.5m

以VISSIM參數預設值與各模擬結果相較，如表4.19所示。可以發現各模擬結果的變異程度相近，三次模擬結果的飽和流量明顯較VISSIM參數值模擬的飽和流量高，這是由於VISSIM預設參數無法表達出機車車流行為特性所致。此外，由圖4.30可看出，以參數設定情境三進行模擬，在綠燈開始後6秒可達到最大穩定的疏解狀態，起動損失時間為負值。因此，若以參數設定情境一進行模擬，進行容量分析與時制計畫之分析時，必須注意到此一起動損失時間與實際起動損失時間的差距，以確知有效綠燈的起始點。

表4.19	模擬2.5m車道寬度結果表

|  | 飽和流率(Mcu/s/lane) | 飽和流量 (Mcu/hr/lane) | 起動損失 時間(s) | 標準差 (Mcu) | 模擬誤差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VISSIM預設 | 0.67 | 2408 | -0.02 | 0.22 | – |
| 參數情境設定一 | 2.20 | 7920 | -0.72 | 0.25 | – |
| 參數情境設定二 | 2.23 | 8023 | -0.44 | 0.23 | – |
| 參數情境設定三 | 2.24 | 8061 | -0.42 | 0.22 | – |

圖4.30	模擬2.5m車道寬度結果表

##### 車道寬3.0m

以VISSIM參數預設值與各模擬結果相較，如表4.20所示。可以發現各模擬結果的變異程度相近，三次模擬結果的飽和流量明顯較VISSIM參數值模擬的飽和流量高。另外，由圖4.31可看出，第三次模擬在綠燈開始後6秒內可達到最大穩定的疏解狀態，起動損失時間為負值，若以參數設定情境三進行模擬，進行容量分析與時制計畫之分析時，必須注意到有效綠燈開始的時間點必須延後(0.40+0.96)=1.36秒。

表4.20	模擬3.0m車道寬度結果表

|  | 飽和流率(Mcu/s/lane) | 飽和流量 (Mcu/hr/lane) | 起動損失 時間(s) | 標準差(Mcu) | 模擬誤差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VISSIM預設 | 0.67 | 2408 | -0.02 | 0.22 | -71% |
| 參數情境設定一 | 2.21 | 7942 | -0.74 | 0.23 | -4% |
| 參數情境設定二 | 2.24 | 8063 | -0.61 | 0.21 | -2% |
| 參數情境設定三 | 2.22 | 7974 | -0.96 | 0.27 | -3% |
| 調查值 | 2.29 | 8255 | 0.40 | 0.41 | – |

圖4.31	模擬3.0m車道寬度結果圖

##### 車道寬3.5m

以VISSIM參數預設值與各模擬結果相較，結果如表4.21所示。，模擬之飽和流量與調查結果相較，雖然有偏高趨勢，但仍在可接受範圍內。由圖4.32可看出，模擬結果並無車輛提早起動現象，在綠燈開始後6秒即達到穩定疏解狀態，但在26秒開始飽和疏解率會略為下降。若以參數設定情境三進行模擬，進行容量分析與時制計畫之分析時，必須注意到此一起動損失時間與實際起動損失時間的差距，以確知有效綠燈的起始點。

表4.21	模擬3.5m車道寬度結果表

|  | 飽和流率(Mcu/s/lane) | 飽和流量 (Mcu/hr/lane) | 起動損失 時間(s) | 標準差 (Mcu) | 模擬誤差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VISSIM預設 | 0.67 | 2408 | -0.02 | 0.22 | – |
| 參數情境設定一 | 2.72 | 9774 | -1.61 | 0.40 | – |
| 參數情境設定二 | 2.74 | 9859 | -1.09 | 0.41 | – |
| 參數情境設定三 | 2.74 | 9866 | -1.80 | 0.46 | – |

圖4.32	模擬3.5m車道寬度結果圖

##### 車道寬3.7m

以VISSIM參數預設值與各模擬結果相較，結果如表4.22所示。由圖4.33可看出，車流實際疏解率的變異較大，而模擬的疏解率則在26秒後會略為下降，兩者皆於綠燈開始後6秒後達到穩定狀況。若以參數設定情境三進行模擬，進行容量分析與時制計畫之分析時，必須注意到有效綠燈開始的時間點必須提前(2.96-1.13)=1.83秒。

表4.22	模擬3.7m車道寬度結果表

|  | 飽和流率(Mcu/s/lane) | 飽和流量 (Mcu/hr/lane) | 起動損失 時間(s) | 標準差 (Mcu) | 模擬誤差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VISSIM預設 | 0.67 | 2408 | -0.02 | 0.22 | -77% |
| 參數情境設定一 | 2.80 | 10065 | -1.07 | 0.35 | -5% |
| 參數情境設定二 | 2.82 | 10167 | -0.98 | 0.30 | -4% |
| 參數情境設定三 | 2.81 | 10118 | -1.13 | 0.34 | -4% |
| 調查值 | 2.93 | 10546 | -2.96 | 0.77 | – |

圖4.33	模擬3.7m車道寬度結果圖

### 本章小結

以VISSIM預設參數與本研究調整參數模擬可得到以下結論：

  - VISSIM預設參數值明顯無法模擬出機車於路口疏解行為。

  - 以透過相關研究與實際觀察所調查參數值為基礎，進行三種參數設定情境模擬皆可得良好結果，但以參數設定情境三為最佳，其參數設定如表4.15所示。

  - 將模擬結果與實際觀察結果相比較發現，模擬時機車無提前起動行為，且每2秒疏解率的變異較小，這可能是由於模擬情境較為單純，機車車型相同，且不會受到鄰車道或其他車種干擾所致。

  - 模擬結果之起動損失時間多為負值，意謂著機車很快可以達到飽和疏解率，而實際調查結果發現，機車的起動損失時間多為正值，因此應用模擬來擬定交通控制策略時，應實際觀察車流情形來決定有效綠燈之起始點。

  - 以VISSIM參數預設值與三種參數設定情境模擬之結果，分別推導車道寬與飽和流量之關係式，結果如表4.14所示。可以看出參數情境設定三所得之飽和流量公式，與調查所推導之公式相當接近。顯示本研究所模擬之結果與實際調查之飽和流量趨勢相同。

# 第五章 結論與建議

## 結論

本研究以機車專用道之直進機車車流為研究對象，經由實際調查，分析在1.8m、2.1m、3.0m、3.5m等可用車道寬度下之機車飽和流率，並以VISSIM3.6為模擬版本，探討此軟體模擬於機車專用道上，直進機車車流疏解情形之可行性，所得結論如下：

- 實際調查可用車道寬度為1.8m、2.1m、3.0m、3.5m等機車專用道，分析其飽和流量分別為5139 Mcu/hr/lane、7432 Mcu/hr/lane、8255 Mcu/hr/lane與10546 Mcu/hr/lane，具有車道愈寬，飽和流量愈高的趨度。若將此結果換算為單位寬度飽和流量，可以得到2.1m可用車道寬度的疏解效率最高，達3539Mcu/hr/m。此結果可為往後佈設或調整機車專用道寬度之參考。

- 將本研究調查結果與過去相關研究比較，本研究調查之飽和流量明顯較高，可能與機車性能提昇與機車專用道廣為佈設，機車駕駛人認同感增加有關。

- 於不同車道寬調查所得的飽和流量，可建立車道寬與飽和流量關係式為：S=2597.4+860.5，其中S為飽和流量(Mcu/lane/m)，W為可用車道寬度(m)。

- 於林森南路上下午尖峰時間進行調查，發現因交通量、車種組合、或駕駛行為不同而得到不同的調查結果。建議在進行相關研究時，應盡可能調查在不同時段的機車疏解情形，則可於容量分析或擬定號誌時制計畫時，產生較為適切的交通控制策略。

- 以VISSIM3.6版本進行模擬，結果顯示VISSIM預設參數值無法模擬出機車於路口疏解行為，而本研究參考相關研究與實際觀察，設定機車車種型態與車流行為相關參數，以此參數值為基礎進行模擬，並視模擬結果調整參教，以三種參數設定情境模擬結果發現，三種情境皆可得到良好成果，但以參數設定情境三為最佳，其參數設定如表4.15所示。

- 將模擬結果與實際觀察結果相比較，模擬時機車無提前起動行為，且每秒2疏解率的變異較小，這可能是由於模擬情境較為單純，機車車型相同，且不會受到鄰車道或其他車種干擾所致。

- 模擬結果之起動損失時間多為負值，而實際調查結果發現，機車的起動損失時間多為正值，因此應用模擬來擬定交通控制策略時，應視實際觀察車流情形調整綠燈有效時間。

- 以VISSIM模擬各種可用車道寬度下之飽和流率，可以建立飽和流量與車道寬之關係式為S=2622.0W+729.19，與實際調查結果所建立之關係式S=2597.4W+860.5相較，兩關係式相當接近，顯示VISSIM模擬所得之飽和流量趨勢與實際調查趨勢相同。因此，使用VISSIM來模擬機車專用道路口疏解情形，應具有相當的可信度。

## 建議

  - 本研究於四個機車專用道路口進行拍攝，發現於不同時間調查，結果亦不相同。建議後續相關研究在人力與時間允許情況下，於不同時段進行調查，可獲得較為完整之結果。

  - 本研究僅探討可用車道寬度對於飽和流量的影響，建議可以探討其他因素對於飽和流量的影響。

  - 本研究在讀取資料時，只紀錄機車後輪通機車專用道停止線的數量，然而在標線分隔的機車專用道，時常發現機車在接近停止線時有變換車道，改由鄰車道疏解的現象，而造成飽和流量的低估。此現象發生頻率與車輛到達率、車種組成與時制計畫等因素有關，因此難以計算各種因素對於飽和流量的影響程度，建議未來研究可朝此方向繼續探討。

  - 本研究以VISSIM3.6版為模擬版本，調整車種型態與車流行為參數，所模擬結果與實際調查結果誤差小於±10%，顯示此軟體可以模擬出機車專用道直進機車車流的疏解情形。因此，此軟體可為相關研究在研擬交通控制策略之分析工具。

  - 本研究模擬所得之最佳參數設定情境，適用於模擬機車專用道路口之飽和流量，為一基礎結果。建議未來可以繼續探討VISSIM於其他機車駕駛行為，如：錯車、跟車、變換車道等行為之模擬情形。

# 參考文獻

- 葉昌鑄、王慶瑞、李春茂、洗鏡光，台灣地區機車發展問題初探，運輸計畫季刊，第六卷第一期，頁1-28，民國66年。

- 林瓊，市區設置機車專用道之研究，國立臺灣大學土木工程學研究所，民國66年。

- 林大煜，台北市天津街機車專用道之交通量及特性分析，運輸計劃季刊，第八卷第二期，民國68年。

- 許添本，號誌化交叉口容量分析及應用之研究，國立臺灣大學土木工程學研究所，民國71年。

- 王慶瑞，飽和流量與號誌交叉路口容量之研究，運輸計劃季刊，第十一卷第二期，頁147-176，民國71年。

- 黃國平，混合車流二維座標模擬模式之建立及驗證，國立臺灣大學土木工程學研究所，民國72年。

- 張學孔，混合車流狀況下右轉流動特性及容量之研究，國立臺灣大學土木工程學研究所，民國72年。

- 吳祚炯，混合車流特性調查分析及左轉車當量模擬之研究，碩士論文，國立臺灣大學土木工程學研究所，民國72年6月。

- 龍天立等人，研擬台灣地區公路容量手冊技術報告(市區街道部分)，交通部運輸研究所，民國75年。

- 蔡輝昇、羅彬榮，國內交叉路口車隊紓解時間與車隊間距之特性分析，運輸計畫季刊，第十五卷第四期，民國75年。

- 陳武正等人，台灣地區公路容量手冊技術報告書(第二部分)，交通部運輸研究所，民國76年。

- 都市地區機車管制策略之研究，交通部運輸研究所，民國77年。

- 洪飛恭，台灣地區機車政策之研究，國立成功大學交通管理科學研究所，民國77年。

- 劉子剛等，國內微觀車流模擬模式之研究，第五屆學會論文集，中華民國運輸學會，民國79年7月。

- 龍天立等人，台灣地區公路容量手冊，交通部運輸研究所，民國80年。

- 陳世泉，混合車流中機車駕駛之行為，國立臺灣大學土木工程學研究所，民國82年。

- 游淑玲，混合車流駕駛行為對道路容量及服務水準影響之研究，國立臺灣大學土木工程學研究所，民國82年。

- 許添本，多車種組合式模組化車流模擬模型之研究，國立臺灣大學土木工程學研究所，民國83年。

- 道路交通標線號誌設置規則，內政部，民國83年。

- 許添本、葉源祥，車道標線對道路容量與車流衝擊分析，運輸，第二十五期，頁57-73，民國83年。

- 何志宏等人，號誌化交叉路口飽和流率之估計，交通部運輸研究所，民國83年。

- 運輸政策白皮書，交通部，民國84年。

- 許添本、游政霖、彭玉予，機車行駛空間車道化構想與車流特性初步研究，運輸，第二十八期，民國84年。

- 馮輝昇，整合機車流動特性之號誌設計方法與等候佈置方式之研究，國立臺灣大學土木工程學研究所，民國84年。

- 台灣省政府住宅及都市發展局，台灣省市區道路工程設計標準草案，省住都局，民國86年1月。

- 黃國平，機車使用特性與道路交通管理之互動關係分析，中華民國第一屆機車交通與安全研討會，論文集，山葉崇學基金會，民國85年11月。

- 盧嘉棟，先進車輛控制系統下公車專用道運作績效評估模擬模式之建立與應用，國立臺灣大學土木工程學研究所，民國86年。

- 鼎漢公司，台灣地區機車停車設施設置技術研究案，台灣省公路局，民國86年6月。

- 邱穀工程顧問公司，台北市道路功能分類與路型規劃，台北市交通局，民國86年8月。

- 許添本，都市道路空間設計基本原理，都市交通，第96期，民國86年11月。

- 許添本、簡正銓、王義川，直行機車停等專用區紓解特性之研究，中華民國第二屆機車交通與安全研討會，民國87年。

- 台北市交通局，研商機車專用道之設置及相關配合事宜，會議資料，台北市交通局，民國87年3月。

- 中華民國交通統計要覽，交通部，民國88年。

- 湯儒彥，機車車道寬度與路口疏解型態之研究，交通部運輸研究所，民國88年。

- 機車交通管理政策白皮書，交通部運輸研究所，民國88年。

- 台灣地區機車管理政策之研究，交通部運輸研究所，民國88年。

- 許添本、劉欽瑜、沈瑄瑄、林美玲、詹忠賢，VISSIM與NETSIM於國內應用的飽和流量驗證比較分析，中華民國第十五屆運輸學會，民國89年。

- 台北都會區機車使用趨勢之研究，交通部統計處，民國90年。

- 2001年台灣地區公路容量手冊，交通部運輸研究所，民國90年。

- 機車專用道之設計與設置準則初探，交通部運輸研究所，民國90年。

- 許添本、王義川，機車專用道之設計與績效評估，運輸學刊，第十三卷第二期，頁27-56，民國90年。

- 許添本等，市區道路工程規劃及設計規範之研究，內政部，民國90年。

- 林國顯、湯儒彥，機車專用道車流特性與容量探討，交通部運輸研究所，民國91年。

- 王義川，機車交通空間之分流設計，國立臺灣大學土木工程學研究所，民國91年。

- 交通政策白皮書-運輸，交通部運輸研究所	，民國91年。

- 摩托車雜誌，民國91年。

- 台北市交通統計要覽，台北市政府，民國91年。

- Greenshields, B. D., A. B. Schapiro, and B.S. Ericksen, “Traffic Performance at Urban Street Intersections”, Technical Report No.1. Yale Bureau of Highway Traffic, 1947.

- Webster, F. V.,“Traffic Signal Settings”, Technical Paper Number 39. London, England: Road Research Laboratory, p.3, 1958.

- Branston, D., and Van Zuylen, H., “The Estimation of saturation flow, Effective green time, and Passenger car equivalents at traffic signals by linear regression”, Transportation Research, Vol.12, Pergamon Press, London, U.K., 1978.

- Kimber, R. and Semmens, “An experiment to investigate saturation flow at signalized intersections”, Traffic Engineering and Control, 1982.3.

- R. M. Kimber, M. McDonald, N. Houn, “Passenger car units in saturation flows: concept, definition, and derivation”, TRB, Vol. 19, p.39, 1985.2.

- Stokes, R. W., V. G. Stover, and C. J. Messer, ”Use and Effectiveness of Simple Linear Regression to Estimate Saturation Flows at Signalized Intersections”, Transportation Research Record 1091. Washington, D. C., Transportation Research Board, p. 95-101, 1986.

- Robert M. Shanteau, “Using Cumulative Curves To Measure Saturation Flow and Lost Time”, ITE Journal, Vol. 58, p. 27, 1988.10.

- Teply, S., and Jones, A., “Saturation flow: do we speak the same language”, Transportation Research Record 1320. Transportation Research Board, National Research Council, Washington, DC, 1991.