# 第五章  台北都會區旅次總成本分析

依據第三章對運具成本之分析及第四章所構建之旅次總成本模式，本研究將以台北都會區為例；推估台北都會區之旅次總成本，結果包括旅次之總成本與每旅次每公里之總成本，並對推估之結果加以分析。除了對各項成本所佔之比例，應負擔之成本及應負擔而未負擔之外部成本加以比較分析外，將歸納整理出佔總體旅次數較多之旅次，並對其總成本及成本結構加以檢討。

## 5.1  台北都會區運具成本分類

對於台北各種運輸工具之成本，依循本研究第三章之分析；分別將總成本項目分為使用者成本、基礎建設成本、旅行時間成本與外部成本等四項。本研究所推估各成本之子項目以表5.1示之。

表5.1-1 各運具總成本及各成本子項目

| 成本項目別 |  | 子項目 |
| --- | --- | --- |
| 旅次總成本 | 使用者成本 | - 固定成本 - 變動成本 （與移轉性支出相關者必須扣除） |
|  | 基礎建設成本 | - 基礎建設成本 - 設施維修或折舊成本 |
|  | 旅行時間成本 | - 車外旅行時間成本 - 車上旅行時間成本 |
|  | 外部成本 | - 空氣污染 - 噪音 - 肇事 - 擁擠 |

依照第四章之成本模式推估，本研究將各種運具所需之變數與推估之結果依序詳細列在下列各小節。各種變數之推估結果，在第三章已詳細列出，本章在成本部分只列出參數之值。各種運具旅次總成本與每公里旅次總成本，則是依照第四章之模式求解。

### 5.1.1步行與腳踏車之總成本

求解步行與腳踏車所需旅次總成本與每公里旅次總成本，所需之變數及其值如表5.1-2與5.1-3所示。

表5.1-2 求解步行旅次總成本之變數及其值

| 變數 | 符號 | 台北都會區之數值 |
| --- | --- | --- |
| 平均旅次程度（公里） |  | 0.5 |
| 乘載率（人/車） |  | 1.0 |
| 平均行駛速度（公里/小時） |  | 2 |
| 運具之基礎建設推估值 |  | - |
| 運具之小汽車當量（pcu） |  | - |
| 運具之車外時間價值(元/分鐘) |  | 1.89 |
| 運具之車上時間價值（元/分鐘） |  | - |
| 運具之平均車外時間（分鐘） |  | - |

表5.1-3 腳踏車求解旅次總成本之變數及其值

| 變數 | 符號 | 台北都會區之數值 |
| --- | --- | --- |
| 平均旅次程度（公里） |  | 0.8 |
| 乘載率（人/車） |  | 1.0 |
| 平均行駛速度（公里/小時） |  | 12 |
| 運具之基礎建設推估值 |  | - |
| 運具之小汽車當量（pcu） |  | - |
| 運具之車外時間價值(元/分鐘) |  | 1.41 |
| 運具之車上時間價值（元/分鐘） |  | 1.89 |
| 運具之平均車外時間（分鐘） |  | 3.07 |

根據上述之變數，與第四章之模式，求解出步行與腳踏車之旅次總成本如下表5.1-4與5.1-5所示：

表5.1-4 步行之旅次成本                                     單位：元

|  | 成本別 | 台北都會區之數值 |
| --- | --- | --- |
| 每旅次每公里需負擔之值 | 使用者成本 | 0 |
|  | 基礎設施成本 | 0 |
|  | 旅行時間成本 | 0.47 |
|  | 外部成本 | 0 |
|  | 總成本 | 28.35 |
| 每旅次需負擔之值 | 使用者成本 | 0 |
|  | 基礎設施成本 | 0 |
|  | 旅行時間成本 | 0.95 |
|  | 外部成本 | 0 |
|  | 總成本 | 56.70 |

表5.1-5 腳踏車之旅次成本                                     單位：元

|  | 成本別 | 台北都會區之數值 |
| --- | --- | --- |
| 每旅次每公里需負擔之值 | 使用者成本 | 0 |
|  | 基礎設施成本 | 0 |
|  | 旅行時間成本 | 5.90 |
|  | 外部成本 | 0.63 |
|  | 總成本 | 14.93 |
| 每旅次需負擔之值 | 使用者成本 | 0 |
|  | 基礎設施成本 | 0 |
|  | 旅行時間成本 | 7.37 |
|  | 外部成本 | 0.63 |
|  | 總成本 | 11.95 |

### 5.1.2 機車旅次總成本

求解機車所需旅次總成本與每公里旅次總成本，所需之變數及其值如下表5.1-6所示。

表5.1-6 求解機車旅次總成本之變數及其值

| 變數 | 符號 | 台北都會區之數值 |
| --- | --- | --- |
| 平均旅次程度（公里） |  | 8.4 |
| 乘載率（人/車） |  | 1.07 |
| 平均行駛速度（公里/小時） |  | 29.22 |
| 運具之基礎建設推估值 |  | 0.1 |
| 運具之小汽車當量（pcu） |  | 0.3 |
| 運具之車外時間價值(元/分鐘) |  | 1.16 |
| 運具之車上時間價值（元/分鐘） |  | 2.34 |
| 運具之平均車外時間（分鐘） |  | 2.9 |

根據上述之變數，與第四章之模式，求解出機車之旅次總成本如下表5.1-7所示：

表5.1-7 機車之旅次成本                                     單位：元

|  | 成本別 | 台北都會區之數值 |
| --- | --- | --- |
| 每旅次每公里需負擔之值 | 使用者成本 | 2.78 |
|  | 基礎設施成本 | 1.93 |
|  | 旅行時間成本 | 3.23 |
|  | 外部成本 | 9.33 |
|  | 總成本 | 17.27 |
| 每旅次需負擔之值 | 使用者成本 | 23.35 |
|  | 基礎設施成本 | 16.17 |
|  | 旅行時間成本 | 27.16 |
|  | 外部成本 | 78.73 |
|  | 總成本 | 145.05 |

### 5.1.3 小客車之旅次總成本

求解小客車所需旅次總成本與每公里旅次總成本，所需之變數及其值如下表5.1-8所示。

表5.1-8 求解小客車旅次總成本之變數及其值

| 變數 | 符號 | 台北都會區之數值 |
| --- | --- | --- |
| 平均旅次程度（公里） |  | 18.5 |
| 乘載率（人/車） |  | 1.72 |
| 平均行駛速度（公里/小時） |  | 29.22 |
| 運具之基礎建設推估值 |  | 0.1 |
| 運具之小汽車當量（pcu） |  | 1.0 |
| 運具之車外時間價值(元/分鐘) |  | 1.13 |
| 運具之車上時間價值（元/分鐘） |  | 2.34 |
| 運具之平均車外時間（分鐘） |  | 10.03 |

根據上述之變數，與第四章之模式，求解出小客車之旅次總成本如下表5.1-9所示：

表5.1-9 小客車之旅次成本                                     單位：元

|  | 成本別 | 台北都會區之值 |
| --- | --- | --- |
| 每旅次每公里需負擔之值 | 使用者成本 | 7.55 |
|  | 基礎設施成本 | 2.75 |
|  | 旅行時間成本 | 3.59 |
|  | 外部成本 | 4.85 |
|  | 總成本 | 17.27 |
| 每旅次需負擔之值 | 使用者成本 | 139.68 |
|  | 基礎設施成本 | 50.88 |
|  | 旅行時間成本 | 66.40 |
|  | 外部成本 | 89.73 |
|  | 總成本 | 346.68 |

### 5.1.4 計程車之旅次總成本

求解計程車所需旅次總成本與每公里旅次總成本，所需之變數及其值如下表5.1-10所示。

表5.1-10 求解計程車旅次總成本之變數及其值

| 變數 | 符號 | 台北都會區之數值 |
| --- | --- | --- |
| 平均旅次程度（公里） |  | 4.45 |
| 乘載率（人/車） |  | 1.87 |
| 平均行駛速度（公里/小時） |  | 21.28 |
| 運具之基礎建設推估值 |  | 0.1 |
| 運具之小汽車當量（pcu） |  | 1.0 |
| 運具之車外時間價值(元/分鐘) |  | 1.13 |
| 運具之車上時間價值（元/分鐘） |  | 2.34 |
| 運具之平均車外時間（分鐘） |  | 2.18 |

根據上述之變數，與第四章之模式，求解出機車之旅次總成本如下表5.1-11：

表5.1-11 計程車之旅次成本                                    單位：元

|  | 成本別 | 台北都會區之值 |
| --- | --- | --- |
| 每旅次每公里需負擔之值 | 使用者成本 | 2.82 |
|  | 基礎設施成本 | 0.55 |
|  | 旅行時間成本 | 4.33 |
|  | 外部成本 | 4.46 |
|  | 總成本 | 12.16 |
| 每旅次需負擔之值 | 使用者成本 | 12.55 |
|  | 基礎設施成本 | 2.45 |
|  | 旅行時間成本 | 19.28 |
|  | 外部成本 | 19.85 |
|  | 總成本 | 54.13 |

### 5.1.5 公車之旅次總成本

求解計程車所需旅次總成本與每公里旅次總成本，所需之變數及其值如下表5.1-12所示。

表5.1-12 求解公車旅次總成本之變數及其值

| 變數 | 符號 | 台北都會區之數值 |
| --- | --- | --- |
| 平均旅次程度（公里） |  | 7.90 |
| 乘載率（人/車） |  | 25.88 |
| 平均行駛速度（公里/小時） |  | 22.88 |
| 運具之基礎建設推估值 |  | 0.1 |
| 運具之小汽車當量（pcu） |  | 2.0 |
| 運具之車外時間價值(元/分鐘) |  | 0.94 |
| 運具之車上時間價值（元/分鐘） |  | 1.89 |
| 運具之平均車外時間（分鐘） |  | 16.46 |

根據上述之變數，與第四章之模式，求解出機車之旅次總成本如下表5.1-13所示：

表5.1-13 公車車之旅次成本                                   單位：元

|  | 成本別 | 台北都會區之數值 |
| --- | --- | --- |
| 每旅次每公里需負擔之值 | 使用者成本 | 1.82 |
|  | 基礎設施成本 | 0.36 |
|  | 旅行時間成本 | 6.40 |
|  | 外部成本 | 1.49 |
|  | 總成本 | 10.08 |
| 每旅次需負擔之值 | 使用者成本 | 14.38 |
|  | 基礎設施成本 | 2.84 |
|  | 旅行時間成本 | 50.59 |
|  | 外部成本 | 11.77 |
|  | 總成本 | 79.65 |

### 5.1.6捷運之旅次總成本

求解捷運所需旅次總成本與每公里旅次總成本，所需之變數及其值如下表5.1-14所示。

表5.1-14 求捷運旅次總成本之變數及其值

| 變數 | 符號 | 台北都會區之數值 |
| --- | --- | --- |
| 平均旅次程度（公里） |  | 7.68 |
| 乘載率（人/車） |  | 651 |
| 平均行駛速度（公里/小時） |  | 33.78 |
| 運具之基礎建設推估值 |  | 提列重置基金 |
| 運具之小汽車當量（pcu） |  |  |
| 運具之車外時間價值(元/分鐘) |  | 0.94 |
| 運具之車上時間價值（元/分鐘） |  | 1.89 |
| 運具之平均車外時間（分鐘） |  | 15.50 |

根據上述之變數，與第四章之模式，求解出機車之旅次總成本如下表5.1-15所示：

表5.1-15 捷運之旅次成本                                    單位：元

|  | 成本別 | 台北都會區之值 |
| --- | --- | --- |
| 每旅次每公里需負擔之值 | 使用者成本 | 1.73 |
|  | 基礎設施成本 | - |
|  | 旅行時間成本 | 5.48 |
|  | 外部成本 | 0.02 |
|  | 總成本 | 7.23 |
| 每旅次需負擔之值 | 使用者成本 | 13.27 |
|  | 基礎設施成本 | - |
|  | 旅行時間成本 | 42.12 |
|  | 外部成本 | 0.15 |
|  | 總成本 | 55.54 |

## 5.2  台北都會區旅次特性分析

本研究參考台北都會區整體運輸規劃之調查與校驗之資料（二）（2001），及台北都會區整體運輸規劃之研究（二）（2003）中，之家戶旅次目的調查及運具比例調查之資料。本研究就純粹從旅次與旅次鏈方面來探討，旅次目的本研究不列入旅次分類之考量。因此將大眾運輸分為公車和捷運，副大眾運輸為計程車，私人運輸可分為小客車和機車。而腳踏車和步行則未列入，不過在轉乘部分，腳踏車和步行仍然佔一大部分。因此，在單一運具旅次方面，本研究將其分為機車、汽車、計程車、公車和捷運。在捷運轉乘部分，則有必須探討旅次鏈，而捷運之間相互轉乘之行為，本研究將其併入捷運旅次中。

本研究依台北都會區之旅次構成，將旅次分為有轉乘及無轉乘兩大類。其分類與內容如下：

（一）無轉乘型態旅次：

無轉乘旅次型態有下列五種：

1.機車旅次

2.小客車旅次

3.計程車旅次

4.公車旅次

5.捷運旅次

（二）有轉乘型態旅次-轉乘捷運：

1.步行到捷運站或離開捷運站，以其他6種（不包括捷運）方式到或離開捷運站之旅次。

2.騎腳踏車到捷運站或離開捷運站，以其他6種（不包括捷運）方式到或離開捷運站之旅次。

3.騎機車或以機車接駁到捷運站或離開捷運站，以其他6種（不包括捷運）方式到或離開捷運站之旅次。

4.乘坐小客車或以機車接駁到捷運站或離開捷運站，以其他6種（不包括捷運）方式到或離開捷運站之旅次。

5.乘坐計程車到捷運站或離開捷運站，以其他6種（不包括捷運）方式到或離開捷運站之旅次。

6.乘坐公車到捷運站或離開捷運站，以其他6種（不包括捷運）方式到或離開捷運站之旅次。

根據上述情形，台北都會區有轉乘旅次可以整理如下表5.2-1。

表 5.2-1 台北都會區之旅次型態

| （一）無轉乘型態之旅次 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.機車旅次 |  |  |
| 2.小客車旅次 |  |  |
| 3.計程車旅次 |  |  |
| 4.公車旅次（含公車轉公車） |  |  |
| 5.捷運旅次（含捷運轉乘捷運） |  |  |
| （二）有轉乘型態之旅次-捷運 |  |  |
| 到站 | 主要運具 | 離站 |
| 1.步行 | 捷運系統 | 步行、腳踏車、機車、小客車、計程車、公車 |
| 2.腳踏車 |  | 步行、腳踏車、機車、小客車、計程車、公車 |
| 3.機車 |  | 步行、腳踏車、機車、小客車、計程車、公車 |
| 4.小客車 |  | 步行、腳踏車、機車、小客車、計程車、公車 |
| 5.計程車 |  | 步行、腳踏車、機車、小客車、計程車、公車 |
| 6.公車 |  | 步行、腳踏車、機車、小客車、計程車、公車 |

## 5.3  台北都會區旅次總成本

依據5.1節所求之解，台北都會區無轉乘型態之旅次，其旅次總成本如下表5.3-1所示：

表5.3-1 無轉乘型態之旅次總成本：

| 運具別 | 成本別 | 成本 |
| --- | --- | --- |
| 機車 | 總成本 | 145.05 |
|  | 每公里總成本 | 14.93 |
| 小汽車 | 總成本 | 346.68 |
|  | 每公里總成本 | 17.27 |
| 計程車 | 總成本 | 54.13 |
|  | 每公里總成本 | 12.16 |
| 公車 | 總成本 | 79.65 |
|  | 每公里總成本 | 10.08 |
| 捷運 | 總成本 | 55.54 |
|  | 每公里總成本 | 7.23 |

依據第三章之成本分析與第四章之模式，本研究將所有有轉乘型態旅次求解如下表5.3-2～5.3-7所示：

表5.3-2 以步行到站以其他運具離站之旅次總成本與每公里旅次成本

| 離站運具別 | 成本別 | 成本 |
| --- | --- | --- |
| 步行 | 總成本 | 75.43 |
|  | 每公里總成本 | 40.62 |
| 腳踏車 | 總成本 | 77.84 |
|  | 每公里總成本 | 26.35 |
| 機車 | 總成本 | 172.32 |
|  | 每公里總成本 | 27.15 |
| 小客車 | 總成本 | 152.51 |
|  | 每公里總成本 | 27.67 |
| 計程車 | 總成本 | 100.92 |
|  | 每公里總成本 | 30.61 |
| 公車 | 總成本 | 76.84 |
|  | 每公里總成本 | 25.33 |

表5.3-3 以腳踏車到站以其他運具離站之旅次總成本與每公里旅次成本

| 離站運具別 | 成本別 | 成本 |
| --- | --- | --- |
| 步行 | 總成本 | 77.84 |
|  | 每公里總成本 | 26.35 |
| 腳踏車 | 總成本 | 80.24 |
|  | 每公里總成本 | 12.09 |
| 機車 | 總成本 | 174.73 |
|  | 每公里總成本 | 12.89 |
| 小客車 | 總成本 | 154.91 |
|  | 每公里總成本 | 13.40 |
| 計程車 | 總成本 | 103.32 |
|  | 每公里總成本 | 16.34 |
| 公車 | 總成本 | 79.24 |
|  | 每公里總成本 | 11.06 |

表5.3-4 以機車到站以其他運具離站之旅次總成本與每公里旅次成本

| 離站運具別 | 成本別 | 成本 |
| --- | --- | --- |
| 步行 | 總成本 | 172.32 |
|  | 每公里總成本 | 27.15 |
| 腳踏車 | 總成本 | 174.73 |
|  | 每公里總成本 | 12.89 |
| 機車 | 總成本 | 269.21 |
|  | 每公里總成本 | 13.68 |
| 小客車 | 總成本 | 249.40 |
|  | 每公里總成本 | 14.20 |
| 計程車 | 總成本 | 197.81 |
|  | 每公里總成本 | 17.41 |
| 公車 | 總成本 | 173.73 |
|  | 每公里總成本 | 11.86 |

表5.3-5 以小客車到站以其他運具離站之旅次總成本與每公里旅次成本

| 離站運具別 | 成本別 | 成本 |
| --- | --- | --- |
| 步行 | 總成本 | 152.51 |
|  | 每公里總成本 | 27.67 |
| 腳踏車 | 總成本 | 154.91 |
|  | 每公里總成本 | 13.40 |
| 機車 | 總成本 | 249.40 |
|  | 每公里總成本 | 14.20 |
| 小客車 | 總成本 | 229.58 |
|  | 每公里總成本 | 14.72 |
| 計程車 | 總成本 | 178.00 |
|  | 每公里總成本 | 17.66 |
| 公車 | 總成本 | 153.91 |
|  | 每公里總成本 | 12.38 |

表5.3-6 以計程車到站以其他運具離站之旅次總成本與每公里旅次成本

| 離站運具別 | 成本別 | 成本 |
| --- | --- | --- |
| 步行 | 總成本 | 100.92 |
|  | 每公里總成本 | 30.61 |
| 腳踏車 | 總成本 | 103.32 |
|  | 每公里總成本 | 16.34 |
| 機車 | 總成本 | 197.81 |
|  | 每公里總成本 | 17.41 |
| 小客車 | 總成本 | 178.00 |
|  | 每公里總成本 | 17.66 |
| 計程車 | 總成本 | 126.41 |
|  | 每公里總成本 | 20.60 |
| 公車 | 總成本 | 102.32 |
|  | 每公里總成本 | 15.32 |

表5.3-7 以公車到站以其他運具離站之旅次總成本與每公里旅次成本

| 離站運具別 | 成本別 | 成本 |
| --- | --- | --- |
| 步行 | 總成本 | 76.84 |
|  | 每公里總成本 | 25.33 |
| 腳踏車 | 總成本 | 79.24 |
|  | 每公里總成本 | 11.06 |
| 機車 | 總成本 | 173.73 |
|  | 每公里總成本 | 11.86 |
| 小客車 | 總成本 | 153.91 |
|  | 每公里總成本 | 12.38 |
| 計程車 | 總成本 | 102.32 |
|  | 每公里總成本 | 15.32 |
| 公車 | 總成本 | 78.24 |
|  | 每公里總成本 | 10.04 |

## 5.4  台北都會區旅次成本之檢討

在上一節中，已經將所有有轉乘旅次及無轉乘旅次之總成本，及每旅次每公里之總成本一一求解。本節將依序討論無轉乘旅次即有轉乘旅次之成本分析。在有轉乘旅次部分，為簡化討論範圍與釐清政策之意涵，將台北都會區發生率最高之十種旅次（佔所有之94.86％）提出加以討論與分析。

### 5.4.1 無轉乘旅次之成本分析

本節將各種無轉乘旅次之各項成本及其所佔之百分比詳加列出。從成本結構中加以探討。下表5.4-1、5.4-2為台北都會區無轉乘旅次每旅次每公里之成本結構及結構百分比。

表5.4-1 台北都會區無轉乘旅次每旅次每公里之成本結構  單位：元/旅次公里

| 成本別 運具別 | 使用者成本 | 基礎設施成本 | 旅行時間成本 | 外部成本 | 總成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機車 | 2.78 | 1.93 | 3.23 | 9.33 | 17.27 |
| 小客車 | 7.55 | 2.75 | 3.59 | 4.85 | 18.74 |
| 計程車 | 2.82 | 0.55 | 4.33 | 4.46 | 12.16 |
| 公車 | 1.82 | 0.36 | 6.40 | 1.49 | 10.07 |
| 捷運 | 1.73 | 0.00 | 5.48 | 0.02 | 7.23 |

表5.4-2 台北都會區無轉乘旅次每旅次每公里之成本結構百分比

| 成本別 運具別 | 使用者成本 | 基礎設施成本 | 旅行時間成本 | 外部成本 | 總成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機車 | 16.10% | 11.15% | 18.72% | 54.02% | 100.00% |
| 小客車 | 40.29% | 14.67% | 19.15% | 25.88% | 100.00% |
| 計程車 | 23.19% | 4.53% | 35.63% | 36.68% | 100.00% |
| 公車 | 18.07% | 3.57% | 63.59% | 14.80% | 80.20% |
| 捷運 | 23.93% | 0.00% | 75.85% | 0.28% | 81.10% |

圖5.4-1 台北都會區無轉乘旅次每公里成本結構

圖5.4-2 台北都會區無轉乘旅次結構百分比圖

根據上表5.4-1、5.4-2及圖5.4-1、5.4-2之結果，可以發現私人運具的基礎設施成本與外部成本相當高。汽車之基礎設施成本為每公里2.75元，機車則為1.93元，相對於公車的0.36元分別高出7.63倍與5.36倍。從百分比來看，小客車之基礎設施成本站總成本之11.33％，機車為7.63％，相對於公車之2.87％高出許多。在外部成本部分，機車最高惟為每公里9.33元，汽車為4.85元，相對於公車之1.49元與0.02元高出了許多。從百分比來看，小客車之外部成本站總成本之19.98％，機車為36.98％，相對於公車之11.86％高出許多。在大眾運輸成本方面，公車與捷運主要之成本在於旅行時間成本，分別為63.59％與75.85％，經由本研究計算之結果，能瞭解到私人運輸對於社會公平與環境永續及資源分配，有嚴重之危害。大眾運輸之改善方面應從降低旅行時間，提供更便捷之接駁與行走環境等。

下表5.4-3、5.4-4為台北都會區無轉乘旅次包含旅次長度之旅次成本與旅次成本結構百分比。

表5.4-3 無轉乘旅次成本結構

| 成本 運具別 | 使用者成本 | 基礎設施成本 | 旅行時間成本 | 外部成本 | 總成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機車(8.4) | 23.35 | 16.17 | 27.16 | 78.37 | 145.05 |
| 小客車(18.5) | 139.68 | 50.88 | 66.40 | 89.73 | 346.68 |
| 計程車(4.45) | 12.55 | 2.45 | 19.28 | 19.85 | 54.13 |
| 公車(7.9) | 14.41 | 2.88 | 50.59 | 11.77 | 79.65 |
| 捷運(7.68) | 13.27 | 0 | 42.12 | 0.15 | 55.54 |

註：運具別的括號內為旅次長度

表5.4-4 無轉乘旅次成本結構百分比

| 成本 運具別 | 使用者成本 | 基礎設施成本 | 旅行時間成本 | 外部成本 | 總成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機車 | 11.02% | 7.63% | 12.81% | 36.98% | 100.00% |
| 小客車 | 40.38% | 14.71% | 19.19% | 25.94% | 100.00% |
| 計程車 | 14.89% | 2.91% | 22.87% | 23.54% | 100.00% |
| 公車 | 14.51% | 2.90% | 50.93% | 11.85% | 100.00% |
| 捷運 | 19.37% | 0.00% | 61.48% | 0.22% | 100.00% |

圖5.4-3 台北都會區無轉乘旅次成本結構圖

圖5.4-4 台北都會區無轉乘旅次結構百分比

根據上表5.4-3、5.4-4與圖5.4-3.、5.4-4之結果，可以看出私人運具之旅次長度相當長。在社會總成本極高旅次長度又偏長之情況下，社會為私人運具所付出之代價及非配給私人運具之資源偏高。因此在政策上，必須將私人運輸旅次導向大眾運輸，以降低社會成本之付出。

### 5.4.2 有轉乘旅次之成本分析

在5.3節裡已經求解出所有捷運轉乘旅次之旅次成本，為了簡化分析與增加分析結果之重要性。本研究根據台北市政府交通局之調查資料（2002）表5.4-5，先求出捷運轉乘旅次中9種佔轉乘量最多之旅次（皆超過所有轉乘旅次之1％），此9種旅次佔所有捷運轉乘旅次87％。此九種旅次之旅次成本與所佔之比例整理於下表5.4-6。

表5.4-5 到離站運具之比例表                                單位：％

| 離站運具 到站運具 | 步行 | 腳踏車 | 機車 | 汽車 | 計程車 | 公車 | 其他 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 步行 | 40.47 | 0.06 | 0.84 | 0.88 | 0.60 | 9.71 | 0.66 | 53.14 |
| 腳踏車 | 1.03 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 1.93 |
| 機車 | 5.25 | 0.00 | 4.28 | 0.18 | 0.12 | 1.39 | 0.00 | 11.34 |
| 汽車 | 1.02 | 0.00 | 0.06 | 0.72 | 0.06 | 0.60 | 0.12 | 2.47 |
| 計程車 | 0.48 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.42 | 0.06 | 0.00 | 1.09 |
| 公車 | 8.62 | 0.18 | 0.66 | 0.42 | 0.24 | 16.83 | 0.36 | 27.32 |
| 其他 | 1.03 | 0.00 | 0.18 | 0.06 | 0.12 | 0.60 | 0.00 | 2.72 |
| 總計 | 57.90 | 0.84 | 6.16 | 2.17 | 1.57 | 29.55 | 1.81 | 100 |

表5.4-6  87％內之捷運轉乘旅次旅次百分比

| 旅次別 | 百分比 | 旅次成本 | 每公里旅次成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 步行-步行 | 40.47％ | 75.43 | 40.62 |
| 公車-公車 | 16.83％ | 78.24 | 10.4 |
| 步行-公車 | 9.71％ | 76.84 | 25.33 |
| 公車-步行 | 8.62％ | 76.84 | 25.33 |
| 機車-步行 | 5.25％ | 172.32 | 27.15 |
| 機車-機車 | 4.28％ | 269.21 | 13.68 |
| 腳踏車-步行 | 1.03％ | 77.84 | 26.35 |
| 汽車-步行 | 1.02％ | 152.51 | 27.67 |
| 其他 | 12.79％ | - | - |

圖5.4-5  捷運接駁運具比例分佈（前87％）

依據表5.4-6之結果及第三章表3.10-2之台北都會區運具使用比例，計算出台北都會區發生率最高之十種旅次（含轉乘與無轉乘），在公車旅次與公車轉乘旅次之計算方面，本研究已將有轉乘與無轉乘分開。計算之方式為利用台北都會區每日之公車旅次，扣除每日捷運旅次中有公車轉乘者。結果如表5.4-7。

表 5.4-7 台北都會區發生率最高之十種旅次

| 排名 | 旅次別 |  | 百分比 | 總成本 |  | 每公里總成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 機車 |  | 30.98% | 145.05 |  | 17.27 |
| 2. | 小客車 |  | 27.23% | 346.68 |  | 18.74 |
| 3. | 公車 |  | 14.34% | 79.65 |  | 10.07 |
| 4. | 計程車 |  | 8.18% | 54.13 |  | 12.16 |
| 5. | 捷運轉乘 | 步行-步行 | 5.80% |  | 79.73 | 40.62 |
| 6. |  | 公車-公車 | 2.41% |  | 82.69 | 10.4 |
| 7. |  | 步行-公車 | 1.39% |  | 81.28 | 25.33 |
| 8. |  | 公車-步行 | 1.23% |  | 81.28 | 25.33 |
| 9. |  | 機車-步行 | 0.75% |  | 176.76 | 27.15 |
| 10 |  | 機車-機車 | 0.61% |  | 273.66 | 13.68 |
| 總計 |  |  | 92.92% |  |  |  |

依據表5.4-7之結果及上一節所計算之旅次成本，將台北都會區發生率最高之前十大旅次成本結構及成本結構百分比列於下表5.4-7、5.4-8。

表 5.4-8 台北都會區發生率最高之十種旅次成本結構（每旅次每公里成本）

| 排名 | 旅次別 |  | 使用者成本 | 基礎設施成本 | 旅行時間成本 | 外部成本 | 總成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 機車 |  | 2.78 | 1.93 | 3.23 | 9.33 | 17.27 |
| 2. | 小客車 |  | 7.55 | 2.75 | 3.59 | 4.85 | 18.74 |
| 3. | 公車 |  | 1.82 | 0.36 | 6.40 | 1.49 | 10.07 |
| 4. | 計程車 |  | 2.82 | 0.55 | 4.33 | 4.46 | 12.16 |
| 5. | 捷運轉乘 | 步行-步行 | 0.58 | 0.00 | 40.23 | 0.01 | 40.81 |
| 6. |  | 公車-公車 | 1.79 | 0.15 | 7.20 | 1.00 | 10.14 |
| 7. |  | 步行-公車 | 0.96 | 0.08 | 23.71 | 0.32 | 25.07 |
| 8. |  | 公車-步行 | 0.96 | 0.08 | 23.52 | 0.32 | 24.88 |
| 9. |  | 機車-步行 | 1.50 | 0.64 | 22.08 | 3.12 | 27.35 |
| 10 |  | 機車-機車 | 2.43 | 1.29 | 3.74 | 6.23 | 13.69 |

表 5.4-9 台北都會區發生率最高之十種旅次成本結構百分比（每旅次每公里成本）

| 排名 | 旅次別 |  | 使用者成本 | 基礎設施成本 | 旅行時間成本 | 外部成本 | 總成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 機車 |  | 16.10% | 11.15% | 18.72% | 54.03% | 100.00% |
| 2. | 小客車 |  | 40.29% | 14.68% | 19.15% | 25.88% | 100.00% |
| 3. | 公車 |  | 18.07% | 3.57% | 63.57% | 14.79% | 100.00% |
| 4. | 計程車 |  | 23.18% | 4.53% | 35.62% | 36.67% | 100.00% |
| 5. | 捷運轉乘 | 步行-步行 | 1.41% | 0.00% | 98.57% | 0.02% | 100.00% |
| 6. |  | 公車-公車 | 17.67% | 1.51% | 70.96% | 9.86% | 100.00% |
| 7. |  | 步行-公車 | 3.84% | 0.31% | 94.58% | 1.28% | 100.00% |
| 8. |  | 公車-步行 | 3.87% | 0.31% | 94.53% | 1.29% | 100.00% |
| 9. |  | 機車-步行 | 5.50% | 2.35% | 80.75% | 11.40% | 100.00% |
| 10 |  | 機車-機車 | 17.76% | 9.40% | 27.35% | 45.50% | 100.00% |

圖5.4-6 台北都會區發生率最高前十旅次每公里總成本結構

圖5.4-7 台北都會區發生率最高前十旅次每公里總成本結構百分比

從上表5.4-7、5.4-8與圖5.4-6、5.4-7中可瞭解，台北都會區發生率最高之前十大旅次，仍以私人運輸佔最多，汽車與機車大約接近58％。從單位公里成本來看，到離站皆以步行轉乘捷運者最高，但大部分步行旅次皆不到一公里，在下面旅次成本計算之中即可看出。基礎設施成本部分，以汽車和機車旅次最高，此部分在無轉乘旅次部分已經討論過。在外部成本部分，以小客車和機車最高，轉乘旅次中有小客車與機車接駁者，外部成本亦偏高。值得注意的是，轉乘旅次中只要以步行或是公車作為到離站之接駁運具者，旅行時間成本皆相當高。例如以步行到離站之旅次，旅行時間成本佔總成本之98.57％。以公車、步行到離站之旅次，旅行時間成本佔94.58％。這個結果意味著，台北都會區的捷運旅次，大部分之時間花在步行與等車。因此在檢討大眾運輸政策時，必須商討改善人行空間與環境，增加大眾運輸之班次以減少等車時間；在運行計畫必須多加規劃，以減低接駁時間，以降低大眾運輸旅次之旅行時間成本。如此一來也有助於移轉私人運輸旅次至大眾運輸，也有助於降低社會付出之總成本。

下表5.4-9、5.4-10為台北都會區前十大旅次，包含旅次長度之旅次成本與旅次成本結構百分比。

表 5.4-10 台北都會區發生率最高之十種旅次成本結構

| 排名 | 旅次別 |  | 使用者成本 | 基礎設施成本 | 旅行時間成本 | 外部成本 | 總成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 機車 |  | 23.35 | 16.17 | 27.16 | 78.37 | 145.05 |
| 2. | 小客車 |  | 139.68 | 50.88 | 66.40 | 89.73 | 346.68 |
| 3. | 公車 |  | 14.41 | 2.88 | 50.59 | 11.77 | 79.65 |
| 4. | 計程車 |  | 12.55 | 2.45 | 19.28 | 19.85 | 54.13 |
| 5. | 捷運轉乘 | 步行-步行 | 13.27 | 0.00 | 66.46 | 0.00 | 79.73 |
| 6. |  | 公車-公車 | 18.01 | 0.95 | 59.70 | 4.03 | 82.69 |
| 7. |  | 步行-公車 | 15.64 | 0.47 | 63.08 | 2.09 | 81.28 |
| 8. |  | 公車-步行 | 15.64 | 0.47 | 63.08 | 2.09 | 81.28 |
| 9. |  | 機車-步行 | 30.90 | 12.21 | 74.35 | 59.31 | 176.76 |
| 10 |  | 機車-機車 | 48.53 | 24.42 | 82.24 | 118.47 | 273.66 |

表 5.4-11 台北都會區發生率最高之十種旅次成本結構百分比

| 排名 | 旅次別 |  | 使用者成本 | 基礎設施成本 | 旅行時間成本 | 外部成本 | 總成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 機車 |  | 16.10% | 11.15% | 18.72% | 54.03% | 100% |
| 2. | 小客車 |  | 40.29% | 14.67% | 19.15% | 25.88% | 100% |
| 3. | 公車 |  | 18.09% | 3.62% | 63.51% | 14.78% | 100% |
| 4. | 計程車 |  | 34.95% | 3.83% | 30.17% | 31.05% | 100% |
| 5. | 捷運轉乘 | 步行-步行 | 16.64% | 0.00% | 83.36% | 0.00% | 100% |
| 6. |  | 公車-公車 | 21.79% | 1.15% | 72.20% | 4.87% | 100% |
| 7. |  | 步行-公車 | 19.24% | 0.58% | 77.60% | 2.57% | 100% |
| 8. |  | 公車-步行 | 19.24% | 0.58% | 77.60% | 2.57% | 100% |
| 9. |  | 機車-步行 | 17.48% | 6.91% | 42.06% | 33.55% | 100% |
| 10 |  | 機車-機車 | 17.73% | 8.92% | 30.05% | 43.29% | 100% |

圖5.4-8 台北都會區旅次發生最高之前十種旅次成本結構

圖5.4-9 台北都會區旅次發生最高之前十種旅次成本結構百分比

根據表5.4-9、5.4-10之結果，可以瞭解台北都會區目前大部分之旅次不但是使用私人運具。而且使用之旅次長度皆比大眾運輸長許多，而此情況造成一個現象；即台北都會區之民眾使用社會成本最高之運具，在最長之旅次。因此私人運輸造成最大量之社會成本。由此觀之，要降低社會成本，首要之務，必須將私人運具旅次移轉至大眾運輸，並想辦法增加大眾運輸之便利性，使使用大眾運輸之旅次長度增加。

### 5.5 台北都會區旅次成本之綜合評析

根據本研究對台北都會區旅次成本之求解結果，可以從旅次成本、每公里旅次成本兩大類及其使用者成本、基礎建設成本、旅行時間成本與外部成本等四項成本，用來對大眾運輸與私人運輸之相關政策與措施作探討與分析，並提出相關改善策略作為政府制訂政策之依據。

### 5.5.1 每公里旅次成本之分析

每公里旅次成本所表現的為各旅次單位公里所應付出之代價，從此一成本可瞭解各種運輸工具旅次之社會總成本高低，也是政府應在制訂各種運輸政策時，考量何種旅次必須增加與減少之依據。

1.使用者成本

使用者成本方面，小客車與機車之使用者成本分別為每公里7.55元與2.78元，捷運與公車旅次大部分都在1.79元以下，相對比較起來私人運輸工具所付出之金錢成本相當高，為一種較不經濟之運輸工具。因此，單就運輸工具使用者來說，應該減少使用汽機車以降低負擔。

2.基礎設施成本

本研究在基礎設施成本部分，除了道路設施之維修成本外，還加入了停車成本，以公平計算各種運輸工具所應付出之基礎設施代價。私人運輸工具之基礎設施成本介於1.93元～2.75元，大眾運輸工具則大部分介於0.00元～0.36元之間。由此看來，私人運輸工具在此部分接受社會之鉅額補貼，大眾運輸工具則相對較低，政府欲解決此一問題，可以將私人運輸工具未付出之部分，以稅費之方式收取。如此一來，更多的負擔勢必造成私人運輸工使用者之減少，另一方面使用大眾運輸之旅次增加，即可達成推展大眾運輸之目的。

3.旅行時間成本

旅行時間成本部分，私人運輸工具介於3.23元～3.59元之間，大眾運輸則介於3.74元～40.23元之間。雖然從單位旅次每公里總成本來看，大眾運輸大部分皆小於私人運輸，但大眾運輸最主要之成本即在於旅行時間成本，也因為此一部分成本居高不下，所以私人運輸相對來講仍具有一定之吸引力，也是私人運輸工具使用比例一直無法降低之原因。要解決此問題，政府必須在大眾運輸政策上著重於改善人行空間如：改善人行道、設置更多步行區域及縮短轉乘接駁步行之距離等，有良好之人行空間，可降低行走之時間。此外，等車時間是另一個相當嚴重之問題，因為班距與效益之間有一個平衡點，若欲所短班距已增加服務水準，則成本亦相對增高。因此政府應考量以補貼或相關鼓勵政策來增加大眾運輸之服務水準，當運量增加，收益增多則補貼也會相對降低，此為一良性循環。此外，轉乘與接駁之時間亦不可忽視，政府應該督導業者建立更好之接駁環境，如：班表之改善、增加接駁運輸工具之種類或是以各種大眾運輸工具互相配合（如以公車作為捷運之接駁運具）等。如此一來，大眾運輸之服務提升，旅行時間成本降低，對於私人運輸工具也會有更強之競爭力。

4.外部成本

外部成本而言，私人運輸介於4.85元～9.33元之間，大眾運輸則大部分界介於0.01元～3.12元之間。從上述數據可以瞭解，私人運輸旅次之外部成本極高，相對於大眾運輸而言約在15倍～933倍之間，因此社會對於私人運輸工具之外部成本補貼相當多，此亦造成社會資源分配不公平與不合理之重要原因。欲解決此問題，政府應收取相關空氣污染、噪音污染與擁擠之相關稅費，以使使用者公平合理付出應付出之代價。如此一來，當此一未付出成本轉移至稅費，使用私人運輸工具之負擔增加，勢必降低私人運輸工具之使用者，另一方面可以增加大眾運輸之使用者。可以達成之效益為，降低社會所負擔之成本，讓社會資源公平合理分配，增加社會與環境之永續性。

5.總成本

從單為每公里旅次總成本看來，私人運輸介於17.72元～18.47元之間，大眾運輸則介於10.07元～40.18元之間，雖然私人運輸工具在單位總成本之部分並非最高，但其基礎設施成本與外部成本接遠高於大眾運輸使用者，此即其接受社會高額之補貼，造成嚴重的資源分配不公。因此，政府必須利用上述分析之各項政策與措施，對私人運輸加以管制，以降低社會資源分配之不公平性與社會總成本。

### 5.5.2 旅次總成本之分析

影響旅次總成本之因素，在於各種運輸工具之平均旅次長度。從求解中，可以發現，私人運輸工具之旅次長度遠高於大眾運輸。在各項成本分析中可以瞭解，私人運輸工具為未擔之成本遠高於大眾運輸，再加上偏高之旅次長度，則所造成之問題將更加嚴重。從單一旅次成本來看，私人運輸工具之外部成本介於78.73元～89.73元之間，大眾運輸則介於0.00元～59.31元之間，而大眾運輸低外部成本旅次比例相當高。由此看來，台北都會區的運輸工具使用方式，造成了相當嚴重的社會資源分配不公之問題。因此，政府應該增加大眾運輸服務路線長度，讓整個大眾運輸路網更加綿密，方便各種旅次使用者。

### 5.5.3 綜合評析

依第三章所做之成本分析與第四章所構建之旅次總成本模式，所推估之台北都會區各種旅次總成本，從每公里之旅次總成本來分析，可得到下列幾點結論：

- 從總成本結構分析之，私人運具不論在使用者成本、基礎設施成本與外成本方面皆遠高於其他大眾運輸旅次。以基礎設施成本而言，小客車為每公里2.75元，機車為1.93元。轉乘捷運之旅次則介於0.00～1.29之間。外部成本小客車為每公里4.85元，機車為每公里9.33元。轉乘捷運之旅次則介於0.01～6.23之間。因此，從運具移轉之觀點；將私人運輸移轉至大眾運輸，亦可將私人運輸工具轉為接駁之運輸工具。如此一來，可大幅降地社會總成本，民眾使用運輸工具之習慣無須做完全之改變（指完全使用大眾運輸），抗拒也會較小。

- 從旅行時間成本的觀點來分析，此為大眾運輸旅次總成本裡佔最重之一部份。尤其有步行轉乘之部分，旅行時間成本高達旅次總成本之80.75％～98.57％之譜。因此大眾運輸極待改善之部分，必須增加行人行走環境之便利性，增加班距來降低等車時間。此外接駁之時間也必須加以控制。如能有效控制大眾運輸之旅行時間成本，除了可以降低大眾運輸之總成本之外，亦可吸引私人運輸旅次移轉至大眾運輸，對於社會總成本之降低，必然有極大之幫助。

從旅次總成本（含旅次長度）之觀點來看，台北都會區目前被使用最多之旅次與長度最長之旅次，是造成最多社會總成本之私人運具。由此結果來看，更加彰顯了私人運輸工具所造成問題之嚴重，代表私人運輸消耗最多的社會資源，造成最多的外部性，獲得最多的補貼。從社會公平的觀點來看，外部影響越多之運輸工具，應該付出更多代價。而私人運輸工具外部性大，但又使用最多，代表已付代價和應付代價差距過大（外部成本與基礎設施成本部分為未付出之代價），應該採取相關稅費政策以抑制私人運輸工具之使用。此外，相對應該給予大眾運輸一定之補助，則對大眾運輸運量之提升有所助益。

綜合而言，目前台北都會區之旅次總成本，處於一個極不公平與極不永續之分配。相關單位應該重視此一不公平之問題，並著手改善。關於改善的政策與策略，本研究將在下一章提出，並作相關之績效與敏感度分析，藉以瞭解各種策略之績效與可行性。