# 第三章  運具總成本與旅次行為分析

旅次總成本之探討，必須包含各種運具成本項目與旅次之行為。在交通運輸工具的多樣與多變之下，加上轉乘與接駁的運輸形式逐漸被大家所接受，一個旅次到達目的地期間運具之選擇，對其旅次總成本具有絕對影響性。根據2.3節對成本之定義，本章針對都市運輸的七種運輸工具做社會成本進行分析，先就使用的金錢成本方面進行分析，其中包括每年所需之固定與變動成本；在大眾運具方面，為營運成本。第二部分對所應負擔的基礎設施成本作分析。第三部分對各種運輸工具所負擔的時間成本（包括車內、車外時間成本），第四部分分析各運具所應承擔的四種外部成本，包括空氣污染、噪音、肇事、擁擠等四種。第五部分則是探討旅次之行為及將旅次做相關分類，以作為下一章構建模式之基礎。

## 3.1 步行與腳踏車之使用成本

步行與腳踏車在所有運輸工具裡是成本最低也對環境污染最少的。在步行的部分，使用成本為零，只探討其旅行所需之時間成本。從相關的研究中得知，腳踏車適用於600公尺至5公里以內之短程旅次，在市區的平均行駛速率約為12至15公里/小時，行駛時間最多將不超過30分鐘。在腳踏車的使用成本由於相當小，不影響其旅次總成本，本研究將其忽視。因此，腳踏車與步行的總成本部分，本研究只考量其旅行時間成本。

關於時間成本部分，步行只具有旅行時間成本，即是行走之時間。而腳踏車、機車、小客車及公車、捷運之旅行時間必須分為車上旅行時間及車外旅行時間，而車外時間包括步行、尋找車位及等車時間。根據Kolbuszewski 及Khisty之研究成果指出，旅行者作運具選擇決策之因素，除了考量旅行成本，旅行時間亦是重要之因素。而旅行之距離為旅行時間與速度之乘積。因此他以下列兩個等式來表現開發中國家之的旅行時間T（分鐘），最大旅次距離範圍d（公里），及速度v（公里/小時）的關係式：

T＝19.74d0.36                                          （3-1）

d=0.22v0.48                                      （3-2）

利用上述關係式，Kolbuszewski 及Khisty推導出開發中國家步行平均旅行速率為每小時4 公里，步行最大旅行距離為2 公里。腳踏車平均旅行速度為每小時12 公里，最大旅行距離範圍在9 公里以內，如表3.1-1所示。台灣為開發中國家，故本研究以此距離作為與速度，作為計算時間成本之基礎。

表3.1-1 開發中國家步行及腳踏車旅次時間/速度/距離表：

| 運具 | 速率 （公里/小時） | 距離 （公里） | 時間 （分鐘） |
| --- | --- | --- | --- |
| 步行 | 4 | 2 | 30 |
| 腳踏車 | 12 | 9 | 45 |

資料來源：Khisty(1993)

此外，根據李公哲等人（1997）之研究指出，台北都會區之腳踏車之平均車外旅行時間為步行1.85分鐘與停車1.22分鐘，如表3.1-2所示。本研究將以此作為腳踏車車外時間之基準。

表3.1-2  台北都會區腳踏車之車外旅行時間                    單位：分鐘

| 平均步行時間 | 平均停車時間 | 車外旅行時間 |
| --- | --- | --- |
| 1.85 | 1.22 | 3.07 |

資料來源：李公哲等（1997）

## 3.2 機車總成本

機車的使用成本，根據交通部運輸研究所（2000）之調查資料，機車各項成本數值見下表3.2-1。此調查報告探討行車成本時，只要以實際支付的金錢成本為考慮因素，3.2-2表所列之成本項目尚包含只涉及財富移轉的成本；所以在計算因使用汽機車所造成的社會成本時，必須將此項成本予以扣除。此外，因資料將機車分為輕型與重型機車（比例如表3.2-2所示），本研究依據交通部統計處統計月報的資料；將重型機車與輕型機車依其比例（如表3.2-1所示），計算出台北都會區機車各項成本之值如表3.2-2所示，進而依運研所之調查資料計算出台北都會區機車之平均使用成本：

表3.2-1 台北都會區機車輕重型結構比例                       單位：％

| 年別 | 台北都會區 |  | 台北縣 |  | 台北市 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重型 | 輕型 | 重型 | 輕型 | 重型 | 輕型 |
| 88年底 | 59.2 | 40.8 | 59.4 | 40.6 | 58.8 | 41.2 |
| 89年底 | 60.1 | 39.9 | 60.3 | 39.7 | 59.7 | 40.3 |

資料來源:本研究整理自交通部統計月報（2001）

表3.2-2  機車使用成本表                                單位：元/年

|  | 輕型 | 重型 | 依比例計算之值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃油消耗費(元/年) | 3,945 | 4,969 | 4560.74 |
| 油料保養費(元/年) | 1,582 | 1,628 | 1609.49 |
| 違規罰款(元/年) | 513 | 710 | 631.24 |
| 停車費(元/年) | 368 | 291 | 321.98 |
| 意外事故損失(元/年) | 83 | 343 | 239.30 |
| 清潔費(元/年) | 100 | 46 | 67.37 |
| 輪胎維修費(元/年) | 680 | 637 | 653.90 |
| 引擎維修費(元/年) | 315 | 268 | 287.15 |
| 鈑金維修費(元/年) | 69 | 0 | 27.62 |
| 其他維修費(元/年) | 762 | 1,154 | 997.74 |
| 定期保養費(元/年) | 180 | 517 | 382.33 |
| 變動成本合計(元/年) | 8,599 | 10,562 | 9778.9 |
| 保險費(元/年) | 1,031 | 941 | 976.55 |
| 利息費用(元/年) | 184 | 427 | 329.84 |
| 折舊(元/年) | 4,415 | 5,741 | 5211.59 |
| 牌照稅 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 300 | 450 | 390.15 |
| 合計 | 5,929 | 7,558 | 6908.14 |
| 扣除稅捐費用後合計 | 5,629 | 7,108 | 6517.99 |
| 總和 | 14,528 | 18,120 | 16687.06 |
| 扣除移轉性支付總和 | 14,228 | 17,670 | 16296.91 |

資料來源：本研究整理自交通部運輸研究所之公路行車成本調查資料（2000）

在機車使用狀況方面，本研究亦參考運研所之資料，將輕重型機車之使用狀況計算如下表3.2-3所示：

表3.2-3 機車在台北都會區的使用狀況

| 形式 | 輕型 | 重型 | 依比例調整後數值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年平均行駛里程 | 5,458 | 6,611 | 6151.29 |
| 日行駛時數(小時) | 1.1 | 1.0 | 1.05 |
| 月行駛日數(日) | 24 | 25 | 24.93 |
| 載客數(人/車) | 1.2 | 1.0 | 1.06 |
| 旅次長度(公里) | 7 | 9 | 8.39 |

依照上表3.2-2與表3.2-3之資料，推估出機車旅次之使用成本。每旅次之車輛使用成本為20.86元，每旅次每公里之車輛使用成本為2.48元。計算結果如下表3.2-4所示。

表3.2-4 機車每公里及每旅次應負擔之成本：              單位：元/公里

| 年平均行駛里程 | 6151.29 |
| --- | --- |
| 每公里之變動成本 | 1.59 |
| 每公里負擔之固定成本 | 1.06 |
| 每公里負擔之總費用 | 2.65 |
| 旅次長度 | 8.4 |
| 乘載率 | 1.07 |
| 每旅次負擔之變動成本 | 12.52 |
| 每旅次負擔之固定成本 | 8.34 |
| 每旅次負擔之總費用 | 20.86 |
| 每旅次每公里需負擔之成本 | 2.48 |

### 3.2.1 機車所應負擔之基礎設施成本

在道路設施方面，由於道路及相關基礎設施之提供，被視為公共設施，且依政府的處理原則；對於公共設施的資產並無須計算損益，故並不需提列折舊費用。本研究參酌Qin等人（1996）的研究，利用計算每公里汽車支付成本與設施成本比值的結果，並考量不同車種，對於汽車之小汽車當量，推估機車需負擔的基礎設施費用。推算之結果為每旅次需負擔0.67元，每旅次每公里需負擔0.074元之基礎建設費用。推算結果如下表3.2-5所示：

表3.2-5 機車所應負擔的基礎設施成本

| 每公里行駛成本 | 2.6 |
| --- | --- |
| 推估比值 | 0.1 |
| 小汽車當量 | 0.3 |
| 每公里需負擔基礎設施成本 | 0.08 |
| 每旅次需負擔基礎設施成本 | 0.67 |
| 每旅次公里需負擔基礎設施成本 | 0.074 |

### 3.2.2 機車之旅行時間

本研究所欲求取之旅行時間包括車上旅行時間與車外旅行時間。車上旅行間跟旅行速率有直接之關係，因此本研究先求出全日平均行駛速度，再將旅次長度除以此平均速度，即為車上旅行時間。根據台北都會區整體運輸規劃基本資料之調查與校驗（二）(2001)之數據，其對於各種道路如：省道、線道及都市內道路皆有做路段旅行速率調查（已包含延滯時間）。因此，本研究將各路段之晨峰與昏峰之旅行速率家加總，求其平均值做為機車之晨峰、昏峰及非尖峰時間之平均旅行速率。機車之全日平均行駛速率為每小時28.67公里如下表3.2-6所示。而機車之車外旅行時間部分則引用李公哲等人(1997)所研究之數據，如表3.2-7所示。

表3.2-6 台北都會區機車各時段之平均旅行時間            單位：公里/小時

| 晨峰 | 昏峰 | 非尖峰 | 平均 | 車上旅行時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.5 | 24.5 | 30 | 28.7 | 17.56分 |

註：平均速度之計算基準為台北市都會區車流量之比例，尖峰車流量0.24，非尖峰0.76

表3.2-7  台北都會區機車之車外旅行時間

| 平均步行時間 | 平均時間 | 車外旅行時間 |
| --- | --- | --- |
| 1.83分 | 1.07分 | 2.90分 |

資料來源：李公哲等人，1997

## 3.3 汽車之使用成本

汽車的使用成本根據交通部運輸研究所（2000）之調查資料，汽車各項成本數如表3.3-2所示。因此調查報告在探討行車成本時，只要以實際支付的金錢成本為考慮因素，所以下表所列之成本項目尚包含只涉及財富移轉的成本，所以在計算因使用汽機車所造成的社會成本時，必須將此項成本予以扣除。此外，因資料將汽車車輛持有數以汽缸大小來分類（比例如表3.3-1所示），所以本研究計算出台北都會區汽車各項成本之值如表3.3-2所示：

表3.3-1 台北都會區各型汽車結構比例(2000)

| 車輛型式 | 1800cc以下 | 1801-2400cc | 2400cc以上 | 總和 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 車輛數 | 707,013 | 300,973 | 99,780 | 1,107,766（輛） |
| 比例 | 63.82％ | 27.17％ | 9.01％ | 100％ |

資料來源：本研究整理自交通部統計處之資料（2000）

表3.3-2 汽車使用成本表                                單位：元/年

| 項 目 | 1800cc以下 | 1801cc-2400cc | 2401cc以上 | 依比例計算之數值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃油消耗費(元/年) | 19,763 | 27,822 | 30,365 | 22892.84 |
| 油料保養費(元/年) | 4,173 | 5,650 | 4,792 | 4627.52 |
| 違規罰款(元/年) | 2,193 | 4,024 | 4,303 | 2877.17 |
| 停車費(元/年) | 10,186 | 15,103 | 21,526 | 12533.93 |
| 過路費(元/年) | 2,686 | 2,091 | 2,400 | 2499.54 |
| 意外事故損失(元/年) | 2,205 | 2,548 | 3,921 | 2451.77 |
| 清潔費(元/年) | 3,129 | 3,800 | 7,655 | 3717.25 |
| 輪胎維修費(元/年) | 3,228 | 5,425 | 7,148 | 4174.27 |
| 引擎維修費(元/年) | 1,986 | 2,795 | 4,481 | 2429.09 |
| 鈑金維修費(元/年) | 1,472 | 1,275 | 2,944 | 1551.47 |
| 其他維修費(元/年) | 6,839 | 6,775 | 4,889 | 6646.14 |
| 定期保養費(元/年) | 1,659 | 3,879 | 2,117 | 2299.95 |
| 變動成本合計(元/年) | 59,518 | 81,187 | 96,542 | 68700.95 |
| 扣除過路費後合計 | 56,833 | 79,095 | 94,142 | 66201.40 |
| 保險費(元/年) | 3,655 | 3,739 | 3,930 | 3702.46 |
| 雇用駕駛薪資(元/年) | 0 | 0 | 46,345 | 4171.03 |
| 利息費用(元/年) | 4,444 | 4,949 | 14,974 | 5527.79 |
| 折舊(元/年) | 44,549 | 65,133 | 148,169 | 59432.52 |
| 牌照稅 | 7,120 | 11,230 | 15,210 | 8957.80 |
| 燃料費 | 4,800 | 6,210 | 8,640 | 5526.30 |
| 固定成本合計（元/年） | 64,568 | 91,261 | 237,268 | 87317.91 |
| 扣除稅捐費用後合計 | 52,648 | 73,821 | 213,418 | 72833.81 |
| 總和 | 124,086 | 172,448 | 333,809 | 156018.86 |
| 扣除移轉性支付總和 | 109,480 | 152,916 | 307,559 | 139035.21 |

資料來源：本研究整理自交通部運輸研究所之調查（2000）

在汽車使用狀況方面，本研究亦參考運研所之資料，將各種C.C.數之車輛平均之使用狀況計算如下表3.3-3所示：

表3.3-3 汽車在台北都會區的使用狀況

| 年平均行駛里程 | 12,048.5 |
| --- | --- |
| 日行駛時數(小時) | 1.60 |
| 月行駛日數(日) | 22.79 |
| 載客數(人/車) | 1.72 |
| 旅次長度(公里) | 18.50 |

依照上述表3.3-2與表3.3-3之資料，推估出汽車旅次之使用成本。每旅次之車輛使用成本為124.12元，每旅次每公里之車輛使用成本為6.71元。推算之結果如下表3.3-4所示。

表3.3-4 汽車每旅次幾每旅次公里應負擔之成本          單位：元/公里

| 年平均行駛里程 | 12048.54 |
| --- | --- |
| 每公里之變動成本 | 5.49 |
| 每公里負擔之固定成本 | 6.05 |
| 每公里負擔之總費用 | 11.54 |
| 旅次長度 | 18.50 |
| 乘載率 | 1.72 |
| 每旅次負擔之變動成本 | 59.10 |
| 每旅次負擔之固定成本 | 65.02 |
| 每旅次負擔之總費用 | 124.12 |
| 每旅次每公里需負擔之成本 | 6.71 |

### 3.3.1 汽車應負擔之基礎設施成本

在道路設施方面，由於道路的提供被視為公共設施，且依政府的處理原則，對於公共設施的資產無須計算損益，故並不需提列折舊費用。本研究參酌Qin等人（1996）的研究，利用計算每公里汽車支付成本與設施成本比值的結果。推算之結果為，每旅次需負擔12.37元，每旅次每公里需負擔0.67元之基礎設施成本。推算結果整理如下表3.3-5：

表3.3-5 汽車所應負擔的基礎設施成本                      單位：元/公里

| 每公里行駛成本 | 11.54 |
| --- | --- |
| 推估比值 | 0.10 |
| 小汽車當量 | 1.00 |
| 每公里需負擔基礎設施成本 | 1.15 |
| 每旅次需負擔基礎設施成本 | 12.37 |
| 每旅次公里需負擔基礎設施成本 | 0.67 |

### 3.3.2 汽車之旅行時間

本研究所欲求取之旅行時間包括車上旅行時間與車外旅行時間。車上旅行間跟旅行速率有直接之關係，因此本研究先求出全日平均行駛速度，再將旅次長度除以此平均速度，即為車上旅行時間。根據亞聯工程顧問公司（2001）之調查數據，其對於各種道路如：省道、線道及都市內道路皆有做路段旅行速率調查（已包含延滯時間），此外還包括尖峰與非尖峰之車流量總數。因此，本研究將各路段之晨峰與昏峰之旅行速率家加總，求其平均值做為汽車之尖峰及非尖峰時間之平均旅行速率；依照車流量比例再求取其全日平均行駛速率，下表3.3-6所示。而汽車旅次之車外旅行時間部分則引用李公哲等人（1997）所研究之數據，如表3.3-7所示。

表3.3-6 台北都會區小客車各時段之平均旅行時間         單位：公里/小時

| 晨峰 | 昏峰 | 非尖峰 | 平均 | 車上旅行時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.5 | 26 | 30 | 29.22 | 37.99分 |

註：平均速度之計算基準為台北市都會區車流量之比例，尖峰車流量0.24，非尖峰0.76

表3.3-7 台北都會區小客車之車外旅行時間                單位：分鐘

| 平均步行時間 | 平均停車時間 | 車外旅行時間 |
| --- | --- | --- |
| 2.16分 | 7.87分 | 10.03分 |

資料來源：李公哲等人（1997）

## 3.4計程車總成本

計程車的使用成本根據交通部運輸研究所（2000）之調查資料，計程車各項成本數值見下表。因此調查報告在探討行車成本時，只要以實際支付的金錢成本為考慮因素，所以表3.4-2所列之成本項目尚包含只涉及財富移轉的成本，所以在計算因使用汽機車所造成的社會成本時，必須將此項成本予以扣除。此外因為資料將車輛分為兩種形式，本研究將其比例與持有結構如表3.4-1所示。再將資料依比例，推算出其平均使用成本，結果如表3.4-2所示：

表3.4-1  台北都會區營業小客車各型汽車結構比例(2000)

| 車輛型式 | 1,800CC以下 | 1,801CC以上 | 總數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 車輛數 | 55341 | 6120 | 61461 |
| 比例 | 90.04％ | 9.96％ | 100％ |

資料來源：本研究整理自交通部統計處之資料（2000）

表3.4-2  計程車使用成本表                               單位：元/年

| 項 目 | 1800cc以下 | 1800cc以上 | 依比例調整後之數值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃油消耗費(元/年) | 117,542 | 112,051 | 116992.66 |
| 油料保養費(元/年) | 24,064 | 21,201 | 23777.97 |
| 違規罰款(元/年) | 1,679 | 1,131 | 1624.14 |
| 停車費(元/年) | 6,095 | 3,120 | 5797.26 |
| 過路費(元/年) | 240 | 6,857 | 901.71 |
| 意外事故損失(元/年) | 2,213 | 486 | 2040.41 |
| 清潔費(元/年) | 3,332 | 2,846 | 3282.99 |
| 輪胎維修費(元/年) | 5,095 | 8,140 | 5399.26 |
| 引擎維修費(元/年) | 3,892 | 4,783 | 3981.18 |
| 鈑金維修費(元/年) | 2,271 | 1,309 | 2174.80 |
| 其他維修費(元/年) | 10,316 | 11,495 | 10433.67 |
| 定期保養費(元/年) | 900 | 1,611 | 971.14 |
| 變動成本合計(元/年) | 177,638 | 175,029 | 177377.22 |
| 扣除過路費後合計 | 177,398 | 168,172 | 176475.51 |
| 保險費(元/年) | 7,486 | 6,082 | 7345.90 |
| 雇用駕駛薪資(元/年) | 11,053 | 10,600 | 11007.37 |
| 利息費用(元/年) | 9,244 | 12,091 | 9528.93 |
| 折舊(元/年) | 47,693 | 71,575 | 50081.44 |
| 靠行費(元/年) | 2,621 | 1,543 | 2513.23 |
| 牌照稅 | 3,060 | 6,480 | 3402.00 |
| 燃料費 | 9,600 | 12,332 | 9873.20 |
| 固定成本合計(元/年) | 90,758 | 120,703 | 93752.08 |
| 扣除稅捐費用總和 | 78,098 | 101,891 | 80476.88 |
| 總和 | 268,396 | 295,732 | 271129.30 |
| 扣除移轉性支出總和 | 255,496 | 270,063 | 256952.39 |

資料來源：本研究彙整自交通部運輸研究所之調查（2000）

根據周文生(2002)之調查資料，計程車在台北都會區之使用之狀況如表3.4-3所示：

表3.4-3  計程車在台北都會區的使用狀況

| 年平均行駛里程 | 55341 |
| --- | --- |
| 日行駛時數(小時) | 9.73 |
| 月行駛日數(日) | 26.49 |
| 載客數(人/車) | 2.87 |
| 旅次長度(公里) | 4.45 |

資料來源：本研究歸納與整理自周文生等人之資料（2002）

依照上述表3.4-2與表3.4-3之資料，推估出計程車旅次之使用成本。每旅次之車輛使用成本為11.04元，每旅次每公里之車輛使用成本為2.48元。推算之結果整理如下表3.4-4。

表3.4-4 計程車每公里及每旅次應負擔之成本               單位：元/公里

| 年平均行駛里程 | 55340.99 |
| --- | --- |
| 每公里之變動成本 | 3.19 |
| 每公里負擔之固定成本 | 1.45 |
| 每公里負擔之總費用 | 4.64 |
| 旅次長度 | 4.45 |
| 乘載率 | 1.87 |
| 每旅次負擔之變動成本 | 7.59 |
| 每旅次負擔之固定成本 | 3.45 |
| 每旅次負擔之總費用 | 11.04 |
| 每旅次每公里需負擔之成本 | 2.48 |

### 3.4.1 計程車旅次所需負擔之基礎設施成本

在道路設施方面，由於道路的提供被視為公共設施，且依政府的處理原則，對於公共設施的資產無須計算損益，故並不需提列折舊費用。此本研究參酌Qin等人（1996）的研究，將計程車之使用比例假設與小客車相同，但隨里程數增多，相對會付出更高之成本。計程車旅次每旅次必須付出0.71元之基礎設施成本，每旅次每公里需負擔0.16元。推算之結果整理如下表3.4-5。

表3.4-5 計程車車所應負擔的基礎設施成本                  單位：元/公里

| 每公里行駛成本 | 4.64 |
| --- | --- |
| 推估比值 | 0.10 |
| 小汽車當量 | 1.00 |
| 每公里需負擔基礎設施成本 | 0.46 |
| 每旅次需負擔基礎設施成本 | 0.71 |
| 每旅次公里需負擔基礎設施成本 | 0.16 |

### 3.4.2  計程車旅次之旅行時間與旅行時間價值

本研究所欲求取之旅行時間包括車上旅行時間與車外旅行時間。車上旅行間跟旅行速率有直接之關係，因此本研究先求出全日平均行駛速度，再將旅次長度除以此平均速度，即為車上旅行時間。根據周文生之調查（2002），其對於計程車之非假日每日營運情況所做之調查數據，本研究將晨峰與昏峰之旅行速率加總，求其平均值做為計程車之尖峰及非尖峰時間之平均旅行速率。此外，依照亞聯顧問公司（2000）所調查之車流比例，求取其全日平均行駛速率，如表3.4-6所示。而計程車旅次之車外旅行時間則是根據李公哲等人（1997）之研究數據，如表3.4-7所示。

表3.4-6 台北都會區計程車各時段之平均旅行時間       單位：公里/小時

| 晨峰 | 昏峰 | 非尖峰 | 平均 | 車上旅行時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.04 | 18.42 | 21.77 | 21.28 | 12.55分 |

註：平均速度之計算基準為台北市都會區車流量之比例，尖峰車流量0.24，非尖峰0.76

表3.4-7 台北都會區計程車之車外旅行時間              單位：分鐘

| 步行時間 | 等車時間 | 車外旅行時間 |
| --- | --- | --- |
| 0分 | 2.18分 | 2.18分 |

資料來源：李公哲等人（1997）

## 3.5 公車總成本

在公車營運成本方面，根據台北市政府審定聯營公車票價15元之每車公里項營運成本分析標準成本的公車每公里成本值如表3.5-1所示。與計算使用汽機車造成的社會成本時須扣除只涉及財富移轉的成本相同，在計算公車的社會成本時，需將「稅捐費用」項目扣除。

表3.5-1 公車之每公里成本                           單位：元/公里

| 編號 | 項目 | 成本值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 燃 料 | 5.95 |
| 2 | 附 屬 油 料 | 0.17 |
| 3 | 輪 胎 | 0.41 |
| 4 | 車 輛 折 舊 | 5.90 |
| 5 | 行 車 員 工 | 19.12 |
| 6 | 修 車 材 料 | 1.88 |
| 7 | 修 車 員 工 | 3.14 |
| 8 | 行 車 附 支 | 0.86 |
| 9 | 修 車 附 支 | 0.28 |
|  | 直接成本小計 | 37.73 |
| 10 | 業 務 員 工 | 3.74 |
| 11 | 業 務 費 用 | 1.06 |
| 12 | 各項設備折舊 | 0.47 |
| 13 | 管 理 員 工 | 1.47 |
| 14 | 管 理 費 用 | 1.46 |
| 15 | 稅 捐 費 用 | 0.41 |
| 16 | 場 站 租 金 | 1.28 |
|  | 間接成本小計 | 9.89 |
|  | 總成本 | 47.62 |
|  | 扣除稅捐總成本 | 47.21 |

根據台北市交通局之資料（2002）及交通部統計處之資料（2002），台北市公車之使用狀況整理如下表3.5-2。

表3.5-2 公車在台北都會區的使用狀況如

| 年平均行駛里程 | 41722.30 |
| --- | --- |
| 載客數(人/車) | 25.88 |
| 旅次長度(公里) | 7.9 |

依照上表3.5-1與3.5-2之資料，本研究推算出台北都會區之公車旅次；每旅次必須負擔14.38元之使用成本，每旅次每公里必須負擔1.82元之使用成本。推算結果整理如下表3.5-3。

表3.5-3 公車每公里及每旅次應負擔之成本            單位：元/公里

| 年平均行駛里程 | 41722.30 |
| --- | --- |
| 每公里之變動成本 | — |
| 每公里負擔之固定成本 | — |
| 每公里負擔之總費用 | 47.21 |
| 旅次長度 | 7.90 |
| 乘載率 | 25.88 |
| 每旅次負擔之變動成本 | — |
| 每旅次負擔之固定成本 | — |
| 每旅次負擔之總費用 | 14.38 |
| 每旅次每公里需負擔之成本 | 1.82 |

### 3.5-1 公車旅次之基礎設施成本

在道路設施方面，由於道路的提供被視為公共設施，且依政府的處理原則，對於公共設施的資產無須計算損益，故並不需提列折舊費用。本研究參酌Qin等人（1996）的研究，利用計算每公里公車支付成本與設施成本比值的結果。根據本研究之推算，台北都會區公車旅次每旅次應負擔2.84元之基礎設施成本，每旅次每公里應負擔0.36元之基礎設施成本。推估之結果如表3.5-4所示：

表3.5-4 公車所應負擔的基礎設施成本

| 每公里行駛成本 | 47.212 |
| --- | --- |
| 推估比值 | 0.10 |
| 小汽車當量 | 2.00 |
| 每公里需負擔基礎設施成本 | 9.44 |
| 每旅次需負擔基礎設施成本 | 2.84 |
| 每旅次公里需負擔基礎設施成本 | 0.36 |

註：公車當量係根據台灣地區公路容量手冊（2000）

### 3.5.2公車之旅行時間與旅行時間價值

根據亞聯顧問公司（2001）之調查資料，其對於各種道路如：省道、線道及都市內道路皆有做路段旅行速率調查（已包含延滯時間），此外還包括尖峰與非尖峰之大客車車流量總數。因此，本研究將各路段之晨峰與昏峰之旅行速率加總，求其平均值做為大客車之尖峰及非尖峰時間之平均旅行速率；依照大客車車流量比例再求取其全日平均行駛速率，推算之結果為大客車全日平均行駛速率為每小時22.8公里，推算之結果整理如下表3.5-5。

表3.5-5 台北都會區大客車各時段之平均旅行時間         單位：公里/小時

| 晨峰 | 昏峰 | 非尖峰 | 平均 | 車上旅行時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.5 | 20.5 | 24 | 22.88 | 20.72分 |

註：根據實際狀況，尖峰時間班距為5-10分鐘，離峰時間為20分鐘，每日營業時間為18小時。計算出尖峰班次佔0.45，非尖峰佔0.55

在大客車車外旅行時間之計算上，可以分為步行時間與等車時間。在等車時間部分，本研究根據實際之狀況，尖峰時間班距為5-10分鐘，離峰時間為20分鐘，以班距之一半為尖離峰平均等車時間。而大客車車外行走時間部分則引用李公哲等人(1997)之研究結果。依照尖離峰之班次比例（尖峰班次：非尖峰班次約為0.45:0.55），推算出大客車之平均車外旅行時間為16.64分鐘。其結果如下表3.5-6所示。

表3.5-6 台北都會區大客車車外旅行時間                 單位：分鐘

|  | 步行時間 | 等車時間 | 平均車外旅行時間 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尖峰 | 7.58 | 7.5 | 15.08 | 16.46 |
| 非尖峰 |  | 10 | 17.58 |  |

資料來源：本研究整理（尖峰班次0.45，非尖峰0.55）

## 3.6 捷運總成本

依行政主計處編定之公營事業機關預算科目及其編號表-各業適用用途別科目，計分為用人費用、服務費用、材料費用及用品費用、租金與利息、折舊耗竭及攤銷、稅捐與規費、會費捐助與分擔、損失與賠償、及其他等九項，根據台北捷運公司各年度之年報年度年報，上述各項費如表3.6-1所示：

表3.6-1 各年營業成本與營業費用比較表

| 項目 | 88年 | 88年下半年度及89年 | 90年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 營業成本 | 1,598,308,109,.56 (75.71) | 4,501,811,321,.00 (85.06) | 6,185,693,562.00 (87.01) |
| 輸儲成本 | 1,556,663,766.56 (73.73) | 4,380,563,771.00 (82.77) | 4,039,489,160.00 (56.82) |
| 附屬事業費用 | 41,644,343.00 (1.98) | 121,247,550.00 (2.29) | 125,086,396.00 (1.76) |
| 其他營業成本 | — | — | 2,021,109,006.00 (28.43) |
| 營業費用 | 512,858,270.00 (24.30) | 790,743,062.00 (14.94) | 923,161,279.00 (12.99) |
| 行銷費用 | — | — | 285,715,659.00 (4.02) |
| 業務費用 | 131,705,108.00 (6.24) | 272,944,780.00 (5.16) | 232,662,117.00 (3.28) |
| 管理費用 | 362,128,151.00 (17.15) | 452,899,,530.00 (8.56) | 321,168,635.00 (4.52) |
| 其他營業費用 | 19,025,011.00 (0.90) | 64,898,752.00 (1.23) | 83,614,868.00 (1.18) |
| 重置基金 |  |  | 2,000,000,000 |
| 總和 | 2,111,166,379.56 (100) | 5,292,554,383.00 (100) | 7,108,854,841.00 (100) |
| 折舊計入之總和 （重置基金） |  |  | 9,108,854,841.00 |
| 註：1.88年度為87年7月1日到88年6月30日。 2.88年下半年度及89年為88年7月1日至89年12月31日。 3..90年度為90年1月1日至12月31日。 4.括號數字為該項費用佔總比例的百分比。 |  |  |  |

資料來源：本研究整理自台北捷運公司各年報

本研究參考捷運公司2001年年報，利用平均成本定價法的觀念，計算各種基礎下須負擔的成本。關於基礎設施應負擔之部分，本研究以每年提列之重置基金作為每年負擔之基礎建設成本，即是捷運票價計算公式之中所提列折舊之部分。捷運旅次需負擔之成本，推算結果整理如下表3.6-2：

表3.6-2 捷運各種基礎應負擔之成本值

| 項目 | 數值 |
| --- | --- |
| 1.總費用 | 9,108,854,841.00 |
| 2.總延車公里 | 8,213,819 |
| 3.目前總旅次 | 289,642,714 |
| 4.最大乘載延人公里 | 1,498,2084,744 |
| 5.平均旅次長度 | 7.68 |
| 平均每車次承載人數：651 |  |
| 6.每車公里需負擔成本 | 1108.97 |
| 7.每人公里（營運實積） 需負擔本 | 1.70 |
| 8.最大延人公里（理想產能）需負擔成本 | 0.61 |
| 9.目前每旅次需負擔成本 | 13.56 |
| 10.理想產能時每旅次需負擔成本 | 4.68 |

### 3.6.1捷運之旅行時間

捷運旅次旅行時間方面之計算，分為車外旅行時間與車上旅行時間。本研究先求其車輛營運平均行駛速度，在依旅次長度求車上旅行時間。根據台北捷運公司之捷運公司年報（2001），其高運量與中運量之捷運系統之平均行駛速率，分別為每小時34公里與33公里。本研究依其中運量與高運量之年營運延車公里比例，求算算出整個系統之平均行駛速率為每小時33.78公里，結果整理如下表3.6-3。依旅次長度7.68公里計算，平均乘客之車上旅行時間為13.64分鐘。

表3.6-3 台北捷運之平均行駛速率

| 系統別 | 延車公里 | 行駛速率 |
| --- | --- | --- |
| 高運量 | 6,442,995 | 33 |
| 中運量 | 1,770,824 | 34 |
| 平均行駛速率 |  | 33.78 |

台北捷運的捷運車外旅行時間，本研究假定行走速率為每小時四公里，依照台北市交通局所提供之資料（如表3.6-4所示），將2000公尺以內之樣本取出，算出其平均步行時間。另外，在等車時間方面，參考台北捷運局年報所提供之尖峰與非尖峰班距資料（如表3.6-5所示），以運量之比例求取尖峰與非尖峰平均等車時間。

表3.6-4 台北捷運公司旅客到站距離分佈

| 到站距離 | 500公尺以內 | 500-1000公尺 | 1000-2000公尺 | 平均行走時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人數 | 754 | 519 | 230 | 9.21分鐘 |
| 百分比 | 50.17％ | 30.53％ | 15.30％ |  |

表3.6-5 台北捷運公司捷運各系統之班距

| 系統別 | 高運量 | 中運量 | 平均等車時間 | 班次比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尖峰 | 6分06秒 | 2分56秒 | 5分45秒（5.74） | 0.24 |
| 非尖峰 | 6分37秒 | 5分11秒 | 6分28秒（6.46） | 0.76 |
| 年運量 | 257,553,774人 | 32,088,940人 |  |  |

根據上表3.6-4與3.6-5之資料，本研究依班次之比例（即運量之比例）推算出平均車外旅行時間為15.5分鐘。推估結果如下表3.6-6所示。

表3.6-6 台北捷運旅客車外旅行時間                         單位：分鐘

|  | 走路時間 | 平均等車時間 | 總車旅行外時間 | 平均車外旅行時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尖峰 | 9.21分鐘 | 5.74分 | 14.95分 | 15.50 |
| 非尖峰 |  | 6.46分 | 15.67分 |  |

## 3.7各運具之旅行時間價值

在上述各節中，本研究已經將各種運具旅次之車內與車外旅行時間求出。本節則是進一步將各運具之車內與車外旅行時間價值推算出來，以作為計算旅行時間成本之基礎。本研究參考台北都會區整體運輸需求預測模式（1994），民國80 年機車及汽車等私人運具之車內平均時間價值每分鐘0.98 元，車外平均時間價值每分鐘為1.96 元；而大眾運輸之車內時間價值為0.79 元，車外平均時間價值為1.58 元。本研究利用平均年物價上漲率0.03，將上述值調整為民國91 年私人運具車內時間每分鐘1.13 元，車外時間價值為每分鐘約為2.34 元，大眾運輸之車內平均時間價值為每分鐘0.94元，車外平均時間價值約為每分鐘1.885 元。至於步行及腳踏車旅行時間價值之研究不論國內外皆相當缺乏，本研究參考劉欽瑜（2001）之假設。其假設是根據Goodwin（1974）等人之研究。步行部分，假設行走距離在兩公里以內，其值為每分鐘1.885元，超過2公里其值因負效用無限大，會趨近於極大值。腳踏車部分，假設腳踏車旅次不大於於9 公里，9公里以下的車上旅行時間價值，介於步行時間價值及公車車上時間價值兩者之間，因此假設為上述兩者之平均值為每分鐘1.41 元。但在超過9 公里以上時，使用者的旅行時間負效用會趨近於無限大，此時車上時間價值為一極大值，而腳踏車車外間價值假設與大眾運輸相同。以下將各運具平均時間價值整理如下表3.7-1。

表3.7-1 各運具平均時間價值                             單位：元/分鐘

| 運具別 | 步行 | 腳踏車 | 機車 | 汽車 | 計程車 | 公車 | 捷運 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車上 |  | 1.41 | 1.16 | 1.13 | 1.13 | 0.94 | 0.94 |
| 車外 | 1.885 | 1.885 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 1.885 | 1.885 |

資料來源：本研究整理自劉欽瑜之研究（2001）

註1：腳踏車大於2公里以上，步行旅行時間價值為無窮大

註2：腳踏車大於9公里以上，腳踏車旅行間價值為無窮大

## 3.8各運具的外部成本

社會總成本除了使用成本、基礎設施成本與時間成本外，尚包括最重要之外部成本。現今許多的不公平及不符永續之狀況，皆因為私人運輸工具之外部性極高，但未被使用者所承受，而由社會大眾所承擔。此一社會成本，必須經過繁複之過程才能量化，其各研究之量化標準與量化之結果差異極大。國內相關之研究相當缺乏，尤其關於運輸部門所產生的外部性，大多著墨於能源消耗與移動性污染源的管制。本研究為求計算之準確與一致性，將引述Mayer所計算之數據，透過國民所的與經濟成長率之轉換，求得台北都會區各種運輸工具產生之空氣污染、噪音、肇事與擁擠之外部成本。

### 3.8.1空氣污染成本

空氣污染成本為運具產生的主要外部成本之一，從第二章的分析中指出，空氣污染對於健康、環境及社會公平及永續皆為一大傷害。空氣污染的產生，主要是因為機動車輛的內燃機燃燒不完全所產生。外部性的量化方式有許多種，如以污染源產生的數量乘上其每公克所造成的影響量，或是依照綠色國民所得帳之方式，將預算除上總污染量來求單位污染物的污染程度。但本研究認為，空氣污染所造成的傷害應該全面性的估算，若以政府預算或單位污染物防制之影響來計算，必然會比實際之影響小。

本研究引述Mayer（1996）對比利時所做之研究之結果。Mayer所做之研究是透過污染物所造成影響之貨幣化代價，及受影響之居民願付之代價來求取單位外部成本。本研究依此觀念，將Mayer之數據透過經濟成長及國民所得與物降上漲率之轉換，轉為2002年台灣地區的幣值。由於數據中有尖峰與非尖峰的外部成本數據，本研究亞聯顧問公司（2000）之調查資料，以台北市屏柵線交通量之尖峰與非尖峰之車流比例（如表3.8-1所示），推估全日之平均空氣污染成本。公車與捷運則是依照其班次密集的程度推估尖峰與非尖峰空污之平均值。機車的空氣污染成本方面，本研究依照中鼎工程顧問公司（1997）之台北市83年機動車輛平均排放係數推估值（下表3.8-2）；依照台北市車輛行駛平均速度30公里之排放量，求取機車與汽車之比值，做為空氣污染成本之依據，空氣污染推估之結果整理如下表3.8-3：

表3.8-1 台北都會區全日與尖峰車流比值

| 時段 | 車流量（輛） | 尖峰總和（輛） | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 晨峰 | 609,496 | 1,206,071 | 24％ |
| 昏峰 | 596575 |  |  |
| 非尖峰 3,394,319 |  |  | 76％ |
| 全日 | 4600390 |  | 100％ |

表3.8-2 台北市83年機動車輛平均排放係數推估值

| 車種 | 車速 （KPH） | 平均排放係數（公克/公里） |  |  |  |  |  | 總和 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HC | CO | NOX | TSP | SOX | Pb |  |  |
| 小客車 | 30 | 2.83 | 24.44 | 1.56 | 0.18 | 0.12 | 0.0084 | 29.14 | 1 |
| 機車 | 30 | 3.6022 | 12.18618 | 0.10638 | 0.20166 | 0.04 | 0.003413 | 16.14 | 0.554 |

資要來源：1.中鼎工程顧問公司（1997）

表3.8-3 各運具單位空氣污染成本

| 運具別 | 機車 | 小客車 | 計程車 | 公車 | 捷運 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尖峰空氣污染成本 （元/車公里） | 0.21 | 0.39 | 0.39 | 6.17 | - |
| 離峰空氣污染成本 （元/車公里） | 0.19 | 0.34 | 0.34 | 4.88 | - |
| 平均空氣污染成本 （元/車公里） | 0.20 | 0.35 | 0.35 | 5.47 | 10.7 |
| 每人公里空氣污染成本 （元/人公里） | 0.18 | 0.21 | 0.12 | 0.21 | 0.02 |

### 3.8.2噪音污染成本

由於國內缺乏噪音外部成本之量化數據，大部分皆是探討工業之噪音或橋樑與高架道之噪音。本研究參考Mayers （1996）的研究之數據作為基礎，進行台北都會區各種運輸工具產生噪音量化之依據。根據Mayers等人對噪音污染成本貨幣化之研究，其先推求交通量、速度、與建物距離等與噪音程度之關係式，之後利用Hedonic Housing Market Method 計算各運輸工具產生之噪音，並將之量化成貨幣價值。依據劉欽瑜之研究（2001）指出，機車產生之噪音程度與卡車相近，因此本研究假設機車之噪音成本與卡車之噪音成本相同。本研究認為此單位噪音成本會因各國平均國民所得的不同而成等比例的改變（因為願付價格及生命價值之關係），因此將Mayers 所計算出之各運具之單位噪音成本，經國民所得及物價上漲率之調整計算得各運具之每車公里空氣污染成本，再經由平均乘載率的換算，得各運具每人公里平均噪音污染成本。因Mayer之數據尚包括尖峰與非尖峰，因此本研究根據上表3.8-1之車流資料，求取平均噪音污染成本。推估之結果如下表3.8-4所示。

表3.8-4 各運具單位噪音污染成本

| 運具別 | 機車 | 小客車 | 計程車 | 公車 | 捷運 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尖峰噪音污染成本 （元/車公里） | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 0.22 | 0 |
| 離峰噪音污染成本 （元/車公里） | 0.91 | 0.09 | 0.09 | 0.19 | 0 |
| 平均噪音污染成本 （元/車公里） | 0.73 | 0.07 | 0.07 | 0.60 | 0 |
| 每人公里噪音污染成本 （元/人公里） | 0.68 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0 |

### 3.8.3肇事成本

由於國內各運具所產生肇事成本的估算並不完整，對於生命價值之確定，也無一致性之基準。因此本研究參考Mayers對肇事外部成本之研究，其推估之方法係利用「肇事件數」和「交通流量」之間的關係，並估算不同肇事程度之貨幣價值，而求出各種車輛所產生之每車公里肇事成本。本研究乃引用Mayers 所推算得之邊際肇事外部成本值，並以國民所得及物價上漲率調整之，做為台北都會區各種運輸工具產生之肇事成本。由於Mayer之估算中，並未包括機車之肇事成本。因此，機車之肇事成本方面，本研究則假設其與汽車、機車傷亡人數成比例關係，故根據林益民（1996）之研究指出，機車肇事之死亡人數為小汽車的3.3 倍，據此可推得機車的邊際外部成本。關於尖峰肇事與非尖峰肇事求取平均肇事成本之問題，本研究依循上述空氣污染成本與噪音成本之計算方式，推估之結果整理於下表3.8-5。

表3.8-5 各運具單位肇事成本

| 運具別 | 機車 | 小客車 | 計程車 | 公車 | 捷運 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尖峰肇事成本 （元/車公里） | 5.07 | 1.54 | 1.54 | 13.35 | 0.12 |
| 離峰肇事成本 （元/車公里） | 8.17 | 2.48 | 2.48 | 12.49 | 0.13 |
| 平均肇事成本 （元/車公里） | 7.37 | 2.23 | 2.23 | 12.89 | 0.13 |
| 每人公里肇事成本 （元/人公里） | 6.88 | 1.30 | 0.79 | 0.50 | 0 |

### 3.8.4擁擠成本

對於擁擠產生的外部成本，Mayers（1996） 藉由路網模擬而找出「交通量」與「速度」之間的指數函數關係，並以此方式，推估預估在不同交通量之下，行駛1 公里所需花費時間，進而推算出全天路往中不同流量下，邊際外部擁擠成本之平均值。本研究以Mayers 所研究出各運具所造成之邊際外部擁擠為基礎，以國民所得及物價上漲率為調整因子，推估得台北都會區各運輸工具之擁擠成本。而腳踏車擁擠成本之估算則參考Litman 估算腳踏車擁擠成本的假設，假設腳踏車每車公里擁擠成本為小汽車的九分之一估算之。推估之結果如表3.8-6所示。

表3.8-6 各運具單位擁擠成本

| 運具別 | 腳踏車 | 機車 | 小客車 | 計程車 | 公車 | 捷運 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尖峰擁擠成本 （元/車公里） | 2.41 | 6.50 | 21.68 | 21.68 | 43.36 | 0 |
| 離峰擁擠成本 （元/車公里） | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0 |
| 平均擁擠成本 （元/車公里） | 0.61 | 1.71 | 5.68 | 5.68 | 19.61 | 0 |
| 每人公里擁擠成本 （元/人公里） | 0.61 | 1.59 | 3.30 | 2.02 | 0.76 | 0 |

## 3.9運具總成本分析

根據本章3.1～3.8節對各種運具所做的各項成本分析，各運具之總成本包括使用成本、基礎設施成本、時間成本與外部成本四大部分。本節將綜合上述各節所推估各運具之各項成本值，計算出各種運具旅次與各運具旅次每公里所需負擔的社會總成本。

### 3.9.1各種運具之使用成本分析

在旅次長度部分，因步行與腳踏車之旅次長度並無調查資料。因此本研究依據台北市政府捷運工程局（1994）之研究，將距離捷運站500公尺範圍內之旅次轉乘方式全部規劃為步行，而500-800公尺規劃為50％步行。因此，本研究將步行之旅次長度設為500公尺，腳踏車之旅次長度社為800公尺。下表3.9-1為各種運具之旅次長，根據3.1～3.8節之資料，本研究將各種運具之承載率、平均速度等基礎資料整理於下表3.9-1、3.9-2。

表3.9-1 各種運具之平均旅次長度                            單位：公里

| 運具別 | 步行 | 腳踏車 | 機車 | 小客車 | 計程車 | 公車 | 捷運 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均旅次長度 | 0.5 | 0.8 | 8.4 | 18.5 | 4.45 | 7.90 | 7.68 |

表3.9-2 各種運具之乘載率                                 單位：人/車

| 運具別 | 步行 | 腳踏車 | 機車 | 小客車 | 計程車 | 公車 | 捷運 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乘載率 | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 1.72 | 1.87 | 25.88 | 651 |

表3.9-3 各種運具運行之平均速度                       單位：公里/小時

| 運具別 | 步行 | 腳踏車 | 機車 | 小客車 | 計程車 | 公車 | 捷運 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均速度 | 2 | 12 | 29.22 | 29.22 | 21.28 | 22.88 | 33.78 |

本研究將上述個章節所推估各種運具旅次之使用成本資料，如表3.9-4所示，並依物價上漲率每年0.03，將成本調整為民國91年之值。結果如表3.9-5所示。

表3.9-4  各種運具需分攤的使用成本

| 運具別 | 步行 | 腳踏車 | 機車 | 小客車 | 計程車 | 公車 | 捷運 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每車公里之變動成本（元/公里） | 0 | 0 | 1.59 | 5.49 | 3.19 | - | - |
| 每車公里分攤的車輛固定成本 （元/公里） | 0 | 0 | 1.06 | 6.05 | 1.45 | - | - |
| 每車公里分攤的車輛使用成本 （元/公里） | 0 | 0 | 2.65 | 11.54 | 4.64 | 47.21 | 1108.97 |
| 每旅次需分攤車輛使用成本 （元/旅次） | 0 | 0 | 20.86 | 124.12 | 11.04 | 14.38 | 13.56 |
| 每人旅次需分攤的車輛使用成本 （元/旅次公里） | 0 | 0 | 2.48 | 6.7 | 2.48 | 1.82 | 4.68 |

表3.9-5  民國91年各種運具需負擔之成本

| 運具別 | 步行 | 腳踏車 | 機車 | 小客車 | 計程車 | 公車 | 捷運 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每車公里之變動成本 （元/公里） | 0 | 0 | 1.79 | 6.18 | 3.59 | - | - |
| 每車公里分攤的車輛固定成本 （元/公里） | 0 | 0 | 1.19 | 6.81 | 1.63 | - | - |
| 每車公里分攤的車輛使用成本 （元/公里） | 0 | 0 | 2.98 | 12.99 | 5.02 | 47.21 | 1142.24 |
| 每旅次需分攤車輛使用成本 （元/旅次） | 0 | 0 | 23.35 | 139.68 | 12.55 | 14.38 | 13.27 |
| 每人旅次需分攤的車輛使用成本 （元/旅次公里） | 0 | 0 | 2.78 | 7.55 | 2.82 | 1.82 | 1.73 |

註：依每年物價上漲率0.03調整至91年，未調整前為民國89年

### 3.9.2 運具之基礎設施成本分析

依照民國91年各運具所需負擔的使用者成本，本研究將所需負擔的基礎設施成本如表3.9-6所示：

表3.9-6  91年各種運具需分攤的基礎設施成本（不包括停車費用）

| 運具別 | 步行 | 腳踏車 | 機車 | 小客車 | 計程車 | 公車 | 捷運 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每公里需負擔基礎設施成本 （元/公里） | 0 | 0 | 0.09 | 1.3 | 0.5 | 9.44 | 記入重置 基金 |
| 每旅次需負擔基礎設施成本 （元/旅次） | 0 | 0 | 0.63 | 24.5 | 2.23 | 2.84 |  |
| 每旅次每公里需負擔基礎設施成本 （元/旅次公里） | 0 | 0 | 0.074 | 0.76 | 0.28 | 0.36 |  |

上表3.9-6之運具基礎設施成本只包括道路及相關基礎設施之維修成本。從私人運輸所造成的問題之中，停車為目前佔用道路設施最嚴重之問題。而且從機會成本的觀點來看，同樣的土地不做為停車使用而移作他用，可產生其他經濟上的效益。因此，在這部分特別將停車之費用加入，以彰顯停車問題必須付出代價 佔所有成本之比例，而車位租金則代表土地所能產生的效益。在停車成本之計算上面，本研究根據台北縣市各分區停車場月租費做統計（台北市35家，台北市35家），統計之結果為台北市平均停車月租費6285.71元，台北縣平均停車月租費為3605.88元。依照台北縣市之汽機車車輛數比例，台北市汽車有57.5萬輛，機車97萬輛；台北縣汽車68.5萬輛，機車183萬輛。依汽機車比例所計算出之台北都會區汽車停車費為5047.48元（調整至民國91年之值）。機車之停車成本計算方式，根據台北市停車管理處之資料，台北都會區之停車格位大小約為長5～6公尺，寬2～2.5公尺。機車格位約為長2～2.5公尺、寬為1～1.5公尺。本研究根據實際狀況，將汽車停車位換算為機車停車位，約為4～5個格位，取其平均值4.5個格位。所以，以面積為計算之基準，依機車比例所計算出之機車每月停車費為1061.38元（調整至民國91年之值）。

為求加入基礎設施成本之停車費具有公平性並避免與使用者成本重複計算。本研究將汽車、機車、計程車之每日行駛時間，轉換為停車費率，並依照所佔之比例在每日停車費裡扣除。並將汽車、機車與計程車在使用者成本裡已繳付之停車費用扣除，其餘併入每公里計算。再依乘載率推導出每旅次與每旅次每公里之停車費用，下表3.9-7為併入停車費用計算後之基礎設施成本。

表3.9-7 各種運具需分攤的基礎設施成本（已包括停車費用）

| 運具別 | 步行 | 腳踏車 | 機車 | 小客車 | 計程車 | 公車 | 捷運 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每公里需負擔基礎設施成本 （元/公里） | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 4.73 | 1.03 | 9.44 | 記入折舊 |
| 每旅次需負擔基礎設施成本 （元/旅次） | 0.00 | 0.00 | 16.17 | 50.88 | 2.45 | 2.88 |  |
| 每旅次每公里需負擔基礎設施成本 （元/旅次公里） | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 2.75 | 0.55 | 0.36 |  |

### 3.9.3  運具旅行時間成本分析

根據本章各節所推估支各種運具車上與車外旅行時間，及3.6節所推估之運具車上及車外時間價值，本研究將各運具所應負擔的時間成本推估如下表3.9-8。

表3.9-8 各種運具需負擔的時間成本

| 運具別 | 步行 | 腳踏車 | 機車 | 小客車 | 計程車 | 公車 | 捷運 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車上時間價值（元/分） | - | 1.41 | 1.16 | 1.13 | 1.13 | 0.94 | 0.94 |
| 車外時間價值（元/分） | 1.89 | 1.89 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 1.89 | 1.89 |
| 各運具之車上時間（分） | - | 4.00 | 17.56 | 37.99 | 12.55 | 20.72 | 13.64 |
| 各運具之車外時間（分） | - | 3.07 | 2.90 | 10.03 | 2.18 | 16.46 | 15.50 |
| 每旅次所負擔之車外時間成本 （元/旅次） | - | 5.80 | 6.79 | 23.47 | 5.10 | 31.11 | 29.30 |
| 每旅次需負擔的車上時間成本 （元/旅次） | 28.35 | 5.64 | 20.37 | 42.93 | 14.18 | 19.48 | 12.82 |
| 每旅次需負擔的時間成本 （元/旅次） | 28.35 | 11.44 | 27.16 | 66.40 | 19.28 | 50.59 | 42.12 |
| 每旅次每公里所需負擔的時間成本（元/旅次公里） | 56.70 | 14.30 | 3.23 | 3.59 | 4.33 | 6.40 | 5.48 |

### 3.9.4  運具外部成本分析

根據3.8節對各種運輸工具所計算之各種外部成本結果，本研究將節過彙整於下表3.9-9，並計算出其所需負擔的總外部成本。

表3.9-9 各種運具所需負擔的外部成本                           單位：元

| 運具別 |  | 步行 | 腳踏車 | 機車 | 小客車 | 計程車 | 公車 | 捷運 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空氣污染成本 | 車公里 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.35 | 0.35 | 5.47 | 10.70 |
|  | 人公里 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.02 |
| 噪音污染成本 | 車公里 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.07 | 0.07 | 0.60 | 0.00 |
|  | 人公里 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 肇事成本 | 車公里 | 0.00 | 0.00 | 7.37 | 2.23 | 2.23 | 12.89 | 0.13 |
|  | 人公里 | 0.00 | 0.00 | 6.88 | 1.30 | 1.19 | 0.50 | 0.00 |
| 擁擠成本 | 車公里 | 0.00 | 0.61 | 1.71 | 5.68 | 5.68 | 19.61 | 0.00 |
|  | 人公里 | 0.00 | 0.61 | 1.59 | 3.30 | 3.04 | 0.76 | 0.00 |
| 總和 | 車公里 | 0.00 | 0.63 | 10.01 | 8.33 | 8.33 | 38.57 | 10.83 |
|  | 人公里 | 0.00 | 0.63 | 9.33 | 4.85 | 4.46 | 1.49 | 0.02 |
| 每旅次需付出 的外部成本 |  | 0.00 | 0.51 | 78.37 | 89.725 | 19.847 | 11.77 | 0.15 |

根據表3.9-1～3.9-9之資料，本研究推估出民國91年各種運具旅次所需負擔之旅次總成本及每旅次每公里需負擔之運具總成本，推估之結果如表3.9-10所示。

表 3.9-10  民國91年各種運具所需負擔的總成本

| 運具別 | 步行 | 腳踏車 | 機車 | 小客車 | 計程車 | 公車 | 捷運 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每人旅次需負擔的總成本 （元/旅次） | 0.47 | 11.95 | 145.05 | 346.68 | 54.13 | 79.65 | 55.54 |
| 每旅次每公里需負擔的總成本（元/旅次公里） | 0.95 | 14.93 | 17.27 | 18.74 | 12.16 | 10.08 | 7.23 |

## 3.10 旅次行為分析

要探討旅次之成本，必須要瞭解旅次之行為。運輸規劃有許多方式，對旅次加分類和指派。由與本研究要探討的範圍為台北都會區旅次之成本，所以參酌台北都會區整體運輸規劃之調查與校驗之資料，本研究決定就純粹從旅次與旅次鏈方面來探討。根據亞聯顧問公司（2001）之旅次目的現況分析調查表（如表3.10-1所示），與鼎漢國際工程顧問公司（2003）之台北都會區歷年家訪調查運具比例發現（如表3.10-2所示），旅次之分類可依大眾運輸與私人運輸著手。大眾運輸可分為公車和捷運，副大眾運輸為計程車，私人運輸可分為小客車和機車。而腳踏車和步行則未列入，不過在轉乘部分，腳踏車和步行仍然佔一大部分。因此，在單一運具旅次方面，本研究將其分為機車、汽車、計程車、公車和捷運。在捷運轉乘部分，則有必須探討旅次鏈，而捷運之間相互轉乘之行為，本研究將其併入捷運旅次中，旅次分類之分析圖，如圖3.10-1所示。

表3.10-1 台北都會區各旅次目的運具分配現況分析

| 分區 | 旅次目的 | 家工作旅次 |  | 家上學旅次 |  | 家其他旅次 |  | 非家旅次 |  | 合計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 運具別 | 旅次數 | 比率 | 旅次數 | 比率 | 旅次數 | 比率 | 旅次數 | 比率 | 旅次數 | 比率 |
| 合計 | 小客車 | 1711491 | 34.44% | 131296 | 9.83% | 1029342 | 23.33% | 842492 | 28.79% | 3714621 | 27.23% |
|  | 機車 | 1602448 | 32.24% | 243248 | 18.22% | 1411643 | 32.00% | 969253 | 33.12% | 4226592 | 30.98% |
|  | 大眾運輸 | 1268988 | 25.53% | 876790 | 65.66% | 1231091 | 27.91% | 628819 | 21.49% | 4005688 | 29.36% |
|  | 計程車 | 267398 | 5.38% | 25696 | 1.92% | 533203 | 12.09% | 290035 | 9.91% | 1116332 | 8.18% |
|  | 其他 | 119650 | 2.41% | 58242 | 4.36% | 205898 | 4.67% | 195963 | 6.70% | 579753 | 4.25% |
|  | 總量 | 4969975 | 100.00% | 1335272 | 100.00% | 4411177 | 100.00% | 2926562 | 100.00% | 13642986 | 100.00% |

資料來源：亞聯工程顧問公司（2001）

表3.10-2  臺北都會區歷年家訪調查運具比例(含旅次目的)

| 89年 （都會區） | 自小客 | 34.44% | 9.83% | 23.33% | 28.79%% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 機車 | 32.24% | 18.22% | 32.00% | 33.12% |
|  | 大眾運具 | 25.53% | 65.66% | 27.91% | 21.49% |
|  | 計程車 | 5.38% | 1.92% | 12.09% | 9.91% |
|  | 其他 | 2.41% | 4.36% | 4.67% | 6.70% |
| 89年 （臺北市） | 自小客 | 32.01% | 10.25% | 19.32% | 32.63% |
|  | 機車 | 32.28% | 23.95% | 29.84% | 32.28% |
|  | 大眾運具 | 29.77% | 61.09% | 33.06% | 22.04% |
|  | 計程車 | 3.60% | 0.90% | 13.43% | 10.00% |
|  | 其他 | 4.34% | 3.81% | 4.35% | 3.04% |

資料來源：鼎漢國際工程顧問公司（2003）

台北都會區總旅次

大眾運輸系統

副大眾運輸系統

私人運輸系統

計

程

車

小

汽

車

機

車

捷運

步行

腳踏車

機車

小汽車

公車

計程車

步行

腳踏車

機車

小汽車

計程車

公車

轉乘

轉乘

圖：3.10-1 台北都會區旅次分類圖

### 3.10.1 轉乘行為分析

本研究根據台北市政府交通局之「捷運南港板橋線市政府至昆陽站營運後旅客問卷調查報告」（2002）所提供之數據，推估捷運各種接駁運具到離站時間與比例。推估方式為，依照所提供到站時間之比例求取其平均值；在接駁運具比例方面，本研究假設捷運為一封閉系統，依流量守恆之觀念，因此將某一種運具之到站與離站使用者之比例以1：1求取其平均值（表3.10-3、3.10-4）。

表3.10-3 各接駁運具到離站比例                           單位：％

| 運具別 | 步行 | 腳踏車 | 機車 | 小客車 | 計程車 | 公車 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比例 | 56.7 | 1.42 | 9.01 | 2.31 | 1.36 | 29.07 |

表3.10-4 各接駁運具到離站時間                           單位：分鐘

| 運具別 | 步行 | 腳踏車 | 機車 | 小客車 | 計程車 | 公車 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時間 | 6.44 | 8.64 | 15.14 | 12.20 | 9.21 | 6.09 |

根據上面兩表之資料，可以瞭解捷運轉乘之方式下面六種方式：

1.步行到捷運站或離開捷運站，以其他6種（不包括捷運）方式到或離開捷運站之旅次。

2.騎腳踏車到捷運站或離開捷運站，以其他6種（不包括捷運）方式到或離開捷運站之旅次。

3.騎機車或以機車接駁到捷運站或離開捷運站，以其他6種（不包括捷運）方式到或離開捷運站之旅次。

4.乘坐小客車或以機車接駁到捷運站或離開捷運站，以其他6種（不包括捷運）方式到或離開捷運站之旅次。

5.乘坐計程車到捷運站或離開捷運站，以其他6種（不包括捷運）方式到或離開捷運站之旅次。

6.乘坐公車到捷運站或離開捷運站，以其他6種（不包括捷運）方式到或離開捷運站之旅次。

本研究將根據本章所分析之旅次成本及旅次行為之資料，於下一章建構台北都會區各種旅次總成本之模式。