第七章 結論與建議

本研究之研究動機緣起欲了解在ATIS提供資訊下，不同路網型態加上不同交通環境，則會對駕駛者之途中路徑決策行為有何影響。本研究從問卷及動態實驗中獲取下列幾點結論與建議。

7.1結論

本研究利用兩階段研究方法進行駕駛者途中逐點動態路徑決策（變換）資料之蒐集，目的在於探討駕駛者途中逐點動態路徑決策（變換）行為。應用所獲資料進行逐點動態決策行為分析，並進行逐點動態模式之構建。

根據本研究所蒐集資料統計分析所得結果，彙整如下：

（1）第一階段問卷統計分析後，原依本研究所歸類之各項路網特性，可歸納為兩大特性，一為涉及到路網呈現出之幾何形狀之特性，另一為原已存在之實體特性。且在本研究中針對個人社經特性與認路能力之相關性探討，具有明顯相關性之變因為性別，此研究結果與所回顧之相關文獻相呼應，亦與一般之觀念相符。

（2）交通資訊需求方面，駕駛者對路網之熟悉程度，確實會對所需之交通資訊內容產生影響，以及行駛時段、行駛途中是否發生特殊事故亦會對駕駛者在選擇所需資訊時產生影響。

（3）區位與駕駛者之路徑變換行為具相關性存在，而其中以動態路徑基準之路徑變換比例與區位之相關性最為明顯，也就是在動態路徑變換基準下，愈接近迄點駕駛者愈不會改變所行駛之路徑依據準則。

（4）駕駛者目前行駛路徑與三種不同路徑變換基準之路徑變換行為皆具有相關性，駕駛者會傾向於繼續行走目前行走之路徑。而行駛在其他路徑上之路徑變換比例較高，則可能是其他路徑在旅次中所扮演的角色為一連接之路段，而非一主要路段。

（5）由路徑決策無異帶模式的參數校估中，得知在不熟悉的路網環境下，駕駛者即使面對車內導引資訊系統提供資訊之不一致情形，但駕駛者在此種情形下，其延滯時間無異帶仍有放寬的傾向，也就是說駕駛者仍是傾向不輕易變換路徑，留在目前行駛的路徑上。

（6）模式中各類變數，包括個人屬性、路網屬性、決策點屬性、累積經驗、近視交通屬性、及遠是交通屬性之各個參數，僅有少部分之參數未達到顯著水準，且各類變數中，皆有部分參數是在不同路網型態下，具有顯著之差異性存在，顯示本研究可初步描述在不同路網型態下，駕駛者路徑選擇行為之差異性。

7.2建議

本研究提出建議事項如下，可供後續有興趣之研究者作為參考。

（1）本研究在探討路網特性時，仍是以研究者之角度給予事先歸類，因此無法     真實反應駕駛者之心理層面認知為何。後續研究者可依據心理學之研究方法進行研究，則可由駕駛者來反應其觀看路網時之真實考量因素為何，以駕駛者心理層面為出發點，了解路網特性是如何組成。

（2）本研究所使用之駕駛者模擬器，目前採用的模擬環境，提供駕駛者最基本的逐點動態路徑決策環境，以滑鼠及按鍵提供駕駛人輸入其決策結果。未來希望建立更為逼真的駕駛操作環境，提供真實的駕駛操作環境，如方向盤、儀表板等相關駕駛操作元件，以提高駕駛操作的真實感。

（3）本研究之研究方法確可有效地觀察與分析駕駛者動態路徑決策行為，但受限於樣本數不足，未能構建更完整之逐點動態路徑決策模式；因此建議後續研究者可以本研究方法為基礎，進行大規模之動態控制實驗，以獲得更充足之資料，進一步構建更完整之逐點動態模式；此外亦可以本研究方法為基礎，進行逐日及逐點動態資料之蒐集，進而構建逐日動態與逐點動態合併模式。

（4）本研究利用整合各種路網特性之實驗路網，後續研究者可針對單一不同路網特性進行探討，如簡單、複雜單一路網進行實驗，以確切瞭解在不同路網特性上之駕駛者行為上之細部差異為何。本研究之實驗者實驗路網為不熟悉路網環境，後續研究之實驗者可尋找在同一路網特性下，熟悉對應不熟悉路網下之對照實驗，以期進一步瞭解駕駛行為。