第三章 研究方法

根據第一章所提之研究目的，本研究將欲採行之研究方法歸納如下列四種方法，即控制實驗、實驗設計、模擬器、及動態路徑選擇模式，以下將分別依序介紹這四種研究方法之基本含意以及在本研究之應用。在介紹四種研究方法之前，首先將介紹整個研究流程中，四種研究方法間的相互關係與在研究中所扮演之角色為何。

控制實驗乃是控制整體研究之主要架構，也就是說控制實驗為控制整體研究之研究方法，但控制實驗屬於整體研究之大方向，仍需要可實際落實的研究方法，而實驗設計及車內資訊模擬器則是更進步一將控制實驗落實的方法。實驗設計乃是在模擬實驗進行前，透過設計、規劃將模擬實驗之目的、步驟以及獲得資訊確認清楚，而車內資訊模擬器則是模擬真實系統呈現方式，此模擬器還具備紀錄參與實驗者之選擇行為與決策行為當時之各項資訊。透過模擬器所蒐集之資料，則會使用在動態路徑選擇模式之模式校估。

圖3.1 研究方法關係圖

3.1控制實驗

控制實驗乃是實際觀察駕駛者在模擬系統中的互動行為，因此較符合本研究所配合車內資訊模擬系統之研究方式。

（1）控制實驗

有關探討動態旅運行為的研究方法相當多種，根據Mahmassani與Herman[35]所彙整之資料可將研究方法分為五大類：

【1】理想狀況下之分析模式 (Analytic Models of  Idealized Situation)：為簡化交通狀況，於特定起迄點下做理論性之探討。

【2】模擬模式 (Simulation Model)：根據假設的交通狀況及駕駛人特性之模式參數來進行模擬。

【3】控制實驗 (Controlled Experiment)：實際觀察真實駕駛人在（電腦）模擬系統中之實際互動行為。

【4】實地調查 (Field Survey)：實地觀測真實生活中駕駛人行為及其每日所面對交通狀況之互動關係。

【5】實地實驗 (Field Experiment)：故意有系統地改變交通系統之實地狀況，進而分析駕駛人之實際反應行為。

（2）控制實驗在本研究之應用

在無法採行實車實地進行實驗之狀況下，為了追求實驗之真實性、可信度與研究經費、資源之限制能夠達成平衡，控制實驗則成為一個可達成研究目的之較佳研究方法。針對本研究主要探討課題－不同路網特性對駕駛者逐點動態路徑決策變換行為，但由於真實路網所包含之路網特性過於複雜而且無法依照研究所需一一將特性抽離，因而真實路網無法符合本研究實驗需求。然而為了能夠充分掌控各路網特性因子，需將路網特性因子透過控制實驗進行控制。

然影響駕駛者決策之因素相當多且複雜，透過控制實驗進行實驗才能盡可能確保駕駛者選擇路徑行為不受到其他影響因素之干擾。另外，亦希望透過控制實驗，使實驗進行次數最少仍可得到研究所需之資料。

3.2實驗設計

為配合控制實驗進行，以及本研究想從所蒐集資料中得到有意義的結論，採用統計上的實驗設計方法是必要的；且利用實驗設計進行可增加實驗進行效率。

3.2.1統計實驗設計

統計實驗設計是指規劃實驗的過程，使得利用統計方法來分析的合宜資料可被蒐集，進而得到正確、客觀的結論。實驗設計在工商業之應用相當廣泛，其在統計學應用領域上，佔有一重要地位。實驗設計的目的是對所考慮之主要因素（主因子、交互作用等）調查其影響效果如何，主要因素一般而言都不只一個，而是有多個主要因素相互影響混和影響的結果，實驗設計主要的目的是設計主要因素效果，使其不混同（交絡），而可獨立評價且可作最有效率之實驗配置。

實驗設計的三個基本原則是：1.重複（replication）：是指基本實驗重複再做，重複進行實驗可允許實驗者估計實驗誤差之變異數，並且可以使得實驗得到更精確的估計值；2.隨機化（randomization）：指的是實驗因子的配置及各個試驗的進行順序，因一般統計方法會要求觀測值為分配獨立的隨機變數，而隨機化的過程通常可以確保此假設成立。且實驗透過適當的隨機化，也是有助於均分可能出現外來因子的干擾；3.區集劃分（blocking）：是指在每個區集內對實驗有興趣的條件作比較，此原則是增加實驗精確度的技巧。

實驗設計者必須在實驗進行前，即必須選擇實驗中刻意進行控制改變的因子，及其改變的範圍與進行實驗之特定值；另外還須決定其他有興趣的因子之實驗範圍與每個因子的實驗水準數。另外，任何一個實驗設計，除了實驗中有興趣的因子所引起之變異對實驗結果會有影響之外，由其他擾亂因子（nuisance factor）所引起之變異對實驗結果亦是有影響的；擾亂因子是指它可能會是一個設計因子，它對於反應具有效應存在而我們對它所產生的效應沒有興趣；有時擾亂因子是未知且無法控制的，這樣的情形下實驗設計會以隨機化的設計來減少此類因子的影響；而當擾亂性變異來為已知且可控制時，則實驗設計是可以用區集劃分技巧來消除此種因子的影響。

在實驗進行之前，必須事先決定設計的相關屬性及其水準值，相關屬性之選取必須符合所設定之研究目的，至於屬性個數多寡的問題則沒有一定之規則，只要可以反應研究目的即可，在此前提下屬性個數愈少研究之實驗設計則會更簡單，但若屬性變數太少又無法反應研究主題之特性，因此一般都以減少水準值之數目來替代，以達成簡化實驗之目的。

3.2.2實驗設計在本研究之應用

本研究所探討之兩個主要因子為路網特性因子及交通情境因子，因此如何將兩個主要因子排入實驗路網，則為最主要的工作內容。而在選擇實驗設計之模式前，須先將此兩主要因子之特性釐清，以避免模式選定之後，出現不適用之情形。

基於經濟（經費）上的考量，本研究初步實驗設計規劃方向傾向以參與實驗者之實驗次數最少，且又可得到充分所需資料為主要考量依據，在此前提之下，構建本研究之實驗設模型。而詳細實驗設計所含蓋之因子及其內涵，需透過第四章問卷資料分析獲得較完整、精確之分析結果後，將其應用至實驗設計。有關詳細之實驗設計內容，則將會於第五章作說明。

3.3車內資訊系統模擬器

目前國內之先進駕駛者資訊系統未步上軌道，及所能提供之相關即時交通資訊相當缺乏，因而無法符合本研究之用，並且若採行實車實地進行實驗所需之費用及相關設備極為龐大，非本研究可負擔。因此本研究採用模擬車內資訊系統之模擬器進行資料收集工作，以期能得到擬真之資料，供後續研究內容之用。

3.3.1車內資訊系統模擬器

本研究所採用的模擬器，即是前述系列研究中楊雲榮及陳麗雯[4]所發展之ADIS之車內資訊導航系統模擬器（SIM模擬器），其顯示模擬實驗環境畫面如圖3.2所示。

圖3.2 SIM模擬器環境顯示畫面

而目前已完成之車內資訊導引模擬器，其整體架構包括五大模組，分別為資料庫模組、顯示模組、操作模組、計算模組、及記錄模組，並外接一車流模擬程式，其說明如下：（1）資料庫模組為存放構成路網之各路段及路口的相關屬性，其屬性區分為兩大類，一為固定屬性，如節線節點編號、路段名稱、路段長、路口號誌控制等，另一類為依時性屬性，如路段之旅行時間、延滯時間等，此乃透過適當之計算程序計算所得，透過顯示模組提供系統模擬即時交通與動態環境呈現在實驗者面前。（2）顯示模組為提供參與實驗者之模擬視覺環境介面，包括基本地圖顯示、路網定位資訊、車輛定位資訊、動態路徑導引資訊、交通條件資訊、及輔助駕駛者之交通資訊，參與實驗者可透過顯示視窗得知目前所在位置及行走路線、路網中各路段之交通狀況與導引等相關資訊。（3）操作模組主要是提供參與實驗者進行動態實驗時，操控車輛游標行進、進行決策輸入、調整個人需要之顯示畫面，如實驗暫停、路網顯示之比例尺等，包括參與實驗者之操作環境、決策結果輸入界面、及操控部分。（4）計算模組的功能為將資料庫內建之基本屬性，經由適當計算將計算結果輸出，目的為模擬提供即時動態交通資訊，產生合理的路徑導引。（5）記錄模組主要是提供系統運行時實驗者於路網移動與相關決策條件的互動關係，此記錄部份牽涉到後續模式建構之所需，其記錄內容包括決策點屬性、決策結果、決策資訊條件（交通條件、路徑屬性、資訊條件、決策過程、全程記錄）。而外掛車流模擬器之功用乃是要提供依研究需要所建構之虛擬路網中所需之交通背景流量。

各模組間的運作關係為資料庫模組在每次決策過程中，各屬性由系統內計算模組計算後，經由顯示模組將所得資訊傳給駕駛者，而駕駛者透過操作介面將其反應決策記錄於系統之記錄模組中，其關係圖如圖3.3所示。

圖3.3 SIM模擬環境架構圖

3.3.2車內資訊系統模擬器在本研究之應用

本研究旨在探討在不同路網型態及動態交通資訊提供下，駕駛者路徑決策行為與資訊、環境間的互動關係。而SIM模擬器則是扮演將各種路網型態及交通情境，以模擬器用較接近真實的表現方式一一呈現的角色。此外，SIM模擬器另一功用是進行駕駛者路徑決策行為相關資料收集，由圖3.4看來，SIM模擬器即是扮演研究者與實驗者之間的溝通、互動橋樑。

而實驗執行時模擬器所提供之各項相關資訊，而模擬器所提供之資訊，可分為兩大類，一為「動態圖形化資訊」包含內容有習慣路徑、建議路徑、各路段之交通狀況、指北方向目的地方向及前方號誌狀況。另一為「動態文字化資訊」，其包括有現在時間、已旅行時間、已旅行距離、最短旅行距離、及習慣路徑與建議路徑的剩餘旅行時間、剩餘旅行距離及剩餘號誌化路口數。

圖3.4 研究架構圖

3.4動態路徑選擇（變換）模式

本研究最終希望可透過蒐集動態交通資訊影響下之駕駛者動態逐點路徑決策資料，以修建原有動態逐點路徑變換行為模式，期能以此模式可更廣泛解釋駕駛者在面對動態逐點路徑決策時，其是否會決定變換目前使用之方案相關分析。

3.4.1動態路徑選擇模式

陳士邦君所構建之變換行為基本模式變化自Tong[34]之Day-to-day模式，模式基本架構可由3.1式表示，其內涵可詮釋為若目前行駛路徑之延滯時間大於其所能容忍的無異帶，則駕駛者便會進行路徑的變換。

P(switch)=P(TTSij>IBRij)    [3.1]

IBRij：駕駛者無異區間

TTSij：不同基準路徑之預期延滯時間

i：ith駕駛者，i∈I

j：jth途中決策點，j∈J

I：駕駛者集合

J：節點集合

通勤者無異帶會受到個人特性、旅次特性、交通資訊特性及各途中決策點特性之影響，其根據可能影響無異帶的因素，因此將逐點（node to node）之無異帶函數定義如3.2式：

IBRij=f(Wi,Xi,Yij,Zij,θij)+εij    [3.2]

f(  )：無異帶函數

Wi：駕駛者屬性

Xi：旅次屬性

Yij：交通資訊屬性（或包含前一決策點之累積交通

資訊，Y*）

Zij：決策點屬性（或包含前一決策點累積經驗，Z*）

θij：參數向量

εij：殘差項

而路徑決策無異帶包含的變數，分別由駕駛者屬性、旅次屬性、路網屬性、交通資訊屬性、及決策點屬性等各種不同屬性，除此之外還包含駕駛者累積經驗、近視交通特性、及遠視交通特性，各項屬性變數之內涵將於6.1小節作說明。

其模式之基本架構為當通勤者連續面對路徑決策時，以目前所在路徑與最佳路徑的旅行時間之差距值為變換路徑之依據，若變換路徑後所節省之旅行時間大於其所能容忍的無意帶，則駕駛者會進行路徑變換的動作，也就是說駕駛者決定是否變換路徑之行為機制，即以所能節省的旅行時間與個人在實驗前所設定行走路徑與其他路徑決策可接受無異帶之差異。

此模式之構建與校估乃源自Tong[34]逐日動態之行前旅運動態行為模式，該研究將連續T日之出發時間與路徑決策方案為單一決策行為，欲定義個人作此一系列決策之聯合機率，則需假設一補助方案（auxiliary alternative），使個人每次決策均選擇輔助方案，其意義視同個人2T+1個方案為一集合。根據上述模式架構與理念應用於行程中之逐點動態，本研究定義個人於J決策點之決策方案的效用函數如3.3式。而3.4式中即分別視個人於每個決策點之決策，均有變換與不變換兩種方案。根據此定義則除補助方案之效用外，其餘決策點之效用應皆為負值。

補助方案                 U1=0

路徑決策，起始點         U2=Ri1[IBRi1−TTSi1+εi1]

路徑決策，次點           U3=Ri2[IBRi2−TTSi2+εi2]

路徑決策，第三點         U4=Ri3[IBRi3−TTSi3+εi3]           [3.3]

路徑決策，第j點        Uj=Rij[IBRij−TTSij+εij]

路徑決策，第J點         UJ+1=RiJ[IBRiJ−TTSiJ+εiJ]

其中，Rij=            1，switch  route  on  node  j.

-1，otherwise.                              [3.4]

在此，則以通勤者選擇該補助方案之機率函數，定義為作連續J決策點之路徑決策機率函數，該函數可表示如3.5式：

P1=prob[U1|U1,U2,U3,⋯⋯,UJ+1]prob[U2<U1,U3<U1,⋯⋯,UJ+1<U1]probRi1[IBRi1−TTSi1+εi1]<0,and Ri2[IBRi2−TTSi2+εi2]<0,and Ri3[IBRi3−TTSi3+εi3]<0, ⋮ ⋮and RiJ[IBRiJ−TTSiJ+εiJ]<0    [3.5]

上述模式架構中之定義，總殘差ε為常態分配MVN（0，ε）分配，故符合多項普羅比模式架構之假設。普羅比模式允許誤差項之間存在著相關性，因此各誤差項之關係如圖3.4所示，對應之變異共變異矩陣如3.6式所示。若針對此，考慮所有決策點之相關性進行參數校估，則因待估之參數眾多（視矩陣大小而定），需耗費相當之人力及電腦運算成本，且需大量之樣本數始能校估出合理之參數值；基於經濟性與實用性之考量，本研究將原始之變異共變異數矩陣加以簡化，以利模式參數之校估；本研究構建之動態決策模式各決策點誤差項之變異-共變異矩陣則如3.7式所示，僅假設連續相鄰兩決策點間有相關性存在，代表該決策點僅與前一決策點具相關性，假設相隔一個決策點以上之相關性不存在，此符合最簡單之逐點動態（node-to-node dynamic）；矩陣內之待校估參數則僅剩δ及γ兩個參數。此亦為先前陳士邦[3]所校估之模式。至於逐點過程之累積則於系統效用部分之Zij內定義。

node 1

node 2

node 3

node 4

node 5

j=5

node 6

j=…..

圖3.5 各誤差項之關係圖

Decision node 1(en−route) δ2 γ1 γ2 γ3 ⋯ γj−1Decision node 2(en−route) γ1 δ2 γ1 γ2 ⋯ γj−2Decision node 3(en−route) γ2 γ1 δ2 γ1 ⋯ γj−3 ⋮ γ1 ⋱ ⋮ ⋮ ⋱ γ1Decision node J(destination) γj−1 γj−2 ⋯ ⋯ γ1 δ2      [3.6]

Decision node 1(en−route) δ2 γ 0 0 ⋯ 0Decision node 2(en−route) γ δ2 γ 0 ⋯ 0Decision node 3(en−route) 0 γ δ2 γ ⋯ 0 ⋮ γ ⋱ ⋮ ⋮ ⋱ γDecision node J(destination) 0 0 ⋯ ⋯ γ δ2   [3.7]

3.4.2動態路徑選擇模式在本研究之應用

本研究之動態路徑選擇模式會以上述陳士邦[3]所構建之逐點通勤者決策變換行為模式為參考基礎，將依本研究針對路網特性其不同部分做屬性變數之修改，此部分將在第六章作詳細說明。接下來則先簡單介紹陳士邦所構建之模式。

陳士邦[3]其納入無異帶模式之變數包含，個人屬性、路網屬性、決策點屬性、累積經驗、近視交通屬性與遠視交通屬性等六類變數。路徑決策無異帶模式可表示如表6.1。

個人屬性乃指駕駛年資，此可反應出通勤者之實際駕駛年資對駕駛者所能忍受之延滯時間的影響。路網屬性則指通勤者對其通勤路網各替代路線的熟悉度，此變數可反映出通勤者之路網熟悉度，對其路徑變換行為的影響。決策點屬性乃指通勤者目前所面臨決策點所在之區位。

累積經驗包括累積路徑變換次數與累積資訊不一致，此兩項變數旨在於反應通勤者所經歷過的經驗，對路徑變換行為所造成之影響；亦可反應通勤者是否重視車內導引資訊系統建議路徑之不一致性。

近視屬性包括通勤者目前所在路徑、建議路徑下一路段交通狀況、旅行時間壓力、資訊可靠度、資訊不一致與延滯。近視屬性旨在於反應通勤者目前面臨的狀況，或通勤者剛經歷過的狀況對其路徑變換行為的影響。此外目前所在路徑則可反應出，當通勤者位於不同的路徑，其對路徑變換原始無異帶的調整量之差異。

遠視屬性包括剩餘旅行時間差值與偏好一致性，此類變數旨在反應目前決策點至終點的各項平均狀況，對通勤者路徑變換行為之影響。剩餘旅行時間差值可反應，導引資訊系統所顯示之各路徑剩餘旅行時間是否對通勤者之路徑變換行為造成影響。偏好一致性則在於瞭解當系統建議路徑與通勤者習慣路徑重合程度越高時，對通勤者路徑變換行為會造成何影響。

表3.1  路徑決策無異帶模式內涵

| 路徑決策無異帶 |  |
| --- | --- |
| IBRij=a1+a2*DIEi+a3*NFi+a4∗LOCij+a5∗CSWij+a6∗CCONij+a7∗NOWHij+a8∗NOWRij+a9∗NOWOij+a10∗TSAij+a11∗PRESSUREij+a12∗ERRij+a13∗CONij+a14∗SDPij+a15∗RTTij+a16∗PREFERij+εij | 初始值 |
|  | 駕駛者屬性 |
|  | 路網屬性 |
|  | 決策點屬性 |
|  | 累積經驗 |
|  | 近視交 通特性 |
|  | 遠視交 通特性 |
|  | 誤差項 |

資料來源：[3]