第六章 逐點動態路徑決策行為模式修建與實證分析

本研究最終目的希望可以藉由逐點動態路徑決策行為模式，來反應不同路網型態影響下，駕駛者逐點動態路徑變換決策行為。本研究所採用之模式，則是沿用系列研究中所發展的逐點動態路徑變換決策行為模式，其架構已在3.4.1小節中作說明，在此則不再敘述。

6.1 模式修建

變換行為模式架構為若目前行駛路徑之延滯時間大於其所能容忍的無異帶，則駕駛者會選擇進行路徑的變換動作，其無異帶之基本架構如下式所示：

P(switch)=P(TTSij>IBRij)

IBRij：駕駛者無異區間

TTSij：不同基準路徑之延滯時間

駕駛者之無異帶會受到個人特性、旅次特性、交通資訊及各決策點之特性所影響，而納入路徑決策無異帶之變數，則是以第四章及第五章統計分析結果為模式修建之基礎。原則上來說，放入無異帶模式中之變數可分為五大類，分別為個人特性、決策點屬性、累積經驗、近視交通屬性、及遠視交通屬性等五類，至於路網屬性部分，則不在無異帶中做處理，而是將不同路網分別進行校估之後，再進行比較，檢視不同路網各變數間會出現何種差異。

個人屬性包括有駕駛者年資、以及駕駛者性別。而『駕駛者年資』是實驗者在第一階段問卷中所填之資料；此項變數最主要是在反應駕駛者之個人特性對路徑變換行為所造成之影響。

路網屬性則是路網輔助特性，此變數之內涵為實驗路網中是否具有方向限制以及路標等輔助特性，藉以了解路網輔助特性對路徑變換行為之影響。

決策點屬性，則是以決策點所在區位作為變數，依本研究定義將區位分為三類：接近起點、接近迄點、以及其他。而每個實驗者再進行每次實驗旅次時，在實驗進行中就必須選擇其認為接近起點之決策點，以及接近迄點之決策點，提供模式建構所需之資料，此項主要是在反應不同決策點區位對路徑變換行為所造成之影響。

累積經驗包括累積路徑變換次數與累積資訊不一致，其個別的意義分別為，所謂『累積路徑變換次數』為到目前之決策點為止，駕駛者變換不同路徑之累積次數值；而『累積資訊不一致』為系統所提供建議下一路徑，在（j-1）決策點所提供路徑，不包含在（j）決策點所提供，此情形所發生之累積次數值。此兩項變數最主要是在反應駕駛者旅次中所經歷過之經驗，對路徑變換行為所造成的影響。

近視屬性包括駕駛者目前所在路徑、建議路徑下一路段交通狀況、已經歷之旅行時間、資訊可靠度、資訊不一致。所謂『目前所在路徑』乃為實驗者目前所在之路徑，根據本研究則是將其分為行前路徑、建議路徑、及其他路徑；『建議路徑下一路段交通狀況』則是記錄下建議下一路徑的行駛速率，模擬會將各路段依行駛速率不同，給予不同顏色，總共分為三個層級-紅色（20km/hour以下）、藍色（20～40km/hour）、綠色（40km/hour以上），各有其不同的權重，在乘上路段長度，作為此項變數之值；『已經歷之旅行時間』為至決策點（j）之已旅行時間與預計此旅次之旅行時間之比值；『資訊可靠度』為決策點（j-1）至下一決策點（j）之實際與預測旅行時間之差值與實際旅行時間之比值絕對值；『資訊不一致』為目前決策點之建議路徑下一路段不包含在上一決策點建議路徑內之情形。近視屬性旨在於反應駕駛者目前所面臨的交通狀況，或駕駛者剛經歷過的狀況對目前之決策點路徑變換行為的影響。此外目前所在路徑則可反應出，當駕駛者位於不同的路徑，其對路徑變換原始無異帶的調整量之差異。

遠視屬性包括與偏好一致性。而『剩餘旅行時間差值』為在決策點（j）建議路徑與行前路徑之剩餘旅行時間差值；『偏好一致性』為決策點（j）至終點建議路徑與行前路徑重合之路段數與決策點（j）至終點行前路徑之路段數。此類變數旨在反應目前決策點至終點的各項平均狀況，對駕駛者路徑變換行為之影響。剩餘旅行時間差值可反應，導引資訊系統所顯示之各路徑剩餘旅行時間是否對駕駛者之路徑變換行為造成影響。偏好一致性則在於瞭解當系統建議路徑與駕駛者行前路徑重合程度越高時，對駕駛者路徑變換行為會造成何影響。

| 路徑決策無異帶 |  |
| --- | --- |
| IBRij=a1+a2*DIEi+a3∗GENi+a4∗AID+a5∗LOCij+a6∗CSWij+a7∗CCONij+a8∗NOWPREij+a9∗NOWRij+a10∗NOWOij+a11∗TSAij+a12∗PRESSUREij+a13∗ERRij+a14∗CONij++a15∗RTTij+a16∗PREFERij+εij | 初始值 |
|  | 駕駛者屬性 |
|  | 路網輔助特性 |
|  | 決策點屬性 |
|  | 累積經驗 |
|  | 近視交通特性 |
|  | 遠視交通特性 |
|  | 誤差項 |

路徑決策無意帶之基本構建完成之後，將其反應在模式校估之變數定義以及資料處理，則如表6.1。

表6.1路徑決策無異帶模式變數定義表

| 變數類別 | 變數名稱 |  | 變數定義 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始值 | 初始值 [INITIALi] |  |  |  |
| 個人屬性 | 駕駛年資 [DIEi] |  | 駕駛者實際開車經驗[scale] |  |
|  | 駕駛者性別 [GENi] |  | 駕駛者性別 若駕駛者為女性，則GENij=1 0therwise=0 |  |
| 路網屬性 | 輔助設施 [AIDij] |  | 若駕駛者目前行駛之路網是具有輔助設施之路網，則 AIDij=1(dummy) |  |
| 決策點屬性 | 區位 [LOCiJ] |  | 接近起迄點兩端=1 0therwise=0[dummy] |  |
| 累積經驗(cumulate) | 累積路徑變換次數 [CSWij] |  | 累積至目前決策點之路徑變換次數[次數] |  |
| 累積經驗 |  | 累積資訊不一致 [CCONij] |  | 至目前決策點累積建議路徑不一致[次數] |

（續）表6.1路徑決策無異帶模式變數定義表

| 近視屬性 (myopic) | 目前是否在行前路徑 [NOWPREij] | 若駕駛者目前在行前路徑上，則 NOWPREij=1 otherwise=0[dummy] |
| --- | --- | --- |
|  | 目前是否在建議路徑 [NOWRij] | 若駕駛者目前在建議路徑上，則 NOWRij=1 otherwise=0[dummy] |
|  | 目前是否在其他路徑 [NOWOij] | 若駕駛者目前在其他路徑上，則 NOWOij=1 otherwise=0[dummy] |
|  | 建議路徑下一路段交通狀況 [TSAij] | TSAij=αij(jamij) αij=下一路段壅塞狀況[scale] jamij=下一路段長度[km] |
|  | 已經歷旅行時間 [PRESSUREij] | PRESSUREij=TDTijATTi TDTij：累積至node j 之旅行時間[min] ATTi：driver i 預期之旅行時間[min] |
|  | 資訊可靠度 [ERRij] | ERRij=(ATTij−RTTij)ATTij ATTij=由node (j-1)到node j 實際之旅 行時間[min] RTTij=由node (j-1)到node j 預測之旅 行時間[min] |
|  | 資訊不一致 [CONij] | 若目前建議路徑下一路段不包含在上次建議路徑內，則 CONij=1(dummy) |
| 遠視屬性 (foresight) | 剩餘旅行時間差值 [RTTij] | (建議路徑-行前路徑) |
|  | 偏好之一致性 [PREFERij] | 建議路徑與行前路徑之重合程度[比率] （決策點J至終點建議路徑與行前路徑重合之路段數/決策點J至終點行前路徑之路段數） |
| a1~~a16 |  | 模式待估參數 |
| εij |  | 殘差項 |

本研究所著重之路網特性，幾何特性是在模式外做處理，也就是說不同路網型態的路網則會有不同模式係數，而輔助特性則是放在模式中以變數形式作處理，而另外在交通環境部分，則在目前決策點之下一建議路徑之壅塞狀況做出反應，而不另外在其他變數形式出現在模式當中。

6.2模式校估

本研究承襲系列研究之研究觀點，針對路徑決策三種不同變換基準定義之模式進行模式構建及參數校估，分別是動態路徑基準、行前路徑基準與建議路徑基準；期望找出何種定義之路徑變換基準，最適合描述一般駕駛者路徑變換行為。動態路徑基準即假設，駕駛者以目前行駛路徑作為其路徑變換之比較基準；當系統所顯示之目前行駛路徑所造成的延滯時間超過駕駛者所能忍受限度時，則駕駛者會離開目前行駛之路徑。根據此模式之校估結果，可瞭解駕駛者對目前行駛路徑之無異區間受各變數的影響為何。行前路徑基準即假設，駕駛者以行前路徑作為其路徑變換之比較基準；當系統所顯示之行前路徑所造成的延滯時間超過駕駛者所能忍受限度時，則駕駛者會選擇不使用行前路徑。根據此模式之校估結果，可瞭解駕駛者對行前路徑之無異區間受各變數的影響為何。建議路徑基準即假設，駕駛者以建議路徑作為其路徑變換之比較基準；當系統顯示之建議路徑所造成的延滯時間超過駕駛者所能忍受限度時，則駕駛者會離開建議路徑。根據此模式之校估結果，可瞭解駕駛者對建議路徑之無異區間受各變數的影響為何。

除此之外，本研究亦希望透過不同路網特性下，校估後所得之參數校估值，來瞭解在不同路網特性，在相同路徑變換基準下，有何種差異，以及路網特性對駕駛途中路徑選擇行為之影響為何。

而參數校估過程而言，必須注意的是，三種不同的動態基準定義在模式校估過程中，就純模式本身而言，其最大的差異即在（3.4）式中R之定義，R隨著三種不同基準之變換模式而異。

綜合上述，根據各模式之校估結果，可瞭解何變數會使駕駛者離開其駕駛所行駛的行前路徑或離開系統的建議路徑；就動態路徑變換基準而言，則可瞭解何變數會影響駕駛者變換目前行駛的路徑。

本研究多項普羅比模式之參數校估，乃使用美國德州大學奧斯汀分校所發展之最大概似值校估程序。各模式詳細內涵如表6.2.3。而在模式較估過程中，起使值之選定則有兩個來源，一為系列研究所求出之係數值，另一為以相同之資料檔先以羅吉特之概念，求出一組解（以SST求解），作為執行普羅比求解過程中之起始解。

表6.2各模式內涵定義

|  | 模式編號 | 模式定義 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 實驗路網一 | 模式一 | P(switch)=P(TTSij>IBRij) TTSij=TTCij−TTPijj=1,2,3,4,5⋯ TTCij：目前行駛路徑由決策點j至目的地之旅行時間 TTPij：駕駛者由決策點j至目的地剩餘之旅行時間 | 動態路徑基準 |
|  | 模式二 | P(switch)=P(TTSij>IBRij) TTSij=TTCij−TTPijj=1,2,3,4,5⋯ TTCij：行前行駛路徑由決策點j至目的地之旅行時間 TTPij：駕駛者由決策點j至目的地剩餘之旅行時間 | 行前路徑基準 |
|  | 模式三 | P(switch)=P(TTSij>IBRij) TTSij=TTCij−TTPijj=1,2,3,4,5⋯ TTCij：建議行駛路徑由決策點j至目的地之旅行時間 TTPij：駕駛者由決策點j至目的地剩餘之旅行時間 | 建議路徑基準 |
| 實驗路網二 | 模式一 | P(switch)=P(TTSij>IBRij) TTSij=TTCij−TTPijj=1,2,3,4,5⋯ TTCij：目前行駛路徑由決策點j至目的地之旅行時間 TTPij：駕駛者由決策點j至目的地剩餘之旅行時間 | 動態路徑基準 |
|  | 模式二 | P(switch)=P(TTSij>IBRij) TTSij=TTCij−TTPijj=1,2,3,4,5⋯ TTCij：行前行駛路徑由決策點j至目的地之旅行時間 TTPij：駕駛者由決策點j至目的地剩餘之旅行時間 | 行前路徑基準 |
|  | 模式三 | P(switch)=P(TTSij>IBRij) TTSij=TTCij−TTPijj=1,2,3,4,5⋯ TTCij：建議行駛路徑由決策點j至目的地之旅行時間 TTPij：駕駛者由決策點j至目的地剩餘之旅行時間 | 建議路徑基準 |

6.3模式校估結果

本節為依據上述之模式架構與模式校估結果，分別就兩實驗路網下，三種不同基準之路徑變換模式參數校估結果進行說明。

6.3.1各模式校估結果說明

根據路徑決策無異帶模式兩組不同實驗路網之參數校估結果顯示，分別如表6.3及表6.4所示。以模式內變數參數之顯著性而言，僅有極少數變數未達到顯著水準（在α=0.05之顯著水準下）；其餘變數之參數皆達到顯著水準。就模式參數校估結果參數之正負符號，正號表是此定義基準下之變換無異帶，會隨著此變數之變數值變大而放大，也是就是說其無異區間亦隨之加大，而較不傾向變換路徑；負號則反之。以下則分別就兩實驗路網下之三種不同基準之路徑變換模式參數校估結果進行說明。

6.3.1.1模式校估結果說明--實驗路網一

◎動態路徑基準

個人屬性，分析結果顯示實際駕駛經驗越高會使得駕駛者對目前行駛路徑變換之無異帶變寬，即駕駛者之延滯時間容忍度會隨著實際駕駛經驗增加而提高。而女性駕駛者對目前行駛路徑變換之無異帶分析結果顯示較男性駕駛窄，此與實驗前所設定之先驗知識，有所差異，但不表示此結果不合理，此種分析結果有可能是因為參與實驗之女性駕駛者抽樣所造成。

路網屬性方面，路網中存在有具有輔助特性之相關道路設施或地標，則會使得駕駛者對目前行駛路徑之變換路徑無異帶有增寬之影響，本研究中所定義之輔助特性包括有單行道、地標及道路設施，此研究結果顯示出駕駛者行駛在單行道及明顯地標的環境中，駕駛者對於其目前行駛路徑之，較不會變換目前行駛之路徑。

決策點屬性方面，分析結果顯示當駕駛者之決策點位置接近起迄點之區域時，其變換目前行駛路徑之無異帶會變窄，此代表當駕駛者接近起迄點時會仍較傾向於變換目前行駛路徑。

累積經驗方面，駕駛者累積路徑變換次數越多，分析結果顯示駕駛者其變換目前路徑之無異帶則會變寬；此結果反應當駕駛者累積路徑變換次數之經驗較多時，則會傾向留在目前行駛路徑上，而不再繼續做變換路徑。另外，當系統所建議路徑累積不一致性次數越多時，分析結果顯示駕駛者對於目前行駛路徑之延滯時間容忍度會提高，而對動態路徑變換路徑無異帶會有正向之影響，因而駕駛者會有維持行駛目前行駛路徑之傾向。

近視屬性方面，其中路徑指標各變數參數顯示不論駕駛者目前行駛在何路徑上，皆會增寬其變換目前路徑之無異帶，也就是說駕駛者不管行駛在何種路徑上，參數皆為正，故不論行駛於何性質路徑上，變換傾向相當一致；其參數大小則反應出駕駛者目前所在路徑對目前行駛路徑無異帶之額外調整量，當駕駛者位於其他路徑上，路徑變換無異帶之放寬的量最大，其次為位於建議路徑上與行前路徑上。此結果反應出，若駕駛者離開行前設定路徑以及建議路徑，行駛在其他路徑上時，極有可能已不準備再回到原先行走之行前設定路徑以及建議路徑，另外資訊可靠度及建議路徑下一路段一致性皆呈現出不顯著影響。

另外，當建議路徑下一路段壅塞狀況越嚴重時，則駕駛者會傾向變換目前所行駛之路徑；而已經歷之旅行時間佔預計旅行時間之比例愈高，則會使駕駛者之變換路徑無異帶變寬，顯示當駕駛者若已花費較多旅行時間時，駕駛者則傾向不變換目前所行駛之路徑。而當車內導引資訊系統之預測可靠度越高時，駕駛者變換建議路徑之無異帶會變寬。

遠視屬性方面，剩餘旅行時間差值影響方面，若建議路徑之剩餘旅行時間大於行前路徑，則駕駛者之變換路徑無異帶變寬，則駕駛者則會傾向不離開目前所行駛的路徑，但實際情況必須和目前路徑指標一起考慮。另外，當系統建議路徑與駕駛者行前所設定之路徑重合度越高時，駕駛者變換目前路徑之無異帶會放大，而不易離開目前行駛路徑。

◎行前路徑基準

個人屬性，實際駕駛經驗越高會使得駕駛者對目前行駛路徑變換之無異帶變寬，即駕駛者之延滯時間容忍度會隨著實際駕駛經驗增加而提高；擁有較多駕駛經驗之駕駛者對於其自身之經驗所選擇之路徑，會有較高容忍度，也就是高駕駛經驗者對於其自身之經驗有相當程度之自信感，因而不易變換其行前所設定之路徑。另就行前路徑基準來說，女性駕駛者對行駛路徑變換之無異帶較男性駕駛寬。

路網屬性方面，以行前路徑基準而言，若路網中存在有具有輔助特性之相關道路設施或地標，則會使得駕駛者對行前設定路徑之路徑變換無異帶有增寬之影響，此結果顯示出在簡單小路網中，輔助性路網特性則有助於駕駛者穩定路徑變換行為。

決策點屬性方面，分析結果顯示當駕駛者之決策點位置接近起迄點之區域時，其變換目前行駛路徑之無異帶會變窄，此代表當駕駛者接近起迄點時會較傾向於變換目前行駛路徑，也就是說駕駛者在靠近起迄點區域時，就容易受資訊影響離開行前設定之路線。

累積經驗方面，駕駛者累積路徑變換次數越多，則其對行前設定路徑之無異帶則會變寬；此結果反應當駕駛者會有變換路徑產生疲乏之現象，因而傾向於留在行前路徑上。另外，當系統所建議路徑累積不一致性次數越多時，駕駛者變換路徑之無異帶會變大，此結果有可能是由於駕駛者對資訊系統已產生不信任感，相對其則會對行前設定之路徑產生較高之容忍度，進而寧可選擇行前設定之路徑也不願意聽從系統之指示。

近視屬性方面，各變數參數顯示，當駕駛者目前行駛在行前路徑及其他路徑上，其變換行前路徑之無異帶增寬，也就是說駕駛者較傾向不變換行前行駛路徑，而若當駕駛者行駛在建議路徑上，則會使得行前路徑基準模式之變換路徑無異帶變寬，也就是說若其行駛在建議路徑上，則會傾向繼續行駛在建議路徑。

另外，當建議路徑下一路段壅塞狀況越嚴重時，則對駕駛者之行前路徑基準下之變換路徑無異帶會有增寬之傾向，因而不會離開行前路徑；而已經歷之旅行時間越多，則會使駕駛者之變換路徑無異帶變寬，顯示出當以旅行時間愈多時，也就是欲接近迄點時，駕駛者則傾向不會離開行前路徑。而有關資訊系統之建議路徑下一路段不一致性，若資訊呈現不一致的狀況，則會使得行前路徑基準模式之無異帶增寬，也就是說建議路徑下一路徑不一致會使得駕駛人會傾向停留在行前所設定之路徑。資訊可靠程度越高，變換路徑無異帶則會縮減，因此可能選擇離開行前設定之路徑。

遠視屬性方面，當系統建議路徑與駕駛者行前所設定之路徑重合度越高時，駕駛者變換目前路徑之無異帶會放大，以行前路徑基準來說，兩路徑之重合程度愈高，愈是傾向選擇行前設定之路徑。而剩餘旅行時間差值，則需視其觀察值之正負號而定，若建議路徑之剩餘旅行時間大於行前路徑，則會使得路徑變換無異帶會有增寬之趨勢，因而傾向不離開行前設定之路徑。

◎建議路徑基準

個人屬性，以建議路徑基準來說，女性駕駛者對系統建議行駛之變換路徑無異帶較男性駕駛窄低。而駕駛經驗在此模式之分析結果，呈現出不顯著之影響。

路網屬性方面，若路網中存在有具有輔助特性之相關道路設施或地標，則駕駛者之建議路徑變換路徑之無異帶傾向增寬，顯示出以建議路徑基準而言，駕駛者行駛在具有輔助特性之路網中，亦具有較寬之無異帶，使其不易離開建議路徑。

決策點屬性方面，分析結果顯示當駕駛者之決策點位置接近起迄點之區域時，其變換目前行駛路徑之無異帶會變窄，此代表當駕駛者接近起迄點時會較傾向於離開建議路徑。

累積經驗方面，駕駛者累積路徑變換次數越多，則其建議路徑之變換路徑無異帶則會變寬；此結果反應當駕駛者不管如何變換，其最後仍會傾向於回到建議路徑上。另外，當系統所造成之建議路徑累積不一致性，建議路徑基準模式中，變換路徑之無異帶會變小，會使得傾向離開建議行駛路徑。

近視屬性方面，各變數參數顯示，駕駛者目前行駛在何路徑上，皆會增寬其變換目前路徑之無異帶，也就是說駕駛者較傾向於不變換建議行駛路徑，而其參數大小則反應出駕駛者路徑變換無異帶之調整量，當駕駛者位於其他路徑或行前路徑上時，其變換路徑無異帶之放寬的量最大，也就是說其不會將行駛路徑變換至建議路徑上。而若其已行駛在建議路徑上，則駕駛者會傾向不離開建議路徑。

另外，當建議路徑下一路段壅塞狀況越嚴重時，則建議路徑基準模式中，駕駛者對其延滯時間之容忍度會降低，而傾向離開建議路徑；而已經歷之旅行時間佔預測總旅行時間愈多時，則會使駕駛者之路徑變換無異帶變窄，顯示出當已經歷之旅行時間愈久時，駕駛者傾向離開建議路徑。建議路徑下一路段呈現不一致狀況時，其路徑變換無異帶會變窄，使得駕駛者會傾向離開建議路徑。

遠視屬性方面，剩餘旅行時間差值之影響，若建議路徑之剩餘旅行時間大於行前路徑時，則駕駛者之變換路徑無異帶變窄，駕駛者則會傾向離開建議行駛路徑。另外，當系統建議路徑與駕駛者行前所設定之路徑重合度越高時，駕駛者變換目前路徑之無異帶會變窄，而容易離開建議行駛路徑。

以上乃是針對三種不同路徑基準變換模式之參數校估結果進行解釋，接下來則是針對此三種不同路徑基準進行綜合說明。

在三種不同基準下的參數校估結果顯示，實際駕駛經驗除了在建議路徑基準中呈現出不顯著，但在其他兩基準都呈現出駕駛經驗越高會使得駕駛者之路徑變換無異帶變寬。而性別變數方面，在行前路徑基準與建議路徑基準上，則是呈現出女性駕駛者之變換路徑無異帶會較男性駕駛者寬；但在動態路徑基準下，女性駕駛者其變換路徑行為則較不穩定。

路網屬性方面，三模式參數校估結果顯示，當駕駛者行駛在具有方向限制以及輔助性地標之區域時，駕駛者其路徑變換之無異帶較寬，而不易變換路徑，此種情況以動態路徑基準最為明顯。從此結果可了解，在簡單路網中，路網輔助特性對路徑變換行為具有穩定效果，使駕駛者之無異帶變寬，而不易變換路徑。

決策點屬性方面，三模式參數校估結果綜合顯示，在簡單路網環境中行駛，駕駛者在接近起迄點區域時，路徑變換行為變動大，無對特定路徑具有特殊偏好。

累積經驗方面，顯示變換型前路徑與建議路徑的次數越多，駕駛者會更傾向變換路徑，即若離開行前路徑與建議路徑次數愈多，則駕駛者愈不會回到原有行駛之路徑上。但就動態路徑基準而言，累積變換路徑次數愈多，則駕駛者變換目前路徑之無異帶隨之變寬，此結果反應駕駛者變換到期認為績效較佳之路徑上時，則會傾向不再變換路徑。另外建議路徑下一路段累積不一致之次數愈多時，在建議路徑基準上，路徑變換之無異帶縮小，此反應當駕駛者感受到車內導引資訊所提供之資訊變動性高時，則其有可能選擇離開建議路徑，此狀況可能會造成駕駛者對車內導引系統之不信任感。

近視屬性方面，在三種變換路徑基準下，若其行駛在行前路徑及其他路徑上，其變換路徑之無異帶皆會放大，即駕駛者傾向於不變動行駛路徑，繼續選擇原有路徑行駛。而若行駛在建議路徑上，就行前路徑基準而言，其變換路徑之無異帶會縮小，即是駕駛者傾向離開建議路徑。在動態路徑基準與行前路徑基準中，已經歷旅行時間之影響，為使得變換路徑無異帶增寬，而傾向不變換路徑；但在建議路徑上，則會使得駕駛者之變換路徑無異帶縮減，而傾向離開建議路徑，此反應駕駛者在花費較多旅行時間之後，駕駛者會較依賴本身之經驗所選擇之路徑。在資訊可靠度上，則可發現若系統提供之資訊可靠程度愈高時，則誘使駕駛者使用系統提供資訊之誘因會提升，使得駕駛者信任資訊而採用資訊。

遠視屬性方面，當系統建議路徑與駕駛者行前設定路徑重合度高時，駕駛者則會傾向選擇依其經驗所選定之路徑行駛，此反應出駕駛者對自身之經驗之信任度高於對車內資訊導引系統之信任度。

表6.3 實驗路網一之路徑決策無異帶模式之參數校估結果彙整表

| 變數類別 | 變數名稱 | 模式一 | 模式二 | 模式三 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [a1]常數項 |  | 2.3020* (6.2047) | 3.5687* (17.4527) | 2.2614* (5.1381) |
| 個人屬性 | [a2]開車經驗 | 0.4349* (7.3668) | 0.6783* (6.7423) | 0.0010 (0.2484) |
|  | [a3]性別 | -1.7750* (-4.4275) | 0.8079* (3.7734) | 1.5040* (7.0174) |
| 路網 屬性 | [a4]輔助特性 | 1.4531* (7.6378) | 0.7143* (7.0824) | 1.3742* (7.5310) |
| 決策點屬性 | [a5]區位 | -0.5090* (-8.8535) | -0.9563* (-4.5148) | -0.4267* (-5.5229) |
| 累積 經驗 | [a6]累積路徑變換次數 | 0.1641* (4.9916) | 1.0571* (7.4244) | -0.1911* (-3.8706) |
|  | [a7]累積資訊不一致 | 0.0923* (3.1541) | 0.6652* (8.8358) | -0.2094* (-6.5023) |
| 近 視 屬 性 | [a8]目前是否在行前路徑 | 0.5049* (9.6866) | 2.9559* (4.2712) | 1.2349* (4.8036) |
|  | [a9]目前是否在建議路徑 | 0.8635* (9.0787) | -0.0980* (-5.7205) | 0.4146* (6.5300) |
|  | [a10]目前是否在其他路徑 | 1.9982* (9.4005) | 3.0001* (4.4937) | 1.6512* (6.3811) |
|  | [a11]下一路段壅塞狀況 | -0.4608* (-6.8662) | 1.1551* (8.5592) | -0.0192* (-2.3815) |
|  | [a12]已經歷旅行時間 | 0.3550* (6.7901) | 1.6349* (6.0966) | -0.3007* (-5.1147) |
|  | [a13]可靠度 | 0.0010 (0.4174) | -0.7243* (-5.3267) | 0.3446* (2.7510) |
|  | [a14]資訊不一致 | -0.3657 (0.4003) | 1.6493* (5.1930) | 0.5721* (4.1977) |
| 遠視 屬性 | [a15]剩餘旅行時間差值 | 0.2696* (7.0233) | 0.9772* (4.5396) | -0.1194* (-4.4856) |
|  | [a16]偏好一致性 | 0.1776* (5.3624) | 1.5484* (8.1330) | -0.7436* (-5.6943) |

註：模式一為動態路徑基準

模式二為行前路徑基準

模式三為建議路徑基準

（）值表示該參數之t統計量

至於三模式之整體表現狀況，則各模式之ρ2、ρ2及概似比統計量三個值作為基本衡量指標，其中概似比統計量之值為(−2[L(0)−L(β)])，其檢定之虛無假設為H0:  all  β＝0，分析結果則如表6.4所示。

而從各模式之概似比檢定，顯示三模式皆拒絕虛無假設，也是就是三模式均為顯著，且由ρ2來看，各模式之可解釋能力均在可接受範圍內。

表6.4 路徑決策無異帶模式之校估結果彙整表

|  | 動態路徑基準 | 行前路徑基準 | 建議路徑基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| L（0） | -532.827 | -532.827 | -532.827 |
| L（β） | -343.957 | -308.093 | -351.054 |
| ρ2 | 0.355 | 0.422 | 0.341 |
| ρ2 | 0.324 | 0.392 | 0.311 |
| N | 485 | 485 | 485 |
| 概似比統計量 | 377.74* | 449.468* | 363.546* |

註：*表示拒絕H0，all β不全為0。

6.3.1.2實驗路網二之各模式校估結果說明

◎動態路徑基準

個人屬性，實際駕駛經驗越高會使得駕駛者對目前行駛路徑變換之無異帶變寬，即駕駛者之動態變換路徑無異帶會隨著實際駕駛經驗增加而提高。而女性駕駛者對目前行駛路徑變換之無異帶較男性駕駛窄。

路網屬性方面，若路網中存在有具有輔助特性之相關道路設施或地標，則會使得駕駛者對目前行駛路徑之變換路徑無異帶增寬，顯示出駕駛者行駛在具有輔助特性之路網中，較不會變換目前行駛之路徑。

決策點屬性方面，分析結果顯示當駕駛者之決策點位置接近起迄點之區域時，其變換目前行駛路徑之無異帶會變窄，此代表當駕駛者接近起迄點時會較傾向於變換目前行駛路徑。

累積經驗方面，駕駛者累積路徑變換次數越多，則其變換目前路徑之無異帶則會變寬；此結果反應當駕駛者變換到其認為績效較佳之路徑上時，便會傾向於不再繼續做變換。另外，當系統所建議路徑累積不一致性次數越多時，駕駛者變換目前路徑之無異帶會縮減，即當駕駛者感受到車內導引資訊系統之資訊變動度越高時，其則有可能選擇離開目前行駛路徑。

近視屬性方面，各變數參數顯示，駕駛者目前行駛在何種性質路徑上，皆會增寬其變換目前路徑之無異帶，也就是說駕駛者較傾向於不變換目前行駛路徑，而其參數大小則反應出駕駛者目前所在路徑對目前行駛路徑無異帶之調整量，當駕駛者位於其他路徑上，路徑變換無異帶之放寬的量最大，其次為位於建議路徑上與行前路徑上。此反應出，若駕駛者行駛在其他路徑上時，相對來說較不會變換目前所行駛的路徑，此結果顯示駕駛者若選擇其他路徑，表示駕駛者準備尋求行前路徑及建議路徑以外之路徑作為其到達目的地之路徑。

另外，當建議路徑下一路段壅塞狀況越嚴重時，變換路徑無異帶則會縮減，因而駕駛者會傾向變換目前所行駛之路徑；而已經歷旅行時間越多則會使駕駛者之變換路徑無異帶變寬，顯示若已花費較多旅行時間時，駕駛者則會傾向依照不變換目前所行駛之路徑，繼續前進。而若建議下一段路徑與前一決策點之建議下一路段呈現不一致，則會使得駕駛者傾向離開目前行駛之路徑；此外資訊可靠程度愈高，則動態變換路徑無異帶會增寬，而不會離開目前行駛性質之路徑。

遠視屬性方面，就剩餘旅行時間之影響，若建議路徑之剩餘時間高過於行前路徑，則駕駛者目前行駛路徑之變換路徑無異帶變窄，相反地，若建議路徑之剩餘時間低於行前路徑，則駕駛者則會傾向不變換目前所行駛的路徑。另外，當系統建議路徑與駕駛者行前所設定之路徑重合度越高時，駕駛者變換目前路徑之無異帶會放寬，而不易離開目前行駛路徑。

◎行前路徑基準

個人屬性，實際駕駛經驗越高會使得駕駛者對行前路徑變換之無異帶變寬，也就是說駕駛經驗對依其經驗所設定行前路徑之信任度高。另外，女性駕駛者對行駛路徑變換之無異帶較男性駕駛者窄。

路網屬性方面，以行前路徑基準而言，若路網中存在有具有輔助特性之相關道路設施或地標，則會使得駕駛者行前路徑之變換路徑無異帶有縮減之影響，顯示出駕駛者行駛在具有輔助特性之路網中，反而較容易離開行前路徑。

決策點屬性方面，分析結果顯示當駕駛者之決策點位置接近起迄點之區域時，其變換行前路徑之無異帶會變寬，此代表當駕駛者接近起迄點時會較傾向於選擇行前設定路徑。

累積經驗方面，駕駛者累積路徑變換次數越多，則其變換路徑之無異帶則會變寬，表示駕駛者變換路徑次數愈多，則駕駛者會更傾向不離開其原有設定之行前路徑上。另外，當系統所建議路徑累積不一致性次數越多時，駕駛者變換路徑之無異帶會變寬，亦傾向不離開行前路徑，此可能反應出對系統建議之不信任度。

近視屬性方面，參數校估結果顯示，若駕駛者目前行駛在行前路徑上，其變換目前路徑之無異帶增寬，也就是說駕駛者較傾向於繼續行駛在行前設定路徑上，而若行駛在建議路徑及其他路徑上，會使得其路徑變換無異帶趨向變窄，而傾向離開建議路徑或其他路徑。

另外，當建議路徑下一路段壅塞狀況越嚴重時，以行前路徑基準而言，駕駛者會傾向不變換路徑，也就是繼續行駛在行前設定之路徑上；而出現建議下一路徑不一致之情況，則會使駕駛者之變換路徑無異帶變寬，顯示駕駛者則不會離開行前所設定之路徑；當系統所提供之資訊可靠程度高時，對其行前路徑基準下之變換路徑無異帶有縮減之影響。另外，已經歷旅行時間之參數校估結果，在此模式呈現不顯著。

遠視屬性方面，剩餘旅行時間方面，若建議路徑之剩餘旅行時間大於行前路徑，則駕駛者之變換路徑無異帶變寬，駕駛者會傾向維持行駛在行前路徑上。另外，當系統建議路徑與駕駛者行前所設定之路徑重合度越高時，駕駛者變換路徑之無異帶會放大，而不易離開行前設定路徑。

◎建議路徑基準

個人屬性，實際駕駛經驗越高會使得駕駛者對建議行駛路徑變換之無異帶變窄，換言之，在複雜路網中駕駛者對於建議路徑之變換路徑無異帶會呈現較窄的狀況，此結果顯示在不容易掌控之環境中，對於自身經驗之依賴程度高。而以建議路徑基準來說，女性駕駛者對建議路徑基準之無異帶較男性駕駛寬。

路網屬性方面，若路網中存在有具有輔助特性之相關道路設施或地標，則會使得駕駛者對建議路徑之變換路徑無異帶有增寬之影響，顯示出駕駛者行駛在具有輔助特性之路網中，較不會離開建議路徑。

決策點屬性方面，分析結果顯示當駕駛者之決策點位置接近起迄點之區域時，其變換目前行駛路徑之無異帶會變窄，此代表以建議路徑基準來說，當駕駛者接近起迄點時，會較傾向離開建議路徑。

累積經驗方面，駕駛者累積路徑變換次數越多，則其變換路徑之無異帶則會變窄；此結果反應當駕駛者變換次數愈多，其最後仍會傾向於離開建議路徑。另外，當系統所建議路徑累積不一致性次數越多時，駕駛者變換路徑之無異帶會變窄，駕駛者感受到車內導引資訊系統之資訊變動度越高時，對駕駛者而言，則會產生不信任感，而離開建議路徑。

近視屬性方面，各變數參數顯示，若駕駛者目前行駛在行前路徑或其他上，會使其變換路徑之無異帶增寬，也就是說駕駛者傾向不變換行駛路徑，而其參數大小則反應出駕駛者目前所在路徑對目前行駛路徑無異帶之調整量，當駕駛者位於其他路徑上，路徑變換無異帶之放寬的量最大，其次為行前路徑。而若駕駛者已行駛在建議路徑上，則其變換路徑無異帶有增寬之趨勢，而傾向繼續行駛在建議路徑上。

另外，當建議路徑下一路段壅塞狀況越嚴重時，則駕駛者會傾向變換路徑；而已旅行時間佔預計旅行時間比例愈高，則會使駕駛者之變換路徑無異帶變窄，駕駛者則會更傾向變換路徑，而離開建議行駛路徑；而若建議下一段路徑與前一決策點之建議下一路段出現不一致，則會使得駕駛者傾向離開建議行駛之路徑。另外，系統提供資訊愈高，對其變換路徑無異帶會有增寬之影響，使得駕駛者傾向維持行駛在建議路徑上。

遠視屬性方面，剩餘旅行時間方面，若建議路徑之剩餘旅行時間大於行前路徑之剩餘時間，則變換路徑無異帶變窄，駕駛者則會離開建議行駛路徑；相反地，若建議路徑之剩餘旅行時間小於行前路徑之剩餘時間，則會傾向留在建議路徑上。另外，偏好一致性則呈現不顯著之影響。

以上乃是針對三種不同路徑基準變換模式之參數校估結果進行解釋，接下來則是針對此三種不同路徑基準進行綜合說明。

在三種不同基準下的參數校估結果顯示，實際駕駛經驗但在動態及行前路徑兩基準上都呈現出駕駛經驗越高會使得駕駛者之路徑變換無異帶變寬，但在建議路徑基準中呈現出相反之狀況，此結果反應出在不容易掌控的複雜路網環境中，駕駛者對所累積自身之駕駛經驗較為信任。而性別方面，在行前路徑基準與建議路徑基準上，對變換路徑之無異帶出現縮減的狀況，此亦反應出在複雜路網中，女性駕駛者對於車內導引資訊系統之信任感，大過於其自身駕駛經驗，使得女性駕駛者會傾向選擇行駛建議路徑。

路網屬性方面，三模式參數校估結果顯示，在動態路徑基準及建議路徑基準中，當駕駛者行駛在具有方向限制以及輔助性地標之區域時，駕駛者之路徑變換無異帶較寬，較不易變換基準路徑，此種情況以動態路徑基準最為明顯；在行前路徑基準則是相反，此結果顯示在複雜路網環境中，駕駛者由於對路網不熟悉的因素所影響，使其對路網中之輔助特性之感受較不深刻。

決策點屬性方面，三模式參數校估結果顯示，在動態路徑基準以及建議路徑基準中，駕駛者在接近起迄點區域時，其變換路徑變換無異帶會傾向縮小，因而可能進行路徑變換的動作，在行前路徑基準中則是呈現相反的結果，綜合來說，駕駛者靠近起迄點之區域時，較偏好維持行駛在行前路徑上；此結果反應在複雜的路網環境中，駕駛者對其行前所設定之路徑之信任度較高。

累積經驗方面，在動態路徑及行前路徑基準中，累積路徑變換次數愈多，則其變換路徑無異帶會縮減，駕駛者會傾向不變換路徑，但就建議路徑基準而言，累積變換路徑次數愈多，則駕駛者變換建議路徑之無異帶隨之變窄，此結果反應若駕駛者離開建議路徑之次數愈多時，則其會傾向再繼續變換路徑來尋求最佳路徑。另外建議路徑下一路段累積不一致之次數愈多時，在動態路徑基準與建議路徑基準上，路徑變換之無異帶縮小，建議路徑基準之結果則為相反，此反應當駕駛者感受到車內導引資訊所提供之資訊變動性高時，則其有可能選擇離開建議路徑，此重情況有可能會造成駕駛者對車內導引系統之不信任感。

近視屬性方面，在三種模式中，若其行駛行前路徑及其他路徑上，其變換路徑之無異帶皆會放寬，即駕駛者傾向於不變換行駛路徑。而若行駛在建議路徑上，以行前路徑基準來說，其變換路徑之無異帶會縮小，即是駕駛者會傾向離開建議路徑。建議路徑下一路段壅塞狀況，在動態路徑基準及建議路徑基準中，皆會使得其變換路徑無異帶放寬。而已經歷旅行時間，在動態路徑基準與行前路徑基準中，使得變換路徑無異帶增寬，而傾向不會進行路徑變換；但在建議路徑上，則會使得駕駛者之變換路徑無異帶縮減，而傾向離開建議路徑，此反應駕駛者在時間愈緊迫時，駕駛者會較依賴本身之經驗所選擇之路徑。在資訊可靠度方面可發現，若系統所提供之資訊可靠度提升，則可誘使駕駛聽從系統提供資訊。

遠視屬性方面，由剩餘旅行時間差值之結果可發現，旅行時間之提供對駕駛者來說確實是一個重要之參考指標；當系統建議路徑與駕駛者行前設定路徑重合度高時，駕駛者則會傾向選擇依其經驗所選定之路徑行駛，此反應出駕駛者對自身之經驗之信任度高於對車內資訊導引系統之信任度。

表6.5 實驗路網二之路徑決策無異帶模式之參數校估結果彙整表

| 變數類別 | 變數名稱 | 模式一 | 模式二 | 模式三 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [a1]常數項 |  | 2.1824* (4.4169) | 2.7182* (5.7754) | 2.7182* (5.7754) |
| 個人屬性 | [a2]開車經驗 | 0.1523* (5.8095) | 0.1714* (-6.3876) | -0.1003* (9.1147) |
|  | [a3]性別 | -0.0152* (-4.5770) | -0.3068* (-4.9769) | 0.6696* (6.5872) |
| 路網屬性 | [a4]輔助特性 | 1.5038* (9.0860) | -0.4284* (-5.1081) | 1.2386* (4.5460) |
| 決策點 屬性 | [a5]區位 | -0.4245* (-4.8275) | 0.9373* (7.2283) | -0.1099* (-7.3066) |
| 累積經驗 | [a6]路徑累積變換次數 | 0.1224* (5.1466) | 0.2164* (9.5529) | -0.0660* (-5.0579) |
|  | [a7]累積資訊不一致 | -0.2102* (-6.9216) | 0.0890* (8.9667) | -0.0460* (-2.2132) |
| 近視屬性 | [a8]目前是否在行前路徑 | 0.3977* (4.6039) | 2.3858* (5.1572) | 0.3592* (5.4102) |
|  | [a9]目前是否在建議路徑 | 0.8687* (6.8348) | -1.3886* (-4.6458) | 0.9187* (7.5297) |
|  | [a10]目前是否在其他路徑 | 2.0025* (10.8827) | -0.5298* (-5.4352) | 2.0094* (6.0866) |
|  | [a11]下一路段壅塞狀況 | -0.2506* (-7.1804) | 0.3700* (4.6458) | -0.0117* (-2.2760) |
|  | [a12]已經歷旅行時間 | 0.2931* (7.7372) | 0.0010 (0.6152) | -0.2931* (-4.6917) |
|  | [a13]可靠度 | 0.1742* (6.2005) | -0.1219* (-6.7400) | 0.1061* (7.1808) |
|  | [a14]資訊不一致 | -0.5422* (-5.5487) | 0.7737* (6.2654) | 0.7737* (6.3107) |
| 遠視屬性 | [a15]剩餘旅行時間差值 | -1.0000* (-8.2496) | 0.1553* (-8.2303) | -1.4062* (-5.1620) |
|  | [a16]偏好一致性 | 0.1730* (6.3050) | 1.3990* (7.7109) | 0.0010 (0.7172) |

註：模式一為動態路徑基準

模式二為行前路徑基準

模式三為建議路徑基準

（）值表示該參數之t統計量

至於三模式之整體表現狀況，則各模式之ρ2、ρ2及概似比統計量三個值作為基本衡量指標，其中概似比統計量之值為(−2[L(0)−L(β)])，其檢定之虛無假設為H0:  all  β＝0，分析結果則如表6.6所示。

而從各模式之概似比檢定，顯示三模式皆拒絕虛無假設，也是就是三模式均為顯著，且由ρ2來看，各模式之可解釋能力均在可接受範圍內。

表6.6 路徑決策無異帶模式之校估結果彙整表

|  | 動態路徑基準 | 行前路徑基準 | 建議路徑基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| L（0） | -905.256 | -905.256 | -905.256 |
| L（β） | -474.681 | -500.318 | -611.983 |
| ρ2 | 0.476 | 0.447 | 0.324 |
| ρ2 | 0.458 | 0.430 | 0.306 |
| N | 824 | 824 | 824 |
| 概似比統計量 | 861.15* | 809.876* | 586.546* |

註：*表示拒絕H0，all β不全為0。

6.3.2 兩實驗路網之模式校估結果比較彙整說明

以上乃根據兩不同實驗路網下，各所包含之三種不同基準路徑變換模式之參數校估結果進行解釋，接下來乃繼續針對兩實驗路網下，三種不同基準之參數校估結果進行綜合比較說明，將會以個別係數之比較以及模式整體兩部分來進行。表6.7與6.8是依個別模式之係數進行檢定，而表6.9則是模式整體之比較。

- 動態路徑基準

在此路徑基準下，檢定結果呈現有顯著不同的變數有個人屬性中的開車經驗及性別、累積經驗中之建議路徑累積不一致次數、以及遠視屬性中之剩餘旅行時間差值，4個變數呈現兩路網之係數具有顯著差異存在。

以個人屬性的兩個變數來說，在複雜路網中之參數對變換路徑無異帶之調整量大過於行駛在簡單路網中，也就是說在複雜路網中個人屬性因素對其路徑變換行為之影響較大，此結果反應出個人特性確有其影響在，但在第四章之CHAID分析結果中，卻呈現出無明顯影響，造成此種結果之原因可能為影響變換路徑之個人屬性，不為外顯性之變數，而是其他非外顯性變數所影響。

而建議路徑累積不一致次數，在簡單路網中，對變換路徑無異帶之調整量為負向影響；而在複雜路網中，對變換路徑無異帶之調整量為正向影響；此結果顯示出在複雜路網中，其可掌控性較低，因而駕駛者對車內導引資訊系統所提供之資訊正確性要求會相對降低。

在剩餘旅行時間差值方面，在簡單路網中，對變換路徑無異帶之調整量為正向影響；而在複雜路網中，對變換路徑無異帶之調整量為負向影響；此結果顯示在簡單路網中，駕駛者在駕駛過程中，較不會以自身的駕駛經驗為主，而是在複雜路網中會以自身之經驗做為決策之主軸。

◎行前路徑基準

在此路徑基準下，檢定結果呈現有顯著不同的變數有個人屬性中的開車經驗及性別、路網屬性之輔助特性、決策點屬性之區位、累積經驗之累積路徑變換次及數建議路徑累積不一致次數、近視屬性中之目前是否在建議路徑、目前是否在其他路徑、建議路徑下一路段壅塞狀況、資許可靠度、及建議路徑下一路段一致性、以及遠視屬性中之剩餘旅行時間差值，12個變數呈現兩路網之係數具有顯著差異存在。

在個人屬性變數方面，實際駕駛經驗在簡單路網影響變換路徑無異帶之調整量大於在複雜路網中之影響，此結果反應出在較容易掌控、簡單環境中，駕駛經驗對變換路徑行為影響較大。

路網屬性變數，在簡單路中具有輔助特性，對駕駛者變換路徑無異帶具有加寬之效果，而在複雜路網中卻呈現出相反的狀況；此結果顯示出簡單路網環境中，輔助性路網特性之存在所發揮的功用大於在複雜路網環境中，亦是說在複雜環境輔助路網特性所給予駕駛者對於方向辨識幫助較有限。

決策路網屬性方面，以行前路徑基準而言，在簡單路網環境中，位於起迄點區位時，其變換路徑無異帶會使得傾向縮減之情況，而複雜路網環境中，變換路徑無異帶則是傾向增寬；此結果顯示駕駛者在複雜路網環境中，位於接近起迄點區為時，駕駛者傾向選擇依其經驗所設定之行前路徑。

累積經驗方面，累積路徑變換次數及建議路徑累積不一致次數，皆在簡單路網環境中，對變換路徑無異帶之調整量影響較大。

近視屬性方面，目前若行駛在建議路徑上、建議路徑下一路段一致性、資訊可靠度，在兩實驗路網校估結果中，皆顯示對路徑變換無異帶之調整量具有負向影響，而建議路徑下一路段壅塞狀況則是對路徑變換無異帶之調整量具有正向影響。

◎建議路徑基準

在此路徑基準下，檢定結果呈現有顯著不同的變數有個人屬性中的性別、決策點屬性之區位、累積經驗之累積路徑變換次及數建議路徑累積不一致次數、近視屬性中之目前是否在行前路徑及目前是否在建議路徑、以及遠視屬性中之剩餘旅行時間差值，7個變數呈現兩路網之係數具有顯著差異存在。

在個人屬性變數方面，性別在簡單路網影響變換路徑無異帶之調整量大於在複雜路網中之影響，此結果反應出在性別在簡單環境中，對變換路徑行為影響較大。

決策路網屬性方面，以建議路徑基準而言，在簡單路網環境及複雜環境路網中，位於起迄點區位時，其變換路徑無異帶會使得傾向縮減之情況，此結果顯示，位於接近起迄點區為時，駕駛者離開車內導引資訊系統所提供之建議路徑。

累積經驗方面，累積路徑變換次數及建議路徑累積不一致次數，皆是在簡單路網環境中，對變換路徑無異帶之調整量影響較大。此結果亦可看出駕駛者在複雜環境中，對車內導引資訊系統所提供之資訊，相較之下給予較寬鬆之容忍度。

近視屬性方面，目前若行駛在建議路徑上，在兩實驗路網校估結果中，皆顯示對路徑變換無異帶之調整量具有正向影響，表示駕駛者若已行駛在建議路徑上，則不管在簡單路網環境中或複雜環境路網中，其傾向繼續維持行駛在建議路徑上。

表6.7 兩實驗路網模式中個別參數t檢定表

|  | 模式一 | 模式二 | 模式三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常數項 | 0.1936 | 1.6574 | 0.1071 |
| 開車經驗 | 4.3750* | 4.8684* | -- |
| 性別 | -4.3894* | 5.0031* | 3.5176* |
| 輔助特性 | -0.2011 | 8.7116* | 0.4135 |
| 區位 | -0.8043 | -7.6246* | -4.0249* |
| 累積路徑變換次數 | 1.0277 | 5.8312* | -2.4497* |
| 累積資訊不一致 | 7.1727* | 1.9160 | 5.0089* |
| 目前是否在行前路徑 | 1.0625 | 0.6849 | 3.2981* |
| 目前是否在建議路徑 | -0.0328 | 4.3108* | -3.6651* |
| 目前是否在其他路徑 | -0.0153 | 5.2318* | -0.8540 |
| 下一路段壅塞狀況 | -2.7788* | 5.0102* | -0.7844 |
| 已經歷旅行時間 | 0.9587 | -- | -0.0886 |
| 可靠度 | -- | -4.3915* | 1.8909 |
| 資訊不一致 | -- | 2.5695* | -1.0997 |
| 剩餘旅行時間差值 | 9.9850* | 1.2356 | -1.1003 |
| 偏好一致性 | 0.1070 | 0.5681 | -- |

表6.8 兩實驗路網模式中個別參數值之絕對值比較表

|  | 模式一 | 模式二 | 模式三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常數項 |  |  |  |
| 開車經驗 | (1<2) (+) | (1>2) (+) |  |
| 性別 | (1<2) (-) | [1(+)>2(-)] | (1>2) (+) |
| 輔助特性 |  | [1(+)>2(-)] |  |
| 區位 |  | [1(-)>2(+)] | (1<2) (-) |
| 累積路徑變換次數 |  | (1>2) (+) | (1>2) (-) |
| 累積資訊不一致 | [1(+)>2(-)] |  | (1>2) (-) |
| 目前是否在行前路徑 |  |  | (1>2) (+) |
| 目前是否在建議路徑 |  | (1<2) (-) | (1<2) (+) |
| 目前是否在其他路徑 |  | [1(+)<2(-)] |  |
| 下一路段壅塞狀況 | (1>2) (-) | (1>2)(+) |  |
| 旅行時間壓力 |  |  |  |
| 可靠度 |  | (1>2) (-) |  |
| 資訊不一致 |  | (1<2) (+) |  |
| 剩餘旅行時間差值 | [1(+)>2(-)] |  |  |
| 偏好一致性 |  |  |  |

而兩路網之模式整體之差異，則可透過卡方檢定來完成，其檢定公式，如下式：

−2[L(β)−L(β)]~x(0.95,16)2=26.3

由表6.9即可看出，不管以何種基準之變換模式，在兩路網環境底下均有顯著性的差異性存在。綜合言之，在不同路網環境下，用路人之路徑變換行為呈現明顯差異。

表6.9 兩路網模式整體卡方檢定表

|  | 模式一 | 模式二 | 模式三 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 實驗路網一 v.s. 實驗路網二 | 實驗路網一 v.s. 實驗路網二 | 實驗路網一 v.s. 實驗路網二 |
| 概似比統計量 | 41.81* | 177.248* | 102.075* |

註：*表示拒絕虛無假設，兩模式具有明顯差異