# 第六章   政策分析與討論

根據上一章所分析之台北都會區旅次成本之結果，台北都會之大眾運輸旅次與私人運輸旅次之成本，相差甚多。私人運輸已付出之代價與應付出之代價差異極大，造成私人運輸工具大量使用，社會予私人運具之大量補貼，也造成社會資源分配之不公平。本章將透過與國外旅次成本之比較，台北都會區運具乘載率之分析及相關政策之效益分析（公車專用道），提出改善策略與相關政策，以提供台北都會區未來運輸政策改善與擬定之參考。

## 6.1 台北都會區已付出代價與應付出代價之比較

依據上一章對台北都會區十種旅次分析之結果，已經能瞭解台北都會區各種運輸工具各種成本之結構與百分比。在本節將對十種旅次之已付出與應付出代價作一比較，已付出代價部分包括使用者成本與旅行時間成本，未付出代價部分為基礎設施成本與外部成本。每旅次每公里已付出與應付出代價之比較如下表6.1-1、6.1-2所示。

表6.1-1 台北都會區每旅次每公里已、未付代價比較表    單位：元/旅次公里

|  | 已付出 | 未付出 | 應付出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 機車 | 6.01 | 11.26 | 17.27 |
| 小客車 | 11.14 | 7.60 | 18.74 |
| 公車 | 8.22 | 1.85 | 10.07 |
| 計程車 | 7.15 | 5.01 | 12.16 |
| 步行-步行 | 40.80 | 0.01 | 40.81 |
| 公車-公車 | 8.99 | 1.15 | 10.14 |
| 步行-公車 | 24.68 | 0.40 | 25.07 |
| 公車-步行 | 24.48 | 0.40 | 24.88 |
| 機車-步行 | 23.59 | 3.76 | 27.35 |
| 機車-機車 | 6.17 | 7.51 | 13.69 |

圖6.1-1台北都會區每旅次每公里已、未付代價比較圖

表6.1-2 台北都會區每旅次每公里已、未付代價比百分比

|  | 已付出 | 未付出 | 應付出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 機車 | 34.82% | 65.17% | 100.00% |
| 小客車 | 59.44% | 40.55% | 100.00% |
| 公車 | 81.63% | 18.37% | 100.00% |
| 計程車 | 58.81% | 41.19% | 100.00% |
| 步行-步行 | 99.98% | 0.02% | 100.00% |
| 公車-公車 | 88.63% | 11.37% | 100.00% |
| 步行-公車 | 98.42% | 1.58% | 100.00% |
| 公車-步行 | 98.41% | 1.59% | 100.00% |
| 機車-步行 | 86.25% | 13.75% | 100.00% |
| 機車-機車 | 45.10% | 54.90% | 100.00% |

圖6.1-2 台北都會區每旅次每公里已、未付代價比百分比圖

下表6.1-3、6.1-4為台北都會區各種旅次之旅次成本已、應付代價之比較表：

表6.1-3 台北都會區每旅次已、未付代價比較表            單位：元/旅次

|  | 已付出 | 未付出 | 應付出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 機車 | 50.51 | 94.54 | 145.05 |
| 小客車 | 206.08 | 140.61 | 346.68 |
| 公車 | 65.00 | 14.65 | 79.65 |
| 計程車 | 31.83 | 22.30 | 54.13 |
| 步行-步行 | 79.73 | 0.00 | 79.73 |
| 公車-公車 | 77.71 | 4.98 | 82.69 |
| 步行-公車 | 78.72 | 2.56 | 81.28 |
| 公車-步行 | 78.72 | 2.56 | 81.28 |
| 機車-步行 | 105.24 | 71.52 | 176.76 |
| 機車-機車 | 130.77 | 142.89 | 273.66 |

圖6.1-3 台北都會區每旅次已、未付代價比較圖

表6.1-4 台北都會區每旅次已、未付代價比百分比

|  | 已付出 | 未付出 | 應付出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 機車 | 34.82% | 65.18% | 100.00% |
| 小客車 | 59.44% | 40.56% | 100.00% |
| 公車 | 81.61% | 18.39% | 100.00% |
| 計程車 | 65.11% | 34.89% | 100.00% |
| 步行-步行 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 公車-公車 | 93.98% | 6.02% | 100.00% |
| 步行-公車 | 96.85% | 3.15% | 100.00% |
| 公車-步行 | 96.85% | 3.15% | 100.00% |
| 機車-步行 | 59.54% | 40.46% | 100.00% |
| 機車-機車 | 47.79% | 52.21% | 100.00% |

圖6.1-4 台北都會區每旅次已、未付代價比百分比圖

根據上述圖表之比較，可以從大眾運輸、副大眾運輸與私人運輸三個部分來分析：

- 私人運輸包含汽車與機車旅次，從已付出與未付代價來看，機車旅次已付出代價占所有旅次成本之34.28％，未付出成本高達65.17％；汽車部分已付出代價為59.44％，未付出代價為40.55％。從未付出之百分比來看，社會對於私人運輸工具有鉅額之補貼。若從實際數值觀察，汽機車每旅次每公里未付出之代價分別為7.6元與11.26元。若從旅次成本觀察，汽機車每旅次未付出之代價分別為140.61元與94.54元。若依台北都會區每天有371.46萬汽車旅次與422.66萬機車旅次，每日約補貼給私人運輸旅次9.22億元。此一鉅額之補貼，乃是造成社會資源分配不公平與運輸政策不合理之依據。

- 副大眾運輸部分，已付出代價佔65.11％，未付出代價部分佔34.89％。從數據上來看，計程車每旅次每公里未付出之代價為5.01元。若從旅次成本觀察，計程車每旅次未付出之代價為22.3元。依台北都會區每日有111.63萬計程車旅次，每日給計程車之補貼約為2489.35萬。

- 大眾運輸部分，公車旅次已付出代價與未付出代價之百分比分別為81.63％與18.37％。從數值來看，每旅次每公里已付出與應付出代價分別為8.22元與1.85元，每旅次已付出與應付出代價分別為65.00元與14.65元。台北都會區每日有308萬公車旅次，則社會補貼給公車為4379.76萬元。在捷運旅次部分，已付出之代價與未付出之代價分別介於100.00％～47.79％與0.00％～54.90％之間。不過，未付出代價較高之捷運旅次，所佔比例極低。而從每日社會給予之總補貼觀之，大約為680萬左右。

從上述三點之討論，可以發現社會資源分配之嚴重不公平性。社會每日補貼給私人運輸工具9.22億元，卻只補貼給大眾運輸工具5059.76萬。縱使私人運輸工具旅次總和為大眾運輸旅次之兩倍，但所給予之總補貼卻高達倍18.22倍。亦即一個私人運輸旅次被補貼高達大眾運輸之9.11倍。若從使用者成本來看，私人運輸工具遠高於大眾運輸，汽車為公車與捷運之十倍，所以汽車之使用者應該是經濟能力較高之一群，而政府竟然對私人運輸部門給予9.1倍之補貼，此乃有違社會公平之觀念，也違反社會資源合理分配與永續之原則。

因此，政府應該提出相關的改善政策與策略，例如以高稅費的方式抑制私人運輸使用者。對於停車加以嚴格控管，以使私人運輸工具使用者付出應付出之代價，相關噪音與擁擠稅之收取，讓私人運輸工具使用者付出外部成本之代價。如此一來，勢必減少私人運輸工具之使用者，迫使其轉移至大眾運輸，不但可降低社會總成本，亦可減少整體運輸系統對環境之衝擊與人類之危害，達成社會公平與環境永續之目標。

## 6.2  台北都會區與美國、澳洲之旅次成本比較

旅次總成本之計算，牽涉之成本項目相當廣泛，必須蒐集之基礎資料也相當多。因此國外此方面的研究並不豐富，大部分之文獻傾向對對單一成本作分析；有對旅次總成本詳加研究者並不多，本研究就所蒐集之國家包括美國、澳洲與台北都會區做一比較。

表6.2-1與6.2-2為美國與澳洲在1990年之旅次成本結構表，由於在基礎設施成本計算部分與本研究所計算之定義不同，因此無法做比較。本研究就其使者成本與與社會總成本部分（外部成本）做比較。

在比較方式計算上，本研究依照美國與澳洲各年之通貨膨脹率，將其使用者成本與社會總成本部分，轉換為2002年（如表6.2-3、6.2-4、6.2-5所示）。另外，因本研究所計算之台北都會區旅次外部成本，只有空氣污染、擁擠、噪音與肇事四項。因此，在社會總成本項目上之比較，本研究只取美國與澳洲兩國家這四部分資料來比較。在美國的小汽車資料部分，因其有分為市區與郊區部分；依照台北都會區之情況，本研究只取其市區部分做比較，以增加比較基礎之公平性。

表6.2-1  1994年澳洲地區之運具總成本           單位：分/每人公里（澳幣）

|  | 小客車 | 公車 | 地鐵 | 火車 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用者成本 |  |  |  |  |
| 持有成本/使用成本 | 21.87 | 11.46 | 9.01 | 11.30 |
| 提供設備成本 |  |  |  |  |
| 建造、營運與維修 | 2.25 | 14.44 | 19.14 | 28.66 |
| 停車 | 0.64 | na | na | Na |
| 總補貼 | 2.89 | 14.44 | 19.14 | 28.66 |
| 社會成本 |  |  |  |  |
| 能源 | 1.10 | 0.1595 | na | na |
| 肇事 | 2.34 | 0.15 | 0.02 | 0.08 |
| 噪音 | 0.13 | 0.03 | 0.15 | 0.147 |
| 空氣污染 | 2.35 | 2.90 | 2.50 | 4.00 |
| 水污染 | 0.10 | Neg | Neg | Neg |
| 擁擠 | 3.89 | neg | Neg | Neg |
| 社會成本總和 | 9.92 | 3.24 | 2.66 | 16.77 |
| 總成本 | 34.68 | 29.14 | 30.81 | 44.11 |

資料來源：Austroads(1994)

表6.2-2 1990年美國之運具總成本            單位：分/每人公里（澳幣）

|  | 小客車 |  | 公車 | 地鐵 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 都市 | 郊區 | — |  |
| 使用者成本 |  |  |  |  |
| 持有成本/使用成本 | 24.11 | 24.11 | 14.02 | 8.77 |
| 提供設備成本 |  |  |  |  |
| 建造、營運與維修 | 0.88 | 0.88 | 21.04 | 14.90 |
| 停車 | 0.64 | 0.39 | 0.19 | 0.19 |
| 總補貼 | 1.51 | 1.27 | 21.23 | 15.09 |
| 社會成本 |  |  |  |  |
| 能源 | 2.85 | 3.47 |  | <0.001 |
| 擁擠 | 1.14 |  |  |  |
| 停車 | 1.80 |  |  |  |
| 肇事 | 3.77 | 2.63 | 2.02 | <0.001 |
| 噪音 | 0.14 |  | 0.04 | 0.14 |
| 建築物損傷 | 0.35 |  |  |  |
| 空氣污染 | 5.26 | 5.26 | 2.67 | 1.53 |
| 水污染 | 1.14 | 1.14 |  |  |
| 社會總成本 | 16.40 | 12.50 | 4.75 | 1.68 |
| 總成本 | 42.06 | 37.65 | 40.00 | 25.54 |

資料來源：Austroads(1994)

### 6.2.1 美國、澳洲與台北都會區之小汽車使用者成本比較

下表6.2-3與圖6.2-4為美國、澳洲與台北都會區之小客車使用者成本與外部成本比較表與比較圖：

表6.2-3 2002年美國、澳洲與台北都會區之小汽車使用者成本（新台幣）

|  | 使用者成本（元/旅次公里） | 外部成本（元/旅次公里） |
| --- | --- | --- |
| 美國-小汽車 | 6.47 | 2.44 |
| 澳洲-小汽車 | 6.18 | 2.46 |
| 台北都會區-小汽車 | 7.55 | 4.85 |

註：外部成本部分只包括空氣污染、肇事、噪音與擁擠四項。

圖6.2-1 各國小汽車旅次成本

根據上表6.2-3之結果，可以看出台北都會區之小汽車使用者成本高於美國和澳洲。外部成本部分更是美國與澳洲之兩倍，從這個結果可以瞭解，小汽車問題在台北都會區是相當嚴重的。因為，台北都會區小汽車之外部成本，相對於以小汽車為導向之國家竟然還高達兩倍。此結果足以顯示，我們之大眾運輸政策極待加強，在小汽車政策上必須調整；政策上必須減少對小汽車之補助，社會資源部分也必須減少予私人運具之分配。

### 6.2.2 美國、澳洲與台北都會區之公車使用者成本比較

下表6.2-4與圖6.2-2為美國、澳洲與台北都會區之公車使用者成本與外部成本比較表與比較圖：

表6.2-4 2002年美國、澳洲與台北都會區之公車使用者成本（新台幣）

|  | 使用者成本（元/旅次公里） | 外部成本（元/旅次公里） |
| --- | --- | --- |
| 美國-公車 | 3.76 | 1.27 |
| 澳洲-公車 | 3.24 | 0.87 |
| 台北都會區-公車 | 1.16 | 1.49 |

註：外部成本部分只包括空氣污染、肇事、噪音與擁擠四項。

圖6.2-2 各國公車旅次成本

根據上表6.2-4之結果，台北都會區之公車旅次使用者成本部分，約為美國與澳洲之1/3，但外部成本部分較美國與澳洲高。因此，相較於國外我們必須改善之部分為外部成本。要改善者這一部份有幾個方式，即提高乘載率或是從公車系統本身來著手。提高乘載率可以降低每個人平均分攤之成本，如果是從公車系統本身來著手，可以規劃更完善之公車路線以降低擁擠；還可以在營運管理部分加強以降低肇事率，改用更加先進之公車系統（如：以瓦斯或電力為能源之公車）以改善空氣污染與噪音之影響性。

### 6.2.3 美國、澳洲與台北都會區之地鐵使用者成本比較

下表6.2-5與圖6.2-3為美國、澳洲與台北都會區之公車使用者成本與外部成本比較表與比較圖：

表6.2-5 2002年美國、澳洲與台北都會區之地鐵使用者成本（新台幣）

|  | 使用者成本（元/旅次公里） | 外部成本（元/旅次公里） |
| --- | --- | --- |
| 美國-地鐵 | 2.35 | 0.45 |
| 澳洲-地鐵 | 2.55 | 0.75 |
| 台北都會區-捷運 | 1.73 | 0.02 |

註：外部成本部分只包括空氣污染、肇事、噪音與擁擠四項。

圖6.2-3 各國地鐵旅次成本

根據上表6.2-5之結果，台北都會區之捷運使用者成本與外部成本皆低於美國與澳洲。尤其在外部成本之部分，台北都會區更是遠遠低於其他兩個國家，這個結果除了肇因於台北捷運之高乘載率之外，也顯示台北捷運之系統在營運與管理上之進步。因此，台北都會區要降地整體旅次成本，將私人運輸旅次移轉至捷運系統，將是一個極佳之方式。

## 6.3  改善策略之擬定與效益分析

影響一個都市之旅次成本，最直接之因素除了運具使用之分配外，就是乘載率之高低。由於要改變運具之分配方式，要許多政策與策略之配合。而且相關政策之改變，造成運具轉移之高低並不容易預測。運具移轉牽涉之因素包括乘載率改變、旅次長度改變、旅次行為改變及路徑改變等，要到數量化之依據以分析其效益並非簡單分析即可達成。本研究先對運具總成本作敏感度分析，藉以瞭解各種運輸工具對乘載率之敏感性，再對運具做運具轉移之敏感度分析，藉以瞭解私人運輸工具旅次轉移至大眾運輸之效益。

### 6.3.1 運具乘載率敏感度分析

下表6.3-1為目前台北都會區乘載率之現況，表6.3-2為本研究欲作之敏感度分析之乘載率情況。

表6.3-1 台北都會區運具乘載率現況                          單位：人/車

| 運具別 | 機車 | 小客車 | 計程車 | 公車 | 捷運 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乘載率 | 1.07 | 1.72 | 1.87 | 25.88 | 651 |
| 滿載 | 2 | 5 | 4 | 50 | 1824 |
| 現況百分比 | 53.50% | 34.40% | 46.75% | 51.76% | 35.69% |

註：各種運輸工具之最大承載率計算為，公車以大型公車為基準，捷運則依據淡水線與木柵線之每年延車公里數為權重，再與兩線之車輛座位數相乘，取其平均值。

表6.3-2 乘載率60％、80％、100％之乘載人數                單位：人/車

| 運具別 | 機車 | 小客車 | 計程車 | 公車 | 捷運 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60%運能 | 1.2 | 3 | 2.4 | 30 | 1094.4 |
| 80%運能 | 1.6 | 4 | 3.2 | 40 | 1459.2 |
| 100％運能 | 2 | 5 | 4 | 50 | 1824 |

本研究將針對各種運輸工具在乘載率60％、80％及100％之情況下，各種運具之旅次成本及台北都會區之平均旅次成本作敏感度分析。下表6.3-3與圖6.3-1、6.3-2為台北都會區每公里旅次成本之乘載率之敏感度分析。

表6.3-3 每公里旅次成本之乘載率敏感度分析       單位：元/每旅次公里

|  | 現況 | 60% | 80% | 100% | 運具比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機車 | 17.27 | 15.77 | 12.64 | 10.76 | 28.79% |
| 小客車 | 18.74 | 12.27 | 10.10 | 8.80 | 33.12% |
| 計程車 | 12.16 | 10.32 | 8.83 | 7.93 | 9.91% |
| 公車 | 10.07 | 9.78 | 9.31 | 9.03 | 15.35% |
| 捷運 | 7.23 | 6.54 | 6.27 | 6.12 | 6.14% |
| 平均每公里旅次成本 | 15.64 | 12.54 | 10.52 | 9.31 |  |

圖6.3-1 每公里旅次成本乘載率敏感度分析圖

圖6.3-2  台北都會區平均每公里旅次成本

根據上表6.3-3之結果，可知到大眾運輸系統對於乘載率較不敏感，私人運具對乘載率則相當敏感。原因為大眾運輸系統大部分之成本皆為旅行時間成本，使用者成本、基礎設施成本與外部成本相對較低；私人運輸工具旅行時間成本所佔比例較低，所以對於乘載率之敏感度較高。在台北都會區之平均每公里成本方面，每增加20％之乘載率，每公里之旅次成本會降低1.61元。因此，平均旅次成本對於乘載率之敏感度相當高。

下表6.3-4為包含旅次長度之台北都會區旅次成本敏感度分析表，根據下表之結果可瞭解，當乘載率每增加20％，台北都會區之平均旅次成本會降低15.70元。因此，乘載率之增加對於旅次成本降低之效益相當大。

表6.3-4 台北都會區旅次成本敏感度分析                    單位：元/旅次

|  | 現況 | 60% | 80% | 100% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機車 | 145.05 | 132.5056 | 106.1681 | 90.37 | 28.79% |
| 小客車 | 346.68 | 265.4022 | 238.0839 | 221.69 | 33.12% |
| 計程車 | 54.13 | 45.94562 | 39.27989 | 35.28 | 9.91% |
| 公車 | 79.65 | 66.7897 | 62.73883 | 60.31 | 15.35% |
| 捷運 | 55.54 | 50.20831 | 48.18538 | 46.97 | 6.14% |
| 平均每公里旅次成本 | 193.17 | 156.57 | 136.95 | 125.18 |  |

圖6.3-3 每旅次成本乘載率敏感度分析圖

圖6.2-4 台北都會區旅次成本敏感度

### 6.3.2 旅次移轉之敏感度分析

在旅次移轉之敏感度方面，本研究依現況將私人運具之旅次5％、10％、15％、20％移轉至大眾運輸。瞭解其與平均每公里旅次成本、平均旅次成本之關係。在分析方式上，移轉部分假設機車與汽車均勻移轉至公車與捷運，即5％之私人運輸工具旅次移轉之方式為，2.5％之小客車旅次與2.5％之機車旅次移轉至公車與捷運，而且公車與捷運分別增加2.5％。下表6.2-5、6.2-6為計算之結果。

表6.3-5 平均每公里旅次成本敏感度分析

|  | 現況 | 5％移轉 | 10％轉 | 15％移轉 | 20％移轉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機車 | 30.98% | 28.48% | 25.98% | 23.48% | 20.98% |
| 小客車 | 27.23% | 24.73% | 22.23% | 19.73% | 17.23% |
| 計程車 | 8.18% | 9.91% | 9.91% | 9.91% | 9.91% |
| 公車 | 19.57% | 22.07% | 24.57% | 27.07% | 29.57% |
| 捷運 | 9.79% | 12.29% | 14.79% | 17.29% | 19.79% |
| 平均每公里旅次成本 | 15.20 | 14.93 | 14.42 | 13.92 | 13.42 |

圖6.3-5 平均每公里旅次成本

從上表6.3-5之結果中可發現，每移轉5％之私人運輸工具旅次至大眾運輸，每公里之旅次成本會降低0.45元，可節生之效益相當可觀。

表6.3-6 平均旅次成本敏感度分析

|  | 現況 | 5％移轉 | 10％轉 | 15％移轉 | 20％移轉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機車（8.4） | 30.98% | 28.48% | 25.98% | 23.48% | 20.98% |
| 小客車（18.5） | 27.23% | 24.73% | 22.23% | 19.73% | 17.23% |
| 計程車（4.45） | 8.18% | 9.91% | 9.91% | 9.91% | 9.91% |
| 公車（7.9） | 19.57% | 22.07% | 24.57% | 27.07% | 29.57% |
| 捷運（7.68） | 9.79% | 12.29% | 14.79% | 17.29% | 19.79% |
| 平均每旅次成本 | 179.26 | 170.58 | 160.88 | 151.19 | 141.49 |

圖6.3-6 平均每旅次成本

依上表6.3-6之結果，每轉移5％之私人運輸旅次至大眾運輸，即可使平均旅次成本降低9.44元。依亞聯顧問公司之研究（2001），台北都會區每日有一千三百多萬旅次，假設每天有一千三百五十萬旅次，每天可降低1.27億之旅次總成本。因此，從敏感度分析來看，運具移轉所產生之績效相當高。

## 6.4  公車專用道比例敏感度分析

在大眾運輸政策中，相對於捷運與輕軌運輸系統，公車系統所耗費成本較低。而運輸績效比較高之系統，又屬公車專用道在公車專用道。因此本研究將對公車專用道旅次，在公車旅次中之比例作一敏感度分析。在公車專用道旅次數之計算方面，因公車專用道之旅次與所有公車旅次參雜在一起，難以切割，本研究假設旅次分佈為均一之情形，以公車專用道之平均路線長度與公車路線長度之比例，作為切割公車專用道旅次與公車旅次之依據。根據台北市交通局之資料，台北市公車專用道平均路線長度為2.48公里，公車路線平均長度為9.07公里，所以計算出公車專用道旅次應為公車旅次之27.38％。旅次成本計算方面，根據各公車專用道實施前後之分析；知道其速率較一般公車快40％。參酌國外之資料，知道其乘載率約增加15％。外成本方面，肇事率減少13％，空氣污染減少6％，公車專用道每公里旅次成本與公車旅次成本結構，表示於下表6.4-1、6.4-2。此外，並對根據現況公車專用道旅次佔公車旅次之27.38％，計算其在40％、50％、60％時，之成本結構敏感度分析，結果如下表6.4-3所示。

表6.4-1 公車專用道旅次與公車旅次成本結構表       單位：元/每旅次公里

|  | 使用者成本 | 基礎設施成本 | 旅行時間成本 | 外部成本 | 總成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公車專用道 | 1.59 | 0.32 | 7.48 | 1.04 | 10.42 |
| 一般公車 | 1.92 | 0.38 | 9.50 | 1.49 | 13.29 |

圖6.4-1 公車專用道與一般公車旅次成本結構圖

表6.4-2 公車專用道旅次與公車旅次成本結構表       單位：元/每旅次

|  | 使用者成本 | 基礎設施成本 | 旅行時間成本 | 外部成本 | 總成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公車專用道 | 12.53 | 2.51 | 42.79 | 8.22 | 66.04 |
| 一般公車 | 15.17 | 3.03 | 50.56 | 11.77 | 80.53 |

圖6.4-2 公車專用道與一般公車旅次成本結構圖

表6.4-3 公車專用道旅次與公車旅次成本結構敏感度分析表

|  | 使用者成本 | 基礎設施成本 | 旅行時間成本 | 外部成本 | 總成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.38% （現況） | 1.82 | 0.36 | 6.40 | 1.49 | 10.07 |
| 40.00% | 1.79 | 0.36 | 6.23 | 1.31 | 9.68 |
| 50.00% | 1.75 | 0.35 | 6.09 | 1.27 | 9.46 |
| 60.00% | 1.72 | 0.34 | 5.95 | 1.22 | 9.24 |

單位：元/每旅次公里

圖6.4-3 公車專用道比例對公車旅次成本結構敏感度分析

依據上表6.4-3之結果，公車總成本結構中，外部成本與旅行時間成本對公車專用道旅次之增加較敏感。公車專用旅次每增加10％，每公里旅次總成本會降低0.22元。以台北市目前公車旅次有萬旅次，旅次長度為7.9公里，每日可降低312.84萬元之旅次成本。

根據現況公車專用道旅次佔公車旅次之27.38％，本研究計算其在40％、50％、60％時，對台北都會區平均每公里旅次總成本之與平均旅次總成本之敏感度分析，結果列於下表6.4-4、6.4-5。

表6.4-4 每旅次公里成本敏感度分析               單位：元/旅次公里

|  | 27.38％（現況） | 40% | 50% | 60% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小客車 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 |
| 機車 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 17.27 |
| 計程車 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 12.16 |
| 公車 | 10.07 | 9.68 | 9.46 | 9.24 |
| 捷運 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 |
| 平均旅次成本 | 15.26 | 15.18 | 15.13 | 15.09 |

圖6.4-4 平均每公里旅次成本敏感度分析

表6.4-5 旅次總成本敏感度分析                          單位：元/旅次

|  | 27.38％（現況） | 40% | 50% | 60% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小客車 | 346.68 | 346.68 | 346.68 | 346.68 |
| 機車 | 145.05 | 145.05 | 145.05 | 145.05 |
| 計程車 | 54.13 | 54.13 | 54.13 | 54.13 |
| 公車 | 79.65 | 74.74 | 73.29 | 71.84 |
| 捷運 | 55.54 | 55.54 | 55.54 | 55.54 |
| 平均旅次成本 | 177.35 | 176.31 | 176.01 | 175.70 |

圖6.4-5 平均旅次成本敏感度分析

從公車專用所佔比例到對台北都會區旅次成本之影響來看，每增加10％之公車專用道旅次比例，可以降低每旅次每公里0.45元之旅次成本。在旅次成本之影響上，每增加10％之公車專用道旅次，可以降低台北都會區旅次成本0.31元。依照亞聯顧問公司之資料，台北都會區每日約有1350萬旅次，每天可省下418.5萬之旅次總成本。

## 6.5  綜合評析

從上述個節之分析比較中，台北都會區之旅次成本相較於其他國家，小客車方面，使用者成本每公里平均高出1.4元，外部成本大約高出2.4元。從這兩個數據可以了解，台北都會區之小客車使用者所造成之外部成本非常高。因此，在運輸政策之制訂上必須抑制小客車之成長，以降低社會成本。從公車與捷運之比較來看，除了公車之外部性偏高之外，其他部分較國外為低。所以，將私人運輸旅次移轉至大眾運輸，將是減少旅次總成本，使社會資源分配更加公平之方式。

在6.2節對乘載率與旅次轉移之敏感度分析中可瞭解，單就乘載率而言，所有運輸工具每增加20％之運能，每一旅次會降低15.70元之旅次總成本，以台北都會區每日有1350萬旅次計算，每日可節省2.12億之旅次總成本；尤其私人運輸工具之成本對於乘載率相當敏感，所以私人運輸工具之高乘載政策與共乘政策相當值得推行。若從旅次移轉之敏感度分析，每5％之私人運輸工具旅次移轉至大眾運輸（公車捷運均分），每日可降低1.27億元之旅次成本。旅次移轉之社會效益相當大，這還不包括因為旅次移轉造成大眾運輸之乘載率增加，所降低之大眾運輸旅次成本。

本研究所提出公車專用道旅次比例增加之敏感度分析，公車專用道旅次每增加10％，每日就可降低418.5萬之旅次總成本。以台北都會區之公車專用道成本而言，平均每公里之建設經費約582.71萬（如表6.5-1所示），要增加10％之公車專用道旅次只要增加0.9公里之公車專用道（以平均公車路線程度9.07公里計算），約524萬之成本。相對於所產生之效益而言，相對於軌道運輸系統，公車專用道之成本低效益也高。因此，從政策面而言，在私人運輸政策方面，高乘載政策與共乘之政策具有高度之效益。利用稅費或是相關政策來抑制私人運輸旅次成長，使其移轉至大眾運輸也是有效之政策。在大眾運輸政策方面，根據本研究之分析，公車專用道之成本低產生之效益大，為值得持續推行之政策。

表6.5-1  各公車專用道成本比較

| 項次 | 路線名稱 | 路段長度(公里) | 建設經費(決算數) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 松江路 | 3.08 | 24,823,913 |
| 2 | 新生南路 | 3.56 | 36,652,430 |
| 3 | 信義路 | 9 | 41,443,415 |
| 4 | 南京東路 | 8.4 | 71,177,686 |
| 5 | 仁愛路 | 6.2 | 28,784,389 |
| 6 | 民權東西路 | 7.2 | 39,939,542 |
| 7 | 敦化南北路 | 3.15 | 21,008,092 |
| 8 | 中山南北路 | 7 | 12,025,244 |
| 9 | 仁愛路東延段 | 2.4 | 10,938,838 |
| 10 | 民權西路西延段 | 1.28 | 11,963,624 |
| 平均每公里成本 |  | 5827134.25 |  |