# 非結構性三角網格生成在車流模擬應用之研究

研究生：陳璞                              指導教授：卓訓榮

李義明

國立交通大學運輸科技與管理學系碩士班

摘  要

網格（Mesh）是近代電腦模擬與數值計算中不可或缺的一環，一個好的網格不但可以提升答案的準確度，同時也可以大大地降低計算所需的時間。對於網格生成方法來說，加切網格幾何比的品質好壞，以及處理複雜區域問題的能力決定了演算法的適用與效率性。本研究針對不同的網格結構如：結構網格（Structured mesh）、單不規則點網格（1-Irregular mesh）、三角網格（Triangular mesh）的生成以及加切演算法作系列探討與優缺點比較。同時針對數個不同之工程問題發展出事先猜測加切技術，以減少計算時間的浪費，提昇科學計算的準確性。事先猜測加切技術是指在電腦模擬前先針對問題之特性加以分析，約略判斷解變化劇烈的區域，並在此區域中作有效的網格加切，以得到一個符合工程效益的密集網格，減少實際計算時間、提升答案的準確度。

本研究發展之三角網格和事先猜測加切技術已經成功應用於數個不同工程問題之模擬與分析上。對於道路平面幾何上如T字形路口、十字型路口、具有安全島的十字型路口、外側車道封閉路段、彎曲路段以及三叉路口，運用吾人所發展之方法其所生成與加切的網格完全符合交通車流之意義。本研究對於電腦模擬大型網路與車流具有正面之幫助，同時亦具有實際問題應用之價值。

# Unstructured Triangular Mesh Generation and Application to Traffic Flow Simulation

Student：Pu Chen                    Advisor：Hsun-Jung Cho

Yiming Li

Institute of Transportation Technology and Management

National Chiao Tung University

Abstract

The quality of mesh is an essential element in modern numerical computation. It is known that a well-designed and -generated mesh structure can increase the accuracy of solution and reduce the time cost of simulation process in various science and engineering problems. The mesh structure and refinement algorithm for multidimensional complicated geometries play important roles in developing any cost effective mesh generation schemes. In this work three most popular mesh structures, structured mesh, 1-irregular mesh, and triangular mesh have been investigated and compared comprehensively. Before performing a large-scale computing, a prior predictive refinement technique is applied to reduce simulation CPU time. This approach is mainly relied on the prediction of the solution shape and variation for a specified model problem. Based on the developed refinement algorithm, a triangular mesh generation program has been successfully developed and tested on different model problems, such as semiconductor nano devices, structure design and optimization, and traffic flow simulation. The developed program has also been applied to various network linking topologies, for example crossroad, crossroad with safety island, outside road closed, winding road, and road junction. By considering the driver`s responses and traffic flow phenomena, the generated meshes for these cases here precisely located the variations of traffic density and velocity.

# 誌  謝

本論文得以順利完成，首先要感謝卓訓榮教授願意支持我，讓我得以進行我感興趣的研究。其次我要感謝李義明教授兩年來的悉心指導；感謝恩師於受業期間對學生論文研究之激勵，思緒慎密之牽引，觀念之啟迪，論文架構之匡正，研究方法之傳授及用字遣辭之推敲斟酌。更銘誌於心的是恩師在為學處世及待人接物之諄諄教誨，使學生在治學方法及處世態度上受益良多。恩師學術研究態度嚴謹生活處世積極，在數學模式及模擬計算之專業知識，足以為學生日後之表率。師恩細長，深切銘心，學生在此謹獻上最誠摯的感謝與敬意。

論文口試期間，承蒙系上吳水威教授與吳宗修教授撥冗細審，並惠予寶貴意見與殷切指正使本論文更臻完備，謹表由衷之謝忱。

感謝國家奈米元件實驗室李介文博士於進度報告間提供改進意見與建議，在此亦深表感謝。論文進行期間，感謝國家奈米元件實驗室與交通大學電子資訊中心平行與科學計算實驗室所提供的相關協助。同時也感謝同窗好友的朝夕相伴，揮能學長、正凱學長的照顧幫忙，傳盛、彥羽、紹銘、小梅及乾紹的互相砥礪，在此一併致謝。

受業期間，承蒙陳光華老師、韓復華老師、任維廉老師、吳水威老師、吳宗修老師、高凱老師、張隆憲老師、謝尚行老師及張逢猷老師在學業上的悉心指導，在此一併感謝。

最後，學生能順利完成研究所學業，全靠父母、家人及諸位朋友的無限支持與體諒，學生對此由衷感謝，謹將這份成果獻給所有關心我的人！

感謝國科會與教育部相關的研究資助。

陳  璞    謹誌

中華民國九十二年七月於風城交大

# 目  錄

頁次

中文摘要	I

英文摘要	II

誌  謝	IV

目  錄	V

圖目錄	VII

表目錄	IX

第一章	緒論	1

1.1	研究動機	1

1.2	研究目的	3

1.3	研究內容	6

1.4	研究方法與流程	7

第二章	文獻回顧	9

第三章	數學模式與電腦模擬	13

3.1	數學模式	13

3.1.1	橢圓型偏微分方程式	13

3.1.2	拋物型偏微分方程式	14

3.1.3	雙曲型偏微分方程式	14

3.1.4	車流波動方程式	15

3.2	電腦模擬	17

3.2.1	有限差分法	18

3.2.2	有限元素法	19

3.2.3	有限體積法	20

第四章	網格的性質與網格生成	22

4.1	網格的性質	22

4.2	結構網格	25

4.3	單不規則點網格	27

4.4	三角網格	29

第五章	網格加切方法比較與應用	33

5.1	網格加切方法比較	33

5.2	事先猜測加切方法	40

第六章	實際應用範例	44

6.1	T字型路口	44

6.2	十字型路口	47

6.3	具有安全島的十字型路口	49

6.4	外側車道封閉路段	52

6.5	彎曲路段	53

6.6	三叉路口	54

第七章	結論與建議	57

7.1	結論	57

7.2	建議	58

參考文獻	59

附錄A 三角化的性質	61

附錄B 網格生成程式架構圖	71

附錄C 網格生成程式類別定義	72

附錄D 有限體積法程式架構圖	75

附錄E 有限體積法程式類別定義	76

附錄F 本研究於半導體元件模擬之應用	78

簡  歷	83

# 圖目錄

圖 1-1  車流理論和運輸系統規劃管理之相互關係	2

圖 1-2  結構網格（Structured mesh）範例	5

圖 1-3  單不規則點網格（1-irregular mesh）範例	5

圖 1-4  三角網格（Triangular mesh）範例	6

圖 1-5  研究流程圖	8

圖 4-1  有限元素法網格與有限體積法網格比較	24

圖 4-2  兩種結構網格式意圖	26

圖 4-3  單不規則點網格	28

圖 4-4  單不規則點網格加切步驟	28

圖 4-5  三角化定義說明	29

圖 4-6  三角形網格生成的三種方式	31

圖 5-1  函數f(x,y)=min(xysin(x)sin(y),10)	34

圖 5-2  初始的結構網格	36

圖 5-3  加切後的結構網格	36

圖 5-4  初始的單不規則點網格	37

圖 5-5  加切後的單不規則點網格	38

圖 5-6  初始的三角網格	39

圖 5-7  加切後的三角網格	40

圖 5-8  數值方法和網格加切的關係圖	40

圖 5-9  格點數目和加切次數間的關係	41

圖 5-10  運用事先猜測加切技術的數值方法流程圖	43

圖 6-1  T字型路口示意圖	45

圖 6-2  僅考慮幾何形狀的T字型路口初始網格	45

圖 6-3  考慮流體行為和幾何形狀的初始網格	46

圖 6-4  考慮解的變化和幾何形狀的T字型路口初始網格	46

圖 6-5  十字型路口示意圖	47

圖 6-6  僅考慮幾何形狀的十字型路口初始網格	48

圖 6-7  考慮流體行為和幾何形狀的初始網格	48

圖 6-8  考慮解的變化和幾何形狀的十字型路口初始網格	49

圖 6-9  有安全島的十字型路口示意圖	50

圖 6-10  僅考慮幾何形狀的十字型路口初始網格	50

圖 6-11  考慮流體行為和幾何形狀的初始網格	51

圖 6-12  考慮解的變化和幾何形狀的十字型路口初始網格	51

圖 6-13  外側車道封閉路段示意圖	52

圖 6-14  僅考慮幾何形狀的外側車道封閉路段初始網格	52

圖 6-15  考慮流體行為和幾何形狀的初始網格	52

圖 6-16  考慮解的變化和幾何形狀的外側車道封閉路段初始網格	53

圖 6-17  彎曲路段示意圖	54

圖 6-18  僅考慮幾何形狀的彎曲路段初始網格	54

圖 6-19  考慮解的變化和幾何形狀的彎曲路段初始網格	54

圖 6-20  三叉路口示意圖	55

圖 6-21  僅考慮幾何形狀的三叉路口初始網格	55

圖 6-22  考慮流體行為和幾何形狀的初始網格	56

圖 6-23  考慮解的變化和幾何形狀的三叉路口初始網格	56

圖 A-1  三種不同型態的圓	62

圖 A-2  三種不同型態的Delaunay	62

圖 A-3  局部的Delaunay和翻轉	64

圖 A-4  在多點共圓的情況下的Delaunay三角化	65

圖 A-5  可見的定義	67

圖 A-6  新加入的點s取代原本的三角形t	70

圖 B-1  網格生成C++程式繼承架構圖	71

圖 D-1  有限體積法C++程式繼承架構圖	75

圖 F-1  MOSFET元件結構	78

圖 F-2  初始的網格與電位分布	79

圖 F-3  加切一次後的網格與電位分布	79

圖 F-4  加切二次後的網格與電位分布	80

圖 F-5  加切三次後的網格與電位分布	80

圖 F-6  加切四次後的網格與電位分布	81

圖 F-7  加切五次後的網格與電位分布	81

圖 F-8  加切六次後的網格與電位分布	82

# 表目錄

表 4-1  網格生成方法和數值方法的相互搭配	23

表 C-1  網格生成C++程式類別之成員函數以及成員變數列表	72

表 E-1  有限體積法C++程式類別之成員函數以及成員變數列表	76

# 緒論

在本章節將分別對本篇論文的研究動機、研究目的、研究內容以及研究方法與流程加以敘述。在研究動機中將大略描述車流理論和運輸系統之相互影響關係，研究目的則敘述為何本研究要選用三角網格生成作為研究的方法，研究內容則敘述本研究所包含的研究內容，最後則是本研究的研究方法與研究流程。

## 研究動機

近年來，由於經濟的快速成長、人口及國民所得的提高，使得車輛的擁有率以及道路的使用率大幅提升，再加上台灣地區地狹人稠，道路容量在短期內無法大幅地擴充，面對不斷提升的車輛數目，早已超出道路設計時的最大容量，造成各地區交通擁擠的嚴重情況。每年因為交通問題所造成的時間損失、能源損失、經濟損失、空氣污染及噪音問題也日趨嚴重。因此如何規劃、設計、預測、控制與管理運輸系統成為很重要的課題，而車流理論（Traffic flow theory）正好可以幫助我們解釋車流問題，並提出解決之辦法，當我們結合車流理論以及即時道路資訊後，就可以提供管理者或用路人一些即時資訊來改善交通狀況，但隨著車流理論越來越複雜，在很多情況下想要求得解析解（Exact solution）是不可能的，所以部分的研究是以數值方法（Numerical method）來求得車流模式之數值解（Numerical solution），但數值方法因為困難度的關係往往只在一維單車道直線道路或是二維多車道矩形道路上求解，這和實際上的道路平面幾何有所違背。因此本研究擬以三角網格生成方法，來生成多種不同道路平面幾何的求解區域，以作為用數值方法求解車流模式之用。

圖 1-1  車流理論和運輸系統規劃管理之相互關係

## 研究目的

部份車流模式是以偏微分方程式來描述車流行為，這些偏微分方程式大都求解不易，且在不同的初始條件（Initial condition）及邊界條件（Boundary condition）下，皆會導致不同的解出現，且在大多數的情況下，並沒有解析解的存在。因此，大部分的研究都是以數值方法來求解這些偏微分方程式，數值方法中的有限差分法（Finite difference method, FDM），就是一種常被用來求解此一偏微分方程式近似解的方法。然而在其他領域中，如土木工程或流體力學等，有限差分法已被證實較另一個數值解法－有限元素法（Finite element method, FEM）在求解的品質及求解的範圍，都遜色許多，此外，有限元素法的優點還包括了：在處理不規則邊界時，較有限差分法具有彈性、高階偏微分方程的近似解容易獲取和處理邊界條件較有限差分法簡單容易…等。此外還有一個新的方法叫做有限體積法（Finite volume method, FVM），它和有限元素法的差別在於，有限體積法在作積分時使用了微積分中的Green's定理，把面積分轉換成線積分，使得當求解方程式變化很劇烈時，會比較容易獲得較佳的數值解。

不論是有限差分法、有限元素法還是有限體積法，它們都是離散型的近似方法，因此用這些方法求解時，都需要一個與其搭配的網格（Mesh），且網格格點的密度將會大大地影響數值方法的收斂性、近似解的精確度以及求解的時間。一個好的網格必須具備下列幾項特性：在不影響近似解精確度的情況下所需的格點（Node）越少越好、能夠運用在不規則的求解區域和搭配使用的數值方法簡單…等。目前被廣泛使用的二維網格大致可以分為三種，結構網格（Structured mesh，圖1-2）、單不規則點網格（1-irregular mesh，圖1-3）與三角網格（Triangular mesh，圖1-4）。結構網格是最傳統的網格生成（Mesh generation）方法，它是由垂直和水平的格線所組成，非常容易就可以產生，它的壞處是格點分常的多，對於不規則的求解區域也束手無策。單不規則點網格相對於結構網格，其所需的格點可以少掉很多，產生的方法也不會很難，但是其對應的數值方法必須要多一次的近似，在某些特殊情況下，解的穩定性相對地較差，而其對於不規則的求解區域仍然是束手無策。三角網格則是可以符合上述三種特性的網格，但是相對於另外兩種網格，三角網格的產生方法則相對地困難許多。本研究將以三角網格為主，並比較三種網格生成方法的不同。

因此，本研究的研究目的可以歸納如下：

- 結構網格、單不規則點網格與三角網格的產生與比較。

- 使用網格加切（Mesh refinement）的方法來產生有效率且精確的網格。

- 數個不同的道路平面幾何結構網格生成測試。

圖 1-2  結構網格（Structured mesh）範例

圖 1-3  單不規則點網格（1-irregular mesh）範例

圖 1-4  三角網格（Triangular mesh）範例

## 研究內容

本研究的研究內容包含下列幾項：

- 回顧車流波動方程式之理論架構、數值方法和網格生成方法。

- 研究網格產生方式及實作。

- 研究網格加切方式及實作。

- 網格產生方法在各種不同道路平面幾何之應用。

- 結果比較與分析及其在道路工程上之應用。

- 結論與建議。

## 研究方法與流程

本研究的方法在於，使用三角網格生成技術，來生成多種不同道路平面幾何的求解區域，以作為用數值方法求解車流模式之用。

本研究的研究步驟可以歸納如下：

- 回顧車流波動方程式之理論架構及已被應用於交通領域之相關數值解法。

- 研究三角網格產生方式，並撰寫程式以比較結構網格、單不規則點網格與三角網格的優劣。

- 使用三角網格生成不同道路平面幾何的網格。

- 三角網格加切技術。

- 提出結論與建議。

本研究的研究流程如圖1-5所示，主要包含了確立研究主題、相關文獻回顧、網格生成方法研究與實作、各種不同道路平面幾何之應用、結果比較和分析和結論與建議，六大部份。

圖 1-5  研究流程圖

# 文獻回顧

網格生成對於數值方法來說是一體的兩面，一個好的網格生成方式必須要有好的數值方法與其搭配，反之亦然。Payne[17]是最早將數值方法應用在車流波動方程式上的人，他利用有限差分法，以及結構網格，將車流的偏微分方程式轉換成近似的有限差分方程組，並利用此方法發展出FREFLO這一套模擬程式。爾後Michalopoulos[11]利用Lax[4]的有限中央差分（Finite centered difference）的技巧，亦發展了KRONOS模擬程式。

這兩個程式都是利用顯形式的有限差分法所發展出來的，可藉著疊代（Iteration）的方式來求解，求得各分割網格隨時間、空間變動的流量、密度、速度等值。除此之外，Michalopoulos亦曾利用有限差分法之技巧來模擬其所建構的黏滯與半黏滯高階車流動方程式模式。

1992年時，Pretty[5]等人亦曾利用Roe's flux difference splitting的有限差分法來模擬LWR一階波動方程式模式，以及Payne的原始高階波動方程式模式。1997年時，Liu等人以修改過的Harten-Lax-van Leer flux-difference splitting模式來求解，其所提出的改良過後之高階波動方程式模式。

建築物的結構受力和強度的問題，是有限元素法最常被使用的領域，因為結構體上任一點的受力通常會和該點周圍的受力情形有強烈的相關性，這和有限元素法可以有很好的搭配。林浩業[35]就以有限元素法來求解高速列車對大地之衝擊影響，鄭惠云[36]對於邊坡基礎極限分析之研究也是使用有限元素法來完成的。

有限體積法如同有限元素法一般，常被用來求解流體力學、熱傳導和擴散現象相關的問題。國內黃國文[32]曾用它來求解彎道水流的流動情形，盧天民[33]用它來求解三維的電子系統的熱量擴散情形，鄭穎駿[34]用它來求解風散轉動時熱量隨氣流擴散的情形，李義明等人[28] [29]則運用有限體積法搭配三角網格以及單不規則點網格，求解半導體元件中的電位以及電子濃度分布情形。

針對三角網格的生成，Aurenhammer[23]、Bern[24]和Fortune[25]都提出了其對於網格品質的看法，以及基本的三角網格生成方式的介紹。三角形品質的判定，像是利用內切圓的半徑長除以外接圓的半徑長的比值來判定三角形的好壞，當比值越大時（比值一定小於一），表示三角形的品質越好，此外也有運用三角形中的最小角或是最大角的角度來判定，或是相鄰三角形的面積比。

對於不規則求解區間的網格生成一直是網格生成方法的一大挑戰，不規則的求解區間在邊界上會有很多的很小的銳角或是很大的頓角出現，頓角還可以經由加切變成數個三角形，使得每個角都不會太大或太小，但是很小的銳角就沒有辦法經由任何的方法來改善其品質，只能藉由改善其周圍的三角形，使得銳角的影響減至最小，對此Ruppert[20]提出了他的方法，Ruppert的方法是，搜尋網格中的每一個邊，如果有其它的點很靠近這個邊時，則在的邊的中點加入一個新的網格點，並重新連接附近的三角形，此外對於每一個三角形，如果內切圓的半徑和外接圓的半徑的比值小於一定的值時，則在此三角形的外心加入一個新的網格點，並重新連接附近的三角形，不斷的重複以上的步驟，直到沒有任何的邊或是三角形需要加入新的點。

除了Ruppert以外，Chew[21][22]也獨立發展出兩個方法來解決求解邊界的問題，但Chew的第一個方法會加切整個求解區域中的三角形，讓整個求解區間被相似大小的三角形劃分，使得格點的數目異常的多，並不滿足我們對於網格的要求，因此他對於他的演算法作了修改而提出第二個演算，在他的第二個演算法中，他解決了這個問題，三角形只會在邊界附近加切，並由外到內產生有漸成感的網格。Chew認為並不能用是否有其它的點很靠近邊來決定是否要加入一個新的網格點，而是要用三角形的外心和三角形的位置來判斷要加切哪一個邊。

Chew的方法和Ruppert的方法相比，Chew的方法具有兩點優勢，第一，因為Chew的方法並不是所有有其它點靠近的邊都要加入點，所以他的最終網格會有比較少的網格點，以及比較少的三角形，至於會少多少則依據，求解區域的形狀而定，當求解區域是由很短的邊界所構成時，因為這些邊在Ruppert的演算法中，被加入新的格點的機會本來就不高了，所以Chew的方法和Ruppert的方法所生成的網格會差不多，但是，當求解區域是由長的邊界所構成時，Chew的方法會大大地減少在邊界上的加切，第二點優勢是Chew的方法提供了較好的格點密度的漸層（Grading）和較大的最小角。整體來說，Chew的方法在理論上提供了較好的漸層感，在實際應用上則使用了較少的格點[27]。

# 數學模式與電腦模擬

## 數學模式

微分方程是應用數學裡的重要學科，凡舉物理、工程、地質學、生物以及經濟學都需要微分方程的理論及技巧同時在數學中的一些領域如隨機過程、動態系統及控制理論等亦常有解微分方程的問題。此外近年來在光學、生物學及流體力學等都產生許多有關於非線性常微分方程或偏微分方程，因此本節將討論偏微分方程的分類。

### 橢圓型偏微分方程式

最常見的橢圓型偏微分方程為Poisson方程式，在二維空間中其一般型如下所示：

Δφ(x,y)=∂2φ(x,y)∂x2+∂2φ(x,y)∂y2=f(x,y)                 (3.4)

這一類的偏微分方程常常被用來描述穩態（Steady state）時的物理現象，在穩態時由於物理量不會隨時間而變，所以沒有對時間的微分項，常見的問題像是穩態時的熱分布和不可壓縮的流體穩態時的問題。

### 拋物型偏微分方程式

熱傳導方程式是最簡單的一種拋物型偏微分方程，在三維空間中其一般型如下所示：

∂T(x,y,z,t)∂t=c2ΔT(x,y,z,t)                         (3.4)

這個方程式所要描述的問題是熱流在三維空間中的散佈情形，係數c是由材料的熱傳導特性所決定的，並假設其在同一材料中的數值相同。

除了熱傳導方程式外，拋物型偏微分方程也常常被拿來運用在擴散現象的描述上，像是氣體擴散現象或是電子從高濃度往低濃度擴散的現象，在若干領域中將此類方程稱為擴散方程（Diffusion equation）。

### 雙曲型偏微分方程式

描述振動或波動現象的一類重要的偏微分方程，它的一個典型特例是波動方程式，其一般型如下所示：

∂2u(x,t)∂x2=c2∂2u(x,t)∂t2                              (3.4)

方程式（3.3）是一個很簡單的波動方程式，它所描述的是繩波在x方向隨時間向前傳遞的情形。

除了繩波的變化情形外，車流模式中的LWR模式及其衍生的模式也是屬於這一類的偏微分方程式。

### 車流波動方程式

車流波動方程式最早是由Lighthill與Whitham[6]在1955年時所提出，將流體中的流量守恆律應用在車流模式上。Lighthill和Whitham以運動波的理論以及流量與密度間函數的關係，來解釋交通上的行為。在1956年時，Richards[18]也提出類似的理論，因此稱此模式為LW模式或LWR模式。

LWR模式中使用三個和時間、位置相關的變數，分別是：流量、密度及速率u。對於一段沒有出入口的公路而言，會滿足車輛數守恆，且LWR模式假設流量和密度間的關係是在穩定的情況下觀察的，若流量和密度是隨著時間及位置而變，那麼，對於一條均質的公路而言，有著以下的關係式：

q=q(k(x,t))                                    (3.4)

這裡的是可微的，又流量不可能小於0，故亦是非負的，且在密度k(x,t)=0及k(x,t)=km（擁擠密度）時，流量為0，將（3.4）式的關係帶入流量守恆的基本形式中，即為LWR的一階波動方程模式，如（3.5）式所示：

∂k(x,t)∂t+∂q(k)∂k∂k(x,t)∂x=0                           (3.4)

由於LWR模式只包含了一個一階偏微分方程式，因此，LWR模式又稱為簡單的守恆模式。LWR模式最顯著的結果在於這個模式成功地表達了車流中的衝擊波（Shock waves）現象。另一個重要的特點在於這個模式並不會導致擁擠區域的末端，車流產生負速度的情形，這是因為LWR模式中的特徵速度和運動波波速一致，因此不會產生擁擠區域尾端回溯上游的情形，不過卻會將擁擠的訊息傳遞給上游的車流。

但LWR模式並不是沒有缺點，有許多的學者提出了對於LWR模式的看法，像是Daganzo[1]、Lyrintzis與Michalopoulos[7]、Papageorgiou[15]…等。而Newell[12][13][14]針對LWR模式提出了累積流量模式，來改善LWR模式的錯誤。Payne[16]則是最早根據Lighthill和Whitham的建議而發展出高階模式的人，Payne主要是根據微觀模式中的非線性跟車模式（Car-following model）為基礎，並藉由泰勒展開式（Taylor's series expansions）架構出。Payne提出的模式將流體力學中的動量方程式引入車流理論中，並配合LWR的流量守恆及車流基本理論中的流量等於密度乘上速率的關係式，而發展出高階波動方程式模式。由於Payne是最早提出高階車流模式，因此Payne的車流模式又稱為原始高階模式。

為了捕捉車輛在不同車道間的變換行為，部分學者嘗試將每一個車道以一個流量守恆律來表示，則N個車道的車流模式即變成一個含有 N個波動方程式的聯立方程組。一個波動方程式僅能表達公路上某一車道車流之變化情形，若要完整描述多車道車流的變化，則須以一個聯立波動方程組來表達，如要描述四線道公路車流之變化，則需要一包含四個波動方程式的聯立方程組，且要考慮到車道變換的問題，情況十分複雜。多車道的一階波動方程式模式經歷Grzia[3]等人、Manjal與Pipes[8] [9]及Michalopoulos[10]等人在模式上的修正，他們將車道間的變換率視為此車道密度值與相鄰車道密度值的函數，最後推導出多車道的聯立方成組。

除了使用聯立方程組來描述多車道的車流行為外，亦有將車道視為一二維平面，將方程式擴展成二維的車流模式，羅仕京[31]提出一由波茲曼方程所推導出的巨觀動態車流模式以二維平面空間探討多車道車流，其優點為可以簡化討論車輛超車與變換車道行為，以及針對車道內不滿足跟車行為之車種，如：機車，亦能藉著二維空間之車流擴散模式描述。

## 電腦模擬

由於計算機科技的進步，科學計算已經發展成數學領域中一個重要的學門，成為科學、工程及其他領域的重要工具。許多昂貴、費時、困難的實驗可以用計算來模擬、估計和預測。科學計算包括數值分析、計算方法、符號計算以及在科技和工程中的應用。研究重點是偏微分方程數值解、矩陣計算、離散數學、統計計算、平行計算、電腦輔助設計和影像處理。

其中偏微分方程數值解以及矩陣計算對於模式求解來說是不可或缺的技術，也關係到電腦模擬的成效，因此本節將針對有限差分法、有限元素法和有限體積法求解偏微分方程的過程加以說明。

### 有限差分法

有限差分法是一個存粹數學上的近似求解方法，它使用泰勒展開式來近似原本求解方程式的微分項，泰勒展開式可以表示為下列兩種型態，分別是向前（Forward）與向後（Backward）的泰勒展開式：

f(x+h)=f(x)+h1!f'(x)+h22!f''(x)+⋯f(x−h)=f(x)−h1!f'(x)+h22!f''(x)+⋯                 (3.4)

將上述兩式相加並捨去高次方微分項後，可以得到方程式（3.7）：

f(x+h)−f(x−h)=2hf'(x)                         (3.4)

將上式移項整理後可以得到一次微分的近似式：

f'(x)=f(x+h)−f(x−h)2h                          (3.4)

同理，如果將方程式（3.6）相減並捨去高次方微分項後，後可以得到二次微分的近似式：

f''(x)=f(x−h)−2f(x)+f(x+h)h2                    (3.4)

有限差分法就是運用這樣微分近似公式來求解，可以依此微分近似公式，將原本的方程式轉換為一個和周圍格點相關的聯立代數方程組。

方程式（3.8）和（3.9）中的h，在數學上代表的是一個很小的距離，對於有限差分法來說h就是網格格線間的距離，因此可以得知網格對於有限差分法來說是息息相關的，網格的疏密會影響近似公式的準確性，進而影響最後的數值解。

### 有限元素法

有限元素法的基本原理是將工程問題的微分方程轉為積分方程，並將問題的求解區域劃分成若干小區域（Element），然後在各個元素上建立基底函數（Basis function），並使用基底函數的線性組合（Linear combination）來近似原本的方程式，其推導方式如下示。

以一個一般的Poisson方程式為例，將等號左右邊同乘一個函數v(x,y)，並對求解區域Ω作面積分，則可以得到下式：

Ω(∇⋅∇φ)vdxdy=Ωfvdxdy                        (3.4)

依據部分積分（Integration by parts），可將等號左邊的二次微分做轉換，就可以得到方程式（3.11）：

Ω∇⋅(v∇φ)dxdy−Ω∇v⋅∇φdxdy=Ωfvdxdy             (3.4)

利用微積分中的Green定理（Green's theorem），可以將上述方程式中的第一項轉換成為線積分：

∂Ω(v∇φ)⋅nds−Ω∇v⋅∇φdxdy=Ωfvdxdy               (3.4)

上式中的∂Ω表示求解區域Ω的邊界，n是長度為1的法線向量。將上述方程式移項整理過後，可以得到下方的有限元素法公式：

Ω∇v⋅∇φdxdy=−Ωfvdxdy+∂Ωv∂φ∂nds                 (3.4)

將以基底函數的線性組合表示的近似解帶入上式中，就可以獲得一組聯立代數方程組，此聯立方程組的解就是近似解線性組合的係數。

### 有限體積法

有限體積法是利用守恆率的觀念所推導而來的，如同有限元素法一般，須先將問題的求解區域劃分成若干元素，再將元素經過簡單的轉換變成控制體積（Control volume），在每一個控制體積中都必須要滿足守恆率，以下就是有限體積法的推導過程。

同樣地，考慮一個Poisson方程式，因為在求解區間中，方程式的等號永遠成立，因此，在每一個控制體積bi中等號都成立，所以將上述方程式對於bi作面積分，可以得到下列方程式：

bi∇⋅∇φdxdy=bifdxdy                           (3.4)

利用的Green定理，可以將上述方程式等號左邊的面積分轉換為線積分，轉換方式如下所示：

bi∇⋅∇φdxdy=∂bi∇φ⋅nds                          (3.4)

這裡的∂bi所代表的意義是控制體積bi的邊界，且為逆時鐘方向，n是長度為1的法線向量。將方程式（3.15）代入方程式（3.14）中，就可以得到方程式（3.16）：

∂bi∇φ⋅nds=bifdxdy                             (3.4)

對方程式（3.16）做化簡，就可以得到方程式（3.17），也就是最終所要求解的方程式：

∂bi∂φ∂nds=bifdxdy                               (3.4)

由於上述的方程式對於任意一個控制體積都要成立，所以將每一個控制體積代入，都可以獲得一個相對的方程式，這樣就可以得到一組聯立代數方程組，求解這個聯立方成組，就可以得到原來Poisson方程式的近似解。

# 網格的性質與網格生成

用來求解偏微分方程式的數值方法包含有限差分法、有限元素法、有限體積法和邊界元素法（Boundary element method）…等，這些方法都是藉由有限個線性或是非線性代數方程式取代原本的連續系統，從數值上近似原本線性或是非線性偏微分方程的解，這個轉換的過程必須依照網格的切割方式，因此這些方法都需要一個網格與其搭配才能求解，而網格的好壞也會影響求解方法的收斂性和解的誤差，因此本章節將針對網格的性質和生成方式加以說明。

## 網格的性質

許多物理現象在科學界或是工程界可以用偏微分方程式來描述，當這些偏微分方程式具有複雜的邊界條件或是定義在不規則的區域上時，通常都沒有辦法以數學的推導來求解，因此數值近似解是必須的。

用來求解偏微分方程式的數值方法包含有限差分法、有限元素法、有限體積法和邊界元素法（Boundary element method），它們常被用來求解像是機械的變形、熱傳導、流體的流動、電磁波的傳遞或是量子效應的模式，這些方法藉由有限個線性或是非線性代數方程式取代原本的連續系統，從數值上近似那些線性或是非線性偏微分方程的解，這個離散的近似過程是在原問題的求解區間上選取有限個點來組成原來的變數值。

單單只是選取有限個點仍然是不夠的，還需要把原問題的求解區間劃分成形狀簡單的小塊區域，在有限元素法中，這些區域被稱為元素（Element），且大多為三角形或是矩形，這些點和原素的集合就被稱為有限元素法網格；在有限體積法中，這些區域就被稱為控制體積（Control volume），和有限元素法不同的是，控制體積大多由多個三角形或是矩形的一部分所組成，在幾何上它被稱為Voronoi diagram，可以藉由一些簡單的處理而從有限元素法網格得到，也就是說不論是有限元素法或是有限體積法都可以用相同的方法來生成網格，圖4-1的實線部份是有限元素法網格，虛線部份是有限體積法網格。至於有限差分法的部份，就只能使用結構網格，網格和數值方法的搭配如表4-1所示。

|  | 有限差分法 | 有限元素法 | 有限體積法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 結構網格 | 可 | 可 | 可 |
| 單不規則點網格 | 否 | 可 | 可 |
| 三角網格 | 否 | 可 | 可 |

表 4-1  網格生成方法和數值方法的相互搭配

圖 4-6  有限元素法網格與有限體積法網格比較，實線部份是有限元素法網格，虛線部份是有限體積法網格

不幸地，要生成一個好的網格並不是那麼的簡單，一個有用的網格必須要滿足求解區間的大小和形狀，除此之外還要能有效的控制格點的數目和元素的大小。

針對第一個目標，大多數的科學或是工程的問題都具有複雜的形狀，像是曲線的表面，有些還會有內部的邊界，或是因為不同區域、不同材質而有不同的方程式，此時網格都必須能針對這些邊界或是區域來加以處理。實際上，由於曲線的邊界可以藉由連續的短直線來近似，所以網格生成的演算法大都基於假設所有的邊界都是由直線所構成。

網格生成的第二個目標是盡可能的提供，對於格點的數目和元素的大小的控制，這包含了在短距離中從小元素到大元素的層次感，由於數值方法在近似時大都使用微積分的性質，所以小且密集的元素會比大且稀疏的元素擁有更為精確的解，但是所需的計算時間和點數的平方成正比，因此如何在精確度和計算時間上達成平衡是個很大的挑戰。此外，元素的大小也會和求解的模式所需要描述的物理現象有關，在某些科學計算領域，像是半導體元件模擬中，解在非常小的區域中變化非常地劇烈，因此面積最大的元素和面積最小的元素可以相差到達百萬倍。如果要求所有的元素尺寸都一樣大（通常是以最小的元素大小為標準），可以預期的是會產生非常多的格點在不必要的地方，使得計算時間無意義的加長，所以要能在變化劇烈的地方有小且密的網格點，其他地方則產生稀疏的網格點，此外，如果大元素和小元素相鄰太近，會產生很細長的元素，進而影響求解方法的收斂性，因此一個好的網格生成方法會要求在短距離中從小元素到大元素的層次感。

## 結構網格

結構網格是最簡的的網格生成方式，最常被運用在有限差分法中，它是由水平和垂直的線所構成，也因為如此，所以這種網格只能被使用在由矩形所構成（由矩形所構成指的是可以劃分成若干個矩形區域）的求解區域上。這種網格不論是生成或是加切都是以加入水平或是垂直的直線來完成的，常見的結構網格有兩種，一種是均勻的結構網格，一種是不均勻的結構網格。

均勻的結構網格指的是所有的網格線之間的間距都相等，所以均勻的結構網格通常是選定最小的間距後，再決定要切幾條線，例如最小間距是0.2公分以下，而整個求解區間是1.1公分，那就必須有七條以上的網格線，且因為每一條線的間距都相等，所以會造成許多格點的浪費。

為了解決均勻的結構網格所造成的格點浪費，所以會有不均勻的結構網格產生，不均勻的結構網格通常是由一個稀疏的均勻的結構網格經由加切得來，運用加切的技術在適當的區域加切均勻的結構網格，就可以產生不均勻的結構網格，這樣的網格因為在加切的區域會有較密的格點，所以被稱為不均勻的結構網格。

圖 4-7  兩種結構網格式意圖，（a）均勻的結構網格，（b）不均勻的結構網格

## 單不規則點網格

單不規則點網格是由數個大小不一的矩形所構成的網格，這種網格是經由加切的方式所產生，如果沒有加切，其結果如同結構網格一般，它的特性是加切時是用一個十字劃分現有的矩形（把現有的矩形劃分成為四個矩形），並規定每一個邊上只能有一個不規則點。這種網格的好處是可以產生由密到疏，很均勻的網格漸層效果，這對於數值方法的運算上有很大的幫助，但是它和結構網格一樣只能被使用在由矩形所構成的求解區域上。

單不規則點網格允許每一個元素的邊上有一個不規則點，不規則點指的是只有三個點與其相連的點，它不像大多數的點（規則點）有四個相連的點，因此被稱為不規則點，但在求解區域邊界上的點則不在此限制中，所有求解區域邊界上的點都是規則點，圖4-3為單不規則點網格的例子，黑點為規則點，白點為不規則點，單不規則點網格在加切時都是以十字來劃分原本的元素，加切時，如果其相鄰元素的邊界上已有一個不規則點，則需要先加切其相鄰元素，使原來的不規則點變成規則點，才可以再加切本身，以維持每個邊上只有一個不規則點的條件，如圖4-4所示，當要在圖4-4（a）中的虛線的地方加切時，會造成其左邊和上方相鄰元素擁有兩個不規則點，所以要加先加切其左邊和上方的鄰居，使原來的不規則點變成規則點，如圖4-4（b）所示，同理，加切其左邊相鄰網格時也會遇到同樣的問題，所以當在真正加切圖4-4（a）中的虛線的地方時，網格的情形會像圖4-4（c）所示。

圖 4-8  單不規則點網格，黑點為規則點，白點為不規則點

圖 4-9  單不規則點網格加切步驟，（a）決定在虛線的地方加切，（b）加切前須先判斷其鄰居是否已擁有一個不規則點，如果是則先加切其鄰居，（c）最後才真正在虛線部份作加切

這樣的網格生成方式，最大的重點就是巧妙的運用一個不規則點，使得整個網格有很好的漸層感，雖然為了維持一個不規則點使得在加切時仍然會需要一起加切周圍的網格，但和結構網格相比因為不用加入整條水平或是垂直的線，所以可以減少許多不必要的格點，並且因為加切是以平分的方式劃分成四個小矩形，所以可以維持每個元素的長寬比例，不會有越加切越細長的情形發生。

雖然不規則點是使得單不規則點網格可以產生品質很好的網格的原因，但是不規則點也是其最大的致命傷，當結合單不規則點網格和數值方法時，為了維持數值方法對於元素和控制體積的定義，不規則點並不能納入計算的過程，不規則點的數值必須用其周圍規則點的數值來近似，在解變化劇烈的地方，因為網格加切都集中在這，所以不規則點也會較多，但解變化劇烈本來就不容易經由近似來獲得，所以會出現誤差過大的情形。

## 三角網格

三角網格生成方法一開始並不是為了產生數值計算所需的網格而發展的，而是為了解決幾何上的問題：在平面上給予任意N個點，是否有方法可以把這些點全部連起來，並使得所有的多邊形都是三角形（三角化）？答案是肯定的，而且有很多種方法，除非所有的點都落在同一條線上。

圖 4-10  三角化定義說明，（a）點集合V，（b）一種三角化的方法，（c）另外一種三角化的方法

1934年時Boris N. Delaunay提出了其中一種稱為Delaunay三角化（Delaunay triangulation）的方法，Delaunay三角化可以保證生成的所有三角形中的最小角，比其他任何方法所生成的都要大，也就是說其生成的三角形最不會有細長的情形產生，因此如果對於三角形的品質要求的話，Delaunay三角化將是最好的方法，且在沒有四個以上的點共圓和所有的點都落在同一條線上的情況下，Delaunay三角化是存在且唯一的。

雖然Delaunay三角化有很好的三角形品質，但是卻有三個問題無法解決，使得Delaunay三角化並不能成為很好的網格生成方法：

- Delaunay三角化一定是凸多邊形，而不是原本求解區域的邊界。由於包括點集合V的最小凸多邊形（Convex hull）的邊一定是Delaunay，所以Delaunay三角化一定是凸多邊形（圖4-6 (b)），再加上Delaunay三角化，並沒有辦法生成具有內部邊界（Interface）或是洞（Hole）的求解區域的三角化，所以對於使用上有許多的限制。

- 雖然Delaunay三角化可以把最小角最大化，但是對於實際使用來說這樣還不夠，最大化後的最小角依然太小了，對於數值方法的收斂及解的精確性，仍然不足，像是圖4-6 (b)中下方的三角形仍然是很細長。

- Delaunay三角化是把現有的N個點連接起來的方法，但是三角網格生成所需要的方法是，只給予邊界的形狀，就可以生成整個網格，如給予圖4-6 (a)生成圖4-6 (d)，而不是給予圖4-6 (d)中所有的點，然後連線成圖4-6 (d)的網格。

解決第一個問題的方法很簡單，就是把Delaunay三角化對於“空的”的定義加以修改，變成平面上任意一個圓形，如果在其內部（不包含邊界）沒有任何“可見”（Visible）的點則此圓為“空的”。由於這個方法是在現有的Delaunay三角化中加入“可見”的限制條件，所以被稱為有條件的Delaunay三角化（Constrained Delaunay triangulation）。

圖 4-11  三角形網格生成的三種方式，（a）要生成網格的區域，（b）Delaunay三角化，（c）有條件的Delaunay三角化，（d）局部加密的Delaunay網格生成

第二、三個問題可以用同一個方法解決，就是在細長的三角形的邊界或是外心上加入新的點（加切），使三角形的品質可以變好，再加上由於Delaunay三角化的特性，新加入的點只會改變週遭的三角形，因此這樣的方法可以節省許多重新三角化所需的時間這樣的方法稱為局部加密的Delaunay（Delaunay Refinement），至於什麼時候應該加點以及點要加在哪，則有很多不同的方法，其中比較著名的有Ruppert [20]的演算法以及Chew [21][22]的第一及第二演算法。

# 網格加切方法比較與應用

給予一個稀疏的網格經由加切的方式，產生一個在解變化劇烈的地方擁有小而密集的元素的網格，會比給予一個密集的網格，希望刪除一些格點，產生有層次感的網格容易許多，因此網格加切技術對於網格生成來說是最容易產生有層次感的網格的方法，加切後的網格好壞也決定了網格生成方法的好壞，因此本章將針對三種網格的加切方式提出討論，並舉出實際的例子探討。

## 網格加切方法比較

網格加切的用意有兩個，一個是希望能捕捉到解的變化情形，在變化劇烈的地方加切；另外一個則是因為求解區間的複雜性，使得網格不得不依照邊界的形狀加切，以滿足邊界形狀。對於結構網格和單不規則點網格來說，第二個理由幾乎是不能滿足的，對於三角網格來說， Ruppert和Chew在外心加點的加切方法，就是為了解決這種情形所提出的，由於只有三角網格可以有效的生成複雜區域的網格，所以在此並不比較為滿足求解區間的加切方式。

為了能捕捉到解的變化情形而加切網格，最重要的就是要先知道解的變化，但是沒有網格就無法使用數值方法，就無法得知解的變化，就無法生成有效率的網格，關於這個問題，留待下一節中再討論，在本節中，先假設如果知道函數的變化情形，如何使用加切的方法產生網格，和不同的網格的加切優缺點比較。

考慮函數f(x,y)=min(xysin(x)sin(y),10)，其函數圖形如下圖所示：

圖 5-12  函數f(x,y)=min(xysin(x)sin(y),10)

觀察這個函數可以發現函數變化最劇烈的地方是在x=3至4，y=5和x=5，y=3至4這兩個區域，在x=2，y=5和x=5，y=2這兩個地方則有較輕微的變化，其他的部分則很平緩，因此考驗網格加切的功能也是看看是否這四個部分擁有較密的網格，其他部分則很稀疏。

對於結構網格來說，其加切方式為，先選擇要加切的元素，選擇的方法是把元素的四個頂點的最大函數值和最小函數值拿來比較，如果相距超過所許可的範圍，表示在這元素中函數變化超過可接受的範圍，所以要加切，於是就加入一條水平一條垂直的格線平分此元素。圖5-2和圖5-3分別代表結構網格的初始網格和最終網格，由圖5-3可以知道，如果沒有使用加切的技術，則所有的元素大小都必須和圖5-3中右上角的元素一樣大，會使網格點數目變的十分龐大，但對於結構網格來說，使用加切的技術雖然有效的減少了格點數，但是也帶來了其他的問題。首先，先觀察圖5-3中右上角的部分，在函數中這部分是十分平緩的，但是結構網格的加切為了加切x=3~4，y=5和x=5，y=3~4這兩個區域，加入了很多水平和垂直的線在這兩個區域中，這些水平和垂直線相交於右上角，所以右上角的格點會非常的密集。再來，觀察圖5-3中右下角的部分，這部分由於只有受到垂直加切的影響，所以元素的長寬比變的很大，這對於數值方法的收斂有很大的影響，同理，左上角的部分也是如此。

所以結構網格的加切雖然有效的控制了格點的數目，但是仍然有許多不必要的浪費，此外加切的過程會改變元素的長寬比使數值方法的收斂變的較慢，基於這兩個理由，所以結構網格的加切並不是一個很好的方法。

圖 5-13  初始的結構網格（均勻的結構網格），包含了6條格線水平線和6條垂直線，總共36個格點

圖 5-14  加切後的結構網格（不均勻的結構網格），包含了48條格線水平線和48條垂直線，總共2304個格點

單不規則點網格的加切方式在第四章已說明過，至於判斷是否加切的方法如同結構網格般，拿元素中的四個頂點的值來比較。圖5-4和圖5-5分別代表單不規則點網格的初始網格和最終網格，可以發現單不規則點網格的初始網格和結構網格的初始網，看起來是一模一樣的（雖然結果相同，但是結構不同），但經由單不規則點網格的加切方式加切出來的最終網格，就十分滿足測試函數的變化情形，格點數目也比結構網格少了一半，加切後的元素也可以維持原有的長寬比，不會有細長的情形出現，且可以發現從圖5-5的左下角往右上角移動，所經過的元素由大到小變化非常有層次感。

圖 5-15  初始的單不規則點網格（均勻的結構網格），包含了25個元素，36個格點

圖 5-16  加切後的單不規則點網格，包含了1014個元素，1209個格點

三角網格的加切方式（對解變化加切）和前面所提到的在外心加入點的方式（對求解區間加切）不太一樣，這裡的做法是先用三個頂點的函數值判斷是否要加切，如果要的話在三角形的重心加入一個點，此外如果三角形在邊界上，為了預防三角形越切越細長，要在邊界的那個邊上再加入一個點，以維持三角形的品質。之所以選用重心的原因是，重心一定在三角形的內部，當判斷解變化劇烈時，所要做的是把目前的三角形劃分成更小的三角形，因此如果加的點不在三角形內部，所能提供的功效有限，因此會選擇以重心作為加切的點，而不使用之前的外心。5-6和圖5-7分別代表三角網格的初始網格和最終網格，在大多數情況下三角網格和單不規則點網格的格點數大約是相等的，元素的數目三角網格就會比單不規則點網格多一倍，這影響數值計算的時間不大，但是會使用較多的記憶體空間，此外三角網格的層次感也沒有單不規則點網格明顯，他的格點更往密集的部分集中，所以較沒有層次感，雖然如此，三角網格的加切方式依然是一個很好的方法，且而且它是三中方法中唯一可以使用在複雜區域的網格生成方法，所以本研究選用三角網格作為研究的對象。

圖 5-17  初始的三角網格，包含了50個元素，36個格點

圖 5-18  加切後的三角網格，包含了2254個元素，1172個格點

## 事先猜測加切方法

上一節關於網格加切的討論，都是建立在已知解的數值下，依其變化劇烈程度來加切網格，但是實際應用上我們並不知道解的數值是多少，也就無法加切，所以加切的流程會變為：給定初始網格，帶入數值方法求解，依解變化劇烈程度來加切網格，再帶入數值方法中求解，再依解變化劇烈程度來加切網格，重複以上的動作直到滿足停止條件為止，整個流程如圖5-8所示。

圖 5-19  數值方法和網格加切的關係圖

依照此流程加切網格，網格點數目隨者加切次數的增加趨勢如圖5-9所示，其中格點的數目增加趨勢大概可以劃分為A、B和C三個區域，在區域A中，由於一開始初始網格的元素很少，而加切的方法又是基於劃分現有的元素，所以剛開始2至3次加切格點的數目會成長的很慢，當進入B區後，元素的數目有一定的數量了，且大部分的元素都尚未到達停止加切的條件，所以格點的數目會大幅的增加，這個區域大約會需要3至6次的加切次數，再來就進入C區，在C區中由於大部分的元素都到達加切的停止條件了，只有少數變化特別劇烈的區域的元素才會繼續加切，所以格點數目會呈現飽和的狀態，由於這時格點的數目非常的多，所以每加切一次都要很久的計算時間，大約佔了60％〜70％的計算時間，而且每次加切的點數非常的少，十分不符合效益，因此本節的預先加切方法就是為了要解決這個問題。

圖 5-20  格點數目和加切次數間的關係

基於上述的理由，所以希望能有一個方法能夠減少網格加切的次數，在理想狀況下如果可以直接產生最終的網格當然是最好，但是這是不可能達到的，有可能達到是格點數目大於最終網格（網格1）或是格點數目小於最終網格（網格2）這兩種情況，在這兩種情況中，網格1又比網格2好很多，因為目前要解決的問題是C區的加切次數，如果使用網格2作為初始網格，因為猜測的加切終究不是真實的加切，有些格點可能分布在錯誤的區域，在加上本來的格點數目就不夠，所以這樣的猜測性加切只能取代A區和B區的加切，反之如果使用網格1則有可能達到有效的格點分布近似於最終網格，只需要在一兩次的加切即可滿足停止加切條件，所以猜測性加切方法的目的是在產生格點比最終網格多的網格。

接下來的工作就是判定解在哪會有較劇烈的變化，這會關係到求解區間的形狀和描述的方程式，會依不同情況會有不同的結果，所以留到解決實際問題時再加以討論，在這一節中，先以假設知道解在哪會劇烈變化，則該如何事先猜測加切？作為討論。

由於在計算前沒有任何解的資訊可以提供加切，因此在變化劇烈的元素重心加點的方法勢必不能使用，所以加切的方法就要運用Ruppert和Chew對於求解區間的幾何形狀加切的演算法。三角形有一個特性，當我們決定一個邊的長度時，另外兩個邊的長度如果差很多就會產生很細長的三角形，這種情況是不被允許的，也就是說，如果我們給兩個很靠近的點，其周圍的三角形一定很小，這就達到了要加切的目的。

因此，整個事先猜測加切技術和數值方法流程如圖5-10所示，先依經驗和問題的定義判定解的變化，然後在覺得解會劇烈變化的地方強制性的加入數個很靠近的點，然後依據對於求解區間幾何形狀加切的演算法加切變成初始網格，再帶入數值方法中計算。

圖 5-21  運用事先猜測加切技術的數值方法流程圖

# 實際應用範例

不同的道路平面幾何形狀，會造成駕駛人在上行駛時不同的感受，一個不好的道路平面幾何設計會使得車行速度降低，道路效率減低，因此需要一個可以模擬在不同道路平面幾何下車流行為的工具。在本章中，將以數個實際道路的幾何形狀，來展示三角網格生成以及事先猜測加切在實際使用上的功能。除此之外，本研究發展之三角網格和事先猜測加切技術已經成功應用於數個不同工程問題之模擬與分析上，附錄F則是將本研究所討論的網格加切技術應用於半導體元件模擬上結果。

## T字型路口

考慮一個簡化過後僅有單向車流的T字型路口，如圖6-1所示，車流方向是由A點經C點至B點，部分車流在C點時有可能會轉向至D點。如果僅僅考慮路口的幾何形狀，會產生如圖6-2一般的初始網格，需要非常多次的加切才能獲得適當的最終網格。但如果我們使用上一章所提到的事先猜測加切方式，假設在轉角處車流密度以及轉彎車輛的速度，會有劇烈的變化，則可以在轉角預先加切，所產生的網格如圖6-4所示。如果我們要求解的問題是普通的流體，則會產生和車流問題不同的加切網格，因為流體不具有想法，因此不會在轉角處會有預先往外側移動的行為，因此會產生圖6-2的網格，由此可知隨著問題的不同，預測加切的位置也會隨著跟改，因此這項方法需要對於模式的了解才能有效的運用。

圖 6-22  T字型路口示意圖

圖 6-23  僅考慮幾何形狀的T字型路口初始網格

圖 6-24  考慮流體行為和幾何形狀的初始網格

圖 6-25  考慮解的變化和幾何形狀的T字型路口初始網格

## 十字型路口

考慮一個簡化過後僅有單向車流的十字型路口，如圖6-5，車流方向是從A點經由E點流向B點，由C點經由E點到達D點，在E點時部份車流會有轉向的行為發生，因此當A轉向D或是C轉向B時會在轉角處發生密度和速度的劇烈變化，因此要在此兩部分加切，加切的結果如圖6-8所示。

圖 6-26  十字型路口示意圖

圖 6-27  僅考慮幾何形狀的十字型路口初始網格

圖 6-28  考慮流體行為和幾何形狀的初始網格

圖 6-29  考慮解的變化和幾何形狀的十字型路口初始網格

## 具有安全島的十字型路口

圖6-9為一雙向車流並有安全島的十字路口，如果僅僅考慮幾何形狀來產生初始網格，則如圖6-10所示，如考慮車輛到達路口時會減速或是轉彎，則產生圖6-12的網格，和上一節的十字路口不同的是在道路上有安全島，安全島上不可以行車，在生成網格時要把這部分去掉，此外，在路口處，安全島也提供了車輛停車待轉的空間，因此在道路中間會有車輛聚集，所以要在此處加切較密的網格。

圖 6-30  有安全島的十字型路口示意圖

圖 6-31  僅考慮幾何形狀的十字型路口初始網格

圖 6-32  考慮流體行為和幾何形狀的初始網格

圖 6-33  考慮解的變化和幾何形狀的十字型路口初始網格

## 外側車道封閉路段

當外測車道在施工時，或是高速公路爬坡道的終點，都可以看到如下圖般的外側車道縮減的情形。當外側車道封閉時，本來在外側的車輛會減速並從外側車道往內側車道集中，因此可以預測，在接近縮減的部份會有較大的車流密度以及速度的變化，所以要在這部份加切，圖6-16為事先猜測加切的初始網格的結果。

圖 6-34  外側車道封閉路段示意圖

圖 6-35  僅考慮幾何形狀的外側車道封閉路段初始網格

圖 6-36  考慮流體行為和幾何形狀的初始網格

圖 6-37  考慮解的變化和幾何形狀的外側車道封閉路段初始網格

## 彎曲路段

彎曲路段是道路常見的幾何形狀，在規劃路線時，常會遇到古蹟、山脈或湖泊…等，不可以穿越的地形，會需要繞道而過，或是道路轉彎時也會遇到。當車輛行駛到彎曲路段時，車輛會減速，所以可以猜測彎曲路段具有較高的車流密度，因此預測加切是在整個彎道都加以加密。此外彎道的邊線是由曲線所構成，曲線的邊界也考驗了網格生成的功能，但可以看到的是，三角網格可以很有效的生成曲線邊界的網格。在圖6-19中，雖然對於整個彎曲路段都加以同樣的加切密度，但不要忘了網格加切並不僅僅是針對解的變化，還會受到邊界的影響，由於邊界部分是弧形的關係，網格在這部分，為了捕捉住邊界的形狀，所以會以較密的三角形來形成平滑的曲面。

圖 6-38  彎曲路段示意圖

圖 6-39  僅考慮幾何形狀的彎曲路段初始網格

圖 6-40  考慮解的變化和幾何形狀的彎曲路段初始網格

## 三叉路口

圖6-20是一簡化過後的三叉路口示意圖，當車輛由A點往右開至B點時，可以選擇是要往C或是往D，因此會對轉角附近的車流密度及速度造成衝擊，所以在轉角附近加切以減少因為多次加切而造成的計算時間浪費，圖6-23顯示了事先猜測加切的結果。

圖 6-41  三叉路口示意圖

圖 6-42  僅考慮幾何形狀的三叉路口初始網格

圖 6-43  考慮流體行為和幾何形狀的初始網格

圖 6-44  考慮解的變化和幾何形狀的三叉路口初始網格

# 結論與建議

## 結論

網格是數值計算中不可或缺的一環，一個好的網格不但可以增加解的精確度，也大大地減少所需的計算時間，對於網格生成方法來說，加切方法的好壞，以及是否可以生成複雜區域的網格就決定了網格生成方法的好壞，從第一點看來，三角網格和單不規則點網格都是個不錯的方法，但是對第二點來說，三角網格具有不可取代的優勢，因此雖然三角網格生成方法比另外兩種網格生成方式困難許多，但卻是應用最廣的方法。

網格加切是減少數值計算所需時間的方法，但是網格加切會有格點數飽和的趨勢，使得雖然減少了計算時間，但仍然花費許多不必要的時間，事先猜測解的變化加切出一個比最終網格還多格點的網格，是個減少計算時間浪費的方法，但是需要對於問題的了解，以及數值計算的經驗，才能巧妙的運用。

## 建議

網格生成方法因為其困難性，所以已獨立發展成為一個研究的領域，但是對於數值計算來說，網格是和問題的定義息息相關，如果要求解的問題是定義在矩形區域中，且解的密度變化不大，這樣的問題如果一定要用三角網格來做計算，只是自找麻煩，而且也無法展現三角網格的優勢，因此在選擇數值方法和網格生成方法時，要先對於問題加以擬清，選擇對自己最有利的方法。

此外運用三角網格在數值方法中還會有一個問題，就是如果要對所求得的數值解加以微分，以計算其他相關的物理量，例如求解的變數是車輛速度，但是在模式中車輛速度和加速度有關，因此必須對速度微分以求得加速度，三角網格所計算出來的微分值，比起其他的矩形網格更容易產生微分值錯估的問題，部分使用三角網格作為計算網格的商用科學計算軟體，對於此問題的解決方法是，在求解區間內部使用規則排列的正三角形或是直角三角形，在邊界部份則使用不規則的三角形，以減少不規則的三角形所照成的數值解不穩定，但這樣的方式會使得三角形的數目大量增加，喪失了三角網格的優勢，且在規則和不規則三角形的交界處也會發生三角形密度劇烈變化的問題，使得數值解不穩定，因此如何有效的結合結構網格和三角網格是一個可以繼續研究的方向。

# 參考文獻

- Daganzo, C. F., “A Finite Difference Approximation of The Kinematics Wave Model of Traffic Flow,” Transportation Research B, Vol.29B, No.4, pp.261-276, 1995.

- Daganzo, C. F., “Requiem for Second-Order Fluid Approximations of Traffic Flow,” Transportation Research B, Vol.29B, No.4, pp.277-286, 1995.

- Gazie, D. C., Herman, R., Weiss, G. H., “Density Oscillations between Lanes of a Multilane Highway,” Operations Research, Vol.10, pp.658-667, 1992.

- Lax, P. D., “Weak Solutions of Nonlinear hyperbolic Equations and Their Numerical Computations,” Commun. Pure. App. Math., Vol.7, pp.159-193, 1954.

- Leo, C. J., and Pretty, R. L., “Number Simulation of Macroscopic Continum Traffic Model,” Transportation Research B, Vol.26B, No.3, pp.207-220, 1992.

- Lighthill, M. J., and Whitham, G. B., “On Kinematics Waves II. A Theory of Traffic Flow on Long Crowded Road,” London, Proceedings Royal Society, A229, pp.317-345, 1955.

- Lyintzis, A. S., Guoqing Liu, and Michalopoulos, P. G., “Development and Comparative Evaluation of High-Order Traffic Flow Models,” Transportation Research Record 1457, pp.174-183, 1994.

- Manjal, P. K. Pipes, L. A., “Propogation of On-ramp Density Perturbations on Unidirectional Two and Three Lane Freeways,” Transportation Research, Vol.5, pp.241-255, 1971.

- Manjal, P. K. Pipes, L. A., “Analysis and Validation of Lane Drop Effects on Multilane Freeways,” Transportation Research, Vol.5, pp.257-266, 1971.

- Michalopoulos, P. G., Beskos, D. E., “Improved Continuum Models of Freeway Flow,” Ninth International Symposium on Transportation and Traffic Theory, pp.89-111, 1984.

- Michalopoulos, P. G., Besko, D. E., and Lin, J. K., “Analysis of Interrupted Traffic Flow by Finite Difference Methods,” Transportation Research B, Vol.18B, No.4/5, pp.409-421, 1984.

- Newell, G. F., “A Simplified Theory of Kinematics Waves in Highway Traffic Part I: General Theory,” Transportation Research B, Vol.27B, No.4, pp.281-287, 1993.

- Newell, G. F., “A Simplified Theory of Kinematics Waves in Highway Traffic Part I: Queueing at Freeway Bottlenecks,” Transportation Research B, Vol.27B, No.4, pp.289-303, 1993.

- Newell, G. F., “A Simplified Theory of Kinematics Waves in Highway Traffic Part III: Multi-Destination Flows,” Transportation Research B, Vol.27B, No.4, pp.305-313, 1993.

- Papageorgiou, M., J., J. M. Blosseville, and H. Hadj-Salem, “Macroscopic Modeling of Traffic Flow on the Boulevard Peripherique in Paris,” Transportation Research B, Vol.16, No.2, pp.125-142, 1982

- Payne, H. J., “Model of Freeway Traffic and Control,” Simulation COUNCIL Proc., Vol.1, pp.51-61, 1971

- Payne, H. J., “FREFLO: A Macroscopic Simulation Model of Freeway Traffic,” Transportation Research Record 722, pp.68-77, 1979.

- Richards, P. I., “Shock Waves on the Highway,” Operations Research 4, pp.42-51, 1956.

- Sanwal, K. K., K. Petty, J. Walrand, and Y. Fawaz, “An Extended Macroscopic Model for Traffic Flow,” Transportation Research B, Vol.30, No.1, pp.1-9, 1996.

- Jim Ruppert, “A Delaunay Refinement Algorithm for Quality 2-Dimensional Mesh Generation,” Journal of Algorithms 18(3), pp.42-51, 1995.

- L. Paul Chew, “Guaranteed-Quality Triangular Meshes,” Technical Report TR-89-983, Department of Computer Science, Cornell University, 1989.

- L. Paul Chew, “Guaranteed-Quality Mesh Generation for Curved Surfaces,” Proceedings of the Ninth Annual Symposium on Computational Grometry (San Diego, California), pp. 274-280, 1993.

- Franz Aurenhammer, “Voronoi Diagrams – A Survey of a Fundamentak Geometric Data Structure,” ACM Computing Surveys 23(3), pp.345-405, 1991.

- Marshall Bern, and David Eppstein, “Mesh Generation and Optimal Triangulation,” Compution in Euclidean Geometry, Lecture Notes Series on Computing, volume 1, pp 23-90. World Scientific, Singapore, 1992.

- Steven Fortune, “A Sweepline Algorithm for Voronoi Diagrams,” Algorithmica 2(2), pp. 153-174, 1987.

- Jonathan Shewchuk, “Delaunay Refinement Mesh Generation,” Ph.D. thesis, Technical Report CMU-CS-97-137, School of Computer Science, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, 1997.

- Jonathan Shewchuk, “Delaunay Refinement Algorithms for Triangular Mesh Generation,” Computational Geometry: Theory and Applications 22(1-3), pp. 21-74, May 2002.

- Yiming Li, C.-K. Chen, and Pu Chen, “Monotone Iterative Method and Adaptive Finite Volume Method for Parallel Numerical Simulation of Submicron MOSFET Devices,” Proceedings of 2001 WSEAS International Conference on Applied and Theoretical Mathematics, Cairns, 17-21 Dec., 2001, pp. 6201-6206.

- Yiming Li, P. Chen, J.-L. Liu, Tien-Sheng Cho, and S. M. Sze, “Adaptive finite volume simulation of semiconductor devices on cluster architecture,” Proceedings of WSES 2000 International Conference on Applied and Theoretical Mathematics, Vravrona, Dec. 2000, pp. 2141-2146.

- 周志忠，「車流波動方程式數值解法之研究」，國立交通大學交通運輸研究所，碩士論文，民國86年。

- 羅仕京，「車流動力模式之構建與模擬–以波茲曼輸運方程為基礎」，國立交通大學運輸科技與管理學系，博士論文，民國91年。

- 黃國文，「以有限體積法模擬彎道水流之研究」，國立成功大學水利及海洋工程研究所，碩士論文，民國84年。

- 盧天民，「三維電子系統之熱傳分析」，國立成功大學航空太空工程學系，碩士論文，民國90年。

- 鄭穎駿，「風扇流場中之旋轉式散熱機構」，國立交通大學機械工程系，碩士論文，民國90年。

- 林浩業，「高速列車對大地之衝擊影響」，國立臺灣大學工程科學與海洋工程學系，碩士論文，民國91年。

- 鄭惠云，「應用無厚度界面元素在邊坡基礎極限分析之研究」，中華大學土木工程學系，碩士論文，民國90年。

# 附錄A 三角化的性質

定義（Definition）：三角化（Triangulation, T）

A triangulation of a set V of vertices in a set T of triangles whose vertices collectively from V, whose interiors do not intersect each other, and whose union completely fill the convex hull of V.

說明（Description）：所謂的三角化指的是將一個點集合V劃分成數個三角形，並滿足下列三項條件，第一，所有的三角形的三個頂點都屬於V，第二，任意兩個三角形的內部（去掉邊界）都不相交，第三，所有三角形的連集會剛好是點集合的最小外接凸多邊形。由以上的定義可以發現點集合的三角化方式並不是唯一的，同樣的點集合可以有很多種的三角化的方法。

定義：Delanuay三角化（Delanuay Triangulation, D）

Any circle in the plane is said to be empty if it contains no vertex of V in its interior. Let u and v be any two vertices of V. The edge uv is in D if and only if there exists an empty circle that passes through u and v. An edge satisfying this property is said to be Delaunay.

說明：平面上任何一個圓，如果他的內部沒有包含其他任何點（邊界上可以），則我們稱此圓為“空”，如圖A-1所示。u和v是V中任意兩個點，如果uv線段屬於Delaunay三角化中三角形的邊，則一定存在一個空的圓通過u、v兩點（圖A-2），反之亦然。而Delaunay則泛指有空的圓通過的直線或是三角形。

圖 A-  三種不同型態的圓，（a）圓內部沒有包含任何點，是空的圓，（b）圓邊界上有點，是空的圓，（c）圓內部有包含點，是非空的圓

圖 A-  三種不同型態的Delaunay，（a）存在一個圓通過uv線段內部沒有包含任何點，則uv線段是Delaunay，（b）存在一個圓通過uv線段，且圓邊界上有點，則uv線段是Delaunay，（c）不存在任何一個圓通過uv線段且內部沒有包含其它點，所以uv線段不是Delaunay

引理（Lemma）：

Let T be a triangulation. If all the triangles of T are Delaunay, then all the edges of T are Delaunay, and vice versa.

說明：T是一個三角化，如果T中所有的三角形都是Delaunay，則T中所有的邊都是Delaunay，反之亦然。因為T中所有的三角形都是Delaunay，所以每一個三角形都有一個空的圓通過，所以每一個三角形的三個邊都有一個空的圓通過，所以T中所有的邊都是Delaunay。

引理：

Let e be an edge of a triangulation of V. Either e is locally Delaunay, or e is flappable and the edge created by flipping e is locally Delaunay.

說明：e是點集合V的三角化中的一個邊，則不是e是局部的Delaunay就是e的翻轉（如果e可以翻轉）是局部的Delaunay。這裡的局部（Locally）所指的，是只考慮以e為邊的兩個三角形的頂點，是否在通過e的圓中，如下圖（a）中的s和u兩點，翻轉則如下圖（b）所示。

圖 A-  局部的Delaunay和翻轉，（a）e是局部的Delaunay，因為s和u兩點不在通過e的圓中，（b）e不是局部的Delaunay，因為u點在通過e的圓中，但e的翻轉（e’）是局部的Delaunay，因為v和t兩點不在通過e的圓中

引理：

Let T be a triangulation whose edges are all locally Delaunay. Then every edge of T is globally Delaunay.

說明：T是一個三角化，如果T中的每一個邊都是局部的Delaunay，則所有的邊也都是全域的Delaunay。

引理：

Given a triangulation of n vertices, the flip algorithm terminates after O(n2) edge flips, yielding a triangulation whose edges are all Delaunay.

說明：給予一個有n個點的三角化，依照翻轉的演算法，我們可以獲得一個Delaunay三角化，而最多所需的翻轉次數與點數目的平方成正比，也就是O(n2)。

引理：

Let V be a set of three or more vertices in the plane that are not all collinear. If no four vertices of V are cocircular, the Delaunay triangulation of V is a triangulation, and is produced by the flip algorithm.

說明：V是一個擁有三個點以上的點集合，且不是所有的點都共線（Collinear），如果沒有四個以上的點共圓（Cocircular），則Delaunay三角化就是一個三角化，並且可以藉由翻轉演算法產生。在有四個以上的點共圓情況下，Delaunay三角化不滿足三角化的定義，只不過仍然稱為三角化，下圖就是一個多點共圓的例子。

圖 A-  在多點共圓的情況下的Delaunay三角化，（a）點集合V有五個點共圓，（b）五個共圓的點之間的相互連線都滿足Delaunay的定義，但是將這些線全部連起來，就不滿足三角化中三角形不能相交的定義，所以在這情況下Delaunay三角化並不是三角化，（c）雖然Delaunay三角化不是三角化，但是可以藉由移除一些共圓的點之間的連線，使三角化的定義成立。

引理：

Among all triangulation of a vertex set, the Delaunay triangulation maximizes the minimum angle in the triangulation, minimizes the largest circumcircle, and minimizes the largest min-containment circle, where the min-containment circle of a triangle is the smallest circle that contains it.

說明：在點集合V的所有三角化中，Delaunay三角化可以使三角形的最小角最大化，最小化最大的外接圓。

定理：有條件的Delaunay （Constrained Delaunay）

An edge or triangle is said to be constrained Delaunay of it satisfies the following two conditions. First, its vertices are visible to each other. Here, visibility is deemed to be obstructed if a segment of X lies between two vertices. Second, there exists a circle that passes through the vertices of the edge or triangle in question, and the circle contains no vertices of X that are visible from the interior of the edge or triangle.

說明：邊或三角形如果滿足下列的條件就會被稱為有條件（Constrained）的Delaunay，存在一個圓通過邊或三角形的頂點，而這個圓沒有包含任何從邊或三角形內部可見（Visible）的點。可見的定義是說如果兩點的連線沒有被求解區域的邊界劃分開來，則這兩點相互為可見的。

圖 A-  可見的定義，（a）A和B互為可見，因為AB的連線沒有被任何求解區域的邊界劃分，（b）A和B互為不可見，因為AB的連線被求解區域的邊界劃分

引理：

Let T be a triangulation. If all the triangles of T are constrained Delaunay, then all the edges of T are constrained Delaunay, and vice versa.

說明：T是一個三角化，如果T中所有的三角形都是有條件的Delaunay，則T中所有的邊界都是有條件的Delaunay，反之亦然。

引理：

Let T be a triangulation whose unconstrained edges are all locally Delaunay. Then every edge of T is globally constrained Delaunay.

說明：T是一個三角化，如果T中的每一個沒有條件（Unconstrained）的邊都是局部的Delaunay，則所有的邊也都是全域的有條件的Delaunay。

引理：

Given a triangulation of n vertices in which all input segments are represented as edges, the flip algorithm terminates after O(n2) edge flips, yielding a triangulation whose edges are all constrained Delaunay.

說明：給予一個有n個點的三角化，其所有的邊界都是直線，依照翻轉的演算法，我們可以獲得一個有條件的Delaunay三角化，而最多所需的翻轉次數與點數目的平方成正比，也就是O(n2)。

引理：

Let X be a PSLG(Planar Straight Line Graphs) containing three or more vertices that are not all collinear. If no four vertices of X are cocircular, the constrained Delaunay triangulation of X is a triangulation, and is produced by the flip algorithm.

說明：X是可以畫在平面上的直線圖（PSLG），擁有三個點以上的點，且不是所有的點都共線，如果沒有四個以上的點共圓，則有條件的Delaunay三角化就是一個三角化，並且可以藉由翻轉演算法產生。

引理：

Among all constrained triangulations of a PSLG, the constrained Delaunay triangulation maximizes the minimum angle, minimizes the largest circumcircle, and minimizes the largest min-containment circle.

說明：在所有有條件的三角化中，有條件的Delaunay三角化可以使三角形的最小角最大化，最小化最大的外接圓。

引理：

Let s be a newly inserted vertex, and let w be a vertex of a triangle t that is deleted because its circumcircle s. Then sw is Delaunay.

說明：s是一個新加入的點，w是三角形t的一個頂點，若三角形t因為外接圓包含s而不屬於Delaunay，則sw屬於Delaunay。如下圖（a）所示，三角形t的外接圓內部沒有其他任何的點，因此三角形t是一個Delaunay，但當我們新加入一個格點s時，如下圖（b）所示，三角形t的外接圓內部就有點s，因此三角形t不滿足Delaunay的定義，所以要從現有的Delaunay三角化中將其刪除，以sw的連線取而代之，成為新的Delaunay三角化中的一個邊，而其餘的邊則需視周圍其它點的位置而定，並沒有一定。

圖 A-  新加入的點s取代原本的三角形t

# 附錄B 網格生成程式架構圖

圖 B-  網格生成C++程式繼承架構圖

# 附錄C 網格生成程式類別定義

表 C-  網格生成C++程式類別之成員函數以及成員變數列表

| 類別名稱 | 成員函數 | 成員變數 |
| --- | --- | --- |
| POINT2D | operator + operator – operator * operator / Set | double x; double y; |
| NODE |  | vector<double> v; |
| TRINODE |  | int pos; int bt; bool irr; |
| TRISTRLINE | Set | int bt; int p[2]; double l; double l2; POINT2D pb; |
| TRIELEM | Set | int type; double A; POINT2D cc; int p[3]; TRISTRLINE l[3]; double a[3]; double h[3]; |
| RECTELEM | Set SetChild | int p[4]; int nb[4]; int c[4]; int parent; int celltype; int tritype; int lv; bool ischild; int forcerefine; |
| REGION | NodePos NodeBT SetNecessaryMesh InFile | vector< POINT2D> ptlist; vector<vector< POINT2D> > prefine; |
| TTYPE | NodePos NodeBT SetNecessaryMesh InFile |  |
| TRIPLETYPE | NodePos NodeBT SetNecessaryMesh InFile |  |
| CROSSTYPE | NodePos NodeBT SetNecessaryMesh InFile |  |
| SCROSSTYPE | NodePos NodeBT SetNecessaryMesh InFile | vector<vector< POINT2D> > closelist; |
| CLOSETYPE | NodePos NodeBT SetNecessaryMesh InFile |  |
| CURVETYPE | NodePos NodeBT SetNecessaryMesh InFile |  |
| MOSFET | NodePos NodeBT SetNecessaryMesh InFile Dop ConstDop YGaussDop | double scontl, gl, dcontl; double tox; int doptype; double sdopl, sdopd, sdopr; double ddopl, ddopd, ddopr; double snd, dnd, na; double vs, vg, vd, vb; |
| MESHBASE | InitMesh InFile OutFile OutPlotFile Refine | REGION *dm; |
| STRMESH | InitMesh InFile OutFile OutPlotFile Refine InsertX InsertY AutoRefine | double maxratio; double minstep; vector<double> xmesh; vector<double> ymesh; vector<int> xfix; vector<int> yfix; |
| ONEIRRMESH | InitMesh InFile OutFile OutPlotFile Refine SetOneIrrMesh SetElemType SetTriType | int rnn, roien; vector<TRINODE> nl; vector<RECTELEM> oiel; vector<RECTELEM> toiel; vector<int> rl; |
| TRIMESHBASE |  | vector<TRINODE> nl; vector<TRIELEM> el; |
| TRIMESH | InitMesh InFile OutFile OutPlotFile Refine GeomRefine SetTriMesh Delaunny |  |
| STRTRIMESH | InitMesh InFile OutFile OutPlotFile Refine InsertX InsertY AutoRefine SetTriMesh | double maxratio; double minstep; vector<double> xmesh; vector<double> ymesh; vector<int> xfix; vector<int> yfix; |
| OITRIMESH | InitMesh InFile OutFile OutPlotFile Refine SetOneIrrMesh SetElemType SetTriType SetTriMesh | int rnn, roien; vector<TRINODE> nl; vector<RECTELEM> oiel; vector<RECTELEM> toiel; vector<int> rl; |

# 附錄D 有限體積法程式架構圖

圖 D-  有限體積法C++程式繼承架構圖

# 附錄E 有限體積法程式類別定義

表 E-  有限體積法C++程式類別之成員函數以及成員變數列表

| 類別名稱 | 成員函數 | 成員變數 |
| --- | --- | --- |
| MATRIXENTRY | operator + operator - operator * operator / operator = | int i; double v; |
| SPARSEMATRIX | operator() Allow Size Clear Get Set LUx Ax OutFile | int size; vector<list<MATRIXENTRY> > sm; vector<list<MATRIXENTRY> >::iterator vitr; list<MATRIXENTRY>::iterator litr; |
| EQUATION | F Coeff GD GN GR ALPHA LAMBDA InitGauss |  |
| MOSFETPEQ | GD GR ALPHA InitGauss | MOSFET *dm; |
| MOSFETECONCEQ | F Coeff GD LAMBDA InitGauss | MOSFET *dm; double MU0; double Vsat; double Taup_ND, Taun_ND; double Taup_NA, Taun_NA; |
| MOSFETHCONCEQ | Coeff GD LAMBDA InitGauss |  |
| ITRMETHOD | MonoGSItr | int var; double allowerror; double allowitrtimes; |
| TRIFVM | InitEnv ConstructA ConstructB ConstLambda CompError InFile OutFile | TRIMESHBASE *tm; REGION *dm; EQUATION *eq; ITRMETHOD itrm; SPARSEMATRIX A; vector<double> B; |
| ECTRIFVM | ConstructA ConstructB CompError |  |
| HCTRIFVM | CompError |  |

# 附錄F 本研究於半導體元件模擬之應用

以下是本研究於半導體元件模擬的應用，所求解的問題區域如圖F-1所示，其中通道長度（Channel length）為65nm，Gate所加偏壓為1.0伏特，Drain端所加偏壓為0.5伏特。圖F-2至圖F-8為應用本研究討論的方法所求解出的電位分布，可以發現隨著加切次數的增加，網格在變化劇烈的部分越來越密，而整個電位分布也越來越平滑。

圖 F-  MOSFET元件結構

圖 F-  初始的網格與電位分布

圖 F-  加切一次後的網格與電位分布

圖 F-  加切二次後的網格與電位分布

圖 F-  加切三次後的網格與電位分布

圖 F-  加切四次後的網格與電位分布

圖 F-  加切五次後的網格與電位分布

圖 F-  加切六次後的網格與電位分布

# 簡  歷

| 姓名： | 陳璞(Pu Chen) |
| --- | --- |
| 籍貫： | 台灣高雄市 |
| 生日： | 民國68年11月7日 |
| 住址： | 高雄市三民區凱旋一路125巷4號 |
| 學歷： | 民國92年7月 國立交通大學運輸科技與管理學系 |
|  | 民國90年6月 國立交通大學應用數學系 |
|  | 民國86年6月 高雄市私立道明中學 |
| 著作： |  |

- Yiming Li, S.-M. Yu, and Pu Chen, “A Parallel Adaptive Finite Volume Method for Nanoscale Double Gates MOSFETS Simulation,” accepted by International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2003 (ICCMSE 2003), Kastoria, Greece, 12-16 September 2003.

- Yiming Li, Yen-Yu Cho, Chuan-Sheng Wang, Pu Chen, and Ting-wei Tang, “A Compact Carrier Quantization Model for Nanoscale MOSFETs Simulation,” Proceedings of the 2nd WSEAS International Conference on Nanoelectronics and ElectroMagnetic Compatibility (ICONEMC 2002), Skiathos, Greece, Sep. 25-28, 2002.

- Yiming Li, Yen-Yu Cho, Chuan-Sheng Wang, Pu Chen, and Ting-wei Tang, “A Compact Carrier Quantization Model for Nanoscale MOSFETs Simulation,” in “ADVANCES IN SIMULATION, SYSTEMS THEORY AND SYSTEMS ENGINEERING,” Edited by N. E. Mastorakis, et al., WSEAS Press, ISBN 960-8052-70X, Nov. 2002, pp. 127-131.

- Yiming Li, C.-K. Chen, and Pu Chen, “Monotone Iterative Method and Adaptive Finite Volume Method for Parallel Numerical Simulation of Submicron MOSFET Devices,” Proceedings of 2001 WSEAS International Conference on Applied and Theoretical Mathematics, Cairns, 17-21 Dec., 2001, pp. 6201-6206.

- Yiming Li, C.-K. Chen, and Pu Chen, “Monotone Iterative Method and Adaptive Finite Volume Method for Parallel Numerical Simulation of Submicron MOSFET Devices,” in “Topics in Applied and Theoretical Mathematics and Computer Science” Edited by V. V. Kluev and N. E. Mastorakis, WSEAS Press, ISBN: 960-8052-47-6, Dec. 2001, pp. 25-30.

- Yiming Li, Pu Chen, J.-L. Liu, Tien-Sheng Chao, and S. M. Sze, “Adaptive finite volume simulation of semiconductor devices on cluster architecture,” Proceedings of WSES 2000 International Conference on Applied and Theoretical Mathematics, Vravrona, Dec. 2000, pp. 2141-2146.

- Yiming Li, Pu Chen, J.-L. Liu, Tien-Sheng Chao, and S. M. Sze, “Adaptive finite volume simulation of semiconductor devices on cluster architecture,” in “Recent Advances in Applied and Theoretical Mathematics” Edited by N. Mastorakis, WSES Press, ISBN: 960-8052-21-1, Dec. 2000, pp. 107-113.