第一章  緒論

1-1  研究動機

鐵路系統實際運作前必須經由一系列有步驟的計畫來確保列車運行的順暢與安全，此稱為列車運行計畫（train operation planning）。列車運行計畫的主要內容包括：時刻運行計畫、軌道使用計畫、車輛排程計畫、乘務員排程計畫。其中，時刻運行計畫先依據路線容量以及運輸需求排定列車運行時刻，而後再將每列車依排定的停靠站及其停靠時間繪製列車運行圖（train time-distance diagram）。藉由檢視列車運行圖可安排列車追越或交會的地點，避免列車於車站以外的路線運行時與其他列車發生衝突，然而由於此一階段並不考慮車站的實際軌道容量或佈設限制，因此為確保列車能按照計畫時間進出車站，須進一步制定軌道使用計畫。特別在終端車站中，需要有足夠的軌道容量及適當的軌道使用計畫，才能滿足車輛的運用及調派需求。

由上所述，軌道使用計畫的功用在確保列車能依據預定的時刻運行計畫運行，但相較於鐵路列車運行計畫中其他主題，如：時刻運行計畫、乘務員排程計畫等，車站內列車調度及路徑指派問題的相關研究仍相當有限，且目前製作軌道使用計畫須依賴極富經驗的調度員經由長時間的試誤法才能完成，無法在有限時間內依據需求變化快速調整列車營運時刻，導致供需間無法密切配合，亦即不能將鐵路的運能有效運用。因此，構建一個同時處理車站內列車調度及路徑指派問題之模式及尋求高效率的求解方法，為本研究之核心。

1-2  研究目的

基於以上說明，本研究之目的為透過構建車站內列車調度及路徑指派問題模式，提升製作軌道使用計畫的效率與品質，以供相關規劃營運單位參考。

目前的鐵路事業單位中，台北捷運之車站內軌道配置為雙向單線設計，僅能採單一車種且每站皆停的營運方式，正常情況下不會安排同向列車在同一車站內追越，因此製作軌道使用計畫較容易；而尚未營運的台灣高鐵，其一般通過站的軌道配置尚屬單純且亦僅有單一車種，但在終端車站內之軌道佈設及車輛運用關係均較捷運系統複雜，因此軌道使用計畫的製作不僅必要且較為費時；相對而言，台鐵車站的軌道配置變化及列車種類最多，採用試誤法製作終端車站之軌道使用計畫難度極高且亦無從評估計畫之優劣與效能，導致其僅能依據既有的使用計畫樣本進行小幅度的修改而無力進行全面性的改點計畫，因此本研究希望能藉由建立數學模式並採用適當的求解方法，使車站軌道使用計畫能在合理時間內完成，並達到提升整體鐵路列車運行效能的目標。

1-3  研究範圍

本研究之研究範圍可分別從時間及空間兩個角度探討。首先在時間維度方面，本研究將鐵路終端車站內列車調度問題定位為戰術性規劃，亦即中期規劃，由於戰術性規劃通常是在硬體設備建設完成後進行，因此本研究主要考量列車依預計時刻表行駛於既有站內軌道之現象，避免列車運行發生衝突以確保列車行車安全並充分利用現有資源。在空間維度方面，終端場站肩負列車之到開任務，且終端車站多與調車場相連接以利車輛編組運用，因此終端車站與其調車場之交互關係十分複雜且重要，而本研究希望透過適當的路徑指派原則安排列車依據預計運行時刻表進出車站與車場，因此研究空間限定於鐵路路網中與客車場相連接之終端車站。綜合以上描述整理本研究範圍內假設之已知條件包括：

- 鐵路終端車站之站內軌道佈設。

- 列車進入、離開車站之預計運行時刻表。

- 進出車站列車之車輛運用關係。

本研究之實證對象為台灣鐵路管理局之松山車站及南港客車場，松山車站為西部幹線各級對號列車之到開車站，與其相接鄰之南港客車場則為客車留置整備之用。列車運行時刻表的產生首先必須考慮車站與車站間之路線容量，而後才考慮列車於車站內之衝突，因此本研究假設在已知一份運行時刻表及場站軌道配置之情況下，求取最大的行駛列車數。此外，在實務作業時，列車運行時刻表完成後才進行車輛排程作業，但由於求解車站內列車調度問題時須知車輛運用關係以安排列車是否需要進入調車場整備或僅需停靠月台等待，因此本研究假設車輛排程為已知條件，以簡化問題之複雜度。

1-4  研究方法

由於本研究著眼於有效配置現有資源，屬於中期之戰術規劃作業，目前求解資源限制最佳化問題最有力之工具當屬數學規劃方法，經考慮問題性質後採用0—1整數規劃中之節點包裹（Node Packing）模式定式，透過數學模式的構建以便於進行最佳化之分析。在模式求解方面，隨著0—1整數規劃之組合最佳化問題之規模擴增，傳統求取正確解之分支定限法（branch and bound）無法在合理時間內求解。相較於傳統演算法，近年來許多優良之啟發式求解方法已逐步應用在大型組合最佳化問題中，且可在短時間內得到最適解，諸如禁忌搜尋法（Tabu Search）、模擬退火法（Simulated Annealing）、基因演算法（Genetic Algorithms）等。其中，啟發式解法中之基因演算法適合用於求解組合最佳化問題，其除具良好的平行（parallel）計算能力外，並利用多點運算之特性，逐步逼近最佳解，而透過類似基因演化的運算機制，更可避免一般啟發式解法容易落入區域最佳解之情形。因此本研究採用啟發式解法中尋優解能力極佳之基因演算法，經由相關演算方式之設計與參數設定，求解0—1整數規劃問題，以期在合理時間內獲取鐵路終端車站內列車調度及路徑指派問題之最適解。

1-5  研究步驟與流程

本研究之研究步驟如下：

- 問題確認與範圍界定

了解鐵路行車營運計畫的製作流程，確認問題特性，同時界定車站內列車調度問題的範圍與限制。

- 文獻回顧

了解車站內列車調度及路徑指派問題之意義與特性，並針對鐵路系統中車站內軌道使用、列車路徑指派以及調度之相關文獻作一回顧，分析各研究之特性與優缺點，以利本研究構思解決本問題的適當方法。

- 實地訪談

藉由訪問實際營運單位，獲取專家或有經驗的實務人員之意見，了解目前相關之作業規則與限制，以便構建相關模式並使本研究的預期成果可應用於實務。

- 模式構建

依據列車預定時刻表及車站軌道佈設，探討列車可能進站、離站路徑。首先透過列車於終端車站之服務特性將列車分類，賦予不同種類的列車必要之路徑，以此產生相關之決策變數與參數，再利用數學規劃中之節點包裹問題來建構模式。

- 演算法設計與求解

根據模式的特性並考慮限制條件，設計基因演算法運作所需之相關參數，以期達到最佳或最適解。

- 模式實證與分析

以台鐵的實際時刻表與車站佈設為例，測試本模式所得與現有人工操作法之差異，並考慮不同目標權重下本模式所得之結果有何不同，最後與實際之調度情形進行比較。

- 結論與建議

經由以上的研究與比較後提出本研究的結論，說明本研究之貢獻，並對本研究之未來可能發展方向提出建議。

本研究工作之流程如圖1-1所示：

圖1-1  研究流程圖