第四章  車站內列車調度及路徑指派模式與求解演算法

本章首節先構建車站內列車調度及路徑指派模式，並闡述模式中之變數與限制條件之意義，第二節說明如何將車站內列車調度問題化為節點包裹模式，包括產生路徑衝突限制條件與非衝突限制式，第三節則為設計基因演算法相關步驟之啟發運算子（heuristic operator）以求解節點包裹問題。

4-1  路徑指派數學模式

本研究利用數學規劃之節點包裹模式構建終端車站內列車調度問題。終端車站內軌道佈設及車輛運用關係決定列車在車站內的可能運行路徑，配合列車運行時刻表的資料方能檢視列車間之運行衝突。以下將逐步構建節點包裹模式，並將必要的資訊以符號表示。

終端車站內所有軌道區段的集合以S表示，車站內的月台軌道（platform track）集合以符號P表示，月台軌道之集合為站內所有軌道區段之子集合。在車站範圍內運行的所有列車集合以T表示，所有列車再分為通過列車以及到開列車，通過列車並不以此車站為終點站，而到開列車則以此車站為終點或起始站，亦即可被調度的列車，本研究將到開列車集合以Ts表示。車站內所有可通行路徑的集合以R來代表，在終端車站內，通行路徑包含五個子集合：Rsi代表由車站外進入車站內月台軌道的進入車站路徑集合；Rso則代表由月台軌道離開車站的離開車站路徑集合；Rp代表使用或停放月台軌道之停靠月台路徑集合；Ryi代表由車站進入車場的進入車場路徑集合，Ryo表示離開車場進入車站的離開車場路徑集合。以此車站為起始或終點站的列車，其路徑指派依據是否進入車場再分為兩類，不進入車場而直接於月台折返之列車須指派進入車站路徑、停靠月台路徑與離開車站路徑；進入車場之列車則須指派進入車站路徑、停靠月台路徑、進入車場路徑，當其由車場駛出時則須指派離開車場路徑、停靠月台路徑與離開車站路徑。至於通過型的列車則須產生進入車站路徑、停靠月台路徑以及離開車站路徑。

將車站內軌道區段、通行路徑與行駛列車分別歸類並給予符號後，進一步說明列車與其通行路徑之組合關係，Rtsi為列車t進入車站的進站路徑的集合，Rtp為列車t的停靠月台路徑集合，Rtso為列車t離開車站的離站路徑集合，Rtyi為列車t由車站進入車場之路徑集合，Rtyo為列車t之離開車場之路徑集合。通過與直接於月台折返之列車t的所有通行路徑集合表示為Rt=Rtsi∪Rtso∪Rtp，須進入車場之列車t的所有通行路徑集合表示為Rt=Rtsi∪Rtso∪Rtp∪Rtyi∪Rtyo。

以上考慮列車於終端車站內移動之空間因子，接著闡述列車移動之時間因子。依據列車運行時刻表，列車t計畫駛抵車站的時間以sat表示，計畫的駛離車站時間以sdt表示。在理想狀況下，每一列車皆依照計畫的時間運行，不過實際情況可能有延誤發生，符號δt=（δtsa,δtsd）代表列車t的駛抵及駛離車站的可能延誤時間，其中δtsa代表列車t駛抵車站的可能延誤時間；δtsd代表列車t駛離車站的可能延誤時間，與列車計畫運行時間合併後，列車t的實際可能駛抵車站時間為sat+δtsa，列車t的實際可能駛離車站時間為sdt+δtsd。列車t駛抵車站的可能延誤時間δtsa的集合以Δtsa表示；列車t駛離車站的可能延誤時間δtsd的集合以Δtsd表示；列車t停靠月台的可能延誤的時間集合表示為Δt。列車t駛抵車場的時間表示為yat，駛離車場的時間表示為ydt，列車t駛抵車場的可能延誤時間以δtya表示，其集合以Δtya表示；列車t駛離車場的可能延誤時間以δtyd表示，其集合以Δtyd表示。

將空間及時間要素組合後可表示列車t之進入車站路徑與可能延誤時間組合之集合Ftsi⊂Rtsi×Δtsa，此集合包含列車t之所有進入車站路徑與駛抵車站可能延誤時間組合（r,δtsa），其中r∈Rtsi代表列車t的進入車站路徑，δtsa∈Δtsa代表列車駛抵車站的可能延誤時間；同理，列車t之停靠月台路徑與可能延誤時間組合之集合則表示為Ftp⊂Rtp×Δt，此集合包含列車t之所有停靠月台路徑與可能駛抵和駛離誤差時間組合（r,δt），其中r∈Rtp代表列車t的停靠月台路徑，δt=（δtsa,δtsd）∈Δt代表列車可能駛抵及駛離車站延誤時間組合；列車t之離開車站路徑與可能延誤時間組合之集合則表示為Ftso⊂Rtso×Δtsd，此集合包含列車t之所有離開車站路徑與駛離車站可能延誤時間組合（r,δtsd），其中r∈Rtso代表列車t的離開車站路徑，δtsd∈Δtsd代表列車駛離車站的可能延誤時間；列車t之進入車場路徑與駛抵車場的可能延誤時間組合之集合則表示為Ftyi⊂Rtyi×Δtya，此集合包含列車t之所有進入車場路徑與駛抵車場的可能延誤時間組合（r,δtya），其中r∈Rtyi代表列車t的進入車場路徑，δtya∈Δtya代表列車由車站駛抵車場的可能延誤時間；列車t離開車場路徑與駛離車場的可能延誤時間組合之集合則表示為Ftyo⊂Rtyo×Δtyd，此集合包含列車t之所有離開車場路徑與駛離車場之可能延誤時間組合（r,δtyd），其中r∈Rtyo代表列車t離開車場之路徑，δyd∈Δtyd代表列車駛離車場的可能延誤時間。

通行路徑與可能延誤時間的組合即可表示某列車在某一時間位於某一軌道路徑上，舉例而言，若f=（r,δtsa）∈Ftsi，則表示列車t與計畫駛抵時間有δtsa的時間延誤，而其進站之路徑為r∈Rtsi，對於路徑與延誤時間之組合將其命名為可能路徑（possible routes），因此對列車t而言，Ftsi表示可能進入車站路徑集合，Ftp表示可能停靠月台路徑集合，Ftso表示可能離開車站路徑集合，Ftyi表示可能進入車場路徑集合，Ftyo表示可能離開車場路徑集合。

經計算列車使用軌道區段的時間後可以檢查任兩條可能路徑彼此之間是否產生衝突，任兩列車不產生衝突的可能路徑組合（f;f'）以集合Ft,t'表示。可能路徑組合（f;f'）=（（r,δtsa）；（r',δt'））∈Ft,t'代表列車t經由進入車站路徑r、駛抵車站的延誤時間為δtsa，與列車t'停靠月台路徑r'、駛抵和離站延誤時間為δt'=（δt'sa,δt'sd）彼此沒有衝突。

除了不同列車間的安全限制原則可由『通行路徑-可能延誤時間』組合—也就是可能路徑表示外，其他列車調度條件亦可經由適當的可能路徑集合表示。

對同一列車而言，只能在所有的可能進入車站路徑中選擇其中一條進入，可視為同一列車之所有可能進入車站路徑彼此衝突，因此相容的可能進站路徑組合為空集合。同理，同一列車的可能停靠月台路徑與可能離開車站路徑亦僅能選擇其中之一行駛，代表同一列車相容的可能停靠月台路徑組合與相容的可能離開車站路徑亦均為空集合。此外，每一停靠或通過列車，必須確保其進入車站路徑、停靠月台路徑、離開車站路徑這三者必須是一連通的完整路徑（complete route），對於進入車場或者離開車場之車輛亦須確保其通行路徑為完整路徑。例如，若安排進入車站之列車進入第二月台停靠的可能進入車站路徑，則不能安排此列車於第二月台以外的月台路徑停靠，表示選擇駛入第二月台的可能進入車站路徑僅與停靠第二月台之可能停靠月台路徑相容，而與停靠其他月台之可能停靠月台路徑相衝突，考慮上述情況後得到一個相容的可能路徑集合，以Ft,t表示。

最後，我們將每一列車的每一進站路徑、月台路徑、離站路徑賦予權重。每一列車可能因為車種、行駛路徑等原因，對於通過某些路徑或停靠月台有較大的需要及偏好，因此可對每一路徑賦予不同的ρt,f值，此值越大代表列車對此路徑有越大的偏好。

以下條列整理本節中之符號與其意義：

δt  ： 列車t的允許延誤時間組合。

δtsa ： 列車t駛抵車站延誤時間。

δtsd ： 列車t駛離車站延誤時間。

δtya ： 列車t駛抵車場延誤時間。

δtyd ： 列車t駛離車場延誤時間。

Δt ： 列車t的所有允許延誤時間組合之集合。

Δtsa ： 列車t駛抵車站延誤時間的集合。

Δtsd ： 列車t駛離車站延誤時間的集合。

Δtya ： 列車t駛抵車場延誤時間的集合。

Δtyd ： 列車t駛離車場延誤時間的集合。

f  ： 表示列車t之路徑r與其允許誤差時間Δt之組合，稱為可能路徑。

F  ： 所有可能路徑的集合。

Ftsi ： 列車t進入車站的可能路徑集合。

Ftso ： 列車t離開車站的可能路徑集合。

Ftp ： 列車t停靠月台的可能路徑集合。

Ftyi ： 列車t由車站進入車場的可能路徑集合。

Ftyo： 列車t由車場進入車站的可能路徑集合。

Ft,t' ： 列車t與t'的可能路徑彼此沒有衝突的集合。

Ft,t ： 列車t可能完整路徑集合。

P  ： 站內月台軌道集合。

r  ： 車站及車場內路徑。

R ： 車站及車場內路徑集合。

Rtsi： 列車t進入車站路徑集合。

Rtso： 列車t離開車站路徑集合。

Rtp： 列車t停靠月台路徑集合。

Rtyi： 列車t離開車站進入車場路徑集合。

Rtyo： 列車t離開車場進入車站路徑集合。

S ： 站內所有軌道區段集合。

sat： 列車計畫駛抵車站時間。

sdt： 列車計畫駛離車站時間。

T ： 車站內所有列車集合。

Ts： 到開列車集合。

yat： 列車計畫駛抵車場時間。

ydt： 列車計畫駛離車場時間。

ρt,f ： 列車t對可能路徑f的偏好值，此一偏好值大小受路徑上通過轉轍器之數目、路徑所相鄰月台影響。偏好值為一相對權重，係經由實際調度經驗而得，然而路徑選擇仍優先考慮安全因素，確認路徑無衝突後才進一步考慮偏好值。

模式之變數以Xt,f表示，為0—1整數變數，若Xt,f=1代表列車t行駛可能路徑f，Xt,f=0則否。

本研究建立之數學模式如下：

MaximizeZ=t∈Tf∈Ftρt,fXt,f                                  （4-1）

subjectto

f∈FtsiXt,f≤1∀t∈T                               （4-2）

f∈FtpXt,f≤1∀t∈T                               （4-3）

f∈FtsoXt,f≤1∀t∈T                               （4-4）

f∈FtyiXt,f≤1∀t∈Ts                               （4-5）

f∈FtyoXt,f≤1∀t∈Ts                               （4-6）

Xt,f+Xt',f'≤1∀t,t'∈T;f∈Ft;f'∈Ft';f,f'∉Ft,t'       （4-7）

Xt,f+Xt,f'≤1∀t∈T;f∈Ft;f'∈Ft;f,f'∉Ft,t         （4-8）

Xt,f∈0,1∀t∈T;f∈Ft                          （4-9）

此一模式的目標式（4-1）為求取可能路徑與其路徑權重乘積的總和最大，也可說是要選出總權重值最高的路徑組合。限制式（4-2）代表每一列車僅能選擇一條可能進入車站路徑，（4-3）式代表每一列車僅能選擇一條可能停靠月台路徑，（4-4）式代表每一列車僅能選擇一條可能離開車站路徑，（4-5）式代表每一列車僅能選擇一條離開車站進入車場的可能路徑，（4-6）式代表每一列車僅能選擇一條離開車場進入車站的可能路徑。（4-7）式則代表兩不同列車之兩可能路徑相衝突，則最多僅能選取一個可能路徑。（4-8）式表示同一列車之可能路徑必須遵守完整路徑條件，如列車選擇停靠A月台之進站路徑，則不得選取其他停靠月台的可能路徑，可將限制表為Xt,f+f'Xt,f'≤1,f∈Ftsi,f'∈Ftp，以滿足此一要求。最後，（4-9）式表示列車t是否行駛可能路徑f，若是，其值為1，否則為0。

4-2  節點包裹模式

本節說明如何將終端車站內列車調度問題化為節點包裹模式，主要的步驟可分為產生模式變數及限制條件兩部分。節點包裹模式可表示為一無向圖形，此圖包含節點集合V與節點間之節線集合E，而本模式目標為求得任兩節點間皆無節線之節點集合。

在終端車站內列車調度問題中，每一列車t與其所有可能路徑f的組合均產生一決策變數，此變數在節點包裹模式中以節點表示，以圖4-1之車站軌道佈設為例，Ei表示進站點，Li表示離站點，Pi則為月台，假設有一南下列車t1與北上列車t2同時駛入車站，t1列車之進站路徑為E1,P1、E1,P2，月台路徑為

圖4-1  車站軌道佈設圖

P1、P2，離站路徑為P1,L1、P2,L1，且先不考慮列車延誤，因此一共產生六個Xt,f變數；t2列車之進站路徑為E2,P2，月台路徑為P2，離站路徑為P2,L2，亦不考慮列車延誤，則共產生三個Xt,f變數。

變數產生完畢後，依據以下原則產生限制條件，限制條件在節點包裹圖形中以節線表示，第一與第二項為非衝突限制式，其主要功能在確保列車調度問題之基本原則；第三項為衝突限制式，亦即路徑彼此有實際的運行衝突存在：

- 同一列車之同一類可能路徑（即同一列車之可能進入車站路徑、可能停靠月台路徑、可能離開車站路徑）均有節線相連，代表列車進能選擇一條進入車站路徑、停靠月台路徑與離開車站路徑。

- 同一列車之任兩條可能路徑若不為完整路徑，則在節點包裹圖形中對應之列車與可能路徑組合節點間產生節線使其相連。

- 不同列車之可能路徑須檢視可能路徑使用同一軌道區段之時間是否重疊。若重疊，代表可能路徑有衝突，則節點間產生節線。

上例產生之節點包裹問題如圖4-2，第一列的節點代表列車t1與可能路徑的組合，第二列的節點代表列車t2與可能路徑的組合，節點E1→P1表示列車由進站點E1駛至月台軌道P1的可能路徑，其餘依此類推。由圖可以發現，任兩節點若有節線相連即表示相對應的列車可能路徑互相衝突。

圖4-2  節點包裹簡例示意圖

4-3  基因演算法設計

在進行基因演算法之相關設計之前，首先將節點包裹模式的表示方式略做調整，亦即將本章第一節所描述之模式限制式修改為節線頂點映射矩陣（edge-vertex incidence matrix）型態，在此型態下，節點包裹模式可表示為無向圖形G（V,E,c），無向圖形中頂點集合以V=1,⋯.n表示，節線集合以E=1,⋯,m表示，每個頂點的權重分別為cj,j=1,⋯,n。節線頂點映射矩陣a，其中元素aij=1或0，而若第j個頂點為解集合之一，則變數xj=1，否則為0，將節點包裹問題以節線頂點矩陣表示之數學形式如下：

MaximizeZ=j=1ncjxj                                       （4-10）

subjectto

j=1naijxj≤1,i=1,⋯,m                           （4-11）

xj∈0,1,j=1,⋯,n                            （4-12）

（4-11）式確保每一節線i∈E最多僅能有一個頂點xj=1，（4-12）式表示xj為0—1整數變數。

1. 編碼方式

本研究採取的染色體編碼方式為二元編碼法，一個染色體Pk中有n個基因，表示節點包裹圖形共有n個節點，亦即Pk=（Pk,1,Pk,2,Pk,3,⋯,Pk,n），k表示染色體的數目，若節點j為第k個染色體Pk之解，則Pk,j=1，否則為0。

2. 適合度

在基因演算法中，適合度表示每一個體之優劣，在節點包裹問題中，個體k之適合度之計算方式為將個體代入目標函數後所得之值，亦即

fkf=j=1ncjPk,j                                                 （4-13）

利用基因演算法表示節點包裹問題之解時經過交配、突變等運算後容易產生不滿足限制條件之解（染色體），若不加以處理往往會造成搜尋的無效率，因此面對這類情況時可以採用的改善方法包括：

- 對非可行解額外給予懲罰值。此法允許產生不遵守限制條件之解，但破壞限制條件的數目越多，懲罰值越大，適合度越低，而適合度低的解將在染色體複製時較不易被選取，採用此法之適合度函數改寫為

fx=ffx+fpx                             （4-14）

其中ffx為（4-13）式之適合度函數，fpx為破壞限制條件之懲罰函數。

- 設計啟發運算子將非可行解“修復”為可行解。此法亦將適合度分為兩部分，一為（4-13）式之適合度函數，另一部份則為記錄下破壞限制條件之基因個數mp，透過啟發運算子可以將染色體中不遵守限制條件之基因消除，當染色體中mp=0表示此為可行解。

本研究採用方法二來修復交配後個體，原因在於懲罰函數雖計算簡便，但適當的函數設計並不容易，而修復不可行解之啟發式運算子在執行時雖須花費較多之運算時間，但可將每個個體維持在可行解的區域內，有效縮減尋解範圍，提高尋解品質。

3. 群體選擇（複製）

本步驟依據適合度之計算而得出群體被複製進入下一代的機率。主要常用的方法包括競賽法（Tournament）與輪盤法（Roulette Wheel），輪盤法又可分為權重法與排序法兩種，本研究採用輪盤法，亦即適合度越高的個體被選入下一代的機會越高，若以適合度之差為權重，則其第k個個體被選擇機率表示為

pk=fk−fmini=1μfi−fmin                                         （4-15）

其中fk表示第k個個體在數目為μ之群體中之絕對適合度，fmin為群體中適合度最小之值，即fmin=minfk,k=1,2,⋯,μ，此表示法之特點為適合度最小之個體被選擇成為下一代之機率為0。

若以個體適合度排序位置之差為權重，則第k個個體被選擇機率表示為

pk=Nk−Nmini=1μNi−Nmin                                        （4-16）

其中Nk表示第k個個體之排序位置，Nmin為適合度最小個體之排序位置。

第三種選擇方式依據個體排序位置之差的平方為權重

pk=Nk−Nmin2i=1μNi−Nmin2                                       （4-17）

在群體進行交配前，透過此一機制可選取適合度高的個體進入配對群集中以提高交配運算之效能。

4. 交配

本研究採用Beasley與Chu【17】提出之融合運算子為交配之方法，此法同時考慮染色體之結構與適合度，並可一次產生兩個子代，第t個子代以向量Ct=Cj,t表示，其中Cj,t為0—1整數，j=1,⋯,n，交配過程如下：

（1）若Pj,1=Pj,2則Cj,1=Cj,2=Pj,1

（2）若Pj,1≠Pj,2，則

a.隨機產生k與k'之值，其值為1或2，且k≠k'

b.有pk=fkffkf+fk'f的機率Cj,1=Pj,k，而有1−pk的機率Cj,1=Pj,k'

c.有pk'=fk'ffkf+fk'f的機率Cj,2=Pj,k'，而有1−pk'的機率Cj,2=Pj,k

此交配方式較單點交配與兩點交配優良之處在於親代染色體基因排列類似時可以產生較新的子代，其交配示意情況以圖4-3表示。

圖4-3  融合交配機制

5. 啟發可行運算子（heuristic-feasibility operation）

基因突變是一般基因演算法跳脫區域最佳解之演算機制，在二元編碼中，其主要方法即為隨機選擇染色體中之基因，若基因值為1則將其翻轉為0，若值為0則翻轉為1。然而在求解節點包裹問題時，經過染色體交配的步驟後可能已經產生許多非可行解個體，若再執行傳統之突變則與交配所產生之效用類似，因此本步驟採用啟發可行運算子的概念來替代傳統之基因突變，主要理由即為使交配後之染色體在經過修復後仍為可行解，避免無效的搜尋，此一演算機制之步驟如下：

- 將求解變數（基因）依權重由大而小依序排列後，選擇交配後產生之子代Cj,t,j=1,⋯,n。

- 設定集合S=j|Cj,t=1,j=1,⋯,n。

- 此子代之解分別代入每一限制條件（列），若aij>1，將第j個基因刪除，其中j=maxj|aij=1,j=1,⋯,n且j∈S，直到滿足所有限制條件為止。

- 對不在集合S中之j，將其依序由大至小逐一檢視，若將其納入集合S中而仍為可行解，即納入集合後不違反所有限制條件，則集合S=S∪j。

- 計算此子代之適合度，並改寫子代染色體，若j∈S則Cj,t=1，否則Cj,t=0。

步驟3在確保每一個體均符合所有限制條件，可視為基因值由1翻轉為0，步驟4則使用修補的概念，使每一限制式均有且僅被一個基因所涵蓋。

6. 取代

新的子代產生後，本研究採用漸進式替代法（steady-state replacement），將子代中適合度較高的個體取代前一代中適合度較低的個體，此法之優點在於演化的過程當中，優良的個體不會隨著自然演化的過程而消失，提高搜尋可能最佳解之機率。選出子代中適合度高的個體後仍須注意是否有重複的個體出現，因為群體中過多重複的個體將導致提早收斂的情況發生，因此在取代前須檢視染色體排列是否相同，若為重複個體則不予取代。

7. 產生起始解

本研究採用啟發運算子產生起始解，其理由與突變時所採用之啟發可行運算子相同，起始群體集合以符號Sp表示，起始個體表示為St，每一起始個體產生之主要步驟如下：

- 設定起始解St=∅，集合UJ=1,⋯,n，集合UI=1,⋯,m。

- 隨機選取第k欄，k∈UJ，將解St之第k欄之值設定為1，並將第k欄加入St之集合中，St=St∪k。

- 分別計算次集合ε1=i|aik=1,i∈UI及ε2=j|aik=1,i∈ε1,j∈UJk。

- 改寫集合UI=UI1及UJ=UJ2k，回到步驟二，直到UJ=∅。

當每個新的起始個體產生後，須與已產生之個體相比較，若已重複則重新產生新起始個體，直到起始個體數達到群體數目為止。若已將所有可行之起始群體列舉完畢而仍未達設定之群體數目，則本研究將在下一階段的複製過程當中依據機率選取適合度較高的個體來補足群體數目。

4-4  小結

本章構建終端車站內列車調度及路徑指派模式，並提出變數與限制條件的產生原則，以上為模式形成階段；在模式的求解演算法方面，本章對基因演算法中各個演算的機制與邏輯加以說明，其中各項參數之設定將在下一章中依據各種不同參數組合所得之結果優劣加以調整。