第六章  結論與建議

鐵路終端車站內列車調度及路徑指派問題屬於列車運行計畫中之子問題，在已知列車運行時刻表、車站軌道佈設及列車運用關係之前提下，此問題之主要目的在確保列車能依據預定時刻表且在不發生運行衝突的情況下完成車站內列車路徑指派的動作，本研究針對終端車站內列車調度及路徑指派問題採用數學規劃中之0—1整數規劃模式，並採用基因演算法設計一系列之求解運算步驟，經由實際驗證後得本研究之結論與建議如下。

6-1  結論

1. 目前鐵路營運單位採用人工試誤法制訂軌道使用計畫，人工作業往往須依賴經驗豐富之調度人員經由長時間之試誤過程方能完成，然而在終端車站內軌道佈設較一般通過車站複雜，且列車調度情形頻繁，隨著列車數目的增加使列車間彼此衝突之可能提高，任一不當指派結果可能產生連鎖效應而影響其他列車之運行，人工試誤方法極難在短時間得到最佳之軌道使用計畫，因而降低車站內月台軌道之使用效率。

2. 本研究探討鐵路終端車站內列車調度與路徑問題之規則與特性，經由了解實務單位實際操作之原則與一般採用人工試誤法不足之處後，衡量本研究之規劃層級定位與不同方法之優劣，選定數學規劃中之節點包裹模式定式，此模式屬於組合最佳化問題，可適切反映問題之限制與目標，有效滿足實務需求。

3. 過去車站內列車調度及路徑指派問題之相關研究僅考慮列車之進站與離站路徑，忽略了終端車站內由車場駛入終端車站及由終端車站駛入車場之到開列車與通過列車可能產生之路徑衝突，因此，本研究之模式除包含通過列車之路徑指派之外，尚考慮終端車站之到開列車進出車場之路徑指派，以使終端車站內之列車路徑指派更貼近實際情況。

4. 有別於既有研究之模式僅考慮列車之單一固定到站或離站時間之路徑指派，本研究將模式延伸為除可依據列車預定時刻表產生列車的可能路徑外，尚允許列車在不改變列車到站離站先後次序之前提下調整列車進站、離站時間以產生有延誤時間之列車運行路徑，亦即本模式可求得在允許之延誤時間範圍內之最大列車路徑指派數目。

5. 在求解階段，考慮此類問題具NP-hard特性，本研究利用基因演算法求解，由於此模式為特殊之組合最佳化問題，採用傳統之基因演算法將使求解變得無效率，因此本研究在基因演算法之過程當中採用多種保留可行解之啟發式運算子，經由實例驗證後可知演算結果表現良好，可在短時間內求得最適解。

6. 經測試後可知在本問題中基因演算法之參數設定值對演算效果之影響如下：

- 交配機率：平均而言，交配機率越大則演算效率越高，求解之穩定度亦較佳。

- 選擇型態：群體選擇型態之演算表現以相對排序位置選擇權重最佳。主要原因為此一選擇型態可兼顧群體中之個體選擇機率又不至於使搜尋過早收斂於區域最佳解。

- 群體大小與演化代數：群體數目越大則演算品質較佳，但群體數目若太大則將增加演算及收斂時間，且無法凸顯搜尋機制之優劣，因此必須經由測試取得合理的設定值。

7. 比較台鐵松山車站內之實際列車路徑指派結果與本研究所假設之情境條件所得，目前台鐵之指派原則較接近本研究所假設之情境1，亦即在不造成列車運行衝突之前提下，不考慮列車等級，僅依靠運行路徑之偏好程度而定。

8. 在實務上本模式可透過不同之目標架構調整合理之參數設定值大小，使路徑指派之結果能有效反映實際調度需求，此外，除用於終端車站內之列車路徑指派外，透過小幅度的修改後本模式亦可運用於一般之中間車站之路徑指派問題。

6-2  建議

1. 在求解節點包裹問題時，基因演算法中之啟發式修補運算子須逐一檢視每一個體是否滿足限制條件，因此節點包裹模式的限制條件數目多寡將影響演算效率，在此模式中每一限制條件稱為群集（clique），本研究並未對群集進行嚴格的改寫，導致演算時間增長，因此後續改進應可由合併限制條件著手。

2. 使用基因演算法求解組合最佳化問題仍有許多值得嘗試之技巧，如：起始解產生不採隨機而可利用實驗設計的方法產生較具普遍代表性之起始群體，或在演化過程當中採用輪廓樣板（scheme）之概念等，而透過更精密的參數設定組合測試亦有機會使求解之效率與品質再提升。

3. 在啟發式演算法當中尚有其他多種演算法則，後續研究可發展其他演算法則以比較不同啟發式演算法對節點包裹模式之求解情形，或者可由合併兩種以上之啟發式演算法而收截長補短之效。

4. 本研究現階段僅考慮營運單位在操作層面之需求，因此尚可進一步考慮服務層面之因素，諸如納入旅客步行距離，或者乘客轉乘時間等因素來評估列車路徑指派結果之優劣。