第五章  模式實證與分析

本章第一節整理台鐵松山車站之資料，並說明路徑衝突檢查之估算方法，第二節將實際資料引入模式中以設定基因演算法中相關參數及測試不同演算機制之效率，第三節針對調度之策略與需要調整模式中決策變數之權重，並分析模式所獲結果與現況資料之異同。路徑衝突檢查以及基因演算法實證的部分將以C語言撰寫程式及演算步驟，並在個人電腦上執行測試。

5-1  模式輸入資料

本研究以台鐵松山車站為研究對象，其範圍為基隆端起21公里239公尺處至22公里700公尺處為止。松山車站為西部各級對號列車之主要到開車站，到開列車之整備基地南港客車場與松山車站南港端相連接，松山車站之軌道佈設如圖5-1，圖中大寫英文字母N表示松山車站之北端，S表示松山車站之南端，E表示東正線，W表示西正線，C表示車場，字母組合NE表示松山站北端之東正線，NCE則為松山站北端連接車場之東正線，其他組合依此類推。

車站內軌道依據聯動設計可分為數個軌道區段，圖中軌道上的數字即為每一軌道區段之號碼，松山車站由於南港專案的施工需要，已將原有之第一月台及部分軌道拆除，目前松山車站有兩座島式月台及一座側向式月台，可供列車停靠之股道共為5個。此外，台北松山間之南隧道亦暫時封閉，由台北方向進入松山車站或由松山車站進入台北方向之列車一律行駛北隧道。其號誌與連鎖之設計允許雙單線之運轉模式，但除非遇有特殊情事，台鐵之列車運行仍以靠左行駛為原則，因此一般情況下，由台北端進入松山車站之列車由SW點進入，由南港端離開松山車站之列車由NW點離開。

圖5-1  松山車站軌道佈設圖

表5-1為松山車站進路聯動表，本研究依據列車靠左行駛的原則列出松山車站之全部進路，大致可分為進出車站與進出車場的進路兩類，以下行進站為例，進路NE→4表示由松山車站北端之東正線為起點，至編號為4之月台軌道之路徑，而下一欄之數字則表示此一進路所經過之軌道區段編號依序為11、19、27。實務上為了簡化車站內路徑指派的工作，調度人員將與第二月台相鄰之月台軌道4、月台軌道5作為下行通過列車專用之停靠月台，與第三月台相鄰之月台軌道7及與第四月台相鄰之月台軌道8則作為上行通過列車之停靠月台，而月台軌道6則為雙向列車共用。

除了通過列車外，以松山車站為始發站的列車在南港客車場整備完成後駛入車站內，正常情況下調度人員安排列車進入月台軌道6、7、8，同樣的，以

表5-1  松山車站進路聯動表

松山站為終點之列車亦安排其進入月台軌道6、7、8。受到站內軌道佈設的影響，列車駛入、駛離車場將干擾一般通過列車的運行，其干擾程度依據不同進路所橫渡的軌道數目而有不同，列車進出車場對車站北端的運行干擾情況如表5-2，欄位內打“○”表示兩進路可同時有列車運行，欄位內打“╳”表示兩進路同時間之列車運行相衝突。若列車駛離車場進入車站之月台軌道4、5，則同一時間車站北端的所有進站、離站進路皆無法開通，而若列車進入月台軌道6，則同一時間允許下行進站列車進入月台軌道4、5，而若駛離車場列車進入月台軌道7、8，則僅與經由月台軌道7、8離站之上行列車衝突，駛入車場的狀況與駛離車場一致。目前台鐵調度人員將進出車場列車安排停靠月台軌道6、7、8，其主要原因即為減少松山車站北端之列車運行路徑衝突。

表5-2  松山站北端列車進路衝突表

雖然安排進出車場列車停靠月台軌道6、7、8可減少車站北端之運行衝突，但此舉除造成與上行通過列車共用停靠月台之情形，又與下行離站列車在車站南端發生衝突，其衝突情形如表5-3。若列車經由月台軌道6下行，則同時允許上行進站列車進入月台軌道7、8，而若駛出車場列車經由月台軌道7、8下行，則與所有下行駛離列車及上行進站列車均有衝突產生。

表5-3  松山站南端列車進路衝突表

為與實際調度情形一致，本研究將依據列車型態安排其運行路徑，整理如下：

1.通過列車：

- 下行列車安排停靠月台軌道4、5、6。

- 上行列車安排停靠月台軌道6、7、8。

2.進出車場列車：

- 上行進入車場列車安排停靠月台軌道6、7、8。

- 駛離車場之下行列車進入車站後安排停靠月台軌道6、7、8。

在說明車站內的列車路徑安排準則後，接著引入列車運行時刻表。目前松山—台北間為台鐵全線車輛運行密度最高之區段，平常日與假日之列車班表稍有不同，平常日每日上下行通過列車總計約有350列，假日則視情況增減班次，其中08：00至09：00間為單一小時通過列車數最高之時段，列車到離時刻表如表5-4。經過比較後，在這段期間內，星期一將有最多的列車通過，因此本研究以星期一的08：00至09：00為研究之樣本。此一時段內，上行列車計10個車次，其中通過列車7個車次；下行列車計12個車次，其中通過列車9個車次，上下行列車總計為22個車次。

表5-4  松山站08：00至09：00列車時刻表

依據列車運行時刻表產生每一列車之可能路徑後，須逐一檢視不同列車彼此之可能路徑是否有衝突，其方法為計算每列車通過可能路徑內軌道區段之時間，若同一軌道區段在同一時間點上有兩可能路徑通過則此兩可能路徑即為衝突路徑。為了簡化計算之複雜度，本研究假設所有列車在車站範圍內運行速率上限為10ms，而列車之加速度為0.4ms2，每列車長度為250m。每一進站列車在列車預定抵達時間前2分鐘完成進站路徑之轉轍器與號誌連鎖動作，每一離站列車須於離站前1分鐘完成離站路徑之轉轍器與號誌連鎖動作，經由計算可得每一路徑之軌道區段被佔用之時間長度，如表5-5，at表示駛抵車站列車完全停妥於月台之時間，dt表示駛離月台列車開始移動之時間，以下行進站路徑NE→4為例，調度人員於列車進站前兩分鐘完成路徑連鎖動作，因此路徑中之軌道區段起始佔用時間為at-2分，當列車通過軌道區段後則釋放使用權，使軌道區段成為可被使用狀態，其中軌道區段11的解除佔用時間為at-1分，軌道區段19、27的解除佔用時間為at分，亦即解除佔用之時間為進站列車完全停妥於月台之時。

表5-5  路徑軌道區段佔用時間

5-2  基因演算法參數敏感度分析

依據4-3節之設計，本研究設計之基因演算法考慮的參數包括個體選擇型態、交配機率、群體大小三類，選擇型態與交配機率各有三種預設參數、群體大小有兩種預設參數。若逐一測試不同參數之組合，則測試之實驗組合將達323種，為了節省測試時間，本研究所採用之方法為設定一測試基準，在此基準下逐一測試每種待測參數設定值的優劣，為避免測試之偏誤，每種參數設定實驗均執行10次後取其結果之平均值。在參數決定的先後次序方面，首先決定影響演算效率較大之交配機率，接著依序決定與演算品質關係較大之群體大小與個體選擇方式型態。適合度函數以（4-13）式為計算標準，每個變數的權重均假設為5。

1. 交配機率（Pc）

本研究測試高（Pc=1.0）、中（Pc=0.7）、低（Pc=0.4）三種交配機率對演算效率的影響，由圖5-2 最佳值及圖5-3平均值的表現情況來看，演算效

圖5-2  不同交配機率比較—最佳值

圖5-3  不同交配機率比較—平均值

率大致隨著交配機率增加而提升。另外，在求解的穩定度方面，表5-6顯示交配機率Pc=0.4求得最佳值之機率為80％，其他兩者皆為100％。綜合求解效率與穩定度，本研究選擇交配機率值參數Pc=1.0。

表5-6  不同交配機率求解穩定度比較

2. 群體大小

在群體數目決定方面，本研究以個體評估次數為依據，假設全部須評估2萬個個體之適合度，群體規模測試兩種參數組合。在群體規模分別為200及100的情況下，演化代數分別為100及200。

由圖5-4最佳值與圖5-5平均值的表現可知，群體規模為100的適合度增加趨勢均較快，約在個體評估數目為3000次時即達收斂狀態，而群體規模為200的適合度增加趨勢較慢，一直到個體評估數目為10000次時方達收斂狀態。但就求解穩定度而言（表5-7），，群體規模為100之實驗在10個樣本當中，有三次沒有達到最佳解，因此就最佳解的求解穩定度而言，群體規模200的穩定度較高，因此最後選擇群體數目之參數值為200。

圖5-4  不同群體規模演化效率比較—最佳值

圖5-5  不同群體規模演化效率比較—平均值

表5-7  不同群體規模求解穩定度比較

3. 選擇型態

本研究在選擇方式方面選用輪盤法之三種選擇權重型態，分別為相對適合度比例選擇權重（RW by fitness）、相對排序位置選擇權重（RW by rank）及相對排序位置平方選擇權重（RW by nonlinear rank）。由圖5-6最佳值及圖5-7平

圖5-6  不同個體選擇方式效率比較—最佳值

圖5-7  不同個體選擇方式效率比較—平均值

均值之呈現可知，三者的演算效率並無太大差異。

然而在求解穩定度方面，表5-8顯示達到100％求解穩定度之方法僅有相對排序位置選擇權重一項，相對適合度比例選擇權重之方法次佳，表現最差的則是相對排序位置平方選擇權重。主要原因為若個體間之適合度出現明顯的分群現象而兩群之適合度值相差大時，適合度低的群體被選擇之機會過低，此現象將使搜尋提早收斂，而排序法則依據相對位置決定選擇機率，可依據適合度之優劣決定選擇機率而又不致使適合度過低之個體被選擇之機率過低，較不易過早收斂。至於相對排序位置平方選擇權重之特性為拉大排序之差異性，但選擇落點較容易集中在適合度較高、排序在前之染色體，使演化過程可能出現過早收斂情況，因此本研究最終採用之選擇方式為相對排序位置選擇權重法。

表5-8  不同選擇方式求解穩定度比較

綜合以上測試結果，本研究之基因演算法參數設定如下：

—群體大小：200

—演化代數：100

—選擇型態：Roulette wheel by rank

—交配型態：Fusion operator

—交配機率：1.0

—世代替換法則：Steady-state approach

5-3  決策變數權重選擇與現況分析

模式決策變數權重之安排依據求解之目標層級架構而定。終端車站內列車調度問題在避免列車於車站內發生運行衝突，希望在實際指派與預定的運行時刻總延誤時間最小及滿足路徑選擇偏好下，儘可能安排所有通過列車之進站、月台、離站路徑。

綜合以上所述，本研究設定之目標層級依序為：

1. 依據預定之時刻運行計畫能指派最多的列車運行路徑。

2. 若無法按照預計時刻表安排所有列車之可行運行路徑則允許調整部分列車之抵達或出發時間，且儘量縮減與預定時刻計畫的差距。

3. 在指派最大數目列車之運行路徑下，選擇列車較偏好之路徑。

此一層級特性反映在決策變數之權重大小設定，由模式目標式（4-1）可知每一可能路徑之權重以ρt,f表示，此一權重包含三個部分之和，第一部份為路徑之偏好值pr。路徑的偏好程度可再細分為兩類，第一類為不考慮列車等級差異而僅依據路徑橫渡之路線多寡而給予偏好值；第二類為依據列車等級給予不同之路徑偏好值，最大路徑偏好值與最小路徑偏好值之差表示為Δpmax。

第二部分為列車延誤時間對可能路徑之偏好pδ，若可能路徑無延誤時間，則給予一偏好值pδ=pnodev，若有延誤，則其值為0；第三部分為特定列車可能路徑之必要偏好值pf，若規劃者須特別確保某一列車之可能進站、離站、月台路徑，則對此列車之所有可能路徑給予一偏好值pf=pnece，否則其值為0。

特定列車可能路徑偏好值須滿足（5-1）式之限制：

pnecc≥3TΔpmax+1                                              （5-1）

上式成立之理由為確保pnecc的值大於所有其他列車（T）因選擇可能路徑（進站、月台、離站路徑）的改變所造成之偏好值減少的總和。

在本研究中，對每一列車而言，選取完整之可能路徑較選取單一的可能進站路徑、可能月台路徑、可能離站路徑重要，因此在設定可能路徑偏好值時須注意同一列車完整路徑之偏好值之和必須大於非完整可能路徑之偏好值。

綜合以上所述，在進行模式求解時首先要求所有列車均完成路徑之指派，即可能路徑最大化，接著才考慮縮短延誤時間，最後選擇偏好路徑。

以下本研究針對台鐵松山車站之資料進行模式實證，實證資料之輸入為松山車站之軌道佈設及08：00至09：00之列車運行時刻表，為驗證本模式及演算法在前述目標架構下之求解效率，設定實證之情境如表5-9，情境1僅考慮路徑偏好，情境2同時考慮列車等級與路徑偏好，情境3則除了涵蓋情境2的因素外再加入延誤時間一項。每一情境之基因演算參數設定值依據前一節之敏感度測試結果而定，每個情境執行10次實驗，記錄並觀察其執行結果如下。

表5-9  實證情境設定

5.3.1  情境1

此情境僅賦予每一路徑不同之權重，亦即每一列車選擇路徑之權重不因列車等級而有差異，進站及離站路徑的權重設定如表5-10，每而一停靠月台路徑之權重均為10。

表5-10  情境1路徑偏好權重

表5-11記載10次實驗結果，其中指定路徑數一欄表示最佳解所能指派的列車運行路徑數，由於共輸入22筆列車資料，而理想之指派結果為每一列車均包含進站、月台、離站路徑，因此指定路徑數一欄之最佳值為66；適合度為每一被指派路徑與其權重乘積之總和，括弧內之數字為利用套裝軟體LINGO所求得之最佳解；與最佳解之差距一欄記載基因演算法之求解結果與最佳解適合度

表5-11  情境1之實驗結果

之差距百分比；達最佳解代數一欄為達最佳適合度之演化代數；執行時間欄為執行100次演化所需時間。

由表5-11可知，在10次的實驗中，每此均能得到可行解，代表求解之穩定度相當高，而在求解效率方面，所有實驗最遲於15代（個體評估次數3000次）後便可找到適合度最高之可行解。本情境中可行解並非唯一，為便於呈現結果，挑選其中一個列車路徑指派之可行解繪製為表5-12之軌道佔用表。

表5-12  情境1之軌道佔用表

5.3.2  情境2

此情境之路徑偏好權重依據列車等級而有不同，在實際進行列車調度作業與路徑指派作業時，等級較高之列車與等級較低列車同時運行時具有優先指派較佳路徑之權，因此本情境中路徑偏好權重依據列車等級分為兩類（表5-13），對號列車與非對號列車，對號列車包括自強、莒光、復興三種，非對號列車則包括通勤電車、普快車。對號列車擁有較高之舒適性，其路徑權重設定與情境

表5-13  情境2路徑偏好權重

1相同，而非對號列車對運行路徑並無特殊偏好，因此非對號列車之路徑權重均相等，本情境假設非對號列車之路徑權重大小為8。

表5-14為實驗之結果，表中顯示所有實驗均能達到最佳解，且達最佳解代數之範圍落在5至10代間，個體評估次數約在1000至2000次之間，大約為情境1所須評估次數之半，其主要原因為本情境中非對號列車之路徑偏好值均相同，因此在非對號列車搜尋可能路徑時僅須考慮列車運行衝突狀況即可，故較容易達到穩定收斂狀態。

表5-14  情境2之實驗結果

本情境所得之可行解亦非唯一，挑選可行解其中之一繪製軌道佔用表如表5-15。

表5-15  情境2之軌道佔用表

5.3.3  情境3

本情境除包含前兩情境考慮之因素外，尚加入列車延誤時間之考量。路徑指派問題屬於戰術規劃階段作業，此時之列車運行時刻表已考慮列車發車班距與排除車站外之列車運行衝突，為符合實際情形及需求，本研究利用反推法得出一份具有衝突之列車運行時刻表，除可測試模式尋解之能力外，亦可得知尋解之結果是否正確。本情境之列車運行時刻表為將台鐵之原列車運行時刻中，以不改變到離順序為原則，針對部分列車之到離時間進行調整，如表5-16。

表5-16  列車到達與開車時刻調整

本情境之路徑偏好權重值如表5-17所示，由於允許部分列車之運行時間產生延誤，而除非能增加可能路徑的指派數量，否則希望延誤時間的總和越小越好，因此在此情境下，允許調整抵達、駛離時間之列車對無延誤時間路徑之偏好值須較有延誤時間路徑之偏好值大。本情境假設無延誤時間之路徑偏好值均較有延誤時間路徑之偏好值多1。

表5-17  情境3路徑偏好權重

表5-18為情境3之模式執行結果，在指定路徑數方面，10次試驗指派之可能路徑數均未達66，表示尚未求得可行解，而所得之列車運行時刻表與預計之時刻表總延誤時間在4分以內。此結果顯示基因演算法落入區域最佳解，其主要原因為交配完成後的個體經過貪婪修補運算子作用後，一律將違反限制式的基因依權重由小到大刪除，而後再依權重由大至小檢視是否能納入可行解之中，此一過程使所有的個體在演化達一定代數後差異逐漸縮小而影響探索其他可行解區域的可能，因此本研究為改善此現象提出一改良式貪婪修補運算子。其主要改進之處在刪除違反限制條件之基因時，隨機選取限制式中基因值為1的個體加以刪除，而非統一由限制式目標值權重最小之基因開始檢查，而在檢查

表5-18  情境3之實驗結果—採用貪婪修補運算子

是否有基因值可納入可行解時在不違背限制條件下仍採用貪婪法則，亦即由尚未進入可行解集合之基因中挑選權重最大者，經過此一改良後之實驗結果如表5-19，在10次實驗中指定路徑數均達到可行解，且有6次達最佳適合度，雖然總延誤時間增加為5分鐘，但由於可得知路徑指派數目增加，因此在優先考量指派數目極大化的情況下，採用改良式之貪婪運算子具有較佳之結果，而除了可指派之路徑數較多外，整體路徑偏好程度（適合度）亦較前者為佳。

表5-19  情境3之實驗結果—採用改良式貪婪修補運算子

在採用改良式貪婪修補運算子所得之可行解中，任意挑選其中一個可行解繪製軌道佔用表5-20。

表5-20  情境3之軌道佔用表

在情境分析結果與現況比較方面，由於情境3之設定僅對具延誤時間之列車進站、月台、離站路徑折減其權重值，此部分列車路徑權重改變僅為權重比例上之縮放而無相對權重之改變，因此僅須針對情境1與情境2所得之結果與實際觀察資料進行分析，觀察之資料為92年4月26日松山車站之軌道使用情況。為容易使用並比較軌道使用計畫之結果，本研究計算不同情境下每一月台股道每小時的停靠列車數目，此一計算結果可作為規劃人員比較軌道使用計畫月台使用效率之依據。其計算方法為任意挑選情境1與情境2中5個最佳解，求取不同情境下每個月台每小時平均停靠的車輛數，其計算結果如表5-21。

表5-21  不同情境之月台軌道使用狀況比較

由模式所得之單一軌道最大停靠車輛數為情境1之月台軌道5，在一個小時內平均有6.6車次停靠，若透過3-2節之計算方法可得松山車站每股道每小時之理論容量上限為7.5，此一結果符合實際容量小於理論值之推估。

再將每種情境與實際情況之每小時月台軌道列車停靠數以百分比表示，繪製成圖5-8，由圖可知，目前的實際調度情況與情境1假設之偏好條件所得較類似，主要列車停靠的月台集中在月台軌道5、6、7，因此可知台鐵目前的調度原則為在不妨礙列車運行安全的前提下，依據路徑須橫渡之路徑多寡安排列車在車站內之運行路徑。

圖5-8  月台軌道使用狀況比較

由以上之情境分析結果可知，本研究所提出之模式及求解演算法可以在合理的時間內求得不錯的可行解，且亦能有效反映不同之考量因素，與台鐵之實際軌道使用計畫相較，本研究僅須相當短的時間即可求得許多可行的替代解，雖然利用套裝軟體求解能保證得到最佳解，但求解之結果僅能得到一組最佳解，且在問題規模不大時方能採用，綜上所述，本研究所提出之求解演算法具有一次求得多組可行替代解及不受問題規模大小限制之優點。值得注意的是，由於人工作業尚有不少因素難以用明確的原則併入模式當中，因此本研究建議經由模式求解而得之可行解可再經由調度人員依據其豐富的經驗加以篩選，一方面可縮短人工試誤之時間，另一方面可融合調度人員的實務經驗，以期能得到較佳之結果。