第三章 研究方法

過去以模糊理論為基礎，建構的運量指派模型，多以方案選擇中去模糊化的概念程序來討論，其主要缺點在於，方案選擇的情境為群體擇一的決策行為，與路徑選擇或運具選擇的群體決策後呈現出的方案隨機選擇結果不同。因此去模糊化後的分析結果與確定性路網指派結果相同；換言之去模糊化後無法反應駕駛人對模糊不確定性質資訊的判斷。

3.1符號說明

a、b：路段標號

j：節點標號

l：路徑標號

r：起點標號

s：迄點標號

A(j)：以節點j為起點之路段集合

B(j)：以節點j為迄點之路段集合

ca：路段a之旅行成本模糊數

caL：路段a之旅行成本模糊數ca左端值

caM：路段a之旅行成本模糊數ca中間值

caR：路段a之旅行成本模糊數ca右端值

Clrs：起迄對rs選擇l路徑之旅行成本模糊數

ClrsL：起迄對rs選擇l路徑之旅行成本模糊數Clrs左端值

ClrsM：起迄對rs選擇l路徑之旅行成本模糊數Clrs中間值

ClrsR：起迄對rs選擇l路徑之旅行成本模糊數Clrs右端值

hrs：起迄對rs之旅次量

hlrs：起迄對rs選擇路徑l之路徑流量

p(l)：路徑l行經路段集合

PNrs：起迄對rs可選用之路徑數

plrs：起迄對rs選擇路徑l之機率值

δakrs=1路段a在起迄對rs之l路徑上0其他

Ai：模糊數i之面積，i=1表示為模糊平均數最小之模糊數，i=2,3..

Bi：選擇路徑i模糊數Ai與A1面積之交集， i=2,3..

3.2模糊理論

模糊理論在各領域的應用極為廣泛，目前模糊理論的研究可分為模糊集合、模糊邏輯、模糊關係、模糊測度等研究領域，其中最基礎的項目為模糊集合(fuzzy set)與隸屬函數(membership function)，對於隸屬函數最常表示的為模糊數(fuzzy number)。

3.2.1模糊數

Dubois(1978)等人對模糊數(fuzzy number)定義如下: 模糊數A為一個模糊集合，其隸屬函數（membership function）為μA(x):U→[0,1]，並且具有以下特性：

1.μA 為連續性函數

2.μA為一凸模糊集(convex fuzzy set)

3.存在一實數x0，使得μA(x0)=1

根據定義，凡滿足此三個性質之模糊集合即稱之為模糊數。最常見之模糊數有三角模糊數與梯形模糊數，梯型之旅行時間模糊數，如圖3-1，其中當t2=t3時，則變為三角形模糊數。

由於駕駛人對路段旅行時間感知，實務上為一模糊範圍，因此路段旅行時間以模糊數來描述，符合一般預期型式。

圖3-1 旅行時間隸屬函數

3.2.2模糊加法

若以模糊數來描述路段旅行時間，則路徑旅行時間為相關路段時間的加總，因此路徑旅行時間需要使用模糊加法運算。

假設路徑P1其行經路段之集合為{(m1 , m2) , ( m2 , m3),( m3 , m4),. . ( mn-1 , mn)}， 則路徑P1之旅行時間模糊數可根據擴展原理，經過運算結果為：

T(P1)=t(m1,m2)+t(m2,m3)+...+t(mn−1,mn)

其中T(P1)為路徑P1之旅行時間模糊數；t(mi,mi+1)表示節點i至節點i+1之路段行時間模糊數。

假設路徑一行經路段A及路段B，其旅行時間模糊數分別為(2,3,5)、(4,7,8)，因此路徑一之旅行時間模糊數為(6,10,13)，如圖3-2所示。

路段A

路段B

路徑一

μ

1

2   3 4   5  6 7       8 10      13

旅行時間

圖3-2 模糊路徑旅行時間

3.3模糊集合的分解與擴張

截集(-cut)是模糊集合與非模糊集合建構的橋樑，透過可能性的條件機率概念設定，可將模糊集合問題分解為普通集合的問題來處理（Kwakernaak, 1978）。若定義模糊數A在截集下區間之左右端點為[AL (),AR ()]，如圖3-3。

圖3-3 模糊隨機變數示意圖

截集區間[AL (),AR ()]可以呈任意之隨機分配，因此可以將模糊測度空間擴展到模糊隨機變數之樣本空間；所以在探討模糊隨機變數分析中，需重新界定事件之樣本空間及其定域。

定義一：機率空間

設（, F, P）為機率空間，為論域，F為的子集所成-子集合場（-field），則滿足下列條件：

- ，F

- A F時Ā F

- 若Aj F，j=1,2,…則j=1∞Aj∈F

條件(1)說明機率空間F包含空集合與全集，條件(2)說明當事件A屬於機率空間F

時，其補集Ā亦屬於機率空間F，條件(3)則說明，當連續事件Aj從1趨近無窮大時，其所有事件Aj之聯集亦屬於機率空間F。

在機率空間定義下，則機率密度函數：

P在F上之機率密度函數則滿足下列條件；

- 對各A F，唯一存在非負實數P(A)

- P()=1

- 若Aj  F，j=1,2,…且Ai∩Aj =， i  j,…則P(∪n=1∞An)=P(An)

條件(1)說明當事件A屬於機率空間F時，存在一非負實數P(A) (機率值)，條件(2)說

明事件全集之機率值為1，條件(3)說明當連續事件Aj，並無交集且不相等時，若n從1至無限大時，事件Aj聯集之機率等於各個事件Aj之機率和（Kwakernaak, 1978）。

模糊隨機變數之定義為應用截集所衍生之變數，可定義如下：

定義二：模糊隨機變數之機率空間(R, B ,P  )

設B為實數R上所有區間與這些區間之任意聯集及任意交集所成之一族，為上之隨機變數，由機率空間（, F , P）而推導出新的模糊隨機變數之機率空間(R,B,P  ) ，滿足下列條件：

(1) B為R上之-集合場

(2)對各B B，唯一存在非負實數P (B)

(3)P (R)=P({| R})= P()=1

(4)若Bj  B，j=1,2,…且Bi ^Bj =， i  j,…時，設Aj = {| Bj}，j=1,2,…，則可得Ai∩Aj =， i  j

上述模糊隨機變數之機率空間條件，為應用定義一之機率空間所衍生之定義，B為實數R上所有區間與這些區間之任意聯集及任意交集所成之一族，如圖3-3於截集下之區間範圍[AL (),AR ()]。

在模糊隨機變數之機率空間定義下，模糊隨機變數之機率密度函數如下：

定理一：

X為上之模糊隨機變數{（x）；XL (，)≤x≤ XR (，)}  F×B

新機率空間(R, B ,P  )，對應可得機率密度函數f(u)，若

為離散型時，f(u)= P (u)=P({| u})

為連續型時，f(u)滿足：對各B B，P (B)=∫B f(u)du

{（x）；XL (，)≤x≤ XR (，)}  F×B如圖3-3(下)之截集，而機率密度函數可為任意之機率分佈。

3.4一維離散性機率分配與可能性分配可轉換映射程序

Dubois(1993)以一個不公平的硬幣的正反面出現，描述機率測度、必然性測度與可能性測度三者之關係。假設出現正面的機率p1，出現反面的機率為p2，其中1≥p1≥12≥p2=1−p1，則出現正面的必然性(η1)可定義為η1=p1−p2，表示出現正面與反面的機率差，或解釋為出現反面之不可能性。

若將元素依機率值出現大小排列且定義全集X={xi | i=1,…,n}

其中p1≥p2≥⋯≥pn,   pi=P(xi),  i=1npi=1 ，P表機率測度。

令Ai=x1,x2,⋯,xi，則子集A之必然性可定義為其所有元素必然性之總合，而各元素之必然性則定義為該元素機率與補集Ac元素最大機率之差額機率，表示為

η(A)=max(pj−maxxk∈Acpk,0)

當A=Ai，則依其定義推論可知

η(Ai)=j=1i(pj−pi+1)≤j=1ipj=P(Ai)

機率測度與必然性、可能性測度之關係可表為

0≤η(A)≤P(A)≤π(A)≤1

稱之為機率分配與可能性分配之一致性關係(consistency relation)，是以可能性分配ri|i=1,2,⋯,n可視為正規化之模糊集合(normalized fuzzy set)。

可能性分配可以機率分配表示如下：

ri=1−j=1i−1pj−pi其中i >1

ri=ipi+j=i+1npj,∀i

其中令j=n+1npj=0

因為i=1npi=1，所以可以代入可推得

定理二：

pi=j=1n1j(rj−rj+1),∀i, ...n

其中 1=r1≥r2≥⋯≥rn≥rn+1=0

定理二即為Dubois與Prade建立之一維離散性機率分配與可能性分配可轉換映射程序。

3.5連續型態模糊數排序推導與證明

3.5.1模糊選擇方案之論域

當決策者面對多個選擇方案時，可以隨機效用最大之概念，來定義被選擇方案，選擇方案機率可以表示如下：

定義三：

(1)U=(U1,…, Uk )：面對選擇集合K，各選擇方案的效用。

(2)Uk=- tk + k， k K：選擇方案k的隨機效用，若為路徑則tk可以路徑實際旅行時間表示，k為誤差。

(3)Pk = Prob[Uk ≥ Ui， i  K ] , k K：僅方案k之效用最大或路徑時間最短時才被選取。

(4)k Pk =1

因此，當面對多個模糊數，進行選擇時，根據機率選擇理論之效用最大概念，定義二中之模糊隨機變數之機率空間(R, B,P  )，B需要重新定義。

假設有A與B兩個模糊數，根據機率選擇理論之效用最大概念，若定義事件集合，，事件A表示選擇A模糊數之方案，事件B表示選擇B模糊數之方案。則

PA = Prob[UA ≥ UB， B  K ] = Prob[- tA + A ≥- tB + B， B  K ]= Prob[= B - A ≤ tA - tB]

PB = Prob[UB ≥ UA， A  K ] = Prob[- tB + B ≥- tA + A， A  K ]= Prob[= A - B ≤ tB - tA]

PA + PB=1

若兩模糊數之平均值大小為A ≤ B，則根據定義三，圖3-4之截集上選擇方案或事件之隨機變數定域，可以發現在截集時，只有當tB≤ tA時，選擇事件B才會發生，因此tB之範圍在[BL(), AR()]之間，如圖3-4(下)截集上之灰色線段；

而tA之範圍在[AL(), AR()]之間，當tA介於[AL(), BL()]之間，決策者因為能清楚分辨兩模糊數之差異，只會選擇事件A，而tA介於[BL(),AR()]之間，才會根據隨機出現的感知現象進行A或B的選擇。

圖3-4兩模糊數於截集上選擇方案的定域

定義四：模糊隨機變數之機率空間(R, B,P  ) , B之定義

(1)X=(X1,…, Xk )：面對選擇之模糊數集合K。

(2)XM=Min（Xk，k K），表模糊平均數最小排序之方案，此處M K。

(3)任一k方案於截集上之定域，[0,1]，可以定義為

{（x）；XkL (，)≤x≤ XMR (，)}  F×B。

3.5.2選擇方案之機率密度函數轉換推導

根據前機率選擇理論與各選擇方案定域條件，可以推出各選擇方案之機率密度轉換函數。

根據定義二之(4)，所有方案機率和，若定義XMR為模糊平均數最小排序方案之模糊右端值、XKL為k方案之模糊左端值，則

Pk=1=fwk,αdwkdα

f(wk,)包含模糊與隨機兩個變數。

根據貝式定理與定理一

Pk=fwk|αdwkfαdα

根據變數轉換與定理一之(4)

Pk=fα|wdαfwkdwk=fukduk

此處fuk=fα|wdαfwk		………………………………………………..(1)

根據定理二可能性轉換

Pk=1jrjw−rj+1wdw   ∀j∈ K

=r1w−r2wdw+12r2w−r3wdw+13r3w−r4wdw+...

+12r2w−r3wdw+13r3w−r4wdw+...+1krkw−rk+1wdw

+…

+1krkw−rk+1wdw

因為r1w−r2wdw=r1w−0dw+r1w−r2wdw；由於方案2之定義域從X2L開始，小於此範圍，方案2並沒有發生的可能，是以可能性指標值為零，積分值如圖3-5之梯形區域。

time

r1(w)

r2(w)

ML

2L

MR

圖3-5積分示意圖

將上述合理發生範圍之概念分割後，代入上式，除平均數最小之M方案外（或排序最前之第一方案），其他方案之可能性測度函數互相消除。且由於所有選擇方案機率和Pk=1=rMwdw= A1，定義平均數最小之M方案之可能性分佈面積和為A1。

所以模糊隨機變數之機率空間(R,B ,P  )之機率密度轉換函數，根據(1)式，可以定義如下：

定理三：選擇方案之機率密度函數轉換

若方案具有模糊隨機特性，且方案滿足下列條件

(1)X=(X1,…, Xk )：面對選擇之模糊數集合K。

(2)XM=Min（Xk，k K），表模糊平均數最小排序之方案，此處M K。

則對模糊數k方案選擇之機率密度函數

f(xK)=1A11jrjx−rj+1x …………………………………………... (2)

滿足機率空間各項條件。

3.5.3各選擇方案之機率值推導

根據可能性測度與機率測度之一致性關係，若有K個選擇方案，P1 >P2 >…>PK  rrr，且r。對於模糊平均數排序之第j個模糊數，可以定義j方案於截集上之面積為

Bj={（x）；XkL (，)≤x≤ XMR (，)} ，[0,1]

根據定域中不同之三點來看，可知(2)式就可能性指標部份之積分計算值，根據

圖3-6，恰為內外兩可能性分佈的面積差，因此則各方案選擇機率值可以推導如下：

PXK=1A11KrKw−rK+1wdw=1A1KrKwdw=1A1AKK    ∵rK+1w=0

PXK−1=1A11K−1rK−1w−rKwdw+1KrKw−rK+1wdw

=1A1BK−1−BKK−1+1A1BK−BK+1K    此處AK+1=0

=1A11jBj−Bj+1

∵rA(w3)=rB(w3)

圖3-6機率密度函數轉換示意圖

因此對任一排序i之選擇方案，其選擇模糊數i之機率值通式可歸納如式(3)。

PXi=1A11jBj−Bj+1          ∀ i ∈K ………………………………..(3)

，定義式(3)為一般之機率轉換公式，機率示意如圖3-7。

X

A  B  C…N

B1  B2  B3 BN  C…N

圖3-7機率示意圖

3.6模糊資訊排序之擴展

3.6.1權重

RR1

RL  X

time

r1(w)

r2(w)

RR2

RL  X

time

A

B

RR1

Dubois利用單點之投擲硬幣概念所推導之模糊排序之機率轉換公式，係假設比較之模糊數具有相同出現之權重，pi=j=1n1j(rj−rj+1),∀i, ...n ，當兩模糊數A、B於選擇方案上任一點X下之可能值r1、r2，根據式(3) PXi=1A11jBj−Bj+1，可以分別定義選擇A與B之機率，如PA=0.6+120.4-0=0.8,PB=120.4-0=0.2，顯示模糊數交集部分，被選擇之機率相同。然而隨著模糊數B之右端模糊值從RR1擴張至RR2時，上述選擇機率之結果並不會改變，與實際觀測結果不符，顯示在任一隨機點上出現的機會，會因為模糊範圍之擴張而變小，如圖3-8。

圖3-8 可能性值之權重

因此權重與模糊範圍呈反比關係，由於模糊數多為正規化，縱座標最大值為1，換言之，任一隨機點上出現的機會與面積成反比，所以可能性值之權重w∝1A，其中A為模糊數之面積，Ai為經排序過後第i個模糊數之面積，定義為權重式模糊隨機轉換公式。

p(Xi)=1A1j=ik1Ail=ij1Al(Bj−Bj+1)∀ i ∈ K ………………………………..(4)

3.6.2範例示範

假設有兩模糊數A、B排序，如圖3-9(1)與(2)，假設模糊數A固定不變，而(2)中之模糊數B為模糊範圍較大之模糊數，表3-1為經排序轉換後之機率值，由表可知，當欲比較之模糊數模糊範圍變大，其排序選擇時，被選用之機率則愈小。

1          2          3                  4  time

A

B

1           2              3                         8  time

A

B

(1) 								(2)

圖3-9 擴展模式範例示

表3.1 擴展模式之機率估計

| 模糊數排序 | (1) |  | (2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 路徑A | 路徑B | 路徑A | 路徑B |
| 一般式方法 | 0.875 | 0.125 | 0.875 | 0.125 |
| 權重式方法 | 0.875 | 0.125 | 0.96875 | 0.03125 |

表3.1可知一般式轉換後之機率估計值對模糊數範圍之改變並不敏感，至於權重式方法則可以敏感反應模糊數改變的影響。

3.7模式建構與演算法

3.7.1模式建立與求解

1.隨機模式假設

在路網中駕駛人因旅次目的、喜好等行為特性與路網資訊的不完全，因此每條路徑皆有可能被使用。根據過去研究，車流量在路網上之分佈具有隨機效果，因此本研究藉由排序模糊隨機路徑資訊，以推得之機率預測通式建立隨機運量指派模式。

在隨機模式中，使用者隨機均衡係指當路網達均衡狀態時，使用者選擇之路徑為其認知成本最小之路徑，此時各路徑被選用之機率會達到一穩定狀態。依此原則，本研究在考慮駕駛人選線行為特性下，架構隨機使用者最佳化指派模式，假設條件如下：

(1)駕駛人對路網資訊為模糊感知。

(2)駕駛人為行前決策，亦即駕駛人於出發時已決定欲行駛之路線。

(3)各起迄對間每條路徑皆有可能被選用。

(4)模式遵循隨機模式使用者均衡條件。

當假設駕駛人擁有路網之部分資訊，其行為決策具有不明確、模糊之特性，在駕駛人的感受不一之情形下，部分駕駛人選擇之路徑其旅行時間可能較長。因此，即使旅行時間非最短仍有被選用的可能。因此最短路徑模糊旅行時間範圍與其他路徑重疊時，表示其他路徑有被選用之可能，圖3-10(a)說明當非最短路徑旅行時間模糊數左端值大於最短路徑右端值時，其路徑流量可能大於零，但若路徑旅行時間模糊數差異較大時，如圖3-10(b)，路徑j不可能被選用，流量為零。

(a)              時間

i         j

i          j

(b)           時間

圖3-10路徑旅行時間示意圖

2.模式建立

本研究結合模糊隨機之機率通式，於假設條件下建立隨機運量指派模式。模式架構如下：

rslClrs∗(hlrs−hlrs∗)≥0…………………………………………………………………(5)

流量守恆限制式：

lhlrs=hrs∀r,s,l……………………………………………………………………(6)

非負限制式：

hlrs≥0∀r,s,l…………………………………………………………………………(7)

定義限制式：

lplrs=1∀r,s,l……………………………………………………………………....(8)

hlrs=hrs∗plrs∀r,s,l…………………………………………………………………..(9)

plrs=1A1j=lPNrs1Alk=lj1Ak(Bj−Bj+1)∀ r,s,l…………………………………………(10)

clrs=acaδalrs∀r,s,l…………………………………………………………………(11)

其中式(8)表示同一起迄對出發選擇各路徑被選用機率和為1；式(9)表示路徑流量由其被選擇機率決定之；式(10)為排序模糊隨機資訊之機率值。

Sheffi(1985)證明只要旅行成本函數為嚴格凸函數，且二階導函數滿足正定，則均衡解為最佳解且唯一。

3.演算法流程

本研究於求解過程中，利用Sheffi(1985)等人提出之MSA(method of successive average)搜尋方式，搜尋路徑流量均衡分配。藉由排序模糊隨機資訊獲得各路徑被使用之穩定機率值，以符合隨機均衡條件特性，詳細程序說明如下：

步驟0：令n=0，依自由流時間，設定路徑流量起始解hl0,∀l。

步驟1：令n=1，以初始路徑流量，計算各路段之模糊旅行時間ca。

步驟1.1：更新各路段之模糊旅行時間ca

步驟2：以模糊加法計算各路徑旅行時間模糊數Clrs。

步驟3：估計各路徑被選用之機率值plrs。

步驟4：更新新路徑流量hlrs(n+1)=hlrs(n)+1n(hlrs(n)−hlrs(n))

其中hlrs(n)=hrs(n)∗plrsn。

若hlrs(n+1)−hlrs(n)≤ε，ε=0.001，進入步驟5；否則n=n+1，回到步驟1.1。

步驟5：各路徑流量分配hlrs(n)=hrs(n)∗plrsn，計算各路段之流量。

3.8簡例示範

假設路網起訖對上有兩條路徑A、B，路徑的旅行時間假設可能為四種型態之模糊隨機分佈，如圖3-11，則各種方法估計之路徑指派機率值如表3.2。

(1)					         (2)

(3)					     (4)

圖3-11路徑A與B三種對稱型態模糊旅行時間

表3.2各種方法使用路徑機率估計

| 方法 | 路徑 | 三角形模糊數 | 梯形模糊數 | 均一形模糊數 | 不對稱模糊數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Logit model | 路徑A | 0.881 | 0.731 | 0.924 | 0.98 |
|  | 路徑B | 0.119 | 0.269 | 0.176 | 0.02 |
| Duboid與Prade | 路徑A | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
|  | 路徑B | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| 一般式方法 | 路徑A | 0.875 | 0.667 | 0.875 | 0.9 |
|  | 路徑B | 0.125 | 0.333 | 0.125 | 0.1 |
| 權重式方法 | 路徑A | 0.875 | 0.667 | 0.857 | 0.917 |
|  | 路徑B | 0.125 | 0.333 | 0.143 | 0.083 |

當模糊數為梯形或均一形狀時，則Dubois與Prade之離散型態之估計結果則不夠敏感，無法充分反應模糊數間之差異，本研究所提方法則能充份反應此現象。

本研究探討模糊隨機變數之特性，從公式之推導至理論證明，重新定義模糊隨機論域為最小模糊平均數之空間集合外，並推導出模糊隨機變數轉換之之機率密度函數，並提出模糊選擇方案之機率預測一般化公式，而理論方法應用於路徑選擇機率之推估，根據簡易資料判斷，具有合理的答案。因此，針對不確定性問題的探討，將機率選擇理論之隨機模式，擴展至更一般化之模糊隨機環境。