第五章 結論與建議

過去模糊運量指派模型之求解，在最短路徑搜尋上，多經去模糊化後，比較路徑時間長短，並遵循Wardrop之選線行為去求解，模式本質與確定性路網無異，其忽略了現況中駕駛人對模糊資訊之判斷，因此，本研究針對連續型態的模糊隨機資訊進行研究，證明並提出全新的機率預測通式與演算法，並以淡水運量指派進行實證，具體研究成果可以歸納成下面幾項結論。

5.1結論

1.本研究透過α-cut將模糊集合分解為普通事件集合後，利用隨機效用最大概念，重新定義模糊隨機論域，為最小模糊平均數之空間集合。

2.利用Dubois及Prade之間斷模糊隨機轉換程序，配合上述事件樣本空間集合，推導出模糊隨機排序之連續型態機率密度函數。

3. 利用Dubois及Prade之間斷模糊隨機轉換公式，所推衍出之一般式無法反映模糊數擴張後之機率選擇的改變，因此本研究進一步發展權重式之模糊排序機率預測公式。

4.提出模糊選擇選擇方案之機率預測一般化公式，根據簡易資料判斷，具有合理的答案，將不確定性問題的探討，從機率選擇理論之隨機模式擴展至更一般化之模糊隨機環境。

5.在實際路網中，路段旅行時間模糊數是非對稱性的。

6.路徑旅行時間模糊數之計算，以路段加總之方式處理會產生擴散之現象，導致有不合理的模糊路徑旅行時間，而實際分析發現，路徑模糊上、下限時間推論會有偏誤現象，需要調整。

7.經由多變量成對T2檢定方法，發現調查與以本研究推導理論推估之路段車流量一致，結論皆接受虛無假設，表示推估與觀測之路徑流量在95%信賴水準的條件下，兩者並無顯著差異；換言之，本研究推導之模糊隨機轉換通式，在實務運用上可行。

5.2建議

1.本研究於淡水資料處理部份如車牌追蹤，採人工彙整，未來若能以撰寫程式來追蹤車輛軌跡，可減少人為疏失與節省時間。