- 案例分析

依據前述安全效益評估方法與模式構建內容，本研究以台灣地區為分析對象，進行推動AVCSS之安全效益實證分析。但目前與AVCSS相關計畫均處於測試階段，實際系統運作功效非一定值，且國內缺乏財損肇事（property-damage-only crashes，又稱PDO或 A3類肇事）完整資料，造成推估肇事總次數與肇事黑數（non-police-reported crashes）的困難。綜合以上所述，本章內容將先簡述目前台灣地區肇事概況、肇事資料來源與參數設定方式，再計算各系統之益本比，並針對模式內具模糊、高度不確定性之變數，如折現率、系統功效、肇事黑數、設備成本進行敏感度分析。

5.1台灣地區交通現況

若以過去十年肇事資料顯示，台灣地區每年A1類型交通事故次數一直保持在2500次-3600次左右，如圖5.1所示，其中肇事率（件 / 每萬輛車）隨A2類交通事故資料的公開化，近三年來有逐步攀高的趨勢；以民國九十年之肇事資料為例，台閩地區一年當中因為交通事故（包括A1、A2類型）已造成3344人死亡與80612人受傷，佔台灣總人口數比例的0.015％與0.36％，所需付出之社會成本分別高達589億元與4704億元，佔該年度國民生產毛額（9兆9080億元）的0.6％與5％。【1】【29】

這些鉅額損失尚且不包括為數眾多的A3類肇事與肇事黑數，依據國外歷年肇事數據資料顯示【41】，各地A3類肇事次數均為A1類肇事的百倍以上，而肇事黑數佔實際發生肇事總次數比例最高可達96％【42】，本研究將探討此兩項肇事類型對估算AVCSS安全效益之影響，評估因素中暫不考慮因肇事所造成的生產力、道路使用效率降低與用路人時間成本增加。

5.1.1 機動車輛數目

以民國九十年所登記的機動車輛數而言，台灣地區所擁有的車輛總數為1746萬5037輛，平均每千人擁有數高達780輛。各車種之分佈如表5.1所示，而其中裝設AVCSS系統之車輛數設定為573萬1835輛，佔全體車輛總數的32.8％，此數字將做為估算AVCSS各項子系統裝設數目的參考依據。

表5.1 民國90年機動車輛登記數          （單位：輛）

| 車種 | 大客車 |  | 大貨車 |  | 小客車 |  | 小貨車 |  | 特種車 | 機器腳踏車 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自用 | 營業 | 自用 | 營業 | 自用 | 營業 | 自用 | 營業 |  | 重型 | 輕型 |
| 90年 | 2580 | 21473 | 81813 | 73327 | 4720641 | 104940 | 665718 | 9815 | 51528 | 7131438 | 4601764 |
| 小計 | 24053 |  | 155140 |  | 4825581 |  | 675533 |  | 51528 | 11733202 |  |
| 總計 | 5731835 |  |  |  |  |  |  |  |  | 不納入計算 |  |

資料來源：【45】

5.1.2 肇事資料分析

本研究使用資料為民國九十年A1與A2交通事故資料，事故原始檔案由內政部警政署所提供。該年度之A1交通事故為3142件，A2交通事故為61122件。檔案是由大型電腦之歷年資料庫中擷取所得，其資料格式為一連續的輸出文字檔形式（.txt），必須先經由EXCEL之資料剖析功能將資料分割過後，方能進行後續的研究分析；事故資料記載內容分為事故基本資料與當事人資料兩部分，事故基本資料是描述某一車禍發生時之現場狀態與路況等外在客觀條件，而當事人資料則是紀錄當事者之狀態。舉例來說，若今有三輛車，共四名當事者與一交通事故相關，資料庫記錄形式除了此項事故之基本資料外，另外還有四筆當事人資料，一共有五筆流水號相同之資料需加以儲存備案。因此，肇事資料的數目將遠超過事故發生次數，民國九十年A1類型肇事，總筆數為7534筆，事故基本資料3142件，當事人資料超過4392筆；A2資料總筆數為137134筆，事故基本資料61122件，當事人資料超過76012筆。

依據第三章結論，研究範圍除了由A1類型擴大到A2、A3類肇事記錄外，尚須對肇事資料進行篩選。由於文獻回顧結果顯示目前缺乏AVCSS架設於機車、腳踏車等運具之系統效益，所以估算前必需將肇事資料中第一當事人（肇事責任較重者）為慢車（機車、腳踏車）駕駛者或行人刪除，以確定系統所能及的最高效益，肇事資料篩選與整合之步驟流程如圖5.2所示。

其次，過去相關研究常利用肇事次數多寡做為判別肇事嚴重程度的指標，卻未考慮單筆肇事內死亡人數與受傷人數之不同。在美國肇事記錄中主要有KABCO與MAIS兩種區分方法，前者是將傷者依嚴重程度區分為永久性傷害（A）、明顯受傷（B）、可能受傷（C），再加上死亡（K）與未受傷（O），一共五級；後者則是分為六級，依序是未受傷（not injured）、不嚴重（minor）、中等（moderate）、嚴重（serious）、極嚴重（severe）與有致命危險（critical）等，以上兩種方法均有其個別對應的肇事社會成本。目前國內肇事記錄並未區分事故傷者之受傷程度，若利用現有之肇事社會成本【1】作比例區分，則約略可將A1死亡、A1受傷與A2受傷之權重比例依社會成本設定為2：3：1，利用調整權重後之傷亡人數作為評估標準，不但更貼近現實情況，更可據此判斷不同肇事類別在單一肇事內，所造成的傷害嚴重程度。

研究範圍內之交通事故依據肇事原因與肇事類型分類後，再考慮其社會成本權重調整後，所佔比例之順序如表5.2，表5.3所示，而其相對應之嚴重程度如表5.4與表5.5所示。

表5.2 交通事故嚴重程度（依肇事原因排列）

表5.3 交通事故嚴重程度（依肇事碰撞類型排列）

表5.4 不同肇事原因相對應之嚴重程度

| 肇事原因 | 肇事傷亡率（調整後傷亡人數/次） |
| --- | --- |
| 煞車失靈 | 2.76 |
| 超速失控 | 2.23 |
| 裝載貨物不穩妥 | 2.11 |
| 逆向行駛 | 1.95 |
| 酒醉（後）駕車失控 | 1.76 |
| 違反特定標誌（線）禁制 | 1.72 |
| 疲勞（或患病）駕駛失控 | 1.71 |
| 車輪脫落或輪胎爆裂 | 1.62 |
| 違規超車 | 1.53 |
| 爭（搶）道行駛 | 1.47 |
| 未依規定減速 | 1.44 |
| 未抱持行車安全距離 | 1.43 |
| 其他引起事故之違規或不當行為 | 1.41 |
| 未靠右行駛 | 1.39 |
| 平均值 | 1.37 |
| 拋錨未採安全措施 | 1.37 |
| 其他 | 1.37 |
| 未注意車前狀況 | 1.37 |
| 轉向（或變換車道）不當 | 1.30 |
| 違反號誌管制或指揮 | 1.25 |
| 未依規定讓車 | 1.25 |
| 迴轉未依規定 | 1.23 |
| 右轉彎未依規定 | 1.22 |
| 左轉彎未依規定 | 1.22 |
| 橫越道路不慎 | 1.21 |
| 未抱持行車安全間隔 | 1.21 |
| 肇事逃逸 | 1.21 |
| 倒車未依規定 | 1.20 |
| 停車或暫停時，未注意其他人車安全 | 1.19 |
| 尚未發現肇事因素（其他） | 1.19 |
| 起步時未注意其他車人安全 | 1.19 |
| 開啟車門不當而肇事 | 1.18 |
| 違規停車不當而肇事 | 1.18 |
| 搶越行人穿越道 | 1.13 |

表5.5 不同肇事類型相對應之嚴重程度

| 肇事形態 | 肇事傷亡率（調整後傷亡人數/次） |
| --- | --- |
| 平交道事故衝過（或撞壞）遮斷器 | 4.33 |
| （汽機車本身）衝出路外 | 2.20 |
| （汽機車本身）撞交通設施護欄（樁） | 2.10 |
| （汽機車本身）撞其他物路樹、電桿 | 2.08 |
| （汽機車本身）撞其他物橋樑、建築物 | 2.06 |
| 平交道事故正越過平交道中 | 2.00 |
| （車與車）對撞 | 1.98 |
| （汽機車本身）撞交通設施交通島 | 1.88 |
| （汽機車本身）撞其他物工程施工 | 1.88 |
| （汽機車本身）撞交通設施號誌、標誌桿 | 1.86 |
| （汽機車本身）撞其他物其他 | 1.77 |
| （汽（機）車本身）路上翻車、摔倒 | 1.63 |
| （人與汽機車）在路上作業中 | 1.54 |
| （車與車）追撞 | 1.54 |
| （車與車）擦撞對向 | 1.52 |
| （人與汽機車）其他 | 1.50 |
| （人與汽機車）佇立路邊（外） | 1.47 |
| 平均值 | 1.37 |
| （汽機車本身）撞其他物停放中車輛 | 1.35 |
| （車與車）其他 | 1.34 |
| （車與車）路口交叉撞 | 1.32 |
| （人與汽機車）同向通行中 | 1.30 |
| （車與車）側撞 | 1.26 |
| （人與汽機車）對向通行中 | 1.24 |
| （車與車）擦撞同向 | 1.21 |
| （人與汽機車）穿越道路中 | 1.21 |
| （人與汽機車）衝進路中 | 1.18 |
| （車與車）倒車撞 | 1.17 |
| （人與汽機車）從停車後（中）穿出 | 1.13 |
| （人與汽機車）在路上嬉戲 | 1.12 |
| （汽機車本身）撞交通設施非固定設施 | 1.00 |
| 平交道事故在平交道內無法行動 | 1.00 |
| （汽機車本身）撞其他物動物 | 1.00 |
| 平交道事故暫停位置不當 | 1.00 |

表5.2為研究範圍內台灣地區交通事故之肇事原因組成，發現造成重大交通事故（A1類肇事）的主因是未注意車前狀況、超速失控、酒後駕車與未依規定減速；而造成一般交通事故（A2類肇事）頻繁發生的主因卻是未依規定讓車，佔A2類肇事總次數的20％，其次則是未注意車前狀況、右轉彎未依規定與違反號誌管制或指揮。深入分析後，發現一般交通事故之主要肇事原因除未注意車前狀況外，其餘三項肇事原因的事故位置90％以上是發生在交叉路口及其附近，而未注意車前狀況項目中，亦有56％的事故位置為交叉路口及其附近。表5.3為研究範圍內台灣地區交通事故之肇事碰撞類型組成，側撞、追撞與路口交叉撞三項是重大交通事故最常見的碰撞類型，而一般交通事故碰撞類型則主要為側撞、路口交叉撞與同向側撞，其中重複出現的項目有側撞與路口交叉撞，這兩項肇事原因的事故位置70％以上是發生在交叉路口及其附近。表5.2與表5.3的結果說明在國內交通環境中，交叉路口及其附近是事故發生最頻繁之處，換句話說，亦有可能是國內的交叉路口在幾何設計或道路層級連接上發生問題，造成國內交通事故發生頻繁。

由表5.4與表5.5中可看出各肇事類型之傷亡嚴重程度，整體交通事故的肇事傷亡率平均值為1.37（調整後傷亡人數/次），數值越高者表示該類型肇事傷亡程度越嚴重。在肇事原因部分，傷亡程度較嚴重者多與車速過快或駕駛者失去駕車能力相關，前者包括煞車失靈、超速失控與未依規定減速，後者則包括酒醉駕車失控與疲勞（或患病）駕駛失控。而在肇事形態部分，傷亡程度較嚴重者大多與三項因素有關，分別是平交道事故、縱向碰撞與汽機車本身碰撞靜態障礙物。

5.2 分析範圍和基本假設

5.2.1 範圍

資料分析範圍限定為民國九十年發生於台灣地區道路之A1、A2與A3類交通事故（A3次數為推測值），並依據當事者區分，限定為AVCSS所能影響的範圍。經過篩選後，研究資料佔整體事故之比例約為55％-70％，A1、A2類肇事分佈如表5.6與表5.7所示。

表5.6 民國90年A1類肇事

|  | 次數 | 死亡人數 | 受傷人數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 90年A1事故（未區分當事者） | 3142 | 3344 | 1490 |
| 90年A1事故（區分當事者後） | 1895 | 2074 | 1099 |
| 研究範圍所佔比例（％） | 60.3 | 62.0 | 73.8 |

表5.7民國90年A2類肇事

|  | 次數 | 受傷人數 |
| --- | --- | --- |
| 90年A2事故（未區分當事者） | 61122 | 79122 |
| 90年A2事故（區分當事者後） | 35789 | 43377 |
| 研究範圍所佔比例（％） | 58.6 | 54.8 |

5.2.2 基本假設

進行益本比估算時，其假設條件與初始設定值如下所示。

一、依據文獻【1】【43】，交通事故社會成本之設定值分別為

死亡成本：955萬（元 / 人）

受傷成本：A1傷者為1690萬（元 / 人），A2傷者為583萬（元 / 人）財損成本：A1與A2為14.9萬（元 / 次），A3為7.6萬（元 / 次）

肇事黑數為13.7萬（元 / 次）

二、各系統使用年限為7年【13】，益本比估算期間與系統使用年限等長。

三、美元與台幣匯兌比例為1：33.80。

四、敏感度分析與情境假設：

因AVCSS之實際運作功效與設備成本、肇事資料來源和折現率均會影響到益本比分析的結果，為模擬各種可能狀況之發生，於估算系統益本比時，將進行系統在不同狀況表現時的情境與敏感度分析。

- 肇事資料來源

依據肇事資料來源組成可分為三類，第一種是現有基本資料，包括A1與A2類肇事資料，第二種為現有資料再加入A3類肇事資料，第三種則是包含A1、A2與A3類肇事資料外，再考慮肇事黑數的影響。

- 系統運作功效

系統所對應的肇事件數多寡雖然可以反映出各子系統的重要性與未來發展的機會，但系統實際運作時並非百分之百有效，而不同種類、程度之AVCSS系統功效相差亦甚多，因此選擇文獻回顧的整體平均值作為運算的基礎，並加以敏感度分析。故估算時先假設系統功效為100％有效，以表達系統未來的發展機會，再以文獻回顧之平均值為起始設定值再加以敏感度分析。

- 設備成本

系統之購置成本與維修成本，會直接影響到系統的益本比值與消費者的安裝意願，但因為本研究假設系統的市場佔有率為百分之百，所以此處僅利用敏感度分析成本變化對系統益本比的影響幅度。

- 折現率

過去國內經建會估算公共建設折現率是以10％為基礎，但近年受經濟不景氣之影響，目前在設定折現率時以8％反應實質利率，並以原始設定值的50％-150％做為敏感度分析。

除了以敏感度分析法判別各項因子對於系統安全功效與益本比的影響，可再以樂觀-悲觀評估法來分析系統的效益影響程度。

最後利用收支平衡分析法（break-even method），確認推動系統之最高合理成本，此方法即假設當系統益本比為一時，在不同功效情形下所需對應的最高系統成本，當成本大於此臨界值時，即表示此系統不具經濟效益

五、成本單價：

依據第四章中對於成本估計值的條件設訂，目前選用估計的成本資料為IDAS資料庫【40】、美國運輸部之ITS成本與效益資料庫【13】與文獻【43】之單價成本，其中未涵蓋之成本項目（如系統線路、供電設備）則省略不計；而對於缺乏成本之子系統（如自動方向燈系統），則僅列出其安全效益，最後再利用收支平衡法方法，估算各子系統益本比為1之成本價格做為比較參考之用。

而上述參考資料在預估成本數值時，亦明確規定其所對應之AVCSS子系統應包括的基本項目與必備功能，詳細內容如下所示：【40】【44】

- 縱向碰撞預防系統

- 車上顯示螢幕（in-vehicle display）

包括螢幕與警告系統介面。其應用軟體為COTS（commercial off-the-shelf，現成的商業軟體或科技），且個別設備單價（unit price）與縱向碰撞系統之產品發展程度(product  development)無關。

- 縱向控制感應器（sensors for longitudinal control）

縱向感應器形式為微波雷達（the millimeter wave radar，MMW），可偵測前後方向車輛或障礙物。

- 適應性控制器（advanced cruise control）

具備自動煞車、定速與加速的車體操縱能力。

- 橫向碰撞預防系統

- 車上顯示螢幕（in-vehicle display）

- 橫向控制感應器（sensors for longitudinal control）

以上二項設備詳細描述同縱向碰撞預防系統。

- 適應性轉向控制器（advanced steering control）

具備自動轉向、定向的車體操縱能力。

- 路口碰撞預防系統

- 連鎖號誌控制（signal control upgrade for signal control）

控制道路號誌，使車行順暢，此設備需裝設在每一路口。

- 號誌優先接收器

設備內容包括2個號誌優先接收器。（單一路口）

- 連鎖號誌優先

此設備為提高系統原有能力的附屬品（ass-on）。

- 路口碰撞預防系統

包括路側硬體設備、軟體與感應器（單一路口）。

以上四項屬於路口碰撞預防系統當中的路口設備，實際運作需要基礎設施加以配合，主要提供功能為提醒駕駛號誌的變化，路口潛在之危險區域與障礙物，亦可利用號誌連鎖增進行車效率，此部分設備並不包括在之後的成本估算。

- 路口碰撞預防處理單元與軟體

包括提供基礎建設傳輸訊息的軟體與處理單元、車上警示系統介面（視覺與聽覺）、連結縱向和橫向預防碰撞模組的軟體與處理單元。其應用軟體為COTS，且個別設備單價與系統發展程度無關。

- 車上號誌系統

包括主動式車輛辨識讀取器的介面、解讀單元與訊息顯示介面。

- 適應性轉向系統（advanced steering control）

- 適應性控制系統（advanced cruise control）

以上二項設備之詳細描述，請參見縱、橫向碰撞預防系統中所述內容。

- 視覺改善系統

- 視覺加強系統

包括車載相機、軟體、處理單元、抬頭式顯示器與遠紅外線（infra-red）偵測器，後者為一局部感應器系統（local sensor system），其應用軟體為COTS，且個別設備單價與系統發展程度無關。

- 安全準備

- 駕駛與車輛安全監控系統

包括駕駛人狀況感應器、六個車況感應器、車輛資料儲存器與安全資料蒐集軟體，其應用軟體為COTS，且個別設備單價與系統發展無關。

- 車上顯示螢幕

包括螢幕與警告系統介面。其應用軟體為COTS，且個別設備單價與系統發展程度無關。

- 碰撞前安全防護

- 碰撞前安全防護系統

包括車況感應器、車輛效率感應器、應用軟體與處理器、人機介面（interface）與碰撞前安全防護系統的執行單元（actuator），其應用軟體為COTS，且個別設備單價與系統發展無關。

此外，在縱向、橫向與路口碰撞預防系統內，可再區分為警告系統與控制系統，因此需將兩者成本分開計算；另外，路口碰撞警示系統中，若需要號誌優先功能，則必須額外增加單一路口設備價格，但因台灣地區路口總數無法估計，故該項成本並不代入模式計算其益本比。經以上考量後，各系統成本設定如表5.8所示。購置成本包括購買與安裝系統所需成本，維修成本則包括系統定期（一年）維修與營運之成本，估算期間總成本則是指在系統使用期限內，考慮折現率因素後，計算購置成本與維修營運成本的總和，即駕駛者在這段期間內使用系統設備所需付出之總金額，在本研究中益本比計算採用終值法，也就是將一方案所預期的效益（現金流量）按利率轉換成終值當量。

表5.8  AVCSS子系統推估成本

| 系統 | 內含設備 | 購置成本 （美元） |  | 維修成本（美元） |  | 總成本 （美元） |  | 總成本 （NT） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 |
| 縱向碰撞 警告 | 車上顯示螢幕 | 50 | 100 | 1 | 2 | 94 | 187 | 3164 | 6328 |
|  | 縱向控制感應器 | 300 | 500 | 6 | 10 | 562 | 936 | 18985 | 31642 |
|  | 合計 | 350 | 600 | 7 | 12 | 655 | 1123 | 22149 | 37970 |
| 縱向碰撞 預防 | 車上顯示螢幕 | 50 | 100 | 1 | 2 | 94 | 187 | 3164 | 6328 |
|  | 縱向控制感應器 | 300 | 500 | 6 | 10 | 562 | 936 | 18985 | 31642 |
|  | 適應性控制器 | 150 | 300 | 3 | 6 | 281 | 562 | 9492 | 18985 |
|  | 合計 | 500 | 900 | 10 | 18 | 936 | 1685 | 31642 | 56955 |
| 橫向碰撞 警告 | 車上顯示螢幕 | 50 | 100 | 1 | 2 | 94 | 187 | 3164 | 6328 |
|  | 橫向控制感應器 | 800 | 1100 | 16 | 22 | 1498 | 2060 | 50626 | 69611 |
|  | 合計 | 850 | 1200 | 17 | 24 | 1591 | 2247 | 53791 | 75940 |
| 橫向碰撞 預防 | 車上顯示螢幕 | 50 | 100 | 1 | 2 | 94 | 187 | 3164 | 6328 |
|  | 橫向控制感應器 | 800 | 1100 | 16 | 22 | 1498 | 2060 | 50626 | 69611 |
|  | 適應性轉向器 | 500 | 600 | 10 | 12 | 936 | 1123 | 31642 | 37970 |
|  | 合計 | 1350 | 1800 | 27 | 36 | 2528 | 3370 | 85432 | 113910 |
| 路口碰撞 警告 | 路口碰撞預防處理單元與軟體 | 280 | 550 | 5.6 | 11 | 524 | 1030 | 17719 | 34806 |
| 路口碰撞 預防 | 路口碰撞預防處理單元與軟體 | 280 | 550 | 5.6 | 11 | 524 | 1030 | 17719 | 34806 |
|  | 適應性轉向系統 | 500 | 600 | 10 | 12 | 936 | 1123 | 31642 | 37970 |
|  | 適應性控制系統 | 150 | 300 | 3 | 6 | 281 | 562 | 9492 | 18985 |
|  | 合計 | 930 | 1450 | 18.6 | 29 | 1741 | 2715 | 58853 | 91760 |
| 視覺改善 | 視覺加強系統 | 1200 | 2200 | 60 | 110 | 2532 | 4642 | 85580 | 156897 |
| 安全準備 | 駕駛與車輛安全監控系統 | 660 | 1250 | 33 | 62.5 | 1393 | 2637 | 47069 | 89146 |
|  | 車上顯示螢幕 | 50 | 100 | 1 | 2 | 94 | 187 | 3164 | 6328 |
|  | 合計 | 710 | 1350 | 34 | 64.5 | 1486 | 2825 | 50233 | 95474 |
| 碰撞前 安全防護 | 碰撞前安全防護系統 | 1100 | 2150 | 37 | 67 | 2178 | 4216 | 73628 | 142486 |

資料來源：【13】【40】

5.3 相關參數資料蒐集

內政部警政署自民國89年起已全面將國內A1與A2類肇事資料集中建檔，因此關於死亡肇事（fatality crash）或受傷肇事(injury crash)之細部資料都可直接獲得，節省過去蒐集原始肇事資料所需耗費的大量人力與時間；但目前對於A3類肇事，仍未由專責單位將資料集中建檔，以進行整合性的集中統計分析，而是分佈於各地警察機關與相關執法單位。 所以在進行安全效益研究時【1】、【16】-【18】，往往因為資料取得之限制，忽略財損肇事所造成的社會成本。

相對於我國，美國之肇事記錄資料則完整許多，除了依傷害等級區分的A2肇事資料，亦包含A3類肇事記錄。以1990年與1999年肇事記錄來看，如表5.9所示，我國與美國在總人口數、駕照持有人數、機動車輛登記數與死亡交通事故次數等項目比例約為1：10，唯獨在受傷交通事故次數上，比預估值短少許多，僅為原始預估數字（約20萬）的30％。其主要原因可能是美國汽車投保情形普遍，發生車禍之駕駛均會報案以申請保險理賠，而國內駕駛則礙於交通法規，通常傾向私下和解。若假設肇事次數與人口數、機動車輛數等變數成正比，則受傷交通事故次數此部分數字顯示在國內肇事記錄中，肇事黑數的確存在，且所佔比例甚至高過於目前登記在案的總數；再由各國交通事故中死傷比例來看，如表5.10所示，各國受傷人數為死亡人數之56-89倍，但台灣卻不到一倍，若是因為1996年國內A2類肇事尚未代入計算。由2001年肇事資料來看，國內受傷人數比例仍然偏低，這間接證明了國內肇事黑數的存在與所佔比例。另外，美國過去十年各類型肇事次數雖有上下變動，但彼此之相對比例卻並未有太大變化，A1次數：A2次數：A3次數大約為1：50：100，在目前國內缺乏整體A3類肇事次數紀錄，而A3交通事故又因數目龐大無法忽略不計之情況下，本研究依據美國肇事記錄經驗，假設A3類肇事次數為A1類肇事次數的100倍。選擇A1做為估算標準主要原因有二，其一是因為A1類交通事故因涉及人員傷亡，依我國法令必須通報警察單位，否則涉及刑法第一百八十五條，需處六月以上五年以下之有期徒刑；且依據Blincoe（1992）之研究，全美各類型肇事通報率亦以A1為最高，如圖5.3所示。因此選擇A1次數作基準，可避免受到未報案件之影響。其二，因為美國在計算交通事故死亡人數時，是指因發生交通事故而在30日之內因此死亡者，定義較我國嚴格，依據常理推斷，因交通事故而傷重不治於30日內死亡人數應大於二十四小時內之死亡人數。因此採用A1類肇事計算是一種保守的估計方法，所估算的A3次數應少於實際發生次數。

表5.9 美國與台灣之肇事記錄比較

|  | 美國 |  | 台灣 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1990年 | 1999年 | 2001年 |
| 死亡交通事故次數 | 39836 | 37043 | 3142 |
| 受傷交通事故次數 | 2122000 | 2054000 | 61122 |
| 財損交通事故次數 | 4309164 | 4187957 | 無紀錄 |
| 交通事故總次數 | 6441000 | 6279000 | 無紀錄 |
| 人口 | 249464000 | 272691000 | 22406000 |
| 駕照人數 | 167015000 | 187170000 | 20279000 |
| 機動車輛登記數 | 184275000 | 212685000 | 17465037 |

資料來源：【1】【41】

表5.10  1996年各國與台灣之傷亡人數比較

| 國別 | 事故次數 | 死亡人數 | 受傷人數 | 死傷比率 | 死亡定義 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 德國 | 373082 | 8758 | 493158 | 1比56 | 30日內 |
| 英國 | 235939 | 3598 | 320302 | 1比89 | 30日內 |
| 美國 | 2293351 | 41907 | 3511000 | 1比84 | 30日內 |
| 加拿大 | 158973 | 3082 | 230885 | 1比75 | 未統一 |
| 日本 | 771084 | 11674 | 940471 | 1比81 | 30日內 |
| 香港 | 14397 | 263 | 18879 | 1比72 | 30日內 |
| 台灣 | 3619 | 2990 | 2939 | 1比1（0.98） | 24小時 |
| 台灣（2001） | 64264 | 3344 | 80612 | 1比24 | 25小時 |

資料來源：【1】

圖5.3   全美各類型肇事通報率  【41】

由肇事記錄欲推估實際肇事情況所面臨的另一項問題就是肇事黑數（non-police-reported）存在的問題。目前推估肇事黑數的方法主要可分為兩種，第一種是由Rice( 1989 )與Miller（1991）由NHIS（National Health Interview Survey）所推得，其研究結果推估當時全美肇事黑數約777萬件，而登記有案的車禍事件可能少於肇事實際發生次數的一半；這篇報告中並利用A3類肇事次數，以定義特定類型（X）肇事黑數的估算方法，其公式如下：

X類肇事黑數 ＝ X類A3肇事次數 × 總肇事黑數                 （5.1）

A3類肇事總次數

欲利用此公式計算，其中A3類肇事總次數與X類的A3肇事次數必須為已知值，而總未報案肇事設定為常數（777萬件），但因為此公式僅適用於估算美國境內肇事，不適合直接套用於分析台灣肇事情形，因此不考慮使用此法。第二種方式，則是1996年HHS（Department of Health and Human Service ）指出NHIS在1982年到1994年預估未報案次數為錯誤結果，因為其估算過程中將肇事受傷者紀錄成肇事死亡者，也因此項錯誤，NHIS的研究結果在最近的學術研究已較少被引用。取而代之的是GreenBlatt（1981）的理論，其研究方法是實際訪問630位曾因車禍而受傷者，結果顯示報案肇事次數與未報案肇事次數之比例為1：27.4。經由Blincoe(1992)依據各類型肇事區分後，發現A2類肇事中未報案肇事約佔A2類肇事總數21％，A3類肇事中未報案肇事則約佔A3類肇事總數48％。但因國內A1與A2類肇事次數比例較他國數據明顯不同，即A2類肇事黑數比例高於國外，若直接代入計算，其所得之肇事黑數恐怕會造成低估之誤差。因此本研究先將研究範圍內之 A2類肇事依國外肇事次數比例放大為94750件，再代入A3類肇事的189500件，取第二種方式之比例為初始設定值。故本研究設定未報案肇事總數為200110件（A2類：25187件，A3類：174923件），依據A1、A2與A3總次數比例，依比例分配於各肇事類別。

5.4 成本效益評估

由上所述，評估各子系統之安全效益可依據肇事原因、肇事碰撞類型與其他三種分類方法；肇事資料也可依組成之不同分為A、B、C三種，分別是肇事資料A：現有資料（A1與A2類肇事），肇事資料B：現有資料加入A3類肇事，肇事資料C：除A1、A2與A3外，再考慮黑數肇事等三種情形。以下將把不同組成之肇事資料代入分析，估算AVCSS子系統在不同情境下之益本比值，其中的參數估計值多選擇最可能（most likely）值，如表5.11所示。而系統功效除文獻回顧所得之平均值外，再設定系統100％有效之主要用意是預估未來系統的發展機會與相對應肇事類型目前的嚴重程度，之後再以縱向碰撞預防系統為例，進行系統功效、設備成本與折現率等參數的敏感度分析。

表5.11 參數原始估計值

| 參數 | 估計值 |  |
| --- | --- | --- |
| 系統功效 | 100％有效 | 文獻回顧平均值（詳細數值見表4.1） |
| 折現率 | 8% |  |
| 系統成本 | 文獻回顧平均值（詳細數值見表5.8） |  |

5.4.1 依據肇事原因計算子系統益本比

本章節將計算以肇事碰撞原因定義AVCSS各子系統之功效，並以縱向碰撞預防系統為範例進行敏感度分析。又因參數特性之不同分為兩部分進行比較，第一部份探討系統功效、系統成本與折現率三項參數在等幅度變化時對系統益本比的影響程度；第二部份則是考慮肇事資料來源不同時，系統益本比值之變化，因為資料來源區分為現有資料（A1類與A2類肇事）、財損肇事與肇事黑數，並非僅是初始估計值之增減變化，故特別加以獨立討論。

（一）縱向碰撞控制系統

包括行車縱向間距警告系統與先進車輛縱向行車控制系統，於駕駛人行車時，對縱向可能發生之危險提供訊號警告，並可於緊急情況下系統控制車體行進方向。依據第三章之定義，縱向碰撞預防系統所對應的肇事類型為：

- 肇事原因：肇事原因為倒車未依規定、未保持行車安全距離、停車操作時未注意其他人車安全、起步未注意其他人安全與未注意車前狀態等四種肇事。其中第一項、第三項與第四項依據等比例原則為總肇事次數的二分之一。

1.安全效益

(1)以肇事資料A估算之系統功效

將肇事資料A代入公式（4.7），可得到各情境之安全效益，如表5.12所示。就現有之肇事資料中，若系統功效為100％則縱向系統安全效益每年最高可達508億5260萬元；但若依據現有實驗數據（縱向碰撞預防系統功效為0.8），估計縱向系統安全效益每年為406億8208萬元，系統使用年限內之總效益為3630億元。同時考慮系統成本與折現率問題時，可得到此時縱向碰撞警告系統之益本比為2.1，縱向碰撞預防系統益本比為1.4。

表5.12縱向碰撞預防系統安全效益比較表（資料A）

|  |  | 傷亡人數與肇事次數 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故類型 |  | 倒車未依規定 | 未保持行車安全距離 | 停車未注意其他人車安全 | 起步未注意其他人車 安全 | 未注意車前狀態 |
| A1 | 死亡 | 28 | 55 | 11 | 18 | 414 |
|  | 受傷 | 9 | 39 | 0 | 0 | 99 |
|  | 次數 | 28 | 44 | 11 | 18 | 402 |
| A2 | 受傷 | 724 | 1599 | 226 | 1023 | 4744 |
|  | 次數 | 647 | 1231 | 197 | 873 | 3894 |
| 社會成本 （萬元/年） | 死亡成本 | 26740 | 52525 | 10505 | 17190 | 395370 |
|  | 受傷成本 | 437302 | 998127 | 131758 | 596409 | 2933062 |
|  | 財物損失成本 | 10058 | 18998 | 3099 | 13276 | 64010 |
|  | 總成本 | 474100 | 1069650 | 145362 | 626875 | 3392442 |
| 系統年效益 （萬元） | 情境一 | 5085260 |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 4068208 |  |  |  |  |
| 總效益 （萬元） | 情境一 | 45374777 |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 36299821 |  |  |  |  |

2.益本比分析

在設定系統功效為0.8，系統總平均成本為1723億與2540億元，折現率為8％時，代入目前現有之肇事資料（A1類肇事與A2類肇事）後，得到縱向碰撞警告系統與縱向碰撞控制系統之益本比分別為2.1與1.4。但其中各項參數之設定值是以最可能值進行估計，為探討各種可能情況發生的影響層面，本研究必須進行敏感度分析。

（1）系統功效、系統成本與折現率對益本比的影響

在計算系統之益本比時，會受到此三項參數值的影響；而在現實狀況中，系統精密程度、交通環境、推行時間與推行地點的不同都會造成參數原始估計值之變動。以25％為一單位進行估計值增減時，發現其對於益本比值之變化程度並不相同，如表5.13、圖5.4與圖5.5所示。可以從圖表中發現系統功效之變化與益本比值成正比，系統成本與益本比值成反比；將參數估計值給予同樣幅度之變動時，發現降低系統成本可以大幅提升益本比值；其次是增加系統功效，折現率之減少對於系統益本比之改變效果則較為有限。此結果與系統益本比公式相符合，系統之益本比由公式（4.1）、（4.6）與（4.8）組成，完整公式如下所示：

BC=TBjTCj|j=n=Mkj×a=1qEka×Naj×Cap+Naij×Cai+Nafj×Caf×nPk×(1+i)n+OMk×1+in−1+ii   （5.1）

可由公式（5.1）中得到，系統功效Eka與益本比成正比，而OMk與系統成本Pk成正比，故視OMk為XPk  (X為常數)，因此可得系統成本與益本比成反比；折現率i雖然為n次方，但因為本身數值較1小（折現率為4％至12％），所以對益本比的影響幅度不大。

表5.13 縱向碰撞預防系統之益本比變化

|  |  | 估計值變化 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 150% | 125% | 100% | 75% | 50% |
| 縱向碰撞預防系統 | 系統功效 | 3.1 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 1.1 |
|  | 設備成本 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 4.2 |
|  | 折現率 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
| 縱向碰撞控制系統 | 系統功效 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0.7 |
|  | 設備成本 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.8 |
|  | 折現率 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |

( 2 )資料來源對系統益本比的影響

除了現有之肇事資料A，將肇事資料B與肇事資料C代入公式（4.7），可得到不同輸入資料時的安全效益，如表5.14所示。依據現有實驗數據，估計增加A3類肇事資料後縱向系統安全效益每年為435億6704萬元，系統使用年限內之總效益為3887億元，較原有效益增加約7.1％；估計縱向系統安全效益每年為490億5874萬元，系統使用年限內之總效益為4377億元，增加未報案肇事資料後，較原始效益增加約13.5％。又因為此時系統成本無變化，所以益本比之變動亦同效益變化程度，如表5.15所示。

表5.14 縱向碰撞預防系統安全效益比較表（資料B與資料C）

表5.15 肇事資料與益本比之關係

| 縱向碰撞警告系統益本比 |  | 資料A | 資料B | 資料C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 情境一 | 2.6 | 2.8 | 3.2 |
|  | 情境二 | 2.1 | 2.3 | 2.6 |
| 縱向碰撞控制系統益本比 |  | 資料A | 資料B | 資料C |
|  | 情境一 | 1.8 | 1.9 | 2.2 |
|  | 情境二 | 1.4 | 1.5 | 1.7 |

比較資料來源、系統功效、系統成本與折現率四項參數後，發現系統成本對於益本比值影響最大，其次是系統功效，然後才是資料來源與折現率；又因現實生活中折現率變化幅度並不大，數值多在4-12％左右，而由圖5.4與圖5.5發現在此範圍內對於系統益本比表現並未有太大影響，因此本研究將略去折現率之變化，僅就系統功效、系統成本與資料來源三項參數對各子系統進行安全效益與益本比之估算。在系統功效部分，除之前所設定的情境一為系統可完全抑止該類肇事發生，情境二為系統功效與國外文獻回顧平均值相同，情境三系統功效為文獻回顧平均值的50％，情境四系統功效為文獻回顧平均值的150％；系統成本部分則因為IDAS資料庫已將成本分佈範圍限定，故設定成本僅分為低成本與高成本兩部分；資料來源同前所述分為資料A、資料B與資料C。

3. 成本

將表5.8之縱向碰撞警示系統與縱向碰撞控制系統單價代入公式（4.6），則系統總成本分別為1270-2176億元與1814-3265億元。

3. 益本比

將前兩部分之計算結果代入公式（4.1）計算，得到縱向碰撞預防系統的益本比分別為：

（1） 縱向碰撞預防系統（資料A）

縱向碰撞警告系統：4.3（Max）–0.8（min）。

縱向碰撞控制系統：3.0（Max）–0.6（min）。

表5.16  縱向碰撞預防系統益本比（資料A）

| 縱向碰撞 警告系統 益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 情境一 | 3.6 | 2.1 |
|  | 情境二 | 2.9 | 1.7 |
|  | 情境三 | 1.4 | 0.8 |
|  | 情境四 | 4.3 | 2.5 |
| 縱向碰撞 控制系統 益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
|  | 情境一 | 2.5 | 1.4 |
|  | 情境二 | 2.0 | 1.1 |
|  | 情境三 | 1.0 | 0.6 |
|  | 情境四 | 3.0 | 1.7 |

（2） 縱向碰撞預防系統（資料B）

縱向碰撞警告系統：4.6（Max）–0.9（min）。

縱向碰撞控制系統：3.2（Max） –0.6（min）。

表5.17  縱向碰撞預防系統益本比（資料B）

| 縱向碰撞警告系統益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 情境一 | 3.8 | 2.2 |
|  | 情境二 | 3.1 | 1.8 |
|  | 情境三 | 1.5 | 0.9 |
|  | 情境四 | 4.6 | 2.7 |
| 縱向碰撞控制系統益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
|  | 情境一 | 2.7 | 1.5 |
|  | 情境二 | 2.1 | 1.2 |
|  | 情境三 | 1.1 | 0.6 |
|  | 情境四 | 3.2 | 1.8 |

（3） 縱向碰撞預防系統（資料C）

縱向碰撞警告系統：5.2（Max）–1.0（min）。

縱向碰撞控制系統：3.6（Max）–0.7（min）。

表5.18  縱向碰撞預防系統益本比（資料C）

| 縱向碰撞 警告系統 益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 情境一 | 4.3 | 2.5 |
|  | 情境二 | 3.5 | 2.0 |
|  | 情境三 | 1.7 | 1.0 |
|  | 情境四 | 5.2 | 3.0 |
| 縱向碰撞 控制系統 益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
|  | 情境一 | 3.0 | 1.7 |
|  | 情境二 | 2.4 | 1.3 |
|  | 情境三 | 1.2 | 0.7 |
|  | 情境四 | 3.6 | 2.0 |

4. 收支平衡法（Break-even method）

當總效益與總成本平衡時，表示此系統收支平衡，依此所估算出來的系統單價即為決策者可接受的最高成本。縱向碰撞警告系統之合理成本範圍介於31654到115261元之間，而縱向碰撞控制系統之合理成本範圍介於31659到115281元之間，如表5.19所示。

表5.19 子系統合理成本最高值

|  | 資料A |  | 資料B |  | 資料C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 縱向碰撞 警告系統 合理成本 | 成本（單位：元） |  | 成本（單位：元） |  | 成本（單位：元） |  |
|  | 情境一 | 79134 | 情境一 | 84746 | 情境一 | 96051 |
|  | 情境二 | 63307 | 情境二 | 67797 | 情境二 | 76841 |
|  | 情境三 | 31654 | 情境三 | 33898 | 情境三 | 38420 |
|  | 情境四 | 94961 | 情境四 | 101695 | 情境四 | 115261 |
| 縱向碰撞 控制系統 合理成本 | 成本（單位：元） |  | 成本（單位：元） |  | 成本（單位：元） |  |
|  | 情境一 | 79148 | 情境一 | 84761 | 情境一 | 96068 |
|  | 情境二 | 63319 | 情境二 | 67809 | 情境二 | 76854 |
|  | 情境三 | 31659 | 情境三 | 33904 | 情境三 | 38427 |
|  | 情境四 | 94978 | 情境四 | 101713 | 情境四 | 115281 |

（二）橫向碰撞控制系統

包括行車橫向間距警告系統與先進車輛橫向行車控制系統，於駕駛人行車時，對橫向可能發生之危險提供訊號警告，並可於緊急情況下系統控制車體行進方向。依據第三章之定義，橫向碰撞預防系統所對應的肇事類型為：

- 肇事原因：肇事原因為違規超車、轉向或變換車道不當、左轉彎未依規定、右轉彎未依規定、橫越道路不慎、未保持行車安全間距、停車操作時未注意其他人車安全等七種肇事。其中第一項與第二項、第三項、第四項、第七項依據等比例原則各為肇事次數的五分之一與二分之一。

1. 效益

(1)以肇事資料A估算之系統功效

將肇事資料A代入公式（4.7），可得到各情境之安全效益，如表5.20所示，就現有之肇事資料中，橫向碰撞預防系統安全效益每年最高可達367億元，但依據現有實驗數據（系統功效0.8），估計橫向碰撞預防系統安全效益每年為244億5462萬元，系統使用年限內之總效益為2182億元。

表5.20 橫向碰撞預防系統安全效益比較（資料A）

|  |  | 傷亡人數與肇事次數 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故類型 |  | 違規 超車 | 轉向 或變換車道不當 | 左轉彎 未依規定 | 右轉彎 未依規定 | 橫越道路不慎 | 未保持 行車安全 間距 | 停車操作時未注意其他人車安全 |
| A1 | 死亡 | 23 | 26 | 37 | 41 | 1 | 64 | 11 |
|  | 受傷 | 14 | 23 | 14 | 16 | 1 | 6 | 0 |
|  | 次數 | 17 | 23 | 36 | 39 | 1 | 61 | 11 |
| A2 | 受傷 | 450 | 985 | 1737 | 3262 | 81 | 1546 | 226 |
|  | 次數 | 334 | 829 | 1487 | 2739 | 70 | 1337 | 197 |
| 社會成本（萬元） | 死亡成本 | 21965 | 24830 | 35335 | 39155 | 955 | 61120 | 10505 |
|  | 受傷成本 | 286010 | 613125 | 1036331 | 1928786 | 48913 | 911458 | 131758 |
|  | 財損成本 | 5230 | 12695 | 22693 | 41392 | 1058 | 20830 | 3099 |
|  | 總成本 | 313205 | 650650 | 1094359 | 2009333 | 50926 | 993408 | 145362 |
| 年效益 （萬元） | 情境一 | 3056827 |  |  |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 2445462 |  |  |  |  |  |  |
|  | 情境三 | 1222731 |  |  |  |  |  |  |
|  | 情境四 | 3668192 |  |  |  |  |  |  |
| 總效益 （萬元） | 情境一 | 27275466 |  |  |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 21820373 |  |  |  |  |  |  |
|  | 情境三 | 10910187 |  |  |  |  |  |  |
|  | 情境四 | 32730560 |  |  |  |  |  |  |

(2)以資料B估算之系統功效

將肇事資料B代入公式（4.7），可得到各情境之安全效益，如表5.21所示，依據現有實驗數據，估計橫向系統安全效益每年為252億元，系統使用年限內之總效益為2247億元，在增加A3類肇事資料後，較原有效益增加約3.0％。

表5.21 橫向碰撞預防系統安全效益比較（資料B）

|  |  | 傷亡人數與肇事次數 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故類型 |  | 違規 超車 | 轉向 或變換車道不當 | 左轉彎 未依規定 | 右轉彎 未依規定 | 橫越道路不慎 | 未保持 行車安全 間距 | 停車操作時未注意其他人車安全 |
| A1 | 死亡 | 23 | 26 | 37 | 41 | 1 | 64 | 11 |
|  | 受傷 | 14 | 23 | 14 | 16 | 1 | 6 | 0 |
|  | 次數 | 17 | 23 | 36 | 39 | 1 | 61 | 11 |
| A2 | 受傷 | 450 | 985 | 1737 | 3262 | 81 | 1546 | 226 |
|  | 次數 | 334 | 829 | 1487 | 2739 | 70 | 1337 | 197 |
| A3 | 次數 | 1700 | 2300 | 3600 | 3900 | 100 | 6100 | 1100 |
| 社會成本 （萬元） | 死亡成本 | 21965 | 24830 | 35335 | 39155 | 955 | 61120 | 10505 |
|  | 受傷成本 | 286010 | 613125 | 1036331 | 1928786 | 48913 | 911458 | 131758 |
|  | 財損成本 | 18150 | 30175 | 50053 | 71032 | 1818 | 67190 | 11459 |
|  | 總成本 | 326125 | 668130 | 1121719 | 2038973 | 51686 | 1039768 | 153722 |
| 年效益 （萬元） | 情境一 | 3147951 |  |  |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 2518361 |  |  |  |  |  |  |
|  | 情境三 | 1259180 |  |  |  |  |  |  |
|  | 情境四 | 3777541 |  |  |  |  |  |  |
| 總效益 （萬元） | 情境一 | 28088548 |  |  |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 22470838 |  |  |  |  |  |  |
|  | 情境三 | 11235419 |  |  |  |  |  |  |
|  | 情境四 | 33706258 |  |  |  |  |  |  |

(3)以資料C估算之系統功效

同上所述，將資料C代入公式（4.7）後，各情境之安全效益如表5.22所示，依據現有實驗數據，估計橫向系統安全效益每年為267億元，系統使用年限之總效益為2378億元，增加未報案肇事資料後，較原始效益增加約6.0％。

表5.22 橫向碰撞預防系統安全效益比較（資料C）

|  |  | 傷亡人數與肇事次數 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故類型 |  | 違規超車 | 轉向或 變換車道 不當 | 左轉彎未依規定 | 右轉彎未依規定 | 橫越道路不慎 | 未保持行車安全間距 | 停車操作時未注意其他人車安全 |
| A1 | 死亡 | 23 | 26 | 37 | 41 | 1 | 64 | 11 |
|  | 受傷 | 14 | 23 | 14 | 16 | 1 | 6 | 0 |
|  | 次數 | 17 | 23 | 36 | 39 | 1 | 61 | 11 |
| A2 | 受傷 | 450 | 985 | 1737 | 3262 | 81 | 1546 | 226 |
|  | 次數 | 334 | 829 | 1487 | 2739 | 70 | 1337 | 197 |
| A3 | 次數 | 1700 | 2300 | 3600 | 3900 | 100 | 6100 | 1100 |
| 肇事黑數 | 次數 | 1900 | 2570 | 4023 | 4358 | 112 | 6817 | 1229 |
| 社會成本（萬元） | 死亡成本 | 21965 | 24830 | 35335 | 39155 | 955 | 61120 | 10505 |
|  | 受傷成本 | 286010 | 613125 | 1036331 | 1928786 | 48913 | 911458 | 131758 |
|  | 財損成本 | 44177 | 65388 | 105169 | 130741 | 3349 | 160581 | 28300 |
|  | 總成本 | 352152 | 703343 | 1176835 | 2098682 | 53217 | 1133159 | 170563 |
| 年效益 （萬元） | 情境一 | 3331518 |  |  |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 2665215 |  |  |  |  |  |  |
|  | 情境三 | 1332607 |  |  |  |  |  |  |
|  | 情境四 | 3997822 |  |  |  |  |  |  |
| 總效益 （萬元） | 情境一 | 29726482 |  |  |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 23781185 |  |  |  |  |  |  |
|  | 情境三 | 11890593 |  |  |  |  |  |  |
|  | 情境四 | 35671778 |  |  |  |  |  |  |

2. 成本

將表5.8之橫向碰撞警示系統與橫向碰撞控制系統單價代入公式（4.6），則系統總成本分別為3083-4353億元與4897-6529億元。

3. 益本比

將前兩部分之計算結果代入公式（4.1）計算，得到橫向碰撞預防系統的益本比分別為：

（1） 橫向碰撞預防系統（資料A）

橫向碰撞警告系統：1.1（Max）–0.3（min）。

橫向碰撞控制系統：0.7（Max）–0.2（min）。

表5.23  橫向碰撞預防系統益本比（資料A）

| 橫向碰撞警告系統益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 情境一 | 0.9 | 0.6 |
|  | 情境二 | 0.7 | 0.5 |
|  | 情境三 | 0.4 | 0.3 |
|  | 情境四 | 1.1 | 0.8 |
| 橫向碰撞控制系統益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
|  | 情境一 | 0.6 | 0.4 |
|  | 情境二 | 0.4 | 0.3 |
|  | 情境三 | 0.2 | 0.2 |
|  | 情境四 | 0.7 | 0.5 |

（2） 橫向碰撞預防系統（資料B）

橫向碰撞警告系統：1.1（Max）–0.3（min）。

橫向碰撞控制系統：0.7（Max）–0.2（min）。

表5.24  橫向碰撞預防系統益本比（資料B）

| 橫向碰撞警告系統益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 情境一 | 0.9 | 0.6 |
|  | 情境二 | 0.7 | 0.5 |
|  | 情境三 | 0.4 | 0.3 |
|  | 情境四 | 1.1 | 0.8 |
| 橫向碰撞控制系統益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
|  | 情境一 | 0.6 | 0.4 |
|  | 情境二 | 0.5 | 0.3 |
|  | 情境三 | 0.2 | 0.2 |
|  | 情境四 | 0.7 | 0.5 |

（3） 橫向碰撞預防系統（資料C）

橫向碰撞警告系統：1.2（Max）–0.3（min）。

橫向碰撞控制系統：0.7（Max）–0.2（min）。

表5.25  橫向碰撞預防系統益本比（資料C）

| 橫向碰撞警告系統益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 情境一 | 1.0 | 0.7 |
|  | 情境二 | 0.8 | 0.5 |
|  | 情境三 | 0.4 | 0.3 |
|  | 情境四 | 1.2 | 0.8 |
| 橫向碰撞控制系統益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
|  | 情境一 | 0.6 | 0.5 |
|  | 情境二 | 0.5 | 0.4 |
|  | 情境三 | 0.2 | 0.2 |
|  | 情境四 | 0.7 | 0.5 |

4. 收支平衡法（Break-even）

當總效益與總成本平衡時，表示此系統收支平衡，依此所估算出來的系統單價即為決策者可接受的最高成本。橫向碰撞警告系統之合理成本範圍介於19036到62239元之間，而橫向碰撞控制系統之合理成本範圍介於19034到62232元之間，如表5.26所示。

表5.26 子系統合理成本最高值

|  | 資料A |  | 資料B |  | 資料C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 橫向碰撞 警告系統 合理成本 | 成本（單位：元） |  | 成本（單位：元） |  | 成本（單位：元） |  |
|  | 情境一 | 47589 | 情境一 | 49008 | 情境一 | 51866 |
|  | 情境二 | 38071 | 情境二 | 39206 | 情境二 | 41492 |
|  | 情境三 | 19036 | 情境三 | 19603 | 情境三 | 20746 |
|  | 情境四 | 57107 | 情境四 | 58809 | 情境四 | 62239 |
| 橫向碰撞 控制系統 合理成本 | 成本（單位：元） |  | 成本（單位：元） |  | 成本（單位：元） |  |
|  | 情境一 | 47584 | 情境一 | 49003 | 情境一 | 51860 |
|  | 情境二 | 38067 | 情境二 | 39202 | 情境二 | 41488 |
|  | 情境三 | 19034 | 情境三 | 19601 | 情境三 | 20744 |
|  | 情境四 | 57101 | 情境四 | 58803 | 情境四 | 62232 |

（三）路口碰撞預防系統

包含路口安全警告與路口碰撞預防系統，可警告駕駛人在鄰近或橫越交叉路口時，所面對的危險情況。包括號誌化路口燈號變化、路口動線不清或障礙物（含靜態與動態）阻擋等所可能發生之碰撞，依據第三章之定義，路口碰撞預防系統所對應的肇事類型為：

- 肇事原因：肇事原因為橫越路口不慎和違反號誌管制與指揮，後者可減少次數依據等比例原則為二分之一。

1. 效益

(1)以肇事資料A估算之系統功效

將肇事資料A代入公式（4.7），可得到各情境之安全效益，如表5.27所示，就現有之肇事資料中，路口碰撞預防系統安全效益每年最高可達101億元，但依據現有實驗數據（系統功效0.8），估計路口碰撞預防系統安全效益每年為80億元，系統使用年限內之總效益為718億元。

表5.27 路口碰撞預防系統安全效益比較（資料A）

|  |  | 傷亡人數與肇事次數 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故類型 |  | 違反號誌管制或指揮 | 橫越道路不慎 |
| A1 | 死亡 | 52 | 1 |
|  | 受傷 | 17 | 1 |
|  | 次數 | 47 | 1 |
| A2 | 受傷 | 3074 | 81 |
|  | 次數 | 2532 | 70 |
| 社會成本 （萬元） | 死亡成本 | 49660 | 955 |
|  | 受傷成本 | 1820872 | 48913 |
|  | 財損成本 | 38427 | 1058 |
|  | 總成本 | 1908959 | 50926 |
| 年效益 （萬元） | 情境一 | 1005405 |  |
|  | 情境二 | 804324 |  |
|  | 情境三 | 402162 |  |
|  | 情境四 | 1206487 |  |
| 總效益 （萬元） | 情境一 | 8971035 |  |
|  | 情境二 | 7176828 |  |
|  | 情境三 | 3588414 |  |
|  | 情境四 | 10765242 |  |

(2)以資料B估算之系統功效

將肇事資料B代入公式（4.7），可得到各情境之安全效益，如表5.28所示，依據現有實驗數據，估計路口碰撞預防系統安全效益每年為82億元，系統使用年限內之總效益為731億元，在增加A3類肇事資料後，較原有效益增加約2.0％。

表5.28 路口碰撞預防系統安全效益比較（資料B）

|  |  | 傷亡人數與肇事次數 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故類型 |  | 違反號誌 管制或指揮 | 橫越道路 不慎 |
| A1 | 死亡 | 52 | 1 |
|  | 受傷 | 17 | 1 |
|  | 次數 | 47 | 1 |
| A2 | 受傷 | 3074 | 81 |
|  | 次數 | 2532 | 70 |
| A3 | 次數 | 4700 | 100 |
| 社會成本 （萬元） | 死亡成本 | 49660 | 955 |
|  | 受傷成本 | 1820872 | 48913 |
|  | 財損成本 | 74147 | 1818 |
|  | 總成本 | 1944679 | 51686 |
| 年效益 （萬元） | 情境一 | 1024025 |  |
|  | 情境二 | 819220 |  |
|  | 情境三 | 409610 |  |
|  | 情境四 | 1228831 |  |
| 估算期間總效益 （萬元） | 情境一 | 9137178 |  |
|  | 情境二 | 7309742 |  |
|  | 情境三 | 3654871 |  |
|  | 情境四 | 10964613 |  |

(3)以資料C估算之系統功效

同上所述，將資料C代入公式（4.7）後，各情境之安全效益如表5.29所示，依據現有實驗數據，估計路口防撞系統安全效益每年為85億元，系統使用年限內之總效益為758億元，增加未報案肇事資料後，較原始效益增加約3.7％。

表5.29  路口碰撞預防系統安全效益比較（資料C）

|  |  | 傷亡人數與肇事次數 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故類型 |  | 違反號誌管制或指揮 | 橫越道路 不慎 |
| A1 | 死亡 | 52 | 1 |
|  | 受傷 | 17 | 1 |
|  | 次數 | 47 | 1 |
| A2 | 受傷 | 3074 | 81 |
|  | 次數 | 2532 | 70 |
| A3 | 次數 | 4700 | 100 |
| 肇事黑數 | 次數 | 5252 | 112 |
| 社會成本 （萬元） | 死亡成本 | 49660 | 955 |
|  | 受傷成本 | 1820872 | 48913 |
|  | 財損成本 | 146104 | 3349 |
|  | 總成本 | 2016636 | 53217 |
| 年效益 （萬元） | 情境一 | 1061535 |  |
|  | 情境二 | 849228 |  |
|  | 情境三 | 424614 |  |
|  | 情境四 | 1273842 |  |
| 總效益 （萬元） | 情境一 | 9471868 |  |
|  | 情境二 | 7577494 |  |
|  | 情境三 | 3788747 |  |
|  | 情境四 | 11366242 |  |

2. 成本

將表5.8之路口碰撞警示系統與路口碰撞控制系統單價代入公式（4.6），則系統總成本分別為1016-1995億元與3373-5260億元。

3. 益本比

將前兩部分之計算結果代入公式（4.1）計算，得到路口碰撞預防系統的益本比分別為：

（1）路口碰撞預防系統（資料A）

路口碰撞警告系統：1.1（Max）–0.2（min）。

路口碰撞控制系統：0.3（Max）–0.1（min）。

表5.30  路口碰撞預防系統益本比（資料A）

| 路口碰撞 警告系統 益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 情境一 | 0.9 | 0.4 |
|  | 情境二 | 0.7 | 0.4 |
|  | 情境三 | 0.4 | 0.2 |
|  | 情境四 | 1.1 | 0.5 |
| 路口碰撞 控制系統 益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
|  | 情境一 | 0.3 | 0.2 |
|  | 情境二 | 0.2 | 0.1 |
|  | 情境三 | 0.1 | 0.1 |
|  | 情境四 | 0.3 | 0.2 |

（2） 路口碰撞預防系統（資料B）

路口碰撞警告系統：1.1（Max）–0.2（min）。

路口碰撞控制系統：0.3（Max）–0.1（min）。

表5.31  路口碰撞預防系統益本比（資料B）

| 路口碰撞 警告系統 益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 情境一 | 0.9 | 0.5 |
|  | 情境二 | 0.7 | 0.4 |
|  | 情境三 | 0.4 | 0.2 |
|  | 情境四 | 1.1 | 0.5 |
| 路口碰撞 控制系統 益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
|  | 情境一 | 0.3 | 0.2 |
|  | 情境二 | 0.2 | 0.1 |
|  | 情境三 | 0.1 | 0.1 |
|  | 情境四 | 0.3 | 0.2 |

（3）路口碰撞預防系統（資料C）

路口碰撞警告系統：1.1（Max）–0.2（min）。

路口碰撞控制系統：0.3（Max）–0.1（min）。

表5.32  路口碰撞預防系統益本比（資料C）

| 路口碰撞 警告系統 益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 情境一 | 0.9 | 0.5 |
|  | 情境二 | 0.7 | 0.4 |
|  | 情境三 | 0.4 | 0.2 |
|  | 情境四 | 1.1 | 0.6 |
| 路口碰撞 控制系統 益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
|  | 情境一 | 0.3 | 0.2 |
|  | 情境二 | 0.2 | 0.1 |
|  | 情境三 | 0.1 | 0.1 |
|  | 情境四 | 0.3 | 0.2 |

4. 收支平衡法（Break-even）

當總效益與總成本平衡時，表示此系統收支平衡，依此所估算出來的系統單價即為決策者可接受的最高成本。路口碰撞警告系統之合理成本範圍介於6258到19823元之間，而路口碰撞控制系統之合理成本範圍介於6261到19832元之間，如表5.33所示。

表5.33 子系統合理成本最高值

|  | 資料A |  | 資料B |  | 資料C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路口碰撞 警告系統 合理成本 | 成本（單位：元） |  | 成本（單位：元） |  | 成本（單位：元） |  |
|  | 情境一 | 15645 | 情境一 | 15935 | 情境一 | 16519 |
|  | 情境二 | 12516 | 情境二 | 12748 | 情境二 | 13215 |
|  | 情境三 | 6258 | 情境三 | 6374 | 情境三 | 6608 |
|  | 情境四 | 18775 | 情境四 | 19122 | 情境四 | 19823 |
| 路口碰撞 控制系統 合理成本 | 成本（單位：元） |  | 成本（單位：元） |  | 成本（單位：元） |  |
|  | 情境一 | 15653 | 情境一 | 15943 | 情境一 | 16527 |
|  | 情境二 | 12522 | 情境二 | 12754 | 情境二 | 13221 |
|  | 情境三 | 6261 | 情境三 | 6377 | 情境三 | 6611 |
|  | 情境四 | 18783 | 情境四 | 19131 | 情境四 | 19832 |

（四）安全準備系統

包括駕駛人監視系統與車況監視系統，於行車時，隨時偵測駕駛人與車輛狀況，對可能發生之危險（如：駕駛人疲倦或車輛引擎過熱等）提供訊號警告，並可於緊急情況下系統停止車體行進。依據第三章之定義，橫向碰撞預防系統所對應的肇事類型為：

- 肇事原因：肇事原因為吸食違禁品後駕駛失控、酒醉後駕駛失控、疲勞患病後駕駛失控、煞車失靈、車輪脫落或輪胎爆裂等五種肇事。

1. 效益

(1)以肇事資料A估算之系統功效

將肇事資料A代入公式（4.7），可得到各情境之安全效益，如表5.34所示，就現有之肇事資料中，安全準備系統安全效益每年最高可達298億元，但依據現有實驗數據（系統功效為0.015），估計安全準備系統安全效益每年為22億元，系統使用年限內之總效益為199億元。

表5.34 安全準備系統安全效益比較（資料A）

|  |  | 傷亡人數與肇事次數 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故類型 |  | 吸食違禁品後駕駛失控 | 酒醉後 駕駛失控 | 疲勞患病後駕駛失控 | 煞車失靈 | 車輪脫落或輪胎爆裂 |
| A1 | 死亡 | 1 | 286 | 25 | 11 | 13 |
|  | 受傷 | 1 | 246 | 18 | 18 | 4 |
|  | 次數 | 1 | 262 | 22 | 11 | 11 |
| A2 | 受傷 | 8 | 3151 | 287 | 95 | 108 |
|  | 次數 | 5 | 2273 | 207 | 51 | 79 |
| 社會成本（萬元） | 死亡成本 | 955 | 273130 | 23875 | 10505 | 12415 |
|  | 受傷成本 | 6354 | 2252773 | 197741 | 85805 | 69724 |
|  | 財損成本 | 89 | 37772 | 3412 | 924 | 1341 |
|  | 總成本 | 7398 | 2563675 | 225028 | 97234 | 83480 |
| 年效益 （萬元） | 情境一 | 2976815 |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 222655 |  |  |  |  |
|  | 情境三 | 111328 |  |  |  |  |
|  | 情境四 | 333983 |  |  |  |  |
| 總效益 （萬元） | 情境一 | 26561533 |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 1986710 |  |  |  |  |
|  | 情境三 | 993355 |  |  |  |  |
|  | 情境四 | 2980064 |  |  |  |  |

(2)以資料B估算之系統功效

將肇事資料B代入公式（4.7），可得到各情境之安全效益，如表5.35所示，依據現有實驗數據，估計安全準備系統安全效益每年為24億元，系統使用年限內之總效益為216億元，在增加A3類肇事資料後，較原有效益增加約9.0％。

表5.35 安全準備系統安全效益比較（資料B）

|  |  | 傷亡人數與肇事次數 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故類型 |  | 吸食違禁品後駕駛失控 | 酒醉後駕駛失控 | 疲勞患病後駕駛失控 | 煞車失靈 | 車輪脫落或輪胎爆裂 |
| A1 | 死亡 | 1 | 286 | 25 | 11 | 13 |
|  | 受傷 | 1 | 246 | 18 | 18 | 4 |
|  | 次數 | 1 | 262 | 22 | 11 | 11 |
| A2 | 受傷 | 8 | 3151 | 287 | 95 | 108 |
|  | 次數 | 5 | 2273 | 207 | 51 | 79 |
| A3 | 次數 | 100 | 26200 | 2200 | 1100 | 1100 |
| 社會成本（萬元） | 死亡成本 | 955 | 273130 | 23875 | 10505 | 12415 |
|  | 受傷成本 | 6354 | 2252773 | 197741 | 85805 | 69724 |
|  | 財損成本 | 849 | 236892 | 20132 | 9284 | 9701 |
|  | 總成本 | 8158 | 2762795 | 241748 | 105594 | 91840 |
| 年效益 （萬元） | 情境一 | 3210135 |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 242624 |  |  |  |  |
|  | 情境三 | 121312 |  |  |  |  |
|  | 情境四 | 363936 |  |  |  |  |
| 估算期間總效益 （萬元） | 情境一 | 28643402 |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 2164889 |  |  |  |  |
|  | 情境三 | 1082445 |  |  |  |  |
|  | 情境四 | 3247334 |  |  |  |  |

(3)以資料C估算之系統功效

同上所述，將資料C代入公式（4.7）後，各情境之安全效益如表5.36所示，依據現有實驗數據，估計安全準備系統安全效益每年為28億元，系統使用年限內之總效益為252億元，增加未報案肇事資料後，較原始效益增加約18.1％。

表5.36  安全準備系統系統安全效益比較（資料C）

|  |  | 傷亡人數與肇事次數 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故類型 |  | 吸食違禁品後駕駛失控 | 酒醉後駕駛失控 | 疲勞患病後駕駛失控 | 煞車失靈 | 車輪脫落或輪胎爆裂 |
| A1 | 死亡 | 1 | 286 | 25 | 11 | 13 |
|  | 受傷 | 1 | 246 | 18 | 18 | 4 |
|  | 次數 | 1 | 262 | 22 | 11 | 11 |
| A2 | 受傷 | 8 | 3151 | 287 | 95 | 108 |
|  | 次數 | 5 | 2273 | 207 | 51 | 79 |
| A3 | 次數 | 100 | 26200 | 2200 | 1100 | 1100 |
| 肇事黑數 | 次數 | 112 | 29279 | 2459 | 1229 | 1229 |
| 社會成本（萬元） | 死亡成本 | 955 | 273130 | 23875 | 10505 | 12415 |
|  | 受傷成本 | 6354 | 2252773 | 197741 | 85805 | 69724 |
|  | 財損成本 | 2380 | 638014 | 53814 | 26125 | 26542 |
|  | 總成本 | 9689 | 3163917 | 275430 | 122435 | 108681 |
| 年效益 （萬元） | 情境一 | 3680152 |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 282851 |  |  |  |  |
|  | 情境三 | 141426 |  |  |  |  |
|  | 情境四 | 424277 |  |  |  |  |
| 總效益 （萬元） | 情境一 | 32837277 |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 2523827 |  |  |  |  |
|  | 情境三 | 1261914 |  |  |  |  |
|  | 情境四 | 3785741 |  |  |  |  |

2. 成本

將表5.8之安全準備系統單價代入公式（4.6），則系統總成本分別為2879-5472億元。

3. 益本比

將前兩部分之計算結果代入公式（4.1）計算，得到安全準備系統的益本比分別為：

（1）安全準備系統（資料A）

安全準備系統：0.92（Max）–0.02（min）。

表5.37  安全準備系統益本比（資料A）

| 安全準備系統 益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 情境一 | 0.92 | 0.49 |
|  | 情境二 | 0.07 | 0.04 |
|  | 情境三 | 0.03 | 0.02 |
|  | 情境四 | 0.10 | 0.05 |

（2） 安全準備系統（資料B）

安全準備系統：0.99（Max）–0.02（min）。

表5.38  安全準備系統益本比（資料B）

| 安全準備 系統 益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 情境一 | 0.99 | 0.52 |
|  | 情境二 | 0.08 | 0.04 |
|  | 情境三 | 0.04 | 0.02 |
|  | 情境四 | 0.11 | 0.06 |

（3）安全準備系統（資料C）

安全準備系統：1.14（Max）–0.02（min）。

表5.39  安全準備系統益本比（資料C）

| 安全準備 系統 益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 情境一 | 1.14 | 0.60 |
|  | 情境二 | 0.09 | 0.05 |
|  | 情境三 | 0.04 | 0.02 |
|  | 情境四 | 0.13 | 0.07 |

4. 收支平衡法（Break-even）

當總效益與總成本平衡時，表示此系統收支平衡，依此所估算出來的系統單價即為決策者可接受的最高成本。安全準備系統之合理成本範圍介於1733到57295元之間，如表5.40所示。

表5.40 子系統合理成本最高值

|  | 資料A |  | 資料B |  | 資料C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全準備 系統 合理成本 | 成本（單位：元） |  | 成本（單位：元） |  | 成本（單位：元） |  |
|  | 情境一 | 46345 | 情境一 | 49977 | 情境一 | 57295 |
|  | 情境二 | 3466 | 情境二 | 3777 | 情境二 | 4404 |
|  | 情境三 | 1733 | 情境三 | 1889 | 情境三 | 2202 |
|  | 情境四 | 5200 | 情境四 | 5666 | 情境四 | 6605 |

（五）碰撞前安全防護系統

包括彎道進入減速系統等，藉由導航系統或GPS系統，求取前方道路幾何條件或當地速限，計算出最高安全時速，當車輛超出此門檻值後，系統提供訊號警告。依據第三章之定義，此系統所對應的肇事類型為：

- 肇事原因：肇事原因為轉向或變換車道不當、超速失控與未依規定減速等三種肇事。可減少次數依據等比例原則區分後，第一項為六分之一，其餘為二分之一。

1. 效益

(1)以肇事資料A估算之系統功效

將肇事資料A代入公式（4.7），可得到各情境之安全效益，如表5.41所示，可發現就現有之肇事資料中，碰撞前安全防護系統安全效益每年最高可達183億元，但依據現有實驗數據，估計安全準備系統安全效益每年為122億元，系統使用年限內之總效益為1087億元。

表5.41  碰撞前安全防護系統安全效益比較（資料A）

|  |  | 人數 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故類型 |  | 轉向或 變換車道不當 | 超速失控 | 未依規定 減速 |
| A1 | 死亡 | 26 | 386 | 132 |
|  | 受傷 | 23 | 231 | 51 |
|  | 次數 | 23 | 326 | 122 |
| A2 | 受傷 | 985 | 1520 | 1595 |
|  | 次數 | 829 | 1012 | 1272 |
| 社會成本（萬元） | 死亡成本 | 24830 | 368630 | 126060 |
|  | 受傷成本 | 613125 | 1276550 | 1016075 |
|  | 財損成本 | 12695 | 19936 | 20771 |
|  | 總成本 | 650650 | 1665116 | 1162906 |
| 年效益 （萬元） | 情境一 | 1522453 |  |  |
|  | 情境二 | 1217962 |  |  |
|  | 情境三 | 608981 |  |  |
|  | 情境四 | 1826943 |  |  |
| 總效益 （萬元） | 情境一 | 13584545 |  |  |
|  | 情境二 | 10867636 |  |  |
|  | 情境三 | 5433818 |  |  |
|  | 情境四 | 16301453 |  |  |

(2)以資料B估算之系統功效

將肇事資料B代入公式（4.7），可得到各情境之安全效益，如表5.42所示，依據現有實驗數據，估計碰撞前安全防護系統安全效益每年為136億元，系統使用年限內之總效益為1210億元，在增加A3類肇事資料後，較原有效益增加約11.3％。

表5.42 碰撞前安全防護系統安全效益比較（資料B）

|  |  | 人數 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故類型 |  | 轉向或變換車道不當 | 超速失控 | 未依規定 減速 |
| A1 | 死亡 | 26 | 386 | 132 |
|  | 受傷 | 23 | 231 | 51 |
|  | 次數 | 23 | 326 | 122 |
| A2 | 受傷 | 985 | 1520 | 1595 |
|  | 次數 | 829 | 1012 | 1272 |
| A3 | 次數 | 2300 | 32600 | 12200 |
| 社會成本（萬元） | 死亡成本 | 24830 | 368630 | 126060 |
|  | 受傷成本 | 613125 | 1276550 | 1016075 |
|  | 財損成本 | 30175 | 267696 | 113491 |
|  | 總成本 | 668130 | 1912876 | 1255626 |
| 年效益 （萬元） | 情境一 | 1695606 |  |  |
|  | 情境二 | 1356485 |  |  |
|  | 情境三 | 678242 |  |  |
|  | 情境四 | 2034727 |  |  |
| 總效益 （萬元） | 情境一 | 15129558 |  |  |
|  | 情境二 | 12103646 |  |  |
|  | 情境三 | 6051823 |  |  |
|  | 情境四 | 5522255 |  |  |

(3)以資料C估算之系統功效

同上所述，將資料C代入公式（4.7）後，各情境之安全效益如表5.43所示，依據現有實驗數據，估計碰撞前安全防護系統安全效益每年為164億元，系統使用年限內之總效益為1459億元，增加未報案肇事資料後，較原始效益增加約23.0％。

表5.43  碰撞前安全防護系統安全效益比較（資料C）

|  |  | 人數 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故類型 |  | 轉向或變換車道不當 | 超速失控 | 未依規定 減速 |
| A1 | 死亡 | 26 | 386 | 132 |
|  | 受傷 | 23 | 231 | 51 |
|  | 次數 | 23 | 326 | 122 |
| A2 | 受傷 | 985 | 1520 | 1595 |
|  | 次數 | 829 | 1012 | 1272 |
| A3 | 次數 | 2300 | 32600 | 12200 |
| 肇事黑數 | 次數 | 2570 | 36431 | 13634 |
| 社會成本 （萬元） | 死亡成本 | 24830 | 368630 | 126060 |
|  | 受傷成本 | 613125 | 1276550 | 1016075 |
|  | 財損成本 | 65388 | 766803 | 300273 |
|  | 總成本 | 703343 | 2411983 | 1442408 |
| 年效益 （萬元） | 情境一 | 2044419 |  |  |
|  | 情境二 | 1635535 |  |  |
|  | 情境三 | 817768 |  |  |
|  | 情境四 | 2453303 |  |  |
| 總效益 （萬元） | 情境一 | 18241950 |  |  |
|  | 情境二 | 14593560 |  |  |
|  | 情境三 | 7296780 |  |  |
|  | 情境四 | 19974814 |  |  |

2. 成本

將表5.8之安全準備系統單價代入公式（4.6），則系統總成本分別為4220-8167億元。

3. 益本比

將前兩部分之計算結果代入公式（4.1）計算，得到碰撞前安全防護系統的益本比分別為：

（1）碰撞前安全防護系統功效（資料A）：0.39（Max）–0.07（min）

表5.44  碰撞前安全防護系統益本比（資料A）

| 碰撞前 安全防護 系統 益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 情境一 | 0.32 | 0.17 |
|  | 情境二 | 0.26 | 0.13 |
|  | 情境三 | 0.13 | 0.07 |
|  | 情境四 | 0.39 | 0.20 |

（2） 碰撞前安全防護系統功效（資料B）：0.43（Max）–0.07（min）

表5.45  碰撞前安全防護系統益本比（資料B）

| 碰撞前 安全防護 系統 益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 情境一 | 0.36 | 0.19 |
|  | 情境二 | 0.29 | 0.15 |
|  | 情境三 | 0.14 | 0.07 |
|  | 情境四 | 0.43 | 0.22 |

（3）碰撞前安全防護系統功效（資料C）：0.52（Max）–0.09（min）

表5.46 碰撞前安全防護系統益本比（資料C）

| 碰撞前 安全防護 系統 益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 情境一 | 0.43 | 0.22 |
|  | 情境二 | 0.35 | 0.18 |
|  | 情境三 | 0.17 | 0.09 |
|  | 情境四 | 0.52 | 0.27 |

4. 收支平衡法（Break-even）

當總效益與總成本平衡時，表示此系統收支平衡，依此所估算出來的系統單價即為決策者可接受的最高成本。碰撞前安全防護系統之合理成本範圍介於9481到38193元之間，如表5.47所示。

表5.47 子系統合理成本最高值

|  | 資料A |  | 資料B |  | 資料C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碰撞前 安全防護 系統 合理成本 | 成本（單位：元） |  | 成本（單位：元） |  | 成本（單位：元） |  |
|  | 情境一 | 23701 | 情境一 | 26397 | 情境一 | 31827 |
|  | 情境二 | 18961 | 情境二 | 21118 | 情境二 | 25462 |
|  | 情境三 | 9481 | 情境三 | 10559 | 情境三 | 12731 |
|  | 情境四 | 28442 | 情境四 | 31677 | 情境四 | 38193 |

5.4.2 依據肇事碰撞類型計算子系統益本比

（一）縱向碰撞預防系統

包括行車縱向間距警告系統與先進車輛縱向行車控制系統，於駕駛人行車時，對縱向可能發生之危險提供訊號警告，並可於緊急情況下系統控制車體行進方向。依據第三章之定義，縱向碰撞預防系統所對應的肇事類型為：

- 肇事碰撞類型：肇事碰撞類型為（車與車）追撞、（車與車）對撞、（車與車）倒車撞、（人與汽機車）同向通行中與（人與汽機車）對向通行中等五種者，視為縱向事故。而其他無法區分縱、橫碰撞方向之肇事類型，其功效設定依等比例原則設定為二分之一。

1.效益

( 1 ) 以肇事資料A估算之系統功效

將肇事資料A代入公式（4.7），可得到各情境之安全效益，如表5.48所示。以現有子系統功效0.5與0.7代入計算，估計縱向碰撞警告系統與縱向碰撞控制系統之安全效益分別為每年483億元與677億元，在系統使用年限內之總效益則為4314億元與6040億元。

表5.48 縱向碰撞預防系統安全效益比較（資料A）

|  |  | 傷亡人數與肇事次數 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 車與車 |  |  | 人與汽機車 |  | 其他 |
| 事故類型與形態 |  | 追撞 | 對撞 | 倒車撞 | 同向通行中 | 對向通行中 | 縱、橫向混合 |
| A1 | 死亡 | 232 | 199 | 8 | 36 | 8 | 767 |
|  | 受傷 | 150 | 222 | 4 | 5 | 2 | 305 |
|  | 次數 | 209 | 172 | 8 | 34 | 8 | 696 |
| A2 | 受傷 | 3950 | 2323 | 519 | 279 | 104 | 12314 |
|  | 次數 | 2957 | 1540 | 460 | 248 | 94 | 9943 |
| 社會成本 （萬元） | 死亡成本 | 221560 | 190045 | 7640 | 34380 | 7640 | 732485 |
|  | 受傷成本 | 2556350 | 1729489 | 309337 | 171107 | 64012 | 7694512 |
|  | 財物損失成本 | 47173 | 25509 | 6973 | 4202 | 1520 | 158521 |
|  | 總成本 | 2825083 | 1945043 | 323950 | 209689 | 73172 | 8585518 |
| 縱向碰撞 警告系統 效益 （萬元） | 情境一 | 9669696 |  |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 4834848 |  |  |  |  |  |
|  | 情境三 | 2417424 |  |  |  |  |  |
|  | 情境四 | 7252272 |  |  |  |  |  |
| 總效益 （萬元） | 情境一 | 86280796 |  |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 43140398 |  |  |  |  |  |
|  | 情境三 | 21570199 |  |  |  |  |  |
|  | 情境四 | 64710597 |  |  |  |  |  |
| 縱向碰撞 控制系統 效益 （萬元） | 情境一 | 9669696 |  |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 6768787 |  |  |  |  |  |
|  | 情境三 | 3384394 |  |  |  |  |  |
|  | 情境四 | 10153181 |  |  |  |  |  |
| 總效益 （萬元） | 情境一 | 86280796 |  |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 60396557 |  |  |  |  |  |
|  | 情境三 | 30198279 |  |  |  |  |  |
|  | 情境四 | 90594836 |  |  |  |  |  |

(2)以資料B估算之系統功效

將肇事資料B代入公式（4.7），可得到各情境之安全效益，如表5.49所示，以現有子系統功效0.5與0.7代入計算，估計縱向碰撞警告系統與縱向碰撞控制系統之安全效益分別為每年513億元與718億元，在系統使用年限內之總效益則為4578億元與6409億元。增加A3類肇事資料後，較原始效益增加約6％。

(3)以資料C估算之系統功效

同上所述，將資料C代入公式（4.7）後，各情境之安全效益如表5.50所示，以現有子系統功效0.5與0.7代入計算，估計縱向碰撞警告系統與縱向碰撞控制系統之安全效益分別為每年569億元、797億元，在系統使用年限內之總效益則為5081億元與7113億元。增加未報案肇事資料後，較原始效益增加約11.7％。

表5.49 縱向碰撞預防系統安全效益比較（資料B）

|  |  | 傷亡人數與肇事次數 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 車與車 |  |  | 人與汽機車 |  | 其他 |
| 事故類型與形態 |  | 追撞 | 對撞 | 倒車撞 | 同向通行中 | 對向通行中 | 縱、橫向混合 |
| A1 | 死亡 | 232 | 199 | 8 | 36 | 8 | 767 |
|  | 受傷 | 150 | 222 | 4 | 5 | 2 | 305 |
|  | 次數 | 209 | 172 | 8 | 34 | 8 | 696 |
| A2 | 受傷 | 3950 | 2323 | 519 | 279 | 104 | 12314 |
|  | 次數 | 2957 | 1540 | 460 | 248 | 94 | 9943 |
| A3 | 次數 | 20900 | 17200 | 800 | 3400 | 800 | 69600 |
| 社會成本 （萬元） | 死亡成本 | 221560 | 190045 | 7640 | 34380 | 7640 | 732485 |
|  | 受傷成本 | 2556350 | 1729489 | 309337 | 171107 | 64012 | 7694512 |
|  | 財損成本 | 206013 | 156229 | 13053 | 30042 | 7600 | 687481 |
|  | 總成本 | 2983923 | 2075763 | 330030 | 235529 | 79252 | 9114478 |
| 縱向碰撞 預防系統 效益 （萬元） | 情境一 | 10261736 |  |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 5130868 |  |  |  |  |  |
|  | 情境三 | 2565434 |  |  |  |  |  |
|  | 情境四 | 7696302 |  |  |  |  |  |
| 估算期間 總效益 （萬元） | 情境一 | 91563453 |  |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 45781726 |  |  |  |  |  |
|  | 情境三 | 22890863 |  |  |  |  |  |
|  | 情境四 | 68672590 |  |  |  |  |  |
| 縱向碰撞 控制系統 效益 （萬元） | 情境一 | 10261736 |  |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 7183215 |  |  |  |  |  |
|  | 情境三 | 3591608 |  |  |  |  |  |
|  | 情境四 | 3591608 |  |  |  |  |  |
| 估算期間 總效益 （萬元） | 情境一 | 91563452 |  |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 64094417 |  |  |  |  |  |
|  | 情境三 | 32047208 |  |  |  |  |  |
|  | 情境四 | 32047208 |  |  |  |  |  |

表5.50 縱向碰撞預防系統安全效益比較（資料C）

|  |  | 傷亡人數與肇事次數 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 車與車 |  |  | 人與汽機車 |  | 其他 |
| 事故類型與形態 |  | 追撞 | 對撞 | 倒車撞 | 同向通行中 | 對向通行中 | 縱、橫向混合 |
| A1 | 死亡 | 232 | 199 | 8 | 36 | 8 | 767 |
|  | 受傷 | 150 | 222 | 4 | 5 | 2 | 305 |
|  | 次數 | 209 | 172 | 8 | 34 | 8 | 696 |
| A2 | 受傷 | 3950 | 2323 | 519 | 279 | 104 | 12314 |
|  | 次數 | 2957 | 1540 | 460 | 248 | 94 | 9943 |
| A3 | 次數 | 20900 | 17200 | 800 | 3400 | 800 | 69600 |
| 肇事黑數 | 次數 | 22070 | 18163 | 845 | 3590 | 845 | 73497 |
| 社會成本（萬元） | 死亡成本 | 221560 | 190045 | 7640 | 34380 | 7640 | 732485 |
|  | 受傷成本 | 2556350 | 1729489 | 309337 | 171107 | 64012 | 7694512 |
|  | 財損成本 | 508375 | 405062 | 24627 | 79230 | 19173 | 1694388 |
|  | 總成本 | 3286285 | 2324596 | 341604 | 284717 | 90825 | 10121385 |
| 縱向碰撞警告系統 效益 （萬元） | 情境一 | 11388720 |  |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 5694360 |  |  |  |  |  |
|  | 情境三 | 2847180 |  |  |  |  |  |
|  | 情境四 | 8541540 |  |  |  |  |  |
| 總效益 （萬元） | 情境一 | 101619306 |  |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 50809653 |  |  |  |  |  |
|  | 情境三 | 25404827 |  |  |  |  |  |
|  | 情境四 | 76214480 |  |  |  |  |  |
| 縱向碰撞控制系統 效益 （萬元） | 情境一 | 11388720 |  |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 7972104 |  |  |  |  |  |
|  | 情境三 | 3986052 |  |  |  |  |  |
|  | 情境四 | 11958156 |  |  |  |  |  |
| 估算期間總效益 （萬元） | 情境一 | 101619309 |  |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 71133516 |  |  |  |  |  |
|  | 情境三 | 35566758 |  |  |  |  |  |
|  | 情境四 | 106700275 |  |  |  |  |  |

2. 成本

將表5.8之縱向碰撞警示系統與縱向碰撞控制系統單價代入公式（4.6），則系統總成本分別為1270-2176億元與1814-3265億元。

3. 益本比

將前兩部分之計算結果代入公式（4.1）計算，得到縱向碰撞預防系統的益本比分別為：

（1） 縱向碰撞預防系統（資料A）

縱向碰撞警告系統：6.8（Max）–1.0（min）。

縱向碰撞控制系統：4.8（Max）–0.9（min）。

表5.51  縱向碰撞預防系統益本比（資料A）

| 縱向碰撞 警告系統 益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 情境一 | 6.8 | 4.0 |
|  | 情境二 | 3.4 | 2.0 |
|  | 情境三 | 1.7 | 1.0 |
|  | 情境四 | 5.1 | 3.0 |
| 縱向碰撞 控制系統 益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
|  | 情境一 | 4.8 | 2.6 |
|  | 情境二 | 3.3 | 1.8 |
|  | 情境三 | 1.7 | 0.9 |
|  | 情境四 | 5.0 | 2.8 |

（2） 縱向碰撞預防系統（資料B）

縱向碰撞警告系統：7.2（Max）–1.1（min）。

縱向碰撞控制系統：5.0（Max） –1.0（min）。

表5.52  縱向碰撞預防系統益本比（資料B）

| 縱向碰撞 警告系統 益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 情境一 | 7.2 | 4.2 |
|  | 情境二 | 3.6 | 2.1 |
|  | 情境三 | 1.8 | 1.1 |
|  | 情境四 | 5.4 | 3.2 |
| 縱向碰撞 控制系統 益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
|  | 情境一 | 5.0 | 2.8 |
|  | 情境二 | 3.5 | 2.0 |
|  | 情境三 | 1.8 | 1.0 |
|  | 情境四 | 1.8 | 1.0 |

（3） 縱向碰撞預防系統（資料C）

縱向碰撞警告系統：8.0（Max）–1.2（min）。

縱向碰撞控制系統：5.9（Max）–1.1（min）。

表5.53  縱向碰撞預防系統益本比（資料C）

| 縱向碰撞 警告系統 益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 情境一 | 8.0 | 4.7 |
|  | 情境二 | 4.0 | 2.3 |
|  | 情境三 | 2.0 | 1.2 |
|  | 情境四 | 6.0 | 3.5 |
| 縱向碰撞 控制系統 益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
|  | 情境一 | 5.6 | 3.1 |
|  | 情境二 | 3.9 | 2.2 |
|  | 情境三 | 2.0 | 1.1 |
|  | 情境四 | 5.9 | 3.3 |

4. 收支平衡法（Break-even method）

當總效益與總成本平衡時，表示此系統收支平衡，依此所估算出來的系統單價即為決策者可接受的最高成本。縱向碰撞警告系統之合理成本範圍介於37619元到177226元之間，而縱向碰撞控制系統之合理成本範圍介於52676到186120元之間，如表5.54所示。

表5.54 子系統合理成本最高值

|  | 資料A |  | 資料B |  | 資料C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 縱向碰撞 警告系統 合理成本 | 成本（單位：元） |  | 成本（單位：元） |  | 成本（單位：元） |  |
|  | 情境一 | 150475 | 情境一 | 159688 | 情境一 | 177226 |
|  | 情境二 | 75238 | 情境二 | 79844 | 情境二 | 88613 |
|  | 情境三 | 37619 | 情境三 | 39922 | 情境三 | 44306 |
|  | 情境四 | 112856 | 情境四 | 119766 | 情境四 | 132919 |
| 縱向碰撞 控制系統 合理成本 | 成本（單位：元） |  | 成本（單位：元） |  | 成本（單位：元） |  |
|  | 情境一 | 150501 | 情境一 | 159716 | 情境一 | 177257 |
|  | 情境二 | 105351 | 情境二 | 111801 | 情境二 | 124080 |
|  | 情境三 | 52676 | 情境三 | 55901 | 情境三 | 62040 |
|  | 情境四 | 158027 | 情境四 | 55901 | 情境四 | 186120 |

（二）橫向碰撞預防系統

包括行車橫向間距警告系統與先進車輛橫向行車控制系統，於駕駛人行車時，對橫向可能發生之危險提供訊號警告，並可於緊急情況下系統控制車體行進方向。依據第三章之定義，橫向碰撞預防系統所對應的肇事類型為：

- 肇事碰撞類型：肇事碰撞類型為（車與車）側撞、（車與車）路口交叉撞

、（車與車）擦撞同向、（車與車）擦撞對向、（人與汽機車）穿越道路中、（汽機車本身）衝出路外等六項。而其他無法區分縱、橫碰撞方向之肇事類型，其功效設定依等比例原則設定為二分之一。

1.效益

( 1 ) 以肇事資料A估算之系統功效

將肇事資料A代入公式（4.7），可得到各情境之安全效益，如表5.55所示。以現有子系統功效0.4與0.6代入計算，估計橫向碰撞警告系統與橫向碰撞控制系統之安全效益分別為每年713億元與1070億元，在系統使用年限內之總效益則為6365億元與9547億元。

表5.55 橫向碰撞預防系統安全效益比較（資料A）

|  |  | 傷亡人數與肇事次數 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 車與車 |  |  | 汽機車 本身 | 其他 |
| 事故類型與形態 |  | 側撞 | 擦撞同向 | 擦撞對向 | 衝出路外 | 縱、橫向混合 |
| A1 | 死亡 | 295 | 179 | 73 | 111 | 767 |
|  | 受傷 | 154 | 35 | 99 | 44 | 305 |
|  | 次數 | 274 | 176 | 62 | 100 | 696 |
| A2 | 受傷 | 12448 | 6305 | 1575 | 346 | 12314 |
|  | 次數 | 10411 | 7389 | 1382 | 218 | 9943 |
| 社會成本 （萬元） | 死亡成本 | 281725 | 170945 | 69715 | 106005 | 732485 |
|  | 受傷成本 | 7517444 | 3734965 | 1085535 | 276078 | 7694512 |
|  | 財物損失成本 | 159207 | 112719 | 21516 | 4738 | 158521 |
|  | 總成本 | 7958376 | 4018629 | 1176766 | 386821 | 8585518 |
| 橫向碰撞 警告系統 效益 （萬元） | 情境一 | 17833350 |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 7133340 |  |  |  |  |
|  | 情境三 | 3566670 |  |  |  |  |
|  | 情境四 | 10700010 |  |  |  |  |
| 估算期間 總效益 （萬元） | 情境一 | 159123474 |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 63649390 |  |  |  |  |
|  | 情境三 | 31824695 |  |  |  |  |
|  | 情境四 | 95474084 |  |  |  |  |
| 橫向碰撞 控制系統 效益 （萬元） | 情境一 | 17833350 |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 10700010 |  |  |  |  |
|  | 情境三 | 5350005 |  |  |  |  |
|  | 情境四 | 16050015 |  |  |  |  |
| 估算期間 總效益 （萬元） | 情境一 | 159123474 |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 95474084 |  |  |  |  |
|  | 情境三 | 47737042 |  |  |  |  |
|  | 情境四 | 143211127 |  |  |  |  |

(2)以資料B估算之系統功效

將肇事資料B代入公式（4.7），可得到各情境之安全效益，如表5.56所示，以現有子系統功效0.4與0.6代入計算，估計橫向碰撞警告系統與橫向碰撞控制系統之安全效益分別為每年742億元與1114億元，在系統使用年限內之總效益則為6625億元與9938億元。增加A3類肇事資料後，較原始效益增加約4％。

(3)以資料C估算之系統功效

同上所述，將資料C代入公式（4.7）後，各情境之安全效益如表5.57所示，以現有子系統功效0.4與0.6代入計算，估計橫向碰撞警告系統與橫向碰撞控制系統之安全效益分別為每年798億元與1197億元，在系統使用年限內之總效益則為7121億元與10681億元。增加未報案肇事資料後，較原始效益增加約8％。

表5.56 橫向碰撞預防系統安全效益比較（資料B）

|  |  | 傷亡人數與肇事次數 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 車與車 |  |  | 汽機車 本身 | 其他 |
| 事故類型與形態 |  | 側撞 | 擦撞同向 | 擦撞對向 | 衝出路外 | 縱、橫向混合 |
| A1 | 死亡 | 295 | 179 | 73 | 111 | 767 |
|  | 受傷 | 154 | 35 | 99 | 44 | 305 |
|  | 次數 | 274 | 176 | 62 | 100 | 696 |
| A2 | 受傷 | 12448 | 6305 | 1575 | 346 | 12314 |
|  | 次數 | 10411 | 7389 | 1382 | 218 | 9943 |
| A3 | 次數 | 27400 | 17600 | 6200 | 10000 | 69600 |
| 社會成本 （萬元） | 死亡成本 | 281725 | 170945 | 69715 | 106005 | 732485 |
|  | 受傷成本 | 7517444 | 3734965 | 1085535 | 276078 | 7694512 |
|  | 財物損失成本 | 367447 | 246479 | 68636 | 80738 | 687481 |
|  | 總成本 | 8166616 | 4152389 | 1223886 | 462821 | 9114478 |
| 橫向碰撞 警告系統 效益 （萬元） | 情境一 | 18562950 |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 7425180 |  |  |  |  |
|  | 情境三 | 3712590 |  |  |  |  |
|  | 情境四 | 11137770 |  |  |  |  |
| 總效益 （萬元） | 情境一 | 165633551 |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 66253421 |  |  |  |  |
|  | 情境三 | 33126710 |  |  |  |  |
|  | 情境四 | 99380131 |  |  |  |  |
| 橫向碰撞 控制系統 效益 （萬元） | 情境一 | 18562950 |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 11137770 |  |  |  |  |
|  | 情境三 | 5568885 |  |  |  |  |
|  | 情境四 | 16706655 |  |  |  |  |
| 總效益 （萬元） | 情境一 | 165633551 |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 99380131 |  |  |  |  |
|  | 情境三 | 49690065 |  |  |  |  |
|  | 情境四 | 149070196 |  |  |  |  |

表5.57 橫向碰撞預防系統安全效益比較（資料C）

|  |  | 傷亡人數與肇事次數 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 車與車 |  |  | 汽機車 本身 | 其他 |
| 事故類型與形態 |  | 側撞 | 擦撞同向 | 擦撞對向 | 衝出路外 | 縱、橫向混合 |
| A1 | 死亡 | 295 | 179 | 73 | 111 | 767 |
|  | 受傷 | 154 | 35 | 99 | 44 | 305 |
|  | 次數 | 274 | 176 | 62 | 100 | 696 |
| A2 | 受傷 | 12448 | 6305 | 1575 | 346 | 12314 |
|  | 次數 | 10411 | 7389 | 1382 | 218 | 9943 |
| A3 | 次數 | 27400 | 17600 | 6200 | 10000 | 69600 |
| 肇事黑數 | 次數 | 28934 | 18585 | 6547 | 10560 | 73497 |
| 社會成本 （萬元） | 死亡成本 | 281725 | 170945 | 69715 | 106005 | 732485 |
|  | 受傷成本 | 7517444 | 3734965 | 1085535 | 276078 | 7694512 |
|  | 財損成本 | 763844 | 501099 | 158331 | 225409 | 1694388 |
|  | 總成本 | 8563013 | 4407009 | 1313581 | 607492 | 10121385 |
| 橫向碰撞 警告系統 效益 （萬元） | 情境一 | 19951787 |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 7980715 |  |  |  |  |
|  | 情境三 | 3990357 |  |  |  |  |
|  | 情境四 | 11971072 |  |  |  |  |
| 總效益 （萬元） | 情境一 | 178025874 |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 71210349 |  |  |  |  |
|  | 情境三 | 35605175 |  |  |  |  |
|  | 情境四 | 106815524 |  |  |  |  |
| 橫向碰撞 控制系統 效益 （萬元） | 情境一 | 19951787 |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 11971072 |  |  |  |  |
|  | 情境三 | 5985536 |  |  |  |  |
|  | 情境四 | 17956608 |  |  |  |  |
| 總效益 （萬元） | 情境一 | 178025874 |  |  |  |  |
|  | 情境二 | 106815524 |  |  |  |  |
|  | 情境三 | 53407762 |  |  |  |  |
|  | 情境四 | 160223286 |  |  |  |  |

2. 成本

將表5.8之橫向碰撞警示系統與縱向碰撞控制系統單價代入公式（4.6），則系統總成本分別為3083-4353億元與4897-6529億元。

3. 益本比

將前兩部分之計算結果代入公式（4.1）計算，得到橫向碰撞預防系統的益本比分別為：

（1） 橫向碰撞預防系統（資料A）

橫向碰撞警告系統：5.2（Max）–0.7（min）。

橫向碰撞控制系統：3.2（Max）–0.7（min）。

表5.58  橫向碰撞預防系統益本比（資料A）

| 橫向碰撞 警告系統 益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 情境一 | 5.2 | 3.7 |
|  | 情境二 | 2.1 | 1.5 |
|  | 情境三 | 1.0 | 0.7 |
|  | 情境四 | 3.1 | 2.2 |
| 橫向碰撞控制系統益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
|  | 情境一 | 3.2 | 2.4 |
|  | 情境二 | 1.9 | 1.5 |
|  | 情境三 | 1.0 | 0.7 |
|  | 情境四 | 2.9 | 2.2 |

（2） 橫向碰撞預防系統（資料B）

橫向碰撞警告系統：5.4（Max）–0.8（min）。

橫向碰撞控制系統：3.4（Max）–0.8（min）。

表5.59  橫向碰撞預防系統益本比（資料B）

| 橫向碰撞 警告系統 益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 情境一 | 5.4 | 3.8 |
|  | 情境二 | 2.1 | 1.5 |
|  | 情境三 | 1.1 | 0.8 |
|  | 情境四 | 3.2 | 2.3 |
| 橫向碰撞 控制系統 益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
|  | 情境一 | 3.4 | 2.5 |
|  | 情境二 | 2.0 | 1.5 |
|  | 情境三 | 1.0 | 0.8 |
|  | 情境四 | 3.0 | 2.3 |

（3） 橫向碰撞預防系統（資料C）

橫向碰撞警告系統：5.8（Max）–0.8（min）。

橫向碰撞控制系統：3.6（Max）–0.8（min）。

表5.60  橫向碰撞預防系統益本比（資料C）

| 橫向碰撞 警告系統 益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 情境一 | 5.8 | 4.1 |
|  | 情境二 | 2.3 | 1.6 |
|  | 情境三 | 1.2 | 0.8 |
|  | 情境四 | 3.5 | 2.5 |
| 橫向碰撞 控制系統 益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
|  | 情境一 | 3.6 | 2.7 |
|  | 情境二 | 2.2 | 1.6 |
|  | 情境三 | 1.1 | 0.8 |
|  | 情境四 | 3.3 | 2.5 |

4. 收支平衡法（Break-even）

當總效益與總成本平衡時，表示此系統收支平衡，依此所估算出來的系統單價即為決策者可接受的最高成本。橫向碰撞警告系統之合理成本範圍介於55527到310613元之間，而橫向碰撞控制系統之合理成本範圍介於83281到310580元之間，如表5.61所示。

表5.61 子系統合理成本最高值

|  | 資料A |  | 資料B |  | 資料C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 橫向碰撞 警告系統 合理成本 | 成本（單位：元） |  | 成本（單位：元） |  | 成本（單位：元） |  |
|  | 情境一 | 277633 | 情境一 | 288991 | 情境一 | 310613 |
|  | 情境二 | 111053 | 情境二 | 115596 | 情境二 | 124245 |
|  | 情境三 | 55527 | 情境三 | 57798 | 情境三 | 62123 |
|  | 情境四 | 166580 | 情境四 | 173395 | 情境四 | 186368 |
| 橫向碰撞 控制系統 合理成本 | 成本（單位：元） |  | 成本（單位：元） |  | 成本（單位：元） |  |
|  | 情境一 | 277603 | 情境一 | 288961 | 情境一 | 310580 |
|  | 情境二 | 166562 | 情境二 | 173376 | 情境二 | 186348 |
|  | 情境三 | 83281 | 情境三 | 86688 | 情境三 | 93174 |
|  | 情境四 | 249843 | 情境四 | 260065 | 情境四 | 279522 |

5.4.3 依據其他項目計算子系統益本比

一、依據肇事地點

（一）路口碰撞預防系統

包含路口安全警告與路口碰撞預防系統，可警告駕駛人在交叉路口面對各方向車流可能發生之碰撞，依據第三章之定義，橫向碰撞預防系統所對應的肇事類型為：

- 事故位置：事故位置為交叉路口內與交叉路口附近等二項。

- 肇事原因為車輛駕駛人因素，非燈光、機件與行人等系統無法控制因素。

1. 效益

（1）以肇事資料A估算之系統功效

將肇事資料A代入公式（4.7），可得到各情境之安全效益，如表5.62所示，可發現就現有之肇事資料中，路口碰撞預防系統安全效益每年最高可達1672億元，但依據現有實驗數據（系統功效為0.02），估計路口碰撞預防系統安全效益每年為33億元，系統使用年限內之總效益為298億元。

表5.62 路口碰撞預防系統安全效益比較（資料A）

| 事故類型與形態 |  | 交叉路口內 | 交叉路口附近 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 死亡 | 562 | 164 |
|  | 受傷 | 260 | 64 |
|  | 次數 | 534 | 153 |
| A2 | 受傷 | 21820 | 4174 |
|  | 次數 | 17942 | 3420 |
| 社會成本 （萬元） | 死亡成本 | 536710 | 156620 |
|  | 受傷成本 | 13160460 | 2541602 |
|  | 財物損失成本 | 275292 | 53238 |
|  | 總成本 | 13972462 | 2751460 |
| 路口碰撞 預防系統 效益 （萬元） | 情境一 | 16723922 |  |
|  | 情境二 | 334478 |  |
|  | 情境三 | 167239 |  |
|  | 情境四 | 501718 |  |
| 估算期間 總效益 （萬元） | 情境一 | 149224268 |  |
|  | 情境二 | 2984485 |  |
|  | 情境三 | 1492243 |  |
|  | 情境四 | 4476728 |  |

(2)以資料B估算之系統功效

將肇事資料B代入公式（4.7），可得到各情境之安全效益，如表5.63所示，依據現有實驗數據，估計橫向系統安全效益每年為34億元，系統使用年限內之總效益為308億元，在增加A3類肇事資料後，較原有效益增加約3％。

表5.63 路口碰撞預防系統安全效益比較（資料B）

| 事故類型與形態 |  | 交叉路口內 | 交叉路口附近 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 死亡 | 562 | 164 |
|  | 受傷 | 260 | 64 |
|  | 次數 | 534 | 153 |
| A2 | 受傷 | 21820 | 4174 |
|  | 次數 | 17942 | 3420 |
| A3 | 次數 | 53400 | 15300 |
| 社會成本 （萬元） | 死亡成本 | 536710 | 156620 |
|  | 受傷成本 | 13160460 | 2541602 |
|  | 財物損失成本 | 681132 | 169518 |
|  | 總成本 | 14378302 | 2867740 |
| 路口碰撞 預防系統 效益 （萬元） | 情境一 | 17246042 |  |
|  | 情境二 | 344921 |  |
|  | 情境三 | 172460 |  |
|  | 情境四 | 517381 |  |
| 估算期間 總效益 （萬元） | 情境一 | 153883042 |  |
|  | 情境二 | 3077661 |  |
|  | 情境三 | 1538830 |  |
|  | 情境四 | 4616491 |  |

(3)以資料C估算之系統功效

同上所述，將資料C代入公式（4.7）後，各情境之安全效益如表5.64所示，依據現有實驗數據，估計路口防撞系統安全效益每年為36億元，系統使用年限內之總效益為326億元，增加未報案肇事資料後，較原始效益增加約6％。

表5.64  路口碰撞預防系統安全效益比較（資料C）

| 事故類型與形態 |  | 交叉路口內 | 交叉路口附近 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 死亡 | 562 | 164 |
|  | 受傷 | 260 | 64 |
|  | 次數 | 534 | 153 |
| A2 | 受傷 | 21820 | 4174 |
|  | 次數 | 17942 | 3420 |
| A3 | 次數 | 53400 | 15300 |
| 肇事黑數 | 次數 | 56390 | 16157 |
| 社會成本 （萬元） | 死亡成本 | 536710 | 156620 |
|  | 受傷成本 | 13160460 | 2541602 |
|  | 財損成本 | 1453673 | 390864 |
|  | 總成本 | 15150843 | 3089086 |
| 路口碰撞 預防系統 效益 （萬元） | 情境一 | 18239929 |  |
|  | 情境二 | 364799 |  |
|  | 情境三 | 182399 |  |
|  | 情境四 | 547198 |  |
| 估算期間 總效益 （萬元） | 情境一 | 162751298 |  |
|  | 情境二 | 3255026 |  |
|  | 情境三 | 1627513 |  |
|  | 情境四 | 4882539 |  |

2. 成本

將表5.8之路口碰撞警示系統與路口碰撞控制系統單價代入公式（4.6），則系統總成本分別為1016-1995億元與3373-5260億元。

3. 益本比

將前兩部分之計算結果代入公式（4.1）計算，得到路口碰撞預防系統的益本比分別為：

（1）路口碰撞預防系統（資料A）

路口碰撞警告系統：14.69（Max）–0.07（min）。

路口碰撞控制系統：4.42（Max）–0.03（min）。

表5.65  路口碰撞預防系統益本比（資料A）

| 路口碰撞 警告系統 益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 情境一 | 14.69 | 7.48 |
|  | 情境二 | 0.29 | 0.15 |
|  | 情境三 | 0.15 | 0.07 |
|  | 情境四 | 0.44 | 0.22 |
| 路口碰撞 控制系統 益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
|  | 情境一 | 4.42 | 2.84 |
|  | 情境二 | 0.09 | 0.06 |
|  | 情境三 | 0.04 | 0.03 |
|  | 情境四 | 0.13 | 0.09 |

（2） 路口碰撞預防系統（資料B）

路口碰撞警告系統：15.15（Max）–0.08（min）。

路口碰撞控制系統：4.56（Max）–0.03（min）。

表5.66 路口碰撞預防系統益本比（資料B）

| 路口碰撞 警告系統 益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 情境一 | 15.15 | 7.71 |
|  | 情境二 | 0.30 | 0.15 |
|  | 情境三 | 0.15 | 0.08 |
|  | 情境四 | 0.45 | 0.23 |
| 路口碰撞 控制系統 益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
|  | 情境一 | 4.56 | 2.93 |
|  | 情境二 | 0.09 | 0.06 |
|  | 情境三 | 0.05 | 0.03 |
|  | 情境四 | 0.14 | 0.09 |

（3）路口碰撞預防系統（資料C）

路口碰撞警告系統：16.02（Max）–0.08（min）。

路口碰撞控制系統：4.83（Max）–0.03（min）。

表5.67  路口碰撞預防系統益本比（資料C）

| 路口碰撞 警告系統 益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 情境一 | 16.02 | 8.16 |
|  | 情境二 | 0.32 | 0.16 |
|  | 情境三 | 0.16 | 0.08 |
|  | 情境四 | 0.48 | 0.24 |
| 路口碰撞 控制系統 益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
|  | 情境一 | 4.83 | 3.09 |
|  | 情境二 | 0.10 | 0.06 |
|  | 情境三 | 0.05 | 0.03 |
|  | 情境四 | 0.14 | 0.09 |

4. 收支平衡法（Break-even）

當總效益與總成本平衡時，表示此系統收支平衡，依此所估算出來的系統單價即為決策者可接受的最高成本。路口碰撞警告系統之合理成本範圍介於2602到283838元之間，而路口碰撞控制系統之合理成本範圍介於2604到283973元之間，如表5.68所示。

表5.68 子系統合理成本最高值

|  | 資料A |  | 資料B |  | 資料C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路口碰撞 警告系統 合理成本 | 成本（單位：元） |  | 成本（單位：元） |  | 成本（單位：元） |  |
|  | 情境一 | 260247 | 情境一 | 268371 | 情境一 | 283838 |
|  | 情境二 | 5205 | 情境二 | 5367 | 情境二 | 5677 |
|  | 情境三 | 2602 | 情境三 | 2684 | 情境三 | 2838 |
|  | 情境四 | 7807 | 情境四 | 8051 | 情境四 | 8515 |
| 路口碰撞 控制系統 合理成本 | 成本（單位：元） |  | 成本（單位：元） |  | 成本（單位：元） |  |
|  | 情境一 | 260370 | 情境一 | 268499 | 情境一 | 283973 |
|  | 情境二 | 5207 | 情境二 | 5370 | 情境二 | 5679 |
|  | 情境三 | 2604 | 情境三 | 2685 | 情境三 | 2840 |
|  | 情境四 | 7811 | 情境四 | 8055 | 情境四 | 8519 |

二、依據肇事發生時之光線與天候

1. 視覺加強系統

視覺加強系統是針對行車時遇到隧道、夜間無照明或是天候不良之駕駛情況所設計，利用相機與紅外線感測器探測車輛附近情況，經處理後顯示於車上螢幕，減少駕駛行車盲點，並降低發生意外事故的機率。所以設定駕駛人視覺改善系統所能減少之車禍類型為駕駛人因行車視線不明而肇事者。但現行交通事故調查表之肇事原因並無此類分項，因此設定當交通事故符合下條件時，即視為相對應之肇事類型。

- 天候：當天候為暴雨、強風、風沙、霧或煙、雪選項時，視為駕駛人因視線不明而肇事者。

- 光線：當光線為是夜間（或隧道）無照明時，視為駕駛人因視線不明而肇事者。

1. 效益

( 1 )以肇事資料A估算之系統功效

將肇事資料A代入公式（4.7），可得到各情境之安全效益，如表5.69所示，可發現就現有之肇事資料中，視覺加強系統安全效益每年最高可達176億元，但依據現有實驗數據，估計視覺加強系統安全效益每年為6億元，系統使用年限內之總效益為55億元。

表5.69  視覺加強系統安全效益比較（資料A）

|  |  | 傷亡人數與肇事次數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故類型 |  | 天候不佳 | 光線不佳 | 重複計算 | 總人數 |
| A1 | 死亡 | 21 | 301 | 6 | 316 |
|  | 受傷 | 9 | 165 | 3 | 171 |
|  | 次數 | 18 | 268 | 6 | 280 |
| A2 | 受傷 | 144 | 1807 | 14 | 1937 |
|  | 次數 | 192 | 2541 | 29 | 2704 |
| 社會成本 （萬元） | 死亡成本 | 20055 | 287455 | 5730 | 301780 |
|  | 受傷成本 | 99162 | 1332331 | 13232 | 1418261 |
|  | 財物損失成本 | 3129 | 41854 | 522 | 44462 |
|  | 總成本 | 122346 | 1661640 | 19484 | 1764503 |
| 年效益 （萬元） | 情境一 | 1764503 |  |  |  |
|  | 情境二 | 61758 |  |  |  |
|  | 情境三 | 30879 |  |  |  |
|  | 情境四 | 92636 |  |  |  |
| 總效益 （萬元） | 情境一 | 15744310 |  |  |  |
|  | 情境二 | 551051 |  |  |  |
|  | 情境三 | 275525 |  |  |  |
|  | 情境四 | 826576 |  |  |  |

(2)以資料B估算之系統功效

將肇事資料B代入公式（4.7），可得到各情境之安全效益，如表5.70所示，依據現有實驗數據，估計視覺加強系統安全效益每年為7億元，系統使用年限內之總效益為62億元，在增加A3類肇事資料後，較原有效益增加約13％。

表5.70 視覺加強系統安全效益比較（資料B）

|  |  | 傷亡人數與肇事次數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故類型 |  | 天候不佳 | 光線不佳 | 重複計算 | 總人數 |
| A1 | 死亡 | 21 | 301 | 6 | 316 |
|  | 受傷 | 9 | 165 | 3 | 171 |
|  | 次數 | 18 | 268 | 6 | 280 |
| A2 | 受傷 | 144 | 1807 | 14 | 1937 |
|  | 次數 | 192 | 2541 | 29 | 2704 |
| A3 | 次數 | 1800 | 26800 | 600 | 28000 |
| 社會成本 （萬元） | 死亡成本 | 20055 | 287455 | 5730 | 301780 |
|  | 受傷成本 | 99162 | 1332331 | 13232 | 1418261 |
|  | 財物損失成本 | 16809 | 245534 | 5082 | 257262 |
|  | 總成本 | 136026 | 1865320 | 24044 | 1977303 |
| 年效益 （萬元） | 情境一 | 1977303 |  |  |  |
|  | 情境二 | 69206 |  |  |  |
|  | 情境三 | 34603 |  |  |  |
|  | 情境四 | 103808 |  |  |  |
| 總效益 （萬元） | 情境一 | 17643082 |  |  |  |
|  | 情境二 | 617508 |  |  |  |
|  | 情境三 | 308754 |  |  |  |
|  | 情境四 | 926262 |  |  |  |

(3)以資料C估算之系統功效

同上所述，將資料C代入公式（4.7）後，各情境之安全效益如表5.71所示，依據現有實驗數據，估計視覺加強系統安全效益每年為8億元，系統使用年限內之總效益為74億元，增加未報案肇事資料後，較原始效益增加約21.8％。

表5.71  視覺加強系統安全效益比較（資料C）

|  |  | 傷亡人數與肇事次數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故類型 |  | 天候不佳 | 光線不佳 | 重複計算 | 總人數 |
| A1 | 死亡 | 21 | 301 | 6 | 316 |
|  | 受傷 | 9 | 165 | 3 | 171 |
|  | 次數 | 18 | 268 | 6 | 280 |
| A2 | 受傷 | 144 | 1807 | 14 | 1937 |
|  | 次數 | 192 | 2541 | 29 | 2704 |
| A3 | 次數 | 1800 | 26800 | 600 | 28000 |
| 肇事黑數 | 次數 | 1901 | 28301 | 634 | 29568 |
| 社會成本 （萬元） | 死亡成本 | 20055 | 287455 | 5730 | 301780 |
|  | 受傷成本 | 99162 | 1332331 | 13232 | 1418261 |
|  | 財損成本 | 42850 | 633251 | 13762 | 662339 |
|  | 總成本 | 162067 | 2253037 | 32724 | 2382380 |
| 年效益 （萬元） | 情境一 | 2382380 |  |  |  |
|  | 情境二 | 83383 |  |  |  |
|  | 情境三 | 41692 |  |  |  |
|  | 情境四 | 125075 |  |  |  |
| 總效益 （萬元） | 情境一 | 21257510 |  |  |  |
|  | 情境二 | 744013 |  |  |  |
|  | 情境三 | 372006 |  |  |  |
|  | 情境四 | 1116019 |  |  |  |

2. 成本

將表5.8之視覺加強系統單價代入公式（4.6），則系統總成本分別為4905-8993億元。

3. 益本比

將前兩部分之計算結果代入公式（4.1）計算，得到視覺加強系統的益本比分別為：

（1）視覺加強系統益本比值（資料A）：0.321（Max）–0.003（min）。

表5.72  視覺加強系統益本比（資料A）

| 視覺加強 系統 益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 情境一 | 0.321 | 0.175 |
|  | 情境二 | 0.011 | 0.006 |
|  | 情境三 | 0.006 | 0.003 |
|  | 情境四 | 0.017 | 0.009 |

（2） 視覺加強系統益本比值（資料B）：0.360Max）–0.003（min）。

表5.73  視覺加強系統益本比（資料B）

| 視覺加強 系統 益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 情境一 | 0.360 | 0.196 |
|  | 情境二 | 0.013 | 0.007 |
|  | 情境三 | 0.006 | 0.003 |
|  | 情境四 | 0.019 | 0.010 |

（3）視覺加強系統益本比值（資料C）：0.433（Max）–0.004（min）。

表5.74 視覺加強系統益本比（資料C）

| 視覺加強 系統 益本比 |  | 低成本 | 高成本 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 情境一 | 0.433 | 0.236 |
|  | 情境二 | 0.015 | 0.008 |
|  | 情境三 | 0.008 | 0.004 |
|  | 情境四 | 0.023 | 0.012 |

4. 收支平衡法（Break-even method）

當總效益與總成本平衡時，表示此系統收支平衡，依此所估算出來的系統單價即為決策者可接受的最高成本。視覺加強系統之合理成本範圍介於481到37089元之間，如表5.75所示。

表5.75 子系統合理成本最高值

|  | 資料A |  | 資料B |  | 資料C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 視覺加強系統合理成本 | 成本（單位：元） |  | 成本（單位：元） |  | 成本（單位：元） |  |
|  | 情境一 | 27470 | 情境一 | 30783 | 情境一 | 37089 |
|  | 情境二 | 961 | 情境二 | 1077 | 情境二 | 1298 |
|  | 情境三 | 481 | 情境三 | 539 | 情境三 | 649 |
|  | 情境四 | 1442 | 情境四 | 1616 | 情境四 | 1947 |

5.5 綜合評析

依據以上估算過程，可以得到AVCSS各子系統在不同的效益分類方法、資料輸入與各種情境假設下的安全效益表現與益本比值，以下就其中幾項結果加以探討。

1. 益本比值

在不同分類方法及各種情境假設條件下的個別子系統之益本比值範圍，如表5.76所示，相關細節說明如下：

表5.76 個別子系統益本比值範圍

|  |  | 益本比值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 樂觀角度 | 悲觀角度 | 子系統現有實際功效之估算益本比值 |  |  |
| 分類方法 | 子系統 | 最大 益本比值 | 最小 益本比值 | 資料A | 資料B3 | 資料C3 |
| 肇事原因 | 縱向碰撞警告系統 | 5.2 | 0.8 | 1.7-2.9 | 1.8-3.1 | 2.0-3.5 |
|  | 縱向碰撞控制系統 | 3.6 | 0.6 | 1.1-2.0 | 1.2-2.1 | 1.3-2.4 |
|  | 橫向碰撞警告系統 | 1.2 | 0.3 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.8 |
|  | 橫向碰撞控制系統 | 0.7 | 0.2 | 0.3-0.4 | 0.3-0.5 | 0.4-0.5 |
|  | 路口碰撞警告系統 | 1.1 | 0.2 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 |
|  | 路口碰撞控制系統 | 0.3 | 0.1 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 |
|  | 安全準備系統 | 1.14 | 0.02 | 0.04-0.07 | 0.04-0.08 | 0.05-0.09 |
|  | 碰撞前安全防護 | 0.52 | 0.07 | 0.13-0.26 | 0.15-0.29 | 0.18-0.35 |
| 肇事類型 | 縱向碰撞警告系統 | 8.0 | 1.0 | 2.0-3.4 | 2.1-3.6 | 2.3-4.0 |
|  | 縱向碰撞控制系統 | 5.9 | 0.9 | 1.8-3.3 | 2.0-3.5 | 2.2-3.9 |
|  | 橫向碰撞警告系統 | 5.8 | 0.7 | 1.5-2.1 | 1.5-2.1 | 1.6-2.3 |
|  | 橫向碰撞控制系統 | 3.6 | 0.7 | 1.5-1.9 | 1.5-2.0 | 1.6-2.2 |
| 其他項目 | 視覺加強系統 | 0.433 | 0.003 | 0.006-0.011 | 0.007-0.013 | 0.008-0.015 |
|  | 路口碰撞警告系統 | 16.2 | 0.07 | 0.15-0.29 | 0.15-0.3 | 0.16-0.32 |
|  | 路口碰撞控制系統 | 4.83 | 0.03 | 0.06-0.09 | 0.06-0.09 | 0.06-0.1 |

### （1）子系統現有實際功效之估算益本比值與未來正式推動AVCSS子系統之真正益本比值：

### 表5.76中的「子系統現有實際功效之估算益本比值」，是指將各系統現有之實際功效與成本資料代入計算所得到的益本比值。在效益部分，除系統功效會隨科技進步而逐漸增強外，另因本研究估算系統安全效益時所採用的交通事故社會成本值是利用人力資本法求得，僅計算經濟方面成本而忽略經濟以外的精神損失，因此子系統真正的安全效益應會高於本研究的估算值；在系統成本估算部分，雖然資料來源符合隨時更新、適用國家層級規劃與涵蓋內容完整等原則，但此成本是蒐集各地相關示範計畫設備支出的平均值，若未來系統實際推動後，設備單價必會因為量產而降低；在效益增加與成本降低的狀況下，預期未來推動AVCSS子系統之實際益本比值將會較本研究估計之益本比值高出數倍。因此，建議將目前計算所得之估計益本比值視為相對比較值，做為系統之間排列優先順序的參考依據。

### （2）最大益本比值與最小益本比值：

### 在表5.76中，最大益本比值是指在最樂觀的條件下，即安全效益最高、成本最低時系統所具備的益本比值。若此時益本比值仍小於1，則表示此系統不具經濟效益，現階段不建議加以推動；反之，最小益本比值是指在最悲觀的條件下，即安全效益最低、系統成本最高所具備的益本比值。若此時益本比值仍大於1，則表示此系統具經濟效益，可考慮加以推動。表中最大益本比值小於1者，為肇事原因分類中的橫向碰撞控制系統、路口碰撞控制系統、碰撞前安全防護與其他項目的視覺加強系統，主要原因為：

### 這些系統中多半包括ACC、ASC或錄影機等高單價設備，系統總成本為一般警示系統的二倍左右，但是因為ACC與ASC此類控制設備，主要功效是提升駕駛人舒適性與解決擁塞等問題，如表5.77所示，所以系統在安全上的功效並未有相同幅度的增加，在成本增加，功效不變的情況下益本比值自然較低。

### 表5.77 AVCSS相關系統之影響

|  | 衝擊 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子系統 | 安全 | 舒適 | 塞車 | 環境 |
| 適應性控制器（ACC） |  |  |  |  |
| 車道偏離警告 |  |  |  |  |
| 車道保持輔助 |  |  |  |  |
| 路邊障礙物警告 |  |  |  |  |
| 路口碰撞警告 |  |  |  |  |
| 停車輔助 |  |  |  |  |
| 前方碰撞警示 |  |  |  |  |
| 夜間視覺加強 |  |  |  |  |
| 智慧定速器 |  |  |  |  |
| 全自動駕駛 |  |  |  |  |

### 資料來源：【45】

### 上述子系統都是以肇事原因方式定義系統安全功效，此法容易導致安全效益低估。因為以肇事原因分類時，必須先將系統無法影響的肇事行為刪除，如蓄意違規等，即便以一般常理判斷此類行為僅佔少數比例，但在無相關數據證明下，仍必須依據等比例原則保守估計可減少之肇事次數，造成安全效益短少。

### 而符合最小益本比值大於1者，有肇事類型分類中的縱向碰撞警告系統，主要原因是：

### 縱向碰撞預防系統成本相對較低，約為其他子系統的一半金額，且所對應的肇事類型或肇事原因次數佔總肇事次數之比例較高，傷亡人數也多。

### 縱向碰撞警系統功效為0.5，而視覺改善與安全準備系統功效分別為0.015與0.035，彼此功效相差10倍以上。

### 另外，對於益本比值相差懸殊者，以路口碰撞預防系統為例，其最大益本比值約為最小益本比值的兩百倍左右（16.2：0.07）。益本比值相差多者，代表國內此類肇事問題嚴重，但因為相關系統功效不顯著或成本過高，導致悲觀之情境下，系統益本比遠小於1。在系統功效無改善或成本未因量產而降低前，現階段並不適合推動此系統，而可尋找其他替代方案加以解決。

### （3）益本比順序：

### 若單純依據益本比高低排定子系統推動順序，其結果如下：

### 依據肇事原因分類

### 推動之優先順序依序為縱向碰撞警告系統、縱向碰撞控制系統、橫向碰撞警告系統、路口碰撞警告系統、橫向碰撞控制系統、路口碰撞控制系統、碰撞前安全防護與安全準備系統。同一子系統內警告系統推動順序優於控制系統的主要原因是本研究假設依肇事原因分類法定義安全效益時，警告系統與控制系統具備同樣功效。功效相同之理由是當駕駛者為清醒時，有80％駕駛者會採取正確的反應，而控制系統雖然有ACC或ASC等自動控制系統加以輔助，但考慮ACC系統誤報率後，仍設定警告系統與控制系統功效相當。

### 依據肇事類型與其他項目分類之推動順序

### 推動之優先順序依序為縱向碰撞警告系統、縱向碰撞控制系統、橫向碰撞警告系統、橫向控制警告系統、路口碰撞警告系統、路口碰撞控制系統與視覺加強系統。在情境中，縱向碰撞預防系統均優先於橫向碰撞預防系統，主要原因是因為縱向碰撞預防系統的成本低、功效高與用途廣等特性。而路口碰撞預防系統雖然具有最大益本比值，但因為現階段系統功效不理想（E＝0.02），即使台灣地區超過一半的A1、A2類肇事均發生於交叉路口與其附近，亦不建議貿然推動此項子系統。利用天候、光線等項目，計算視覺加強系統之安全效益，發現系統之益本比值遠小於1，估計值僅約0.01左右。主要原因可能是本研究在設定系統所能影響範圍時採較嚴格標準，天候必須達暴雨、強風、風沙、霧或煙、雪或者是光線為夜間（或隧道）無照明時，才視為駕駛人因視線受阻而發生之肇事；相較於鄭賜榮等人【46】在評估反光車牌安全功效時，是除了「日間光線」並且「晴朗」的情況外，皆視為不良視線的情況，很明顯其假設過份樂觀。此研究所得之安全效益必定高於其真正效益，該研究結果益本比值為23-63。

### 本研究之子系統推動順序是以追求整體安全效益最佳化為前提，若與依駕駛者安裝意願高低所擬之子系統推動順序相比較，發現兩者結果相互矛盾，如表5.78所示。以視覺加強系統為例，其益本比分佈為0.003至0.433，若以經

### 表5.78 子系統推動順序比較表

| 推動順序 | 肇事原因 | 肇事類型 | 駕駛安裝意願 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 縱向碰撞警告系統 | 縱向碰撞警告系統 | 視覺加強系統（視線死角警示系統） |
| 2 | 縱向碰撞控制系統 | 縱向碰撞控制系統 | 安全準備（旅行中車況診斷系統） |
| 3 | 橫向碰撞警告系統 | 橫向碰撞警告系統 | 視覺加強系統（駕駛視野及辨認性之支援系統） |
| 4 | 路口碰撞警告系統 | 橫向碰撞控制系統 | 縱向碰撞預防系統（安全車距警示與輔助系統） |
| 5 | 橫向碰撞控制系統 | 路口碰撞警告系統 | 碰撞前安全防護與適應性控制器 （超速行駛警示與定速輔助系統） |
| 6 | 路口碰撞控制系統 | 路口碰撞控制系統 | 安全準備（駕駛者危險狀態警示系統） |
| 7 | 碰撞前安全防護 | 視覺加強系統 | 橫向碰撞預防系統（車道偏離警示與輔助系統） |
| 8 | 安全準備 |  | 橫向碰撞預防系統（變換車道輔助系統） |
| 駕駛者意願推動順序為參考文獻【16】之結果 |  |  |  |

### 濟效益的角度來看，其發展順序應為AVCSS子系統最後一項；但若以駕駛者需求角度著手，視覺加強系統的安裝意願為57％，反應多數駕駛者行車時對清晰視野的需求。子系統推動順序主要與受訪者相關，以駕駛者角度而言，會依據行車需求、便利性或各人喜好挑選系統；車廠與製造商則是以既有技術、預期獲利與市場反應等因素決定，雖然上述兩者反應了市場某一程度的供需情況，但以整體安全效益的角度來看，政府若想藉由推動AVCSS子系統以改善交通安全，則建議應由目前的肇事紀錄資料、既有系統功效值與對應的益本比決定系統發展順序。

### 2. A3類肇事與肇事黑數對安全效益的影響

### 可由表5.79及估算效益過程發現，將A3類肇事與肇事黑數效益納入益本比估算，僅會造成安全效益小幅度上揚（10％-20％），詳細變化請見表5.79

### 表5.79  A3類肇事與肇事黑數所增加的安全效益比例

| 分類方法 | 子系統 | A3類肇事（％） | 肇事黑數（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 肇事原因 | 縱向碰撞警告系統 | 7.1 | 13.5 |
|  | 縱向碰撞控制系統 | 7.1 | 13.5 |
|  | 橫向碰撞警告系統 | 3.0 | 6.0 |
|  | 路口碰撞警告系統 | 1.8 | 3.8 |
|  | 橫向碰撞控制系統 | 3.0 | 6.0 |
|  | 路口碰撞控制系統 | 1.8 | 3.8 |
|  | 碰撞前安全防護 | 11.3 | 23.0 |
|  | 安全準備 | 8.5 | 18.1 |
| 肇事類型與其他 | 縱向碰撞警告系統 | 6.1 | 11.7 |
|  | 縱向碰撞控制系統 | 6.1 | 11.7 |
|  | 橫向碰撞警告系統 | 4.1 | 7.8 |
|  | 橫向碰撞控制系統 | 4.1 | 7.8 |
|  | 路口碰撞警告系統 | 3.4 | 5.8 |
|  | 路口碰撞控制系統 | 3.4 | 5.8 |
|  | 視覺加強系統 | 12.7 | 21.8 |

，A3類肇事可增加2％-13％的安全效益，而肇事黑數則增加3％-23％的安全效益，對原有的益本比值影響並不大，而主要增加是在財物損失成本部分。以圖5.4至圖5.6說明，此三圖是分別代入資料A、B與C來計算縱向碰撞預防系統以肇事類型定義之安全效益，可由成本組成的百分比變化看出加入A3類肇事與肇事黑數資料後，財物損失成本比例逐漸增加。

3.各子系統安全效益中死亡成本、受傷成本與財損成本的比例分佈

各子系統因為減少交通事故發生造成的社會成本降低，可分為死亡成本、受傷成本與財損成本三部分。資料B與資料C因為內含之A3類肇事與肇事黑數為本研究自行假設值，所以採資料A（A1、A2類肇事）為分析依據，比較各子系統依據不同分類方法所得之安全效益組成，如表5.80所示。可以發現子系統之安全效益主要是以減少因肇事發生而受傷者之成本，其次是死亡成本，最後才是一般財物損失成本。

表5.80  各子系統之安全效益組成

|  |  | 死亡成本（％） | 受傷成本（％） | 財損成本（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 肇事原因 | 縱向碰撞預防系統 | 8.8 | 89.3 | 1.9 |
|  | 橫向碰撞預防系統 | 3.5 | 94.5 | 2 |
|  | 路口碰撞預防系統 | 2.6 | 95.4 | 2 |
|  | 碰撞前安全防護 | 12.7 | 86.1 | 1.2 |
|  | 安全準備 | 15 | 83.5 | 1.5 |
| 肇事類型與其他項目 | 縱向碰撞預防系統 | 8.5 | 89.7 | 1.8 |
|  | 橫向碰撞預防系統 | 6.2 | 91.8 | 2 |
|  | 路口碰撞預防系統 | 4.1 | 93.9 | 2 |
|  | 視覺加強系統 | 17.1 | 80.4 | 2.5 |

5. 利用收支平衡法（break-even method）計算之合理成本最高值

除特定功效較低之系統，其他子系統合理成本範圍均為數萬元至數十萬之譜，訂定此價格之主要用意，是指當製造商或車廠將系統成本控制到可接受之合理成本以下，又能確保系統的運作功效與穩定度時，此時表示系統已具備經濟價值。政府可以考慮以補助、輔助或融資等方式，有限度的輔導廠商將系統量產並調降售價，使系統零售價格可為一般駕駛者所接受。若系統在不斷改良、研發後，仍無法使系統成本小於合理成本之最高值，則建議改採其他替代方案。

1.即台閩地區機動車輛登記數，因考慮文章用詞一致性，以台灣地區代替

2.因為資料記錄格式問題，單列肇事記錄中通常有2筆以上當事人資料，因此資料筆數會超過檔案列數。

3.為民國90年新台幣與美元的匯兌值

4.情境一指系統可完全減少該類肇事發生，即系統功效為100％

5.情境二指系統功效為文獻回顧所得到的平均值，各系統功效平均值請見表4.1

6.此公式為第四章公式匯整所得，各符號代表意義請見第四章所述

註3.資料A為現有肇事資料，包含90年A1與A2類肇事。資料B為現有資料中加入A3類肇事，包含90年A1、A2與A3類肇事。資料C除上述資料外再加入肇事黑數，包含90年A1、A2與A3類肇事與肇事黑數