- 結論與建議

AVCSS在避免肇事發生與改善交通安全上有顯著的功效，本研究採用益本比法，代入民國90年交通事故資料與系統設備成本以估算台灣地區推動AVCSS各子系統之安全效益、所需成本與益本比值；並以此估算結果為基礎，提出AVCSS未來推動發展的建議。

本研究之主要貢獻如下：

- 量化表示

過去在擬定運輸系統發展順序時，多半採用AHP或德菲法等方法，方案評選之原則不明確且無法預估方案之效益，本研究將成本與效益量化，以益本比值作評選標準，可確切掌握系統影響範圍與方案衡量標準。

- 限定作用對象

過去在計算安全效益時，大多均以較寬鬆的標準定義系統作用對象與影響程

度，往往造成安全效益高估，本研究以第一當事者身份區分AVCSS可影響層

級，並分析同一類型肇事可能發生原因，衡量系統有效性以確保估算效益之

正確性。

- 選擇合理之子系統功效

過去訂定系統功效時，通常設定系統100％有效或任意選用單一文獻之數值，容易造成系統效益過度理想或偏差，本研究以多篇文獻之實驗功效平均值做為估算基礎，要求估算結果符合現有系統之科技水準。

- 考慮整體安全效益

過去估算系統安全效益時，往往只考慮到A1類肇事而忽略為數眾多的A2類肇事。本研究除現有之A1、A2類肇事外，亦自行預估A3類肇事與肇事黑數次數，評估AVCSS對整體安全效益的影響。

6.1 結論

- 本研究探討現有運輸系統安全效益評估方法與指標選取之適用性，在考慮資料蒐集難易程度後，選定肇事次數、肇事死亡人數與肇事受傷人數作為系統安全效益的評估項目。針對評估項目代入合適的肇事社會成本，將系統因減少肇事發生所得的安全效益以量化貨幣值表示。

- 本研究利用文獻回顧法蒐集各子系統相關效益結果，非量化部分以定性方式加以描述，量化部分則取其平均值做為估算安全效益時各子系統功效之內定值，此部分包括碰撞警告系統功效為0.8，縱向碰撞預防系統功效為0.5-0.7，橫向碰撞預防系統功效為0.4-0.6，路口碰撞預防系統功效為0.02，視覺加強系統功效為0.035與安全準備系統功效為0.015。

- 綜合考量各子系統益本比值後，興建順序以縱向碰撞預防系統為先，橫向碰撞預防系統次之，路口碰撞預防系統再次之。安全準備系統、碰撞前安全防護系統與視覺加強系統，則因現有系統功效不佳或國內相關肇事次數較少，使得益本比值遠小於1。在系統功效提升或成本降低前，現階段不建議加以推動。

- 若納入A3類肇事與肇事黑數資料，將小幅度提升整體安全效益，主要作用對象為財損成本。原因是A3類肇事與肇事黑數雖然數目多，但相對應的肇事社會成本卻較低。

- 所求得的各子系統益本比值並不高，具經濟效益者益本比值也大都分佈在2-5之間。原因應是在估算過程中，本研究以較保守與嚴謹的態度訂定系統效益與成本，未來系統實際推動的益本比值必定大於此估計值。建議將本研究所得之益本比值視為一相對值，做為子系統擬定先後順序的參考依據。

- AVCSS各子系統在成本與功能訴求方面相差甚多，若以追求安全效益最佳的角度著手，政府須挑選有助於安全效益提升的系統加以發展，其餘有助於提升行車舒適感或便利性的系統，可考慮與私人單位合作的可能性。

6.2 建議

- 本研究所採用之成本資料為各系統內所涵蓋設備項目之單價加總，但未來AVCSS正式推廣後，在成本最小與產品附加價值最高的市場要求下，系統形態應該為多項系統組合成單一產品設備，預估設備成本會減少類似中央處理單元、車上螢幕與警告系統等設備之重複支出，因此建議後續研究可嘗試估算複合式系統成本。

- 本研究所得的系統功效多為單一系統運作所得，未考慮多項子系統同時運作對系統功效可能產生之變化，建議後續研究可考慮子系統同時操作時，對功效的影響程度。

- ITS科技產品不斷推陳出新，AVCSS子系統並非侷限於過去定義之項目內容中，以peer-to-peer 碰撞預防系統為例，其運作機制不屬於傳統的橫向、縱向防撞系統，而是點對點之間的碰撞預防，主要功效除一般縱向、橫向碰撞，亦可解決傳統防撞系統無法有效預防的路口交叉撞；另外，AVCVSS若與其他子系統合作可以降低成本，例如：Infrastructure Intersection collision Avoidance與ATMS、路側基礎設施合併後，其車載設備成本約為50（美元/車）。低價有利於系統的推廣與商業化。建議後續研究者可就ITS中相關子系統或新的系統設備進行完整的效益評估。

- 本研究主要目的為提供合理的效益評估方法，在限定各子系統所能影響範圍與層級時多採用「等比例原則」等簡易方法，並未就此部分再做深入探討。建議後續研究者可就分類原則再作細部討論，並比較不同判斷標準對於系統效益的影響程度。

- 本研究僅估算AVCSS在安全效益上的表現，並未考慮機動性、道路使用效率、旅行時間與駕駛人行車舒適性等效益。建議後續研究可以完整涵蓋系統效益，以反應AVCSS各子系統的真正價值。另外，在估算系統成本時，本研究是假設由國外廠商引進，為單純的成本支出；若此部分為國內廠商自行研發、製造，則需再考慮政府輔導產業之成本與因此所衍生之產值，建議後續研究亦可評估國內AVCSS相關產業之發展性。