第二章  文獻回顧

本研究主要目的為評估推動AVCSS之交通安全效益，並依據效益高低排列子系統優先順序。因此，文獻回顧重點可分為AVCSS相關系統介紹、安全效益評估方法與系統方案評選三部分。又因為AVCSS隸屬於ITS九大發展領域之一，且部分設備內容與其他子系統相互重疊，本章亦將敘明AVCSS於ITS之定位，並明確界定與其他子系統關連範圍。第一節簡要說明ITS與AVCSS之內容和使用服務者項目，第二節探討目前國內外發展AVCSS現況，第三節回顧AVCSS相關運輸系統安全效益評估方法，第四節則介紹評選系統方案時常用的方法，最後一節則是綜合探討。

2.1 智慧型運輸系統（ITS）與AVCSS之內涵

2.1.1 智慧型運輸系統（ITS）之內涵

對於ITS之定義與所應涵蓋的範圍、內容，國際間因發展順序與交通特性之差異，定義彼此之間略有不同【4】。由國外發展ITS的過程與經驗得知，擬定ITS綱要計畫需考慮到國內使用者的實際需求狀況及產業界的技術能力與供給量，並結合相關產業發展趨勢，審慎評估後，該計畫方可做為研發、應用與推廣之主要依據。

就我國而言，在比較過各國ITS定義與相關內容後，主要採用美國ITS America 與ITS Architecture之分類方式，作為訂定國內綱要計畫的主要參考對象。目前最新之ITS服務項目定義是以交通部運輸研究所智慧型運輸系統網站上刊登之ITS America系統架構專區之台灣研究現況為準，其所研擬之ITS發展領域與使用者服務項目如表2-1所示。而各子系統所涵蓋內容與定義於文獻【4】中已有詳細說明，在此僅就AVCSS以外之子系統，作簡單的摘要說明：

1.先進交通管理系統（Advanced Traffic Management Services，ATMS）

ATMS為ITS的基礎，主要是應用偵測、通訊及控制等技術，將監控系統偵測所得的相關資料，透過通訊網路傳輸到交通控制中心，而交控中心再結合他方資訊，用以制定交通控制策略，執行整體性的交通管理，再將相關資訊傳送給用路人使用，藉由資訊的蒐集、整理和傳收，以達到系統效率最大化及提升運輸安全等目的。

2.先進旅行者資訊系統（Advanced Traveler Information Services，ATIS）

ATIS是應用先進資訊、通訊及其他相關技術，提供旅行者必要之資訊，使其能於旅途中、家裡、辦公室、車站等地，快速且方便地取得所需之資訊，作為選擇運具與路徑的參考資料，在最短的時間到達目的地。

3.先進大眾運輸系統（Advanced Public Transportation Services，APTS）

APTS是將前兩項系統與AVCSS之技術應用於公共運輸，以改善公共運輸服務品質，提高營運效率，增加該運具的吸引力。

4.商車營運系統（Commercial Vehicle Operations Services，CVO）

CVO是利用ATMS、ATIS與AVCSS之技術於商業營運車輛，以提昇商用車輛的運輸效率及安全，減少人力成本以提高生產力。 所謂「商車」不僅包括卡車、貨車，也包括緊急救援用車輛（如救護車、拖吊車），以及每日運作的商用小型車（如計程車）等。

5.電子收費系統（Electronic Payment Services，EPS）

ETC是利用車上單元的電子卡與路測單元作雙向之通訊，由電子卡記帳，取代現行人工收費之方式。

6.緊急事故處理系統（Emergency Management Services，EMS）

EMS是在緊急危難發生時，指導求救車輛如何求救、救援車輛如何在最短時間內到達現場，以及如何警示其他駕駛人前方發生事故之系統。系統內容包括車輛故障與事故求援、事故救援派遣以及救援車輛優先通行等部份，讓意外事故能在最短時間獲得解除，降低傷害之程度。

7.弱勢使用者保護服務（VIPS, Vulnerable Individual Protection Services）

針對行人、老年人、殘障人士、自行車/機車騎士等交通弱勢使用者族群，提供於車輛靠近時提供警示訊號與意外發生時的警急通報。

8.資訊管理服務 ( IMS, Information Management Services )

此發展領域之主要內容是處理智慧型運輸系統所產生資訊，並加以妥善應用。

其中第八項子系統「弱勢使用者保護服務」與第九項子系統「資訊管理服務」屬於新增加之子系統，前者之主要內容是以非車輛用路人（Non-Vehicle User）為主體，將交通中較弱勢族群（如身心障礙者、行人、腳踏車與機車騎士等）獨立於單一子系統內，考量相關的設備、技術與交通問題【5】；後者則是探討如何處理ITS中所產生的龐大資料與最為有效的應用方式。

表2.1 ITS發展領域與使用者服務項目（1）

| 發展領域 | 使用者服務項目 |  |
| --- | --- | --- |
| USR-1： 先進交通 管理服務 (ATMS, Advanced Traffic Management Services) | USR-1.1： 交通控制 | USR-1.1.1：車流最佳化的控制策略 |
|  |  | USR-1.1.2：設備控制 |
|  | USR-1.2： 交通監測 | USR-1.2.1：即時正確偵測車流資訊 |
|  |  | USR-1.2.2：提供現況與預測的車流資訊 |
|  |  | USR-1.2.3：整合跨區域的交通監測資訊 |
|  | USR-1.3： 事件管理 | USR-1.3.1：事件偵測與確認 |
|  |  | USR-1.3.2：事件自動反應計畫產生 |
|  |  | USR-1.3.3：事件處理與聯絡協調 |
|  |  | USR-1.3.4：隧道事件管理 |
|  | USR-1.4： 旅次需求 管理 | USR-1.4.1：與交通管理及電子付費等系統之通訊功能 |
|  |  | USR-1.4.2：旅次需求管理策略最佳化 |
|  |  | USR-1.4.3：需求資料蒐集與控制執行 |
|  | USR-1.5： 交通環境 影響管理 | USR-1.5.1：提供交通管理者使用空污/噪音資料之介面 |
|  |  | USR-1.5.2：空污/噪音資料之處理與儲存 |
|  |  | USR-1.5.3：更新空污/噪音圖示 |
|  |  | USR-1.5.4：車輛空污/噪音資料之處理 |
|  |  | USR-1.5.5：路側空污/噪音程度之偵測 |
|  |  | USR-1.5.6：空污/噪音資料庫管理 |

資料來源：【4】

表2.1 ITS發展領域與使用者服務項目（2）

| 子系統 | 使用者服務項目 |  |
| --- | --- | --- |
| USR-2： 先進旅行者 資訊服務 (ATIS, Advanced Traveler Information Services) | USR-2.1： 路徑導引 | USR-2.1.1：指引駕駛人行進方向 |
|  |  | USR-2.1.2：提供靜態資訊 |
|  |  | USR-2.1.3：使用者界面 |
|  | USR-2.2： 旅行者服務資訊 | USR-2.2.1：提供住宿、餐飲、停車等旅行者服務資訊 |
|  |  | USR-2.2.2：提供多樣化旅客服務資訊查詢功能 |
|  | USR-2.3： 旅行中駕駛資訊 | USR-2.3.1：提供駕駛人資訊諮詢服務 |
|  |  | USR-2.3.2：提供車內視覺顯示系統 |
|  | USR-2.4： 行前旅行資訊 | USR-2.4.1：提供運輸系統班表、費率、停車等服務資訊 |
|  |  | USR-2.4.2：提供運輸系統即時交通路況與停車資訊 |
|  |  | USR-2.4.3：提供旅行規劃服務 |
|  |  | USR-2.4.4：良好的資訊可及性 |
|  | USR-2.5： 共乘配對與 預約服務 | USR-2.5.1：提供乘客資料之審查配對 |
|  |  | USR-2.5.2：提供共乘要求之確認 |
| USR-3： 先進大眾 運輸服務 (APTS, Advanced Public Transportation Services) | USR-3.1： 行程中 大眾運輸資訊 | USR-3.1.1：將資訊傳播至旅行者的傳播功能 |
|  |  | USR-3.1.2：更新行進間大眾運輸旅運資訊 |
|  |  | USR-3.1.3：蒐集大眾運輸資訊 |
|  | USR-3.2： 大眾運輸 營運管理 | USR-3.2.1：電腦輔助控制車輛運作及相關設施 |
|  |  | USR-3.2.2：電腦輔助規劃排班 |
|  |  | USR-3.2.3：電腦輔助人事管理 |
|  |  | USR-3.2.4：雙向語音與數據之車輛通訊功能 |
|  | USR-3.3： 大眾運輸 車輛安全 | USR-3.3.1：行人/自行車及機車接近時之警示 |
|  |  | USR-3.3.2：大眾運輸車輛駕駛視覺改善 |
|  |  | USR-3.3.3：意外事故發生之緊急通報 |

資料來源：【4】

表2.1 ITS發展領域與使用者服務項目（3）

| 子系統 | 使用者服務項目 |  |
| --- | --- | --- |
| USR-4： 商車營運服務(CVOS, Commercial Vehicle Operations Services) | USR-4.1： 自動化路邊安檢 | USR-4.1.1：自動化路側安全檢查 |
|  | USR-4.2： 商用車隊管理 | USR-4.2.1：稅務管理 |
|  |  | USR-4.2.2：路線管理 |
|  |  | USR-4.2.3：車上資料傳送 |
|  |  | USR-4.2.4：駕駛排程管理 |
|  |  | USR-4.2.5：商用車輛監控 |
|  |  | USR-4.2.6：裝運貨物管理 |
|  |  | USR-4.2.7：車輛駕駛介面 |
|  | USR-4.3： 商用車輛 車上安全監視 | USR-4.3.1：商用車輛車上資料儲存介面提供 |
|  |  | USR-4.3.2：為安全監視傳送商用車輛車上資料至路側設施 |
|  |  | USR-4.3.3：商用車輛駕駛相關介面之提供 |
|  |  | USR-4.3.4：商用車輛車上資料分析 |
|  | USR-4.4： 商用車輛 電子憑證管理 | USR-4.4.1：電子認證與稅務資料管理 |
|  |  | USR-4.4.2：商用車輛電子卡資料管理 |
|  |  | USR-4.4.3：商用車輛許可證管理 |
|  |  | USR-4.4.4：駕駛排程介面提供 |
|  |  | USR-4.4.5：商用車輛車上資料管理 |
|  |  | USR-4.4.5：商用車輛車上資料管理 |
|  |  | USR-4.4.6：商用車輛資料之通訊 |
|  |  | USR-4.4.7：商用車輛違規處理 |
|  | USR-4.5： 重車安全管理 | USR-4.5.1：危險物品事故反應 |
|  |  | USR-4.5.2：砂石車安全監控與管理 |
|  |  | USR-4.5.3：行人/自行車及機車接近時之警示 |
|  |  | USR-4.5.4：重車車輛駕駛視覺改善 |
|  |  | USR-4.5.5：意外事故發生之緊急通報 |
| USR-5： 電子付費服務 (EPS, Electronic Payment Serv.) | USR-5.1： 電子付費服務 | USR-5.1.1：提供電子付費服務 |
|  |  | USR-5.1.2：電子票證功能 |
|  |  | USR-5.1.3：電子停車付費功能 |
|  |  | USR-5.1.4：一般道路付費功能 |
|  |  | USR-5.1.5：電子付費服務整合 |

資料來源：【4】

表2.1 ITS發展領域與使用者服務項目（4）

| 子系統 | 使用者服務項目 |  |
| --- | --- | --- |
| USR-6： 緊急事故 管理服務 (EMS, Emergency Management Servi.) | USR-6.1： 緊急事故通告 | USR-6.1.1：駕駛者與乘客之人工通報 |
|  |  | USR-6.1.2：碰撞之自動通報 |
|  | USR-6.2： 緊急救援車輛管理 | USR-6.2.1：緊急車隊管理 |
|  |  | USR-6.2.2：緊急救援車輛路徑導航功能 |
|  |  | USR-6.2.3：緊急救援車輛優先號誌功能 |
|  | USR-6.3： 自然災害交通管理 | USR-6.3.1：異常天候時之交通管理 |
|  |  | USR-6.3.2：災害發生時之交通管理 |
| USR-7： 先進車輛控制及安全服務 (AVCSS, Advanced Vehicle Control and Safety Serv.) | USR-7.1： 縱向防撞 | USR-7.1.1：縱向車輛防撞資料蒐集與處理 |
|  |  | USR-7.1.2：縱向防撞警示 |
|  | USR-7.2： 側向防撞 | USR-7.2.1：橫向車輛防撞資料蒐集與處理 |
|  |  | USR-7.2.2：橫向防撞警示 |
|  | USR-7.3： 路口防撞 | USR-7.3.1：路口車輛防撞資料蒐集與處理 |
|  |  | USR-7.3.2：路口防撞警示 |
|  | USR-7.4： 視覺改善 | USR-7.4.1：視覺改善與資料蒐集 |
|  |  | USR-7.4.2：夜間視覺與辨識 |
|  |  | USR-7.4.3：車內視覺輔助介面 |
|  | USR-7.5： 安全準備 | USR-7.5.1：駕駛者自動監視 |
|  |  | USR-7.5.2：車輛狀況自動檢查 |
|  | USR-7.6： 碰撞前安全防護 | USR-7.6.1: 自動感應可能的碰撞 |
|  |  | USR-7.6.2：啟動自動安全防護裝置 |
|  | USR-7.7： 自動車輛駕駛 | USR-7.7.1：自動公路之管理 |
|  |  | USR-7.7.2：自動公路系統中之車輛的自動控制 |
| USR-8：弱勢使用者保護服務(VIPS, Vulnerable Individ. Protection Serv. | USR-8.1：行人/自行車騎士安全 | USR-8.1.1：身心障礙者之路徑誘導 |
|  |  | USR-8.1.2：行人/自行車騎士危險的防範 |
|  | USR-8.2： 機車騎士安全 | USR-8.2.1：其他車輛接近時之警示提供 |
|  |  | USR-8.2.2：意外事故發生之緊急通報 |
| USR-9： 資訊管理服務 (IMS, Information Management Services) | USR-9.1：資料蒐集彙整 |  |
|  | USR-9.2：資料歸檔 |  |
|  | USR-9.3： 歸檔資料管理 | USR-9.3.1：歸檔資料的管理 |
|  |  | USR-9.3.2：歸檔資料的使用者介面 |
|  | USR-9.4： 歸檔資料應用 | USR-9.4.1：歸檔資料分析 |
|  |  | USR-9.4.2：處理歸檔資料使用的申請 |
|  |  | USR-9.4.3：歸檔資料的輸出 |

資料來源：【4】

2.1.2先進車輛控制及安全服務系統（AVCSS）之內涵

AVCSS屬於ITS的發展應用領域之一。其使用者服務單元首度定義於美國之「國家ITS發展架構(The National ITS Architecture)」報告當中，是由美國聯邦運輸部及ITS-America共同制訂的ITS國家發展架構。其將ITS定義為七個群組，三十多項使用者服務單元，而關於先進車輛控制及安全系統（AVCSS）群組的內容為：【6】

- 縱向碰撞預防 (Longitudinal Collision Avoidance)

使用感應器科技偵測，以避免車輛前、後方的車禍。

- 橫向碰撞預防 (Lateral Collision Avoidance)

使用感應器科技偵測，以避免因變換車道或駕駛盲點等原因，在車輛側邊所發生的車禍。

- 路口碰撞預防 (Intersection Collision Avoidance)

使用感應器科技偵測與通訊技術，以避免車輛在路口發生車禍。

- 預防車禍的視線提昇 (Vision Enhancement for Crash Avoidance)

使用遠紅外線或雷達等技術，以增加在晚上或惡劣天候時的可見度，有效偵測路上障礙物並發出警告訊號。

- 安全準備 (Safety Readiness)

使用感應器科技以監控車輛性能與駕駛者狀態。

- 車禍前安全防護措施的保護 (Pre-crash Restraint Deployment)

使用安全帶、安全氣囊或相關科技以控制車體行進方向、速度，使碰撞時的傷亡減到最低。

- 自動公路系統 (Automated Highway System)

對駕駛者以最小的介入方式，使用防碰撞系統、衛星導航和通訊科技以增進公路的交通量和安全。

整體來說，AVCSS是結合感應器、電腦、通訊及控制技術，於車輛及道路設施上，協助使用者駕駛車輛，提高行車安全性，增加道路容量與減少交通擁擠。系統的兩大主要特色，一是利用感應器的敏銳特性，協助人類視覺、聽覺不足處或處理特殊路況等，減少行車危險之發生；二是提高自動控制之程度，從事更安全、準確、可靠之控制，減少駕駛人因判斷錯誤或技術不足所造成的疏失。相關的應用技術包括：防撞警示系統、自動停放車輛、路間通訊、自動車輛診斷、自動橫向／縱向控制等【4】。

但因為AVCSS並非各國通用之統一名稱，有許多計畫設備或系統之運作原理與AVCSS相同或是部分內容重疊，例如美國早期的防止碰撞系統（Collisions Avoidance Systems，CAS）與智慧型車輛道路系統（Intelligent Vehicle highway systems，IVHS），日本的先進安全車（Advanced Safety Vehicle，ASV）與歐洲的先進車輛輔助系統（Advanced Driver Assistance Systems，ADAS）等。為避免遺漏重要相關資料與維持文獻取材的公正性，本研究決定研究範圍之原則，主要是根據AVCSS基本定義，即運用感測器與提高車輛自動控制能力，只要系統的定義符合上述要求，即在本研究的研究範圍內。

ITS在各國之定義存有些許差異，同理可證AVCSS在不同國家，所涵蓋的內容與範圍亦有所不同。本研究選擇ITS發展較先進國家與地區，如：日本、歐洲與美國等地，介紹目前各國對AVCSS之定義與內容：

（一）日本

日本早期即投入車輛控制方面研究，而與AVCSS最為相關者是1996年7月所公布的「日本ITS綜合計畫」。日本政府透過警察廳、貿易省、運輸省、郵政省、建設省等五個省廳，共同發表「先進交通系統推動策略構想書」，規劃年限為20年。並將ITS劃分為九大領域，包括先進交通導航系統（Advanced in navigation systems）、電子式自動收費系統（Electronic toll collection systems）、安全駕車支援（Assistance for safe driving）、交通管理最佳化（Optimization of traffic management）、提升道路管理效率（Increasing efficiency in road management）、大眾運輸支援（Support for public transport）、提升商車營運效率（Increasing efficiency in commercial vehicle operations）、行人支援（Support for pedestrians）、緊急救援車輛運作支援（Support for emergency vehicle operations）【7】【8】【9】。其中與AVCSS最相關者為安全駕車支援（Assistance for Safe Driving）群組，內容包括：提供駕車及道路狀況資訊（Provision of Driving and Road Conditions Information）、危險狀況警告（Danger Warning）、駕車支援（Assistance for Driving）與自動公路系統（Automated Highway Systems），個別使用者服務項目之詳細內容見表2.2。而後在日本ITS HANDBOOK 2001-2002當中，AHS與AVCSS相關者包括七大服務項目：防止前方障礙物造成之衝突（Support for prevention of collisions with forward obstacles）、進入危險區情報提供（Support for prevention of overshooting on curve）、 防止脫離車道線（Support for prevention of lane departure）、交叉路口與車道分界處之行車支援（Support for prevention of crossing collisions） 、防止車道右轉衝突（Support for prevention of right turn collisions）、斑馬線、枕木紋人行道衝突防止支援（Support for prevention of pedestrians crossing streets）與維持安全行車車間距離（Support for road surface condition information for maintaining headway etc.）， 此七大服務應用情形與狀況如圖2.1所示。日本政府估計推動此系統後，將減少三分之一的交通事故發生。

圖2.1 七大服務系統實施概念圖

資料來源：【10】

表2.2 安全駕車支援之使用者服務項目       資料來源：【9】

| 開發領域 | 使用者服務項目 | 個別使用者服務項目 | 次服務項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安 全 駕 駛 支 援 | 駕駛環境資訊提供 | 道路環境資訊提供 | 氣象資訊 |
|  |  |  | 路面狀況資訊 |
|  |  |  | 道路構造資訊 |
|  |  | 周邊車輛資訊提供 | 前後方向障礙物資訊 |
|  |  |  | 對向車資訊 |
|  |  |  | 市區街道交叉點資訊 |
|  |  |  | 高速公路周邊車輛資訊 |
|  |  |  | 平交道相關資訊 |
|  |  |  | 交通號誌等相關資訊 |
|  | 危險警告 | 縱向車輛等 相關危險警告 | 道路構造危險警告 |
|  |  |  | 前後方車輛危險警告 |
|  |  |  | 行人、障礙物危險警告 |
|  |  | 側向車輛等 相關危險警告 | 交叉點危險警告 |
|  |  |  | 偏離車道危險警告 |
|  |  | 前方橫越車輛 等相關危險警告 | 交叉點危險警告 |
|  |  |  | 合分流處之危險警告 |
|  |  | 駕駛人及車輛狀態 相關危險警告 | 駕駛人警告 |
|  |  |  | 周邊車輛警告 |
|  | 駕駛輔助 | 縱向車輛 等相關駕駛輔助 | 道路構造危險駕駛輔助 |
|  |  |  | 前後方車輛駕駛輔助 |
|  |  |  | 行人、障礙物危險駕駛輔助 |
|  |  |  | 車間距離保持與定速行駛之駕駛輔助 |
|  |  |  | 緊急停止之駕駛輔助 |
|  |  | 側向車輛等 相關駕駛輔助 | 車道變換時之駕駛輔助 |
|  |  |  | 偏離車道之駕駛輔助 |
|  |  | 前方橫越車輛等 相關駕駛輔助 | 交叉點之駕駛輔助 |
|  |  |  | 合分流處之駕駛輔助 |
|  |  | 駕駛人異常關駕駛輔助 | 駕駛者異常狀態駕駛輔助 |
|  | 自動駕駛 | 一般車輛之自動駕駛 | 汽車專用道路之自動駕駛 |
|  |  |  | 塞車時之自動駕駛 |
|  |  |  | 長隧道之自動駕駛 |
|  |  |  | 惡劣天氣之自動駕駛 |
|  |  |  | 停車場之自動停車 |
|  |  | 管理車輛之自動駕駛 | 清掃車/除雪車之自動駕駛 |

（二）歐洲

歐洲之ITS相關組織是由公私部門合作的歐洲道路科技執行協調組織（European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organization ，ERICO），其將ITS分為六大群組、二十五項使用者服務單元，其中與AVCSS相關的有車輛控制（Vehicle Control）群組中的：

- 自動車輛控制（Automatic Vehicle Control）

- 碰撞預防（Collision Avoidance）

- 合作式駕車（Cooperative Driving）

- 智慧化道路（Intelligent Road）

- 道路監測（Road Monitoring）

（三）美國

美國自1993起至1996年，在聯邦運輸部及ITS America 的策劃之下，完成第一份ITS國家發展系統架構（ITS Architecture），目的在於提供全國各地發展區域性ITS架構的參考，同時保留各地可依當地特性，而發展具地方特色的ITS系統的彈性。其中具體規範了未來發展ITS的觀念性架構，並定義了ITS各項服務單元間的互動關係，這套國家發展架構總共定義了七個群組（groups or bundles），共三十一項使用者服務項目（user services），其中AVCSS群組所

包含的7項使用者服務項目已於2.1.2節第一段中詳細說明。

（四）台灣

我國早先於民國88年，曾就ITS之功能需求與相關產業（電子通訊、交通控制、感測技術與車輛製造）之技術水準進行供需調查，提出本土性的ITS發展領域與使用者服務項目。經研究分析後，對AVCSS定義之安全項目為：行車危險警示、安全準備與車禍前安全防護設施與，其內容如下：【11】

- 行車危險警告

在車輛上利用感應器與控制系統，避免可能的碰撞發生。包括縱向碰撞預防、橫向碰撞預防與障礙物自動偵測等。

- 安全準備

是利用監測和警告系統，掌控駕駛人與車輛的運作情形。監視範圍包括重要車上單元、駕駛人行為改變、引擎溫度、油壓與道路臨時狀況等。

- 車禍前安全防護措施

依據車輛本身物理條件與動力學，估算出車輛在碰撞發生前，車體可達最大安全效益時所需採取的最佳反應。所需紀錄的物理條件包括車速、車重與方向等，例如橫向保護系統啟動、安全氣囊的保護與啟動等。

而包含在問卷調查表內，最後卻未納入使用者服務項目的有輔助駕駛與預防車禍之視線強化。在此之後，交通部於民國90年進行「台灣地區發展智慧型運輸系統架構之研究」，在原先提出之七大子系統外，另外加上弱勢使用者保護服務（VIPS）與資訊管理服務（IMS），並更新原有規劃之使用者服務項目。在AVCSS部分，原先「行車危險警告」項目細分為「縱向防撞」、「橫向防撞」與「路口防撞」三項，「安全準備」項目維持不變，而「車禍前安全防護措施」項目更名為「碰撞前安全防護」，另外加入了「視覺改善」與「自動車輛駕駛」兩項。

（五）綜合比較

綜合以上所述，可將各國對AVCSS定義與相關內容作一比較，發現各國發展AVCSS時，因為彼此交通特性、交通問題與產業結構不同，所著重發展的領域並不相同；另外因AVCSS目前主要領域著重於提升私人運具的安全性與便利性，所以在運具組成以小汽車為主的國家，受重視程度自然高於ITS其他子系統；且AVCSS系統需運用到感測與通訊科技，並裝置於車體內屬於私人財產且價格普遍偏高，若以需求導向分析，欲發展AVCSS之國家必須具有一定經濟基礎；若以供給導向分析，則必具備足夠之技術能力。綜合以上假設，推論AVCSS之設備與相關系統在國民平均所得高，科技研發能力強，注重人民生命財產安全與以小汽車為主要運輸工具的國家，如美國、日本與歐洲各國，較容易進行研發與推廣之工作。

2.2國內外AVCSS發展現況及效益探討

2.2.1國外發展現況

提升交通安全是世界各國在改善運輸環境品質時的首要目標，而AVCSS其系統主要功能為增加駕駛舒適性與安全性，減少車禍碰撞次數與傷亡程度，在安全議題逐漸受到大眾重視後，先進各國在AVCSS領域之相關研究與計畫持續增加中，現針對各國發展現況與歷史，簡介如下：【7】

- 日本

- CACS計畫（Comprehensive Automobile Traffic Control System，整合式車輛交通控制）

日本通產省於1973年展開CACS計畫，計畫之主要內容是研發道路導引系統與推動相關系統的測試工作。

- VICS系統（Vehicle Information and Communication System，車輛資訊

與通訊系統）

此系統是由RACS（Road / Automobile Communication System，道路 /車輛通訊系統）與AMTICS（Advanced Mobile Traffic Information and Communication Systems，先進動態交通資訊與通訊系統）兩系統合併而成，RACS與AMTICS先前分別由建設省與國家警察廳之不同單位所主導。

- ASV計畫（Advanced Safety Vehicle，先進安全車輛）

運輸省於80年代末期起推動ASV計畫，主要工作是鼓勵提升車輛安全的相關研發工作。此計畫分為兩階段，第一期計畫由1991到1995年，主要工作內容是針對小汽車加裝高科技設備（四大類二十項系統技術）進行可行性評估、相關應用技術探討與估算所能減少的事故成效。第二期計畫則是由1996年到2000年。除了將原有的四大類二十項擴充為六大類三十二項，研究對象亦包括大貨車、大客車與機車，主要內容為人機介面的設計與考慮與路外設備的相容性和一致性，其六大類之主要內容如下：

- 安全預防：系統提供駕駛者適當的行車資訊、感知輔助及危險警示，以預防止車輛的行車事故，如車間距離警示、胎壓警示等。

- 事故迴避：當預知到即將發生事故，而駕駛者無法獨立操作或來不及進行迴避時，能夠自動協助駕駛者進行轉向或煞車以迴避事故之發生，如適應性行駛控制系統(ACC)。

- 全自動駕駛：完全不需要駕駛者操控，而能夠確保行車安全的自動車輛駕駛系統。

- 降低傷害：當事故已經無法迴避時，能對駕駛者、行人及周圍環境提供適當保護，以降低傷害。如行人碰撞保護系統、頸部碰撞保護。

- 防止災害擴大：當事故發生後，提供適當的拯救措施，以避免傷害災害的繼續擴大。如事故自動通報系統、自動滅火系統等。

- 車輛基礎技術：為發展上述ASV技術所需之基礎技術。如GPS衛星定位、人機介面等

此計畫所舉辦的成果展示會為Demo2000，包括三菱、日產、本田、松田、豐田、鈴木、速霸陸、日野、大發與五十鈴等多家車廠，均展示其開發之先進安全車，各車廠配備與應用技術於文獻【7】中有完整詳細的分析比較。

- 日本ITS綜合計畫

日本政府於1996年7月公布「日本ITS綜合計畫」，其中與AVCSS較相關之群組為「支援安全駕車」（Assistance for Safe Driving），內容為：

- 提供駕車及道路狀況資訊（Provision of Driving and Road Conditions Information）

- 危險狀況警告（Danger Warning）

- 駕車支援（Assistance for Driving）

- 自動公路系統（Automated Highway Systems）

（二）歐洲

歐洲之ITS相關組織是由公私部門合作的ERTICO（European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organization ，歐洲道路科技執行協調組織），該組織將ITS分為六大群組、二十五項使用者服務單元，其中與AVCSS相關的有車輛控制（Vehicle Control）群組中的：車輛控制、道路監測、碰撞預防、自動車輛控制、合作式駕車與智慧化道路等。歐洲各國之AVCSS研究成果，可依據計畫與國家之不同角度加以分類。若以各車廠所主導的研究計畫為主，則分為：

- LACOS計畫(Lateral Control Support，橫向控制輔助系統)

此計畫的主要目標是發展出一套可同時監控前方、側邊與後方道路環境的整合安全系統，並有FIAT、RENAULT與VOLKSWAGEN歐洲三大車廠參與，分別推出Lancia、Renault SAFRANE與 VW GOLF 三輛展示車。LACOS計畫主要提供的功能有：

- 車道警示輔助（Lane Warning Support，LWS）

利用車道辨識技術，避免駕駛者因疏忽、疲勞或其他因素造成非故意的車道偏離行為。

- 車道變換輔助（Lane Change Support，LWS）

利用側方與後方攝影機協助駕駛者進行超車等變換車道行為，主要功能為預防變換車道時的碰撞發生，所應用技術為電腦視覺感測器和紅外線感測器。

- CARSENSE計畫

此計畫主要目的是研發出適合現實交通環境且具調整彈性的駕駛者輔助系統，針對原有先進駕駛輔助系統（Advanced Driver Assistance System，ADAS）的不可靠性加以改良，並且突破原有僅能在無交叉路口的高速公路上使用，亦可適用於一般都市道路的複雜交通狀況。而此系統的創新特點是利用多重感測器與資料融合系統，結合內、外部感測器資訊，提高整體系統的效益。所應用的技術是雷達、雷射、高動態立體錄影攝影機、資料記錄器與影像處理硬體。

- AWARE計畫

此計畫主要目的是減少車輛前、後端碰撞事故，由Volvo、Celisus Tech Electronics、Centro Ricerche Fiat與UMS等車廠共同合作。在車輛上加裝碰撞警示與預防系統（Collision Warning and Avoidance System，CW/A），利用雷達感測後，車上危險評估模組會依據感測器所回報數據資料分析，決定是否該警示駕駛者或直接控制車輛運動，系統架構可分為三個模組：雷達感測器模組、危險評估模組與動作選擇模組。應用技術主要是雷達感測器與資料處理單元。

- CHAMELEON計畫

此計畫主要目的是發展事故前感應系統，得以偵測即將發生的事故，將無法避免的事故傷害減到最小；在研發的過程中，首先確認系統訴求與應有功能，訂定出感應系統架構與訊息交換方式，皆下來是建立感應系統與演算法，並實際測試展示車之表現，並提供未來推廣可能面臨難題的建議，例如國際標準、法令議題與風險分析等，也因為計畫涉及層面較廣，參與的團隊多達14個以上，其中包括Fiat、Volvo與Renault等大型車廠，以及相關領域如雷射供應商或學校研究機構等等，其應用的創新技術有人工視覺、微波雷達與雷射感測器等，可使系統精準度提高、偵測範圍擴大並且降低成本。

- AF計畫（Autonomes Fahren）

此計畫的主要目的是研發可自動駕駛的車輛，內容包括車輛定位，車輛導航與防撞系統等，參與廠商約有10家，其中包括車廠、零件供應商與研究機構，主要應用技術是雷達、雷射感測器與影像攝影機。

- ARGO計畫

此計畫的主要目的是發展適用於標準道路上的安全系統，但與上述計畫較為不同的是，義大利的ARGO計畫使用被動式的感測器（立體相機）且壓低系統成本，包括產品成本與營運成本，利於系統之未來推廣並同時保持固定的營運績效。所應用的技術有立體相機、光學配備、資料處理單元與彩色監視器。在ARGO系統當中，提供三種駕駛方式：手動駕駛、輔助駕駛與自動駕駛，詳細介紹如下：

- 手動駕駛：車輛操控權為駕駛者所有，系統僅在危險狀態時發出聲音與訊號警告駕駛人。

- 輔助駕駛：危急時，系統可直接操控車輛行進，以保持車輛安全行駛。

- 自動駕駛：分為跟路與跟車兩種類型，跟路是使車輛自動保持在車道中間行駛，所利用技術是車道偵測與障礙物偵測；跟車則是使車輛自動跟隨前車行駛，所利用技術為車輛偵測與車輛跟蹤技術。

除了上述計畫外，尚有ADASE、RADARNET與CHAUFFUR等相關研究，其詳細內容可參考文獻【7】與【12】。若以地區做為分類依據，則可就法國、德國、荷蘭、瑞典與英國等五國加以討論，各國目前主要發展系統領域如表2.2所示。其中法國將技術研發分為四個階段（2001-2030年），以達到車輛自動駕駛為最終目標；德國則是先由賓士車廠研發防撞輔助系統，已配備於市售的S系列車款；荷蘭利用GPS與輔助控制系統，可直接控管車速與行進方向；瑞典之研發重點則放在超速警告系統，並提供車輛導航定位與路況廣播，而英國透過研發AVCSS基礎設備技術，利用63GHZ傳輸天線進行感測與傳輸資訊等雙重功能，預期能減少系統成本並提高產品實用性與整體競爭力。

表2.2 歐洲各國AVCSS相關發展技術概況

| 國別 | 主要發展系統 | 系統縮寫 |
| --- | --- | --- |
| 法國 | 先進車輛輔助系統 | ADAS |
|  | 車上導航技術與控制系統 |  |
|  | 全方位自動駕駛系統 |  |
| 德國 | 先進車輛輔助系統 | ADAS |
|  | 汽車防撞輔助系統 |  |
| 荷蘭 | 智慧型控速系統 | ISA |
|  | 自動導航車輛 | AVG |
|  | 車道偏離預警系統 | LWDS |
| 瑞典 | 智慧型控速系統 |  |
|  | 適應性控速系統 | SAS |
| 英國 | 車輛及貨車先進天線技術 | FATCATI |

原始資料：【12】

（三）美國

1.  PATH計畫（1986-）

PATH計畫是California Partners For Advanced Transit And Highways的縮寫，此計畫目的是應用先進技術改善加州平面運輸系統的運作，研究主題有AVCSS、ATMIS與二者彼此整合的相關系統。內容包括AVCSS系統設計、AVCSS安全、AVCSS技術、車輛動態與控制與車隊動態，主要實驗內容是結合先進公路系統（Automatic Highway System，AHS）以控制車輛，與安全相關的系統有適應性行駛控制系統、車道變換與匯入輔助系統與自動駕駛系統。

- AHS計畫（1994-1997/8）

此計畫由NAHSC（National Automatic Highway System Consortium，國家自動公路系統）負責，曾於1997年於加州I-15公路進行自動駕駛與防撞控制多項技術測試，證實車上加裝先進技術的可行性。

- IVI計畫

AHS計畫雖然證實技術的可行性，但並未達到預定目標值；因此美國運輸部退出NAHSC後，推動另一計畫，稱之為「智慧型車輛初始計畫」。此計畫目標為發展一全方位碰撞警示系統，三項主要技術與設備為基本防撞警示技術、先進防撞警示技術與基本駕駛人資訊技術。

- ACAS計畫（1995/1-1997/10）

美國境內關於汽車安全輔助系統之研究大多由國家公路安全管理處（NHTSA，National Highway Traffic Safety Administration）推動，ACAS計畫的目的是希望能推廣碰撞警告系統，普遍使用於汽車工業。此碰撞警告系統可偵測出前方、側邊與後方之危險狀況，其對應設備有長距離雷達/偵測器、短距離感測器與與車道偵測系統。此計畫對於防撞系統發展所需之架構設計、感應器測試與程式研發等，各方面都作了廣泛的研究分析，在文獻【12】中有詳盡的介紹。

2.2.2國內發展現況

關於國內AVCSS建設的推動時程，最早是在民國八十二年九月，行政院舉辦第十四次科技顧問會議時，於第四項議題“從事科技研發，以提昇國民生活品質”中，將先進大眾運輸系統(APTS)、先進旅行者資訊系統(ATIS)及先進交通管理系統(ATMS)列為短、中期發展之子系統，至於商用車輛營運(CVO)及先進車輛控制及安全系統(AVCSS)，則列為長期發展之子系統。而後交通部運輸研究所在民國八十八年針對國內相關部門對ITS之功能需求與相關產業之技術水準進行調查【11】，該研究採問卷調查方式來比較需求強度與供給之技術能力，並予以對照調整後，決定各領域優先發展的順序，其需求強度與供給能力之對照如圖2-2所示。但此圖形顯示在AVCSS發展領域維度上，業者之技術能力超越了所對應之需求強度，即表示國內技術能力不會構成我國發展ITS本土化之障礙。但以實際情況而言，ITS涵蓋範圍甚廣，各領域要求之通訊技術層級並不相同，若非該領域專家通常無法確切知道其技術要求與難度，所以文獻【11】將一般的電腦、通訊或科技公司納入能力供給訪問對象，其代表性有待商確；尚且在各子系統當中，相對於外在硬體設備而言，系統應用軟體與演算邏輯往往才是核心技術所在。所以即使國內具備成熟的感測或通訊技術，在缺乏適合國內交通環境之運算邏輯，亦無法將系統整合，使其正式運作發揮效用。

而在「台灣地區發展智慧型運輸系統綱要計畫」中第六章第一節「推動策略」部分，提到因國內車輛完全自製能力較弱，缺乏類似日本或歐美的國際大型汽車廠商作後援，所以無法推動車輛智慧化等大型研發計畫。但是以AVCSS為例，部分子系統運作時不需控制車體行進方向或加減速，並不涉及車體與動力系統改造部分，因此降低了汽車工業技術母廠方面的限制，所以對於部分子系統，國內依舊有發展的潛力。但總體來說，AVCSS因為適用範圍多為小汽車等私人運具，目前較不符合政府極力推動大眾運輸之交通政策，因此在國內推動時程當中多被規類為長期發展項目。

圖2.2  需求強度及技術能力比較圖      資料來源：【11】

就客觀外在環境而言，AVCSS在國內的發展的確較國外受限，無論在研究發展或是實際上的推廣，在質與量兩方面均略遜一籌。其中所牽涉問題十分複雜，也非短期之間可以解決，這些原因主要有：【7】

- 無汽車本廠研發技術

目前國內主要車廠大多與國外車廠有技術合作關係，在成本與規模的限制條件下，國內AVCSS市場預期獲利有限，要技術母廠或協力廠投入本土化AVCSS設備之研發，實屬困難。

- 機車持有比例高

民國91年台閩地區之機車登記數約一千一百七十萬輛，約佔總機動車輛數的三分之二，每千人機車持有數為五百二十四輛，偏高的機車持有率連帶影響國內小汽車數量。機車之車輛單價低（國內主要車種組成為150CC-50CC，價錢約新台幣55000-25000元）；且車體較小，可裝設配備的空間亦有限。機車持有率高、AVCSS相對建置成本高與無足夠空間裝置多項系統，上述三項都是抑止AVCSS推廣的因素。

- AVCSS設備費用高昂

AVCSS設備因為多以感應器或電子通訊等高科技儀器為主，相對成本也較高，最低單價亦在三、四千元以上，以橫向碰撞預防系統中的橫向控制感應器（Sensors for Lateral Control）為例，初始購置成本約新台幣27200至37400元，維修與運作成本則約新台幣544至748元，且尚不包含其他運作所需設備。【13】其昂貴的裝設費用與經常性的維修費用，都是降低民眾裝設意願的主要原因。

- 相關配合技術少

零組件廠商和研究單位雖然具有研發潛力，但車輛構造與操控（轉向、操控）需國外車廠配合，且產品研發所需之測試技術與設備，如碰撞模擬、實車碰撞與試車廠等，目前國內僅有車輛研究測試中心等少數單位具備部分測試能力。

- 國內民眾對AVCSS認知不足

除了倒車雷達與車輛導航系統因商品化後較為大眾所熟悉，其餘設備因為成本或技術問題，尚停留在研發階段。一般大眾對於AVCSS運作機制、詳細內容與實質功效並無完整的詳細概念。在功效未知的狀況下，難以說服民眾花費大筆金錢加以購買、裝設。

雖然，過去國內在AVCSS領域之發展受限於許多不可抗力的外在因素，但在少數研究單位的推廣下，亦有相關研究計畫針對國內交通特性提出系統基本設計原理與研發策略之研究。國內最早進行AVCSS相關計畫為民國八十二年由張堂賢教授與清華大學動力機械研究所共同推動的ADVANCED-F計畫【14】，所謂ADVANCE-F是「Advanced Drive Vehicle Automatic Navigation Control En-route  Systems - Formosa」的簡寫，其中主要探討內容分為自動車輛控制和先進交通資訊系統兩部分，研究方法是將儀器直接裝置於實際車體內，測試系統在導向控制、速度控制與駕駛方式的運作情形，研究結果確立了ADVANCED-F系統的基本架構。

另外，在民國八十八年國內山業機車崇學基金會委託許添本教授進行機車交通智慧化研究發展計畫【15】，該研究主要探討目標為確定國內機車交通問題特性與國內外ITS發展現況，並找尋二者相關聯之處，做為擬定機車交通智慧化發展架構與重點。主要的研究方法是利用問卷調查，探討人、車、路三方面所應優先研發之項目。

上述二者分別探討小汽車與機車智慧化問題，而關於AVCSS整體之研發策略，是由交通部運輸研究所於民國九十年與交通大學運輸研究中心共同提出的「先進安全車輛研發策略之研究」【7】【16】，此研究採用問卷調查法預測AVCSS各項設備需求，以深度訪談法調查供給面技術支援能力，並且利用策略管理中常用的SWOT分析方法，將供給與需求兩部分調查結果結合，做為決定AVCSS各項子系統發展項目。此研究報告在國內AVCSS相關文獻中所涵蓋內容最為完整，廣泛回顧歐、美、日三國AVCSS相關研發結果，尤其是日本各主要車廠實驗車與歐洲相關計畫部分，詳細介紹各系統設備組成與規格、配置位置與運作原理等。而在估算需求與供給部分，其研究方法、資料來源與數量、問卷設計與樣本代表性都較先前性質類似的供需研究完整、合理；並利用國內肇事資料，依據肇事次數排出國內優先發展順序。雖然此報告內容詳盡、完整，並針對台灣肇事特性所設計，但其中仍存在部分可議之處：

- 以使用者意願做為判定系統發展順序因素之一

在行銷產品時，調查消費者使用意願之市場調查為最基本的先行工作，但在評估AVCSS各子系統發展時程時，則必需以提高整體安全效益為出發點，因為AVCSS最顯著功效即是降低車禍傷亡程度，減少肇事社會成本，與國家整體利益有關。若單純以受訪者使用意願是否超過50％，做為判定機會與威脅的條件，研究結果之順序可能會受舒適性與駕駛者偏好等因素影響，而非求社會整體安全效益最大。故在決定發展順序時，所需考慮因素應以本土交通肇事特性為主。

2.  在設計問卷內容中並未告訴受訪者個別系統的已知效益，受訪者僅憑喜好做為裝設與否的標準，且未反映實際售價的影響因子。

在需求問卷當中，受測者對個別系統的唯一認知管道為問卷上簡短的功能說明，每項設備說明約二到四行文字，並無圖片、多媒體加以輔助說明，更別說是實際操作。以變換車道輔助系統為例，其功能說明欄內為「自動協助駕駛者判斷後方來車及變換車道」，如此簡短的描述無法使受測者了解系統所具備之功能，且研究單位並未提供設備經實地試驗或模擬後所得的具體效益或數字；另外，問卷上所提供的最多願意花費金額為500到2500元，每一選項間的差距為500元，根據資料顯示（請見表2-4），目前AVCSS單一儀器約在2000元以上，若要系統能實際運作與維修，設備總和應超過萬元以上，問卷所定價格與實際成本差異過大，其調查所得的安裝意願並無法正確反映真正的實際需求。3.  SWOT方法無法量化表示效益與損失，所述多為定性描述

SWOT分別是優勢（strength）、劣勢（weaknesses）、機會（opportunity）與威脅（threats）等四個字的簡稱，是組織在決策前，經過環境分析、界定機會與威脅、分析組織資源與界定長處與短處後，依據分析結果，決定未來系統的發展趨勢是成長、縮減或是持平。但此方法僅能將事實分類後條列表示，並無法就優、缺點相互比較、折減，只能得到相對結果而非絕對結果，較適合用在方案間的比較。

此研究最後雖就方案間S、W、O與T的各項結合提出未來發展順序之建議，即SO＞ST＞WO＞WT，但並未估算出推動AVCSS的實質績效，亦未結合問卷調查結果與肇事資料，就各安全系統設備排出發展的優先順序，僅能做為提供國內發展AVCSS之參考資料。而圖2.3為此研究之研究流程。

表2.4 車上單元成本表        （單位：千美元）

| 單位成本 | IDAS編號 | 生命週期 | 購置成本 | 營運成本 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit Cost Element | IDAS Number | Lifetime （years） | Capital Cost | O&M Cost | Notes |
| 通訊設備 | VS001 | 7 | 0.2-0.4 | 0.004-0.008 | 無線資料傳輸 |
| 車上螢幕 | VS002 | 7 | 0.05-0.1 | 0.001-0.002 | 車上螢幕/警示介面。軟體為COTS（現成商業系統） |
| 車上號誌系統 | VS003 | 7 | 0.16-0.4 | 0.0032-0.008 | 做為主動標誌讀取或解碼之介面，亦可提供訊息傳遞 |
| GPS/DGPS | VS004 | 7 | 0.25-0.5 | 0.005-0.01 | 全球定位系統 |
| GIS軟體 | VS005 | 7 | 0.2-0.3 |  | 地理資訊系統 |
| 路徑導引器 | VS006 | 7 | 0.1-0.15 | 0.002-0.003 | 提供路徑指引功能 |
| 側向控制感應器 | VS007 | 7 | 0.8-1.1 | 0.016-0.022 | 包含車上道路感應器與MMW雷達 |
| 電子收費設備 | VS008 | 7 | 0.04-0.1 |  | 主動標記和信用卡介面 |
| 無線電求救感應器 | VS009 | 7 | 0.15-0.65 | 0.003-0.013 | 碰撞偵測器和求救系統介面 |
| 縱向控制感應器 | VS010 | 7 | 0.3-0.5 | 0.006-0.01 | MMW雷達 |
| 先進轉向控制 | VS011 | 7 | 0.5-0.6 | 0.01-0.012 | 為自動駕駛，應用軟體為COTS |
| 先進定速系統 | VS012 | 7 | 0.15-0.3 | 0.003-0.006 | 系統可自動煞車與加速 |
| 路口防撞系統與軟體 | VS013 | 7 | 0.28-0.55 | 0.0056-0.011 | 可做為基礎設施傳遞資訊 ，車輛號誌與聽覺系統介面和連結縱向與側向車輛控制模組 |
| 增強視力系統 | VS014 | 7 | 1.2-2.2 | 0.06-0.11 | 車上相機、軟體與處理器、抬頭式螢幕與紅外線感應器（局部感應系統），應用軟體為COTS |
| 駕駛者與車輛安全監控系統 | VS015 | 7 | 0.66-1.25 | 0.033-0.0625 | 包含六個駕駛者狀況感應器（每個約50＄）與車輛資料儲存器 |
| 碰撞前安全系統 | VS016 | 7 | 1.1-2.15 | 0.037-0.067 | 包括車況與車輛績效感應器、軟體、介面與處理器等 |
| 探測車系統與軟體 | VS020 | 7 | 0.05-0.15 | 0.001-0.003 | 可與路側基礎建設、號誌產生器或訊息產生器通訊之用 |
| 主動標記 |  | 7 | 0.02-0.05 | 0.002-0.005 | 車輛標記可更新 |
| 被動標記 |  | 5 | 0.015 （high） |  | 車輛標記僅能讀取，無法更改 |
| 車上導航系統 |  | 7 | 2.8（high） |  | 包含螢幕與支援軟體 |

資料來源：【13】

資料來源：【7】

圖2.3 先進安全車輛研發策略之研究之研究流程圖

財團法人資訊工業促進會於民國九十一年針對前方碰撞警示系統進行研究【12】，其文獻回顧依感測器應用技術分類為雷達、紅外線與超音波三類，而依地區則分類為美洲、歐洲與亞洲，詳細內容包括美、法、德、英、日、荷蘭、瑞典與國內之發展現況。此計畫設計碰撞演算法與開發汽車安全雛形系統，利用模擬與實測等方式進行測試。其測試工作分為實驗室測試、靜態測試、動態測試與道路測試四部分，詳細結果如表2-5所示。

表2.5 前方防撞警示雷達系統測試內容與結果

| 項目 | 測試內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 實驗室測試 | 1. 主車速度為V，目標物置於可測區域內 2. 量測不同位置目標物距離，與實際距離比較，差異小於2M或5％ | 具備良好指向性 |
| 靜態 測試 | 1. 主車速度為V，前車置於可測區域內 2. 將前車緩緩靠近，觀察不同距離之警告情況 | 警示狀況正確 |
| 動態 測試 | 1. 前車置於可測區域內，主車向前車靠近 2. 主車靠近時作加減速，觀察系統的警示狀態 | 系統穩定、正確 |
| 道路 測試 | 分為平面道路與快速道路兩部分進行實測 | 路況複雜時，會因干擾時發生誤警 |

資料來源：【12】

2.3 安全效益評估方法

探討運輸系統績效的相關評估方法眾多，如指標法、工程經濟方法（等額年值法、現值法、益本比法、內生報酬率法）、目標達成矩陣法、數學規劃法、成本效應分析法與多元評準分析法等，但其中針對安全效益之研究則較為有限。因為過去交通安全效益被視為無法量化的一環，通常使用的評估方法有事前事後比較法（Before-and-after studies）和比較法(Cross-sectional analysis)，此兩種方法均是選擇具有代表性的指標，如肇事率、肇事次數與傷亡人數等，不同的是，前者是以一地在系統興建前後的指標值變化程度，做為交通建設能否提升行駛安全的證明，而後者則是選取交通特性相似兩地，比較系統興建對雙方指標值變化是否顯著。但隨著肇事成本估算模式之建立與模擬工具的精進，交通安全效益已經可以達到量化和預估的要求，各種不同的安全效益評估方式也隨之產生。以下將分別加以介紹，第一部分是ITS系統（包含AVCSS）的安全效益評估方式，第二部分是其他運輸系統的安全效益評估。

2.3.1 AVCSS及ITS相關系統之安全效益與成本評估

（一）ITS安全效益與系統成本之評估

在國內歷年ITS研究中，安全相關議題始終不若探討ITS之運輸效率、財務效益或系統設計等主題受到重視，唯近幾年因交通安全逐漸受到一般大眾重視，探討ITS安全效益之相關研究數量逐漸增加，現依據發表類型與時間分別編排如下。

在國內部分，林豐富等【17】首度探討國內推動ITS於運輸安全之應用，此研究內容涵蓋兩大主題，第一部份利用文獻回顧法，探討ITS七大子系統當中與交通安全相關之設備與其量化數字效益。以AVCSS部分而言，其推估主要應用方向應是防撞警示系統、智慧型行車定速系統與無線電求救系統；並舉美國國家公路管理局（NHTSA）對防撞警示系統之估算效益為例，若全國所有車輛均裝置警示系統，每年可減少110萬次肇事。第二部分為利用統計方法，分析國內肇事數據資料，建議未來ITS發展方向，其應用民國八十五年A1、A2與A3的肇事紀錄資料，就事故發生原因、事故嚴重程度與事故類型做為分析基礎，得到以下結論：

1. 以交通事故發生地點而言，快車道與交叉路口為最常發生事故之地點，其中快車道事故大部分位於高速公路上，而交叉路口事故則大多位於市區道路，因此改善高速公路與市區道路有急切的需求。

2. 以碰撞型態發生頻率而言，以車-車之追撞、側撞與交叉路口岔撞次數最多，作者認為追撞主因為駕駛者未保持安全距離與未注意前車動態，擦撞則是因為車輛變換車道不當，交叉路口岔撞則多是未遵守交通號誌規定，故未來發展應朝即時提醒駕駛者注意、改善車輛死角與改善交叉路口管制措施等方向著手。

3. 以肇事主要發生原因而言，駕駛者之不當駕駛與行為疏失是各類型事故的首要主因，除了過去經常利用的交通安全再教育與加強交通執法外，若能透過輔助設備協助駕駛者，將能有效降低人為因素之肇事發生，以民國八十五年肇事主因為例，應針對為保持行車安全距離、未注意前車狀況與未依規定讓車三類推廣相關預防輔助系統。

該研究以國內肇事記錄為分析基礎，提出目前本土交通現況亟需改善的部分，供未來ITS推動策略參考，但並未針對其所分析之肇事特性明確建議ITS應發展之特定子系統或相關設備。若要實際求得各系統之安全效益，尚須進一步的分析研究。

劉致言【18】進行先進車內監控技術安全效益之估算，其研究動機是因為先進車內安全監控技術的主要功能為提升行車安全，但目前市場發展卻偏向商業導向，而非追求最佳的安全效果。所以選定商車營運系統（CVO）中之數位式行車記錄器為研究對象，計算數位式行車記錄器較（傳統）機械式行車記錄器所增加的安全效益。在效益估算模式中，考慮經濟面、功能性和政策面三類影響因素共8項變數，並加入科技接受程度與感受模式，估算出貨運公司分別使用機械式與數位式行車記錄器之意願、駕駛者感受與不安全駕駛行為降低比例，計算出數位式行車記錄器所能降低的交通肇事比例，其估算架構如圖2.4所示。值得注意的是，所推估之行車記錄器安全效益，是在行車記錄器可100％預防相對應肇事原因的強烈假設條件下，而其假設之對應肇事原因分別為：未注意車前狀態、未保持行車安全距離、未依規定減速與超速失控。此研究之創新是引進科技接受模式，並利用羅吉特模式代入運算，使得在估算市場佔有率時，較先前相關研究僅使用問卷調查之結果精準，但因為車禍成因複雜，若假設僅依靠單一行車記錄器便可避免所有相關類型之車禍（未注意車前狀態、未保持行車安全距離、未依規定減速與超速失控），而無任何折減因子，恐有高估效益之嫌。畢竟行車記錄器實際運作情形是被動地記錄行車行為，而無法主動偵測危險狀況，進而加以警告駕駛人或控制車行方向，若假設可百分之百地有效遏止這四類車禍發生，安全效益之估算數值將高出實際效果甚多。

在估算安全效益時，此研究是利用機械式與數位式行車記錄器彼此在設備成本、系統有用性與系統易用性的差別為依據，代入羅吉特模式計算出數位式與機械式行車記錄器的個別使用意願，此數值為一相對比較值。若今並無相對的參考系統，則無法使用此估算模式。另一方面，行車記錄器受到法令條文的限制，所有商車必須加以裝設，其市場佔有率可以直接假設為100％，不受其他條件影響；但相對於AVCSS其他設備，則必須額外考慮成本、技術或是需要性的問題。因此，此文獻之研究方法與估算模式並不適用於本研究中。

圖2.4  商車營運系統安全效益之估算架構

資料來源：【18】

在國外文獻當中涵蓋內容最廣，資料最齊全者應屬於美國運輸部（DOT）負責的「ITS Benefit」。自1997年起，DOT每年蒐集各國與全美境內所推行的ITS研究計畫與相關建設資料，加以整理彙編後，成為一整體的效益評估報告。【19】其中包含的效益除了安全方面之外，亦包括運輸效率、社會接受度與建置成本。而DOT要整合ITS相關效益評估文獻的主要原因為：

1. 了解衝擊：評估ITS效益，可事先了解ITS建設完成後對運輸系統和使用者在社會、經濟和環境可能造成的影響與衝擊程度，讓相關單位提早因應。

2. 量化效益：目前的政策導向有逐漸轉變趨勢，在民意的壓力下使得中央或地方政府在推動公共建設或政策時，必需計算各推動方案的效果和量化效益，以投資報酬率評估方案是否值得推動。

3. 幫助未來的投資決策：ITS的評估報告，可以使公部門有效掌握未來ITS建設完成所帶來的成效與可能衝擊範圍，做為處理類似投資案的背景資料（background）；亦可協助私部門完成相關的商業決策。

4. 使現有系統更有效的運作或設計：藉由對ITS的效益分析，可微調目前區域內現有運輸系統之操作與設計，以配合未來合併使用。

而在其所回顧文獻當中，發現最常被採用的評估標準是1995年由美國運輸部（US DOT）和ITS American，在National ITS Program Plan中所提出的六項目標，分別為肇事次數、傷亡人數、旅行時間、交通量、消費者滿意或接受程度與花費成本，又稱為“a few good measures”，與安全有關的是肇事次數與傷亡人數兩項，但文獻當中還有使用其他指標以表達交通安全改善之效果。以1999年為例，其所使用評估指標尚包括肇事率、連續肇事次數、偵測事故時間與救援車輛到達時間等，當中與交通安全相關詳細描述請見表2.6。其中與AVCSS最為相關系統，分別為：

- 防撞警示系統

Transport besner Trucking Co調查顯示結合車輛碰撞警告系統與受過安全訓練的車隊，可以減少33﹪的肇事率；而完全加裝與僅加裝一半此系統者，則可以減少20-40﹪的肇事率。

- 自動車輛診斷

明尼蘇達州的自動公路系統（AHS）系統，可以減少車輛駛出道面的機率60﹪與34﹪碰撞動物肇事機率。以每年肇事次數19000次為例，可減少其中的40﹪，這包含減少了有傷亡發生的事故190次，所減少社會成本共計為225百萬美元以上。研究者並推論，若使用最完善的AHS設備，每年可以減少110萬的肇事次數。

表2.6   ITS Benefits :1999 Update中與安全相關部分

| 計畫名稱 | 系統名稱 | 系統分類 | 評估標準 | 效益 | 研究方法 | 研究地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TravTek Project | 車上導航系統 | ATIS | 碰撞風險 crash risk | 裝設導航系統者，碰撞風險降低4％ | 實地實驗 | 奧蘭多 |
| NHSTA Study | 車內防撞警示系統 | AVCSS | 碰撞次數 | 1.因前車減速，導致本車尾端碰撞之肇事次數減少42％ 2.因前車停等，導致本車尾端碰撞之肇事次數減少75％ 3. 整體而言，尾端碰撞數減少51％ 4.變換車道警示系統可減少37％ ，相當於9萬次肇事 | 模擬推估 | _ |
| Ford Lincoln Continental RESCU | 保全系統 | EMS | 時間長度 變化 | 1.意外發生後，駕駛者與管理中心之聯繫時間為1分鐘 2.緊急援救車輛平均11分鐘可到達 | 實地實驗 | _ |
| Automated Cameras | 路口自動照相機 | ATMS | 肇事次數 | 減少35％肇事次數 | _ | 維吉尼亞州 |
| Red-Light running camera | 紅燈違規照相機 | ATMS | 肇事次數 | 減少43％追撞次數 | _ | 洛杉磯 |
| Camera enforcement equipment | 路口自動照相機 | ATMS | 肇事次數 | 1.受傷事故數減少20％-80％ 2.死亡事故數約減少50％ | _ | _ |
| 高速公路管理系統 | 匝道儀控 | ATMS | 肇事次數 | 肇事率減少28％ | 實地實驗 | _ |
| 高速公路管理系統 | 匝道儀控 | ATMS | 肇事率 | 肇事次數減少15％-50％ | _ | _ |
| 可變速限 | 可變速限號誌 | ATMS | 肇事次數 | 肇事次數減少 28％ | _ | 英國 |
| 事件管理 | 交通事件管理系統 | ATMS | 肇事次數 | 高速公路肇事次數減少 40％ | _ | 菲律賓 |
| TransGuide System | 交通事件管理系統 | ATMS | 肇事次數 | 肇事總數減少35％，連續肇事次數減少30％，惡劣氣候肇事數減少40％ | _ | 聖安東尼奧 |

資料來源：【19】【20】

Benjamin B 【21】利用文獻回顧方法蒐集ITS相關研究之功效，再以process fir計算因交通肇事傷亡人數減少所換算的安全效益。較以往文獻不同的是，其估算的先決條件為ITS系統使用率為100％，目標年訂為無限久之後，Benjamin B認為如此設定是避免非ITS因素（non-its factor）的涉入，如系統年成長率、目前系統使用現況、系統普及率與功效折減等變數設定，可以使計算流程較為簡化。所引用文獻來源有實際實驗、模擬（simulation studies）與模式推導估計（model deployments）等，但因為參考資料並非均是大規模實驗，部分數值缺乏統計上的可性度，僅能做為推廣時的參考依據；而Benjamin B在判定文獻結果可信度時，是依據篇數、樣本數與數據來源等，分為高、中、低三種可信程度，在原始數據旁加以註明。最後在100％使用率下，安全效益推算結果為ITS一共可減少26％的死亡人數與30％的受傷人數。

估算的架構如圖2.5所示，步驟一是將ITS系統內可減少肇事受傷或死亡的相關系統定義，確認其功效；步驟二將各系統分三類，分別是基本設施式（Infrastructure-based）、車輛式(Vehicle-based)與合作式(Cooperative)；步驟三定義各系統的肇事折減因子，即針對特定型態的車禍所能減少的比例（％），步驟四查詢FARS與GES等肇事資料庫，確定各類型車禍的數目；步驟五以步驟三與步驟四所得結果進行運算，但此部分需扣除各類間重複計算的部分，避免安全效果被過份高估；步驟六計算減少肇事次數之百分比（％）。步驟七將所有子系統效益相加，即為ITS之整體安全效益。

在資料處理上，是先將1995年肇事紀錄依據碰撞類型（crash type）、肇事地點道路交叉程度（relation to junction）、道路分類（road function）、車輛類型（vehicle type）、路面狀況（road surface）與天候條件（weather condition）等因子分類，再逐一探討三大類中各子系統功效與相對應之分類肇事類型，如表2.7所示。

圖2.5 預估ITS安全校益流程      參考資料：【21】

表2.7  ITS相對應子系統之安全效益預估

| ITS 科技 類型 | 相對應系統 | 影響層面 | 影響肇事類型 | 減少肇事因子 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 數值（％） | 可性程度 |
| 固定基礎 設施式 | 匝道儀控 | 高速公路 | 全部 | 24 | 高 |
|  | 事故偵測 | 高速公路 | 全部 | 18 | 中 |
|  | 錄影監視 | 市區幹道 | 全部 | 20 | 中 |
|  | 平交道監視 | 平交道 | 全部 | 78 | 低 |
|  | 路況與氣候資訊系統 （RWIS，雪/冰） | 惡劣氣候 城際道路 | 全部 | 40 | 低 |
|  | 路況與氣候資訊系統 （RWIS，霧） | 濃霧 城際道路 | 全部 | 85 | 低 |
| 車輛式 | 後端碰撞警示系統 | 全部 | 後端碰撞肇事 | 48 | 中 |
|  | 變換車道警示系統 | 全部 | 變換車道肇事 | 37 | 中 |
|  | 偏離車道警示系統 | 全部 | 單一車輛駛離車道肇事 | 24 | 中 |
| 合作式 | 車上導航系統 | 市區幹道 | 全部 | 1 | 低 |
|  | 緊急事故反應系統 | 城際道路 | 全部 | 7 | 中 |
|  | 智慧型定速系統 | 高速公路 | 全部 | 20 | 低 |

資料來源：【21】

但因為進行安全效益估算時，是假設一子系統對特定影響層面與肇事類型可減少固定的百分比，肇事原因並不列入考慮範圍之內。舉例來說，假設有兩件肇事均為後端碰撞類型，其中一件肇事原因為駕駛人未注意路況，另一件原因則是煞車失靈，後端警告警示系統在這兩件事故所能發揮的效用並不相同，一視同仁的假設會造成估計效益時嚴重偏誤。況且同一種碰撞類型肇事在各地的肇事原因組成並不相同，故系統功效益亦會因地而異。在決定系統減少肇事比率時，Benjamin B選取蒐集資料中最小值為計算標準，而非選擇可信度較高之文獻數值。此種選擇方式缺乏說服力且效益易被低估。最後一項問題是此研究進行效益重複估算扣除的優先順序分別是：基礎建設式、合作式與車輛式。此估算流程造成高估基礎建設式子系統效益，低估車輛式子系統效益，一加一減當中，對整體效益影響不大，但就個別子系統的效益估算差距則可能加倍。

Shawn Turner【22】回顧歷年來評估ITS效益所使用的方法和報告，其中涵蓋了多篇德州ITS相關文獻的研究方法與結論建議，如表2.8所示。

表2.8  ITS系統安全效益評估方式比較表

| 年代 | 評估 對象 | 研究計畫/單位 | 評估方式 | 備註說明 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1994 | 交通管理計畫 | 德州運輸協會 （TTI，Texas transp. institute） | 交通管理指數（TMI，traffic management index）＝計畫成本 / （減少連續塞車延滯之時間成本+減少非連續塞車延滯之時間成本+事故減免成本） | 將原本的多向效益轉化為單一指標值作比較 | 未說明 |
| 1997-1998 | 先進交通管理系統 | Trans Guide | 評估指標值是否有顯著的改變，安全衝擊部分有： 階段1.肇事率、肇事嚴重程度與事故類型。 階段2.總肇事率、肇事嚴重度與連續肇事率 | 階段一為估計結果，階段二為事前事後比較法 | 聖安東尼奧 |
| 1997 | 事故管理系統 | Trans Vision | 評估指標是否有顯著的改變。肇事率、事故清除時間、延滯抒解時間、單一事故車輛延滯時間、總延滯、延滯時間成本（元/年）與受影響車道數 | 德州運輸部職員（Staff）指導 | 華茲保市 |
| 未說明 | 未說明 | ITS早期發展計畫 | 評估值包括事故減少次數、延滯減少、燃料消耗成本與益本比 | 利用電腦模式與其他評估工具 | 達拉斯 |

資料來源：【22】

Shawn Turner建議在探討ITS是否提升交通安全時，除了一般常用的肇事（accident）次數與受傷人數與死亡人數，亦可納入多項參考指標，如：交通事件（incident）數目、肇事發生到通報處理（notification）的時間間距、通報時間到相關單位處理（response）時間、處理時間到到達事故現場時間、到達時間到事故清除（clearance）時間、醫療花費、財產損失與意外保險之保費支出等，可以涵蓋更加完整的安全效益。而在評論ITS各方面效益時，Shawn Turner認為需依據不同領域採用不同的研究方法，以提升研究結果的可性度，若採用不正確的評估方法，會導致效益可性度降低，各領域適用方法見表2.9所示。其中關於現有實際系統之安全效益部分，以實際實驗（Field Experiment）和半實地實驗(Field Quasi-Experiment)效果最佳，個案研究(Narrative Case Studies)與問卷調查(Surveys)次之，利用推斷（Extrapolate Impact Assessment）等方式則較不適當。主要原因是因為各系統設備之安全功效，是針對車輛操控性能或駕駛人需求所設計，往往需要經過實際實驗後，才能得知效能如何？是否有之前未注意到的設計疏失等問題；系統的實際功效也必須經過實證證明後，其安全效益才具備有公信力；若未經實驗證明而僅利用問卷調查訪問或是進行數字運算，所得到之效益結果不僅缺乏完整證據背書，量化結果也必定不甚精準。ITS JPO組織將估算ITS效益的報告分為測量（Measured）、半測量（Anecdotal）與推估（projected）三類。

1.測量：經過實地測量研究的效益成果。

2.半測量：同上，但是實驗由該領域有直接相關者進行，因考量利害關係，在量化值上可信度較低。

3.推估：經由分析或模擬所得到的結果，當實際實驗無法進行時，是研究過程中經常使用的工具。

為避免當計算效益時有所遺漏，估算個別系統效益時通常使用邏輯流程圖（logical flow），如圖2.6所示，即ITS某X項商業套裝項目邏輯上會產生Y效益，而這Y效益正可規類為ITS的Z目標。

表2.9  評估ITS衝擊影響之方法適用性

| 評估工具 | ITS衝擊分類 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系統科技績效 System Technical Performance | 安全和有效之使用者介面 Safe and Efficient User Interface | 個別駕駛者行為和影響 Individual Driver Behavior and Impact | 使用者態度和偏好 User Attitudes and Performance | 交通行為和影響 Traffic Behavior and Impact | 環境和能源影響 Environment and Energy Impacts | 公共團體和社會經濟的影響 Institutional and Socioeconomic Impacts |
| 實地實驗 | **** | **** | *** | *** | ** | ** | * |
| 半實地實驗 | *** | *** | **** | *** | **** | **** | * |
| 訪問調查 | * | ** | ** | **** | * | * | *** |
| 受測者報告 | ** | ** | ** | **** | * | * | ** |
| 成本分析 | **** | * | *** | * | **** | **** | * |
| 推斷衝擊 估計 | * | * | **** | * | **** | **** | * |
| 個案敘述 研究 | *** | ** | ** | ** | ** | ** | **** |
| Note: **** = 最合適 (most) ， *** ＝ 合適 (often) ， **＝普通 (occasionally)， *＝不合適 (least) |  |  |  |  |  |  |  |

資料來源：【22】

圖2.6  邏輯流程圖             資料來源：【22】

SINTEF（1998）針對數項先進運輸通訊（Advanced Transport Telematics，ATT）之個別或組合系統進行安全效益評估【23】，其中包括適應性控制器、自動事故偵測、匝道儀控與可變速限（variable speed limits）等系統。主要內容分為兩部分：其一是比較TNO（Arem et al.1997）、UK與SINTEF等三種適應性控制器演算法的功效，發現SINTEF功效最佳，在兩車角度呈4-8度，車速80-120，車距為1.5-2.5公尺時，運用該演算法之適應性控制器可降低29.9％的肇事。第二部分則是利用挪威250筆肇事資料，逐筆檢視ATT能減少該項事故發生的機率，所利用方法是藉由肇事資料記錄判定造成該事故發生的主要肇事原因（contributing factors（cause））並給予權重。在總權重為100％之下，認為對肇事發生佔極重要因素者，權重設為90％，另外對於重要與次重要因素，則判定權重為50％與20％。以適應性控制系統為例，今一事故經認定擁擠（congestion）為其極重要肇事原因（權重90％），而之前所得ACC功效可減少20％肇事發生，則ACC在此事故的功效即為18％（90％×20％＝18％）。分析事故，代入ATT系統先前利用模擬或實驗所得功效，將各肇事記錄功效加總後，即可得各ATT系統對這250次肇事所發揮之功效。研究結果顯示適應性控制器在後端碰撞事故、道路偏離事故、向左變換車道、向右變換車道、單車駛離路面與碰撞停靠路邊車輛等類型肇事，功效分別為27.8％、3.7﹪、14.8﹪、16.8﹪、0.9﹪與19.4﹪，在100％市場佔有率時，適應性控制系統平均功效為16.9％；市場佔有率為50％時，適應性控制系統平均功效則為8.8％

（二）AVCSS安全效益評估

AVCSS為ITS七大子系統之一，包含的使用者服務項目多達數十項，在文獻回顧中，較少有單一文獻能完整涵括AVCSS完整內容，多半就其中某特定設施功能作安全效益探討，其中以碰撞預防系統、電子定速器（Electronic Speed Checker，ESC）與智慧定速系統（Intelligent Cruise Control System）等為主。

A.Marell【24】探討ITS對交通安全的影響。在車速過高即會造成危險的假設下，於1996年到1997年利用65位一般駕駛人與27位職業駕駛人進行電子定速器（Electronic Speed Checker，ESC）的實際試驗。分別就駕駛人的風險認知度、系統理解度、交通安全程度、接受度與駕駛遵守速限頻率等項目，進行事前事後比較，發現受測者對於各項目均有正面反應，且認為車上加裝ESC會較警方巡邏或測速照相機有效，而受測者中贊成所有都市需加裝ESC與贊成政府立法強迫加裝ESC的比例有顯著的增加。但此研究僅顯示加裝ESC民眾接受度高，且具有提升交通安全的功效，但無法計算出ESC所能帶來的實際安全效果。

John Shutko【25】探討防撞警告系統對駕駛人煞車反應時間的影響，利用ANOVA檢驗受測者對警告訊號的反應、加減速反應時間、碰撞次數與碰撞時速度等實驗紀錄，比較有無（with-and-without）防撞警示系統數據之間是否具顯著差異，以確定防撞警示系統是否有效。此法與事前事後比較法都只能證實系統是否有效，而無法量化估算系統之安全效益。

NHTSA Benefits Working Group【26】針對多AVCSS內多項相關子系統作安全效益評估，包括後端碰撞警告系統（Rear-End Crash Warning System）、防止車道偏離碰撞系統（Road Departure Crash Avoidance System）、防止變換車道碰撞系統（Lane Change Avoidance system）與智慧定速系統（Intelligent Cruise Control System）等，所採用的估算方法是將各系統所能減少的車禍類型依條件分類，以車道偏離所發生之碰撞為例，可能造成的原因有超速、失去方向控制、駕駛者失去操控權、駕駛者疏忽、躲避來車（或其他物品）與汽車零件損壞等六項獨立因素。再依據道路線型（如：直線或彎曲）與道面狀況（如：乾燥、潮濕與積雪）之機率與對系統功效的折減，分別計算出不同狀況下系統所能減少因車道偏離所發生碰撞的次數。計算通式如公式2.1所示：

SE ＝ MP × U ×（1m1nP（Sij）E（Sij））× Fi                        （2.1）

SE      : 肇事減少比率

MP      : 系統設備的市場滲透率（佔有率）

U       : 可加裝設備的汽車比率

P（Sij） : 在i情況下j類型車禍發生的機率

E（Sij） : 在i情況下減少j類型車禍發生的功效

Fi       : j類型車禍佔因車道偏離總車禍數之比率

其中E（Sij）也就是系統阻止車禍發生的功效是根據文獻回顧、模擬（蒙地卡羅法）或小規模的實驗求得，較精確估算時，E（Sij）如公式2.2所示：

E（Sij）＝ 1 － Pw(Sij)Pwo(Sij)                                   （2.2）

Pw  （Sij）  : 在i情況下裝設系統車輛發生j類型車禍的機率

Pwo （Sij）  : 在i情況下未裝設系統車輛發生j類型車禍的機率

計算功效時，此研究採用文獻回顧之功效數值（例：E（Sij）＝ 0.8 ，愛荷華駕駛模擬器，1995）或將實驗數值（車距與反映時間）代入模擬式進行功效運算；Pw（Sij）則是依據肇事記錄與統計資料做為分析。在計算出各式防止碰撞系統的功效後，此報告在折現率為4％時，依據不同設備成本（100＄、500＄、1000＄、1500＄與2000＄，＄：美元），計算出防止碰撞系統的益本比分別為15.0、2.9、1.4、1.0與0.7，並比較不同折現率（2％、4％與7％）對益本比值的影響。其系統功效計算公式是依據Burgett（1995）對任何安全裝置有效性之定義，公式如下所示：

E ＝（NWO - NW）/ NOW                                              （2.3）

E ＝ 相對應系統有效性的估計值

NOW ＝ 無車輛裝設系統時所發生之肇事次數

NW ＝ 全部車輛均裝設系統所發生之肇事次數

Heusch Boesefeldt針對先進運輸通訊（Advanced Transport Telematics）之應用進行效益估算【27】，分別從系統整體、使用者、經濟分析、環境分析與財政分析等不同角度探討。作者認為在檢驗ATT之安全效益時，一般研究主要使用的方法分別是利用模擬估算安全效益，以文獻回顧方式進行人-機介面的風險分析與透過逐步系統分析找出系統缺失。而在進行模擬時，通常有幾個數值可以代表安全效益之改變，除了最常使用的碰撞頻率外，其分別是時間間距（Time Headway）、轉換車道數（Lane Change）與碰撞時間（Time to Collision）。時間間距是指同一車道上相鄰兩車前方保險桿的距離，而轉換車道數是指車輛完成轉換車道的數目和，最後碰撞時間是指同一車道上相鄰兩車相對速度之時間間距。Heusch Boesefeldt認為有許多因素都會影響到設備之安全效益；以適應性控制系統（ACC）而言，車禍類型分佈、跟車車距、平均車速、事故時間分佈、駕駛者反應時間變動、設備市場佔有率與ACC設備所含括的CAS（Collision Avoidance Systems）功能種類等因素，都會改變最後的估算結果。其舉DIATS（1998）之研究為例，結果顯示以20％、50％與90％之市場佔有率進行估算，分別能減少4％、9％與15％的肇事次數。

Jack D【28】以文獻回顧方法預估維吉尼亞州推動ITS之安全效益，其中包含Farber (1995)、Fancher (1994)、Mitretek (1996)與The urban transportation monitor (1998) 等四篇AVCSS相關文獻。Farber針對美國八種主要肇事類型進行分析，找出其主要肇事原因（Key causal factor），擬出能有效避免不同類型肇事發生的ITS系統。美國主要前八種肇事類型包括追撞（23％）、單一車輛車道偏離（20％）、路口左轉碰撞（7％）、未號誌化路口直行碰撞（6％）、變換車道碰撞（4％）、號誌化路口直行碰撞（3％）、對向碰撞（3％）與倒車撞（1％），其肇事原因與建議採取系統如表2.10所示。

表2.10 不同肇事類型之肇事原因與建議採取系統

| 肇事形態 | 主要肇事原因 | 比例 （％） | 建議採取之ITS系統 |
| --- | --- | --- | --- |
| 追撞 | 跟車太接近 | 93 | 車前障礙物與車距偵測系統 |
|  | 駕駛人未注意 |  |  |
| 單一車輛 車道偏離 | 駕駛無駕車能力（如酒醉、疲勞） | 23 | 駕駛人監視系統 |
|  | 道路濕滑 | 20 | 鋪面監視系統 |
|  | 駕駛超速 | 14 | 超速警示系統 |
|  | 駕駛人未注意或閃避不及 | 15 |  |
| 路口左轉碰撞 | 未察覺到其他人車 | 28 | 對向車距警示系統 |
|  | 視野受限（障礙物） | 24 |  |
|  | 違反號誌或標誌 | 16 |  |
| 未號誌化路口直行碰撞 | 駕駛人未注意 | 23 | 駕駛人監視系統 |
|  | 視野受限（障礙物） | 18 | 車距警示系統 |
|  | 視距不良 | 3 |  |
| 變換車道碰撞 | 行車視野盲點 | 無 | 橫向碰撞警示系統 |
| 號誌化路口 直行碰撞 | 蓄意闖紅燈 | 39 | 號誌變換警示系統 |
|  | 駕駛人未注意 | 36 |  |
|  | 駕駛無駕車能力（如酒醉、疲勞） | 13 | 駕駛人監視系統 |
|  | 視野受限（障礙物） | 4 |  |
| 對向碰撞 | 駕駛無駕車能力（如酒醉、疲勞） | 37 | 駕駛人監視系統 |
|  | 閃避不及 | 18 | 前方障礙物與車距警示系統 |
|  | 道路濕滑 | 15 | 鋪面監視系統 |
|  | 駕駛未注意 | 7 |  |
| 倒車撞 | 行車視野盲點 | 61 | 縱向碰撞（後方視野）警示系統 |

資料來源：【28】 表格整理：本研究

而Fancher則是就碰撞預防科技所之功效作一評估，相關評估結果如下：

- 夜間視覺加強系統（night vision enhancement systems）

研究者估計可減少3.6％的肇事次數，並降低7.3％總肇事成本。

- 駕駛者監視與警告系統（driver impairment detection and warning systems）

研究者估計可降低9.9％總肇事成本。

- 摩擦力與路面結冰偵測系統（friction and ice detection and warning systems）

研究者估計可減少4％的肇事次數，並降低3.3％總肇事成本。

- 側向路緣邊線偵測與警告系統（Lateral lane-edge detection and warning systems）

研究者估計可減少10.6％總肇事成本。

- 縱向碰撞控制系統 （longitudinal control systems）

估計可減少3.4％總肇事成本，而車距保持系統減少13.5％肇事次數與7.2％的肇事成本。

- 左轉警告系統(Warning systems for left turns)

假設系統有效度小於0.5時，系統仍能減少1％的肇事成本。

- 車道偏離警告系統

假設系統有效度等於0.25時，系統仍能減少7.3％的肇事成本。

Mitretek以貨運公司與客運業者的實際資料做為證明，Transport Besner 貨運公司裝設50％防撞警示系統並使駕駛員接受系統使用訓練，一共可減少33％肇事次數；灰狗巴士在裝設50％防撞警示系統時，則可減少20％肇事。The urban transportation monitor 發現在號誌化路口使用主動先進警告閃光號誌（Advanced warning flashers），可避免因車速快或地形不佳等因素造成駕駛忽視號誌變化。於裝設長距離偵測器與車速高於80（km/hr）的狀況下，系統可減少35％的肇事發生。

2.3.2 國內對運輸系統的安全效益評估

目前國內之交通安全評估，以交通部統計處發佈的「九十年重要交通統計指標」為例，其內容區分為郵政、電信、路上運輸、港埠、航空、觀光與交通安全，在交通安全部分中僅提到高速公路交通事故之次數和傷亡人數，與舉發未戴安全帽件數。由此可知目前國內對交通安全上的定義，仍舊侷限在碰撞次數、傷亡人數與違規次數等特定指標的數量變化，只要指標數降低即表示交通安全提升，且並未代入肇事社會成本實際計算出國家因交通事故減少所帶來的整體效益，亦未與該年度投入的道路交通安全計畫經費作益本比分析，衡量政策推動的有效性。

不同於新興的ITS建設，其他傳統運輸系統在提高使用效率之餘，往往無法兼顧交通安全，需要其他建設加以輔助，所以過去國內歷年均舉辦「易肇事路段改善計畫」，希望藉由分析各路段肇事次數、肇事原因與道路幾何條件，利用不同設備或策略減少肇事發生，提高行車安全。因此安全效益評估的對象往往是特定的交通設備或政策措施，例如增設標誌、號誌和標線，路口槽化，裝設超速照相機或是加強取締違規等，而最常使用的評估方法為事前事後比較法。同上節所述，此方法依據設施啟用或政策推動前後的資料互相比對，再利用統計技巧檢定前後資料是否有顯著的減少降低，依此判定設施與政策的有效性。此作法雖然操作簡單，但仍存有部分問題，例如無法檢驗政策的成本效益，如在一偏遠路段加強警方巡邏，強制取締違規行為，就算肇事次數降低，與政府所耗費的警力資源仍舊不符合成本效益。

2.4 方案評估之方法

運輸建設所需經費通常十分可觀，以我國交通建設支出為例，在過去十年中，平均每年交通建設經費約數百億元，以民國九十一年為例，該年度中央政府總預算交通建設基金高達354億元【29】。若在建設前未經適當的評估程序因而選擇了錯誤的替代方案，將會導致龐大公共資源浪費，慎選適合的方案評估方法重要性由此可見一斑。評估此類重大公共建設之常用方式有：指標法（多變量分析、層級分析法、資料包絡分析法、模糊綜合評判、灰色關連分析法）、工程經濟方法（等額年值法、現值法、益本比法、內生報酬率法）、評分曲線法、名次等級期望值法、目標達成矩陣法、數學規劃法、成本效應分析法與多元評準分析法。這些方法均有其優、缺點與特定的適用條件，以下將依類型簡略說明，詳細比較請見表2.11。

表2.11常用方案評估方法

資料來源：【3】【32】【33】

除了需對AVCSS各子系統作方案評估，以擬出系統間的優先推動順序；本研究亦希望能將成本與效益量化表示，凸顯AVCSS在改善交通安全上之良好績效。在此兩項條件限制下，選擇工程經濟中的益本比法做為研究方法。

但一般說來，系統真正的益本比值，在缺乏事前事後資料或是明確肯定的系統功效下是無法求得的。矛盾的是，益本比卻是決策者決定是否推動該系統的主要考量。為了解決這樣的問題，在進行系統益本比分析時，決策者會利用收支平衡分析法（break-even method）與敏感度分析做為輔助參考之用【33】。在決策者可以接受的益本比範圍內，收支平衡分析法可以求得各項變數的臨界值，並且考慮其數值的合理性。以匝道儀控為例，若系統需將原本車速為50mph增加到100mph，系統才會因機動性之增加，達到收支平衡狀態，很明顯的，這是不可能發生的情況，因此證明此系統並不可行。而敏感度分析則是讓決策者衡量在樂觀、悲觀與一般假設條件下，系統所表現的績效與相對成本，做為決策參考之用。若系統在最樂觀角度假設下，益本比小於一，則代表此系統不具經濟效益；或是系統在最悲觀角度假設下，益本比大於一，則代表此系統具推動潛力。

在方案評估工具方面，近來各國陸續推動各項大型ITS建設，為事先評估各系統方案效益並確保方案經濟可行（益本比＞1），國外已有專門估算ITS成本效益之軟體工具因應而生，包括IDAS（ITS deployment Analysis System）、PRUEVIN、TRANSIMS與SCRITS等。其中又以IDAS廣為全美各州運輸部採用，運用此軟體進行規劃計算之實例，包括位於亞利桑納州吐桑的Pima Association of government，Chicago Area Transportation Study與舊金山海灣區Metropolitan Transportation Commission。IDAS為一規劃ITS工具，可計算相關方案之效益與成本，適用於短期且大範圍的區域。其內建的成本與效益資料是依據全國ITS建設單位與相關研究之資料，故其成本模組與效益模組之內訂值多數為全國各相關計畫的平均值，本研究在設定系統成本與效益時，亦以其內訂值為主。

2.5 綜合評析

安全效益的估算過程須分為兩部分討論，第一部份為決定進行檢測之實驗方式，以求得系統安全效益值；第二部份為將求到的安全效益做評估，探討系統的優劣。

1. 系統安全效益

綜合以上文獻結果，單純的事前事後法與比較法雖然方法簡易，數據可信度也高，但此種方法適用於事後分析，並不適用於事前規劃系統的效益預估，去除事前事後法與比較法後，可得到系統安全效益評估之方法則為實地實驗與模擬實驗兩種，實地實驗雖然較具可信度，但因為實驗儀器、設備與經費問題（包括實驗人員經費、購置設備經費與受測者經費），以致於無法獲得大量數據（實驗母體數目偏少，受測者少於100人），且多半為半實地實驗（於實驗室或固定場地練習）；而模擬實驗雖然可利用電腦設備或模擬程式提供大量數據，但因為畢竟其假設條件為實驗者自行假設，可信度則低，故近來相關研究多半結合此二種方法，以文獻【29】為例，其研究流程即是應用先前相關研究之實驗功效數值，代入模擬程式計算，而後再與現實狀況比較、修正。但此方法較適用於單一子系統功效探討，對於系統涵蓋範圍廣泛者，在考量時間、經費與設備等問題後，亦不可行。故本研究在決定系統功效值時，採用文獻回顧法，蒐集相關研究之最終功效值，代入模式計算。

2. 方案之安全效益評估

評估交通建設方案時若採用益本比法，除可確切掌握方案實施後所帶來的量化效益結果，適合決策者判斷；在民眾逐漸重視政府單位施政績效的同時，益本比法因其客觀性，亦可做為推動公共建設之政策背書。再加上目前評選ITS方案之主要應用軟體IDAS，亦採益本比高低做為評估標準，故本研究在評估系統效益時，將採取工程經濟中的益本比法為主，並以收支平衡分析法與敏感度分析做為輔助。