- AVCSS與安全效益評估架構

AVCSS為智慧型運輸系統九大發展領域之一，其內容涉及許多不同科技領域的研究。本章之主要目的為釐清AVCSS所概括內容與系統內實際運作機制，進而分析其所包含之成本與效益等相關變數，以建立評估AVCSS成本與安全效益之架構。

  - 先進車輛控制及安全服務系統之子系統

AVCSS之主要子系統內容，若依據The National ITS Architecture之分類，如同第二章第一節所示，可分為縱向碰撞預防、橫向碰撞預防、路口碰撞預防、預防車禍的視線提昇、安全準備、車禍前安全防護措施的保護與自動公路系統等七項使用者服務項目；但若是以系統運作形態與控制程度區分，則可分為以下三種：（1）系統僅提供駕駛者建議或警告等靜態資訊，如碰撞預防警示系統，（2）系統可暫時控制車輛部分功能，如碰撞預防控制系統，（3）系統可完全控制車輛運行，如自動車輛系統，此三部分分別涵蓋多項設備項目，詳細內容將在後續章節加以介紹。本研究在選擇研究範圍時，是以目前該領域已有相關之可信報告，以實證或模擬等正規研究方法支持其功效之子系統為優先評估項目，並以上述二種分類方法做為依序介紹之依據，其各子系統詳細說明如下所示：

1.  碰撞預防系統 (Collision Avoidance Systems, CAS)

可依據預防事故之類型將使用者服務項目分為縱向碰撞預防 (Longitudinal Collision Avoidance)、橫向碰撞預防 ( Lateral Collision Avoidance )與路口碰撞預防 ( Intersection Collision Avoidance )等三種系統；若再依據系統控制程度區分，單項內又可細分為警告系統與控制系統，警告系統所對應的商業套裝組合分別為行車縱向間距警告、行車橫向間距警告與路口安全警告，而控制系統則須另外具備控制車輛行進功能，如：先進車輛縱向行車控制、先進車輛側向行車控制與路口碰撞預防系統。各子系統之使用者服務項目與商業套裝組合關係則如表3.1所示。

表3.1 AVCSS使用者服務項目與商業套裝組合之對應關係表

| 商業套裝組合 ( Market Package) | 使用者服務項目（User Service） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 縱向碰撞預防 | 橫向碰撞預防 | 路口碰撞預防 | 預防車禍視線強化 | 安全準備 | 車禍前 安全防護 | 自動車輛操作 |
| 車內安全監視 |  |  |  |  | ˇ | ˇ |  |
| 駕駛人安全監視 |  |  |  |  | ˇ |  |  |
| 行車縱向間距警告 | ˇ |  |  |  | ˇ |  |  |
| 行車橫向間距警告 |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
| 路口安全警告 |  |  | ˇ |  | ˇ |  |  |
| 車禍前安全防護措施 |  |  |  |  | ˇ | ˇ |  |
| 駕駛人視覺改善 |  |  |  | ˇ |  |  |  |
| 先進車輛縱向行車控制 | ˇ |  |  |  |  |  |  |
| 先進車輛側向行車控制 |  | ˇ |  |  |  |  |  |
| 路口碰撞預防系統 |  |  | ˇ |  |  |  |  |
| 自動化公路 |  |  |  |  |  |  | ˇ |

資料來源：【33】

各類碰撞預防系統之功能描述如下：

（1）車輛縱向碰撞預防系統

- 車輛縱向警告系統

此系統利用車上之感應器偵測車輛前、後方情況，並且警告駕駛者潛在之危險狀況。

- 車輛縱向控制系統

此系統提供車輛自動縱向控制，駕駛人無須踩踏油門或離合器（feet off）以操控車輛之加減速。系統會藉由偵測前方障礙物或車輛，經處理計算後，進行加速、煞車或定速行駛，以維持安全車距。

（2）車輛橫向碰撞預防系統

- 車輛橫向警告系統

此系統利用車上之感應器偵測車輛左、右方（側向）情況，並且警告駕駛者潛在之危險狀況。

- 車輛縱向控制系統

此系統提供車輛自動橫向控制，駕駛人無須握住方向盤（hand off）以操控車輛之轉向。系統會藉由偵測車道邊線或側向之車輛或障礙物所在位置，經處理計算後，調整駕駛行駛角度，以維持安全間隔。

（3）車輛路口碰撞預防系統

- 車輛路口碰撞警告系統

此系統可偵測前方路口移動或靜態之障礙物，若有碰撞發生之可能，即提供駕駛者警告訊號與可避免碰撞發生之必要措施。

- 車輛路口控制系統

此系統除具備上述警告系統之功能外，亦可直接控制車體方向與速度，不需等待駕駛者採取反應行動，自動避免碰撞發生。

路口碰撞預防系統必須面對交叉路口中各方向車流，其與縱向、橫向碰撞預防系統不同的地方在於除了需偵測縱、橫兩方向路況，還要處理複雜的車輛動態與潛在的碰撞可能，系統內容也更為複雜。除了一般警示與控制功能外，主要應用領域還包括了車輛錄影影像處理系統（Vehicle-based video image processing）與基礎設施-車輛通訊共同合作系統（Cooperative vehicle-infrastructure communications ）兩部分，其詳細內容如下：

- 車輛錄影影像處理系統

主要應用領域包括交通號誌辨識系統與橫越路口輔助系統，前者是利用雷射感測器，經過交通號誌偵測、內容辨識、影像取得與獲得資訊四個主要步驟，即可提醒駕駛人號誌之變化情形；後者則是當車輛停在路口「停」標誌後，偵測鄰近車輛以協助車輛橫越路口，也是應用雷達偵測移動障礙物，再發出訊號警告駕駛者，除基本配備外，系統運作尚需要錄影機與處理器，但此兩者都屬於車載系統，不需要就現有基礎設施做變更，屬於低成本系統。

- 基礎設施-車輛通訊共同合作系統

此系統需要變更目前現有基礎設施，加裝通信柱（beacon） 的設施，為高成本系統但同時也具有較佳的實驗功效，主要應用領域為車輛-路側通訊系統(vehicle-to-roadside IR communication systems)與路側詢答系統（roadside transponder）。前者適用於無號誌或視距不佳路口，車上無線電設備傳輸車輛的基本資料（速度或左右轉），信號柱收集各方訊號後回傳到車載電腦，經計算處理後，會判斷可以安全度過路口或是暫停；後者則是利用通訊設備，駕駛可以獲得需要之資料。此類資料特性是精確度高，40公尺的距離誤差為1公尺左右。

除了路口碰撞預防系統組成較為複雜之外，一般警告系統所需基本設備包括感測器（量測距離）、運算單元（訊號處理）、顯示裝置（發出危險警告）等。以雷射防撞系統為例，其系統架構與功能大致分為：【12】

- 發送端：雷射雷達由車上向目標物發射雷射光束。

- 接收端：接收目標物回傳之反射雷射，為後端模組估算距離之基礎。

- 電源供應：轉換車內電源以供給全部模組使用。

- 訊號處理單元：將接收端之訊號篩選與處理，估算目標物距離與速度，以比對他車與本車之危險程度。

- 顯示裝置：在緊急狀況下（車輛與目標物距離過近），對駕駛人發出警告訊號。

- 車速感測器：紀錄本車行車速度以提供訊號處理單元進行計算。

雷射防撞系統之運作原理如圖3.1所示，將車上電路升壓後驅動發射端之雷射產生雷射光，再利用光學系統聚集形成雷射光束向目標物發射，雷射反射後由接收端將光訊號聚焦為電壓訊號，傳入訊號處理單元，配合車速感測器之本車車速，一同傳至中央處理單元（CPU）計算目標物之距離與速度安全與否，若已達危險門檻值，則由顯示裝置發出聲響或訊號警告駕駛人。

資料來源：【12】

圖3-1 雷射防撞系統架構圖

- 視覺改善系統 (Vision Enhancement )

駕駛人行車時視線會受到許多阻礙與限制，例如：行經隧道、夜間行駛或是天候不良，而在視線不清時發生意外事故的機率也就相對地提高。目前與改善駕駛人視野之相關設備包括投射式頭燈、排水玻璃與間接視野系統。投射式頭燈是依據導航系統所提供目前的駕駛狀況、車行方向、駕駛者活動與路況，改變頭燈光線的分佈型態，以達到提升駕駛者視力最佳化的目的，另外，照射亮度和距離也有明顯增加。排水擋風玻璃系統則是採用新式塗料技術，強化擋風玻璃排水功能，避免下雨時因視線不良而發生車禍。

但一般駕駛者視覺改善系統是指利用車上的感測器，如紅外線、雷達或CCD攝影機等，蒐集附近車況以輔助駕駛行車。以間接視野系統為例，其中包括前視（nose-view）、側視（side-view）與後視系統（rear-view），是利用相機拍攝車輛附近景象，經過處理後顯示在處理器上，減少駕駛者行車時因盲點所造成的事故。此類系統組成通常包括感測器系統（local sensor system ）、影像產生及處理系統（image creation and processing capability）與車上顯示螢幕。

- 安全準備 (Safety Readiness)

是利用監測和警告系統，掌控駕駛人與車輛的運作情形。依據監視範圍可分為駕駛人與車輛兩部分。監視駕駛人反應系統包括疲勞警示系統（

Drowsiness Warning System）、疲勞解除系統（Drowsiness Relieving

System）與駕駛人監視系統（Driver Safety Monitoring System）。前兩者為相互配合之系統，當駕駛者疲勞時，系統根據方向盤控制能力、車輛行為或是藉由儀表版上之錄影機補抓影像，經處理後得到駕駛者眼睛開闔狀態，以分析駕駛人之疲勞狀態，提前給予警示，系統架構如圖3.2所示；疲勞解除系統則是利用聲響、震動或芳香劑等方法喚醒駕駛人。

而在監控車體方面則利用車上感測器，持續監控車輛狀況與性能，包括轉向、煞車、加速、廢氣排放、燃油與引擎性能等。以胎壓監控系統（Tire Pressure Monitoring System）與旅行中車況導航系統為例，前者當胎壓低於設定之門檻值，系統即發出訊號、聲響以警告駕駛者；後者是在行駛過程中，持續監控和分析車況（引擎溫度與油壓），危急時發出語音訊號警告駕駛者作處理。以胎壓監控系統為例，其運作原理是系統內建輪胎轉動半徑資料，可利用輪胎轉一圈之距離，判定胎壓是否正常。

- 車禍前安全防護措施的保護 (Pre-crash Restraint Deployment)

利用感測器探測外在路況、環境與車輛本身物理條件、動力學，估算碰撞發生率，定義出車輛在碰撞發生前，車體可達最大安全效益時所需採取的最佳反應。所需紀錄的物理條件包括車速、車重。以彎道進入減速系統為例，是利用導航系統所獲得的前方彎道幾何條件，若車輛進入速度過快，經系統判定後，對駕駛者發出訊號警告，以避免肇事發生或降低肇事嚴重程度。

- 自動公路系統 (Automated Highway System)

自動公路系統是利用車體本身與路旁設備之結合，使車輛得以自動駕駛，減輕駕駛人負擔，並達到安全與效率的目標。AHS的內容可分為車輛完全自主（車輛完全智慧化）、道路設施控制（主要由道路上相關設施控制），以及隸屬於前兩者之間的系統。而在AVCSS中主要著重部分是在探討車輛本身，大部分系統除提供警告作用外，亦具有行車輔助之功能，如前方障礙物碰撞輔助預防系統、車道偏離預防輔助系統、彎道超速預防輔助系統與交叉路口停等輔助系統等。以車道偏離預防輔助系統為例，ECU（Electronic Control Unit）會根據CCD立體攝影機與偏移感測器之資訊，判斷車輛是否偏離車道。但因為自動公路系統所運用技術先進，導致相關實驗資料少；且系統中基礎設施所佔比例較高，成本估算方式與其他系統並不相同，以上特性造成效益與成本估計上的困難，所以此部分內容不在本研究之研究範圍內。

前文談到AVCSS亦可以系統運作形態區分為三類【12】，其中包括：

（1）系統僅提供駕駛者建議或警告（碰撞警示系統）

這部分包含前端碰撞警示、視覺死角警示、車道偏離警示、變換車道 / 匯入車道警示、路口碰撞警示、行人偵測警示、倒車（backup）警示、後端碰撞警示與重車翻覆警示等九項系統。

（2）系統可控制車輛部分功能（駕駛者輔助系統，Driver assistance systems）

包括適應性控制系統（adaptive cruise control ）、車道內行駛系統(lane-keeping)、精確停靠系統(precision docking)與精確移動系統(precise maneuver)。

（3）系統可完全控制車輛運行（車輛自動駕駛系統）

包括自動低速行駛（交通擁擠時）、自動駕駛與短間距車隊（close-headway platoon）。

3.2 運作機制與提升安全效益分類

在確知AVCSS各子系統實際運作機制後，即可就其原理明確定義出其相對應之事故。現就各子系統之功效，作一分類介紹：

- 碰撞預防系統

根據最新定義的AVCSS使用者服務項目【4】，可依防止之肇事型態分為縱向、橫向與路口三類，這三類系統內又分為車輛防撞資料蒐集、處理和縱向防撞警示兩部分，前者是利用感測器蒐集汽車之速度與周遭環境之相對位置並加以計算處理，後者是依據處理過後之資料判定車輛是否有碰撞危險，進而對駕駛者發出警告訊號。

警告系統作用原理為當車輛行駛不當而有碰撞危險時提醒駕駛人注意，系統本身並不具備控制車行能力功能，故所能減免之主要肇事類型應是駕駛人本身有駕駛能力，但未注意路況；在酒醉、疲勞、吸食違禁品或患病後駕車失控等肇事類型所能發揮功效則較為有限，以酒醉駕車為例，當酒精濃度（BAC）超過0.05％時，已經對駕駛人之反應時間、視力與判別能力產生影響【26】；而當BAC超過0.1％時，駕駛者通常失去正常行車能力，即使系統提供警告訊號也無法完全避免肇事之發生，此時必須利用具備控制車體行進能力的控制系統才能發揮效用。

就肇事原因而言，因為系統具備偵測適當車行速度與間距的能力，對於未保持安全距離與未保持安全間距等類型肇事，系統具備有一定功效。就肇事類型而言，碰撞預防系統對不同碰撞形態之肇事亦有不同功效，縱向碰撞預防系統針對於追撞、對撞與倒車撞等直線方向碰撞類型，橫向碰撞預防系統則針對於側撞、擦撞與路口交叉撞，而路口碰撞預防系統則設定對於事故地點為交叉路口或交叉路口附近者最具效果。

- 預防車禍的視線提昇

系統內容可分為視覺改善與資料蒐集、夜間視覺與辨識和車內視覺輔助介面，主要功用為提供駕駛人更清楚之視野，避免因行車視線不良而發生之車禍。但因目前國內道路事故調查表內，並未將駕駛人視線受阻列入肇事因素之中，而僅列出天候、光線與視距選項，做為紀錄參考之用。即便根據系統運作原理，推估此系統應可減少因行車視線不良之肇事，但無法利用肇事原因估算出實際所達功效與作用對象，而僅能利用天候與光線不佳之事故次數推估系統所能發揮之機率。

- 安全準備

依據作用對象的不同，系統內容可分為駕駛者自動監視和車輛狀況自動檢查。駕駛者自動監視系統所涵蓋內容還包括對疲勞警示系統、疲勞解除系統；前二者因為僅具被動的偵察與警告功能，所以適用於疲勞駕駛者或輕微酒醉者，對於吸食違禁品或嚴重患病等因素而失去駕車能力者，系統功效有限；必須強制停車，才能有效避免車禍發生。車輛狀況監視系統則是能預防因車輛機件損壞或故障所產生之肇事。

- 碰撞前安全防護

主要包括自動感應可能的碰撞和啟動自動安全防護裝置，前者屬於警告系統，可利用導航系統事先通報，避免車輛因行經彎道、陡坡速度過快而發生車禍，以肇事原因而言，對於未依規定減速者具備一定功效。

5. 其他

有部分系統不屬於上述系統，例如自動方向燈系統，是利用裝設轉角感應器，在感應車頭偏向角度過大時，自動顯示方向燈。

綜合以上所述，因各系統輸出訊息、提供功能與控制程度之不同，所能減少的肇事類型與程度亦不同，其結果如表3.2所示。

表3.2  AVCSS各子系統輸入輸出形態與對應之肇事類型

| 系統名稱 |  | 輸入資料 | 輸出資料 | 系統動作 | 對應肇事類型 |  |  | 無法避免之 肇事情況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 肇事原因 | 肇事類型 | 其他 |  |
| 碰撞預防警示系統 | 縱向 | 他車車速 | 警告訊號 | 無 | 縱向距離 保持不當 | 縱向類型 碰撞 | 無 | 駕駛者已無 行車能力 |
|  |  | 與鄰近車 或障礙物之 距離 | 相對距離 |  |  |  |  |  |
|  |  | 本車車速 | 相對車速 |  |  |  |  |  |
|  | 橫向 | 與鄰近車 或障礙物之 間距 | 警告訊號 | 無 | 橫向間距 保持不當 | 橫向類型 碰撞 | 無 |  |
|  |  | 與車道線距離 | 相對間距 |  |  |  |  |  |
|  |  | 本車車速 |  |  |  |  |  |  |
|  | 路口 | 路口資料 （GPS） | 警告訊號 | 無 | 行經路口 不慎與 未遵守號誌 | 路口交叉撞 | 肇事地點： 交叉路口 與其附近 |  |
|  |  | 前方路況 （180°） | 相對距離 |  |  |  |  |  |
|  |  | 號誌變化 | 危險區域 |  |  |  |  |  |
| 碰撞預防控制系統 | 縱向 | 同上 | 同上 | 控制油門與煞車 | 同上 | 同上 | 同上 | 無 |
|  | 橫向 |  |  | 控制方向盤 |  |  |  |  |
|  | 路口 |  |  | 控制油門、煞車與方向盤 |  |  |  |  |
| 視覺改善 |  | 攝影機畫面 | 經處理之 清晰畫面 | 無 | 無視線不清之選項 | 無此選項 | 肇事天候、光線：不佳 | 駕駛者已無行車能力 |
| 安全準備 |  | 駕駛狀況 （眼睛畫面）或方向盤角度 | 警告訊號 | 利用聲響、震動、照光或芳香劑等喚醒駕駛人 | 駕駛未注意路況 | 無此選項 | 無 |  |
| 碰撞前安全防護 |  | 前方路況與 幾何條件 （GPS） | 最大安全 車速 | 必要時，啟動安全防護措施 | 行經危險路段，未依規定減速 | 無此選項 | 無 |  |
|  |  | 本車車速 | 警告訊號 |  |  |  |  |  |

3.3 評估安全效益架構

交通事故所造成國家整體生產力的損失在過去一直被視為不可量化（貨幣化）的部份，但隨著各國建立肇事成本估算架構後，大眾逐漸藉由成本面了解到交通肇事對於社會所造成的負面影響程度，使政府得以正視交通問題並推動運輸環境之改善工作。以此觀念為基礎，運輸系統安全效益的量化步驟亦可藉由肇事次數或傷亡人數的減少，納入社會成本的觀念，換算成量化後的貨幣值。

由回顧文獻可知，並非所有子系統均以肇事次數或傷亡人數之減少做為評估標準，研究者往往受限於實驗可信度、受測人員生命安全與研究經費等考量因素，轉而以碰撞次數、緊急煞車次數與駕駛人反應時間做為系統效益評估項目。此法不似肇事次數與傷亡人數已有相關研究成果可直接代入計算使用，而需進一步進行功效換算。但因為此部分文獻其研究方法多為實地實驗（field test），可信度較一般模擬實驗結果高；且發表數目亦多。所以為了追求研究正確性與公平性，亦將實地實驗所獲得的實驗結果加以定性描述，本研究將在3.3.1與3.3.2兩目，分別討論決定系統所對應安全效益之原則與效益量化處理方式。在3.3.3部份，探討AVCSS評估成本效益的架構。

3.3.1 子系統對應安全效益之推估原則

推估安全效益首先必須定義研究範圍內所使用之系統種類、數目與程度，台灣地區目前並未實際推動AVCSS，亦無明文規定計畫推行步驟，所以必須自行假設其系統比例與應用種類。而本研究由安全的角度著手，以求社會整體安全效益最佳化為前提，將由台灣地區實際的肇事記錄決定基礎假設之種種條件，依據目前肇事特性，訂定發展項目順序。

由相關安全效益文獻回顧中，大部分研究者均採用肇事碰撞類型做為系統效益估算的類別區分【23】【24】【26】，主要原因是當初各國在研發ITS相關系統與設備時分為兩類，第一類是由「供給面」著手，從當時的通訊、電子或感測科技中，挑選可以運用於交通者，就現有技術設備加以改良，早期ITS發展多屬此類，系統產品具有強烈的科技導向；第二類則是由「需求面」出發，藉由分析歷年肇事資料，歸納出數項嚴重的肇事類型，再針對各種不同肇事類型，尋求解決問題的辦法，確定所需系統功能後，再逐一檢視目前現有科技是否能夠提供協助。而美國NHTSA早期在發展IVHS時，即是採後者之發展模式，所列出的主要目標肇事類型（major target crash types）為後端碰撞、倒車撞、單一車輛駛離道路、變換車道、號誌化路口與非號誌化路口等，並就這些類型提出相對應的發展系統。當後人在測試這些系統功效時，也就理所當然的將原始設定的肇事類型設定為系統能發揮功效之處，而忽略了系統對於其他類型肇事的潛在功效。採用主要目標肇事類型做為系統效益計算之唯一參考還有以下缺點：

- 交通事故調查表之項目分類與定義彼此相異

各國對於肇事碰撞的分類原本就不盡相同，美國所定義的主要目標肇事類型分散於國內調查表的各個項目中，如表3.3所示，再加上我國之肇事記錄主要採「責任制」原則，其中往往偏重於當事者的違法行為，而非紀錄造成車禍之實際狀況或主要發生原因。以國內交通事故調查表中事故類型為人與汽機車為例，其中肇事形態包括在路上嬉戲、在路上作業中、衝進路中、從停車後（中）穿出與佇立路邊（外）等，這些選項均無法單從字面上判定事故發生時當事者雙方的相對幾何位置，與其他項目配合（例如當事者行動狀態）或許還有可能，但整體來說，每筆肇事資料均找到適合的相對應AVCSS子系統可能性並不高。

- 國內外同一類型之肇事原因組成不同

各國因為道路形態與駕駛特性之差異，使得同一類型事故的肇事原因組成比例亦不相同。以對向碰撞事故（車與車）而言，美國之肇事主因依序是酒後駕車（37％）、閃避不當（18％）、道路濕滑（15％）與駕駛者未注意路況（7％）等【28】，而台灣之肇事主因是逆向行駛（18％）、酒後駕車（16％）、駕駛者未注意路況（10％）、違反特定標線限制（8％）、未依規定讓車（6％）、超速（6％）與未靠右行駛（5％）；後者之組成中多數（第1、4、5與7項）為駕駛人違規行為，無法利用科技系統加以輔助避免。因此建議計算系統功效時，必需考慮各國肇事原因組成不同之問題，才不會造成系統效益估計的偏誤。

表3.3  主要目標肇事類型與我國交通事故調查表對應之欄位

| 主要目標肇事類型 | 我國交通事故調查表對應欄位 |
| --- | --- |
| 後端碰撞 | 事故類型及形態 |
| 倒車撞 | 事故類型及形態 |
| 單一車輛駛離道路 | 事故類型及形態 |
| 變換車道 | 當事人行動狀態 |
| 號誌化路口與 非號誌化路口 | 事故位置 |
|  | 交通設施 |

根據上述原因，建議在依據肇事紀錄資料擬定本土化之AVCSS項目時，除了依據文獻中常用的肇事類型，還須依肇事原因或其他項目包括事故地點、天候與光線等進行區分，確保所擬出的AVCSS子系統優先項目符合台灣地區實際交通狀況，並滿足安全效益最佳化的先決條件。以下即就肇事原因、肇事類型與其他項目此三部分，定義子系統發揮之功效：

1.肇事原因

在道路交通事故調查表當中雖然有「主要肇事因素」之欄位，但因為國內肇事記錄屬於「責任制」記錄方式，部分事故可能雙方皆有過錯、牽涉原因複雜或查無此因等情況。在無法確定肇事原因的情況下，必須以其他資料加以輔佐搜尋，本研究藉由單一年度肇事資料決定某特定肇事原因的相對應系統，流程如圖3.3所示，圖3.4則說明如何由肇事原因定義對應子系統。同前所述，美國NHTSA最初是依據當時的主要肇事類型歸納出能有效改善之系統功能，再依據所需求功能設計各項系統；本研究則同樣進行台灣地區肇事資料分析，擬出可有效避免車禍發生之功能，參考國外各項系統後，選擇具備相同功能者為相對應系統

圖3.3 決定特定肇事原因相對應子系統之流程

圖3.4   由肇事原因決定特定相對應子系統之示意圖

同上所述，並非每一肇事紀錄均能依據「肇事主要原因」單項紀錄，即可明確定義出其相對應子系統；部分肇事原因定義較模糊之肇事記錄必須依靠肇事類型與形態等因子協助判定。本研究之判定標準除了如表3.2與圖3.4所示外，另外參考Neil D 【35】之步驟。Neil D於1999年針對駕駛者錯誤行為建議所應推動因應措施（countermeasure），其中所應用的研究方法之一為專家小組討論法（Expert Panel），小組成員包括專精於交通工程、人因工程、系統推動執行（enforcement）、駕駛者預期心理與行為、實驗檢核（expert testimony）、老年或青少年駕駛者行為模式與智慧型運輸系統等七項相關領域的專業人士。分別對不同肇事類型所提出的改善建議，以下是與AVCSS相關的部分：

- 跟車行為不適當（car following）

建議裝設感應器提供前後車距、顯示訊息或間隔時間。

- 左右轉匯入車流（left or right turn into traffic）不當

  - 小組成員達成一致共識，即警告系統具備引起駕駛警惕與注意的顯著效果，雖然現實中亦存在駕駛不理會警示或是所提供資料對未經訓練駕駛者不具意義的情況，但裝設碰撞預防系統仍是一項值得推薦的作法。

  - 建議裝設自動方向燈系統，可改善因氣候或上下坡路段以致視線受阻之車禍。

- 行駛高速公路時，匯入（freeway merge）行列不適當

建議依據前後車車速，顯示應保持之車距，如裝設縱向碰撞預防系統。

- 穿越（passing）路口不當

建議裝設前端警示系統（forward sensing）、GPS與車間通訊系統。

- 未保持行車安全距離，即停止距離（stopping distance）不足

建議裝設障礙物警示統統，特別加強對靜止不動物體的偵測功能；並提供駕駛「V2」的資訊，例如煞車距離、碰撞力道、肇事嚴重度與危險程度等

- 轉向不當，反應/轉向時間（maneuver time）過長

- 建議裝設可提供地區之路口與衝突點資料系統。

- 裝設智慧型行駛控制器（intelligent cruise control）

確定對應原則後，開始進行事故分析。在道路交通事故調查報告表中，肇事原因分類為車輛駕駛人因素與非駕駛人因素兩大類；前者可分為駕駛人、燈光、裝載與其他，後者則分為機件、行人（或乘客）、交通管制設施與不可抗力之意外。執法機關（各地方警察局）在判定肇事因素時，通常以「道路交通事故調查報告表填表須知」【36】中的定義為準，所以將選擇其肇事定義作為研究依據。但其中部分肇事原因之內容描述不清，例如「違規超車」指「違反超車規定者」，但文中並未詳述超車規定之內容，所以選擇「道路交通管理處罰條例」【37】與「道路交通安全規則」【38】中相關條文，加以解釋詮釋，各肇事原因之詳細內容如下所示：

I. 車輛駕駛人因素

（一）駕駛人：指駕駛人之駕駛疏忽原因行為

1.  違規超車：指違反超車規定以致肇事者（不含違反禁止超車標誌、標線及其他規定而肇事者），在「道路交通管理處罰條例」第四十七條對於違反超車規定有詳細的說明，其第一項第一、二款條文分別為限定超車地點與需遵守禁止超車標誌、標線等，依據肇事原因定義在討論範圍內僅有第三、四、五款中的五種情況。而可利用AVCSS系統加以改善的情形是第三款：「在前行車之右側超車，或超車時未保持適當之間隔，或未行至安全距離即行駛入原行路線者」中的「超車時未保持適當之間距」。而超車時應保持之適當間距則明文規定於道路交通安全規則第一百零一條第一項第五款，「前行車減速靠邊或以手勢或亮右方向燈表示允讓後，後行車始得超越。超越時應顯示左方向燈並於前車左側保持半公尺以上之間隔超過，行至安全距離後，再顯示右方向燈駛入原行路線」。故欲保持適當超車間距，可利用橫向控制系統（Lateral control systems）或變換車道輔助系統（Lane Change Support，LCS），而對應系統所能減少肇事次數，在「道路交通管理處罰條例」第四十七條第三、四與五款中，共有五種可能發生情況，依據「等比例原則」設定為總次數之五分之一。

2.  爭（搶）道行駛：指互爭車道，搶先行駛以致肇事者（含插入行列不當）。在「道路交通管理處罰條例」第四十五條對於爭道行駛詳細定義了十五種可能情形，但均為故意不遵守交通規定與不禮讓優先車輛，屬於駕駛者個人駕駛行為，無法以科技設備加以輔助，僅能從加強執法與推廣宣導著手，故此部分無相對應之AVCSS子系統。

3.  蛇行、方向不定：指非因爭搶道，而任意向左右變更行向，或行向不定（使他車難於判斷其行向而閃避不及），以致肇事者。此部分可利用自動方向燈系統提醒前、後方駕駛人其未來行駛方向。

4.  逆向行駛：指未依照車流正常行駛方向行車或侵入對向車道以致肇事者（不含違反遵行方向標誌、違反禁止進入標誌、違反某種車輛進入標誌之情況）。此部分假設無相對應之AVCSS系統，理由同2。

5.  未靠右行駛：指於未劃設分向線之道路（非單向道）未靠道路右側行駛，以致肇事者。此部分假設無相對應之AVCSS系統，理由同2。

6.  未依規定讓車：指未依規定讓優先車輛先行而肇事者。在「道路交通管理處罰條例」第四十五條第一項第七、八、九、十、十一款定義汽車駕駛人需讓車情形，但此部分屬於駕駛者個人駕駛行為，並無相對應之AVCSS系統，理由同2。

7.  轉向或變換車道不當：指路段中（非岔路口）偏轉駕駛角度或變換車道行駛時，未注意安全而肇事者（不含違反禁止變換車道標線者）。除了偏轉駕駛角度不當可利用橫向碰撞預防系統加以預防；在變換車道部分，於道路交通管理處罰條例第四十八條第一項第一款「在轉彎或變換車道前，未使用方向燈或不注意來往行人或轉彎前未減速慢行者 」與道路交通安全規則第九十一條第一項第六款：「變換車道時，應先顯示方向燈光或手勢」，將此種肇事原因分為三種可能情況，第一種情形是是未使用方向燈（或手勢），此種可利用前述之自動方向燈系統；第二種情況則是未注意來往行人，此部分可利用預防碰撞的視覺改善系統（Vision Enhancement Systems），在天候不良或視線不佳時提供駕駛人更清楚的視野；第三種情況則是轉彎前未減速，此部分可利用車禍前安全防護措施的保護 (Pre-crash Restraint Deployment)中的彎道減速系統，對超過安全通過彎道速度之車輛駕駛者發出警告，而各對應系統所能減少肇事次數，依據「等比例原則」，除橫向碰撞預防系統為總次數之二分之一，其餘系統均設定為總次數之六分之一。

8.  左轉彎未依規定：指在非禁止左轉交岔路口，因左轉彎時未先轉入最左方車道，或左灣專用車道或左轉待轉區內；或未先事先顯示適當手勢、燈號而肇事者（不含違反禁止左轉標誌者）。此部分可改善部分為未先顯示適當燈號而肇事者，利用前述之自動方向燈系統即可避免駕駛人因疏忽而未打方向燈情形發生，而對應系統所能減少肇事次數，依據「等比例原則」設定為總次數之二分之一。

9.  右轉彎未依規定：除轉向不同外，其他情況同前項所述；AVCSS對應系統與假設效益亦如前項所示。

10.  迴轉未依規定：在允許迴轉地點迴轉時未依規定採取安全措施而肇事者（不含違反禁止左轉或迴轉標誌者）。在道路交通管理處罰條例第四十九條定義各種違規迴車情形，第一、二、三款為限定迴車地點與未遵行禁止迴車標誌，僅第四、五款在討論範圍內。第五款為：「迴車前，未依規定暫停，顯示左轉燈光，或不注意來往車輛、行人，仍擅自迴轉者」，可利用上述之自動方向燈系統與預防碰撞視覺改善系統加以改善，而各對應系統所能減少肇事次數，為該類肇事原因總次數扣除第四款（道路形態為圓環）肇事數目所剩餘次數之三分之一。

11.  橫越道路不慎：本項係指車輛於橫越道路時，未注意讓左右直行車輛先行而肇事者。可利用橫向碰撞警示系統顯示左右直行車之速度與距離，以避免橫越道路時所發生的側撞或擦撞。

12.  倒車未依規定：倒車時未依規定採取安全措施，及充分注意車後方狀況而肇事者。根據道路交通管理處罰條例第五十條第一項第二款：「倒車時未顯示倒車燈光，或倒車時不注意其他車輛或行人」與第三款「大型汽車無人在後指引時不先測明車後有足夠之地位，或促使行人避讓者」，可分為兩種情形，其一為未顯示倒車燈光或促使行人避讓，可利用自動方向燈系統提示後方車輛與行人。而第二種不注意其他人車或未事先測明倒車空間，則可利用具備後方碰撞警示功能之系統，提供駕駛者後方物體速度與相對距離，這些系統包括有LCS、縱向碰撞警示系統與倒車雷達等。而對應系統所能減少肇事次數，依據「等比例原則」設定為總次數之二分之一。

13.  超速失控：本項所指超速是指超逾當地速限規定，致使車輛失去控制而肇事者。駕駛人發生超速行為通常有兩種情況，一是故意超速，二是非故意車速。前者屬駕駛人的故意行為，無法以科技設備加以減少，但對於商用車輛則可利用裝設行車記錄器記錄車速，藉由業者之自行監督以抑制駕駛蓄意超速之行為；而後者則可以使用超速警告系統，當系統偵測到車速超過當地速限時，即發出訊號警告駕駛人，但後者困難在於各地之速限不同，系統必須依據目前所在位置定義速限，需要ATIS系統中的導航系統或GIS定位系統加以協助；抑或是該車種之最高速限為固定值，例如台北市公車時速為40公里 ，則不需變動速限。行車記錄器所能減少肇事數目，設定為營業用商車之超速失控；而超速警告系統則均適用。

14.  未依規定減速：在下列情況未減速慢行，而發生意外事故者。根據道路交通管理處罰條例第四十四條，需減速情況包括有行經鐵路平交道、行人穿越道、彎道、坡路、狹橋、隧道、無號誌交叉路口、道路修理路段、工廠、學校、醫院、車站等公共場所，或行經因雨、霧視線不清、道路臨時發生障礙等路段。駕駛人未減速行為通常有兩種情況，一是故意，二是非故意。前者屬駕駛人的故意行為，無法以科技設備加以減少；而後者則可利用車禍前安全防護措施的保護系統中的減速系統，自行計算出車輛行駛之安全速限，並加以警告，但此系統必須結合導航系統以蒐集前方路況之幾何資料。

15.  搶越行人穿越道：車輛駕駛人行經行人穿越道未依規定暫停讓行人先行通過而撞及行人者。此部分假設同14。

16.  未保持行車安全距離：同方向車流行駛中，未超車，但因後車與前車未保持安全距離而肇事者，其事故型態常屬追撞。道路安全交通規則第九十四條第一項「汽車在同一車道行駛時，除擬超越前車外，後車與前車之間應保持隨時可以煞停之距離」，此部分可利用縱向碰撞預防系統，提醒駕駛者保持適當車速與距離。

17.  未保持行車安全間隔：同向或對向幾近於平行的車流行駛中（含超車時），因二車側面未保持安全間距而肇事者，事故型態常屬擦撞。道路安全交通規則第九十四條第三項「汽車行駛時，駕駛人應注意車前狀況及兩車併行之間隔，並隨時採取必要之安全措施」。此部分可利用橫向碰撞預防系統，提醒駕駛者保持適當間距。

18.  停車操作時，未注意其他人車安全：指車輛擬停車過程中，未能適當注意行近之他車（或附近行人）而肇事者。可利用縱向碰撞預防系統與橫向碰撞預防系統，警示駕駛者可能發生的碰撞，而對應系統所能減少肇事次數，依據「等比例原則」設定為總次數之二分之一。

19.  起步未注意其他人車安全：指起步時未注意前後方之來車或附近行人安全，及未顯示手勢、燈號貿然插入行列而肇事者。此肇事原因可分為兩類情況，第一種是未注意前後方來往車輛或行人，可利用前述的縱向碰撞預防系統；第二種是未顯示手勢與燈號貿然插入行列，此情況則可利用自動方向燈系統。而對應系統所能減少肇事次數，依據「等比例原則」設定為總次數之二分之一。

20.  吸食違禁物後駕駛失控：駕駛人吸食安非他命或毒品等違禁品後，產生亢奮等異常反應致使車輛駕駛失控而肇事者。可利用安全準備系統，對駕駛者自動監視，駕駛異常時發出警告訊號或強制停車。

21.  醉後駕駛失控：因飲酒後反應遲緩失當，致使車輛失去控制而肇事者。雖然肇事情況不同，但駕駛者同樣失去駕車能力，故相對應系統同上所述。

22.  疲勞患病後駕駛失控：因疲勞或患病等生理狀況，致無法適當控制行車而肇事者。雖肇事情況不同，但駕駛者同樣失去駕車能力，故相對應系統同上所述。

23.  未注意車前狀況：指駕車時未充分注意前方車輛（不論對向或同向）或附近行人之動態，至無法及時採取適當預防措施而肇事者。道路交通安全規則第九十四條第三項「汽車行駛時，駕駛人應注意車前狀況及兩車併行之間隔，並隨時採取必要之安全措施」，相對應系統為縱向碰撞預防系統。

24.  搶（闖）越平交道：指汽機車通過平交道前撞及平交道管制設施（如平交道柵欄放下、響鈴、燈號已顯示），或未注意停、看、聽有無火車行近，仍貿然通過，至與火車相撞而肇事者。屬於駕駛者個人行為，此部分假設無相對應之AVCSS子系統，理由同2。

25.  違反號誌管制或指揮：設有號誌處所，違反其管制或指揮者。違反號誌管制情況可分為故意與非故意，前者屬駕駛人個人行為，僅可由違規照相等執法系統，降低駕駛者違法的意願；後者則可利用路口碰撞預防系統提示駕駛者號誌之變化，減少肇事之發生，而對應系統所能減少肇事次數，依據「等比例原則」設定為總次數之二分之一。

- 違反特定標誌（線）禁制：指違反下列特定標誌標線之禁制，因而肇事。屬於駕駛者個人行為，此部分假設無相對應之AVCSS系統，理由同2。

（二）燈光：指燈光系統正常，但未適當操作使用者。

27.  未依規定使用燈光：指未依規定使用方向燈、車頭燈（遠光燈、進光燈之切換）等。除轉彎、變換車道、超車或倒車，需顯示方向燈外，道路交通安全規則第一百零九條「汽車行駛時，遇有左列情形，應依規定使用燈光：一、夜間應使用燈光。如市區照明清楚時，使用近光燈。二、遇晝晦、風沙、雨雪、霧靄等視線不清時，應使用燈光。三、遇迷霧時，應使用霧燈或遠光燈」。但此種情況往往需要駕駛人判斷或裝設光線、天候感測器（weather sensor），非前述之自動方向燈系統所能即，故目前尚無對應之AVCSS系統。

- 暗處停車無燈光、號誌

目前尚無對應之AVCSS系統，原因同27。

（三）裝載：含以下八項不同情況，目前並無相對應之AVCSS系統。

29.  裝載貨物不穩妥

30.  載貨超重失控

31.  超載人員失控

32.  貨物超長、寬、高而肇事

33.  裝卸貨不當

34.  裝載未經安全措施

35.  未待乘客安全上下開車

36.  其他裝載不當肇事

（四）其他：含以下七種情況，目前並無相對應之AVCSS子系統。

37.違規停車或暫停不當而肇事：係指因違規停車或臨時停車，而妨礙其他車（人）通行而肇事者，或車輛未停妥，車輛滑動而肇事等情形。

38.拋錨未採安全措施

39.開啟車門不當而肇事

40.故意肇事

41.起他引起事故之違規或不當行為

42.肇事逃逸：可利用事故通報警告系統，通報肇事地點於交控中心，並警告周圍車輛行人。但此系統屬於緊急事件管理系統，不在本研究範圍。

43.尚未發現肇事因素

Ⅱ. 非車輛駕駛人因素

（五）機件：包含以下五種情況，除煞車失靈與車輪脫落或輪胎爆裂外，其他目前並無相對應之子系統。

44.煞車失靈：AVCSS雖無法在煞車失靈時，協助車輛停止，但可利用安全準備系統中的旅行中車況導航系統，在行駛過程中持續監控和分析車況（油壓系統），危急時發出語音訊號警告駕駛者，具有事先預防的功效。

45.方向操縱系統故障

46.燈光系統故障

47.車輪脫落或輪胎爆裂：同第44項所述，可利用安全準備系統中的胎壓監控系統（Tire Pressure Monitoring System），其運作原理是內建輪胎轉動半徑資料，可利用輪胎轉一圈之距離，判定胎壓是否正常，具備事先預防警示的功效。

48.其他引起事故之故障

（六）行人（或乘客）：包括以下11項情形，此類為行人或乘客之疏失，雖部分AVCSS子系統可降低肇事發生機率，但無確切證據，此處仍假設無相對應系統。

49.未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋

50.未依標誌、標線、號誌或手勢指揮穿越道路

51.穿越道路未注意左右來車

52.在道路上嬉戲或奔走不定

53.未待車輛停妥而上下車

54.上下車輛未注意安全

55.頭手伸出車外而肇事

56.乘坐不當而跌落

57.在路上工作未設定適當標誌

58.自殺

59.其他引起事故之疏失或行為

60.尚未發現肇事原因

（七）交通管制（設施）：包含以下5種情況，係指應該實施交通管制而未實施，或是管制情形不適當，或應該設置管制設施而未設置，而發生事故者。此類並無相對應之AVCSS系統。

61.路況危險無安全警告設施

62.交通管制設施失靈或損毀

63.交通指揮不當

64.平交道看守疏失或未放柵欄

65.其他交通管制不當

（八）不可抗力之意外：指填表時，尚未發現任何足以列為肇事原因之行為或事實，此類亦無相對應之AVCSS子系統。

66.突然災變

67.其他因素

綜合以上各項肇事原因所對應之AVCSS子系統，統整如表3.4、表3.5所示。

表3.4 肇事原因所對應之AVCSS子系統與比例

表3.5  AVCSS子系統所對應之肇事原因與比例

| AVCSS子系統 | 對應之肇事原因 | 佔該類型肇事次數比例 |
| --- | --- | --- |
| 縱向碰撞預防系統 | 倒車未依規定 | 1/2 |
|  | 未保持行車安全距離 | 全 |
|  | 停車操作時，未注意其他人車安全 | 1/2 |
|  | 起步未注意其他人車安全 | 1/2 |
|  | 未注意車前狀況 | 全 |
| 橫向碰撞預防系統 | 違規超車 | 1/5 |
|  | 轉向或變換車道不當 | 1/2 |
|  | 左轉彎未依規定 | 1/2 |
|  | 右轉彎未依規定 | 1/2 |
|  | 橫越道路不慎 | 全 |
|  | 未保持行車安全間隔 | 全 |
|  | 停車操作時，未注意其他人車安全 | 1/2 |
| 路口碰撞預防系統 | 違反號誌管制或指揮 | 1/2 |
|  | 橫越道路不慎 | 全 |
| 預防碰撞視覺加強系統 | 轉向或變換車道不當 | 1/6 |
|  | 迴轉未依規定 | 1/3 |
| 安全準備系統 | 吸食違禁品後駕駛失控 | 全 |
|  | 酒醉後駕駛失控 | 全 |
|  | 疲勞患病後駕駛失控 | 全 |
|  | 煞車失靈 | 全 |
|  | 車輪脫落或輪胎爆裂 | 全 |
| 車禍前安全措施的保護 | 轉向或變換車道不當 | 1/6 |
|  | 超速失控 | 1/2 |
|  | 未依規定減速 | 1/2 |
| 自動方向燈系統 | 轉向或變換車道不當 | 1/6 |
|  | 左轉彎未依規定 | 1/2 |
|  | 右轉彎未依規定 | 1/2 |
|  | 迴轉未依規定 | 1/3 |
|  | 倒車未依規定 | 1/2 |
|  | 起步未注意其他人車安全 | 1/2 |

此估計方式雖然已就文獻【36】、【37】與【38】之定義，推估可能發生情況，並依據車禍特性與類型，利用現有資料盡可能地精準定義出相對應之AVCSS系統，但仍存有部分問題：

（1）可能發生情況之代表性與比例

肇事原因涵蓋多種可能肇事行為，僅選擇單一行為會使代表性不足，且估算該項行為之實際比例困難。以違規超車為例，相關條文為「道路交通管理處罰條例」第四十七條，扣除違反標誌、標線與超車限制地點情形外，尚有第三款、第四款「未經前行車表示允讓或靠邊慢行，即行超車者」與第五款「前行車聞後行車按鳴喇叭或見後行車顯示超車燈光，如車前路況無障礙，無正當理由，不表示允讓或靠邊慢行」之違規情形發生的可能性。但其中第四款與第五款為駕駛人個人故意行為，非科技設備所能協助減少，AVCSS無法對此兩種情形發揮作用，若以「違規超車」之肇事總次數估算AVCSS效益，將會有效益高估情形；但在事故調查報告表上並無其他適當欄位可將第三款情形與其他情形加以區分，故無法求得第三款情形實際所佔比例，本研究僅能依據等比例原則進行假設。

（2）「道路交通事故調查報告表填表須知」與「道路交通管理處罰條例」中的肇事原因定義，無法反應真實情況：

我國交通事故記錄採「責任制」，調查表內許多選項為駕駛者所違反之交通條例規定，卻非造成該項事故的主要原因。以左轉彎未依規定為例，其中視「駕駛人在左轉彎時未先轉入最左方車道，或左彎專用車道或左轉待轉區內」為肇事主要原因，但若該道路當時並無他車行駛，即使車輛一直到路口處才由外側車道左轉，亦不會有車禍造成，真正車禍的成因應該是當駕駛人欲左轉時，因行駛在最外側車道，與其他方向車流之衝突點增加或是其他駕駛人未預期其轉向而發生碰撞；因此左轉彎未依規定與未保持行車安全間距兩項無法清楚區分其界線。

（3）肇事原因項目定義不夠仔細

在交通事故調查表當中肇事光線、氣候為個別資料欄位，不包括在肇事原因之中，而在國外列為主要肇事原因的視線不清，在國內的事故調查表內卻付之闕如；疲勞警示系統僅能對輕微酒醉或疲勞者發生作用，但事故調查表內酒測結果與駕駛疲勞狀態未明顯區分其輕重程度（新版事故調查表酒測結果已區分），致效益無法進行準確估算。由此可知，事故調查表的項目制訂也會影響AVCSS個別子系統的效益排名高低。

2. 事故類型及形態

若以肇事類型來定義各系統之有效範圍，依據文獻回顧果與表3.2之原則匯整結果如表3.6所示。其中縱向防撞系統對應縱向（與車行方向平行）類型的肇事，如車與車類型中的追撞、對撞與倒車撞；人與汽機車類型中的同向通行中與對向通行中等一共五項，橫向防撞系統則同理可證。但對於路口防撞系統而言，路口交叉撞並無法完整涵蓋系統影響範圍，由系統所提供功能與輸出結果分析，路口防撞系統對於車輛行經交叉路口或附近時，均能發揮一定功效，更何況路口交叉撞是單指兩輛車以不同方向行進而發生碰撞，而路口防撞系統對於縱向、橫向等不同方向衝撞有一定功效，僅利用路口交叉撞將使系統安全效益嚴重低估。

表3.6  AVCSS子系統對應之事故類型及形態

|  |  | 事故類型與形態 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AVCSS子系統 |  | 車與車 |  |  | 人與汽機車 |  | 汽機車本身 | 其他 |
| 碰撞預防系統 | 縱向 | 追撞 | 對撞 | 倒車撞 | 同向通行中 | 對向通行中 | 無 | 縱、橫向混合 |
|  | 橫向 | 側撞 | 擦撞同向 | 擦撞對向 | 無 | 無 | 衝出路外 | 縱、橫向混合 |
|  | 路口 | 路口交叉撞 |  |  | 無 | 無 | 無 | 無 |

3. 其他項目

同上所述，部分子系統因為無法由肇事原因或事故類型及形態定義其有效範圍，而必須利用特定之事故位置、天候或光線等條件，加以定義。其結果如表3.7所示。

表3.7 子系統所對應肇事類型

|  | 事故位置 |  | 天候 |  |  |  |  | 光線 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路口碰撞預防系統 | 交叉 路口內 | 交叉 路口附近 | 無 |  |  |  |  | 無 |
| 視覺加強系統 | 無 |  | 暴雨 | 強風 | 風沙 | 霧或煙 | 雪 | 夜間（或隧道）無照明 |

以上為依據三種肇事區分原則所對應之AVCSS子系統，本研究將在第五章部分以實例代入計算，並比較此三種方式所求的效益結果。

3.3.2 安全效益量化原則

（一）可量化部分

欲量化AVCSS在減少肇事傷亡人數所帶來的安全效益，首先確立台灣地區因交通事故死亡與受傷者的社會成本。運輸研究所在民國89年4月所舉辦的「交通事故與交通違規之社會成本推估研討會」，該研討會之主要目標即為建立台灣本土之肇事成本估算架構。在該會論文集【1】當中，共收錄了二十五篇論文，分別就社會成本含意、交通事故處理程序、社會成本項目探討、交通影響成本、死亡成本、受傷成本、車損成本、公共設施成本與違規成本等角度探討訂立交通事故成本所應具備的條件。其中與本研究較相關者為探討肇事死亡成本與肇事受傷成本，各研究推估死亡成本與受傷成本之數值、資料來源與研究方法如表3.8所示。

表3.8  死亡成本與受傷成本之推估數值與運用方法

| 作者 | 運用方法 | 死亡成本 （萬元/人） | 受傷成本 （萬元/人） | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陳立慧 | 人力資本法 資源利用計算法 | 553 | 72 | 1990年某教學醫院 記錄與調查問卷 |
| 陳高村 | 人力資本法 | 953 | 556-937 | 1997-1998年A1類肇事 |
| 陳建立 | 人力資本法 資源利用計算法 | 1120 | 98-325 | 1991-1992年 高雄市頭部外傷患者 |
| 薛立敏 | 願付價值法 （特徵價值模型） | 12000 | 無 | 1998年行政院主計處 「台灣地區勞動力調查結果」 |
| 陳子儀 | 法院實際判定之 民事賠償金額 | 800-1800 | 無 | 引用日本 「交通事故死亡求償金額案例」 |
| 蕭代基 | 文獻回顧研究結果 | 1800-48000 | 無 | 引用Viscusi資料 （1993，英、美、日、加拿大） |
|  | 文獻回顧研究結果 | 5000-12000 | 無 | 引用Fisher資料 (1989，美國) |
| 張新立 | 願付金額法 | 4200 | 無 | 引用Jones-Lee資料 （1992，英國） |
|  | 願付價格法 | 5000 | 無 | 引用DETR資料 （1998，英國） |

資料來源：【1】

由於本研究在計算AVCSS各子系統安全效益時，是利用子系統所能減少的肇事次數、死亡人數與受傷人數此三項數值，代入肇事財損成本與肇事受傷者、肇事死亡者之社會成本求得。而在文獻中同時涵蓋此三部分成本者僅有陳立慧君、陳高村君與陳建立君等三篇文獻；再就其資料來源、研究方法與估算數值等因素考量，最後選定陳高村君的研究成果為本研究之計算基礎假設，其個別之詳細說明比較如表3.9所示。

有了肇事傷亡人數的社會成本後，接下來必須預測AVCSS所能減少的肇事傷亡人數了，關於由肇事總數推估減少肇事次數與傷亡人數內容，將在模式構建時，再加以探討。

表3.9 交通肇事受傷與死亡成本文獻比較表

| 作者 | 資料來源 | 時間 | 蒐集資料 方式 | 母體分佈範圍 | 有效樣本數 | 涵蓋成本 | 適用性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陳立慧 | 某教學醫院 （未說明該院名稱與地點） | 1990 | 1.問卷調查 2.電話訪談 | 該教學醫院因機動車意外事故就醫患者 （1097人） | 246 | 死亡與受傷成本 | 母體選取範圍較小且資料較久遠 |
| 陳高村 | 內政部警政署A1類肇事 | 1997 1998 | 廣告回郵 問卷調查 | 台閩地區各縣市 6000個隨機樣本 | 225 | 死亡、受傷與財損 | 母體範圍大、數目多，且資料年代較接近 |
| 陳建立 | 高雄市頭部 外傷患者 | 1992 | 訪視問卷 | 高雄醫學院附設醫院頭部外傷患者176人 | 133 | 死亡、受傷與財損 | 母體選取範圍較小且資料較久遠 |

資料來源：【1】

（二）不可量化部分

在測試子系統功效時，部分結果往往無法以量化效益表示，其中又以實地試驗之實驗結果為主，例如受測駕駛人之反應時間、車輛緊急煞停次數、碰撞時車輛速度，此部分雖可反應系統實際運作效果，但並無法實際換算為貨幣價值。須先將實驗數字換算成為系統功效，代入肇事次數與社會成本後，才能求得貨幣化的安全效益值，由於換算步驟十分繁複，因此本研究將此類非量化結果加以定性描述，僅供參考之用，如表3.10所示，。

表3.8 非量化安全效益

| 研究 | 子系統 | 功效 |
| --- | --- | --- |
| Zhang and Benz(1993) | ACC | 緊急煞車（減速度 > 5公尺/秒2）次數減少79％ |
| Suzuki(2000) | CAS | 當警告時間大於0.9秒時，所有駕駛者可避免駕駛偏離；當警告時間小於0.6秒時，則無駕駛可避免偏離路面 |
| Suetomi(1999) | CAS | 70%-90/%駕駛會對資訊做出反應， 80％-90％駕駛會對警告訊號作反應 |
| Plummer (1974) | CAS | 正常情況與提供光照、聽覺或兩者皆有之警告訊號時，駕駛反應時間為0.656、0.624、0.507與0.543秒 |
| Boren and Chiang (1996) | CAS | 駕駛對未預期的障礙物反應為1.33秒 |
| Lieberman(1995) | CAS | 駕駛在高速擁擠時反應時間較短，在時速80公里車距6公尺時，駕駛反應時間581ms；在時速60公里車距12公尺時，駕駛反應時間827ms |
| Mcknight and Shinar (1996) | CAS | 系統減少0.09秒的煞車反應時間 |
| Winter(1997) | CAS | 正常情況與提供聽覺、震動等警告訊號之駕駛動作時間為1.662、1.303與1.299秒；總煞車反應時間為2.2024、1.459與1.488秒 |

資料來源：【25】【35】

3.3.3 評估成本效益架構

1.AVCSS效益影響範圍

裝設AVCSS子系統於台灣地區總機動車輛（不包括機、慢車）上，所預期的安全效益是假設裝載有AVCSS之機動車輛均勻分佈於全台灣地區，藉由AVCSS各項子系統減少了各地不同類型車禍發生，連帶減少了肇事死亡與受傷人數。現實狀況中，因為交通事故而受到損害者，並不僅限於小汽車駕駛人或車上乘客，而是全國各地之用路人，因此本研究在計算肇事社會成本時，除了當事者主體直接成本外，還包括家庭生產力損失，因此估算所得的安全效益整體受益者不單是全體道路使用者，亦包括其家庭成員。由此可知AVCSS安全效益並非少數人所獨有，而能提升整體運輸環境之安全性。且系統影響程度由內而外逐漸減少，如圖3.5所示。

圖3.5  AVCSS安全效益影響範圍

2.AVCSS成本估算原則

在估算系統成本時，首先必須由使用者與研究範圍來定義成本、選取成本資料來源與計算原則。一般而言在推估成本時，可以使用總體預估法與個體預估法【36】，前者是以整個大範圍來進行估算，例如估算國內推動AVCSS總成本，則必須先定義與AVCSS相關產業為何？AVCSS預估需求量為何？研發廠商、車廠、研究單位與製造工廠等投入金額比例如何分配？此種估算方式具備太多不確定因素參數，估算精確度可議；而個體預估法則是由消費者角度著手，先估算單一設備零售單價，再調查研究範圍內有可能購買之族群數量，兩者相乘後即為系統成本，如3.1式所示。個體估計法的另外一項好處就是產品單價內已涵蓋各產業成本與所需利潤，不容易發生成本漏算，也可以清楚知道各設備佔總成本之比例。故本研究採用後者作為系統成本估算方法。

系統成本＝ Σ（區隔後消費群人數 × 可能購買比例 × 系統單價）   （3.1）

而在選取成本資料時，也必須注意以下特點：

- 循環成本與非循環成本

因為AVCSS設備多半為通訊或感測科技，此類系統必須要定期維修養護，所以除了初始的系統購置與安裝成本外，成本資料項目中最好能涵蓋循環成本之維修成本。

- 系統使用年限

通訊與感測科技設備，有其特定的使用年限，一但超過此使用年限，若使用者欲維持原有服務水準與功效時，必須重新購置系統。所以在蒐集成本資料時，必須考慮到是否有附上該系統之使用年限，若效益估算期間超過系統的使用年限，則系統的總購置成本將為原先的兩倍以上。

- 整合系統成本與個別系統成本

部分研究所列成本為單一儀器之單價，而非能實際參與運作的系統成本；在選取設備成本時，必須與其他研究成本比較是否偏低，避免低估系統設備成本。