非號誌化平面交叉路口左右方車行車路權之研究

學生：鄭祺樺                               指導教授：吳水威

國立交通大學運輸科技與管理學系碩士班

摘  要

交叉路口係道路路網系統中車流匯集之處，其對於車流是否能順暢且安全的運行影響甚大。雖然目前大多數的交叉路口利用時間與空間之概念，透過設置號誌時相來區分路權，藉以增加行車順暢與秩序，並能避免交通事故之發生。然而仍有不少未達現行道路交通標誌標線號誌設置規則之標準者而尚未設置號誌，可能產生車輛行進路口通行優先次序問題，是一值得研究的課題。此外，由於非號誌化交叉路口之型式繁多，且同為直行車或轉彎車之左右方車發生肇事率相當高，故本研究乃以平面交叉路口左右方車直行路權優先次序為基礎進行研究，以評定路權之優先次序，進而達到降低肇事率，促使駕駛者能更安全的運行通過路口。因此，本文將考慮臨近路口寬度、路口大小、行車位置、車輛尺寸、行車速率與反應時間、行車加減速率等因素，在車輛靠右行駛規定下，利用三角視距原理、運動定律、側撞受損分析、駕駛行為延續性、駕駛視角原理、循環關聯性與情境模擬分析法等，進行平面交叉路口左右方車路權優先次序之分析，進而綜合評定而歸納左右方車路權優先次序法則，所謂「路權」，係指人（或車）使用道路（或通行道路）之權利[2]。由於路權之區分極具重要性，而車輛若能依序路權之優先次序行駛，則確實能降低非號誌化路口之肇事率，提昇行車秩序與順暢。因此，本研究所得交叉路口右方車應讓左方車先行法則可供修訂我國「道路交通安全規則」第102條第2款與「道路交通管理處罰條例」第48條第6款之參考。

關鍵詞：平面交叉路口、左右方車、優先路權

The Study on ROW’s Priority of Left-side and Right-side Vehicles for At-Grade Intersections of Non-Signalization

Student：Chi–Hua Cheng                      Advisor：Shoei-Uei Wu

Department of Transportation Technology & Management

National Chiao Tung University

ABSTRACT

In the network of roads, traffic flow aggregates at the intersections; this occurrence greatly affects the order and safety of traffic flow. In the present, the concepts of time and space are used to determine the rights of way (ROW) by placing signals in the intersections in order to increase the order and safety of traffic flow and prevent accidents. Due to the lack of signals in many intersections in Taiwan, there are often problems with which vehicle should drive first in the intersections, and this problem is worth studying. Besides this, there are many different types of intersections without signals, so that there are often accidents when left-side vehicles and right-side vehicles are either both driving straight forward or both turning. So, this study is concerned with the umbilicus and fundamental problem of the priority of ROW for decreasing the frequency of accidents and increasing safety when driving across the intersections. This study takes many factors into consideration, such as the width of the intersection, the angle of the intersection, the type of the intersection, the location of the vehicles, the size of the vehicles, the speed of the vehicles, the reaction time of the drivers, the acceleration and deceleration of vehicles. The methods used in this research are the sight triangle theory, Newton’s Laws of Motion, the analysis of side-collision, the continuation of driving, the sight’s angle of the drivers, the circular-relation priority, the simulation of different situations, and the pair-comparison method. By these methods, one may determine the priority and order of the left-side and right-side vehicles of at-grade intersections, and further mentioned are seven principles of priority and order for the left-side and right-side vehicles of at-grade intersections, which are in accordance with the concept of ROW, where ROW refers to the pedestrians’ and vehicles’ right to use the road. The determination of ROW is important, because if drivers follow the priority of ROW, there will be fewer accidents in intersections with no signals, and the order of traffic flow will improve. So, current legislation like No.102 of the traffic’s safety rules may be improved through considerations taken from this study.

Keywords：At-grade intersections, Left-side and right-side vehicles, Right of Way

誌    謝

感謝恩師  吳水威教授給予的指導與愛護，學生永遠感銘在心，謝謝爸媽、妹ㄚ、在交大的弟兄們、好朋友，時常與我一起展翅高飛、狂歡做樂～～～～～～～～

夢想正在起飛         感動不用語言

從榕道飛奔竹湖       從逢城躍過風城

放開呼吸

舞動心中的音樂

我已做好準備    站在世界的舞台面前

祺  樺 謹誌

中華民國  九十二年  六月

交大竹湖

目    錄

中文摘要

英文摘要

誌謝

目錄

圖目錄

表目錄

- 緒論

1.1 研究背景與動機………………………………………………………1

  - 研究問題與目的…………………………………………………… 1

1.2.1研究問題………………………………………………………… 1

1.2.2研究目的………………………………………………………… 2

  - 研究範圍…………………………………………………………… 4

  - 研究內容…………………………………………………………… 5

  - 研究方法…………………………………………………………… 5

  - 研究架構與流程…………………………………………………… 7

1.6.1研究架構………………………………………………………… 7

1.6.2研究流程………………………………………………………… 8

- 文獻回顧

2.1  左右方車行車路權相關理論探討……………………………………9

2.1.1  路權理論…………………………………………………………9

2.1.2  交通法規……………………………………………………… 20

2.1.3  非號誌化平面交叉路口之法規……………………………… 22

2.1.4  優先次序……………………………………………………… 23

2.1.5  文獻回顧與評析之小結……………………………………… 24

2.2  左右方車交角型式運行行為衝突型態分析……………………… 25

2.3  現況檢討與分析…………………………………………………… 27

- 理論基礎與研究方法

  - 理論基礎………………………………………………………………28

3.1.1  路權理論……………………………………………………… 28

3.1.2  靠左右行駛制度……………………………………………… 30

3.1.3  交通衝突理論………………………………………………… 30

  - 研究與研析方法……………………………………………………  32

3.2.1  三角視距原理 …………………………………………………33

3.2.2  運動定律……………………………………………………… 32

3.2.3  循環關聯性………… …………………………………………33

3.3.4  駕駛視角分析……………………………………… …………34

3.2.5  駕駛行為延續性原理………………………………………………35

3.2.6  先進入交叉路口優先路權原則……………………………………35

3.2.7  側撞受損分析………………………………………………………36

3.2.8  駕駛行為分析………………………………………………………36

3.2.9  汽車於交叉路口產生衝突行為分析………………………………36

3.2.10 情境模擬分析法……………………………………………………37

3.2.11 兩兩比較法…………………………………………………………38

3.3 評定法則………………………………………………………………… 38

3.4 綜合評定方法…………………………………………………………… 38

- 非號誌化平面交叉路口左右方行車路權衝突區域距離及時間分析模式之構建

4.1  引言………………………………………………………………………39

4.2  分析模式之構建…………………………………………………………39

4.2.1  假設條件與考慮變數…………………………………………… 39

4.2.2  交通衝突衝突區域之構建……………………………………… 47

4.2.3  情境模擬與公式推導…………………………………………… 48

4.2.3.1  公式推導…………………………………………………… 48

4.2.3.2  情境模擬…………………………………………………… 50

4.2.4  非號誌化平面交叉路口交角型式……………………………… 52

4.2.4.1  不同交角型式下之情境公式推導………………………… 52

4.2.4.2  多角度360度型式與區間公式推導……………………… 53

4.2.4.3  各區間之公式推導………………………………………… 55

4.2.4.4  特別角公式推導…………………………………………… 62

4.2.5  非號誌化平面交叉路口左右方車之直行行車路權優先次序組合之總數…………………………………………………………… 63

4.2.6  碰撞條件之判定………………………………………………… 63

4.3  C++系統模擬之構建…………………………………………………… 64

4.3.1  C++程式系統模擬………………………………………………… 64

4.3.1.1  C++程式模擬之邏輯與步驟………………………………… 64

4.3.1.2  C++語言程式模擬之情境(以90度交叉路口為例)…………66

- 非號誌化平面交叉路口左右方車行車路權衝突區域距離及時間模擬結果與分析

  - 引言………………………………………………………………………68

  - C++模擬結果之統計…………………………………………………… 68

  - 左右方車同時在停等線上之分析………………………………………70

    - 左右方兩車等速且同時在停等線上…………………………… 70

    - 左右方兩車不等速且同時在停等線上………………………… 71

    - 交角變化分析…………………………………………………… 73

    - 路口寬度分析…………………………………………………… 75

    - 左右方車同時在停等線上碰撞及路權優先次序分析………… 78

  - 左右方車皆與衝突點等距之分析……………………………………… 93

    - 左右方兩車等速且皆與衝突點等距…………………………… 93

    - 左右方兩車不等速且皆與衝突點等距………………………… 94

    - 交角變化分析…………………………………………………… 97

    - 路口寬度分析…………………………………………………… 99

    - 左右方車皆與衝突點等距碰撞及路權優先次序分析…………102

  - 單項因素綜合分析…………………………………………………… 117

5.5.1特別角統計分析…………………………………………………117

5.5.2區間統計…………………………………………………………122

5.5.3 360度全部統計…………………………………………………123

5.5.4座標軸角統計……………………………………………………124

5.5.5左右方車距路權衝突區域距離統計分析………………………125

5.5.5.1左右方車距路權衝突區域距離綜合分析…………………129

5.5.6總體速度變化分析………………………………………………130

5.5.6.1等速分析……………………………………………………130

5.5.6.2左右方車速分析……………………………………………131

5.5.6.3左右方車速之碰撞百分比統計……………………………132

5.5.6.4碰撞條件判定流程圖………………………………………133

5.5.6.5總體交叉路口寬度分類之碰撞統計分析…………………134

5.5.6.6區間加軸座標角碰撞與不碰撞次數走勢分析……………136

5.5.6.7道路寬度總合碰撞分析……………………………………137

  - 統計結果綜合分析…………………………………………………… 140

- 非號誌化平面交叉路口左右方車行車路權優先次序之評析與評定

  - 引言…………………………………………………………………… 141

  - 各評定法則研析……………………………………………………… 142

  - 綜合評定(兩兩比較法)……………………………………………… 148

  - 綜合總結……………………………………………………………… 152

第七章  配合措施…………………………………………………………………153

第八章  結論與建議

8.1 結論………………………………………………………………………155

8.2 建議………………………………………………………………………155

參考文獻

中文部分…………………………………………………………………157

英文部分…………………………………………………………………160

日文部分…………………………………………………………………162

法規部分…………………………………………………………………163

技術、規範、手冊、作業要點、權利憲章、影片光碟………………163

附錄一

交叉路口交角30、45、60、75、90、105、120、135、150度左右

方車不等速之衝突區域距離與時間模擬分析列表……………………164

個人簡歷……………………………………………………………………………236

圖  目  錄

圖1.1   非號誌化平面交叉路口左右方車衝突區域圖……………………………2

圖1.2   有斑馬線與停等線圖（型一）……………………………………………5

圖1.3   無斑馬線與停等線圖（型二）……………………………………………5

圖1.4   無斑馬線而有停等線圖（型三）…………………………………………5

圖1.5   無斑馬線也無停等線圖（型四）…………………………………………5

圖1.6   研究架構圖…………………………………………………………………7

圖1.7   研究流程圖…………………………………………………………………8

圖2.1   行車路權範圍圖（型1）（型2）…………………………………………15

圖2.2   非號誌化平面交叉路口左右方車行車路權示意圖…………………… 23

圖2.3   衝突型態衝突角度分類圖（含路段與路口）……………………………26

圖3.1   非號誌化平面交叉路口左右方車交通衝突區域圖…………………… 28

圖3.2   非號誌化平面交叉路口左右方車路權衝突區域關係………………… 29

圖3.3   非號誌化平面交叉路口左右方車路權競合範圍關係圖……………… 29

圖3.4   三角視距圖 ………………………………………………………………32

圖3.5   循環關聯性 ………………………………………………………………33

圖3.6   駕駛視角分析圖 …………………………………………………………34

圖3.7   駕駛行為延續性原理圖 …………………………………………………35

圖3.8   先進入路口優先路權圖 …………………………………………………35

圖3.9   右方車撞左方車圖 ………………………………………………………36

圖3.10  左方車撞右方車圖 ………………………………………………………36

圖3.11  非號誌化平面交叉路口左右方車衝突區域圖 …………………………36

圖3.12  兩兩比較法之行車路權競合範圍影響因素關係圖 ……………………37

圖4.1   交叉路口停等線前路權範圍定義圖…………………………………… 41

圖4.2   有斑馬線與停等線圖 ……………………………………………………42

圖4.3   無斑馬線與停等線圖 ……………………………………………………42

圖4.4   非號誌化平面交叉路口所不具備之交通設施列表圖 …………………42

圖4.5   路口寬度示意圖 …………………………………………………………43

圖4.6   兩輛車皆在停止線上圖 …………………………………………………44

圖4.7   兩輛車皆與衝突點等距圖 ………………………………………………44

圖4.8   車輛尺寸圖 ………………………………………………………………44

圖4.9   車輛尺寸定義與交叉路口關係圖 ………………………………………45

圖4.10  考量行車速率組合之交叉路口定義圖 …………………………………45

圖4.11  煞停減速率之安全視距圖 ………………………………………………46

圖4.12  非號誌化平面交叉路口左右方車衝突區域圖 …………………………47

圖4.13  情境模擬分析圖………………………………………………………… 47

圖4.14  情境模擬分析圖（左右方兩車等速且皆在停等線上）……………… 48

圖4.15  非號誌化平面交叉路口左右方車衝突區域座標圖 ……………………49

圖4.16  左右方車在交叉路口前行路權範圍交集面積之分析圖 ………………49

圖4.17  左右方兩車等速且皆在停等線上圖…………………………………… 50

圖4.18  左右方兩車等速且皆與衝突點等距圖………………………………… 50

圖4.19  左右方兩車不等速且皆在停等線上圖………………………………… 51

圖4.20  左右方兩車不等速且皆衝突點等距圖 …………………………………51

圖4.21  非號誌化平面交叉路口交角型式圖…………………………………… 52

圖4.22  情境模擬分析圖 …………………………………………………………53

圖4.23  360度旋轉區間法圖………………………………………………………54

圖4.24  左右方車等速且皆在停等線上圖 ………………………………………66

圖4.25  左右方車等速且皆與衝突點等距圖 ……………………………………66

圖4.26  左右方車不等速且皆在停等線上圖 ……………………………………67

圖4.27  左右方車不等速且皆衝突點等距圖 ……………………………………67

圖5.1   左右車同時在停等線上碰撞次數分析直條圖 …………………………74

圖5.2   左右車同時在停等線上碰撞次數分析折線圖 …………………………74

圖5.3   左右車同時在停等線上碰撞次數分析比例圖 …………………………74

圖5.4   路口寬度6m之左右方車同時在停等線上不同角度下之碰撞次數圖…75

圖5.5   路口寬度8m之左右方車同時在停等線上不同角度下之碰撞次數圖…75

圖5.6   路口寬度10m之左右方車同時在停等線上不同角度下之碰撞次數圖 76

圖5.7   路口寬度12m之左右方車同時在停等線上不同角度下之碰撞次數圖·76

圖5.8   路口寬度14m之左右方車同時在停等線上不同角度下之碰撞次數圖·76

圖5.9   路口寬度16m之左右方車同時在停等線上不同角度下之碰撞次數圖·77

圖5.10  路口寬度18m之左右方車同時在停等線上不同角度下之碰撞次數圖·77

圖5.11  路口寬度20m之左右方車同時在停等線上不同角度下之碰撞次數圖·77

圖5.12  左右方車皆與衝突點等距之碰撞次數分析直條圖 ……………………97

圖5.13  左右方車皆與衝突點等距之碰撞次數分析折線圖 ……………………98

圖5.14  左右方車皆與衝突點等距之碰撞次數分析比例圖 ……………………98

圖5.15  路口寬度6m之左右方車皆與衝突點等距之不同角度碰撞次數圖……99

圖5.16  路口寬度8m之左右方車皆與衝突點等距之不同角度碰撞次數圖……99

圖5.17  路口寬度10m之左右方車皆與衝突點等距之不同角度碰撞次數圖…100

圖5.18  路口寬度12m之左右方車皆與衝突點等距之不同角度碰撞次數圖…100

圖5.19  路口寬度14m之左右方車皆與衝突點等距之不同角度碰撞次數圖…100

圖5.20  路口寬度16m之左右方車皆與衝突點等距之不同角度碰撞次數圖…101

圖5.21  路口寬度18m之左右方車皆與衝突點等距之不同角度碰撞次數圖…101

圖5.22  路口寬度20m之左右方車皆與衝突點等距之不同角度碰撞次數圖…101

圖5.23  特別角30-45-60-90度之碰撞比率圖 ………………………………… 117

圖5.24  30度交叉路口左右方車之碰撞比率圖 ……………………………… 118

圖5.25  30度交叉路口左右方車佔30-90之碰撞比率圖 …………………… 118

圖5.26  非30度交叉路口左右方車佔30-90之非碰撞比率圖…………………118

圖5.27  45度交叉路口左右方車之碰撞比率圖…………………………………119

圖5.28  45度交叉路口左右方車佔30-90之碰撞比率圖………………………119

圖5.29  非45度交叉路口左右方車佔30-90之非碰撞比率圖…………………119

圖5.30  60度交叉路口左右方車之碰撞比率圖…………………………………120

圖5.31  60度交叉路口左右方車佔30-90之碰撞比率圖………………………120

圖5.32  非60度交叉路口左右方車佔30-90之非碰撞比率圖…………………120

圖5.33  90度交叉路口左右方車之碰撞比率圖…………………………………121

圖5.34  90度交叉路口左右方車佔30-90之碰撞比率圖………………………121

圖5.35  非90度交叉路口左右方車佔30-90之非碰撞比率圖…………………121

圖5.36  30-45-60-90度交叉路口所有碰撞比率圖………………………………121

圖5.37  360度區間碰撞次數圖 …………………………………………………122圖5.38  360度區間不碰撞次數圖……………………………………………… 122

圖5.39  區間碰撞走勢圖…………………………………………………………123

圖5.40  區間不碰撞走勢圖………………………………………………………123

圖5.41  180度統計-碰撞與不碰撞次數圖………………………………………123

圖5.42  座標軸角碰撞統計圖……………………………………………………124

圖5.43  座標軸角不碰撞統計圖…………………………………………………124

圖5.44  A區間角度增加下之dA長度圖…………………………………………125

圖5.45  A區間角度增加下之dB長度圖…………………………………………125

圖5.46  B區間角度增加下之dA與dB長度圖……………………………………125

圖5.47  C區間角度增加下之dA與dB長度圖 …………………………………126

圖5.48  D區間角度增加下之dA與dB長度圖……………………………………126

圖5.49  E區間角度增加下之dA與dB長度圖……………………………………126

圖5.50  F區間角度增加下之dA與dB長度圖……………………………………126

圖5.51  G區間角度增加下之dA與dB長度圖……………………………………127

圖5.52  H區間角度增加下之dA與dB長度圖……………………………………127

圖5.53  I 區間角度增加下之dA與dB長度圖……………………………………127

圖5.54  J 區間角度增加下之dA與dB長度圖 ………………………………… 127

圖5.55  K區間角度增加下之dA與dB長度圖……………………………………128

圖5.56  L區間角度增加下之dA與dB長度圖 ………………………………… 128

圖5.57  M區間角度增加下之dA與dB長度圖………………………………… 128

圖5.58  N區間角度增加下之dA與dB長度圖………………………………… 128

圖5.59  O區間角度增加下之dA與dB長度圖………………………………… 129

圖5.60  P區間角度增加下之dA與dB長度圖 …………………………………129

圖5.61  綜合趨勢—dA與dB消長統計(每15度為一刻度)圖 ………………… 129

圖5.62  右方車速之碰撞次數圖…………………………………………………130

圖5.63  左方車速之碰撞次數圖…………………………………………………131

圖5.64  右方車速之碰撞次數折線圖……………………………………………131

圖5.65  左方車速之碰撞次數折線圖……………………………………………132

圖5.66  右方車不同速率碰撞百分比例圖………………………………………132

圖5.67  左方車不同速率碰撞百分比例圖………………………………………132

圖5.68  左右方車二者同時到達停等線前之碰撞判定流程圖一………………133

圖5.69  左右方車二者與衝突點等距之碰撞判定流程圖二……………………133

圖5.70  交叉路口寬度W=6之碰撞次數圖…………………………………… 134

圖5.71  交叉路口寬度W=8之碰撞次數圖 ……………………………………134

圖5.72  交叉路口寬度W=10之碰撞次數圖…………………………………… 134

圖5.73  交叉路口寬度W=12之碰撞次數圖…………………………………… 135

圖5.74  交叉路口寬度W=14之碰撞次數圖…………………………………… 135

圖5.75  交叉路口寬度W=16之碰撞次數圖…………………………………… 135

圖5.76  交叉路口寬度W=18之碰撞次數圖…………………………………… 135

圖5.77  交叉路口寬度W=20之碰撞次數圖…………………………………… 136

圖5.78  區間+軸座標角碰撞與不碰撞次數走勢圖…………………………… 136

圖5.79  交叉路口寬度W=6~20之碰撞次數圖…………………………………137

圖5.80  交叉路口寬度W=6~20之碰撞次數比例圖……………………………137

圖5.81  交叉路口寬度W=6~20之不碰撞次數圖………………………………138

圖5.82  交叉路口寬度W=6~20之不碰撞次數比例圖…………………………138

圖5.83  各區間與軸座標角碰撞比例圖…………………………………………139

圖5.84  各區間與軸座標角不碰撞比例圖………………………………………139

圖6.1   非號誌化平面交叉路口左右方車行車路權優先次序評定模式步驟 ·141

圖6.2   三角視距圖………………………………………………………………143

圖6.3   駕駛者視野範圍…………………………………………………………143

圖6.4   車輛皆在停止線上圖……………………………………………………145

圖6.5   兩兩車輛皆與衝突點等距圖……………………………………………145

圖6.6   逆時鐘方向等距圖………………………………………………………146

圖6.7   駕駛行為延續性分析圖…………………………………………………147

圖6.8  右方車撞左方車圖 ………………………………………………………147

圖6.9 左方車撞右方車圖…………………………………………………………147

圖6.10  靠右行駛制度下非號誌化平面交叉路口左右方車行車路權優先次序

判定之流程圖……………………………………………………………149

圖7.1   非號誌化平面交叉路口左右方車行車路權衝突區域關係圖…………155

圖7.2   非號誌化平面交叉路口左右方車行車路權競合範圍關係圖…………155

表  目  錄

表2.1   動態運行行為衝突型態判別基本元件…………………………………..26

表3.1   非號誌化平面交叉路口左右方車行車路權優先次序之評定法則……..38

表4.1   分析模式研究變數定義表………………………………………………..39

表4.2   非號誌化平面交叉路口寬度……………………………………………..43

表4.3   左右方車行車速率表……………………………………………………..45

表4.4   360度區間列表 ………………………………………………………….54

表4.5   左右方車鄰近交叉路口路口之距離 ……………………………………67

表5.1   左右方兩車等速且同時在停等線上之交角分析表……………………..71

表5.2   左右方兩車不等速且同時在停等線上之交角分析表…………………..73

表5.3   左右方車同時在停等線上碰撞次數分析………………………………..73

表5.4   交角90度在等速情形下且路寬為6m(在停等線上)……………………78

表5.5   交角90度在等速情形下且路寬為8m(在停等線上)……………………79

表5.6   交角90度在等速情形下且路寬為10m(在停等線上)…………………..80

表5.7   交角90度在等速情形下且路寬為12m(在停等線上)…………………..80

表5.8   交角90度在等速情形下且路寬為14m(在停等線上)…………………..80

表5.9   交角90度在等速情形下且路寬為16m(在停等線上)…………………..81

表5.10  交角90度在等速情形下且路寬為18m(在停等線上)…………………..81

表5.11  交角90度在等速情形下且路寬為20m(在停等線上)…………………..82

表5.12  交角90度下左右方車等速且同時在停等線上之綜合分析表………….83

表5.13  交角90度在不等速情形下且路寬為6m(在停等線上)…………………84

表5.14  交角90度在不等速情形下且路寬為8m(在停等線上)…………………85

表5.15  交角90度在不等速情形下且路寬為10m(在停等線上)………………..86

表5.16  交角90度在不等速情形下且路寬為12m(在停等線上)………………..87

表5.17  交角90度在不等速情形下且路寬為14m(在停等線上)………………..88

表5.18  交角90度在不等速情形下且路寬為16m(在停等線上)………………..89

表5.19  交角90度在不等速情形下且路寬為18m(在停等線上)………………..90

表5.20  交角90度在不等速情形下且路寬為20m(在停等線上)………………..91

表5.21  交角90度下左右方車不等速且同時在停等線上之綜合分析表……….92

表5.22  左右方兩車等速且皆與衝突點等距之交角分析………………………..94

表5.23  左右方兩車不等速且皆與衝突點等距…………………………………..96

表5.24  左右方皆與衝突點等距之碰撞次數分析………………………………..97

表5.25   交角90度在等速情形下且路寬為6m(皆與衝突點等距)……………102

表5.26   交角90度在等速情形下且路寬為8m(皆與衝突點等距)……………103

表5.27   交角90度在等速情形下且路寬為10m(皆與衝突點等距)…………..103

表5.28   交角90度在等速情形下且路寬為12m(皆與衝突點等距)…………..104

表5.29   交角90度在等速情形下且路寬為14m(皆與衝突點等距)…………..104

表5.30   交角90度在等速情形下且路寬為16m(皆與衝突點等距)…………..105

表5.31  交角90度在等速情形下且路寬為18m(皆與衝突點等距)……………105

表5.32  交角90度在等速情形下且路寬為20m(皆與衝突點等距)……………106

表5.33  交角90度下左右方車等速且與衝突點等距之綜合分析表…………...107

表5.34  交角90度在不等速情形下且路寬為6m(皆與衝突點等距)…………..108

表5.35  交角90度在不等速情形下且路寬為8m(皆與衝突點等距)…………..109

表5.36  交角90度在不等速情形下且路寬為10m(皆與衝突點等距)…………110

表5.37  交角90度在不等速情形下且路寬為12m(皆與衝突點等距)…………111

表5.38  交角90度在不等速情形下且路寬為14m(皆與衝突點等距)…………112

表5.39  交角90度在不等速情形下且路寬為16m(皆與衝突點等距)…………113

表5.40  交角90度在不等速情形下且路寬為18m(皆與衝突點等距)…………114

表5.41  交角90度在不等速情形下且路寬為20m(皆與衝突點等距)…………115

表5.42  交角90度下左右方車不等速且與衝突點等距之競合分析表…………116

表5.43  等速分析表 ……………………………………………………………..130

表6.1  交叉路口寬度下之左右方車速度評定路權優先次序表 ………………142

表6.2  視距角之影響路權優先次序……………………………………………..143

表6.3  車速與視野範圍關係圖…………………………………………………..144

表6.4  駕駛行為延續性分析之路權優先次序…………………………………..147

表6.5  路權優先次序評定法則之禮讓方式……………………………………..148

表6.6  兩兩比較法 ………………………………………………………………150

表6.7  兩兩比較法之禮讓方式…………………………………………………..151

表6.8  兩兩比較法之結果………………………………………………………..151