# 目  錄

圖目錄	4

表目錄	5

第一章　緒　　論	6

1.1 研究背景	6

1.2 研究目的	7

1.3 研究範圍	7

1.4 研究方法與內容	8

1.5 研究內容與流程	9

第二章　文獻回顧	13

2.1 車流行為研究方法	13

2.1.1 車流行為研究方法	13

2.2現有模擬器之研究	14

2.2.1  Paramics模擬器[10]	15

2.2.2  VISSIM	18

2.2.3  MITSIM	18

2.3 車流理論文獻回顧	21

2.3.1 跟車理論部分(Car Following Model)	21

2.3.2 變換車道部分(Lane Changing Model)	31

2.4 號誌控制	32

2.4.1適應性號誌控制邏輯與模式回顧	32

第三章　車流行為模式之構建	39

3.1 模式基本假設	39

3.2 資料蒐集與分析	39

3.3 車輛特性分析	42

3.3.1實體尺寸	42

3.3.2加速率	43

3.3.3減速率	44

3.3.4最大轉向角度	45

3.3.5到達率[5, 12]	46

3.3.6到達速率	46

3.3.7期望速率	46

3.4 幾何特性分析	47

3.5 車流行為分析	47

3.5.1  路段車流行為	47

3.5.1.1 變換車道模式	49

3.5.2  鄰近路口之路段車流行為	56

3.5.1.1 紅燈時段停等行為	56

3.5.1.2 黃燈時段推進判斷[11]	56

3.6號誌控制	58

第四章 車流模擬系統之發展	60

4.1 車流行為模式	60

4.2 模擬模式之整體架構	61

4.2.1 起始值	61

4.2.2 路段車流行為	62

4.2.3鄰近車輛搜尋	65

4.2.4 資料輸出	66

第五章  模擬系統之驗證	67

5.1 模擬模式之驗證	67

5.1.1 驗證資料說明	67

5.2  模式輸入資料	67

5.3  模式輸出資料	69

第六章  結論與建議	73

6.1 結論	73

6.2 研究限制	73

6.3 建議	74

參考文獻	75

圖目錄

圖1  模擬範圍	8

圖2 研究流程圖	12

圖3 車道變換示意圖	20

圖4  行為門檻關係圖	28

圖5  行為門檻模式決策流程	31

圖6 路段車流行為流程圖	48

圖7 機車之鄰車道寬	49

圖8 允許變換車道邏輯	51

圖9  變換車道圖例	52

圖9 機車變換車道方向選擇	54

圖10  變換車道側向偏移距離	55

圖11  自由性變換車道下之機車判斷	55

圖12 紅燈時段停等行為	56

圖12  模擬系統	61

圖13 車輛推進流程圖	64

圖14  驗證地點示意圖	67

表目錄

表1 車輛跟車型態分別	9

表2  微觀模擬模式整理	14

表3獨立路口之適應性控制模式	33

表4 幹道之適應性控制模式	37

表5  車輛尺寸資料表	43

表6  路段幾何資料(光復路-建功一路至光復路-金城一路)	47

表7  車輛到達率分配檢定表	68

表8  車輛到達速率呈常態分配檢定表	68

表9  車輛組成比率(%)	69

表10  到達率模擬結果驗證	69

表11  到達速率模擬結果驗證	70

表12  旅行時間結果驗證(秒)	70

表13 汽機車-快車道表(%)	70

表14 汽車機-混合車道(%)	71

表15 機車-外側車道(%)	71

表16 號制停等延滯（秒）	72

第一章　緒　　論

1.1 研究背景

混合車流乃為我國交通狀況之獨特特性，隨著近年來汽、機車的快速成長，都市交通擁擠情況日益嚴重，再加上台灣地區駕駛人獨特的駕駛行為，使得台灣地區的都市交通問題更加難以解決。以往國內應付交通模擬問題的方式，大多係將國外交通控制軟體直接應用在國內，而較少考慮國內與國外間車流特性的差異，然而若考慮直接引入國外的車流模擬模式，就必須先行克服實際應用於國內交通特性產生的若干問題，包括車輛推進、混流並駛、變換車道、路邊停車障礙等。回顧以往國外車流模式的發展，因其所在地的車流行為較為單純，大多僅限於跟車行為的建立及探討，故實不敷國內交通環境之需要，且在推進行為準則上，因為機車的影響，所以也無法有效進行廣泛且有效的模擬以及預測工作。而國內則因應車流行為之差異，陸續有台大蘇錦江君等提出混合車流處理模擬模式，及陳天賜君等提出之動態車長以及二維座標之車流推進理論，加以詮釋車輛變換車道之橫向移動行為及臨車道間相互影響之關係。然而其處理機車推進之觀念仍然沿用汽車之推進行為觀念，還是無法將機車之特有行駛行為描繪出來，其模擬的結果與實際道路狀況還是有相當的差異性。

機車駕駛行為是混合車流研究中最重要的課題之一，自其分析中，可更確切地掌握機車在一般道路車流裡的駕駛行為特性及與其他車輛的交互影響關係，以進一步分析機車駕駛行為對混合車流交通型態所帶來之影響，並可針對混合車流問題提出有效的控制策略及設計方案。近年來國內也有相關論文開始討論有關適合國內混合車流型態之行為模式，由於在國內道路中，因機車數佔機動車輛數的比例極高，使得汽機車混合行駛之情形極為嚴重，形成一種與歐美國家迥然不同的機車文化。以運具在車流中所佔的比例而言，汽車、機車兩者皆為道路的主要使用者，但是回顧國內針對機車之推進行為方面，大多並沒有很明確的將機車跟車模式依據實際道路上機車行為描繪出來。因此，建立一完整的路段車流模擬模式以表現實際適用於台灣交通狀況誌模擬模式，再進一步規劃幹道、路網交通模擬系統架構，提供給國內交通主管機關使用。

1.2 研究目的

本研究之研究目的有三：

- 由於國內交通運具組成為汽機車混合車流之特性，因此，依據車輛型態不同而所提出分別之方程式觀念早已有之，而回顧文獻中，傳統處理車輛跟車時皆假設汽車跟車時對於前車及鄰車道前車之不分車種皆為相同之感受度，故本研究將再細分當前車為不同車種，其跟車時之表現判斷有所不同。

- 國內之模擬模式研究方面，僅就於跟車加速度方程式模式有所分別，故本研究經過實地調查之後，提出機車跟車時因前方車種之不同而有所不同之動態縱向間距方程式，以及匯入文獻[1]提出之觀點：修正機車跟車時因鄰車道前車車種不同而有所差異之動態側向間距，使得汽、機車跟車行為、變換車道等有真正的分別。

- 構建市區路段之微觀車流模擬模式，該模擬模式將可適用於市區道路獨立路段，作為未來進一步擴充至路網系統之車流模擬模式。

- 經由模式驗證與測試確認模式的正確性後，將本研究的車流模擬模式提供交通分析師預估交通狀況、以及交通工程師設計路段交通控制策略時之依據。

1.3 研究範圍

本研究之目標為一般市區道路之車流模擬。由於市區道路型態複雜，故有必要針對本研究所涵蓋範圍進行界定。本研究僅考慮T字型交叉路口型態，如圖1所示，而模擬模式的設計規範為：

- 可模擬發生於路段之車流運行型態。

- 可模擬包含一快車道，一混合車道，一機車專用道之車流推進型態。

- 假設機車可違規駛入快車道。

- 假設駕駛者無法事先獲得資訊(如：所在位置、佔用車道情況等)。

- 行人、大型車輛、公車靠站、路邊停車等因素將不列入考量。

圖1  模擬範圍

1.4 研究方法與內容

- 本研究之跟車模式引用行為門檻模式觀念，並加入機車，得到汽車、機車分別之跟車模式，用以修正得到適合國內交通環境特性之模式。

- 為能詳盡分析與說明跟車時因本車與前方車種型態不同，而對於個別車輛駕駛行為的影響，以至於對整體路段車流的改變，本研究將採用微觀觀點，將加減速率方程式分別以前車-本車、鄰前車-本車之不同車種(汽車、機車)而分別探討，如表1所示。

- 就路段機車行為方面，當機車在道路兩側向寬度皆足夠時，其變換車道之選擇行為與擁擠時之交通狀況不同，本研究為求與實際道路狀況接近，故在其變換車道之行為描述再做深入討論。而在行進間欲維持之動態側向間距之部分，則引用文獻[1]之方程式，表現出對於因車種不同而有不同之動態側向間距。

- 已知在紅燈時段到達停止線之機車駕駛欲選擇停等位置之習慣與汽車駕駛不同，而機車駕駛所選擇之停等位置又與綠燈啟動延滯時間有關，騎機車之停等位置若是落在混合車道當中，則將減慢汽車之啟動，故騎機車駕駛因號誌而選擇停等位置時之行為也在本研究之範圍內。

- 駕駛決定採取跟車行為或變換車道行為時所衡量的變換車道因素，包含對前方車隊行駛速率與變換車道情形之考量。

- 利用實際調查資料，分析車輛到達率、平均速率、組成比率等資料，作為模擬模式輸入資料，模擬後輸出平均旅行時間、平均延滯時間等模擬結果，與真實資料相互對照驗證模式之正確性。

表1 車輛跟車型態分別

| 前車 | 後車 |
| --- | --- |
| 機車 | 機車 |
| 機車 | 汽車 |
| 汽車 | 汽車 |
| 汽車 | 機車 |

1.5 研究內容與流程

本研究流程圖見圖2所示，其流程圖如下所示：

步驟一  確定研究目的與範圍

本研究之主要目的，係針對車流行為進行微觀探討，分析汽、機車駕駛者在市區道路行駛時，因車輛型態不同而形成選擇跟車或變換車道的影響因素與行為之不同過程，藉此擬定車輛推進模擬模式架構，再經由程式實作完成模擬模式。研究範圍為一市區路段；所構建之模式將可應用於模擬發生於路段上兩汽車道一機車道之推進型態。

步驟二  文獻回顧

本研究所蒐集的國內外相關文獻，主要由五方面進行考量。

- 車流模擬方法，相關資料的整理有助於選擇較佳之模擬方式。

- 車流理論，彙整微觀車流行為之跟車行為與變換車道行為的相關研究，分析傳統車流理論是否適用於模擬混合車流情形。

- 市區道路微觀模擬模式之研究，可協助了解模擬架構之內涵。

- 現有模擬器之比較，整理數種現有微觀交通模擬器的內容與適用方向，了解各模擬器應用於混合車流行為模擬之限制，作為本研究之參考依據。

步驟三  系統特性分析

車流運行係由人、車、路三方面所組成，彼此間關係密切相互影響，因此，進行車流模擬必然須由此三方向進行考量。人的因素，為影響車流行為的主因，故可藉由車流行為分析加以說明；車的因素，包含車輛大小、性能、混合車流型態等性質，皆會對於車流模擬結果造成影響，詳細說明將列於車輛特性分析中；而路的因素，分別由幾何特性分析與號誌控制分析兩方面，探討道路幾何設計與號誌控制措施於車流模擬時之影響。因本研究考量發生後的車流模擬，故亦須將型態分析納入道路因素中進行說明。

本研究之系統特性分析，將由車流行為分析、車輛特性分析、幾何特性分析、號誌控制分析四個方向所組成，整合各項分析內容，始能對於交通模擬有完整的認知。

步驟四  模式建立

根據系統特性分析之內容，可設計相關資料輸入與輸出流程，並構建出模擬模式之邏輯架構。使用者須先輸入關於車輛特性、號誌控制之資料；而車流行為將依據車輛型態之不同而異，轉向因素與期望速率會影響車輛之跟車行為與變換車道行為，經由完整地車流行為分析後，可建立車輛運行邏輯，再配合車輛特性、號誌控制與幾何特性等資料的輔助，即能進行車流行為模擬，最終輸出模式成果。

步驟五  模擬模式實作

構建完成的發生後車流模擬模式，透過物件導向概念進行分析，以程式語言設計模組功能與互動關係，藉由C語言的撰寫實際完成模擬模式。

步驟六  程式測試

完成交通模擬模式的原始程式後，可藉由真實交通調查資料進行模式參數校估，以了解輸入案例資料後，能否順利取得合理的模擬結果。若程式執行結果有誤，則應重回步驟六，檢驗模擬模式程式內容是否有誤。

步驟七  模式驗證

將真實交通資料經由本研究模擬模式進行模擬，再與實際車流資料進行比較，分析本模擬模式是否較能正確預測混合車流運行情況。若驗證結果為真，則可利用此模擬模式進行後續相關研究；若驗證結果為否，則再回步驟四，對混合車流行為之改變重新進行分析。

步驟八  結論與建議

整合本研究所獲得的各項成果，並對未來後續研究方向提供建言。

圖2 研究流程圖

第二章　文獻回顧

2.1 車流行為研究方法

自從1945年，第一套在數位電腦上實際運作的車流模擬模式在美國被發展完畢之後，乃引起交通學者從事電算機模擬車流運行的熱潮。以下乃針對車流行為研究方法、國外車流模式及國內車流模式加以整理回顧。

2.1.1 車流行為研究方法

研究車流行為之方法，大致可分為下列四種：

一、現場控制實驗法(Control Test-Track Experiment)：

需要比較理想之測試場地，以便蒐集完整之車流資料，但所耗費之時間、人力成本較多，同時必須顧及不同駕駛者之反應行為，因此叫無法涵蓋全面性之車流行為。

二、理論模擬推導法(Teoretical Modeling)：

在一定之假設條件下，利用事前蒐集之車流特性資料來建立理論模式，其推倒結果只能解釋車流行為之狀態，但無法描述與顯現個別車輛之現象。

三、現場實地觀測法(Studies of Phenomena)：

現場觀測只能觀察車流整體特性而無法夠見完整模式，故仍需蒐集相關資料，方能建立描述車流行為的模式。

四、電腦模擬法(Computer Simulation)：

乃利用相關設備蒐集車流資料，建立理論模式，而後撰寫程式，以重現車流行為。

就模擬系統之更新方法而言，可分為兩種：

一、事件掃描法：

即當有事件發生時才加以處理，無事件發生時則不加以處理；此時系統每次運作掃描時間並非固定，較適合大型系統範圍之模擬處理。

二、時間掃描法：

係以每隔固定時間單元對系統內之個體加以處理並更新屬性，若時間掃描單元越小，則處理次數越頻繁，且計算量越大，但模式應更能接近於實體車流動態行為，通常在運作上是採取1秒作為時間掃描單元。

就模擬車流之對象而言，可分為三種

1.巨觀(Macroscopic)：

著重於整體車流現象之狀況描述，對於車輛行為以密度、速率、流量之平均數值來處理，並不模擬個別車輛間之運作。

2.中觀(Mesoscopic)：

模擬之對象係以車隊為著眼點，對於車輛之推進處理，利用事先調查或分析之平均數值來代替，而不處理車輛與車輛間之相互干擾行為，因此較為節省時間，可用於較大型之網路。

3.微觀(Microscopic)：

著眼於車輛與車輛間之個別運作處理，可將不同推進判斷模式結合處理運用，較為複雜且記憶體用量大，而不易模擬較為大型之網路。

2.2現有模擬器之研究

國外所發展之車流模式相當多，但大多僅限於汽車駕駛行為模式之研究，以下舉出TEXAS、NETSIM、VISSIM、Paramic、MITSIM等微觀模擬模式整理如表：

表2  微觀模擬模式整理

| 電腦模擬模式 |  | TEXAS | NETSIM | VISSIM | Paramics | MITSIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模式創立時間 |  | 1977 | 1977 |  |  | 1995 |
| 車輛運行方式 |  | 非整數跟車方程式 | 跟車模式 | 心理—物理跟車模式 | 線性加速模式(Linear Acceleration Functions）、巡行模式（Cruising Modes）、煞車模式（Braking Mode），及最大加速度模式 | Hoff’s car_following model |
| 系統更新之方法 |  | 時間掃描 | 時間掃描 | 時間掃描 | 時間掃描 | 時間掃描 |
| 應用範圍 | 獨立路口 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|  | 幹道 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|  | 網路 |  | 有 | 有 | 有 | 有 |
|  | 高速公路 |  |  | 有 | 有 | 有 |

2.2.1  Paramics模擬器[10]

Paramics模擬器之駕駛者模式，主要係由兩項重要之參數決定：Aggression及Awareness。此二項參數主要影響車輛行駛時之跟車與變換車道行為；其範圍均界於整數0至8之間。於Behavior目錄下可由使用者自行設定，將此二參數值指派至每一類車種。一般而言，參數Aggression之設定值越高，該類駕駛者則趨向較易接受小車間程（headway）且易產生變換車道之行為；參數Awareness 之設定值越高，該類駕駛者於模擬之駕駛行為中，較趨保守，故跟車行為較明顯，且行駛時所保持之車間距較大。

在Paramics模擬環境下，各別車輛之運行行為主要係藉由以下幾個相關參數與內建之「跟車」及「變換車道」行為模式所控制：

一、平均車間程（mean headway）

車間程係影響駕駛行為的主要因素之一；於Paramics模擬器中，其影響性是藉由參數「平均車間程」之設定加以控制。在Paramics模擬過程中，每當一單位車輛被釋放出之後，模擬器便根據其參數值及隨機分布，產生一屬於該單位車輛及駕駛者所可接受之車間程，而將此參數值再進一步應用於該車輛之模擬行為中，直至該車到達目的地且消失於模擬網路中。目前於Paramics模擬器中之內建值為1秒。

二、平均反應時間（mean reaction time）

反應時間亦如車間程一般，同為影響駕駛行為的主要因素之一；在Paramics模擬器中，主要藉由「平均反應時間」此一參數設定而控制單位車輛之模擬駕駛行為。於單位車輛產生時，所謂該駕駛者之個人反應時間隨即根據平均反應時間及隨機分布而產生，爾後此一個人反應時間便應用於該車駕駛者之模擬行為，直至該車到達目的地且消失於模擬網路中。目前於Paramics模擬器中之內建值亦為1秒。

三、跟車模式（Car-Following Models）

Paramics模擬器中之跟車模式，主要係根據傳統之跟車模式，而於西元1992至1997年之間逐漸發展而成。其模式是用以處理單位車輛之加、減數行為，而在Paramics模擬器中，共包括四個相關模式，分別是：線性加速模式（Linear Acceleration Functions）、巡行模式（Cruising Modes）、煞車模式（Braking Mode），及最大加速度模式（Maximum Acceleration Mode），其概述如下：

(1) 線性加速模式（Linear Acceleration Functions）：

此模式主要用於處理正常駕駛情況下之加減速行為；任何一單位車輛，於模擬過程中，根據緊鄰之前車速度之變化而作車速調整，而依據以往實驗，此一車速調整之變化情形，一般可以平滑之線性函數表示之。

(2) 巡行模式（Cruising Modes）：

此模式主要係用於當發現前車正以固定之車速行駛時，後車之基本加速值（Base Acceleration），直行駛至所預期之車間距。在Paramics模擬器中，是以三種巡行模式處理此一跟車行為。

(3) 煞車模式（Braking Mode）：

Paramics模擬器之煞車模式係用以處理當前車煞車之情形時，緊鄰之後車的加減速情形。一般情況下，若遇前車突然煞車，則後車多採以減速行為；然而於Paramics之模擬情境下，每一前後車之車間距於每一單位時間下均被檢試，若發現前後車之車間距不足以低於某一門檻值時，後車亦有可能採取加速之行為，在這種情形下，其基本加速值係以以下之方程式表之：

ad=k3

其中：

k3=1.0ms−2

最大加速度模式（Maximum Acceleration Mode）：

在Paramics模擬情境下，若後車發現緊鄰之前車以極高之加速度行駛，且此一加速度大於後車加速度，而此時兩車之車間距又大於安全煞車距離，則後車將以最大加速度模式處理其加速行為，模式中之最大加速度值(ae) 為：

ae=amax

其中 ：

amax 為一預設之參數值。

Paramics 所模擬之車輛變換車道行為，主要取決於兩項要素：可接受車間距決定法則（Gap-Acceptance Policy）及模擬過程中合適車間距之考量。可接受車間距決定法則主要與跟車模式相關連；其法則中係針對兩種狀況加以考量。首先，模擬模式將檢測鄰近車道之車速與車間距：若某車於某車道之行駛過程中發現鄰近車道之平均車速維持於某一定值，且其車間距大於該車駕駛者所可接受之隨車車間距，則該車即可依需要而變換車道；其次，若該車進而發現所行駛之車道與鄰近之車道間之車速存在一定之落差，則該車於變換車道後，調整車速至與其鄰近之車道之平均車速相近所需之時間，亦將納入其車間距決定法則中加以考量。

2.2.2  VISSIM

傳統之VISSIM為一間斷、隨機、時間掃瞄，且以駕駛者-車輛-單元(driver-vehicle-units；DVU)做為單一實體的微觀模式，模式包含二個子模式：一為以「心理—物理跟車模式」(psycho—physical car following model)之觀念來描述縱向車流流動；一為以習慣基礎演算法(rule-based algorithm)來分析側向車流流動(車道變換)。

VISSIM模擬交通流動的方式是透過計算每一個DVU在路網上的移動來完成，每一車輛均指派一位具有特定駕駛行為特性的駕駛者，但駕駛者之駕駛行為同時也受到車輛技術特性之限制，影響每個DUV移動計算的屬性可分為以下三類：

車輛技術規格

車長、最大速度、期望加速度、路網中之實際位置、實際之速度與加速度。

駕駛者的行為

期望速度、駕駛者之心理-物理感受門檻、期望之安全與可接受之風險。

DVU之互動關係

行駛車道與鄰近車道的前後車位置、車子所在之位置與下一個路口距離、下一個號誌的時相。

2.2.3  MITSIM

Microscopic Traffic SIMulator  這套軟體的功能是為了建構路網中之交通車流，且包括提供先進交通控制與路徑指引系統，而此軟體所提供的微觀交通模擬所用到的模式包含car-following, lane changing, and traffic signal response logic。而route choice models 用來表現出駕駛人即時路徑選擇行為。在此，駕駛人被分為可得知道路即時訊息與無法得之道路即時訊息，所以駕駛者的選擇路徑方式可以被分為已預定與動態分派這兩種。

一、Car Following

Car-following model 用來代表車輛與前車之間的關係，以計算車輛的加速度。在某些情況下，這個模式有時還會有子模式來計算加速度：

- 有兩條以上的車道合併成單一車道時的跟車狀況。

- 讓其他車超車進該車道。

(1) Merge

當兩條以上的車道遇合併成單一車道，則就會產生一個merging area.模擬的時候，在merge之前則必須確定gap是否夠長，如果gap不夠長，則該車輛可能會計算其跟車加速度以達到等候有足夠長的gap，或者在critical point 停止行車，直到等到有足夠長的gap能令車另併入該單一車道。當車輛在下游MERGING AREA時，就要放鬆CAR-FOLLOWING MODEL，以不OVERTAKE 車輛為限制。通常merge的動機可以分為兩個種類：

(a)有優先權的car merging：例如發生在欲上下閘道時，都市道路中主要幹道與次要幹道之間的優先權問題。

(b)無優先權的car merging：無優先權時的merging動作，則完全以FIFO規則處理。

而根據headway的大小，其跟車制度(regime)又可分為：

(1) free flowing

an=an+  if vn<vnmax

an=0  if vn=vnmax

an=an−  if vn>vnmax

(2) car following：Herman’s general car-following model

an=α±vnβ−gnγ±(vn−1−vn)

(3) emergency decelerating

an=minan−1−(vn−vn−1)22gn,an−  if vn>vn−1

an=minan−1,an−  if vn≤vn−1

圖3 車道變換示意圖

二、Lane Changing

在做lane changing這個行為之前，MITSIM設計三個步驟來確定是否要執行這個動作：

(1)是否有必要做LANE CHANGING

(2)找到想更換的車道

(3)實行LANE CHANGING

執行LANE CHANGING的時候必須考量到當時的交通狀況、該車起訖點、駕駛行為。而MITSIM將LANE CHANGING 的動機分為兩個種類：

(1)MANDATORY

- 必須在下一個NODE轉別條LINK

- 避開受損受阻道路

- 避開單行道等不能走的車道

- 根據路標指示而必須轉別條路

(2)DISCRETIONARYY

只是因為純粹駕駛想加速而造成的超車行為。駕駛因為前車車速小於後車的DESIRED SPEED，所以想要加速假設已經確定要更換車道，這時需要先確定左右兩邊的車道哪一邊的GAP夠長足夠使得車輛能順利更換車道，其GAP若能夠容納該車超車，則車輛可完成變換車道動作。

2.3 車流理論文獻回顧

2.3.1 跟車理論部分(Car Following Model)

一、四大限制方程式(1963)

此種推進方式主要是考慮四項限制：(1)間隔限制(Spacing Restriction)，(2)加速限制(Acceleration Restriction)，(3)停止限制，(4)轉彎限制，然後再由此四項限制下所得之最小距離，作為車輛所能推進之距離。以下乃就此四項限制簡述如下：

(1) 間隔限制(Spacing Restriction)

所謂間隔限制係考慮流量大時，車輛加速將受前車影響的現象，而使跟隨車能在前車因某種突發事件而緊急煞車時，亦能同時煞車，且得以在前車之車尾後方煞住，而不致發生兩車車頭尾相撞，所需保持之安全間距下，跟隨車所能前進之最大距離。其安全間距可以下式來表示：

S=P+K1Vt+K2Vt2−Vt'22D∗C										(2-1)

其中，

S：安全間距

P：前車有效車長

K1：後車駕駛者之反應時間

K2：常數，當採MKS制時洽為1公尺/秒

Vt：後車車速

Vt'：前車車速

D：後車之平均減速率

當Vt−1>Vt−1'(即後車車速>前車)時，C=1

Vt−1≤Vt−1' (即後車車速<=前車)時，C=0

(2) 加速限制(Acceleration Restriction)

所謂加速限制係指車輛由於本身之加速能力限制，於單位時間內，該車所能前進之最大距離，以Za表示為：

Za=12[Vt−1+(Vt+A)]												(2-2)

其中：

A：在Vt−1速率下，所能獲致之正常加速率值。

Vt：車輛在t-1秒之速率

(3) 停止限制

當公車欲停靠車站或車輛於路口遇到紅燈或其他措施而必須減速時，此單位時間內所能行進之距離將受到限制，稱之停車限制。

(4) 轉彎限制

車輛於路口轉彎時，常分二階段進行操作，第一階段先行減速行駛，其原因乃為了避免離心力所造成的不舒適及翻覆的危險，第二階段則未通過轉彎點再加速行駛。

若以四大限制方程式來描述處理國內之車輛駕駛行為，則可能會面臨下列缺失：

- 低估推進距離

- K1、K2之反映時間難以校估

- 欠缺最大減速率之判斷

- 無法處理變換車道之行為判斷

二、刺激—反應方程式(1950’s~1960’s)

此為一九五零年代末期、六零年代初期，由車流學者Gazis Herman、Rothery等人，加上General Motor進行許多現場實驗工作所逐漸累積的成果。其方程式如下：

跟車加速度= (駕駛操作特性*跟車車速/前後車相對間距)*前後車相對速度

(反應)					(敏銳度)					(刺激)

以GM第五模式為主，其定量關係為：

XN+1(t+T)=αl,m[Xn+1(t+T).]m[Xn(t)−Xn+1(t)]l[X.n(t)−.X.n+1(t)]..						(2-3)

| m=0 | l=0 | 敏銳度α影響因素 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| O | O | α為常數 | GM第一、二模式 |
| O | X | 兩車間距 | L=1時為GM第三模式 |
| X | O | 跟車速度 | ---- |
| X | X | 兩車間距跟車速度 | m=1，l=1時為GM第四模式 m，l矩陣時為GM第五模式 |

GM模式中假設每位駕駛人具有同質性，駕駛行為與週遭環境間之互動為一明確關係；然而，駕駛者並非完全依據規則而行，其行為仍存在有若干模糊性。因此，Kikuchi[26, 33]嘗試將跟車行為想像為一模糊控制系統；根據駕駛者所察覺與前車之間距、相對速度及前車之加減速度等資料，利用模糊邏輯與推論方法進行模擬，以預測後車之加減速反應。此方法雖能解決上述GM模式的缺點，但推理過程中計算繁雜，且會使得車間距震盪不已。藍武王[23]則以GM模型之變數為基礎，將觀測所得的前後車間距、相對速度及後車速度等資料，經由模糊化運算器、推論機制與非模糊化運算器的推算後，將後車加減速傳回車輛，此方法可避免車速震盪。

三、二維座標車流模擬模式(1983)[8]

此模式的觀念最初是由周義華教授與陳天賜君[4]為因應混合車流中，常見車輛參差不齊，或忽前忽後，或並列行駛的情形所提出的，其基本假設為當機車以正常加速率前進時，在周圍環境及前面車輛排列情況之許可下盡量往前推進。而後黃國平在加入動態車長的觀念來況制車間距離，以取代跟車理論的間隔限制，其後的研究者均引用動態車長與車寬的觀念來輔以直進限制，斜進限制，路寬限制與前進選擇邏輯，來表現車輛在二維座標系統中的推進現象。最後，文獻[4]修正其動態車長公式，使之推進方式更為合理。因為當車輛以動態車長作為車輛推進之依據時，在綠燈時段，車輛自遠方加入未疏緩之等候車隊後方時，常常造成跟隨車已超過車輛最大減速率之方式被迫停車，因此，經李月仙君修正的結果，在原動態車長公式下加入一限制式，以跟隨車在動態車長之限制下所能使用之最大動態加速度來避免跟隨車以超過車輛最大減速率之方式停車。

(1) 車輛動態尺寸

所謂「車輛動態尺寸」係指車輛行進時，駕駛人感受到其他車輛的有效影響長度及寬度，亦可視為車輛佔用道路的範圍。

(2) 動態車長

二維座標車流模式係利用車輛行進時之動態車長來控制車輛間隔距離，而動態車長則是依據跟車理論中”跟隨車輛在行駛過程中常常調整其行車速率，使其能與前車保持一定安全間距”引申而來，其通式如下：

PLL=PL(TYPE)+K×Vt

其中PLL	前車之動態車長

PL(TYPE)前車之靜態車長

K		跟隨車駕駛人之反映時間

Vt		跟隨車之車速

在二維座標車流模式中，由於車輛無法預知一秒末的實際推進速度，因此，其動態車長僅能以下式表示。

PLLt=P+K×Vt−1												(2-4)

當依照上述動態車長最為車輛推進之依據時，在綠燈時段，車輛自遠方加入未紓解之等候車隊後方時，常常造成跟隨車已超過車輛最大減速率之方式被迫停車，因此，經李月仙[5]修正的結果，在原動態車長公式下加入一限制式，其推論的方法如下所述：

PLLt=P+K×Vt−1…………………………………………..				(2-5)

在該動態車長限制下，後車一秒內可推進之最大距離為：

d−PLL=12(Vt+Vt−1)……………………………………				(2-6)

其中	d：前車及跟隨車間之距離

將式子2-4帶入式子2-5中：

d−(P+K×Vt−1)=12(Vt+Vt−1)…………………………...				(2-7)

又後車t時的速度為：

Vt=Vt−1+APPL2-7…………………………………………				(2-8)

其中APPL：跟隨車在動態車長之限制下所能使用之最大動態加速度

將2-7帶入2-6中可得跟隨車之動態加速度：

APPL=[d−P−(K+1)×Vt−1]÷(K+0.5)………………….				(2-9)

但跟隨車之加速度必須受限於Vt−1時，該車所能達到之最大加速度。

(3) 動態車寬

所謂「動態車寬」係指相鄰車輛行進時車輛所必須保持之安全車寬，周義華與魏健宏[6]假設大行車在高速公路車道設計速率為33.3M/SEC時，其動態車寬為靜態車寬的1.2倍，再針對不同速率下，以線性方式內插法得出車輛在不同速率下之動態加速度：

PWW=PW(TYPE)*(1.0+0.2*V/33.3)

(4) 車輛推進限制

即計算單位時間內，車輛在考慮下列限制條件下，對於各路線的最大推進距離。

(5) 直進限制

所謂「直進限制」，如圖4所示，係指車輛推進時，其執行方向推進距離不得超過跟隨車車頭至前車動態車尾間之距離L。當此L大於車輛在自由加速的情況下單位時間所能推進之距離Za時，則車輛可沿直進方向前進，當L小於Za時，則需考慮其他的推進路線。

(6) 最大偏向角限制

所謂「車輛偏向角限制」，係指車輛推進時，其偏向角不可大於當時該車輛之最大偏向角。所謂「最大偏向角」係指車輛在行進中，每單位時間內所能篇轉的最大角度。蔡嘉霖曾以等速圓周運動之切縣角來取代車輛之最大偏向角。傅耀南軍曾使用美國交通工程手冊之資料，以LOTUS1-2-3軟體求其回歸方程式，得到速度與最大偏向角之關係式：

θc=0.361748−0.02925×Vθm=0.355028−0.01807×V

(7) 斜進縱向限制

所謂斜進縱向限制係指車輛斜進時所能推進之最大縱向距離，為後車車頭中心點與相鄰車道前車動態車尾中心點間的縱向距離D。如圖所示：

(8) 路寬限制

所謂「路寬限制」係指車輛推進時，不得越過路面邊線及中央分向線。

(9) 推進路線選擇

所謂「推進路線選擇」係指系統依序求得車輛在各路線之推進距離後，駕駛人必須選擇一條路線來進行推進行為，一般考慮條件如下：

- 車速與願望速率相差5M/SEC以上

- 鄰方向之推進距離不小於直進方向時，則可由鄰方向沿X軸可推進最大距離之(10) 方向推進。

- 轉向車及靠戰之公車等的路線選擇，則需對鄰方向的選擇機率予以加權考慮。

四、行為門檻模式(Behavioral Threshold model)[1][7]

由於刺激─反應模式假設後車之反應僅受前後兩車間之相對速率差所影響。此假設可能導致後方車輛駕駛會因兩車相對速率的微小變化而改變車速，即使前後兩車間存有極大間距時亦是如此。這些推論與實際狀況相違，故有必要對此理論進行修正。

為改善傳統刺激反應模式，行為門檻模式同時考慮速率差與車間距作為行為變化的決策條件，駕駛者會根據路況中的時空間距變化，對應其決策門檻而進行行為調整。依據Hoefs之「心理—物理間距模式」（Psycho-Physical Spacing Model）之觀念引入微觀車流模擬模式中，構建數學化模式（INTAC Model），即為「行為門檻模式」(Behavioural Threshold Model) ，亦可說是一種跟車決策模式(Car-Following Decision Model)。當駕駛者與前車距離很遠時，駕駛者之行為與前車無關，但當駕駛者之加減速行為受到前車影響時，若駕駛者覺得與前車距離過近時，便會減速以拉大距離，接著因間距逐漸加大致不符期望，又會再次加速。整個跟車過程乃處於微幅震盪調整之間距與速率差當中。行為門檻之關係圖圖4所示。模式基本假設在跟車行為下，將車流狀況分成三個反應區：

1.感知反應區 (Perceived Reaction)；

2.無意識反應區 (Unconscious Reaction)；

3.無反應區 (No Reaction)。

經過各感知門檻界限之區隔後，可再細分為各決策行為分區，如圖4所示。

圖4  行為門檻關係圖

各行為門檻的涵義如下：

(1) 靜態間距(AX)

觀測車在靜止時希望與前車所保持之車間距離。

(2) 最小安全間距(BX)

觀測車與前車車速相近時，欲維持之最小跟車間隔。

(3) 感知速差門檻(SDV)

在一較大間距下，跟車駕駛者對於速度差異(後車車速減前車車速)之感知門檻；SDV愈大，觀測車安全需求愈高。由觀測車目前間距DX與兩個隨機因子(安全因子z1及估計因子z2)計算而來。

(4) 跟車間距上限(SDX)

為顧及駕駛者判斷間距能力之差異，SDX約在1.5~2.5倍最小安全間距範圍內振盪。

(5) 間距漸減速差門檻(CLDV)

在一較小間距、間距漸減且速差為正之情況下，速度差異之門檻值，由SDV與隨機因子計算而得。

(6) 間距漸增速差門檻(OPDV)

在一較小間距、間距漸增且速差為負之情況下，速度差異之門檻值，其值約為1~3倍CLDV值，此因為駕駛者通常對正在遠離物比正在接近物反應較遲緩的緣故。

(7)靜態側向間距(AW)

AW為駕駛者在靜止時，所欲與鄰車所保持之最小側向間距。

(8)動態側向間距(BW)

BW表示機車在運動時，與鄰車所保持之最小側向間距。M表機車，c表汽車，S為估計標準誤，a、b為迴歸估計參數，本研究之參數乃引用陳世泉[1]所作的實際調查資料，PW代表靜態車寬，單位皆為公尺。Vm單位為公里/小時。

在此假設機車在低速時，僅保持靜態側向間距即可滿足駕駛者安全需求，高速時在逾越某一門檻之後即不在變化，此門檻值為車輛之間靜態車寬之合。由於車速月大，側向間距乃銅像變動，因此，利用推估之迴歸式，估計其車速極端值以作為變換之界線，分別求出機車與機車、機車與汽車之最小側向間距。

其中各項門檻參數之計算式，分別如下：

AX=L+K1+K2×Z1=4.3+0.5×Z1								(2-10)

BX=AX+(K3+K4×Z1)×v=AX+(0.5+0.5×Z1)×v					(2-11)

SDX=AX+EX×(BX−AX)										(2-12)

EX=2−Z2+NZ													(2-13)

SDV=(DX−AXCX)2												(2-14)

CX=K5×(1+Z1+Z2)=3×(1+Z1+Z2)							(2-15)

CLDV=SDV×EX2												(2-16)

OPDV=CLDV×(−1−2×NZ)										(2-17)

AWm/m=SWm/m+ZF2=0.15+ZF2									(2-18)

AWm/c=SWm/c+ZF2=0.45+ZF2									(2-19)

AWm/m

BWm/m=2.0∗(ZF2−0.5)∗Smm+amm+bmm∗Vm= 2.0∗(ZF2−0.5)∗0.738+0.111+0.025∗Vm

2∗PWm=2∗1.0=2.0

(2-20)

AWm/c

BWm/s=2.0∗(ZF2−0.5)∗Smc+amc+bmc∗Vm= 2.0∗(ZF2−0.5)∗1.063−1.882+0.078∗Vm

PWc+PWm=2.0+1.0=3.0

(2-21)

SWm/m：機車與機車之側向淨寬

SWm/s：機車與汽車之側向淨寬

ZF2：考慮駕駛者估計能力之不同，所設之0到1之間的常態分配隨機變數。

Z1, Z2皆為N(0.5, 0.15)：平均數為0.5，標準差為0.15之常態分配。

Z1：駕駛員之安全因子，數字越大表示駕駛員越保守。

Z2：駕駛員對於跟車狀況之估計能力，有些人比較精明，則Z2較小。

Z1, Z2以人類日常行為所反應出的常態分配表示。由亂數隨機產生。

NZ：標準常態分配值。L為車長參數；V為車速。

K1、K2、K3、K4、K5：為模式之輸入參數。

在各個門檻決定之後，即依據下圖5為其動作邏輯。其中避禍煞車採用最大減速度，煞車動作為一般日常煞車減速度；而跟車行駛時則會有一種駕駛方式是腳踩加油踏板之鬆緊波動來反應自然駕駛過程；而自由駕駛則為追求期望速度之加速過程。當然，當車輛在進到此一跟車邏輯之前，如同一般模擬模式一樣，會先檢測是否可以變換車道(超車)，若無法才會進到跟車過程。如此完成駕駛跟車邏輯。

圖5  行為門檻模式決策流程

2.3.2 變換車道部分(Lane Changing Model)

回顧國內外之車流模擬模式，對於變換車道之處理方式主要可分為以下三類：

一、可接受車間距決定法則(Gap acceptance policy)[15]

若行駛車輛發現鄰近車道的平均車速維持於定值，且其車間距大於該車駕駛者所可接受之跟車車間距，則可依需要而變換車道；若該車輛進而發現行駛車道與鄰近車道間之車速存在落差，該車可於變換車道後，將車速調整至鄰近車道的平均車速，調整所需時間亦應納入其車間距決定法則中加以考量。

二、虛擬車法[4]

首先考慮車輛是否在可變換車道內，比較兩車道車速與車輛數，以決定是否需要變換車道。其次，考量是否有足夠之間距供變換車道之用。而車輛實際變換車道方式為，當A車想要變換車道，即在一秒後將車輛推進至鄰車道，而於原車道則保留一與原車相同特性之虛擬車A'。因此在車道變換過程中，兩相鄰車道之跟隨車皆受A及A'的影響，直到變換車道行為完成後，再將虛擬車刪除。

三、實體車變換車道法[9]

同樣判斷車輛是否需要變換車道，其決策準則與虛擬車法相同。其次，判斷變換車道是否會成功。先找出與處理車A車同車道與鄰近車道之前車B、B'，計算A與B、B'於X軸推進最遠的車輛偏向角θ1、θ2，而θ1、θ2之值均須小於A車最大偏向角，否則不得變換車道。若A車位於選擇變換車道區內，則該車為使其X軸推進距離最遠，故選擇θ1與θ2中較大者為該車變換車道偏向角；若A車位於強制變換車道區內，則該車為能儘快進入期望車道內，故選擇該車最大偏向角為其變換車道偏向角。若鄰近車道之後車C在T+1時刻不會超越A車在T時刻所在位置，則A車沿其變換車道之偏向角行進，當變換車道車輛在Y軸與期望車道路線座標相吻合時，A車變換車道行為即完成。

2.4 號誌控制

本研究之號控部分的整理乃根據黃泰林[35]所提出之文獻回顧加以整理，細節部分匯整之後如表3所示。

2.4.1適應性號誌控制邏輯與模式回顧

針對傳統的定時（Fixed Time）號誌系統的缺點而發展得出之適應性號誌控制，其方法以動態車流資訊的概念逐漸被引進至號誌控制策略中，並配合電腦、號誌控制器以及通訊技術與品質之提升，發展成為新一代之交通感應性（Traffic-Responsive）號誌系統的特色，因此乃有所謂「動態時制查表」（Dynamic Table Look-UP）與「動態時制計算」（Dynamic Timing Computation）控制策略之提出；而若干學者有依據控制邏輯方案產生方式之不同，區分有二元政策（Binary Choice Decision-Making）模式（如OPAC等模式），亦有區分為階段基礎控制（Stage-Based Control或稱Self-Optimising Control，如MOVA）及時相群組導向控制（Signal-group Orientated Control，如瑞典之LHOVRA邏輯），其中階段基礎控制為在每一個階段中，如何來決定最佳綠燈長度的一種控制方式，通常其階段數及階段順序皆受到若干的限制，此類控制模式以MOVA為代表；至於時相群組導向控制，則為如何彈性的決定時相序列及較佳之號誌時相群組組合，但通常其綠燈長度之決定受到較大之限制，因此一般採用簡單之車間距搜尋理論（Gap-Seeking Algorithm）來決定綠燈長度；此外TRRL於若干研究中亦指出，時相群組導向控制可有效地針對臨界交通流動（Critical Traffic Movements）來進行較佳之綠燈配置，而階段基礎控制則經常發生於非臨界交通流動狀況下，會獲致較多綠燈時間之不合理現象。

然而，動態號誌控制系統雖似已反映了道路車流的動態特性，但一般以10～15分鐘為一個控制時段，實際上卻仍無法即時性的掌握車流環境的快速變異；此外，時制轉換問題與流量預測模式難以準確性的預估，上述變因皆構成動態號誌系統運作績效無法大幅提昇的重要關鍵。是故，近期國際上乃出現透過控制時間尺度的大幅縮減以及電腦號誌軟硬體技術的再次突破，藉短至數秒鐘之即時時制決策方式來選擇最佳號誌控制方案，如此除可改善以往動態號誌系統的運作瓶頸外，並可藉充分掌握車流資訊的即時特性，即一般人所謂的「適應性號誌控制」（Traffic-Adaptive Signal Control）系統；茲將上述各種號誌控制策略之比較。

表3獨立路口之適應性控制模式

|  | 時間 | 研發單位 | 邏輯方式 | 控制目標 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miller’s演算法 | 1963 | Miller | 系統相對延滯估計法(System Relative Delay Estimation) | 車輛旅行延滯最小化 |
| TOL邏輯 (Traffic Optimization Logic) | 1976 | Bang | 系統相對延滯估計法之二元決策架構(僅考慮延長目前綠燈h秒或結束現行綠燈兩種替選方案) | 車輛旅行延滯最小化 |
| MOVA邏輯(Microprocessor Optimised Vehicle Actuation)（微觀最佳化車輛感應邏輯） | 1988 | 英國道路及運輸研究實驗室（TRRL） | 階段基礎控制(Stage-based control)。主要為藉由埋設於路段上兩組至參組的感應式迴圈來蒐集車流到達資訊，同時則決定是否延長或結束現行綠燈時相之判斷 | 1.是否已達絕對最短綠燈時間（Absolute Minimum Green Time）。 2.變動最短綠燈時間依據停止線與Y Detector間之車輛數決定。 3.只要路段上車輛仍以飽和流量進行紓解，則繼續延長綠燈。 4.當所有路段上之車輛已非以飽和流進行紓解時，則開始以Miller’s最佳化理論進行延長綠燈與否之判斷。 |
| SCOOT模式（Split, Cycle, Offset Optimizer Technique） | 1972 | D.I. Robertson | 根據在路口端附近埋設之線圈來作綠燈時相之判斷 | 時比、週期與時差最佳化 |
| LHOVRA邏輯 | 1979 | 瑞典國家道路管理局 | 時相群組控制（Signal-Group Control） 1.L-功能：以週期性及非週期性方法（Cyclic and Acyclic Methods），給予大眾運輸車輛與卡車等車種優先權。 2.H-功能：改進主要道路於低交通需求及夜間交通條件下之交通品質，適時給予主要道路車輛優先權。 3.O-功能：此為LHOVRA中最重要的特性，其主要設計為減少位於進退兩難區（Dilemma Zone）之車輛數，此一功能使用埋設於85公尺與140公尺處之偵測器進行判斷。 4.V-功能：此一功能為藉由埋設於停止線與85公尺兩處之偵測器，判斷其燈號由綠燈變換為紅燈且路段上無車輛時，以縮短黃燈時間之方式達到降低損失時間之目的。 5.R-功能：主要為確保已進入路口等待左轉車輛之安全性考量，透過曲線型之長迴圈偵測器（Curve-Shaped Long Detector）適時的延長全紅時間，使等待左轉之車輛有充分之時間完成左轉。 6.A-功能：若無競爭需求產生，且現行綠燈時相正由綠燈轉變為黃燈，此時若有新的車輛進入該路段，則燈號將從黃燈再轉換回綠燈。 | 增進其路口交通安全、減少交通成本及車輛停等次數 |
| OPAC模式 | 1982 | tner | 利用週期流量剖面圖（Cyclic Flow Profile，簡稱CFP）估計交通流量型態，並藉過去數個週期之交通流量資料預測未來數個週期之流量型態，且僅有最長綠燈長度與最短綠燈長度之限制。 | 路口延滯最小 |
| SAST模式 |  | 林豐博博士 | 二元決策架構 | 路口延滯最小 |
| SCI I-Ⅱ模式 「第二代獨立路口號誌控制」模式（Signal Control at Isolated Intersection-2） | 70屆TRB年會 | Elahi、Rabwan以及Goul | 1. STEP-1：在每一週期結束時，計算各個鄰近路段和路口之服務水準，以及下次綠燈始亮時之等候線長度。 2. STEP-2：將延滯及等候線長度轉換為一績效比率值。若高於設定之門檻值，則維持目前之號誌時制，並跳至STEP-4；否則執行STEP-3。 3. STEP-3：以目前之週期流量及資料庫的資料，預測下一週期之流量狀態並計算時制。而SCI I-Ⅱ可以預設之時制型態表來搜尋適合之時制，或者即時計算時制計畫。 4. STEP-4：利用前一個週期之流量資料來維護資料庫，若目前之交通流呈現新趨勢而未存於資料庫中，則予以存入。之後，再重複STEP-1至STEP-4的步驟。 | 路口延滯最小 |
| SCI I-Ⅱ模式 「第二代獨立路口號誌控制」模式（Signal Control at Isolated Intersection-2） | 70屆TRB年會 | Elahi、Rabwan以及Goul | 1. STEP-1：在每一週期結束時，計算各個鄰近路段和路口之服務水準，以及下次綠燈始亮時之等候線長度。 2. STEP-2：將延滯及等候線長度轉換為一績效比率值。若高於設定之門檻值，則維持目前之號誌時制，並跳至STEP-4；否則執行STEP-3。 3. STEP-3：以目前之週期流量及資料庫的資料，預測下一週期之流量狀態並計算時制。而SCI I-Ⅱ可以預設之時制型態表來搜尋適合之時制，或者即時計算時制計畫。 4. STEP-4：利用前一個週期之流量資料來維護資料庫，若目前之交通流呈現新趨勢而未存於資料庫中，則予以存入。之後，再重複STEP-1至STEP-4的步驟。 | 路口延滯最小 |
| COMDYCS-Ⅲ模式 | 1993 | 成大交管 | SAST模式架構 | 路口延滯最小 |

表4 幹道之適應性控制模式

|  | 時間 | 研發單位 | 邏輯方式 | 控制目標 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCOOT模式（Split, Cycle, Offset Optimizer Technique） | 1972 | D.I. Robertson | 根據在路口端附近埋設之線圈來作綠燈時相之判斷。 | 時比、週期與時差最佳化 |
| SCAT模式 | 1974 | 澳洲新南威爾斯之主要道路部門 | 藉由埋設在下游停止線之偵測器來蒐集前一個週期的流量，以作為決定下一個週期時制的依據。 | 路口延滯最小 |
| ARTC模式 | 1993 | Kim,Liu, Swarnam,Urbanik | 非固定週期長度之控制策略。 | 紅燈時之停等車隊與綠燈時段加入等候線尾端之車輛能夠有效之紓解 |
| COMDYCS-Ⅲ模式 | 1993 | 成大交管 | 路口自我最佳化法、幹道加權法、程序性決策法、車隊連鎖續進法、上下游路口資訊法及群組決策法等幹道適應性交控邏輯。 | 系統延滯及幹道車隊續進 |

第三章　車流行為模式之構建

本研究所擬建立之車流模擬模式為一適合國內包含路段與路口之車流運行模式。並選定新竹市光復路-建功路至光復路-金城一路進行車流分析研究。其研究範圍包括整個交叉路口及其上游路段。而基於考量人為、車輛、道路及交通管制措施，整體模擬模式分為兩個層次，第一層次為建立一個接近真實系統的模式。第二層次為利用模式建立模擬系統，以提供號誌控制系統之設計。

在此章節將由車輛特性分析、幾何特性分析與車流行為分析三個方向所組成，整合各項分析內容，對於車流行為模式之構建將有完整的認知。

3.1 模式基本假設

為求研究得以順利進行，本研究假設如下：

- 對於車輛的假設來說，由於車輛種類繁多，且因車齡、重量、能量等因素，所加以表現之加、減速能力也不相同，因此必須將車種歸類，以利於賦予車輛相關屬性，本研究將車種設計為小型車，機車兩種。

- 行人通過路口對車輛運行也有所影響，不過在本研究中忽略之。

- 在實際路況中，機車在機車道行駛時容易受到公車靠站、汽車路邊停車等不得不減慢速度或者變換車道行駛，另外路邊停車佔用機車道也使得機車於行駛時偏向慢車道，對機車推進時之影響甚巨，由於狀況較為複雜，本研究單就針對車輛本身之行駛速率、以及車輛跟車之前後車車種關係做討論。

3.2 資料蒐集與分析

當進行車流模式之建立工作時，需要有適當且合宜的車流樣本資料，因此如何蒐集適宜的資料應詳加考量。本研究所研究之路段由於沿路皆為矮小樓房，並無高於四層樓以上之大樓，以及鄰近皆有商家招牌的影響拍攝視角狹窄，故攝影範圍無法涵蓋15公尺以上，在攝影資料取得上較為困難，因此本研究於拍攝範圍皆訂於12公尺。

- 車流資料項目

本研究所需蒐集的資料項目有以下幾項：

  - 路段幾何資料及時制計畫

  - 車輛正常之加減速率

  - 車輛動態屬性資料，包括：(1)車輛產生分配(2)車輛進入速率分配(3)變換車道

  - 車輛總體行為資料包括：(1)車輛組成(2)車輛轉向(3)進入車道比例

  - 績效驗證及車流模式資料，包括：(1)路段內部旅行時間(2)路段定點經過車輛數(3)車輛停等延滯

- 車流資料之蒐集

經過初步探勘和交通狀況的了解，實地選擇適當的定點來拍攝以及計算車流資料，涵蓋範圍包括路段之車流行為資料蒐集。

(一) 選定路段之資料蒐集方式

為了減少調查次數，以及配備所能提供的現況條件下，故希望派出的人次減到最少，且能合乎目前所需要的硬體設備不大於現有的硬體設備數目，以免配備不足，造成調查失敗。因此，基於整體所需調查項目考量下，其調查方式共有三種：

- 計數調查

- 配備：筆記型電腦，電池可維持1小時以上。

- 人數：5人

- 調查項目：路段內定點經過車輛數

- 調查方法：經由基本車流交通資料之分析，於星期二至星期五時段，交通型態較為一致，本研究之研究範圍乃為平常時段之交通狀況，故定於星期二下午4點到5點之間做調查驗證之用。其五個定點將路段400公尺切成每一個間隔100公尺，故為上下游路口各一個點，中間路段三個點。本研究對資料蒐集的過程，設計一軟體直接配合電腦輸入之軟體程式，將路過之車輛分車種按鈕，記錄經過該點時之時間(hr/min/sec)，往後可將所蒐集之資料利用整理分析程式，取出所需之各種資料型態加以分析使用。

(2)攝影調查

- 配備：攝影機，電池可維持1小時以上。

- 人數：2人

- 調查項目：時制計畫、車輛產生分配、車輛進入速率分配、變換車道、車輛正常之加減速率、車輛組成、車輛轉向、進入車道比例

- 調查方法與整理：由於車輛進入速率分配與加速度調查需要將攝影得到之資料再經過程式處理撰寫，所以其資料整理較為複雜。

  - 車輛進入速率分配

於上游入口處訂定兩座標點，攝影回來後透過軟體整理記錄車輛通過兩基準點之秒數，資料處理方式共分為兩步驟：(1)將原始資料轉換為每秒每車推進多少距離，(2)計算出車輛通過兩點時之平均速率。而記錄程式與資料處理程式同加速度調查所用，詳細如下。

  - 加速度調查

乃為求干擾流下之跟車狀況，所以加速度調查乃定在交通尖峰時刻。故本研究乃將加速度調查之攝影時間定為週二下午5:00pm至6:00pm。而由於該調查只在分析路段中混合車流之機車駕駛行為，因此，調查範圍並不涵蓋上、下游路口，而選取足以代表路段之中段為主。其原始資料為每2.36公尺一間隔，「前車與後車」以進入本車靜態車寬影響範圍內為判定基準，將攝影回來之資料轉檔、並寫一程式，內容包括：(1)將原始資料轉換為每秒每車推進多少距離，(2)計算出前車與後車之行駛速率、距離差。最後用統計軟體以求解出加速率方程式。

  - 變換車道調查

目的為觀察機車在車輛稀少之時段，變換車道之情況。而變換車道調查之攝影時段必須避開交通尖峰時段，故本研究乃將變換車道調查為4:00pm至5:00pm，選擇星期二與星期三共調查兩天。變換車道調查之分析方式為將車道分為數等份，每一等份大小等於一機車靜態車寬之寬度，因此就光復路車道寬，將內側車道分隔成5等分、混合車道分隔成6等分，慢車道由於路邊停車佔用機車道，剩餘空間不足一等份，所以以1等分計算。

  - 其餘調查資料整理步驟較為單純，只需將錄影帶資料轉成電子檔後，以人工計數方式計算所需之資料。

(3)跟車調查

  - 配備：攝影機，電池可維持1小時以上。

  - 人數：2人

  - 調查項目：路段內部旅行時間、車輛旅行延滯

(二) 選擇地點之原則

- 路口可清楚看出其轉向過程

- 可清楚觀看所有車道

- 號制燈可看清楚

- 無路樹阻隔

3.3 車輛特性分析

本研究車種涵蓋小汽車及大型車，假設同一型車輛之尺寸及加減速能力相同，不因車齡、廠牌、車重等因素不同而異。車輛特性分析所應涵蓋內容為：

3.3.1實體尺寸

實體尺寸係指實際量測車輛所獲致之尺寸資料。本研究引用文獻[8]所提供之各項車輛尺寸之資料。靜態車寬為車輛實體長加上停止時之安全距離。靜態車寬為車輛實體寬加上維持安全所需之餘裕寬度。整如如表5所示。

表5  車輛尺寸資料表

單位：(m)

|  | 實體車長 | 實體車寬 | 靜態車長 | 靜態車寬 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 機車 | 1.8 | 0.75 | 2.2 | 1.0 |
| 小汽車 | 4.0 | 1.55 | 5.5 | 2.0 |

3.3.2加速率

依據文獻[17]所整理資料顯示，車輛的加速率依車型、車速與道路坡度之不同而改變。而根據文獻[1,8]，車輛從停止至起步時之最大加速能力，可以達到2.20m/s/s至4.44m/s/s。不過行駛速率慢慢增高時，其正常加速能力也逐漸減少。在本研究當中假設，同時最大加速度能力假設為3m/s/s(10.8km/hr/hr)。其加速度又分為自由流加速度與干擾流加速度，本研究之自由流加速度乃引用文獻[14]之加速度方程式。而干擾流方程式，則是經過調查之後，依照前方車種之不同，分別計算出不同之加速度方程式。由統計迴歸方式所得，其中車種分為汽車與機車，其不同加速率方程式建立則如下所示：

(1).自由流加速率[14]

ACCm=373.18−0.257∗V                                                                          (5-1)ACCs=385.62−0.263∗V                                                                           (5-2)

V：速率(公分/秒)，ACC：加速率(公分/秒平方)，m：機車，s：汽車

(2).干擾流加速率

ACCmm=1.34732−0.054826∗V+0.01038∗DX                                      (5-3)t=2.48934t=−1.72517t=2.321784R2=0.52ACCsm=1.73715−0.0482505∗V+0.006397∗DX                                   (5-4)t=2.2069t=−6.1500t=3.3414R2=0.51ACCs=69.26−0.108∗V+0.0127∗DX[14]

其中

DX：距離差，V：速率(公尺/秒)

ACCm/m，ACCs/m：加速率(公尺/秒平方)，ACCs：加速率(公分/秒平方)

m：機車，s：汽車

3.3.3減速率

減速率可分為兩類。非煞車之減速率[3]，係指車輛未加速時，由於引擎作用與空氣、摩擦等阻力影響下，使得車輛速率減緩。而煞車時之減速率[10]，係指駕駛者使用煞車器進行煞車行為的減速率，可再區分為一般減速率、自由流減速率與最大減速率。一般減速率是車輛駕駛人在有心理準備狀況下之正常煞車行為所產生的減速率，會與車輛的行駛速率成反比關係；而最大減速率則為車輛緊急煞車時之減速率，其值大於一般減速率。本研究將僅考慮煞車時之減速率。同時，假設最大的減速率不得超過3m/s/s(=10.8km/hr/hr)。自由流減速度乃引用文獻[14]之加速度方程式。而干擾流減速率方程式，則是經過調查之後，由統計迴歸方式所得：

(1)自由流減速率[14]

DCCm=1.823−0.384∗V                                                                               (5-5)DCCs=1.487−0.346∗V                                                                                (5-6) V：速率(公分/秒)，ACC：加速率(公分/秒平方)，m：機車，s：汽車

(2)干擾流減速率

DCCmm=0.497991−0.03255∗V+0.0407∗DX                                                    (5-7)t=5.9t=−4.12t=3.336R2=0.46DCCsm=1.86405−0.08962∗V−0.052698∗DX                                                 (5-8)t=2.489t=−1.72t=2.32R2=0.39DCCs=412.53−0.57∗V−0.31∗DX[14]

DX：距離差，V：速率(公尺/秒)，ACC：加速率(公尺/秒平方)，

m：機車，s：汽車

3.3.4最大轉向角度

最大轉向角度係指車輛行進中，每單位時間所能偏轉之最大角度。由於此類資料蒐集困難，因此通常以等速率圓周運動之切線角表示，以求得車速與最大轉向角度之關係[11]。本模式為了求模擬時之便利，仍乃直接引用傅耀南君所提出之車速與偏向角之關係，以致在模擬運作時，直接帶入車速，即可求出偏向角。此關係式指出最大轉向角度會隨著車速的增加而遞減。然在車速過大時套用此公式，會使得最大轉向角度θM出現負值，因此本研究參考[14]，設定最大轉向角度之下限為0.174徑度(約為10)，在執行程式時則需將徑度轉換為角度。

θM=0.355038−0.01807∗V		if 0≤V≤10.018

θs=0.361748−0.02925×V			if 0≤V≤10.018

θ=0.174                      V>10.018

式中，θM：機車最大轉向角度(rad)

θs：汽車最大轉向角度(rad)

V：車輛速率(m/s)

3.3.5到達率[5, 12]

一般用來分析車輛到達的方式，可以分成間程法與計數法兩種，若以計數法來分析，則配式出來的車輛到達型態大致為以下四種。由於汽車在行駛時間距比較固定，故通常皆以間程法來敘述車輛的到達型態。而機車之行駛特性較為混亂，距離前車之行駛間距變動較大，故以計數法來分析之。本研究中對於車輛的產生方式，乃依據調查資料所得之分配來決定不同時段內各車道上不同車種的到達時間。而常見的車輛到達率分配主要為波式分配、Gamma分配、二項式分配、負二項式分配。本研究將根據實地調查資料來檢定其到達率適合何種分配。

3.3.6到達速率

根據以往國內外相關研究顯示，車輛到達率多呈常態或對數常態分配。本研究將根據實際錄影拍攝所得資料，針對車輛進入系統時之速率分配進行檢定，以求符合實際車流狀況之設定。

3.3.7期望速率

期望速率為車輛於市區號誌化道路上行駛，在不受前車阻擾下，所期望達成的行駛速率。當車輛達到此速率，即不再加速行駛。

3.4 幾何特性分析

一般市區道路包含路段與路口兩部分。本研究所探討範圍僅涵蓋T字型交叉路口及其上游路段。其路型由圖1所示，而其路口資料則由表6所示。

表6  路段幾何資料(光復路-建功一路至光復路-金城一路)

| 路段長度 (m) | 快車道寬(m) | 慢車道寬(m) | 路緣至慢車道外線之寬(m) | 速限(km/hr) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 3.33 | 3.64 | 3.22 | 50 |

3.5  車流行為分析

本研究之跟車模式乃依行為門檻模式[1]之邏輯，配合依據車輛種類之不同，組合而成之混合車流模擬狀態。異於過去以汽車為主之研究，將以著重汽、機車在混合車流中之互動決策行為。在本研究中，路段之車流行為又依據黃燈時段之進退兩難區長度[14]，分為路段車流行為，以及鄰近路口之路段車流行為。在車輛進入黃燈之進退兩難區長度之前屬於路段車流行為，在進入進退兩難區之後，以及離開停止線之前之區段，則為鄰近路口之路段車流行為。由於機車因號誌而停等之停等位置之不規則狀態異於汽車，所以鄰近路口之路段車流行為則分為黃燈推進行為、以及依照車種之不同而擁有不同之紅燈停等行為。

3.5.1  路段車流行為

路段，係指車輛離開上游路口後，尚未進入下游路口前所行駛之範圍。而在推進過程的計算中，本研究以座標基準法[7]的觀念處理。首先先確定車輛是否還處於變換車道之狀態，若車輛還在變換車道的狀態，則繼續變換車道直到車輛到達目標位置為止，否，則判斷車輛是否因轉向而需要變換車道，依照文獻[14]的計算則是在路段至下游路口長之1/5處之內算強迫性變換車道。其後，則依照行為門檻模式之邏輯，來決定車輛之車流行為。而車流行為邏輯則反映於綠燈時段之所有車輛，以及黃、紅燈時段前車無因號誌狀態而產生減速指標時之狀況，其詳細邏輯如圖6所示。

圖6 路段車流行為流程圖

而回顧相關研究所採用的模擬方法，本研究對於路段車流模擬行為作了兩點修正，其要點如下：

  - 加減速度方程式部分加入前方車種之考量

過去的跟車模式只考量本車受前車影響的加減速反應；但這樣的考量與實際駕駛經驗不符，駕駛所見車輛由於前車車種之不同而有不同的加減速駕駛習慣，因此前方車種有必要納入考慮。

  - 因車種不同而鄰車道寬度不同

機車與汽車所定義之鄰車道有所不同。機車駕駛之自由性變換車道行為與汽車有異，由於機車推進的時候並不一定在車道內行駛，有可能是在車道線上，或者偏向車道左側及右側，為了表現機車在行駛間的不規則特性，故本研究乃採取車道不分割的模擬研究。本車所在位置是指以機車車頭為座標點，所以機車之鄰車道等於以機車之機車本身之靜態車寬加上動態間距為鄰車道之車道寬。其示意圖7所示：

圖7 機車之鄰車道寬

3.5.1.1 變換車道模式

變換車道行為則採用最大偏向角之假設[11]以及虛擬車之做法。車輛在路段上行駛，會因若干因素而興起變換車道意願，然後，根據當時行車狀況判定本車可否變換至目標車道。若可，則進行變換車道行為。故我們將先探討影響變換車道之因素，再說明如何判定可否變換車道，與變換車道行為之模擬方式。其中，在自由性變換車道之機車行為中，本研究對其機車變換車道判斷所做的改善如下所述。

- 變換車道因素

變換車道因素可分為轉向因素、前方車速率影響等兩種，以下將個別加以說明。

  - 轉向因素

本車一旦進入新的路段，即根據OD資料判定在該路段應左轉、右轉或直行，檢驗自己是否位於轉向期望車道上。

  - 前方車速率狀況

若上述因素不存在，則本車純粹期望能進入行駛速率較快之車道。在進行車道速率評估時，乃根據路段推進邏輯，來決定是否變換車道。

- 變換車道狀態

·	自由性變換車道

·	強迫性變換車道

自由性變換車道之定義為，不管是直行、左轉或又轉車輛，在進入本路段後至路口停止線前某一定難為內，可根據前後車速差、位置差來判斷是否會進行車道變換。而強迫性變換車道之定義為，依據原先車輛之轉向屬性，在通過路段某一定範圍之後，必須到達路口停止線之前，做變換車道之行為。

而本研究對於路段機車變換車道處於自由性變換車道之狀態時，為作了一點修正，其敘述如下：尤其是機車在行進之間，常常會變換車道，而在變換車道之後，有時會出現與兩側車輛太過接近，也就是所保持的動態側向寬度不足，這時候，兩側車輛若空間足夠的話，則會向旁邊一點駕駛，也就是其y座標會隨著某一台切入之機車變換車道之後整體再做調整。

- 變換車道行為

本研究假設車輛變換車道過程中，其速率不變，而車輛駕駛者為迅速變換至期望車道，皆選擇以最大轉向角度[11]進行車道變換，並假設變換車道行為於2.5秒[18]內完成。而在車輛考慮變換車道的過程中，須考慮三個條件：

·	與本車道前車之關係

·	與期望車道前車關係

·	與期望車道後車關係

當三者同時符合變換車道之要求時，始得變換車道，其允許變換車道邏輯如圖8所示。而圖9則為θ1、θ2之示意圖。

圖8 允許變換車道邏輯

- 與本車道前車之關係

·	若本車道上無前車，則此限制條件通過，可直接考慮與期望車道之關係。

·	若本車道上有前車，則在變換車道時本車之變換車道角度θ2應該大於θ1，如圖9 所示。在此條件成立之下，本車不會撞擊到前車之車尾。而再模式運算時，則以最大偏向角作為變換車道角度，其中最大偏向角乃引用傅耀南模式[15]。

圖9  變換車道圖例

- 與期望鄰車道後車關係

·	若期望車道上無後車，則此限制條件跳過，直接考慮與期望車道前車之關係是否可行。

·	若期望車道上有後車，後車如於t時加速，則其t+1時之位置，不應超過本車變換車道過程中之衝突點位置。

·	期望車道後車與本車距離仍應大於動態安全間距。

- 與期望車道前車關係

·	若期望車道上無前車存在，則此限制條件通過，可直接考慮與期望車道後車之關係是否可行。

·	若期望車道上前車存在，且此前車於t時以最大減速率減速，則當本車於t+1時完成變換車道程序後，會位於此前車之後，且希望與前車之距離能大於動態安全間距。

- 變換車道選擇

(一)強迫性變換車道狀態

汽車於強迫性變換車道時，皆因為轉向而向左或向右靠行，而機車則假設採用兩段式左轉，所以在強迫性變換車道狀態時並不需要抉擇該靠像哪一車道，而以機車駛入機車道為原則。

(二)自由性變換車道狀態

自由性變換車道之狀態時，由於機車於自由性變換車道狀態時可選擇靠左側變換車道或者右側變換車道，所以在經過變換車道因素的判定需要變換車道、變換車道之道路環境允許之後，則須選擇一變換之車道來進行變換行為。其過程如圖8所示。首先就轉向角來判別，如前面對轉向角的定義已知，車輛無法已大於轉向角某個角度以上來行駛，所以當變換車道所需轉向角大於最大轉向角，則其轉向之行為是無法成功的，所以必須先判斷是否能成功轉向。若可成功進行轉向動作，則再確定是否兩側皆符合條件，若皆是，則就要考量是要轉哪一邊。依照實際駕駛經驗，駕駛所見車輛並非只有前車，因此在可影響本車推進之範圍內，也就是在小於SDX之內，比較兩車與本車之距離差，依照駕駛習慣，駕駛人會盡量選擇往較大距離差之方向，若兩側之鄰車道前車皆不存在，則其選擇方式則需要依照調查來決定。而本研究之汽車可行駛車道數為二，所以沒有選擇車道的問題。機車於自由性變換車道之分析，詳細內容主要分兩層次來探討：1.轉向方向之方向選擇右。2. 變換車道側向偏移距離。

- 轉向方向之方向選擇

首先就機車變換車道之轉向方向來探討，共分為機車道、混合車道、內側車道。由調查結果得知，行駛於混合車道右邊1/3的車輛在變換車道的方向上，有向右變換車道的現象，而在混合車道中間1/3位置的車輛則是向左以及向右變換車道機率各半的傾向，行駛於混合車道左邊1/3的車輛在變換車道的方向上，有向左變換車道的現象。

如圖9所示，混合車道共分為三個間隔，在編號1車道之內之車輛欲行變換車道之動作時，選擇向右變換車道之比例皆比選擇向左之比例高。因此，在本研究之模式處理上，將落在混合車道右側1/3部分之車輛其變換車道指標設定為右，中間則以1/2向左、1/2向右處理，最後則設定為左。至於在機車道與內側車道上行駛之機車駕駛若欲行變換車道，則因為選擇方向只有一邊的關係，所以無此問題。

圖9 機車變換車道方向選擇

- 變換車道側向偏移距離

至於轉向之側向距離寬度差部分還有一問題，那就是車輛將變換車道時會偏離原本行駛車道多遠。本研究延續第一點所得到的結論，將車輛的變換車道寬度分三個部分來討論，一為在慢車道內，一為混合車道內中線以右，一為混合車道中線以左，其結果如表所示，編號1為機車道，然後依序編號2到4代表依序從最接近機車道起混合車道之間隔，編號5到7為內側車道，由統計檢定結果得知，其側向偏移距離並不適合任一間斷分配，其數據如圖10所示，圖中橫軸為偏移距離間格，縱軸為資料筆數。紫色為混合車道內中線以右之車輛向右變換車道，葡萄色為混合車道內中線以左之數據，米黃色為混合車道內中線以左之車輛向左變換車道，淺藍色為混合車道內中線以左之車輛向右變換車道，由圖可知，無論向左或是向右變換車道，其偏移量皆集中在一格為多數，故本研究將機車自由性變換車道之側向偏移距離皆定在一靜態車寬。

圖10  變換車道側向偏移距離

圖11  自由性變換車道下之機車判斷

3.5.2  鄰近路口之路段車流行為

本研究之鄰近路口模擬系統包括：汽、機車於黃燈時段推進判斷[11]、汽機車於紅燈時段停等行為。黃燈時段推進判斷乃沿用文獻[11]之邏輯，而國內就紅燈時段機車在車鎮中鑽動找尋推進至盡可能靠近路口之特性，本研究就此行為再做較深入的討論。

3.5.1.1 紅燈時段停等行為

根據實地調查資料顯示，機車於紅燈時段停等位置並不侷限在機車道上。由於現行法令規定停等位置不得超越停止線，所以越線的情況大為減少，故本研究即針對機車停等位置做處理。機車的停等位置影響了汽車啟動延滯，由於機車夾雜停等與車隊爭道，所造成的干擾，以致直行小汽車間距較高，平均為2.41秒[20]。

EMBED Visio.Drawing.6

圖12 紅燈時段停等行為

3.5.1.2 黃燈時段推進判斷[11]

本研究在黃燈時段推進行為上，汽機車之判斷準則接相同，皆適用進退兩難區的觀念，在路段上之車輛於鄰近交叉路口時，因受號制燈的影響，可能會面臨綠燈時相轉換為黃燈時相之情況，此時駕駛人必須判斷是否必須快速通過路口、還是減速煞停於路口停止線。

車輛之進退兩難區判定，主要乃利用安全煞停距離與安全通過距離來界定，其定義如下：

1.若假使人欲煞停於停止線前，則必須滿足下式：

Ds=Vt×K+Vt22A												(3-7)

2.若駕駛人欲以等速通過路口，則必須滿足下式：

Vs×Yt=Dc+(W+L)											(3-8)

故可求得Dc=Vs×Yt−(W+L)										(3-9)

其中 	Ds：車輛最短之安全煞停距離(距停止線)

Dc：車輛最長之安全通過距離(距停止線)

Vt：車輛之t秒速率

K：反應時間

A：正常減速率

Vt22A：車輛減速至停止所須之距離

Yt：黃燈清道時間

W ：路口寬度

L ：車長

至於模擬模式中之處理流程，則說明如下：

1.判斷當時之號誌是否為黃燈始亮

- 若號誌非黃燈始亮，則車流針對當時之號誌進行車輛推進。

- 若號誌為黃燈始亮時，則車輛進行加減速之判斷。

2.黃燈始亮時車流之行為

- 若處理車為該車道之首車，則進行進退兩難區之判斷。

- 若處理車為該車道之首車，則需先判斷前車是具有加速通過路口之指標

- 若前車具有加速通過路口之指標，則該處理車即可進行進退兩難區之判斷。

- 若前車不具有加速通過路口之指標，則該處理車進行跟車行為處理。

3.車輛加減速行為處理

    - 由處理車之速率與當時之清道時間，求算該車欲通過路口時之最遠安全距離Dc以及欲停車時之最近距離Ds。

    - 當Ds>Dc時，表示該車的確有進退兩難區之存在，並判斷該車是否位於進退兩難區之內。

    - 當Dc >= x時，該車即給予加速通過路口指標，並進行車輛之推進。

    - 當x > Dc時，則該車給予減速停止指標，並進行車輛之推進。

    - Ds > X > Dc時，則該車需先判斷可否以最大減速率安全煞停於停止線前，若無法停於停止線前，則給予該車加速通過路口指標，並進行車輛之推進。

(3) 當Dc > Ds 時，表示該車並無進退兩難區之存在，而其車輛加速度之處理方式為：

- 當Ds >= x時，該車即給予加速通過路口指標，並進行車輛之推進。

- 當x > Dc時，則該車給予減速停止指標，並進行車輛之推進。

- Dc > x > Ds 時，車輛可以加速通過路口或減速停車。由實際路口車流運行情形中可發現，國內車輛搶黃燈之情形相當嚴重，為使模擬模式反應此一現象，則對Dc > x > Ds內之車輛給予加速通過路口指標，並進行車輛之推進。

- 其他說明

由於路段車輛之推進乃採用跟車推進處理，因此只有路段首車，或是前車有通過路口指標時，才需計算進退兩難區。

3.6號誌控制

本研究設計車流模擬之最終目的為提供號制控制資訊，因此在號制控制部分其程式設計為兩種方式：定時制與動態號制控制。在驗證模擬系統正確性時，為求與實際狀況相符合，故採用定時制來設計號制。而動態號制控制部分，其軟體設計初期乃預留一空間，做為未來實際應用於動態號制空制時之範本。動態號控方式乃近年來推動之號制控制方式，配合車輛及時資訊系統，可應用做為交通流量控制最佳化。本研究先行預留動態號制控制選項，目前乃採用Webster時制計算公式求解獨立路口號制時制，未來在應用上也可換上別種動態號控模式。

Webster模式之目標式為延滯最小化，將交叉路口總延滯計算公式對週期長度加以為分，得到最小延滯的週期長度計算公式：

C0=1.5L+51−y1−y2−...yn=1.5L+51−Y								(3-10)

其中

Co:最佳週期長度(秒)

yi:在時相I內最大流量對飽和流量之比值。i=1,2…..n

Y:	yi的總和

L:	每週期的全部損失時間

有效綠燈時間的計算，則以下列式子求得：

g1g2=y1y2												(3-11)

其中

g1,g2:時相1和時相2的有效綠燈時間

式中可擴展到2時相以上有效綠燈時間的計算。若Co−L表示整個週期內有效綠燈時間總和，則各時相之有效綠燈６間，可以用下列式子求得：

gi=yiY(Co−L)											(3-12)

第四章 車流模擬系統之發展

4.1 車流行為模式

在第三章已針對市區道路車流行為做了完整的分析，我們據此建立車流行為模擬流程。為了精確的計算車輛運行距離，其模式中則以每0.1秒為時間間格，計算系統內之車輛推進之速率及距離，模擬時間由T = 1開始，然後以1.1，1.2秒……等時間間距增加。模擬順序依序以綠燈、黃燈、紅燈此順序為三種時相系統，其中綠燈、黃燈、紅燈函式中所共用到之函式有：加減速率方程式、動態安全側向間距、跟車模式、變換車道模式、有無前車判斷函式、鄰車道前車判斷函式、鄰車道後車判斷函式、鄰車道旁車判斷函式、有無左右鄰車判斷函式、允許變換車道判斷函式等，而在進入綠燈函式之前必須先行判定該車輛是否已經超過停止線正在通過路口，由於本研究範圍不包括路口，所以若超過路口則該車為視為離開系統，該車之結束指標＝1，跳過該車，其流程圖所示。

圖12  模擬系統

4.2 模擬模式之整體架構

本研究所撰寫的市區道路發生之車流模擬模式，主要係以主程式Main_CarFollowing ()控制模式整體的運作流程，內容為呼叫綠、黃、紅燈等時相模組。在使用者輸入資料初始值設定Query1_Time()完成後，系統每1.0秒新增車輛進入路段Button1Click ()，而後進行車輛推進行為，其推進行為則呼叫所需之行為推進函式。

4.2.1 起始值

- Query1_Time ()

負責資料輸入包含路段車輛座標初始設定、車輛屬性與車輛進入系統時間三部分。

- Button1Click ()

路段車輛編號，車輛進入系統初始速率及加速度、路口轉向指標。此部分包含下列8個附屬函式。

    - CreatNormal (int,float,float)

依常態分配給予車輛進入系統之行駛速率。

    - CreatAccNormal (int, float, float)

依照常態分配給予車輛進入系統之加速度。

    - TURN_rate (int, float, float)

根據根據使用者輸入之比例，給予車輛轉向指標。

    - Rand(int)

輸入數值位數，系統自動產生隨機整數。

    - POISSON(float)

輸入平均值，程式依據波氏分配傳回整數值。

    - CreatNormal (int,float, float)

輸入平均值與標準差，程式依據常態分配傳回數值。

(7)  		CreatUniform ()

程式依據均勻分配傳回數值。

4.2.2 路段車流行為

車輛在路段推進過程中，所可能採用的推進行為主要可歸納為自由行駛、跟車行為、迫近前車區、進退兩難區、停止線煞車、避禍煞車、變換車道七種，以下將對這些行為模式作更詳盡的說明。而路段車流行為模擬過程，即是根據判斷流程決定本車應採用上述何種行為；我們將路段車流推進流程撰寫於Green_CarFollowing ()函式中，每一個函式運算完畢時乃回傳下一個t秒時該車輛之(x,y)座標，速度以及加速度。其函式內容如以下所述，圖13所示。

在跟車模式中，首先判別是否需要因駛向別條路段而生之轉向需求，做變換車道之動作。若有變換車道需求則接下來的變換車道行為則是強迫性變換車道。若無，則為自由性變換車道，其中自由性及強迫性變定義見第二章文獻回顧。

若在自由性變換車道中，因為CLDV(見第二章2.3.1之定義)大於與前車速率差(DV)之緣故。若不是在此種性質之變換車道，則直接考量「該車是否為該車道首車」，因為在首車則不需考量前車車速、車間距等等問題，而直接執行路段推進模組。上述之行進流程見圖14。若是在下一個路口需要轉向，則該車即進入強迫性變換車道狀態。

而路段推進之模組中，目前規劃為在純汽車流之快車道上，允許機車有違規駛入。而混合車道上，汽、機車之推進模式部分則以行為模式來控制車輛推進狀態，其中機車推進行為部分包括之前研究[1]所提出之機車駕駛型態：跟車型態與錯車型態。若該車不為該車隊之首(大部分車輛皆屬於此種狀況)，則為滿足變換車道所需達到之條件限制之後，做變換車道之動作。

圖13 車輛推進流程圖

- 自由行駛(FreeFlowSpeed(int,int,char,int))

本車為所在車道首車，且可於綠燈時間內駛入路口。若下游路口內無車輛，則可以本車期望速率行駛；若下游路口內仍有車輛行進，則應判斷前方車輛與本車之距離，距離大於SDX(詳見文獻回顧2.4節定義)，則依舊為自由行駛行為。否則，則進入一般跟車行為。

- 停止線煞車(Stop_Position (int,int,char,int))

分為機車模式與汽車模式兩個函式，在汽車部分：本車為所在車道首車，但無法於綠燈時間內抵達路口，則應根據本車目前速率及與停止線距離逐漸減速，以停止於路口前方。在機車部分：由於機車在靠近停止線前，當本車之前車已經停止，當機車之鄰近車道所可以提供的推進距離比本車道長的情況，本車會有在車陣中鑽動之行為現象，且推進至無法推進的狀況為止。所以在此機車之推進模式乃以Stop_Position ()執行，而汽車模式除了首車執行Stopping()外,其餘則以Minus_CarFollowing()執行。

- 跟車行為((int,int,char,int))

本車並非所在車道首車，根據前方車隊速率及與前車之距離，調整車輛加減速率。加速度之跟車函示寫在CarFollowing()之中。

- 迫近前車區((int,int,char,int))

而減速度之跟車函式乃寫在Minus_CarFollowing()，詳細內容請參照3.5.1.2節之說明。

- 避禍煞車(Stopping(int,int,char))

前方車輛與本車之車間距短於動態縱向車長，且動態車寬等於0時，則應根據本車目前速率及與前車距離，以最大減速度之值來減速，以免於撞擊前車。詳細內容請參照2.4節之說明。其避禍煞車模式乃寫在Stopping()。

- 變換車道(ChangeLane(int ,int ,int ,char,char,int))

本車可由目前所在車道變換至左側或者右側車道。由於機車在路段行駛時之變換車道較汽車頻繁，且在左右側接有足夠間距讓機車鑽行時必須做個判斷，所以當機車於自由性變換車道狀態時，若經過Main_CarFollowing()判定可變換車道時，則須經過Mot_FindNeighborCar()判別該往左邊變換車道或者右邊變換車道。而汽車在自由性變換車道狀態時，由於本研究之汽車道只有兩線，所以無須再經過判別流程。

4.2.3鄰近車輛搜尋

對於路段所有車輛，根據變換車道因素之影響，判斷車輛所應採行的行進方式，再計算下一秒車輛位置與速率。此部分包含下列10個附屬函式，其中包括4.1.2節提到之路段車流行為中四個副函式。

- FirstCar(int ,char ,int ,int)

是否為本車隊前車，本車與前車車距離大於SDX者不予計算。

- FindBehindCar(int ,int ,char ,int)

在判定是否為本車隊前車之後，若是，則繼續求本車之前車號。

- FindFirstCar(int ,int ,char ,char ,int )

求本車之鄰車道前車，分機車與汽車兩種車種來討論。汽車部分，首先判別如果本車位於內側車道，則其鄰車道則是混合車道；如果該車位於混合車道，由於本研究之模擬範圍只有兩條汽車道，所以鄰車道則就是內側車道。對鄰車道的定義分別考量，在本車車頭中間至鄰車道寬之間，鄰前車與本車車間距小於SDX以內之車輛，若有兩台以上的鄰前車，則以距離本車最近的車輛做基準。

- FindNeighborCar(int ,int ,char ,int ,char)

求本車之鄰車道旁車，車道距離之定義如同鄰車道前車。

- FindLastCar(int ,int ,char ,int)

求本車之鄰車道後車。

- Mot_FindNeighborCar(int,int,char,int)

而就模式上，以車輛左至中央分格島、右至人行道，若在這之間有其他車輛與本車並行駕駛，則就以該車至本車之間的側向距離做計算。

4.2.4 資料輸出

(1) RS_Output ()

將模擬結果輸出。其輸出資料包括路段每車道之車輛數、延滯、平均延滯、停等百分比、旅行時間等資料。

第五章  模擬系統之驗證

5.1 模擬模式之驗證

模擬模式的驗證部分，包含對於驗證資料的說明，輸入資料的分析，及其後依照經驗法則所做的分析以及對於錄影觀察值與模擬輸出值的比較，其驗證地點範圍如圖14所示。

5.1.1 驗證資料說明

本研究所模擬範圍為光復路與建功路交叉口至光復路與金城一路交叉口約400公尺長。路段由一內車道、一混合車道與一機車專用道所組成，車道寬度約為3公尺；路段為中央分隔型態。模擬模式之時項號誌的設定依照實際道路資料設定，故光復路-金城一路路口的綠燈時間148秒，黃燈時間為5秒，紅燈時間為25秒，而光復路-建功路的綠燈時間為55秒，黃燈時間為45秒，紅燈時間為10秒。

圖14  驗證地點示意圖

5.2  模式輸入資料

本研究所採用的驗證資料為實地調查資料，因此，在模擬模式參數設定上，將斟酌使用調查資料，以適切地反映當地車流行為。

(一) 到達率[5, 12,21]

車輛到達率分配的檢定，其主要作用在於決定車流模擬時的車輛產生方式。在本研究中，汽車方面乃以車輛間距法來計算。在機車方面，由於機車行駛特性乃不受限於車道，所以無法以車輛間距法來計算，而採用固定時間間隔計數法，記錄每十秒到達車輛數。而檢定結果證明無法明顯認為汽車到達率不適合Gamma分配，機車部分之檢定結果則無法明顯認為機車到達率不適合負二項式分配。

表7  車輛到達率分配檢定表

| 車輛別 | 項目 車道別 | 樣本數 | 平均數 | 標準差 | 自由度 | 卡方 計算值 | 卡方 臨界值 | 檢定結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽車 | 內車道 | 236 | 5.99 | 5.817 | 4 | 8.185 | 11.070 | 接受Gamma分配 |
|  | 混合車道 | 650 | 4.731 | 7.516 | 5 | 10.709 | 11.070 | 接受Gamma分配 |
| 機車 | 綠燈 | 548 | 2.97 | 2.06 | 6 | 10.09 | 12.592 | 接受負二項式分配 |
|  | 紅燈 | 292 | 1.64 | 1.23 | 3 | 7.320 | 7.815 | 接受負二項式分配 |

(二)到達速率[6, 21]

到達速率的檢定方式，乃為先觀察錄影資料，在路段上游，記錄其通過兩基準點之時間，再換算成速率值。本研究將所蒐集資料以統計軟體SAS進行檢定。檢定結果，各路段車輛到達速率皆呈常態分配，如表8所示。

表8  車輛到達速率呈常態分配檢定表

| 車型 | 樣本數 | 平均值 (m/s) | 標準差 (m/s) | 自由度 | 卡方值 | 卡方 臨界值 | 檢定 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型車 | 1106 | 10.355 | 2.787 | 5 | 9.621 | 11.070 | Aa |
| 機車 | 933 | 11.562 | 3.291 | 5 | 10.149 | 11.070 | A |

a：A表示檢定結果為接受，N表示不接受

(三)車輛組成比率

根據實地調查資料，記錄60分鐘內進入模擬範圍內各路段之車輛型態，整理車輛組成比率，結果如表9所示。對於所有進入路段而言，小型車與機車所佔比率約50%各半，此處機車量偏高之原因有可能是因為從交大出來的車輛絕大多數學生以機車作為主要交通工具之原故。

表9  車輛組成比率(%)

| 小型車比率 | 機車比率 |
| --- | --- |
| 54.24 | 45.76 |

5.3  模式輸出資料

在模擬輸出資料驗證部分，本研究訂定誤差標準如下。如觀察值與模擬值之誤差範圍介於+15%與-15%間，表示模擬結果可接受。而由於大型車輛不在本研究範圍內，所以忽略不計。

- 到達率

本研究以30分鐘之車輛到達數進行驗證，將車輛類型分為小型車與機車，再合計比較總車數模擬結果誤差值，驗證結果如表10所示，顯示小型車、機車與總車數之誤差值皆介於15%之內。

表10  到達率模擬結果驗證

| 數值項目 | 車種 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小型車 | 機車 | 總車數 |
| 觀察值 | 133 | 110 | 243 |
| 模擬值 | 125 | 105 | 230 |
| 誤差值 | 6.01% | 4.5% | 5.34% |

- 到達速率

本研究以60分鐘之車輛到達速率進行驗證，所有車輛到達速率之誤差值皆介於15%之內，故此模擬結果是可接受的。

表11  到達速率模擬結果驗證

| 數值項目 | 車種 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小型車 | 機車 |
| 觀察值 | 9.971 | 8.726 |
| 模擬值 | 10.024 | 9.441 |
| 誤差值 | -10.56% | -8.19% |

- 旅行時間

為了解車輛行經路段之旅行時間狀況，並作為日後模式驗證所需，乃調查汽車、機車之旅行時間，並配適其分配狀態。由於調查工具限制，故採用機車作為跟車調查之交通工具。而計算其誤差結果如表12所示。模擬值皆大於實際觀察值，其原因有可能在於調查之機車行駛較快速之原故。

表12  旅行時間結果驗證(秒)

| 數值項目 | 趟次 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 觀察值 | 65 | 78 | 70 | 65 | 45 |
| 模擬值 | 76 | 93 | 83 | 75 | 49 |
| 誤差值 | -16.9% | -19.23% | -18.57% | -15.39% | -8.89% |

- 路段通過車輛

路段通過之車輛數主要乃調查其通過路段中特定五點之時間，同時將汽機車合計。將通過之車輛記錄以每五分鐘統計一次之後，得到如下表13、表14、表15之結果。而表中所

表13 汽機車-快車道表(%)

| 位置 | 5分鐘 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 觀察值 | 模擬值 | 絕對誤差值 |
| 1 | 37 | 31 | 6.1 |
| 2 | 52 | 41 | 13.2 |
| 3 | 40 | 47 | 14.6 |
| 4 | 59 | 53 | 11.67 |
| 5 | 92 | 61 | 52.45 |

表14 汽車機-混合車道(%)

| 位置 | 5分鐘 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 觀察值 | 模擬值 | 絕對誤差值 |
| 1 | 152 | 143 | 6.5 |
| 2 | 119 | 131 | 17.1 |
| 3 | 147 | 146 | 23.2 |
| 4 | 179 | 157 | 12.7 |
| 5 | 129 | 165 | 28.4 |

表15 機車-外側車道(%)

| 位置 | 5分鐘 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 觀察值 | 模擬值 | 誤差值 |
| 1 | 54 | 48 | 6.2 |
| 2 | 76 | 59 | 13.3 |
| 3 | 52 | 65 | 15.7 |
| 4 | 36 | 42 | 17.4 |
| 5 | 24 | 37 | 28.0 |

- 號制停等延滯

表16 號制停等延滯（秒）

| 項目 | 車種 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小型車 | 機車 |
| 觀察值 | 26.3 | 13.3 |
| 模擬值 | 23.2 | 11.4 |
| 誤差值 | 11.78% | 14.28% |

第六章  結論與建議

6.1 結論

- 國外商用模擬器所提供的模擬功能，則是以一般車流行為進行車流行為之模擬。故本論文將研究目的設定為，先探討車流行為特性，再構建適用於混合車流模擬模式。

- 本研究以微觀觀點，採用單位時間掃瞄方式，處理市區道路車流行為之模擬。模擬範圍界定為T字形獨立路口，可模擬小型車與機車之混合車流。車流模擬以路段車流行為為主。

- 路段車輛推進，主要由跟車行為與變換車道行為組成：

  - 以『前方車種』、『速率』與『距離差』考慮本車跟車加減速反應。

  - 變換車道因素，除考量『轉向因素』與『前方車隊速率影響』，加入設定機車於自由性變換車道狀態之『變換車道方向』以及『距離差』。

  - 以本車與本車道前車、期望車道前車、期望車道後車的相對位置與速率判定可否進行變換車道。

  - 設計機車於遇到紅燈時所選擇之停等位置函式。

- 根據2~3項內容，完成市區道路路段車流行為模擬模式。

6.2   研究限制

由於研究時間與人力不足，因此本研究將研究重點置於模擬功能，在模擬設計過程作了若干簡化設定，本節將說明應用本模擬模式於研究範圍的限制，而於6.3節中提供放寬簡化設定的修正方式。

- 本研究假設車輛不會因為路段鋪面影響，而改變原本的行進軌跡。然實際道路駕駛過程，影響的嚴重程度，會對機車路徑改變有不同程度的影響。

- 本研究假設駕駛無法預先得知資訊。然實際道路狀況中，駕駛可能藉由廣播、車內導航設施等優先獲得訊息，因而對於各時段車輛到達率造成變化。

- 本模擬模式假設車輛進入目前路段後，才根據期望離開路段判定轉向行為，決定轉向期望車道；然觀察實際駕駛行為，部分車輛可能在上游路段或路口行駛時，即根據下游路段轉向行為判斷欲進入車道。此情況對於路段車道使用情況會有所影響。

- 本模擬模式只能模擬T字形號誌化路口，無法處理非直角相交、圓環等道路幾何型態，與採用『停』、『讓』等標誌指示車輛行進之非號誌化路口。

- 本模擬模式中，不考慮實際路況可見的違規駕駛行為，如迴轉、路邊停車等。

6.3   建議

- 未來研究可加入路徑選擇使用比例，完成封閉型路網模擬功能；並根據影響型態，分析車輛駕駛者可能變換路徑比例與方式，以切合實際的道路情況。

- 可修正道路幾何設計，參考過去文獻[14,21]將非直角相交、圓環等路口集合型態納入模擬模式內，但必須修正Green_Carfollowing()中路段推進之行為處理。

- 由於本研究範圍只包括路段，故可再增加路口車輛行進之模組。

- 公車模擬可參考[3,5]，設定路段公車站位、公車班距、上下客時間等屬性，進行公車靠站模擬。如設定路段某車道只容許公車通行，則可模擬公車專用道。

- 行人模擬可參考[5]，設定各方向通過行人數、通行速率、行人流密度等資料，處理行人流與車流之衝突情況，以進行行人通過路口之模擬。

參考文獻

- 陳世泉 混合車流中機車駕駛之行為，台灣大學土木工程學研究所，民國82年

- 謝銘鴻	以混何車流模擬方法設計幹道續進號制系統之研究，台灣大學土木工程學研究所，民國78年

- 陳天賜，「公車站對道路交通影響之研究─公車站對車流延滯之影響」，運輸計劃季刊，11卷3期，pp.303~340，民國71年9月。

- 李月仙，微觀車流模擬模式與適應性交通控制策略之整合研究，國立成功大學交通管理科學研究所，民國78年。

- 魏健宏，「混合車流狀況下市區道路V/C比值與車流延滯之關係研究」，運輸計劃季刊，13卷4期，pp.523~560，民國73年12月。

- 許添本，自動導航公路系統一般化車流模擬模型之建立與應用，行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告，民國87年。

- 黃國平，混合車流二維座標模擬模式之建立及驗證，國立台灣大學土木工程學研究所，民國72年。

- 劉子剛，交叉路口微觀車流模擬模式之研究，國立成功大學交通管理科學研究所，民國79年。

- 黃泰林 黃構建智慧型適應性網路號制模式之研究，國立成功大學交通管理科學研究所，民國83年。

- 游淑玲，混合車流駕駛行為對道路容量及服務水準影響之研究，台灣大學土木工程學研究所，民國82年。

- 傅耀南，以混合車流模擬方法設計單一交叉路口號誌時制之研究，國立台灣大學土木工程學研究所，民國77年。

- 薛春明，混合車流狀況下獨立平面號誌交叉路口之模擬模式研究，國立台灣大學土木工程學研究所，民國69年。

- Drew, D. R., Traffic Flow Theory And Control, McGraw-Hill, 1971.

- 李樑監 建立圍觀車流模擬模式以發展交通適應性號誌控制邏輯之研究，國立成功大學交通管理科學研究所，民國82年

- 張君華  模擬一般市區道路事故發生之微觀車流行為，國立台灣大學土木工程學研究所，民國90年。

- 蔡輝昇  交通控制理論與實務

- Transportation and Traffic Engineering Handbook, James L. Pline (Editor), Institute of Transportation Engineers

- 林欣明 號制實像轉換時間內駕駛者行為之研究，國立成功大學交通管理科學研究所，民國82年

- 顏上堯 混合車流狀況下市區號制交叉口超劉運轉特性及容量參數之研究，國立台灣大學土木工程學研究所，民國87年。

- 台大 許添本、簡正銓、王義川  執行機車停等專用區紓解特性之研究，國立台灣大學土木工程學研究所，民國87年。

- 周義華、許鉅秉，圓環交叉路口混合車流模擬模式之建立與驗證，運輸計劃季刊，21卷3期，pp.301-333，民國81年9月。