摘要

市區道路乃為都會區交通運輸動脈更是與外界聯絡的重要路網，因此為提高公路運輸安全、運輸效能、與考量整體運輸經濟性，需鋪設與維護平順、舒適及安全的市區道路服務路網，定期為市區道路作鋪面服務績效評估，以了解道路服務能力，並做適當的改善措施，乃是現今道路主管機關之重責。

以用路者觀點看行車品質，表層不規則是引起不舒服與危及車輛的潛在因素，因此粗糙的路面意謂不舒適，須降低車速、有潛在車輛損壞、增加行車成本、降低鋪面使用年限、增加維護費用之機會。可知鋪面平坦度量測與控制確實十分重要，為確保路面服務能力於一定水準，避免鋪面平坦度引起的行車成本額外增加，確實掌握鋪面平坦度變化狀況，故藉由實際的量測台北市之市區道路鋪面之平坦度，以瞭解整體情形並建立模式預測未來趨勢，適時採取因應措施，以維持路面之功能、及行車安全與降低道路使用者成本。

本研究以國際糙度指標(IR)為平坦度之評估指標，以慣性式雷射平坦度量測儀進行量測，以台北市主要幹道為研究範圍，經由實際調查分析結果，使用中鋪面以公車專用道之平坦度最差，慢車道則為次之，若比較內外車道，則是以內車道之平坦度較佳於外車道之平坦度。而新鋪完成之鋪面，平坦度並非具有均一現象，彼此變異相當大，且外車道之IRI高於內車道。

本研究藉所收集之鋪面坦度資料，配合大型車輛數、小型車輛數、鋪面壽齡、與累積軸重等相關影響變數，進行模式劣化構建與分析，以累積軸重當量數為影響鋪面平坦度之顯著變數，以迴歸分析進行模式構建，解釋能力可接受。藉由所構建之鋪面劣化模式，以大型車交通量進行分群，構建以時間為因變數之分群劣化模式，研究顯示分群越少，模式之誤差越少。各類模式經由驗證誤差在可接受範圍。

關鍵詞：鋪面平坦度、國際糙度指標、鋪面平坦度劣化模式、分群劣化模式

章節目錄

第一章  緒論	1

1.1  研究緣起	1

1.2  研究目的	2

1.3  研究範圍	2

1.4  研究方法與內容	2

1.5  研究流程	4

第二章 文獻回顧	5

2.1 國際慣用平坦度指標	5

2.1.1  國際糙度指標	5

2.1.2  縱剖面指標	6

2.1.3  ASTM行駛指數	7

2.1.4  梅式指標	8

2.1.5  綜合評析	9

2.2 平坦度調查適用儀器	10

2.2.1  剖面式平坦儀	10

2.2.2  反應式平坦儀	13

2.2.3  慣性式平坦儀	14

2.2.4  步進式平坦儀	20

2.2.5  平坦度量測儀選擇準則建立與機型評選	20

2.3 鋪面平坦度預測模式	24

2.3.1  決定論模式	24

2.3.2  機率論	25

2.3.3  人工網路神經模型	26

2.3.4  綜合評析	26

第三章 檢測程序及資料分析工具	27

3.1 實驗儀器	27

3.1.1  儀器原理與架構說明	27

3.1.2  使用中道路平坦度標準檢測作業規範	30

3.2 台北市區道路檢測流程	31

3.2.1  檢測道路選線之原則	31

3.2.2  檢測路段流程	32

3.2.3  台北市區檢測道路規劃	34

3.3 資料分析工具	36

3.3.1  探測性資料分析	36

3.3.2  變異數分析	39

3.4 綜合評析	40

第四章 資料收集與分析	41

4.1 鋪面平坦度檢測結果	41

4.1.1  檢測IRI值之探測性資料分析	42

4.1.2  台北市檢測IRI值一般性分析	48

4.1.3  台北市各檢測道路IRI探討分析	50

4.1.5  台北市檢測路線內、外車道分析	56

4.1.6  台北市優良路段與待改善路段	58

4.1.7  綜合評析	60

4.2路網交通流量特性分析	61

4.2.1  路網資料	61

4.2.2  尖離峰車流量比	64

4.2.3  交通量資料初步分析	67

4.2.4  車道因子	71

4.2.5  軸重當量轉換	72

4.3 資料重現性探討	73

第五章 鋪面平坦度模式構建	76

5.1 資料蒐集	76

5.1.1  鋪面平坦度資料蒐集	76

5.1.2  解釋變數資料蒐集	76

5.2 鋪面平坦度劣化模式	78

5.2.1  相關性分析	78

5.2.2  變數性質與模式函數選擇	83

5.2.3  模式構建	86

5.2.4  綜合評析	89

5.3 鋪面養路前後平坦度變化	90

第六章 模式應用	94

6.1 分群劣化模式	94

6.1.1  基本分群	94

6.1.2 進階分群	101

6.1.3 最後分群	107

6.2 模式比較	112

6.2.1引入單一鋪面劣化模式	112

6.2.2引入分群之鋪面劣化模式	113

6.2.3綜合評析	115

6.3 模式驗證	117

第七章 結論與建議	119

7.1 結論	119

7.2 建議	120

附錄A：鋪面養護年限

附錄B：費雪多重比較表

附錄C：模式變數資料

圖目錄

圖1.1     研究流程	4

圖2.2.1   三米直規	12

圖2.2.2   美國北卡州三米高低平坦儀	12

圖2.2.3   日本道路公團型多輪型平坦量測儀（KKY-3T型）	12

圖2.2.4   加州剖面儀示意圖	13

圖2.2.5   Rainhart剖面儀示意圖	13

圖2.2.6   梅氏儀	14

圖2.2.7   K.J. Law T6600型慣性式剖面儀	15

圖2.2.8   K.J. Law T6500型道路調查儀	16

圖2.2.9   ICC MDR 4087型縱剖面儀	16

圖2.2.10  ARRB雷測平坦儀（後面保險桿）	17

圖2.2.11  ARRB多重雷射平坦儀（前面保險桿）	17

圖2.2.12  Dynatest 5051型縱剖面儀	18

圖2.2.13  Road Surface Tester VF-402平坦儀	18

圖2.2.14  高速度平坦儀（High Speed Profiler）	19

圖2.2.15  ARAN道路檢測車	19

圖2.2.16  Dynatest/KJL T6400型輕量型平坦儀	20

圖2.2.17  SSI輕型平坦儀	20

圖2.2.18  ARRB行走平坦儀	21

圖3.1.1   平坦度量測儀感測箱內部構造圖	30

圖3.1.2   平坦度量測儀系統架構圖	30

圖3.1.3   平坦度量測儀器外部架構圖	30

圖3.2.1   初步選線原則	33

圖3.2.2   市區道路平坦度檢測作業流程	34

圖3.2.3   台北市市區道路路網圖	36

圖3.3.1   簡易盒鬚圖	38

圖3.3.2   完整盒鬚圖	39

圖3.3.3   兩組盒鬚圖比較	40

圖4.1.1   檢測街廓之種類比例圖	43

圖4.1.2   台北市全部檢測道路之IRI與街廓數分配圖	45

圖4.1.3   公車專用道與慢車道佔IRI大於Q3之比例	45

圖4.1.4   不同車道分群之平均值信賴區間	47

圖4.1.5   不同車道之盒鬚圖	48

圖4.1.6   不同車道IRI之直方圖	48

圖4.1.7   台北市IRI值與累積檢測街廓數百分比圖	49

圖4.1.8   檢測街廓數與IRI值圓餅圖	51

圖4.1.9   台北市全部檢測道路之盒鬚圖	53

圖4.1.10  台北市不含公車專用道及慢(外)車道路段之盒鬚圖	54

圖4.1.11  各車道之信賴區間	55

圖4.1.12  台北市檢測道路與不含公車專用道及部分慢（外）車道之平均

IRI值分析	56

圖4.1.13  各道路之內外車道盒鬚圖	57

圖4.1.14  各路段內外車道信賴區間	58

圖4.1.15  台北市所有檢測路線內、外車道IRI分析	59

圖4.1.16  台北市公車專用道各路線之平均IRI值分析	61

圖4.2.1   一般路口尖峰小時交通量轉向圖	63

圖4.2.2   路段平均交通量示意圖	63

圖4.2.3   路段交通量計算展示圖	64

圖4.2.4   具有交通量之路段次數	65

圖4.2.5   台北市屏柵線交通量時間分佈圖	67

圖4.2.6   大型車交通量分佈	68

圖4.2.7   小型車交通量分佈	69

圖4.2.8   機車交通量分佈	69

圖4.2.9   各主要道路之不同車型總量圖	70

圖4.2.10  各主要道路之小汽車與機車盒鬚圖	71

圖4.2.11  各主要道路大型車盒鬚圖	71

圖4.3.1   資料重現性比較圖	74

圖4.3.2   資料檢測趨勢圖	76

圖5.2.1   小汽車與平坦度散佈圖	80

圖5.2.2   大型車與平坦度散佈圖	81

圖5.2.3   鋪面壽齡與平坦度	82

圖5.2.4   累積軸重當量與IRI 散佈圖	83

圖5.2.5   累積軸重當量自然對數值與IRI散佈圖	83

圖5.2.6   模式IRI與ESAL 分佈圖	84

圖5.2.7   篩選 IRI 與累積軸重當量散佈圖	86

圖5.2.8   篩選IRI 與大型車散佈圖	87

圖5.2.9   模式圖形	88

圖5.2.10  配適值與殘差圖	89

圖5.2.11  殘差標準化圖與P-P圖	89

圖5.3.1   養護前後IRI 散佈圖	92

圖5.3.2   模式評選圖	92

圖5.3.3   羅斯福路養護前後IRI散佈圖	94

圖6.1.1   IRI與大型車散佈圖	96

圖6.1.2   各群之IRI盒鬚圖	96

圖6.1.3   各群篩選盒鬚圖	97

圖6.1.4   不同族群示意圖	97

圖6.1.5   各群之平均值IRI與平均大型車散佈圖	99

圖6.1.6   各群之累積軸重當量起算點	100

圖6.1.7   各群累積ESAL 與IRI 變化情形	101

圖6.1.8   各群盒鬚圖(進階分群)	102

圖6.1.9   各群篩選盒鬚圖(進階分群)	102

圖6.1.10  不同族群示意圖(進階分群)	103

圖6.1.11  各群之平均值IRI與平均大型車散佈圖(進階分群)	104

圖6.1.12  各群累積ESAL 與IRI 變化情形 (進階分群)	105

圖6.1.13  各群增量IRI與時間趨勢圖	106

圖6.1.14  交通量分群對應IRI之盒鬚圖	108

圖6.1.15  交通量分群對應篩選IRI之盒鬚圖	108

圖6.1.16  不同族群示意圖(最後分群)	109

圖6.1.17  各群之平均值IRI與平均大型車散佈圖(最後分群)	110

圖6.1.18  各群 IRI與時間劣化趨勢	111

圖6.1.19  各群增量IRI與時間劣化趨勢	111

圖6.2.1   各車道之劣化趨勢(模式5.1)	113

圖6.2.2   各車道之鋪面劣化模式(14群模式)	115

圖6.2.3   各車道之鋪面劣化模式(6群模式)	115

圖6.2.4   單一劣化模式與分群模式(14群)之誤差百分比	116

圖6.2.5   單一劣化模式與分群模式(6群)之誤差百分比	117

圖6.3.1   模式驗證概念圖	118

表目錄

表2.1.1  行駛指數(RN)所表示之路面服務力水準	7

表2.2.1  各式平坦儀器之比較	22

表2.2.2  國內平坦度調查儀器選擇準則	23

表3.2.1  台北市市區道路平坦度檢測計劃路線	35

表4.1.1  台北市市區道路路線平坦度檢測日程表	42

表4.1.2  台北市檢測IRI敘述統計量	43

表4.1.3  不同車道之敘述性統計量	46

表4.1.4  台北市各路段之IRI基礎統計量	51

表4.1.5  台北市不含公車專用道及慢(外)車道路段之IRI狀態表	52

表4.1.6  變異數分析表	54

表4.1.7  台北市之優良及待改善道路(按筆劃排序)	59

表4.1.8  台北市公車專用道之檢測資料	59

表4.2.1  90年度台北市屏柵線車流量表(PCU)	65

表4.2.2  尖峰比率比較表	66

表4.2.3  各車道交通量與車道因子	71

表4.3.1  調查IRI資料重現性對照表	73

表4.3.2  成對樣本檢定	74

表5.2.1  羅斯福路養護之IRI	84

表5.2.2  迴歸分析變異數分析表	87

表5.2.3  鋪面平坦度劣化模式係數統計檢定表	87

表5.3.1  羅斯福路養護前後IRI 表	90

表5.3.2  變異數分析表	92

表6.1.1  各群之相關統計量表	97

表6.1.2  各群之相關統計量表(進階分群)	102

表6.1.3  各群增量平坦度與時間劣化模式表	106

表6.1.4  各群之相關統計量表	109

表6.1.5  各群增量平坦度與時間劣化模式表	111

表6.2.1  羅斯福路養護後之IRI值與單日大型車總數	113

表6.3.1  分群與單一模式預測值	118