國 立 交 通 大 學

交通運輸研究所

碩 士 論 文

即時應變事故車流擁塞溢流

號誌控制系統雛型研究

Prototype System for Real-time Incident Queue Overflows Responsive Traffic Signal Control

研 究 生：林聖章

指導教授：許鉅秉  教授

中 華 民 國 九十二 年 六 月

即時應變事故車流擁塞溢流號誌控制系統雛型研究

Prototype System for Real-time Incident Queue Overflows Responsive Traffic Signal Control

研 究 生：林聖章          Student：Shen-Chang Lin

指導教授：許鉅秉          Advisor：Jiuh-Biing Sheu

國 立 交 通 大 學

交 通 運 輸 研 究 所

碩 士 論 文

A Thesis

Submitted to Institute of Traffic and Transportation

College of Management

National Chiao Tung University

In Partial Fulfillment of the Requirements

For the Degree of Master of Engineering

In Traffic and Transportation

June , 2003

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十二年六月

即時應變事故車流擁塞溢流號誌控制系統雛型研究

學生:林聖章                                 指導教授:許鉅秉

國立交通大學交通運輸研究所碩士班

摘   要

發展事故車流擁塞溢流（Queue Overflows）交通控制及管理系統係屬推動ITS先進事故管理系統中一項重要課題，針對事故車流擁塞溢流管理系統之建構，除須即時偵測事故產生之擁塞溢流情形外，為了避免事故造成更嚴重交通擁塞，本研究以發展一個可以即時應變事故車流擁塞溢流之號誌控制系統為目標，並期能與相關管理策略配合執行，提高道路的使用效率及機動性。

本研究利用Sheu所建構之動態隨機系統模式為基礎，當事故發生於相鄰兩路口間鄰近路段且車流擁塞溢流超過上游路口上游偵測器情境下，藉由上、下游兩路口即時反應事故車流狀態最適號誌控制策略，進而改善事故車流擁塞溢流情形，本研究構建之動態隨機模式包括(1)狀態方程式、(2)量測方程式、(3)延滯方程式、(4)限制式等四個方程式，並加入號誌控制的相關控制變數且將控制變數視為系統狀態變數的函數，構建一具有回饋特性、可以即時應變事故擁塞溢流之交通號誌控制模式，利用擴展卡門濾波理論（EKF）和線性、二次、高斯理論（LQG）為基礎求解動態隨機控制模式，以能確實掌握交通車流資訊的動態性和隨機性，並彌補現有號誌控制系統無法即時應變擁塞溢流情形的缺失，使事故管理系統更為完善。

在事故車流資料收集方面，因為事故發生時的真實車流資料可能無法完整取得，本研究自行建構「即時反應事故車流號誌控制模擬系統」，模擬事故車流於號誌控制狀況下之車流情況，以產生本研究中所需車流資料。經由統計檢定方法對於模式輸出的相關交通參數估計值進行驗證，並藉由相關號誌控制績效指標驗證，結果顯示本研究即時應變事故擁塞溢流號制控制系統能有效改善事故車流擁塞溢流衝擊，具有良好表現績效。

關鍵字：即時預測、擁塞溢流、號誌控制、動態隨機控制、卡門濾波、L.Q.G

Prototype System for Real-time Incident Queue Overflows Responsive Traffic Signal Control

Student：Shen-Chang Lin           Advisor：Dr. Jiuh-Biing Sheu

Institute of Traffic and Trasportation

National Chiao Tung University

Abstract

Real-time incident Queue overflows responsive traffic control and management is a vital issue to the development of advanced incident management systems in ITS . In order to develope an incident queue overflows management system , must either apply real-time queue overflows prediction and develop an incident queue overflows responsive traffic singal control system , to promote traffic more efficinet and mobility . The system specification presume that when an lane-blocking incident occurred  on the zone of a given link between two sequential intersections to induce queue overflows beyond the upstream detectors of upstream intersection , by effectively controling the two sequential intersestions’ signals , to reduce the influence of the incident queue overfolws . In the methodology development , the mainly proposed method and related concepts are extended from Sheu’s early reserches . Following specification of system states , a stochastic model which comprises four types of equations , including : 1) recursive equations , 2) measurement equations , 3) incident-induced delay equations and 4) boundary constraints , is formulated . The technologies involved in the algorithm primarily include extended Kalman filter and L.Q.G to resulting the proposed stochastic model . Based on the proposed stochastic model , a stochastic optimal control algorithm is then developed in an effort to update the time-varying control variables as well as lane traffic state variables in the real time . To generate efficiently traffic data used the model tests , an “ real-time incident responsive traffic simulator signal control system “ have developed by this reserch . The preliminary test results indicate that the proposed method is better than other comparisive signal control methods and is promising to accomplish the goal of real-time incident queue overflows responsive traffic signal control .

Key word : real-time prediction, queue overflows , signal control , stochastic

model , Kalman Filter , L.Q.G

誌     謝

~我愈看那一輪高懸的明月，就愈覺得真正的美和善愈來愈高，

愈來愈接近他，接近一切美和善的源泉時，

一種未曾得到的滿足，一股令人激動歡樂的眼淚湧到我的眼裡~

在交通大學交通運輸研究所的二年時光雖然短暫，但在探究學問過程中，卻時常讓我深覺收獲與感動，本論文承蒙恩師許鉅秉老師的悉心指導及思想觀念的啟發，開啟了我知識領域的另一扇窗，得以窺見那一輪明月，在此謹致上由衷的敬意與感恩。在論文口試期間，感謝顏上堯老師、胡大瀛老師悉心指正並惠賜諸多寶貴意見，使本論文能更臻完備，特此致謝。

中央警察大學交通學系期間感謝啟蒙恩師曾平毅老師的鼓勵，得以立志進入交通大學研究所就讀，而於求學期間，承蒙汪進財老師、馮正民老師、黃承傳老師、藍武王老師、曾國雄老師、黃台生老師等，在學業上與論文撰寫上的教誨、指導與愛護，深深的謝意均銘感於心。

身為在職生的我要兼顧工作與學業實在要感謝太多工作上長官的關心與支持，尤其感謝呂科長碧宗、黃大隊長嘉祿、耿分局長繼文、吳分局長思陸、李分局長金田、方副大隊長仰寧等長官的支持、諒解與鼓勵，使我有勤於工作亦有樂於學習的機會，謹致上誠摯的敬意與謝忱，並且要感謝南港交通分隊所有同仁的配合與支持。

在學期間最另人回味的是同學間的情誼，其中最要感謝我的同事兼同學與我共同患難並相互扶持的卜仁，能提供我許多寶貴建議且幽默的孟佑學長，共同切磋課業、談天、打氣的家豪、承沛、豐舉、文聖、文正、淵楠、宏儒、哲強、建華、詠凱等同學，感謝你們豐富了我的研究所生活。

感謝爸爸、媽媽的栽培及關懷，老婆郁潔陪我走過辛苦與困難，我會永遠珍惜並銘記在心。

最後，謹將本論文獻給我的家人及所有愛我、關心我的朋友。

謹致於交通大學

中華民國九十二年七月