第一章、緒論

1.1研究背景與動機

工業園區的成立帶動了台灣經濟的快速成長，同時也促進了附近地方的繁榮與進步。但工業區園通常也是高污染工業區如新竹科學園區就是個例子，竹科係主要以高科技產業為發展重心，包括積體電路、電腦及周邊、通訊、光電、精密機械及生物技術產業等六大產業，隨著經濟的發展及產業型態的變化，上述竹科各項主產業分工而衍生之次產業也隨之蓬勃發展，根據竹科管理局之統計，產業之營業額成長率皆在10％以上，高居各產業之冠【1】。產能的遽增可想而知園區內各產業所使用的化學原料、毒性化學物質以及有機溶劑將與日俱增，以致於所產生之廢棄物也益形複雜。

廢棄物於法令上分為一般廢棄物及事業廢棄物，而事業廢棄物又可區分成一般事業廢棄物與有害事業廢棄物，其中有害事業廢棄物的處理及處置都比一般廢棄物來的困難許多。科學園區的廢棄物基本上分為：廢塑膠、廢玻璃、廢陶瓷類、污泥、廢金屬、廢紙、其他等一般廢棄物，而有害事業廢棄物則有廢溶劑、電鍍污泥、廢五金、實驗室廢酸鹼與藥品及生物科技產業所產生之感染性事業廢棄物【2】。根據民國87年行政院環保署統計資料顯示，電子相關產業的有害量排名為台灣第四名如表1.1，可知有害廢棄物的處理刻不容緩。

表 1.1各行業產生廢棄物總量及有害量之統計

| 行業名稱 | 總量 (噸/月) | 有害量 (噸/月) | 有害量排名 | 累積百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化學材料業 | 54,451 | 13,603 | 1 | 26 |
| 金屬基本工業 | 280,167 | 13,427 | 2 | 52 |
| 金屬製造業 | 50,349 | 10,536.7 | 3 | 72 |
| 電子及電子業 | 40,026 | 6,071.5 | 4 | 84 |

竹科內廠商由於不具自行清理能力，過去產出之有害廢液約80～90％均委託甲級廢棄物代清理機構--昇利化學公司處理，但民國89年因該公司在旗山溪自來水水源區違法傾倒廢溶劑事件獲遭撤證處分後，原來委託該公司代為清除的廢棄物必須另尋替代廠商處理。經統計於民國90年竹科園區內產出之廢液量約2,400公噸／月（含廢正負光阻劑、廢潤滑油、切削油混合廢溶劑等），具高度回收價值之廢異丙醇320公噸／月【3】。

民國90年行政院環保署所出版的「台灣科學工業園區廢棄物問題白皮書」中明白指出，目前委託的合法代清理機構其產能嚴重不足，不能完全處理掉園區所產出的廢液。可想而知，如果無法有效且完全地處理園區產生之廢溶劑以及其它有害事業廢棄物，不僅會增加園區內廢溶劑的暫存量，大大增加了工業安全風險，而且眾多品質不一的代處理機構也產生了對環境社會方面眾多之外部衝擊，諸如：交通事故及擁擠、環境污染、環境風險、處理風險等。除此之外，像廢棄物處理過後的最終流向分布也不易受到監控管制，因此迫切需要成立一個共同／聯合處理暨共配體系，透過整合之機制效率化廢棄物清理與運輸作業，滿足廢棄物處理需求不足與處理中心缺乏問題。

有害事業廢棄物因其有害特性，直接或間接會對人類與環境造成負面影響，因此在處理程序上有特定方式，一般需從產生源開始後之收集、儲存、處理、運輸等，整個流程裡包括處理及收集有害事業廢棄物之準備是為前端處理，依其特性經由物理、化學轉化謂之中間處理，最後才是進行後續掩埋、回收的動作。

一個完整的廢棄物管理系統，須對上述整個處理流程加以監督追蹤，然而從文獻抑或國內外對於廢棄物之管理研究中得知企業原先會基於成本、利益考量，著眼於處理技術最佳或處置成本最小，考慮較周全的也只再加入運輸風險評估這一項，逐漸地環保意識抬頭遂有人進一步研究場址之選定及暴露衝擊危害性評估【4】，但從來沒有人以廢棄物物流（逆向物流或稱環保物流）管理方式探討高污染工業區的有害廢棄物處理問題，逆向物流初步示意圖如圖1.1。

資材物流

再利用

銷售物流

生產物流

廢棄物儲存中心

廢棄物處理中心

直接或間接再利用

掩埋

國外清理

逆向物流

圖1.1 逆向物流示意圖

因此，本研究希望選定台灣某一高污染工業區，由工業區所有產生的有害廢棄物裡選取產量最大的某幾項，應用逆向物流機制（RLM）加以管理，完整考量廢棄物在產生源一開始的收集運輸，到逆物流處理中心內的未處理儲存、中間處理、已處理儲存作業，乃至最終處置的燃燒、掩埋以及有害廢棄物經處理後可回收再利用的共配活動這整個處理行為內，所有可能面臨到的成本與風險，以數學規劃方式求解加入風險貨幣化後的逆物流成本，最適化廢棄物處理決策，冀望透過本研究的示範操作，將廢棄物對環境、人類造成的風險外部性要求處理廠商納入自身逆物流成本裡，以達社會公平性，另一方面政府也可依據規劃結果研擬適宜的環保法規，直接或間接幫助台灣有害廢棄物推行逆物流活動，達到環境保護與產業永續發展的雙贏。

1.2研究目的

本研究主要目的是將高污染工業區之有害廢棄物從產生源一開始到最終處理這整體處置過程裡，透過處理廠商之聯合處理、共配機制與逆物流管理方式進行廢棄物相關處理活動決策，以防範污染事件的再度發生與減少社會資源的浪費，作為未來政府環保政策擬定之基礎。

具體而言，本研究之研究目的如下：

- 進行有害廢棄物相關資料的蒐集，瞭解台灣現階段處理有害廢棄物之現況與遭遇問題癥結之所在。

- 透過相關文獻分析與探討，瞭解國內外對於有害廢棄物之相關管理作法，分析其通行之管理策略與處理趨勢後，以建立更完整的逆物流架構。

- 針對有害廢棄物逆向物流裡可能發生的風險，要求聯合處理體系（處理廠商）納入自身成本裡考量，以達社會公平性。

- 就理論而言，利用數學規劃方法，嘗試尋找出衡量廢棄物管理活動之最適聯合營運模式，以作為未來發展工業廢棄物逆物流組織之參考。

5.就理論與實務結合而言，針對科學園區裡的有害廢棄物以及現存委託的廢棄物處理廠商，進行資料蒐集與模式驗證，期望客觀完整的地呈現在實際進行逆物流活動及管理時，可能呈現的特性與相關因素。

6.為台灣高污染工業區發展有害廢棄物逆向物流聯合營運之參考依據，完成廢棄物處理效率化之要求。

1.3研究步驟與流程

研究範圍之確立

問題界定與分析

逆物流聯合共配

營運系統之界定

模式構建

初步結果分析

選定一高污染工業區

相關文獻資料

蒐集與整理

結論與建議

逆向物流

管理方面

風險評估

量化方面

廢棄物管理

決策方面

最適化求解(Lingo6.0)

敏感度分析

有害廢棄物

組成種類及數量

現階段遭遇問題

訪談廠商

聯合處理

相關研究

圖1.3 研究步驟與流程圖

1.4預期成果

本研究擬發展高污染工業區有害廢棄物逆物流最適管理模式，預期在研究過程中及最後可得的結果如下：

  - 藉由國外有害廢棄物管理的相關研究、作法的整理，瞭解各種廢棄物管理管理成功經驗。

  - 為台灣建立高污染工業區有害廢棄物管理系統之更為完備的逆物流架構。

  - 在廢棄物管理系統之規劃問題上，提供多個決策思維下所產生的最佳管理策略。

  - 藉由研究的貢獻，政府可以據此制訂相關法規與政策，規範與鼓勵產生有害廢棄物的廠商進行逆物流活動。

  - 為求理論與實務結合，挑選台灣高污染工業區--竹科園區，作一模式驗證，藉著訪談廢棄物處理廠商得到相關資料後，做一聯合處理暨共配工廠的運作，讓處理效能、環境危害性、經濟效益、污染防制成本等在加入逆向物流決策管理後，確實達到最佳化之成果展現，也讓成果的移轉具公信力。

第二章、文獻回顧

由於本研究係探討有害廢棄物整個處理流程裡加入風險之外部性傷害考量後，聯合處理廠商的收集、存貨、處理、配送決策分析，因此在文獻上先針對有害廢棄物的定義做一說明，然後回顧台灣地區現階段廢棄物管制上所遭遇到的問題及因應對策還有現況分析後，接著是國、內外有害廢棄物相關領域之管理與作法，各學者專家在逆物流相關領域之探討與方法論之整理，最後介紹風險評估之相關研究，包括本研究所考量的風險種類及其評估方式。

- 2.1有害廢棄物之問題與現況分析

- 2.1.1有害廢棄物定義

(一)國內部份

依據「廢棄物清理法」第二條，我國廢棄物可分為二種，一為一般廢棄物；一為事業廢棄物。其中事業廢棄物中又可區分為有害事業廢器物及一般事業廢棄物二類，其定義如下：

(一)一般廢棄物：垃圾、糞尿、動物屍體或其他非事業機構所產生足以污染環境衛生之固體或液體廢棄物。

(二)事業廢棄物:

1.有害事業廢棄物：由事業機構所產生具有毒性、危險性,其濃度或『數量足以影響人體健康或污染環境之廢棄物。

2.一般事業廢棄物：由事業機構所產生有害事業廢棄物以外之廢棄物。

(二)國外部份

依美國資源保育及回收法(Resource Conservat ion and Recovery Act .RCRA}之定義:「有害廢棄物係指其量、濃度或物理、化學或完染之性質，足以使死亡率、罹病率等顯著增加，或因其不當之處理、儲存、運輸、處置及管理,以致對人體健康或環境造成顯著的或潛在性之危害」

2.1.2國內事業廢棄物處理相關法令探討

由於台灣地區近二十年來工商業發展迅速，使得事業廢棄物之產生量逐年漸增且成份日趨複雜化。故廢棄物清理法自民國63 年公佈後，分別於69 年、74 年、77 年、86 年及88 年進行五次修正。於民國88(環保署，民88 年)修正公告之內容中，代清除處理業者、廢棄物製造者及各級主管機關相關之權責之規範，對於嚴重違反法令者亦有刑法之約束。故事業廢棄物之妥善處理，除環境面外，在法令層面之考量上亦為不得不之趨勢。而政府雖然在法規訂定上已日趨完善，然而國內事業廢棄物之產生與處理在能力上嚴重供需失調的事實，將會是所有環保工作人員於妥善處理（置）廢棄物時面臨的最大考驗。

就有害事業廢棄物的處理處置而言，與其相關法令包括有「廢棄物清理法」、「有害事業廢棄物認定標準」、「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」、「公民營廢棄物清除處理機構管理輔導辦法」、「有害事業廢棄物再利用許可辦法」、「有害事業廢棄物輸入輸出過

境轉口管理辦法」等幾項。茲分別將其關鍵重要條文敘述如下：

一、廢棄物清理法：

第十三條事業廢棄物之清除、處理除以再利用方式外，應以左列方式為之：

1.自行清除、處理。

2.共同清除、處理：由事業機構向目的事業主管機關申請核准設立清除、處理該類廢棄物之共同清除、處理機構清除、處理。

3.委託清除、處理：

（一）委託經主管機關許可核備清除、處理該類廢棄物之公、民營廢棄物清除、處理機構清除、處理。

（二）經執行機關同意，委託其清除處理。

（三）委託目的事業主管機關設置之處理設施清除、處理。

4.境外處理：由事業機構向主管機關申請許可或核備輸出境外處理者。

5.其他經中央主管機關許可之方式。

第十四條中央主管機關，對於需經特殊技術處理之有害事業廢棄物，得會同中央目的事業主管機關，設置適當設施，代為貯存、清除或處理，並收取必要費用。

二、有害事業廢棄物認定標準：

國內目前現行有害廢棄物認定方法採列表及特性認定兩種方式，此改變使得某些明顯產生有害廢棄物之製程或廢化學品不必再經由檢驗分析來確認而依據表列來確認，此使得管理上較容易，另一方面也減少事業機構之檢驗分析費用及所耗用時程(1999，環保署第三年計畫)。

有害事業廢棄物認定方式如下：

(一)列表：

(1)70 種製程有害廢棄物。

(2)108 種廢化學物質。。

(二)有害特性認定：

有害特性認定共分八大項：

(1)溶出毒性事業廢棄物。

(2)腐蝕性事業廢棄物。

(3)易燃性事業廢棄物。

(4)反應性事業廢棄物。

(5)感染性事業廢棄物。

(6)石綿及其製品廢棄物。

(7)多氯聯苯有害事業廢棄物。

(8)單一非鐵金屬有害廢料。

(三)其他經中央主管機關公告者。

由上述說明顯示，國內現行有害廢棄物認定方式和美國架構類似，但表列內容明顯較少，此顯示仍有大部份之廢棄物必須藉由檢驗分析來確定其是否有害。根據國內現行有害廢棄物認定方式中，表列項目含製程及廢化學物質共178 種，仍不夠充分，其可能衍生之

問題包括：

1.未被表列之明顯產生有害廢棄物製程或廢化學物質之事業機構需花費時間及費用去確認。

2.未被表列之有害廢棄物製程或廢化學物質產生機構對於廢棄物被以其他方式判定為有善性多有疑慮且有所抗爭，致管理上較困難。因此將具明顯有全性之廢棄物儘可能增列於表列名單中，可簡化有害廢棄物之認定程序，並且使有害廢棄物之管制更為周詳。

列表之有害事業廢棄物種類如下：

1.製程有害事業廢棄物：指製程產生之廢棄物。

2.毒性有害事業廢棄物：指所列之廢化學物質或其混合物，或直接接觸化學物質或其混合物之盛裝容器。

三、事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準：

第二條貯存：指事業廢棄物於清除、處理前，放置於特定地點或

貯存容器、設施內之行為。

清除：指事業廢棄物之收集、運輸行為。

處理：中間處理、最終處置、再利用。

清理：指貯存、清除或處理事業廢棄物之行為等。

四、公民營廢棄物清除處理機構管理輔導辦法：

第二條公、民營廢棄物清除、處理機構：指經營廢棄物清除、處理業務之下列兩種公、民營機構：

1.廢棄物清除機構。

2.廢棄物處理機構。

五、有害事業廢棄物再利用許可辦法：

第二條有害事業廢棄物再利用行為，應避免造成二次污染或危害性物質

擴散。

六、有害事業廢棄物輸入輸出過境轉口管理辦法：

第二條有害事業廢棄物輸入、輸出、過境及轉口，應依本辦法之規定申請，經許可後，始得依其他法令規定辦理相關手續。在促進減廢及資源回收方面，對產業而言是誘因不足，特別是佔96﹪之國內中小企業，雖然其所產生的廢棄物量不大，但要自行處理，除缺乏經濟規模外，處理技術、人力、資源更是缺乏，故需仰賴民營廢棄物處理機構(代處理業)協助處理，但國內民營廢棄物處理機構不足，另一方面由於資金充裕及具自行處理能力的大型企業投入事業廢棄物處理意願也不高。

無可否認的，環保人員因職責所在，也扮演者綠色警察的監督者角色，以檢查事業廢棄物的清理工作是否落實及合乎規定。此外，事業廢棄物之最終處置提及事業廢棄物經中央主管機關及中央目的事業主管機關認定，以再利用方式較符合資源永續使用方式者，不得以再利用以外方式最終處置。

最後，減廢再利用之後，企業界仍有為數可觀之廢棄物，就廢棄物的種類及數量併于考慮，監督者自然要一切依法行事。基本上可分從：100 大廢棄物產生源、有害事業廢棄物、及一般事業廢棄物三方面作為工作重點。首先，目前國內100 大廢棄物產生源依法理應自行或委託處理，若未委託妥善處理且自行處理未妥善，執法者依照廢棄物清理法第25條辦理即可以處分。其次，有害事業廢棄物稽查亦需加強，而且是今後優先稽查之對象。減廢法令均是希望「企業自動自發」、「政府為消極限制及輔導角色」、「全民參與國際環保活動」。由此看來，環保人員正在努力扮好興利者、管理者及監督者之角色及功能，以提昇環境生活品質，是勿庸置疑的。

2.1.2.1國內、外有害廢棄物處理法規

(一)國內處理法規部分

根據「廢棄物清理法」第13條明文規定，事業廢棄物之清除、處理，除以再利用方式外，應以下列方式為之:

(1)自行清除、處理。

(2)共同處理體系、聯合處理體系。

(3)委託清除、處理。

(4)境外處理。

(5)其他經中央主管機關許可方式。

據先進國家之經驗，廢棄物改善應符合社會普遍性公平原則，以「污染者付費」方式執行，其順序應先尋求如何自行改善處理，而自行改善不符合經濟效益時，再尋求共同處理或聯合處理，以降低投資成本，當以上再不可行時，才委託公民營廢棄物清除處理機構方式為之。

而本研究因為是針對某一個區域所產生之有害廢棄物加以清除，而同一區域的廢棄物又常會有性質相似之特性，且依台灣現況自行處理之效果皆不佳，故擬以『共同處理或聯合處理體系』作為處理之體系，以下做一介紹：所謂聯合處理體系產生同類廢棄物之工廠聯合具有廢棄物清除處理意願者，共同投資廢棄物處理廠(場)來處理廢棄物。

以醫療性廢棄物為例，所謂醫療廢棄物聯合處理即除醫療機構外,聯合廢棄物處理廠商共同投資廢棄物處理廠(場)，來處理參與醫院之廢棄物(其中醫療機榜總投資比例不得低於百分之五十一)，稱之為「聯合處理體系」。處理廠之處理容量尚有餘裕可處理其他非參與投資醫療機構所產生之廢棄物，可以作營利之行為，其組織型態以公司之設立營運。

廢棄物區域集中(聯合/共同)處理，可避免設施投資、人力重疊浪費，並由於連續運轉，可降低廢棄物處理成本，增長設施之使用需命，及協助人員之訓練。

(二)國外處理法規部分

依據國外先進工業之經驗,廢棄物處理均以預防減廢及資源回收再利用為先，如表2.1.2.1美國環保署(USEPA)所定之有害廢棄物管理之優先考慮之次序;其次，對於無法再利用之廢棄物將尋求自行妥善處理，當自行處理不符合經濟效益時，再聯合產生性質類似廢棄物之間業共同處理，以降低投資成本;當上述處理方式均暫不可行時，再行考慮以委託合格之公民營廢棄物清除處理機構代為業者清理;並配合政府管理措施及規劃設施，使得事業廢棄物處理更趨完善。

表2.1.2.1 USEPA所定之有害廢棄物管理優先考量次序

| 修先順序 | 考慮策略 |
| --- | --- |
| 1 | 預防 |
| 2 | 減量 |
| 3 | 分類及濃縮 |
| 4 | 交換或回收 |
| 5 | 焚化或其他處理 |
| 6 | 安全最終處理 |

資料來源：美國環保署

2.1.3有害廢棄物問題回顧

事業廢棄物管理工作千頭萬緒，如歐美日等先進國家也是歷經數十年後才建立起一套完善之廢棄物管理制度。依據行政院核定之「全國事業廢棄物管制清理方案」，一般事業廢棄物由環保署負責整合、協調、監督；有害事業廢棄物由工

業局負責統籌規割、分工協調與推動。國內楊宜倫君【6】舉出，台灣地區事業廢棄物目前在管制上遭遇之問題及因應對策經整理如下:

一、廢棄物回收再利用仍有相當空間

工業廢棄物中可回收再利用之比例甚高，目前尚有相當空間可供推廣。廢棄物經回收利用後，將可減少處理處置設施之增設，不但降低工業生產成本，亦減輕處理上之土地負荷。

二、企業清理責任觀念尚有待加強

我國工業廢棄物管制規定推動較晚，企業對於廢棄物清理問題較不重視，需加強修訂廢棄物清理法，加重企業之廢棄物清理責任。故未來清理觀念，除委託合法清理之外，更需追蹤清查廢棄物之流向，或尋求自行或共同清理等其他妥善處理之方式。

三、共同處理機構(原共同或聯合處理體系)推動瓶頸

業者共同提出清理計畫之審查方式，可免除申請之複雜程序，並保障工業廢棄物之貨源管道。然因處理體系成員眾多，意見紛歧易造成部分體系於成立期間中斷或停止營運，故導引共同處理機構之成立及輔導其營運效能提昇將是重要的課題。

四、工業區成立工業廢棄物處理中心之問題點

工業局早期雖已完成北、中、南工業廢棄物處理中心設立規劃,但因土地取得問題、民眾抗爭阻撓,致無法順利興建。有鑑於過去執行經驗,對於新設立之工業區皆已規劃廢棄物處理設施用地,而既存工業區亦積極提供環保設施用地作為處理設施規劃設置使用,未來將可疏解工業區廢棄物處理問題。

五、公民營廢棄物清除處理機構不足

委託清理機構之處理量與現有廢棄物清理機構實際處理能力和廢棄物產出量差距甚。近年來環保機關雖已加速審查處理機構許可申請,惟目前取得許可之數量仍嫌不足，且對於處理類別及區域需求之分配上亦欠妥當，此外，部分處理機構未能依法處理廢棄物，處理成效大打折扣。

詳細歸納公民營廢棄物清除處理機構不足，處理設施在設置上常遭遇困難之原因如下：

(一)土地取得不易

台灣且地區地少人稠，不易覓得廢棄物處理處置設施之適合廠址，且處理廠地需使用特定用地，對於地目變更之複雜程序常造成業者困難，造成投資卻步。

台灣地價偏高，業者不願花費大筆費用在購置用地上，雖工業區

土地取得較為便宜，但若無全面性的妥善規劃，恐影響業者投資興建

的意願。

(二)處理設施投資金額龐大

工業廢棄物處理設施投資金額龐大，技術高風險高，若無相當財力支持，難以維持。且工業廢棄物無法比照大型垃圾焚化廠得以專案

融資方式取得貸款，資金之取得為一大困難。

處理設施投資金額龐大，技術高風險高，若無相當財力支持或政府的補助，業者難以維持營運。

(三)環保抗爭

由於環保抗爭及地方派系阻撓，造成建廠施工時間拖延，廠商投入資金閒置耗費，且處理設施興建易導引政治力之介入，致使單純事件複雜化，造成設廠風險提高，嚴重影響業者投資意願。

(四)環保稽查不足

環保稽查人力、設備不足，致使不法業者心存僥倖，有機可趁而任意棄置，要求其徹底改善時，其配合意願相對不高，致使有興趣投資者，擔心未來營運後業務量不穩定，而缺乏投資信心。

(五)相關證照申請審核複雜困難

廢棄物處理處置設施開發設立前必須通過環境影響評估及相關許可證照之審查核准，由於涉及之辦理機關層面甚廣，常耗費時日甚久，且業者多不論申請程序，徒增公文往返及補件作業。

環保署為解決此問題，乃積極輔導公民營廢棄物清理機構之成立與運作，污染防治設備進口免關稅及低利貸款與獎勵措施以增加誘因，提高投資者意願。此外並加強推動污染稽查管制計畫，及設置有害事業廢棄物儲存交換場，以確實掌握事業廢棄物的質量與流向，疏解處理設施不足之壓力。

六、事業機構自行處理能力及認知不足

由於事業廢棄物管制規定在我國推動較晚，事業機構之負責人對於事業廢棄物清理責任大多欠缺認知，亟需加強宣導。在事業機構自行處理能力方面，因國內中小企業約佔96%，雖個別產生之廢棄物量不大，但自行處理除缺乏經濟規模外，處理場地、技術、人才、資訊及資金更是欠缺，相對降低其改善之意願。

七、事業廢棄物之質與量掌握不易

由於工業廢棄物之性質及數量因行業製程不同而差異甚大,對投資者而言，廢棄物進料之不穩定或不易掌握，將提高處理設施之操作成本，或直接影響到處理廠之正常營運，故而設廠規劃時，實應對進廠廢棄物之數量、性質及營運範園等資料作一詳細調查與掌握。

2.1.4未來努力方向

環保署綜合現階段事業廢棄物的執行成果，為謀求更妥善的管制績效與未雨網繆未來事業廢棄物管理可能產生的問題，除了繼續加強事業廢棄物流向的管制外，並期望籍由發展更清潔有效及具經濟效益之清理技術與管制規範，建立更健全之事業廢棄物管理體系，以達到事半功倍的目的。

此外，尚應加強政府各部門之協調合作，在協助土地取得方面，將積極爭取內政部、國防部、財政部與國營事業的共識;在優惠融資、租稅減免與費用補助方面，財政部與經濟部應提供必要之協助;在事業機構輔導廢棄物清理方面，與國防部、經濟部(工業局)、內政部(營建署)、衛生署與農委會等機構合作，輔導所轄單位妥善清理事業廢棄物。

另在稽查作業方面,除了環保署及地方機關之積極稽查外，可結合社會大眾與民間社團共同參與監督，防範非法清理棄置之行為發生，以全面達到廢棄物妥善管制之目標。此外，對於全球性環境管制公約，如巴塞爾公約、蒙特宴議定書及ISO14001環境管理標準等，也會對國內的事業廢棄物管理造成影響，亦為未來事業廢棄物管理施政上應注意之方向。

在跨入二十一世紀的今日，如何建立更有效、更精確之管制體系來管理複雜之事業廢棄物清理工作，是各國政府勉力為之的重要課題。綜觀國內廢棄物問題，並參酌先進國家之廢棄物管理發展情況，事業廢棄物之管理在於循序漸進及具持續性之制度法令推動與改進，期望藉由事業廢棄物管制中心之建置來作為改善現有管理方式之第一步，以有效管理廢棄物之清理並提高廢棄物妥善處理率，進而提昇國家企業形象以及產品之競爭力，以創造永續發展的生活環境。

2.1.5事業廢棄物之現況分析

(一)產出現況

台灣地區十幾年來由於工商業的膨勃發展,帶動經濟之高度成長,使得民眾的生活水準普遍提高,同時,也造成了事業廢棄物的大量產生,由於所產生事業廢棄物的質與量迴異於農業社會的廢棄物,不僅數量龐大,組成成份亦相當複雜,其中更含有危害人體健康及環境的毒性及有害物質。

依據經濟部工業局及行政院環保署八十七年統計資料,台灣地區事業廢棄物產出量為1,821萬公噸/年,其中一般事業廢棄物為1,674萬公噸/年、有害事業廢棄物為147萬公噸/年，有害比例約為8%。而依據各目的事業主管機關調查統計資料及行政院環保署八十八年之調查推估資料顯示，全國感染性事業廢棄物產出量約為13,OO0公噸/年、教育機關之有害事業廢棄物約1,950公噸/年、國防事業機構為745公噸/年、農牧事業機構則僅約3公噸/年。

依據有害事業廢棄物清理管制計畫--管制中心第四年事業機構上網申報廢棄物產生量之現況如下:

- 依縣市別劃分

民國88年11月16日至89年11月15日一整年之各縣市事業機構申報場外處理、場內自行處理、輸出國外、回收再利用及場內暫存之總量及有害廢棄物申報量,以高雄市之廢棄物申報總量為最多，達412多萬公噸,比其88年年申報量短少100多萬公噸廢棄物，其原因為中鋼將部分廢棄物登記為產品;其次為高雄縣109萬公噸。因此針對廢棄物產出量較大區域應優先規劃廢棄物清除、處理及最終處置場所，如高雄地區、桃園地區、台中地區、台南地區及台北地區。

針對有害事業廢棄物部分，由可知主要來自高雄縣市、桃園縣、新竹縣及台北縣，若將申報量與88年年申報量比對發現，以上縣市之有害申報量均增加。而申報量增加原因可能為申報家數增多，因此針對以土地區之有害事業廢棄物產出業者，應加強輔導與稽查，將這些地區列為重點地區,以便掌握有害事業廢棄物之處置。

- 依行業別劃分

若以一般及有害分別排序，則一般事業廢棄物申報量仍以鋼鐵冶鍊業排名第一，而有害事業廢棄物申報量則是以鋼鐵冶鍊業排名第一，其次為其他電子零組件製造業，金屬製成品表面處理業排名第三。對於申報量大、廢棄物危害性大之行業別宜加強輔導稽查，並配合管制中心連線申報系統，隨時監控其廢棄物處理流向，使其達到廢棄物妥善處理之目標。

- 依成分劃分

統計管制中心88年11月16日至89年11月15日一整年之各種廢棄物以場外處理、場內自行處理、輸出國外、回收再利用及場內暫存之總量及有害廢棄物產生量前十名中,廢棄物產生量前十名全是一般廢棄物,其中以煉鋼出渣之產量最大,總計302萬公噸，而其主要以再利用方式處理，而其他如廢塵灰、污泥及垃圾產量皆名列前十大，而處理方式大部份以掩埋為主，對環境衝擊較大，而目前國內最終處置場容量不足下，其處理流向更需密切注意，避免清處業者隨便傾倒,尤其是有害廢棄物，如廢液閃火點小於6℃且乙醇濃度在24%以上者、電鍍製程之廢水處理污泥含銅與電爐製鋼過程污染控制之集塵灰含六價銘等。

(二)事業廢棄物處理處置

事業廢棄物總產生量約為1,821萬公噸/年，經扣除委外回收再利用755萬公噸/年，工廠自行處理81.4萬公噸/年(含回收再利用34萬公噸/年、焚化處理47.4萬公噸/年)，共同(聯合)處理體系8.4萬公噸/年及處理機構處理161.3萬公噸/年(合資源化利用125.2萬公噸/年、焚化3.1萬公噸/年、掩埋及困化33萬公噸/年)後，尚有814.9萬公噸/年之工業廢棄物非屬上述處理方式。

推測上述剩餘之814.9萬公噸/年之廢棄物其主要處理方式為進入地方垃圾掩埋場處置，惟因未來於垃圾焚化廠完成後，各鄉鎮市之垃圾掩埋場陸續關閉或僅掩埋焚化灰渣，勢必造成前述廢棄物處理處置上之困難。故執行更有效的減容處理及輔導工業廢棄物處理處置廠(場)設置興建乃是勢在必行。以下即針對事業廢棄物中間處理、最終處置現況及處理需求量做進一步探討:

一、中間處理現況

目前台灣地區事業廢棄物中間處理方式，大致以下列三種為主:資源化再利用、焚化處理及固化處理，說明如下:

(一)資源、化再利用

目前國內回收再利用之數量約922.6萬公噸/年，其方式可分為下列四種:

1.公告或自行申請再利用

經環保署公告可再利用之廢棄物項目包括:廢鐵、廢紙、煤灰等十五種，可逕行回收再利用;而事業機構申請再利用部分，目前以墟渣、污泥及廢酸等廢棄物居多。初估目前再利用之事業廢棄物數量合計約755萬公噸/年。

2.廠內回收

依據工業局84~86年「工業廢棄物處理現況調查及資料建立」之調查，廠內回收再利用之數量約為34萬公噸/年。

3.處理機構資源回收處理

國內代處理業者中採資源化回收處理之事業廢棄物核准許可量約為125.2萬公噸/年，佔處理機構總處理量之92%。

(二)焚化處理

事業廢棄物焚化處理可分為廠內焚化及廠外焚化處理兩種，每年焚化處理量約為50.5萬公噸，概述如下:

1.廠內焚化處理

目前國內廠內自行設置焚化爐之總設計容量約為592萬公噸/年，若以80%之設計容量作為實際處理量,則事業廢棄物採廠內焚化處理者每年約為47.4萬公噸。

2.廠外焚化處理

國內目前採廠外焚化處理(委託處理機構)每年處理量約為3.1萬公噸，佔處理機構總核准數量之2%。

(三)固化處理

目前尚無廠內自行固化處理之工廠,均委託合格之清理機構代為固化處，國內已取得固化之處理執照、業者有中聯爐石、接聖及台灣瑞斯曼等三家，合計處理容量約為4.95萬公噸/年。

二、最終處置現況

事業廢棄物在經妥善中間處理後便進入最終處置場，然在國內缺乏事業廢棄物專用處置場的情形下,最終處置仍多仰賴地方垃圾掩埋場。

目前只有少數國營事業機構自設有最終處置場，而民營之處理機構則有接聖等7家最終處置場，惟其處置場之剩餘容量並不多，僅約108萬公噸，故一般事業廢棄物之最終處置去向仍多仰賴鄉鎮市設置之垃圾掩埋場，推估其數量約在850~900萬公噸/年。

據暸解台灣地區316個垃圾掩埋場飽和情況，台灣省既有掩埋場約78座已呈飽和，69座一年之內將飽和50座2年內將飽和，另有91座尚有2年以土之使用壽命。而較緊急之縣份為桃園縣、澎湖縣、花蓮縣、雲林縣及台南縣等5個縣，其中桃園縣及台南縣之事業廢棄物量甚大，因此問題較其他縣市更為嚴重。

2.2有害廢棄物方面

2.2.1共同清除處理機構之設置需求與困難處

(1.)共同清除處理機構之設置需求

針對廢棄物處理之潛勢分析，首先其影響因子分為技術性與非技術性，其中技術性影響因子考量廢棄物特性、處理技術、設備、成本及資源化產品市場性，而非技術影響因子則考量廢棄物來源、數量、土地取得、公會配合及居民接受度，非技術影響因子說明，可參見表2.2.1【6】。

表2.2.1工業廢棄物共同清除處理影響因子說明

| 分類 | 影響因子 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 技 術 性 | 廢棄物理化特性 | 單一行業中廢棄物產出種類、成分繁多者，影響處理技術之選用。 |
|  | 國內（外）處理技術特點或成熟度 | 處理技術之成熟度、實廠運作或已商業化，影響設備設置之投資成本與人員操作之難易程度。 |
|  | 處理設備之操作與維修難易度 | 處理設備之操作與維修難易度，影響操作與維修成本、設備使用壽命及專業人員任用之考量。 |
|  | 廢棄物處理成本 | 廢棄處理成本，影響業者投資之意願。 |
|  | 資源化產品市場特性 | 資源化產品於市場之行銷通路是否成熟，影響處理機構之營運績效與利益。 |
|  | 廠內廢棄物分類、管理 | 廠內廢棄物之分類與管理之執行成效，影響廢棄物後續處理之難易程度。 |
| 非 技 術 性 | 原廠（廢棄物）來源之穩定性 | 原料（廢棄物）之來源，影響廢棄物數量。 |
|  | 工廠規模大小 | 工廠規模大小影響廢棄物數量與來源。 |
|  | 地區及數量分佈 | 地區及廢棄物數量分佈，影響處理設備設置地點與設計規模。 |
|  | 使用土地之取得 | 使用土地之取得，影響處理設備之設備期程與投資意願。 |
|  | 居民接受程度 | 居民接受意願高低，影響設置期間之順利性。 |

依民89年，經濟部工業局，工業廢棄物清除處理推度方案研擬，目前以有機污泥、無機污泥及集塵灰之處理最具急切性，且其廢棄物來源與產出量亦較穩定，故應先針對上述之廢棄物進行區域性之資源化共同清除處理方式規劃，使廢棄物成為可利用之資源，最後才考慮使用焚化或固化處理。

(2.)共同清除處理機構之困難處

對於國內製造業而言，設置共同清除處理機構，往往因廢棄物處理技術非本業之專業技術，加上設廠之重重困難障礙不易解決，及未來產品銷路及營運盈虧等不確定因素的考量下而卻步，以及現行共同/聯合處理體系之營運狀況大多不佳，難有獲利表現，造成各界之設置意願低落。

現因廢清法之修正，其中第十三條第二項規定「事業機構委託公、民營廢棄物清除、處理機構清除、處理其事業廢棄物者，如受託人未通經許可或違反本法規定，事業機構應與受託人就該事業廢棄物之清理遍及環境之改善負連帶責任」。所謂連帶責任，除了罰款之外,行為人看尚有處以刑貴之處罰，因此事業機構不能僅以處理費用多寡來衡量清理方式之選擇。

籌設共同清除處理機構,除能掌握廢棄物清理流向，減少廢棄物處理妥當性顧慮外，事業廢棄物如依再利用之原理，對資源之永續利用及降低處理成本將有很大的幫助。

2.2.2有害廢棄物處理流程方面

2.2.2.1處理及回收部分

(一)國內部分

有害型廢棄物的處理其主要特色就在於處理方式有其特定方式，具體

來說處理流程大致分為三步驟，如表2.2.2-1。

表 2.2.2-1 有害廢棄物處理流程方式

| 處理流程 | 收集、運輸、儲存 | 中間處理 | 最終處置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 處理方式 | ˙完全封閉處理設施系統(TETF) ˙處理、設施、處置設施系統(TSDF) | ˙傳統處置 ˙物理分解 ˙焚化處理 ˙濕式氧化法 ˙生物處理法 | ˙安定掩埋 ˙衛生掩埋 ˙封閉掩埋 ˙海洋棄置 |

資料來源：林健三，【7】

而其中在第一階段的運輸、收集、儲存應盡可能要求全封閉系統，即從產生點開始到處理設施這中間盡量不與外界環境直接接觸以降低傷害造成；中間處理主要利用工業減廢技術如圖來降低或消除廢棄物之體積或改變廢棄物的性質，從有害變無害以利後續掩埋或回收；最終處置則可防止有害廢棄物擴散及保持其穩定性避免造成對環境或動植物的二次污染，國內這部分分為自行掩埋(自購地點)及移地掩埋，這也曝露了台灣廢棄物之最終流向分佈無法受到監控的弊端，我們可以藉由圖2.2.2-1、圖2.2.2-2可以更明白中間處理與最終處置之關係。

再利用

有害廢棄物

物理預先處理

物理、化學

生物、焚化

最終處置

圖2.2.2-1 有害廢棄物中間處理技術與最終處置關係圖

廢棄物減廢技術

來源減少

回收(場內或場外)

利用及再利用

再製

回原製程

作為另製程原料

回收資源

副產品

改變產品

來源管制

產品取代

產品規劃

原料改變

圖 2.2.2-2 廢棄物減廢技術

可回收的有害廢棄物流程而言，因廢棄物種類繁多且程序複雜，各區法規也不盡相同，Fleishmann et al.，1997【18】則提出可回收、可服務庫存在實際運作的角色。其中，國內林健三也提出一套廢棄物管理系統之構想【7】。

回收過程

可回收庫存

可服務庫存

處理

廢棄物來源

新產品需求

Disposal& inventory

system

圖 2.2.2-3 可回收廢棄物流程

委外處理/採購

因此如果台灣的有害廢棄物若能妥善利用逆物流中回收再利用的功能，將可提升資源有效利用達到產源減量、回收再利用等減廢等好處，能有效減少廢棄物之體積、數量及有害性，甚至避免廢棄物的產生，大大降低目前或為來對人體健康和環境影響之潛在威脅。

我國目前仍屬階段性達成且採從廢棄物產生點至處置掩埋不得越區，由環保署管制其策略實行，其他部門則執行法規之規定，若其中一環節造成觸犯法規，則由其所屬委託事業主管機關及處理單位進行處罰，這有別於美國授權美國環境保護署，統一負責管理有害廢棄物自生產源、儲存、處理、最終處置之所有流程，如其中一環節發生違法事件，則連帶產生源皆受到法律之懲處，是所謂「由搖籃到墳墓」(cradle to grave)之管理控制系統。

2.2.2.2系統管理部分

- 國內蔡嘉一、許整備兩人於民74年【8】，提出廢棄物系統管理系統模式，如圖2.2.2.2，大致包括廢棄的產生、運輸系統、政府管制、處理、處置系統、監視。

廢棄物產生

*地點

*產量、產率

*特性

*再用、回收

運輸系統

監視

政府管制

*容量

*方法

處理處置系統

*容量

*方法

*立法

*容量

*執行

(生產—處置)

圖 2.2.2.2 廢棄物系統管理系統模式

廢棄物系統管理系統，說明如下：

一、廢棄物的產生

與這個單元有關者，包括有害廢棄物之產量、產率、特性、有害度及生產源。

二、運輸系統

運輸系統提供廢棄物之收集、儲存、轉運及運輸，到處理設施等功能。容量及符合公共衛生、環境安全標準之作業方法，是運輸系統之兩個重要準則。

三、政府管制

政府的管制包括管制方法及執法。如果不能有系統的運用管制機能,其他

單元也就不能充分發揮其功能。

四、處理、處置系統

處理、處置之目的，是要將廢棄物去毒，並使其安全的被處置。處理、處置之主要準則，是容量、環境保護及公共衛生。

五、監視

為使從事有害廢棄物管理作業之產生者、運輸者和處理者，能遵守法則，和使廢棄物能有適宜之收集、運輸、處理與處置必需建立監視系統。美國RCRA授權美國環境保護署，負責管理有害廢棄物，由其生產源—儲存--處理--到最終處置，是所謂由「搖籃到墳墓」(cradle to grave)之監視系統。

2.2.3決策管理部分

在有關廢棄物決策管理相關文獻方面，過去曾有許多確定性(deterministic)及推測性(stochastic)數學規劃模式應用於廢棄物系統規劃之研究上，例如運輸、選址、設立轉運或處理中心之決策等。確定性模式則包含線性規劃(linear programming)、混合整數規劃(mixed integer programming)、動態規劃(dynamic programming)及多目標規劃(multiobjective programming)。

早期在60 年代，Anderson(1968) 【1】就利用基本線性規劃垃圾清理系統，這階段屬於靜態階段，到了70 年代以後，Liebman et al.(1970)及Heikimian(1972)將靜態加入混合整數規劃區位模式(包括運輸成本、操作成本、處理容量限制)於美國Kansas 市；1975 年Kuhner et al.開啟了動態線性區位模式，其後之Haddix(1977) 及Jenkins(1980)使用了靜態與動態考量於加拿大安大略市之廢棄物，Hasit et al.(1981)【11】更利用靜態與動態考量發展美國環境保護機構(EPA)WRAP 軟體，以控管工業廢棄物流向。Gottinger(1986) 【7】則發展非線性區位模式，Kirca & Erikip(1991)則依此研發土耳其伊斯坦堡廢棄物系統中轉運點選址之問題。直至Koo et al.(1991)【14】以模糊理論、多目標規劃在南韓進行有害廢棄物處理中心選址，開啟廢棄物管理系統多目標規劃決策，張乃斌教(1993)則以多目標規劃將空氣、地下水等環境污染因子融入成本函數中；Huang et al(1993)以推測模式、灰色線性規劃進行簡易之廢棄物管理系統規劃；張乃斌，王聖斐(1995)【9】則將交通流量、噪音、空氣污染、風險評估加入區位模式中用於高雄市都會區之處理轉運中心之決策問題。

但反觀中外學說，雖是已發展至多目標規劃階段，但不外乎是區位選址與環境衝擊之考量，但卻較少有關處理中心或轉運站之真實營運(訂單決策、處理決策)之問題分析文獻，若能藉由量化數學模式以表現多期處理廠商模式，不但使有害廢棄物之直接相關的環境保護法令能得以真正達到控管效果，資源在調派上也能更加完備，才是逆向物流管理之最終目的。因此本文利用多維線性函數架構有害事業廢棄物處理中心之運籌營運決策模式，並且以高雄楠梓加工出口區電子廠商委託之處理廠商現況推測需求處理量，營運成本最小作為目標式，透過數據傾向分析實際作業決策之偏好情形。

2.2.4作業面研究方面

國外文獻方面將廢棄物物流視為物流觀點已相當眾多，而國內研究方面，則仍以最適處理地點選擇問題為主。以下就針對有害廢棄物作業處理面之存貨、運輸、回收(逆向物流)處理及區位議題部分進行分開探討。

（一）存貨部分

有關有害廢棄物存貨設施方面，Sean M Sherlock(1999)【19】提出美國有害廢棄物處理設施應包含建築物、結構儀器、電動機器、航空器或任何有害物質所存在區域，而因法令各地不同，因此管理設施應立即回應。聯邦的整體環境回應、補償和責任法(CERCLA)則提出設備必須立即回報有害物質量；而緊急規劃和社會知權法(EPCRA)也規定如此。因此，所有設施再處理前應詢問有經驗的環境律師及專家建議。使用者和擁有者須共同負責：a.排放調查b.污染物質鑑定c.清潔工作之責。

在廢棄物存貨分類上，Vincent P. Simpson(1978) 【22】則認為應將存貨大致分類為可服務庫存(Serviceable inventory)及可維修庫存，在這之前Schrady(1967)就曾調查表示有7%的儲存品是屬於可維修，但是可維修品成本卻佔了全部儲存成本的58%。可服務庫存即可維修庫存之消耗及補充之來源可整理如表2.4.4-1：

表 2.4.4-1可服務庫存與可維修庫存消長來源

|  | 消耗來源 | 補充來源 |
| --- | --- | --- |
| 可服務庫存 | 可服務需求 | 1.維修單位的可維修庫存。 2. 可服務品採購 |
| 可維修庫存 | 維修單位處理可服務庫存 | 使用者返回品 |

資料來源：Moritz Fleischmann et al.，1997

Vincent P. Simpson(1978)和其他研究不同在於提出返回品及需求是有相關的，Schrady(1967)之可維修品存貨理論就認為消耗品的需求及返回量是完全相依的。在可服務庫存、可維修庫存這兩種庫存制度下Allen & D’Esposo(1968)及Simpson(1970)認為可維修回收對可服務庫存的補充是獨立關係，與採購量關係亦是獨立；因此這為作者所提出的存貨控制為屬於週期模式，而存貨控制上主要可分為週期模式及連續模式，週期存貨管理模式其目的是在於在有限水平規劃下預期成本最小化；連續存貨管理模式目的則是在於長期平均成本最低的靜態控制，經整理後如表2.4.4-2、表2.4.4-3。

表 2.4.4-2 週期模式回顧

| 年代 | 學者 | 觀點 |
| --- | --- | --- |
| 1980 | Cohen et al. | 1. 在一定期間內有固定之前置時間。 2. 目標：使持有成本及存貨成本最佳化。 3. 最佳庫存量難達到，除非返回量超過處理量。 |
| 1989 | Kelle & Silver | 機會限制整數規劃，以網狀需求為基礎，以近似轉換為古典動態化批量問題。 |
| 1978 | Simpson | 1. 首位提出庫存和有用的及可回收區別 2. 物料存量導致”舊產品使用” 及”額外存貨持有成本”間抵換 關係。 3. 非固定成本及前置時間下的訂單、回收、處理三政策最佳化。 |
| 1997 | Inderfurth | 1. 回收品為推式生產，避免存貨。 2. 前置時間遵守Markov model。 |

(資料來源：整理自Moritz Fleischmann et al.，1997)

表 2.4.4-3 連續模式回顧

| 年代 | 學者 | 觀點 |
| --- | --- | --- |
| 1977 | Heyman | 1. 存貨持有成本及生產成本權衡最佳化 2. 需求及返回量獨立、再製造及外部採購為同時、 沒有固定成本 3. 若製造收入>單一參數處理水準=>丟棄 4. 常態取其近似值 |
| 1981 | Muckstadt & Isaac | 1. 前置期非零 2. 不考慮處理決策而需求與返回量假設為Poisson分配 3. 成本包括存貨持有成本、修改訂單成本及固定採購成本，而其主要控制外部採購成本之傳統(s,Q),利用淨庫存決定最佳s 及Q 值 |
| 1996 | Van der Laan et al. | 1. 採購之前置時間淨需求 2. 保持可再製造品之存貨在N 值以內 |
| 1996 | Van der Laan | 數理比較幾種處理決策 |

(資料來源：整理自Moritz Fleischmann et al.，1997)

（二）運輸部分

在美國管理有害廢棄物運輸單位方面，Lawarence W Bierlein(1999) 【17】 研究中整理出規定有害物質運送部門中，其中有四個屬於特殊運輸種類：

a. 聯邦航空管理部門(FAA)

b. 聯邦公路管理部門(FHWA)

c. 聯邦鐵路管理部門(FRA)

d. 美國海岸警備隊(US Coast Guard)

e. 研究與特殊程式管理部門(RSPA)=>發展、公佈及實施法令並規定州間應如何運送危險物、有什麼處理需求及運送程序

原子能源委員會(Atomic Energy Agency，IAEA)發展出放射性物質的安全運輸建議程序(1985 年制定,1990 年修改)。國際公民航空組織(International Civil Aviation Organization，ICAO)則規定危險物航空運輸操作指南。國際航空運輸協會(International Air Transport Association，IATA)則制定危險物航空運輸法規。

在實際運送上，Kate Harrigan(1998) 【15】則提出運送者和承載者平均分擔風險，而運送者須將廢棄物名稱分類、提供物質詳細安全資料及緊急預防措施(簡要的規則應用和危險物決策樹：如下圖2.4.4所示)。至於承運者方面，Kate Harrigan(1998)也提出應做到：a.了解危險物定義b.包裝標記適當c.訓練員工在適當重要在處理危險物質上。

圖2.4.4處理危險品運輸決策過程

在路徑選擇上，除了注意所運送物品之特性外，環境考量亦是調派有害廢棄物之重點，Erhan Erkut(1996)【7】則探討核能廢料運輸-成本抵換模式應用運送有害物質路徑決策，我們都知道運輸成本與時間及距離間有正相關，在實際運送則以量化風險最小化及成本考量。而風險量化以公路歷史肇事率為考量，若考量人口數又需加入人口集中度(建築物類型)，但往往較難予以量化，主要來自於：

a. 不同目標值之量化

b. 目標權衡值問題

2.2.5外部成本部分

在探討廢棄物相關的文獻方面，國內周裕豐【10】結合CGE模型與綠色國民所得帳，來分析廢棄物防治政策對總體經濟與各產業部門之影響，作者將國外有關一般廢棄物的有外部成本討論整理如下表2.2.5：

表 2.2.5 外部成本部分

| 作者 | 內容 |
| --- | --- |
| Lackman（1976） | 利用Lancaster（1971）的模型建立一個把廢棄物列入考慮的家計消費函數。其主要結論為在假設消費者不需要付外部成本的情形下，高所得的消費者會消費較多的可拋棄產品；在有回收的情形下，廢棄物的成本以及外部性都會減少，回收所造成的成本增加則會導致價格上升和購買力下降；該文不足之處為對於廢棄物的處理應該未考慮整個社會成本，而且該文也沒有考慮生產函數。 |
| Said & Thomas（1995） | 發展出一套tax-refund system 來處理廢棄物的問題。作者認為定額費（flat（lump-sum）fees）以及從量費（volume-based(proportional) fees）都有各自的缺點：前者沒有內部化（internalize）廢棄物處理成本，會造成更多廢棄物的產生，後者雖然會使得家計單位有誘因去 減少廢棄物的數量，不過卻無法去區別出各種不同的廢棄物有不同的處理成本。在tax-refund system 下，政府應課的稅率應與廢棄物的邊際處理成本相同，而refund 應該與回收的成本相同，如此一來才能達到有效率的廢棄物處理。該文還指出，家計單位是不是會去作資源回收，係視時間成本與回收能得到的利益孰大孰小而定，一般而言低所得的家計單位會比高所得的家計單位作更多的資源回收。 |
| Chien（1998） | 為一實證之文章。她針對台灣三個都市，台北、台中以及高雄，利用問卷調查來分析影響民眾對於從事資源回收或減量的因素；文中也利用計量方法來推估會影響一般廢棄物產量之變數。結論為：在百分之一的顯著水準下，房屋大小與電費支出對於一般廢棄物產量有正的影響，而在百分之五的顯著水準下，則家庭成員個數、水費支出以及位於台北的家庭有顯著關係，包括家庭垃圾與商業垃圾。另外家計所得則是在百分之十的顯著水準下，才有顯著性；其他諸如汽車數目、垃圾車收集垃圾的次數等則都不具顯著性。 |
| Robert（1992） | 利用歷史追蹤資料來衡量有害廢棄物棄置場對於環境的損害。因美國麻薩諸塞州新貝德福地區附近為有害廢棄物多氯聯苯的棄置場，作者便利用附近地區房屋的價格與有害廢棄物棄置場的距離，來分析有害廢棄物棄置場是否會影響到房屋價格。結論為有害廢棄物棄置場的存在會使得當地的房屋價值平均下降約7000 到10000 美元，而附近區域的總損失則高達三千五百萬美元。 |
| Klein & Robison（1993） | 利用投入產出分析去看廢棄物處理成本對於產品價格的影響。作者認為對於廢棄物處理並不像空氣或水污染一樣，因為在財產權的定義分面，廢棄物處理有相當清楚的定義，而且廢棄物處理過（如掩埋）後並不會散佈到別處；另外作者認為廢棄物處理是有市場的，頂多有外部性的問題而已。當作為廢棄物處理廠的土地使用成本增加時，廠商會被迫提高效率，引進新的技術或者多使用可回收的材料來使得廢棄物的產量減少；如果對於土地的使用是有效率的，則廢棄物的處理成本應該與使用土地的機會成本相同。再者，廢棄物處理成本會直接影響產品的價格，所以廢棄物處理成本也會影響消費者需求。本文的結果符合一般的想法，也就是當廢棄物處理成本上升時，廠商會想辦法去減少廢棄物的產量。 |
| Michael & James（1995） | 建立一個動態理論模型來探討廢棄物的最適清理策略，模型中包含清理成本函數（cleanup production function）以及環境損害函數（environmental damage function），以極小化兩種成本函數的總和來求取最適的廢棄物處理速率（social optimal cleanup rate）；他利用這樣一個動態理論模型，在不同的假設條件下，來推導出最適的廢棄物處理策略。 |

2.3逆向物流管理之相關研究文獻

- 2.3.1逆向物流定義

依據美國物流管理協會(Council of Logistics Management)的研究報告【13】對於逆物流(Reverse Logistics)之定義:「以廣羲的觀點說明產源減量(sourse reduction)、再生(recycling)、替代(substitution)、物科再利用(reuse)、及廢棄物清理再生、廢棄物清理(waste disposal)及有害物質(hazardous materials)管理的角色。」因此，所謂的逆物流即將舊產品從消費者的身上將其回收，再處理，再製作，再重新銷售到市面上的過程。而逆物流程序(RL process)乃在物流中擔負產品退回、產源滅量、再生、物料替代、物品再利用、廢棄清理、再處理、維修與再製等責任；從物流工程的觀點，逆物流管理(RLM)是系統性的商業模式，在整個企業中採用最佳的物流工程及管理方法，完成供應鏈的循環而獲利。以下針對國外學者對於逆物流之定義整理如下表2.3.1。

表2.3.1國外學者對於逆物流之定義

| 年份 | 作者 | 逆物流之定義 |
| --- | --- | --- |
| 1988 | Cohen | 主要目在於達成企業在經濟上以及環保上的目標。同時在研究中並提到企業使用再製造方式的話，一年可以節省40 ~ 60% 的成本。 |
| 1992 | Stock | 為一種包含了產品退回、產源減量、物料替代、物品再利用、廢棄處理、再處理、維修與再製等流程之物流活動；而且認為逆物流管理是一種系統性的商業模式，也就是說企業採用最佳的物流管理方 式，以完成整個供應鏈的循環並且使企業能夠從中獲取利潤。 |
| 1997 | Fleischmann | 是從使用者到再製造者之間，使產品能再被販賣到市場上的一切活 動或途徑。 |
| 1998 | Carter and Ellram | 為公司透過再生(recycling)、再使用(reusing)以及減少原物料的 使用，使公司可以有效率地達成環境保護的過程。Carter and Ellram認為逆物流狹義的定義為透過配銷的網路系統將所銷售的產品進行回收的過程。但是以逆物流廣義的定義而言，逆物流還包括了使正向供應鏈的使用物料數量減少，以使得回收的物料數量也跟著減少以及使得產品可以再使用和再生處理可以更方便。 |
| 2000 | Dowlatshahi | 定義逆物流為製造商有系統地從銷售點回收之前所銷售的產品及零件而來進行再生(recycling)、再製造(remanufacturing)或是廢 棄處理(disposal)的過程。在文中並提到要有效的實行逆物流系統，有幾個因素是相當重要的： 1. 產品再製作業和現有的製造流程必須要是相容的。因為將產品再製作業納入現有的製造過程之中是較為節省成本的方案，而且可以使得製造和產品再製製造的作業較有效率。 2. 必須要做成本效益分析(cost-benefit analysis)。 3. 逆物流所需的運輸工具以及網路必須和現有的物流網路配合。 4. 逆物流中所使用的包裝必須是低成本、容易處理，而且對於環 境的影響是較小的。 |

資料來源:文獻【18】【13】【3】【4】【5】

相較於物流定義，逆物流除了在正向物流程序進行時強調從原物料取得的產源減量，物料替代外，亦著重於產品完成其生命週期時所伴隨的再生、物料再利用、廢棄物清理以及有害物質的管理等活動，除提供系統性的管理方法外又可達成完整供應鏈的循環，並達到獲利的目標。

由以上學者的定義，我們可以知道逆物流不只是把產品從顧客的手中回收而已，企業可以更進一步地透過再生、再製造以及再使用的過程，將再製的產品重新拿到市場來出售，使得產品的生命週期得以延長，而這種逆物流的定義也就是所謂的逆向供應鏈。

2.3.2逆向供應鏈之相關活動與運作模式

學者Guide Jr.(1997)【9】提出再製造的流程如圖2.3.2。並指出：逆物流一般企業主要運作模式有三種：第一再利用（Recycle）這樣的形式主要為一些金屬材料將其回復為可用的原始材料然後再回收和再利用。第二再製造（Remanufacture）是對回收的物件作拆解，將某些可用的元件回收再和其它的新元件結合成新的產品。第三修理（Repair）是對回收的物件作局部的修理。並且還提出丟棄（Disposal）的機制。

圖 2.3.2 逆物流機制Guide(1997)

國內周裕豐【10】將逆物流模式加入供應鏈中並以儲存成本、訂購成本、缺貨成本、運輸成本 、購買成本、和逆物流投資成本、作為成本目標函數，使用模擬分析的方法，探討一個包含供應商，製造商，物流中心，零售商，和顧客的完整供應鏈體系下逆物流對供應鏈中各個階段成本與時間之影響。作者將國外有關逆向供應鏈相關議題討論整理如下表2.3.2。

表 2.3.2 相關議題之逆物流文獻探討

| 作者 | 內容 | 結論 |
| --- | --- | --- |
| Guide Jr. (1996) | 討論在有回收品的情形下回收品和一般品在兩工廠之間 的運送和作業情形。 | 1 再製造的過程造成管理上的困難的問題有二： 第一為回收率不確定的問題。 第二為良率和修理的前置時間不確定的問題。 2 在逆物流時使用levelorder release 和EDD的排程優先法則是在本研究中最佳的方式。 |
| Guide Jr. (1997) | 討論在不同的運送批法則和不同排程優先法則下，如何 處理在有回收品時的相互配置的較佳方式。 | 1 影響再製造過程的困難點有三：第一為回收率不確定的問題。第二為良率不確定的問題。第三為再裝配流程的複雜化的問題。 2 不同的運送批法則對成本沒有太大差異所以選最簡單的法則---first out, first to shop作為運轉批法則。 3 以時間為運送批法則的方法(Ex: MRP)，被衡量後也是對績效沒有直接的助益。 4 以到期日為基礎的排程優先法則(Prioritydispatching Rules,PDRs)有顯著高的績效。 |
| van der Laan et al.(1997) | 在PUSH 和PULL 的策略下考慮有丟棄機制時的較佳策略使用時機。 | 1 逆物流會比傳統物流困難的原因是存在於再製造系統、最終製造系統、和丟棄或出售機制之間的相互影響所造成的。丟棄或出售機制能降低系統存貨的變異，降低成本。 2 PULL-disposal 策略適合適用在當再製造的存貨(remanufacturing invento顯著小於可供最終者使用的存貨時。反之則使用PUSH-disposal 的策略。 |
| van der Laan et al.(1996) | 用模擬的方式討論兩階的供應鏈體系下，回收率變化時對成本的影響，及丟棄機制對成本的影響。 | 1 逆物流會造成存貨問題的複雜化。 2 丟棄或出售機制在回收率的變化情形很大時，或回收率很高時，或存貨成本很高時，是降低成本的一個必須選擇的方法。 |

2.3.3逆物流對於企業的影響

國內蘇雄義博士【11】認為企業在進行行逆物流活動時，首先考慮到的問題將是:一、成本與利益考量；二、法令要求；三、社會責任。整理如下表2.3.3。

表2.3.3 逆物流對於企業的影響

| 考量順序 | 內容 |
| --- | --- |
| 成本與利益 | 企業在進行逆物流活動決策時,最重要的考量因素之一將是對於企業所產生成本與利益的影響;當企業在評估逆流活動時,傳統的觀點著重以成本最少為考量,若是將逆物流視為顧客服務計劃的一部份,其將會對顧客與公司的獲利造成間接的影響。因此,相較於成本與利益,應該重視的是逆物流活動的採行將會對於企業產生何種程度的影響才是。 |
| 法令要求 | 政府的環境法令對於企業生產的產品來說最具影響力,聰明的廠商將不會屈從於法令的規定下，他們將會為下一世紀的環境法令所準備，並由其生產的相關產品中積極地思考生產者的角色、責任及機會。雖然目前關於逆物流相關的法令與規章仍顯不足,但是對於物品廢棄後處理方式可能造成對環境的影響，各國政府訂定的環境法規亦將會直接或間接的對企業逆物流的進行造成影響。 |
| 社會責任 | 企業是社會成員的一分子,其逆物流活動的採行亦將會對環境造成影響。少數企業在發展環境計劃時並不會特別重視成本觀念,然而較多的企業較傾向於在其盡社會責任之餘花費為最少,因為其會對企業本身的獲利造成影響。 |

2.3.4企業採行逆物流活動之背景與動機

國內黃詩彥【23】透過對企業逆物流實際個案研究後，對於在採行逆物流活動時，引導企業採行的背景與動機整理如下表 2.3.4。

表 2.3.4 企業採行逆物流活動之背景與動機

| 實際個案 | 背景 | 動機 |
| --- | --- | --- |
| 醫療布品逆物流 | 醫療布品交由委託清潔公司處理，除了清洗費用之經濟性考量外，在其清洗、運送過程中無法確保布品之安全性(污染或細菌感染之可能) 。 | 為提供病人安全性、醫療處置作業合適性，並符合處理經濟性的醫療布品。 |
| 醫療廢棄物管理 | 廢棄物若統一交由委託清運廠商清理時，必須交付重量計價之處理費用。 | 透過妥善之廢棄物管理，將可為醫學中心節省廢棄物處理之成本，並能減少其對於環境的不良影響。 |
| 書籍產業逆物流 | 退書率之居高不下造成庫存的大量累積，並伴隨著可觀的物流費用及商譽損失。 | 針對退書率相關問題的改善，除可疏緩庫存的壓力及相關費用外，客戶服務水準將可大幅提昇。 |

由上表可知，引導企業採行逆物流活動之動機及主要因素分述如下。

- 一、經濟性考量

(一) 企業逆物流活動之採行主要著眼於成本、費用之節省，甚至於獲利之提昇為依歸。

(二) 經濟規模實為成功逆物流活動之催化因素。

- 二、企業效率之改善

逆物流活動之運用不僅使得逆向物流的問題得以改善，甚至可以幫助正向物流效率之提昇。

- 三、顧客服務之提昇

(一) 企業逆物流活動之採行可以藉由有效成本的方式，提供供應鏈顧客顯著的附加價值。

(二) 透有效逆物流活動之採行，可以增加顧客對於服務的滿意程度。

2.3.5企業逆物流系統架構

正向物流活動的延續才會有逆物流的產生，欲探討逆物流系統架構時，必須同時考量正向物流及逆向物流。企業逆物流系統架構包含正向與逆向之全物流程序流程，流程各階段皆有可行採用的逆物流管理方案，其中流程各階段要項敘述如下【11】。

一、原料供應商

係指原物料之供應廠商，原物料除了製程需求必須使用原物料

(Raw Materials)外，亦可採用再生物料、初級或次級再生物料，如再

生之紙漿、金屬等。

二、生產廠商

係指生產或製造商品之廠商，生產之原料可採用原物料、再生物料，或運用物料替代的方式，以達到產源減量，甚至減廢之目的。製程中採用可再用的工具或器械(如棧板)；生產過程剩餘的廢棄品或物料可以進行適當的資源回收；並於製程進行當中，可以考量資源復生的方式(如運用氣電共生方式達到能源復生)。

三、物流中心

凡以供應各市場日常所需之物品而設立之倉儲設施，通稱為物流中心。其可以再用包裝進行理貨之作業，另外可以廢棄物分類之處理方式，達到資源回收之效益。

四、消費者

商品消費大眾在日常的生活當中，採用正確的廢棄物分類，甚至進行資源回收之活動；一方面可增加資源的復生效率，一方面亦減少廢棄物對於環境的直接衝擊。

五、逆向物流中心

係指為處理逆向物流活動(包括退貨處理、維修等)所設置之倉

儲設施而言；其可運用再用策略(如再用包裝)、廢棄物分類，以收

資源回收之效。

六、運輸

運輸在物流作業上扮演著物品的移動及儲存兩項功能，在移動及儲存的過程當中，可以採用再用包裝、減廢策略，並配合資源回收以兼顧環保與經濟之考量。

七、處理

在廢棄物處理的方式上，其中某部分的品類，可以透過回收或再生的方式來達成經濟價值或效益的回復；另外較不具價值的部分，可採適當掩埋或焚化的方式來處理。透過以上兼顧正向與逆向物流各階段可行逆物流管理方案，配合其產業特性，企業可評估與研擬如何採行逆物流活動，以收最佳之執行效果。

2.3.6逆向供應鏈管理之困難處

Thierry et al.【21】指出逆物流裡，產品回收處理的困難處在於不容易獲得正確的資訊，且這些相關的資訊都相當分散，有的資訊在公司內部，有的資訊在整個企業鏈中，更有的資訊是無法取得。而這些必需的資訊包括以下四種：

1.關於產品的組成成份的相關資訊。

2.關於產品回收的數量以及不確定性的資訊。

3.關於再製造產品、零件以及物料的市場需求資訊。

4.關於實際上產品回收處理以及廢棄物處置的作業資訊。

Guide et al.【9】則是指出對於一個包含產品回收處理的製造系統而言，有七項特徵使得生產製造系統的規劃控制變得非常複雜：

1. 回收產品的時間以及數量的不確定性。

2. 需要平衡回收產品的需求及供給。

3. 需要將回收的產品分解。

4. 回收產品所需的物料數量的不確定性。

5. 需要逆物流網路的支援。

6. 物料配合的複雜性。

7. 對於修護以及再製造作業所需的物料，其處理流程是相當的隨機且不確定的，同時其處理時間的不確定性也很高。

因此我們可以了解到逆向供應鏈在管理上較正向供應鏈複雜許多，而其原因來自於逆向供應鏈較正向供應鏈增加了許多的複雜性和不確定性。而這些的不確定性和複雜性往往會使得整個逆向供應鏈的績效變差，也因此對於處於逆向供應鏈的企業而言，更需要有正確的供應鏈策略以使企業能夠在管理上更有效率。

2.4風險之相關研究

- 2.4.1考慮風險之環保化設計

目前逆物流裡環保問題之解決方式除了工業減廢技術和清潔生產技術外，進一步更興起了所謂的「環保化設計」(Design for Environment，DFE)，其意思係指在製造過程中系統化的考量其全部的生命週期，使其對環境、健康、與安全目標的功能設計績效，所考慮的範圍相當廣泛，國內楊致行【13】提出，大體而言環保設計最基礎的考量方向一為以環境保護為出發點的永續性環境指標，另一則是以「風險」為著眼點的「健康化安全設計」，如圖 2.4.1。就晶圓製造業來說，經濟部工業局【14】提供以下六個方向來進行環保設計之思考。

(一)為回收再利用的設計

(二)為減廢的設計

(三)為節省能源的設計

(四)為節省資源的設計

(五)為減少使用產品或廠內員工慢性疾病危害的設計

(六)為避免意外傷害的設計

環保化設計

可持續性環境設計

健康安全化設計

為環境保護

為資源保護

保護居住環境

維護生物多樣性

保護全球氣候

保護環境品質

土壤及森林保護

節約能源

用水節約

原物料節約

為長期風險降低

污染源降低及預防

毒性物質降低使用

長期曝露降低

有害廢棄物減少

為意外預防

勞工安全衛生

運輸風險管理

顧客產品安全

有害廢棄物減少

圖 2.4.1 環保化設計的內涵

再者依美國資源保育及回收法(Resource Conservation and Recovery Act,RCRA)之定義，「有害廢棄物」係指其量、濃度或物理、化學或傳染之性質，足以使死亡率、罹病率等顯著增加，或因其不當之處理、儲存、運輸、處置及管理，以致對人體健康或環境造成顯著的或潛在性的危害。我國廢棄物清理法中第二條第二項之規定：有害事業廢棄物係指由事業機構所產生具有毒性、危險性、其濃度或數量足以影響人體健康或污染環境之廢棄物。

為因應上述環保設計裡健康安全化考量之子項目-「為長期化風險降低」、「為意外預防」兩目標要求，以及強調「有害」廢棄物逆物流裡處理對象的「有害性」，因此本研究加入之『風險』方面之考量，期望以量化的方式突顯風險之大小，除充分展現異於於正向物流裡貨物之無害、成本之計較等特性外，更突顯出綠色供應鍊裡對環保之重視，也才算充分考量有害廢棄物管理系統之完整性。風險在本研究中之界定為有可能發生在運輸、處理以及儲存這些逆物流活動裡，發生時會對人體健康造成威脅對環境會造成衝擊。

以下先回顧風險之定義，接著分類說明考量之風險種類與其評估方式。

2.4.2風險的定義

風險(Risk)概念在我們生活當中隨處可見，但是不一定每個人對於風險的認知都一樣。關於風險的定義，Suter and Barnthouse(1993)【20】將風險視為一種特定損失或危害發的可能性或機率；Asante-Duah(1993) 【1】認為風險是在某些危害環境下評估對個人、環境或財產出顯負面影響的或然率，Kolluru(1996) 【16】定義風險應是一種經由危害本質、接觸途徑、暴露下生物族群的特徵、發生可能性、暴露、與嚴重性規模所構成的函數關係。國內黃清賢(1996)【16】就將風險視為損害事件發生的頻率與後果(consequence)的相乘積，亦即R=F×C代表頻率與後果的函數

簡單的說風險被定義成造成人體健康、生態系統與財產損失的可能性；同時需包含兩項基本要素：一是損害事件發生的規模，二是損害事件或活動發生的機率。

2.4.3風險之種類與其評估模式

Kolluru(1996) 【16】認為風險評估是一種結合預測與評價的過程，用以估計某一特定的危害事件會造成傷害的機率，主張風險評估應蓋含污染物對於健康與環境產生的影響，同時也考慮損害發生的不確定性。本研究將發生在運輸、處理以及儲存這些逆物流活動裡，試著將人類與環境可能產生威脅與影響的或然率，予以量化估計或是值化描述方式之進行。

2.4.3.1儲存風險

這部分的風險評估也就是廠址之危害性風險評估，大多是指當人體暴露於一物質下，對該物造成人體健康可能的危害性，加以評估的工作。而對於人體具有健康風險之化學物質可將其分為致癌風險(carcinogenic risk)和非致癌風險(non-carcinogenic risk)兩種評估。

這部分的風險評估方式，依美國國會在1983年所公佈之「風險評估之運用於聯邦政府相關事務」(Risk Assessment in The Federal Government: Managing The Process )報告，完整的評估步驟可以分為四個部分，如下圖2.4.3.1所示。

危害鑑定評估

(評估污染物的來源，特性及對人體健康的影響程度)

暴露評估

(由污染物的傳輸機制，途徑及濃度進行評估)

劑量反應評估

(針對污染物的毒性效應，進行定性及定量評估)

風險度推估

(針對評估對象，估算其因曝露所導致的風險)

圖2.4.3.1風險評估的四個步驟

2.4.3.2運輸風險

由於有害廢棄物具相當程度的危險性，在運送過程中極有可能會造成運送路線兩旁人與環境等之傷害，為了瞭解在運送危險物品過程中的路線安全故須做一風險評估。而在進行風險評估的工作時，首先必須對風險提出一具體的定義，而國內外研究文獻中看法不一，需綜合各家之見解以便於易進行風險評估時有所幫助。一般可由其定義之意義或數學模式，將風險分成兩種主要型式，整理如表2.4.3.2-1。

表2.4.3.2-1 運輸風險之定義與數學模式

| 類型 | 定義 | 支持學者 |
| --- | --- | --- |
| 機 率 型 | 風險是一種事故發生之可能性，即風險為發生事故之機會或機率。 | ˙國內李岳亮君認為：「風險是指發生引起危險物品肇事次數之頻率。」 ˙Philipson L.L，Napadensky H.s.與Maxey M.N.則認為「風 險乃在特定狀況下，由系統故 障、事故或外部事件(External Event )所造成之損失或結果的 機率。」 ˙美國國家研究院危險分析及危 險潛能評估小組曾將風險定義為： 「產生某種損失或意外的條件性機率。」 |
| 期 望 值 型 | 風險是由一機率值與其相對應某一事故後果所構成。 | FIr-Lcimkuhlcr將風險定義為：「車輛之肇事率與該事故之平均肇事成本之乘積。」 ˙Saccomanno F.F.及大多數學者多採行「風險乃肇事機率與事故產生之後果兩者之乘積。」 ˙Henley Ei與Kumamoto H.則以可靠度工程學的觀點認為「風險是對生命與財產傷害成損失之期望值。 |

這部分風險評估之方式，有國內曹至宏君【32】曾將以往國內外各種評估危險物品運送路線風險的方法及模式，分別以所追求的目標、路線風險的構成、評估方法以及模式所考慮的因素整理如表2.4.3.2-2，可以看出近年有關危險物品運送的研究朝多目標發展。

表 2.4.3.2-2 危險物品運送路線選擇的之評估方法比較表

| 作者/年份 | 目標 | 評估方法 | 考慮因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| D.L Price (1982) | 最小危險物品肇事數 | 危險物品每路段肇事次數估計值＝每路段危險物品運輸次數估計值×（每路段每年肇事次數/每路段每年交通量） | 危險物品種類 路段肇事率 |
| A.G.Hobeika Barnham Jamei (1985) | 最小放射性外洩風險 最大社區應變能力 | 風險＝Σ(影響放射性物質運送因素之風險×權重) | 放射性危險相關因素 放射性危險無關因素 緊急應變能力相關因素 運輸成本因素 |
| K.D Pijawka Steve Foote (1985) | 最小風險值 | 風險＝路線事故發生數×PHR×肇事率×受風險人口數 PHR=路線危險物品運送量×危險物品外洩後平均疏散距離 | 潛在風險評比 肇事率 路線事故發生數 受風險人口數 |
| F.F Saccomanno (1985) | 最小營運成本 最小肇事可能性 最小風險暴露量 | 營運成本＝時間及支付成本 肇事可能性＝隨機因素發生機率×（肇事次數/總車哩數） 風險暴露量＝肇事機率×肇事可能損失 | 時間及支付成本 確定與隨機性因素 肇事率 總計損失成本 |
| R.R.Stough J.Hoffman (1985) | 降低暴露量 | 風險=危險物品運輸事故之期望次數/風險暴露量×已知運輸事故發生下危險物品外洩機率 | 危險物品種類與數量 裝載容器種類、個數 運輸起迄點 危險物品危險等級 |
| 李壬亮 （1988） | 最小貨車營業成本 最小事故發生可能 最小肇事嚴重性 | 肇事發生＝路段肇事數×10/路段上之ADT×365×路段長 | 單位卡車營運成本 肇事環境控制 總計損失成本 肇事率 |

而針對於以往運送路線風險評估的方法的研究中，各模式間彼此有其相同與相異之處，因此，有部份文獻便將風險評估方法分類，一般的區分類型如表2.4.3.2-3，而表2.4.3.2-4則比較風險評估方法優、缺點。

表 2.4.3.2-3運送路線風險評估方法

| 風險評估方法 | 內容 |  |
| --- | --- | --- |
| 枚舉指數法 | ˙這類模式主要是以列出狀況，作為風險評分。 如Garbor & GrifilthRF以此分數衡量在一地區內有多少化學工廠，工廠倉儲設施與社區之接近程度、輸送方式及威脅之類型。不同的變數(如工廠、倉庫數量等)則給予不同的加權。總和之後即成為一綜合的風險指數(Risk Index)。 ˙在堪薩斯州的模式中，則準備了一張表，將交通流量、連程長度、樣誌卡片的數量，及威脅危害之型式轉機成數值，再將危險分成低、中、高三種程度。相類似的危險指數也應用在緊急事故應變計畫中。 |  |
| 迴歸模型 | 主要是針對每一類型的車輛，以可測量的變數，如每日平均交通流量，高流量交叉路口的數目、交通號誌的數目、公路及鐵路之類型與狀況，以求得每百萬英哩車次產生一次意外之期望意外事故次數，或是其他類似的機率形式。再將此機率與可能遭受到傷害的民眾數目予以結合。因所考慮的變數中並未包括所載貨品之內容，此種模式所得之危險分析方法隨著路徑的不同而有改變。 |  |
| 網路及分佈模式 | 此方法乃基於路徑網路及特殊特性運送路徑的發展上。以全國意外事故經驗的資料，來決定不同路段(links)及運送方式(modes )的意外頻率。有些類似的模式也使用人口密度為考慮因子。由於使用的資料是全國性的資料，本模型多半用於衡量全國或地區性對特定運送方式及特定類型的貨品方式所冒的風險。 ˙Williams&Sheldon即使用最短路徑程式，而在模式中的聯繫因子則是由風險/損失的加權來決定。而此加權是由條件機率及結果嚴重性之乘積而得。 |  |
| 機率風險評估模型 | 絕對風險的評估 | 相對風險的評估 |
|  | 這類的模型將意外產生的條件機率，及意外發生後結果之嚴重性作為考量之參數 此類模型彼此間的差異在於: (1)如何將機率與結果嚴重程度合而為一，而得到風險之評量。 (2)選取的資料的細密程度。 (3)取得資料之方法及取得模型參數之方法。 | 只用於風險比較，這種方法所得來的估計並不考慮危險的絕對程度，而僅著重在分析出實際事件及過去風險資料的大概關係。 |

表 2.4.3.2-4風險評估方法優、缺點比較

| 風險評估方法 | 優點 | 缺點 |
| --- | --- | --- |
| 枚舉指數法 | 茲料容易取得而且計算危險指標的程序相當簡易。因此，危險指標之使用有助於找出一社區之一般脆弱性，但卻無法幫我們確認具有特殊危險性的地區或狀況。 | 缺乏精確性，而在總合的程序中，求風險指標中無法確認具有特殊危險的狀況。 |
| 迴歸模型 | 適用於對於特定物品，評比多個可行路徑時使用。 | 迴歸公式中的常數是先行設定，有些則是針對特定運送路線的實際狀況及意外事故結果嚴重的程度而定。 主要是對極少發生的意外事故，已違反其常態分配的假設，且無法對事故嚴重性作探討，歷史性的資料並不足以反映出大型意外的實際潛在性。 不足以讓社區了解他們所面對的一般危險或特殊危險。 |
| 網路及分佈模式 | 可探討較大範圍之運輸風險 | 資料要求較細，取得困難故此模式僅適用路徑之排定，而非風險之認定。 |

第三章、逆物流之淨成本與總風險分析

首先先對有害廢棄物聯合營運模式之特性做一說明，換言之本研究將以「共同物流」的概念去進行聯合處理與共配，與一般物流不同之處在於統籌管理高污染工業區所產生的有害廢棄物，避免污染業者各自尋找處理管道反而造成不易控管之缺失，以及因運送車輛過多增加有害物質運送風險或交通癱瘓的弊害，接著進一步細部描述廢棄物聯合處理體系，體系裡可能牽涉、關心之群體，各群體所追求的標的與體系裡所有可能面臨之成本、利潤、風險項目。成本與風險項目之分析，包含廢棄物產生源到最終處置這整個流程裡所有可能發生的各項成本與外部風險項目，而利潤則單純為回收市場之利潤並無其他額外補貼之利潤，因此本研究把總成本扣掉利潤後成為總淨成本，而把所有可能發生的風險合併為總風險，最後再把這兩者結合成為本研究所謂加入風險物外部性的逆物流總成本。

第二部分介紹總淨成本，總淨成本係指營運成本扣掉回收利潤，其中營運成本只包括處理有害廢棄物這整個流程所面臨的變動成本不包括固定成本，變動成本包括運輸成本、未處理儲存成本、已處理儲存成本、處理成本、共配成本、最終處置成本；第三部分則對有害廢棄物的有害特性去做風險分析，評估逆物流在運輸、儲存以及處理這些活動裡有害廢棄物時可能造成風險，並依運輸風險、儲存風險、處理風險的可能發生的機率與發生後的嚴重程度計算個別的邊際風險成本質，以作為貨幣量化有害廢棄物所造成外部風險的轉換因子，也作為下一章構建模式之基礎。

3.1有害廢棄物聯合營運模式特性之說明

一、物流共同化的效果

物流共同化，是由企業機構經由後勤結盟（Logistics Alliances）之策略，來處理企業營運中有關物品流通（Physical distribution）時之相關作業，在通路變革中扮演整合者，將物流裡不確定的關係，轉化為穩定關係，圖3.1為基本之物流（運輸）共同化的例子【18】。國內根據根據陳永義【19】之研究指出，物流共同化一般到實施的階段都會遇到許多困難，若能集結各方力量，突破困難並實現共同化理想，則除了可達到降低物流成本、提高物流效率、減少外部衝擊…等物流面的效果外，亦還很多效果可期待。

廠 商

廠 商

廠 商

運 輸 業 者

消費點、者

消費點、者

消費點、者

消費點、者

圖3.1 傳統運輸共同化

二、有害廢棄物逆物流與一般物流之差別

構建模式之前，本研究先針對一般物流系統與有害廢棄物逆物流系統做一說明，並分析其中之異同後整理如表3.1，以作為後續模式構建之基礎。

表3.1一性物流系統與本研究逆物流系統之差別

| 比較項目 | 一般性物流系統 | 聯合處理暨共配系統 |
| --- | --- | --- |
| 系統目標 | 利潤最大 | 兼顧風險與成本 |
| 角色對應 | 工廠 | 高污染工業區 |
|  | 物流中心 | 逆物流聯合處理中心 |
|  | 顧客 | 回收需求市場 |
| 處理對象 | 一般貨物 | 有害廢棄物 |
| 倉儲特性 | 可一起倉儲 | 需個別倉儲，避免化學作用 |
| 貨物數量 | 較不需規模經濟 | 需規模經濟 |
| 處理方式 | 一般的倉儲、運輸 | 有其專業特定方式 |
| 執行難易度 | 容易 | 仰賴政府推導 |
| 問題急迫性 | 無急迫性 | 具急迫性 |
| 交通環境 | 交通擁擠 | 有效改善交通衝擊 |

3.2有害廢棄物逆物流系統共同化系統之基本元件

有害廢棄物之處理作業系統而言，其包括的基本元件主要可分為：（1.）有害廢棄物處理活動時面臨之關心群體（2.）各群體所追求的目標（3.）影響該目標之項目。

- 有害廢棄物處理活動時面臨之關心群體

一般而言，關心有害廢棄物處理問題的群體，主要可分為三大部分，一為以處理廢棄物為主的甲級處理廠商與高污染工業區業者；另一群體，則是與有害廢棄物處理責任較無直接關係的群體，通常包括處理廠內工作員工、廠外附近、沿線居民等一般社會大眾；而第三個群體則是政府主管機關，主要係指公路監理單位、環境保護單位等。

- 關心群體所追求的目標

基本上，處理業者與責任無直接關係的社會大眾和政府主管機關所報持之立場與追求的目標往往並不一致，而且會互相衝突。站在處理廠商與高污染業者的觀點，都以減少處理成本與提高設備使用率、員工產能、車輛之效率還有回收的利潤高不高為主要關心焦點，其次才考慮盡量減少處理過程中可能造成的危險與損害等安全或保險上的問題。反觀一般社會大眾，對於現行有害廢棄物處理作業之儲存、處理、運送風險極度缺乏認識，也無從預防，比較有認知的群眾，大多希望有害廢棄物處理廠的位置、儲存的地點、最終處理地點以及運輸的路線，最好不要與其本身工作、居住地點或交通路線有太大之相關，以減少自身遭受外洩危抑或運輸事故所造成的生命財產威脅。而政府與有關環保當局為了減少有害廢棄物整個處理流程所造成的風險，可能採取必要的管制措施，這些措施包括成立產業別廢棄物聯合處理體系以增加處理容量與方便監控管制，避開人口密度較高或環境敏感地區進行運輸配送。

處理廠商、高污染業者與一般社會大眾所持的立場常發生對立，若全然不顧社會群體的立場而僅考慮減少處理成本的觀點，則有失社會公平性。因此，需要政府站在社會整體的利益為考量，來妥協互相衝突的目標，並要求處理業者重視成本以外的廢棄物外部效果，達到永續社會的目的。

- 影響目標之項目。

上述三大關心群體，本研究把它區分為公部門與私部門兩部門，並把關心群體所追求的目標，歸納成三大部分，包括成本、利潤、風險方面，整理如下：

  - 成本方面:運輸成本、儲存成本、處理成本、最終處置成本。

  - 利潤方面:廢棄物於回收市場之回收利潤。

  - 風險方面:儲存風險、處理風險、運輸風險。

為了把逆物流系統共同化系統之基本元件更清楚的呈現，因此以圖3.2-1

、3.2-2來表示關心群體、各群體所追求的目標、影響該目標之項目所規劃完成後的設施配置以及考慮層面。

最終處置地點

有害廢棄物共同

處理與集配據點

(逆物流中心)

高污染工業園區

(實施廢棄物共同處理、配送之區域)

共同收集/配送廢棄物

（運輸風險）

共配廢棄物

（運輸風險）

成本與風險

圖3.2-1有害廢棄物逆物流系統之設施配置

政府主管機關

一般社會大眾

風險

有害廢棄物物流

共同化機制

成本

風險

回收利潤

廢棄物清理廠商

與高污染業者

圖3.2-2有害廢棄物逆物流系統參與者之考慮層面

3.3逆物流之總淨成本

本研究的總淨成本為逆物流中心的在整個處理流程裡，所有可能發生的運成本去減掉回收利潤變成總淨成本。而營運成本這部分係參考Dirk Louwer et al(1999)【6】之成本模式，因此在這一小節作一介紹，此模式的與一般回收模式不同的特點，在於加入再利用物流網路模式並考量其細部收集採購、運輸、處理、下游配送成本，更探討折舊成本，使其模式更符合現實需要，其研究範圍與成本之設定如圖3.3-1、圖3.3-2。

初步處理

來源

區域處理中心

RPC

加工者

再使用者

圖3.3-1成本估算之研究範圍

（資料來源：Dirk Louwer et al,1999）

來源

區域處理中心

區域處理中心

區域處理中心

RPC

顧客或處理廠

購買成本

運輸成本

內部運輸成本

儲存成本

處理成本

處理過之存貨成本

至顧客端的運輸成本

顧客端本身處置成本

圖3.3-2處理流程之成本設定

（資料來源：Dirk Louwer et al,1999）

Dirk Louwer et al的研究屬離散總和成本數學規劃模式，係計算通路上所有處理廠商在整個處理過程裡的處理成本最小，作法是先演算在某一時點之採購成本、運輸成本、處理成本、下游處理成本，再進一步進行細部成本之現制式擬定，目標式為單期總成本最小：

Min CBs+CTsr+CSSr+CPsr+CSrcm+CTrcm+CDrcm

其中，s：來源端                  CBs：購買成本                      CSrcm：處理過之存貨成本

r：處理端                  CTsr：從來源端至處理端之運輸成本    CTrcm：從處理端至顧客端之運輸成本

c：顧客端                  CSsr：內部運輸及儲存成本            CDrcm：顧客端之處置成本

m：處理之產品種類          CPsr：處理成本

3.4逆物流之總風險成本

這部分是對有害廢棄物的有害特性去做風險分析，評估這整個逆物流因運輸、儲存、處理有害廢棄物時可能發生的風險機率與後果嚴重程度，來加以估算三種風險所造成之外部風險成本，主要方式是先計算個別的邊際風險成本來貨幣量化上述三種風險，再加入逆物流淨成本後結合成外部性總成本單一目標。

3.4.1運輸風險貨幣化方面

這部分量化如採用文獻裡之模式，資料的收集上將會非常繁雜，如肇事機率、平均肇事成本、人口暴露量、對環境衝擊影響..等，且以肇事資料來說，台灣一般的間監理單位或主管機關並未建立一套完整危險物品運送之流量、數量與路線資料之收集程序與資料庫，肇事率的機算也無考慮暴露量，以致於無法明確瞭解危險物品運送事故的原因究竟是因為高使用率抑或是風災或火災其他等因素影響；況且危險物品在運輸相關活動上通常受到廢棄物處理業者的關注，不論是在事故之預防抑或駕駛員甄選上，均有較佳的處理，大大降低外洩或爆炸的機率，傷害的嚴重程度根本也就無法由肇事機率值反映出來。

基本上，載運有害廢棄物的潛在風險就是對道路使用者的傷害，而且如果只估算與事故最直接相關人員之傷害與交通工具財產之損失，這些成本無法包括個人期待能存活更長久，更未能反應個人希望藉由交通安全的改善而保障生活品質所能獲得的效益，也就是說只包含人員傷害與車輛財產損失的成本，並不能完全涵蓋人們對交通安全改善的願付價值，亦即願付價值是人們對減低損害(damage)之發生，所反應出來的一種願意花費代價的表現，以願付價值表示運輸風險所帶來的損害，比單純以肇事成本來衡量更能完整顯示廢棄物清除廠商為降低有害物質運輸事故所付出的代價。

因此本研究將應用EFT PROOST等作者【12】，在西元1996年所發表一篇著作裡表3-4的預測結果。著作裡估算了比利時的首都布魯塞爾，其都會區內小客車、巴士、有軌電車、捷運、卡車等運具，所發生在擁擠、空氣污染、噪音、肇事而導致的邊際外部成本，本研究應用卡車這項運具的邊際肇事成本資料作為逆物流中心在收集、回收利用以及最終處理等活動的運輸風險貨幣化轉換因子，換句話說也就是將有害廢棄物的市場價格透過風險評估後做某種程度之調整，以包括市場沒有紀錄或記錄不完整的所有利得與損失。

所謂邊際肇事成本，即是採用肇事發生後會造成多少社會外部成本與個人價值願意支付金錢觀念，來估算共配運輸風險的機會成本。一般公路交通肇事成本之估算，包括以下各項：

1.死亡價值成本。

2.受傷價值成本。

3.財物損失價值成本。

4.肇事發生後對其他道路使用者之時間消耗損失衍生之價值。

5.法院訴訟費用。

表 3.4.1比利時布魯塞爾2005之邊際肇事成本

| 車種 | 小客車 |  | 巴士 |  | 有軌電車 |  | 捷運 |  |  | 卡車 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 尖峰 | 離峰 | 尖峰 | 離峰 | 尖峰 | 離峰 | 尖峰 |  | 離峰 | 尖峰 |  | 離峰 |
| 機動事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 致命 | 2.13 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.25 | 5.25 |  |
| 重傷 | 29.32 | 29.32 | 21.26 | 21.26 | 24.26 | 24.26 | 2.59 | 2.59 |  | 88.84 | 88.48 |  |
| 輕傷 | 1.21 | 1.21 | 2.21 | 2.21 | 0.91 | 0.91 | 0.02 | 0.02 |  | 2.33 | 2.33 |  |
| 非機動性事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 致命 | 30.89 | 59.19 | 372.77 | 348.22 | 247.11 | 23.084 | 0 | 0 |  | 145.99 | 279.74 |  |
| 重傷 | 34.57 | 66.23 | 456.06 | 426.02 | 342.64 | 320.07 | 5.02 | 5.79 |  | 25.76 | 49.35 |  |
| 輕傷 | 0.18 | 0.35 | 1.73 | 1.61 | 1.30 | 1.21 | 0.13 | 0.15 |  | 0.10 | 0.2 |  |
| 總計 | 98.29 | 158.43 | 854.02 | 799.32 | 616.58 | 577.65 | 7.76 | 8.55 |  | 268.27 | 425.7 |  |

表3.4.1中係西元2005年之卡車邊際肇事成本於離峰時段的預測值為425.7元（元/公里-車），採用離峰的原因係考量危險物品之運送多半選擇避開尖峰時段以降低運輸風險，經過經濟成長率與國民所得換算後得到民國90年台灣有害廢棄物運載卡車的遞增風險成本值MEAC:6.2(元/公里-車）。

3.4.2儲存風險貨幣化方面

本研究的儲存風險指的是有害廢棄物未經過中間處理之未處理儲存風險，如果只是加以儲存而不加以後續處理時，相當於儲存於大自然中一樣會污染環境。因此也是以願付價值表示如果廢棄物只是單純儲存時，將願意花費多少錢來支付污染風險所帶來的損害，為了衡量污染風險所帶來的損害，本研究引用國民所得帳(GNP/GDP)的概念來加以估算。

所謂國民所得帳是最常被用來描述一個國家總體經濟表現，如國民經濟成長與社會福利等，但傳統的國民所得帳有二項嚴重的缺失，以致於無法被用來描述一個國家的永續經濟成長概念或者是完整的社會經濟發展，這兩項嚴重的錯誤就是：（1.）忽略了天然資源稀少性的計算，以致於無法達成經濟的永續生產力。（2.）忽略了因污染而導致的環境品質降低程度及其對人類健康及社會福利的影響。

因此自1987年的世界環境和發展會議(The World Commission on Environment and Development)以來，在聯合國、世界銀行、及世界自然基金(Worldwide Fund of Nature)共同成立的工作小組的推動下，重新設計改善原有國民所得帳編制方法，希望能將天然資源與環境污染納入舊有的國民所得帳中，以作為國民生活水準、福利、及環境永續發展的總體指標，即所謂的綠色國民所得帳(Green GDP)，基本概念如圖3.4.2。

圖 3.4.2綠色國民所得帳的基本概念

台灣綠色國民所得的編制，係採用防制成本的計算方法，來估算台灣地

區工業廢棄物未妥善處理之環境折耗，故儲存風險的量化方式將採用行政院主計處所編制的綠色國民所得如表3.4.2-1，臺灣地區近三年廢棄物污染之妥善處理率約占六成，廢棄物污染環境折耗方面，八十六年為383.32億元(一般廢棄物占36.4％、事業廢棄物占63.6％)，八十七年為379.03億元(一般廢棄物占26.4％、事業廢棄物占73.6％)，八十八年為381.21億元(一般廢棄物占28.6％、事業廢棄物占71.4％)，而事業廢棄物中以工業廢棄物所占比例為最高，約為54％~60％。

表3.4.2-1內為台灣目前所編列最新的綠色所得資料，民國86年至88年的每單位污染防治成本取平均後，乘以民國88年全國事業廢棄物數量統計表 3.4.2-2中之有害性廢棄物比率，當作如果儲存發生風險的損害後果，再與風險損害事件發生的頻率發生機率即八十九年環保署環境保護相關刑事案件統計資料之起訴機率，即表3.4.2-1內灰色部分相乘後，得到儲存風險所造成的遞增風險成本值SR:2,180(元/噸)。

表 3.4.2 綠色所得之廢棄物污染環境折耗編算結果

| 類 別 | 年 |  |  |  | 平均每單位 污染防治成本 | 環境折耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 產生量 | 廢棄物污染 |  |  |  |
|  |  | (公噸) | 妥善 處理量 | 未妥善 處理量 | (元/公噸) | (百萬元) |
| 工業 廢棄物 | 86 | 17,000,000 | (公噸) | (公噸) | 2,113 | 13,608 |
|  | 87 | 18,210,000 | 11,290,000 | 6,920,000 | 2,176 | 15,061 |
|  | 88 | 19,470,000 | 12,270,000 | 7,200,000 | 2,251 | 16,208 |
|  |  |  |  | 平均 | 2,180 |  |

資料來源：環保署「環境保護統計手冊」及「政府機關環保經費調查報告」、經濟部「工業統計調查報告」、農委會統計室、工業區開發基金管理委員會、工業技術研究院能源與資源研究所。

3.4.3處理風險貨幣化方面

有害廢棄物之處理風險，需包含在進行處理這項活動所有可能發生的風險，如果處理機器發生故障或人為操作失誤，使的工業處理設施的運轉偏離常態，極可能造成有害物質的外洩，造成的損害應包括對環境及人類造成的傷害。

人為操作失誤風險損害事件發生的頻率與損害後果兩者相乘積結果的量化方式是採用勞工保險實領保險金額，來表示願意花費多少保險金額來支付處理設施操作人員在處理廢棄物時所發生的風險傷害，這部分係採表3.4.3-1民國87~89年臺閩地區勞工保險實領保險金額與表 3.4.2-2全國事業廢棄物之產生數量，兩筆資料經換算後的平均值：3.4(元/噸)。

而處理風險所造成的遞增風險成本除估算對人類所造成的傷害風險成本外應該還要加上機器發生故障的風險損害成本，從另一個角度來看，機器發生故障時相當於逆物流中心無法處理所收集的害廢棄物而需加以儲存在未處理庫存區，因此以上一小節3.4.2未處理儲存風險成本來表達機器發生故障的風險損害成本，故處理風險遞增風險成本值為人為操作失誤風險成本與未處理儲存風險成本相加的值HR:3.4+2,180=2,183.35約2,184(元/噸)。

表3.4.3-1 臺閩地區勞工保險實領保險給付件數及金額

| 年別 | 現金給付依化學業種類 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 職業災害保險給付 |  |
|  | 件數 | 金額(元) |
| 87年 | 38,217 | 3,880,598 |
| 88年 | 62,572 | 8,085,019 |
| 89年 | 56,927 | 5,232,131 |
| 90年 | 52,589 | 4,398,343 |
| 平均 |  | 5,399,022 |

資料來源:中華民國社會指標統計(民90年)

表 3.4.2-2全國事業廢棄物之產生數量

| 類別 | 廢棄物數量(公噸/年) | 百分比 |
| --- | --- | --- |
| 有害事業廢棄物 | 1,610,540 | 8.2% |
| 一般事業廢棄物 | 17,862,952 | 91.7% |
| 總計 | 19,473,492 | 100% |

資料來源:行政院環境保護署民國88年統計資料。單位：公噸/年

第四章、模式構建

高污染工業園區之有害廢棄物規劃成聯合處理暨共配體系為本研究之目的，因此根據台灣之產業現況選定一特定高污染工業後區域後，需經由資料收集方式瞭解其各種有害廢棄物的特性後，方能運用逆物流管理之觀念加以決策規劃。然而，有害廢棄物的多樣性，呈現在物理、化學上的性質所也不盡相同，廢棄物狀態為固體、液體或氣體，對於成本、風險項目又會有不同程度的影響。因此，本研究將只針對逆物流裡的固體、液體狀態有害廢棄物去做成本與風險項目探討，氣體狀態廢棄物因較具揮發性、擴散性故在本研究中不加以討論。

聯合處理體系不論在收集或收集與回收之共配活動，本研究皆要求在選定之高污染工業園區內，因此在處理特性上為無法跨越區域處理。故在模式驗證對象選定後，參考3.3小節Dirk Louwers et al（1999）之區域內個別產業處理數學模式後，再進行更細部成本與利潤項目之探討，並且加入了風險外部性考量後成為單一目標：總成本最小，並假設廢棄物產量為poission分佈之每期離散模式，而廢棄處理效果（輸入、輸出比率）不變、收集距離、回收共配距離以及燃燒最終處置的位置固定，加以構建有害廢棄物之多種類、多期決策模式，以決定出逆物流中心之時段廢棄物收集量、實際處理量、未處理儲存量、已處理儲存量、共配量，整個營運系統的示意圖如圖4.1。

……..…….

再生

再利用

當期處理

集中收集

廢棄物產生源

不可再生

不可再利用

No

Yes

共配

Yes

No

分類

儲存

（未處理）

回收需求市場

燃燒

掩埋

最後處置

分類

儲存

(已處理)

當期配送

當期配送

Yes

共配

Wastes Physical Flow

Revenue

Reused Wastes

Cash Flow

Useless Wastes

Reuse Wastes

Co-distribution

Co-distribution

圖4.1有害廢棄物逆物流共同化營運系統示意圖

4.1模式之假設

本研究的目的是在探討有害廢棄物之聯合處理營運管理，針對一開始的收集分類，中間處理乃至最終處置這整個過程裡，基於處理廠商、政府、民眾三者關心的層面，考量成本與風險兩大目標構建模式。

研究方法之情境假設，有下列幾點假設:

- 因考慮到有害廢棄物進行逆物流動時，若由公司本身計畫執行，可能會在產業市場之核心競爭能力上造成資源分配影響，故將委由廢棄物聯合處理廠商即『有害廢棄物逆物流中心』集中處理廢棄物與共配可回收物品。

- 有害廢棄物逆物流中心設置區位選擇在某一高污染工業區內。

- 對於高污染產業而言，產能的遽增與產業的類別將使廢棄物產生種類具多樣性，故此研究考慮多時期多種類之處理與共配系統。

- 規劃量以往年歷史年產量為依據，而規劃時期所劃分之廢棄物產量，需符合環保署公告之申請再利用數量。

- 因本研究所處理的有害廢棄物種類只有分成固體與液體狀態並無氣體狀態之廢棄物。

- 廢棄物經過收集進入處理中心後，因分類與管理之執行成效會影響廢棄物後續處理之難易，故設置一「未處理廢棄物暫存區」，加以存放無法當期處理的有害廢棄物。

- 有害廢棄物處理完後其有害性已相當低，分為可回收再利用與不可回收物料兩部分。

- 可回收再利用物料可透過回收動作達成經濟價值效益回復。另一方面，因回收市場需求變動性與配送車隊容量限制，也設置「已處理廢棄物暫存區」來儲存無法當期配送之可回收物料。

- 不可回收物料本身不具價值且為避免儲存所伴隨的成本與風險，因此當期處理多少立即配送多少。

- 有害廢棄物經中間處理純化後大部分可加以回收再利用，因此產生源與回收需求點兩者皆為工業區內廠商本身。

- 廢棄物之最終處理方式簡化成適當掩埋或焚化方式兩種，且收集、可回收與最終處理地點為固定，（收集、需回收：15公里，需燃燒之最終處置：17公里）。

- 處理量方面，假設在第k期有n種有害廢棄物需要處理，廢棄物來自同一高污染工業區，而決策之收集量其設定需小於或等於各類有害廢棄物的實際產量，如表4.1

表4.1 第k期廢棄物產量與逆物流中心收集量之關係

| 來源（k期） 廢棄種類 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | …. | 實際產量 | 收集量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Pa1 | Pa2 | Pa3 | Pa4 | Pa5 | Pa6 | Pa7 | Pa8 | .. | PA | CA |
| B | Pb1 | Pb2 | Pb3 | Pb4 | Pb5 | Pb6 | Pb7 | Pb8 | .. | PB | BC |
| C | Pc1 | Pc2 | Pc3 | Pc4 | Pc5 | Pc6 | Pc7 | Pc8 | .. | PC | CC |
| Total | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p7 | p8 | .. | P | C |

4.2參數定義

  - 本研究參數意義

表4.2 本研究參數定義

| 參數定義 |  |
| --- | --- |
| I | {1,2,3,……,ni}所有廢棄物種類之集合 |
| Ir | I的子集合，經過處理後可以再回收利用的廢棄物 |
| Ir+1 | I的子集合，經過處理後不可回收的廢棄物 |
| Oi(k) | 第 k期高污染工業區所產生第i種廢棄物之產量（噸） |
| Ssafeup | 未處理廢棄物up的風險考量safe儲存量(噸) |
| Sp | 已處理廢棄物p的儲存量(噸) |
| UICiups | 第i種固體狀態廢棄物s在未處理前up之單位儲存成本(元/噸) |
| UICiupf | 第i種液體狀態廢棄物f在未處理前up之單位儲存成本(元/噸) |
| UICips | 第i種固體狀態廢棄物s在處理後p之單位儲存成本(元/噸) |
| UICipf | 第i種液體狀態廢棄物f在處理後p之單位儲存成本(元/噸) |
| Ticap | 第i種廢棄物之最大處理容量cap（噸） |
| UHCirs | 第i種固體狀態廢棄物s的單位處理成本(元/噸) |
| UHCirf | 第i種液體狀態廢棄物f的單位處理成本(元/噸) |
| Mcomc | 廢棄物處理廠因營運獲利考量之廢棄物收集總量c下限（噸） |
| Mgovc | 政府環保法令gov規定之廢棄物收集總量c下限（噸） |
| McomT | 逆物流中心在營運獲利考量下之廢棄物處理總量T下限（噸） |
| MgovT | 政府環保法令gov規定之廢棄物處理總量T下限（噸） |
| UBirs | 第i種液體狀態廢棄物s在進行回收再利用活動r之單位回收利潤(元/噸) |
| UBirf | 第i種液體狀態廢棄物f在進行回收再利用活動r之單位回收利潤(元/噸) |
| FDUCids | 第i種固體狀態廢棄物s在進行最終處置活動d之單位處置成本(元/噸) |
| FDUCidf | 第i種液體狀態廢棄物f在進行最終處置活動d之單位處置成本（元/噸)。 |
| Distic | 第i種廢棄物在進行蒐集活動c時所產生的總運輸距離(公里) |
| Distir | 第i種廢棄物在進行回收再利用活動r時所產生的總運輸距離(公里) |
| Distid | 第i種廢棄物在進行最終處置活動d時所產生的的總運輸距離(公里) |
| TRUCics | 第i種固體狀態廢棄物s在進行收集活動c之單位運輸成本（噸-公里） |
| TRUCicf | 第i種液體狀態廢棄物f在進行收集活動c之單位運輸成本（噸-公里） |
| TRUCirs | 第i種固體狀態廢棄物s在進行回收再利用活動r之運輸成本（噸-公里） |
| TRUCirf | 第i種液體狀態廢棄物f在進行回收再利用活動r之單位運輸成本（噸-公里） |
| TRUCids | 第i種固體狀態廢棄物s在進行最終處置活動d之單位運輸成本（噸-公里） |
| TRUCidf | 第i種液體狀態廢棄物f在進行最終處置活動d之單位運輸成本（噸-公里） |
| ωir | 第i種廢棄物在處理後可回收再利用r之輸入input/輸出(output)技術比率 |
| ωid | 第i種廢棄物在處理後需最後處置d之輸入input/輸出(output)技術比率 |
| SRis | 第i種固體狀態廢棄物s之儲存風險邊際成本 |
| SRif | 第i種液體狀態廢棄物f之儲存風險邊際成本 |
| HRis+SRis | 第i種固體狀態廢棄物s之處理風險邊際成本 |
| HRif+SRif | 第i種液體狀態廢棄物f之處理風險邊際成本 |
| MEAC | 運輸風險之邊際成本 |
| IRiups | 第i種固體狀態廢棄物s在未處理前up的倉儲風險 |
| IRiupf | 第i種液體狀態廢棄物f在未處理前up的倉儲風險 |
| DRis | 第i種固體狀態廢棄物s的處理風險 |
| DRif | 第i種液體狀態廢棄物f的處理風險 |
| TRics | 第i種固體狀態廢棄物s在進行收集活動c之運輸風險 |
| TRicf | 第i種液體狀態廢棄物f在進行收集活動c之運輸風險 |
| TRirs | 第i種固體狀態廢棄物s在進行回收再利用活動r之運輸風險 |
| TRirf | 第i種液體狀態廢棄物f在進行回收再利用活動r之運輸風險 |
| TRids | 第i種固體狀態廢棄物s在進行最終處置活動d之運輸風險 |
| TRidf | 第i種液體狀態廢棄物f在進行最終處置活動d之運輸風險 |
| CAR | 貨車之最大裝載量(噸/車) |

(2.)決策變數

| Ci(k) | 第 k期所蒐集之第i種廢棄物之數量 |
| --- | --- |
| Ti(k) | 第k期第i種廢棄物之處理量 |
| Xi(k) | 第k期廢棄物種類i由逆物流中心配送至回收需求市場之配送數量 |
| Siup(k) | 第k期未處理廢棄物種類i之庫存量 |
| Sip(k) | 第k期已處理廢棄物種類i之庫存量 |

4.3模式目標

本研究逆物流系統所考慮的目標，主要為兩大目標，分別為（1.）總淨成本與（2.）總風險。而風險經第三章所估算的單位增量風險成本可加以貨幣化成為成本，因此總目標為淨成本項目再加入風險外部成本後結合成單一總目標:最小化加入風險外部性的逆物流總成本。總淨成本子項目與總風險子項目敘述如後：

數學式： 加入風險外部性之總成本最小化=MinTC+MinTR 總淨成本集合 總風險集合

- 子目標一：總淨成本

總淨成本的項目包含廢棄物一開始的收集運輸成本、分類儲存成本、處理成本與最終處理成本加總後扣掉回收利潤。

數學式： TC=TOTTRC+TOTHC+TOTIC+TOTFDC−TOTRV 總運輸成本 總處理成本 總儲存成本 總最終處理成本 總收益

而每一成本子項目，又依照廢棄物之型態（固體或液體），去細分所發生的成本，如圖4.3-1。

圖4.3-1淨成本之子項目樹枝圖

淨成本

總運輸成本

總處理成本

總儲存成本

總最終處置成本

總收益

集中收集運輸成本

回收運輸成本

最終處置運輸成本

未處理倉儲成本

已處理倉儲成本

不可回收廢棄物

可回收廢棄物

液體狀態廢棄物

固體狀態廢棄物

固體狀態廢棄物

液體狀態廢棄物

固體狀態廢棄物

液體狀態廢棄物

固體狀態廢棄物

固體狀態廢棄物

液體狀態廢棄物

液體狀態廢棄物

- 收益:TOTRV

每期經逆物流中心處理後之可再回收利用物料，將透過回收市場販

售後產生經濟利潤。

收益＝回收品配送量×單位售價。

‧可回收固體狀態廢棄物之回收利潤。

‧可回收液體狀態廢棄物之回收利潤。

RVirs=Xi(k)×UBirs                                     (4.1)

RVirf=Xi(k)×UBirf										(4.2)

TOTRV=k=1Ki=1IrRVirs+k=1Ki=1IrRVirf                          	(4.3)

- 總運輸成本:TOTTRC

包括廢棄物產生源的收集運輸成本與經逆物流中心處理後共配之

回收運輸成本、最終處理之運輸成本三項。

‧固體狀態廢棄物之收集運輸成本。

‧液體狀態廢棄物之收集運輸成本。

‧固體狀態廢棄物之回收運輸成本。

‧液體狀態廢棄物之回收運輸成本。

‧固體狀態廢棄物之最終處理運輸成本。

‧液體狀態廢棄物之最終處理運輸成本。

TRCics=Ci(k)×TRUCics×Distic                          	(4.4)

TRCicf=Ci(k)×TRUCicf×Distic                            	(4.5)

TRCirs=Xi(k)×TRUCirs×Discir                           	(4.6)

TRCirf=Xi(k)×TRUCirf×Discir								  	(4.7)

TRCids=[Ti(k)×ωid]×(TRUCisd×Distid)            				(4.8)

TRCifd=[Ti(k)×ωid]×(TRUCifd×Distid)							(4.9)

TOTTRC=k=1Ki=1I[TRCics+TRCicf]+k=1Ki=1I[TRCirs+TRCirf]+k=1Ki=ir+1I[TRCids+TRCidf](4.10)

- 總處理成本:TOTHC

有害廢棄物需經過中間處理手續，以降低對環境、人類之有害性。

‧固體狀態廢棄物之處理成本。

‧液體狀態廢棄物之處理成本。

HCis=Ti(k)×UHCis											(4.11)	HCif=Ti(k)×UHCif									       (4.12) 	TOTHC=k=1Ki=1I[HCis+HCif]                               (4.13)

- 總倉儲成本:TOTIC

逆物流中心裡的廢棄物暫存區分為兩部分，一部份未經過中間處理階段之儲存，另一部份為已處理之儲存，皆會產生倉儲成本。

‧未處理之固體、液體狀態廢棄物之倉儲成本。

‧已處理之固體、液體狀態廢棄物之倉儲成本。

(4.14)

ICiupf=UICiupf×k=0K−1Siup(0)+k=1K[Ci(k)−Ti(k)]					   (4.15)

ICips=UICips×               (4.16)

ICipf=UICipf×k=0K−1Sip(0)+K=1K[(Ti(k)×ωir)−Xi(k)              (4.17)

TOTIC=i=1I[ICiups+ICiupf]+i=1Ir[ICips+ICipf]                   (4.18)

- 總最終處理成本:TOTFDC

逆物流中心經中間處理後，無法回收再利用之廢棄物需要加以掩埋或燃燒避免對環境產生二次污染，會產生最終處置成本。

‧無法回收再利用之固體狀態廢棄物之最終處理成本。

‧無法回收再利用之液體狀態廢棄物之最終處理成本。

FDCids=[Ti(k)×ωid]×FDUCids						      (4.19)

FDCidf=[Ti(k)×ωid]×FDUCidf                         (4.20)

TOTFDC=k=1Ki=ir+1I[FDCids+FDCidf]                       (4.21)

(2.) 子目標二：總風險

總風險項目包括有害廢棄物在處理時所有可能面對的風險，由總儲存風險、總處理風險與總運輸風險三項所組成。

數學式： Risk=TOTIR+TOTDR+TOTTR 總處理風險 總儲存風險 總運輸風險

而每一風險子項目，又依照廢棄物之型態（固體或液體），去細分所面臨的風險，如圖4.3-2。

圖4.3-2總風險之子項目樹枝圖

淨成本

總運輸風險

總處理風險

總儲存風險

集中收集運輸風險

回收運輸風險

最終處置運輸風險

未處理倉儲風險

已處理倉儲成本

液體狀態廢棄物

固體狀態廢棄物

固體狀態廢棄物

液體狀態廢棄物

固體狀態廢棄物

液體狀態廢棄物

（2.1）總風險成本貨幣化

風險這部分將依第三章所描述，依願付價格來衡量如果發生一單位的風險會產生多少金錢上的損失，並引入三個風險貨幣化轉換因子（單位增量風險成本）後，進行有害廢棄物其有害性所造成風險外部性傷害估算，再去加入總淨成本成為單一總成本目標式。

表 4.3-1 各類風險貨幣化轉換因子

| 風險種類 | 運輸風險 | 儲存風險 | 處理風險 |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位增量風險成本代表符號 | MEAC | SRis=SRif | HRis+SRis=HRif+SRif |

- 總儲存風險成本:TOTIR

總儲存風險包括逆物流中心內與中心外的儲存風險，中心外的儲存風險指的是暴露風險，發生在有害廢棄物產生後無法當期獲得逆物流中心完全收集完畢殘餘在產生端所造成的風險；逆物流中心裡的倉儲風險指的是有害廢棄物未經過中間處理階段於儲存所發生的風險。

‧未處理液體狀態廢棄物之暴露風險、儲存風險。

‧未處理固體狀態廢棄物之暴露風險、儲存風險。

IRiups=SRis×k=0K−1[Oi(k)−Ci(k)]+k=0K−1Siup(0)+k=1K[Ci(k)−Ti(k)]		  	(4.22)

IRiupf=SRif×		  	(4.23)

TOTIR=i=1I[IRiups+IRiupf]                      					(4.24)

- 總處理風險成本:TOTDR

有害廢棄物需經過中間處理手續，包括設備故障、人為操作失誤兩種風險。

‧固體狀態廢棄物之處理風險。

‧液體狀態廢棄物之處理風險。

DRis=Ti(k)×(SRis+HRis)                                  	(4.25)

DRif=Ti(k)×(SRif+HRif)                                  	(4.26)

TOTDR=k=1Ki=1I[HRis+HRif]                              	(4.27)

- 總運輸風險成本:TOTTC

包括廢棄物產生源的收集運輸風險與經逆物流中心處理後之共配回收運輸風險、

最終處置端運輸風險三項。

‧收集固體狀態廢棄物之運輸風險。

‧收集液體狀態廢棄物之運輸風險。

‧共配可回收再利用固體廢棄物之運輸風險。

‧共配可回收再利用液體廢棄物之運輸風險。

‧最終處置固體狀態廢棄物時之運輸風險。

‧最終處置液體狀態廢棄物時之運輸風險。

TRics(or TRicf)=Ci(k)CAR×Distic×MEAC                            	(4.28)

TRirs(or TRirf)=Xi(k)CAR×Distir×MEAC                         	(4.29)

TRids(or TRidf)=Ti(k)×ωidCAR×Distid×MEAC                         	(4.30)

TOTTR=k=1Ki=1I[TRics+TRicf]+k=1Ki=1Ir[TRirs+TRirf]+k=1Ki=Ir+1I[TRids+TRidf]     	(4.31)

4.4模式限制

- 收集量與環保法規、營運基本要求間之考量

因考量到政府法規對於每期處理下限之要求以及逆物流中心基本獲利之必須，廢棄物在收集量方面須達到一定之規模經濟。

Ci(k)≥maxMgovc,Mcomc,0 ∀i,k							          (4.32)

- 收集量與最大處理量的關係

逆流中心不執行委外處理方案。

Ci(k)≤Ticap(k)											      (4.33)

- 收集量與實際需求量之間的關係

逆流中心只處理某一特定高污染工業園區之廢棄物，因此接受處理量最大也不會超過實際產生量。

Ci(k)≤Oi(k)											      (4.34)

- 處理量跟環保法規、營運基本要求間之考量

因考量到政府法規之限制以及逆物流中心基本營運之必須，廢棄物在處理量方面也需達到一定之規模經濟。

Ti(k)≥maxMgovT,McomT,0 ∀i,k						             (4.35)

- 需求量與作業產能限制

逆物流中心因礙於機具設備、處理專業技術要求及工作人員等限制因素，所以各類廢棄物都有其最大處理容量限制。

Ti(k)≤Ticap , ∀i, k 									      (4.40)

- 未處理廢棄物之風險考量倉儲限制

對每個時期而言，每一期未處理之廢棄物暫存量必須小於等於逆物流中心內所限定各類廢棄物基於風險考量之最大倉儲容量。

Siup(k−1)+[Ci(k)−Ti(k)]≤Ssafeup, ∀i,k					      (4.41)

◇已處理廢棄物之倉儲限制

對每個時期而言，已處理過之廢棄物其總和暫存量必須小於等於逆物流中心內所限定各類廢棄物之最大倉儲容量。

Sip(k−1)+[(Ti(k)×ωir)−Xi(k)]≤Sp , ∀i,k				          (4.42)

◇未處理廢棄物每期庫存總和＝當期庫存＋當期收集量-當期處理量

Siup(k)=Siup(k−1)+Ci(k)−Ti(k) , ∀i,k						      (4.43)

◇已處理廢棄物每期庫存總和＝當期庫存＋當期處理量-當期配送量

Sip(k)=Sip(k−1)+Ti(k)×ωir−Xi(k) , ∀i,k						      (4.44)

- 每一種類所運送的可回收廢棄物不能超過其配送車隊總容量

Xi(k)≤Xicap , ∀i,k										         (4.45)

◇非負限制式

所有決策變數皆大於或等於零。

第五章、實例應用

—以新竹科學之有害廢棄物進行聯合處理為例

5.1新竹科學園區產業現況說明

新竹科學工業園區自民國69年12月15日成立，截至90年3月底止累計廠商已達315家，其中積體電路產業123家(39.0%)，電腦及週邊產業52家(16.5%)，通訊產業55家(17.5%),光電產業51家(16.2%),精密機械產業12家(3.8%)及生物技術產業22家(7.0%)。

目前新竹科學工業園區像以積體電路產業為最大規模與成長最快速之產業。新竹科學工業園區正進行開發二處新基地一(1)竹南基地，面積計118公頃，規劃為生技研究園區，產業用地為40公頃，將結合國家衛生院、養豬科學研究所、心臟醫學研究中心等資源，預期至民國100年將引進50家生技產業成為國際水準的生物

科技專業園區。(2)銅鑼基地，面積計350公頃，規劃為多元化的高科技研究科學工業園區，民89年底完成徵收後即進行土地開發，91年開始進駐廠商，容納100家高科技廠商進駐。

新竹科學工業園區的成立為台灣的經濟帶來高度成長，早期也被認是低污染的象徵，但隨著環保意識的抬頭，大眾漸漸體認其實園區所造成的環境污染相對於傳統產業所產生的廢棄物其污染更是複雜且難以處理，像美國加州係矽谷在1981年發生地下溶劑儲存槽污染地下水事件及台灣本身在1999年因昇利公司非法傾倒廢溶劑於旗山溪自來水水源區，嚴重影響民眾飲用水安全這些事件後，各國無不盡全力於高污染工業區廢棄物管理系統之規劃，期望將科技產業對環境所造成的污染降至最低。

5.1.1園區廢棄物之組成種類、數量

依90年新竹科學工業園區管理局調查資料顯示，一般事業廢棄物產量為17,560公噸／月，有害事業廢棄物1,360公噸／月，回收再利用部分7,370公噸／月，參考表5.1.1。

表5.1.1竹科工業園區廢棄物質量統計

| 類別 | 廢棄物狀態 | 廢棄物種類 | 廢棄物量(公噸／月) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般事業廢棄物 | 固態 | 木材 | 250 |
|  |  | 保麗龍 | 40 |
|  |  | 其他 | 15,000 |
|  | 液態 | 廢油 | 70 |
|  |  | 廢溶劑 | 900 |
|  | 污泥 | 無機污泥 | 1,300 |
|  | 小計 |  | 17,560 |
| 有害事業廢棄物 | 液態 | 廢溶劑 | 1,300 |
|  |  | 其他廢液 | 10 |
|  |  | 重金屬污泥 | 50 |
|  | 小計 |  | 1,360 |
| 回收再利用 | 廢玻璃瓶 |  | 70 |
|  | 廢塑膠桶 |  | 1,300 |
|  | 廢紙類 |  | 6,000 |
|  | 小計 |  | 7,370 |

資料來源：新竹科學工業園區管理局（民90年）

5.1.2園區廢棄物處理現況

以下針對園區所產生各類廢棄物的處理現況加以說明:

(一)一般事業廢棄物

新竹科學工業園區一般事業廢棄物產生量為17,560公噸／月，佔全部廢棄物總量60%，而生活垃圾產量3,900公噸／月，佔全部廢棄物總量40%。

科學園區內可燃性一般事業廢棄物新竹市政府已經同意進入新竹市垃圾焚化廠併同一般事業廢棄物混燒處理，並由園區管理局清潔隊負責清除。同時為了使事業單位對所生產的廢棄物能完全負責任，管理局要求再清除工作時，各事業單位在清除廢棄物時必須做好垃圾分類，並設置資源回收筒，實施垃圾資源回收。於每年1、4、7及10月之10號前將上季之回收數量回報管理局，並在垃圾袋貼上各公司編號，以有效落實分類清除之責任。

(二)一般可資源化廢棄物

主要係為員工產出之生活廢棄物，如舊衣、廢紙及「廢棄物清理法第十條之一」公告應收之廢棄物（玻璃、廢鐵鋁罐、寶特瓶、保麗龍、廢塑膠、廢電子、電器及廢電腦等），其產生量約1,300公噸／月，且因園區位於新竹市內，在執行一般資源化廢棄物之回收標準，乃依新竹市環保局現行之資源回收再利用策略，資源垃圾不可與一般事業廢棄物同時清除。

(三)污水廠之污泥

廠商所製造之污水，須在廠內先行處理至進流水標準，才可進入科學園區之污水廠。擴建之新竹科學園區污水處理廠二期工程，估計處理容量可滿足民國91年所產生之污水量所需。目前污水處理廠產出之廢水污泥量約2,400公噸／月（含水率75~80％），處理後之污泥含水量在30％以下。計劃在民91年底完成流體化床污泥焚化爐，利用科學園區內之廢溶劑(含氯溶劑除外)作為輔助燃料，進行污泥焚化處理。

(四)廢液

在各類廢液中，以異丙醇、正負光阻劑、廢酸、潤滑油及混合溶劑為主要廢液產生項目，其中又以積體電路為最大生產量。大約佔全部產量80％。依民國87年新竹科學園區廢棄物調查資料顯示，光是異丙醇與正負光阻劑這兩項，就佔了園區混合廢液年產量的75％，如圖5.1.2。廢液產生量與工廠規模無明顯的關連，而是以產業性質為主要生產來源。前述五種廢液因其產量大部分廢液純度高，符合經濟規模，適合進行資源化處理。

圖5.1.2 竹科有機廢液產出比率圖

表5.1.2-1 竹科六大產業液態廢棄物產出情形

| 溶劑名稱 產業別 | 異丙醇 | 廢硫酸 | 廢光阻液 | 其他廢酸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 積體電路 | 2535.2 | 1620 | 1081.7 | 304.8 |
| 通訊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦及周邊 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |
| 光電 | 119.6 | 0 | 119.1 | 8.8 |
| 精密機械 | 0 | 0 | 1.36 | 3.07 |
| 生物技術 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| 合計 | 2656.8 | 1620 | 1202.2 | 316.7 |
| 平均/月 | 221 | 135 | 100 |  |

單位：公噸／年 ，資料來源：整理自科管局（民88年）

在民國88年新竹科學工業園區內產出之廢液量約5795.7公噸／年，其中具高回收價值之廢異丙醇平均221公噸／月。目前合法的代處理機構容量並不足容納科學工業園區之廢液產出量，因此管理局已協調數家化工廠協助處理廢丙醇。

此外，行政院國家科學委員會並提送「科學工業園區廢溶劑暫時儲存計劃」，租用彰化縣油源股份有限公司之既設儲槽，暫時儲存園區所產生之一般性光阻劑、高沸點廢溶劑等廢液。相關暫存資料如表5.1.2-2所示:

表 5.1.2-2新竹科學工業園區廢溶劑暫存量統計表

| 日期 | 一般性儲存槽 | 異丙醇儲存槽 | 高沸點儲存槽 | 小計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 89年08月 | 120.97 | 83.84 | 43.8 | 248.61 |
| 89年09月 | 563.3 | 340.22 | 240.81 | 1108.33 |
| 89年10月 | 827.92 | 332.8 | 463.68 | 1624.4 |
| 89年11月 | 201.99 | 168.35 | 87.08 | 457.42 |
| 89年12月 | 445.69 | 197.88 | 165.13 | 808.7 |
| 90年01月 | 334.83 | 243.03 | 221.12 | 798.98 |
| 90年02月 | 242.37 | 17.52 | 0 | 259.89 |
| 90年03月 | 130.2 | 160.9 | 0 | 291.1 |
| 90年04月 | 229.97 | 進一般儲槽 | 0 |  |
| 合計 | 3097.24 | 1544.54 | 1185.62 | 5597.43 |

資料來源:新竹科學工業園區管理局(民90年5月)

依工研院進行之「新竹科學工業園區事業廢棄物質量調查」資料顯示，各產業廢液產生量以積體電路產業佔最大比例，積體電路在製程清洗時所用之異丙醇，園區均以有害事業廢棄物處理，然廢溶劑中純度仍有90%以上的部分廢溶劑，對於其他產業可直接再利用。而較難處理的廢光阻液為多成分混合物，處理方式多為焚化處理。

5.1.3可資源回收之廢棄物種類

進行資源回收的程序時，廢棄物「產生量的多寡」是一個重要的因素，國外學者John,P.F提出〝數量〞將會對廠商在進行逆物流活動的過程與執行策略上扮演著重大的影響，黃詩彥(1998)【15】，以文獻調查法、個案研究法為主體，對國外企業逆物流領域研究、做法的整理與國內企業逆物流活動現況並進行實務個案的瞭解、探討後，提出規模經濟（例如數量）實為企業進行逆物流活動之催化因素。目前新竹科學園區廢棄物以積體電路產業所產生之廢棄物量最大，而園區內產量較大可作為資源回收之廢棄物種類如下：

1.氟化鈣污泥。

2.污水處理廠污泥。

3.廢光阻劑、廢溶劑。

4.其他可資源化之事業廢棄物。

5.2模式設定與導入

根據民國90年竹科工業園區廢棄物質量統計（表5.1.1）與竹科六大產業液態廢

棄物產出情形（表5.1.2-1），挑選出年產量最大的三項液態有害廢棄物，包括異丙醇、硫酸、光阻液，來進行有害廢棄物逆物流聯合處理規劃作業，月平均產量分別為624噸/月、390噸/月、286噸/月。以月為規劃期數，並假設每期呈poission獨立分佈情況下，所推估出各類廢棄物的各期產量(需求處理量)如表5.2-1。

表5.2-1 園區有害廢棄物每期產生量(單位:噸/期)

| 期需求 廢棄物 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 異丙醇 | 629 | 627 | 625 | 613 | 640 | 620 | 588 | 632 | 628 | 615 | 640 | 627 |
| 廢硫酸 | 401 | 402 | 377 | 422 | 367 | 353 | 355 | 407 | 425 | 401 | 393 | 392 |
| 光阻液 | 273 | 269 | 306 | 283 | 251 | 278 | 290 | 301 | 274 | 264 | 298 | 266 |

圖 5.2-1 園區有害廢棄物每期產量趨勢

其中異丙醇、廢硫酸屬於可回收再利用類型的有害廢棄物，其後端成本僅包含運送至回收廠(科學園區廠商本身）之運輸成本，此外考慮到每種有害廢棄物的物理、化學性質皆不相同，所以運輸單位成本再設定時也不相同；而光阻劑屬於不可回收類型的有害廢棄物，後端成本除了運送成本外仍須加上最終處置之燃燒成本。

有害廢棄物相關之營運資料係透過訪談台灣地區合法有害廢棄物甲級處理廠商後得到，整理如表5.2-2，而本研究設定之參數整理如表5.2-3；另一方面，在估算竹科有害廢棄物所造成的各項風險成本時，上述第三章裡的遞增風險成本也需作一適當調整，以符合園區廢棄物的有害特性，經調整後如表5.2-4。

表 5.2-2甲級廢棄物處理業者營運現況資料

| 參數 | 處理 成本 | 未處理 倉儲成本 | 已處理 倉儲成本 | 處理 比率 | 運輸成本 | 最終處置成本 | 回收利潤 | 處理 費用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表符號 有害 廢棄物種類 | UHCi (元/噸) | UICiup (元/噸) | UICip (元/噸) | ωi | TRUCi （元/噸-公里） | FDUCi (元/噸) | UBi (元/噸) | Chargei (元/噸) |
| 異丙醇 | 3000 | 105 | 115 | 0.5 | 100 | 0 | 9000 | 4000 |
| 廢硫酸 | 1000 | 170 | 205 | 0.8 | 100 |  | 5000 | 2000 |
| 光阻液 | 3300 | 205 | 0 | 0.3 | 105 | 2000 | ----- | 8500 |

表 5.2-3 本研究設定參數（1期=1個月）

| 參數 | 最大 處理量 | 未處理 最大倉儲量 | 已處理 最大倉儲量 | 法規限制或 營運所需 收集量下限 | 法規限制或 營運所需 處理量下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表符號 有害 廢棄物種類 | Ticap (噸/期) | Siupcap （噸/期） | Sipcap （噸/期) | Mgovcor Mcomc (噸/期) | MgovTor McomT (噸/期) |
| 異丙醇 | 650 | 2000 | 1800 | 450 | 450 |
| 廢硫酸 | 400 | 1200 | 1200 | 250 | 250 |
| 光阻液 | 300 | 1000 | ---- | 100 | 100 |

| 參數 | 第0期 期末庫存量 | 車隊規模 | 收集距離 | 共配或最終處置距離 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表符號 有害 廢棄物種類 | Si(0) (噸) | Xicap （噸) | Disti (公里) | Disti (公里) |
| 異丙醇 | 150 | 600 | 15 | 17 |
| 廢硫酸 | 60 |  |  |  |
| 光阻液 | 30 |  |  |  |

在法定處理量下限方面，係根據假設廢棄物清理法規內資本額限制所加以制訂，假設每月（期）處理下限為800噸，這也是逆物流之特色有別於正向物流，在參數上設定上，由於有害廢棄物處理過程與一般商品生產過程不同，在逆物流中心倉儲時是分開加以存放，以避免發生化學作用，有別於正向物流之總庫存限制，特色在個別庫存限制。。單位成本在實際操作時，參數之設定關係如下：

- 存貨成本（單位：元/噸）：考量每期土地租賃、人員管理費用之總和除以最大庫存

得之。

- 處理成本（單位：元/噸）：考量每期機器設備折耗與人員操作費用之總和除以設施

最大處理量得之。

- 運輸成本（單位：元/噸*公里）：以自有車對為主，依照有害廢棄物處理專用貨車之

噸公里成本。

- 燃燒成本（單位：元/噸）：以委外焚化為主，成本以噸為單位一次給付。

表 5.2-4 園區有害廢棄物之風險貨幣化轉換因子

| 風險種類 | 運輸風險 | 儲存風險 | 處理風險 |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位增量風險成本 代表符號 | MEAC | SRis=SRif | HRis+SRis=HRif+SRif |
| 數值 | 6.2 | 2,180 | 2,180（2,180.011） |
| 單位 | 元/公里-車 | 元/噸 | 元/噸 |

5.2.1初步結果之最佳解

依上一節設定之參數與竹科有害廢棄物的實際產生量（需求量），以12期需求規劃進行模式推演後，得到三種有害廢棄物的初步結果包括：每期之收集量、處理量、配送量、未進行中間處理之庫存量、已處理後之庫存量。

表 5.2.1-1成本加風險之最佳解

| 種類 | 異丙醇 |  |  |  |  |  | 廢硫酸 |  |  |  |  |  | 光阻劑 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期別 | 需求 | 收集量 | 處理量 | 配送量 | 未處理 庫存量 | 已處理 庫存量 | 需求 | 收集量 | 處理量 | 配送量 | 未處理 庫存量 | 已處理 庫存量 | 需求 | 收集量 | 處理量 | 配送量 | 未處理 庫存量 |
| 1 | 629 | 450 | 600 | 300 | 0 | 0 | 401 | 250 | 310 | 248 | 0 | 0 | 273 | 100 | 130 | 39 | 0 |
| 2 | 627 | 450 | 450 | 225 | 0 | 0 | 402 | 250 | 250 | 200 | 0 | 0 | 269 | 100 | 100 | 30 | 0 |
| 3 | 625 | 450 | 450 | 225 | 0 | 0 | 377 | 250 | 250 | 200 | 0 | 0 | 306 | 100 | 100 | 30 | 0 |
| 4 | 613 | 450 | 450 | 225 | 0 | 0 | 422 | 250 | 250 | 200 | 0 | 0 | 283 | 100 | 100 | 30 | 0 |
| 5 | 640 | 450 | 450 | 225 | 0 | 0 | 367 | 367 | 367 | 293 | 0 | 0 | 251 | 100 | 100 | 30 | 0 |
| 6 | 620 | 450 | 450 | 225 | 0 | 0 | 353 | 353 | 353 | 282 | 0 | 0 | 278 | 100 | 100 | 30 | 0 |
| 7 | 588 | 450 | 450 | 225 | 0 | 0 | 355 | 355 | 355 | 284 | 0 | 0 | 290 | 100 | 100 | 30 | 0 |
| 8 | 632 | 450 | 450 | 225 | 0 | 0 | 407 | 400 | 400 | 320 | 0 | 0 | 301 | 100 | 100 | 30 | 0 |
| 9 | 628 | 450 | 450 | 225 | 0 | 0 | 425 | 400 | 400 | 320 | 0 | 0 | 274 | 100 | 100 | 30 | 0 |
| 10 | 615 | 450 | 450 | 225 | 0 | 0 | 401 | 400 | 400 | 320 | 0 | 0 | 264 | 100 | 100 | 30 | 0 |
| 11 | 640 | 450 | 450 | 225 | 0 | 0 | 393 | 393 | 393 | 314 | 0 | 0 | 298 | 100 | 100 | 30 | 0 |
| 12 | 627 | 450 | 450 | 225 | 0 | 0 | 392 | 250 | 250 | 200 | 0 | 0 | 266 | 100 | 100 | 30 | 0 |
| 總成本：19,965,870（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 5.2.1-2總成本變化表

|  | 總成本（元） |
| --- | --- |
| 淨成本項目 | -15,407,640 |
| 總風險項目 | 34,480,130 |
| 索取處理費 | 5,707,000 |
| 成本加風險 | 19,965,870 |

成本加風險

總風險

淨成本

圖 5.1.1-1 總成本組成圖

從初步結果與表 5.2.1-4、圖 5.1.1-1可發現，淨成本項目為-15,407,640元，表示如果忽略風險的外部性傷害時，有害廢棄物整個處理流程將會產生金錢利潤，顯示以往傳統物流只著重成本面的作法是有缺失的，因為風險所造成的外部成本相當的高，為34,480,130元；另一方面，成本加風險的總成本為19,965,870元，也遠高於處理園區有害廢棄物的總處理索取費用5,707,000元，顯示園區有害廢棄物產生者並沒有付出該付的社會成本。

逆物流中心為了達到環保法規所規定的收集量標準，上述三類有害廢棄物，在收集量與處理量方面都盡量做到和實際產生量(需求處理量)或最大處理量相當，而且收集決策量不受限於未處理的前期倉儲量抑或已處理的倉儲量所影響。另一方面，配送車隊規模的充足，使得已處理倉儲量、未處理倉儲量幾乎皆為0，庫存成本與倉儲風險皆很低。

因此，歸類逆物流中心在收集與處理、倉儲、配送之決策行為。

（1.）聯合處理逆物流中心在收集、處理的首要考量，是為了同時滿足環保法規要求與

營運獲利所需，幾乎沒有自我的決策考量，而且兩者互不影響。

（2.）只有光阻劑這一類廢棄物，在每期收集量上並不會完全滿足產量，可能是此類廢棄物屬於不可回收且單位處理成本3300（元/噸）在三類廢棄物裡最高，所以只要符合最小風險倉儲限制原則，並不需要急著當期收集處理，徒增後續配送、最終處置燃燒成本。

（3.）政府應當給予適當補貼或基金等措施，才能在考量社會公平下積極促進有害廢棄物聯合處理體系的成立。

綜合以上分析，將其決策因素強弱由圖5.1.1-2表現：

收集量之決策考量

處理決策考量

共配決策考量

環保法規或獲利收集量

下限

車隊規模限制

未處理前期存貨

廢棄產量

處理之單位成本

已處理前期存貨

運輸之單位成本

圖 5.1.1-2 逆物流處理決策關係圖（粗者：關係比較重）

- 3敏感度分析

針對個案中之目標函式中有害廢棄物之參數（已處理、未處理存貨成本、處理成本、運輸成本、燃燒成本、利潤、儲存風險、運輸風險、處理風險；與限制式參數變動（收集總量限制、處理總量限制、最大處理量限制、未處理和已處理之最大庫存限制），和廢棄物產生量（需求處理量）變動以及公私部門對於成本、風險項目不同重視程度之作法等，進行敏感度的調整，以進一步瞭解目標涵式總成本變動的情形，藉由此小節的探討，可以更清解在參數條件改變下，目標函式變動之敏感性，一方面可以彌補參數設定之合理性，另一方面，也有利於日後之廢棄物之收集、處理決策管理。

5.3.1目標式參數敏感度分析

表5.3.1-1即對目標函式中，已處理、未處理存貨成本、處理成本、運輸成本、燃燒成本、利潤、儲存風險、運輸風險、處理風險，進行敏感度分析後的結果，而表5.2.3-2顯示改變成本、利潤、風險項目之相關參數後對於加入風險外部性之總成本的增減變化情況。

表 5.3.1-1 目標式參數經敏感度變動後之總成本

| 原總成本：19,965,870（單位：元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 參數變化幅度 | 下降50％ | 下降25％ | 上升25％ | 上升50％ |
| 參數項目 | 經敏感度變動後之總成本 |  |  |  |
| 未處理之倉儲成本 | 19,964,670 | 19,965,250 | 19,966,470 | 19,967,070 |
| 處理成本 | 6,770,069 | 13,818,870 | 26,005,170 | 31,947,420 |
| 已處理之倉儲成本 | 19,542,080 | 13,818,870 | 26,005,170 | 31,947,420 |
| 運輸成本 | 1,970,037 | 9,129,363 | 28,132,840 | 36,203,960 |
| 燃燒成本 | 19,596,870 | 19,781,370 | 20,150,370 | 20,334,870 |
| 遞增儲存風險成本 | 2,560,654 | 11,337,880 | 28,574,150 | 37,182,420 |
| 遞增運輸風險成本 | 19,874,200 | 19,922,900 | 20,011,710 | 20,054,690 |
| 遞增處理風險成本 | 7,838,171 | 14,093,120 | 25,425,720 | 30,788,520 |
| 回收利潤 | 53,724,870 | 38,107,170 | 584,441 | -20,071,060 |

表 5.3.1-2目標式參數經敏感度變動後之總成本變化

| 原總成本：19,965,870（單位：元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 參數變化幅度 | 下降50％ | 下降25％ | 上升25％ | 上升50％ |
| 參數項目 | 總成本變化情況 |  |  |  |
| 未處理之倉儲成本 | -1,200 | -620 | 600 | 1,200 |
| 處理成本 | -13,195,801 | -6,147,000 | 6,039,300 | 11,981,550 |
| 已處理之倉儲成本 | -423,790 | -6,147,000 | 6,039,300 | 11,981,550 |
| 運輸成本 | -17,995,833 | -10,836,507 | 8,166,970 | 16,238,090 |
| 燃燒成本 | -369,000 | -184,500 | 184,500 | 369,000 |
| 遞增儲存風險成本 | -17,405,216 | -8,627,990 | 8,608,280 | 17,216,550 |
| 遞增運輸風險成本 | -91,670 | -42,970 | 45,840 | 88,820 |
| 遞增處理風險成本 | -12,127,699 | -5,872,750 | 5,459,850 | 10,822,650 |
| 回收利潤 | 33,759,000 | 18,141,300 | -19,381,429 | -40,036,930 |

圖 5.3.1-1 目標函式成本與風險項目參數變動對總成本的影響程度

圖 5.3.1-2 目標函式成本項目參數變動對總成本的影響程度

圖 5.3.1-3 目標函式風險項目參數變動對總成本的影響程度

由圖 5.3.1-1、圖5.3.1-2、圖5.3.1-3可知，園區有害廢棄物在整個處理過程裡的「單位成本與單位利潤」與「增量風險成本」，對於逆物流總成本皆會產生相當程度的影響，除運輸風險外儲存風險、處理風險對總成本的影響大致跟成本項目的影響相同，對於所有項目中又屬單位回收利潤的影響最大，可見經濟誘因是逆物流活動推行之關鍵所在。

從圖5.3.1-2裡的「成本」項目參數變動得知，單位回收利潤下降50％或上升50％對總成本的影響最大，讓總成本分別增加33,759,000元、減少40,036,930元，影響次之的是運輸成本與處理成本項目，而運輸成本對於總成本的影響程度比處理成本來的大，而對總成本變動影響最小的是未處理倉儲成本。

廢棄物的處理成本因為其單位成本屬成本項裡最高的項目平均2430元/噸，因此對於總成本的影響可想而知，處理成本下降50％時，總成本也隨著減少13,195,801元，而運輸單位成本方面經乘上里程數換算後平均每噸為1500～1700元，單位成本大概只有處理成本的一半，但下降50％時，對總成本而言卻減少了17,995,833元，影響幅度並不低於處理成本，原因在於逆物流活動裡的收集、回收共配與最終處置等活動皆需仰賴著運輸這項行為來完成。

最終處置的燃燒單位成本平均每噸2000元僅次於處理單位成本，但大幅下降50％時，對總成本也才減少了369,000元，可見最終處置費用的高低，並不足影響廢棄物處理決策；逆物流中心內儲存成本的敏感度變動，對總成本影響並不顯著，未處理、已處理倉儲成本兩者中已處理儲存成本對總成本降低的貢獻遠比未處理倉儲成本來的大。

從圖5.3.1-3裡的「風險」項目參數變動得知，倉儲、處理風險的外部性對於有害廢棄物整個處理流程裡總風險的影響幅度，遠大於運輸風險。對總成本下降與增加貢獻性最大的屬未處理的倉儲風險成本的敏感度變動，當下降50％時，總成本將下降17,405,216元，上升50％時，總成本將增加17,216,550元；對總成本下降與增加貢獻性最小的運輸風險，當單位遞增運輸風險成本下降50％時，總成本才減少91,670元。

可得結論如下：

- 透過聯合處理機制將處理技術提昇，抑或透過政府補助甚至是高污染工業區的廢棄物本身產量的規模經濟性愈大等因素，皆會間接促使廢棄物的處理成本下降進而提升回收利潤，促進逆物流活動進行，可見聯合處理的作法對有害廢棄物之處理是有正面效益。

- 而運輸成本方面，由逆物流中心實施共配機制後，將會對總成本產生明顯減少的效果。

- 廢棄物的當期處理量，一般來說會影響未處理倉儲量與後續的已處理倉儲量與共配量，而當倉儲成本對總成本的影響幅度遠比運輸成本或處理成本小的情況發生時，代表著在短時間內比較容易實施的共配活動將可彌補聯合處理體系在一開始因技術整合或人員訓練問題，無法快速降低處理成本與庫存量等需長期規劃的缺點。

- 逆物流中心內已處理倉儲區或未處理倉儲區的規模，在設計規劃的初期即需具有一定的規模，因為並不會增加太多的成本，未來也可因應與日俱增的有害廢棄物。

- 由單位遞增風險成本的敏感度變動後，得知處理風險、倉儲風險所造成的傷害將比運輸風險大，因此在享受共配活動的低風險性好處之餘，也應該注重因處理不當所造成的環境污染風險或人身傷害風險。

5.3.2限制式參數敏感度分析

表5.3.1即對限制式中，收集總量限制、處理總量限制、最大處理量、未處理之風險考量倉儲量、已處理之倉儲量、配送量限制，進行敏感度分析後的結果，並以表5.3.2-2之表示放寬限制抑或嚴格限制下，對於加入風險外部性考量之總成本的增減變化情況。

表 5.3.2-1 限制式參數經敏感度變動後之總成本

| 原成本：19,965,870（單位：元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 參數變化幅度 | 下降50％ | 下降25％ | 上升25％ | 上升50％ |
| 參數項目 | 經敏感度變動後之總成本 |  |  |  |
| 收集總量限制 | 18,349,950 | 18,317,000 | 23,108,780 | ----- |
| 處理總量限制 | 18,483,740 | 18,884,470 | 23,616,650 | ----- |
| 最大處理量限制 | ------ | 21,729,170 | 19,739,750 | 19,732,610 |
| 未處理風險考量倉儲限制 | 19,965,870 | 19,965,870 | 19,965,870 | 19,965,870 |
| 已處理倉儲限制 | 27,808,290 | 23,869,940 | 16,116,490 | 12,307,810 |
| 配送量限制 | 28,551,560 | 23,515,460 | 16,574,540 | 13,217,510 |

註:---表無合理解

表 5.3.2-2 限制式參數經敏感度變動後之總成本變化

| 原總成本：19,965,870（單位：元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 限制條件變化幅度 | 下降50％ | 下降25％ | 上升25％ | 上升50％ |
| 參數項目 | 總成本變化情況 |  |  |  |
| 收集下限總量 | -1,615,920 | -1,648,870 | 3,142,910 | ----- |
| 處理下限總量 | -1,482,130 | -1,081,400 | 3,650,780 | ----- |
| 最大處理容量 | ----- | 1,763,300 | -226,120 | -233,260 |
| 未處理之風險考量最大倉儲量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已處理之最大倉儲量 | 7,842,420 | 3,904,070 | -3,849,380 | -7,658,060 |
| 車隊規模 | 8,585,690 | 3,549,590 | -3,391,330 | -6,748,360 |

圖 5.3.2-1 限制式參數條件變動對總成本的影響程度

限制式的敏感度調整後，對總成本降低貢獻最多的應該屬於放寬車隊規模限制，放寬50％後總成本大幅下降8,585,690元，因為收集量、配送量增加後會促使逆物流中心的處理容量發揮最大效用，雖然會增加後續的處理成本、運輸成本，但這些增加的成本會因為多處理就多回收的必然效果，進而產生高額利潤來大幅降低總成本；對總成本降低貢獻最少，屬未處理之風險考量倉儲量，儘管擴張倉儲規模50％後對總成本也不會產生影響。

對總成本增加，影響最大的也屬增加車隊規模限制，當要求比較嚴格提升50％後，隨著車隊規模的銳減，會使得運輸成本增加、暫存需求增加與回收利潤降低等問題，總成本總共增加了8,585,690元，原因在於較高的已處理倉儲成本與較少的後續回收利潤，造成總成本增加。

已處理之倉儲量，對於總成本增加的影響僅次於車隊容量限制，當限制嚴格度提升50％後，總成本將增加7,842,420元，同樣地擴張50％倉儲量後總成本將迅速下降7,658,060元。

在廢棄物收集總量下限限制與處理總量下限限制方面，在敏感度變動分析時會有無合理解的情形發生，探討原因可能是因為政府所制訂的環保法令太過嚴苛，強烈規定逆物流中心必須不管自身產能、倉儲量等限制來盡量配合法規，像提升25%～50％的收集量總量要求時，總成本將大幅增加3,142,910元，因此在制訂法規時必須符合現況與產業環境，才不會擬定出既不符合現況又無法正面推動廢棄物物流的錯誤法令規範。

可得結論如下：

- 政府如果要鼓勵廢棄物進行逆物流活動，就必須深入瞭解業界所面臨的困難點與產業特性，不可一昧地唱高調制訂不合時宜的環保法規，如限定低回收效益的處理容量限制。

- 處理總量因短時間內處理技術無法快速提升限制到處理容量時，可透過放寬配送量車隊規模限制，來有效降低總成本的增加量，換句話說，短時間內如果礙於處理技術無法快速突破卻又想要展現聯合處理體系的效益時，透過共配機制將是個不錯的作法。

- 大量增加廢棄物未處理風險考量之倉儲量，對於降低逆物流總成本來講並不會有太大幫助，因此在設定未處理倉儲量時不應太大，以免無法有效降低總成本，還徒增倉儲風險。

- 對於逆物流中心裡的已處理倉儲容量設計時應該具備一定的規模大小，因為處理過後的有害廢棄物其有害性已相當低幾乎毫無風險可言，存放的廢棄物又為可回收之有價商品，因此為在設計時需妥善規劃以增加後續的庫存量並避免前端處理容量受限的缺陷。

5.3.3廢棄物產生量之敏感度分析

因本研究假設之三種有害型廢棄物每期產生量並無明顯落差，所以在12期總產生量不變下，將總產生量之50%分別分布至1~4期（前期）、5～8期（後期）、9～12期（後期），來試驗如果產生量劇烈變動下會對逆物流中心之處理決策與總成本之影響情形，表5.3.3-1、5.3.3-2、5.3.3-3分別代表產量集中於前期、中期、後期之情況，並以圖5.3.3-1、5.3.3-2、5.3.3-3顯示其趨勢。

表5.3.3-1 廢棄物總產量集中於前期之需求量表

| 期需求 廢棄物 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 異丙醇 | 935 | 947 | 925 | 935 | 495 | 430 | 450 | 496 | 360 | 470 | 570 | 471 |
| 廢硫酸 | 582 | 616 | 565 | 585 | 290 | 281 | 303 | 300 | 300 | 284 | 296 | 293 |
| 光阻液 | 418 | 425 | 415 | 419 | 215 | 220 | 201 | 202 | 200 | 188 | 240 | 210 |

表 5.3.3-2 廢器物總產量集中於中期之需求量表

| 期需求 廢棄物 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 異丙醇 | 500 | 439 | 465 | 467 | 931 | 950 | 926 | 935 | 358 | 471 | 575 | 467 |
| 廢硫酸 | 288 | 285 | 308 | 293 | 579 | 616 | 566 | 586 | 299 | 285 | 296 | 294 |
| 光阻液 | 214 | 219 | 196 | 209 | 420 | 424 | 415 | 418 | 200 | 188 | 240 | 210 |

表 5.3.3-3 廢棄物總產量集中於後期之需求量表

| 期需求 廢棄物 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 異丙醇 | 459 | 480 | 465 | 467 | 468 | 455 | 481 | 467 | 922 | 955 | 928 | 935 |
| 廢硫酸 | 297 | 292 | 293 | 292 | 266 | 301 | 314 | 293 | 565 | 606 | 588 | 588 |
| 光阻液 | 215 | 210 | 204 | 209 | 208 | 206 | 214 | 210 | 431 | 408 | 418 | 420 |

圖 5.3.3-1 有害廢棄物總產量集中於前期之趨勢圖

圖 5.3.3-2 有害廢棄物總產量集中於中期之趨勢圖

圖 5.3.3-3 有害廢棄物總產量集中於後期之趨勢圖

當產量劇烈變動時，因考慮到收集總量限制1600(噸/2期)，可能無法被滿足，因此放寬限制下降25％為975(噸/2期)去作總成本的比較，而總成本變化情況的比較分析將如表5.3.3-3所示。

表 5.3.3-4 廢棄物總產量劇烈變動下之各期總成本比較

| 原成本：18,317,000（單位：元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 廢棄物產量分佈情況 | 集中於前期 | 集中於中期 | 集中於後期 |
| 總成本 | 19,042,180 | 19,698,220 | 18,921,270 |
| 總成本變化 | 725,180 | 1,381,220 | 604,270 |

圖 5.3.3-4 有害廢棄物總產量劇烈變動下之各期總成本比較

由圖 5.3.3-4得知，產量變動會造成不論集中於哪一期皆會增加總成本，原因在於當廢棄物產量大幅變動時，現階段的處理技術無法快速提升、處理設備容量不足、人員短缺等問題將一一浮現，造成逆物流總成本增加的現象。集中於中期時，總成本增加最多，前期次之，後期最少，分析後可能歸因於前期產量過多時，會造成廢棄物無法當期消化完畢，專業處理人員需加班進行收集、處理作業而造成總成本增加；集中於中期時，會因前期需求處理量短缺而無充裕的回收利潤收益或足夠的前置作業滿足突然驟增的廢棄物處理量；產量集中於後期時，由於前期、中期所產生的廢棄物皆可獲得充份處理，對於後期的處理決策並無太大影響，總產量集中於後期時，產生於前期、中期的有害廢棄物皆可獲得當期處理、當期配送，較無存貨累積至後期，當然總成本的增加量會是最低。因此欲進行廢棄物的逆物流活動時，對於廢棄物產量的正確推估，也是一個重要的課題。

5.3.4公、私部門對廢棄物處理重視程度之敏感度分析

有害廢棄物的處理，除滿足私部門即逆物流中心對於淨成本的節省外，還必須滿足公部門相關群體（如：政府環保單位、公路機關、社會大眾）的對於風險層面的監督管理要求，而公、私部門基於不同的立場，自然會有不同的看法與作法，而通常給予不同的權重可以用來表達重視程度大小，因此這小節分別給予總淨成本、總風險不同之權重（0、0.25、0.5、0.75、1），以反應不同權重的消長關係對於總成本的影響。

表 5.3.4 不同權重下之總成本

|  | 原總成本：19,965,870（單位：元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總淨成本項權重 | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0 |
| 總風險項權重 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 |
| 總成本 | -15,407,640 | -2,588,449 | 9,982,937 | 22,278,870 | 34,480,130 |
| 總成本變化 | -35,373,510 | -22,554,319 | -9,982,933 | 2,313,000 | 14,514,260 |

圖 5.3.4 不同權重下之總成本變化影響

由圖5.3.4中公、私部門對於風險、成本的重視程度對於總成本的變化趨勢中，可以觀察到當有害廢棄物整個處理過程隨著環保意識逐漸抬頭以及對運輸風險、環境污染風險乃至於人類傷害風險愈來愈重視時，總成本會呈現一直上升的趨勢；這趨勢如同台灣早期在處理廢棄時完全基於營利導而不考慮風險的作法，對處理廠商而言好像增加了個人所得，但對社會總體而言總成本是增加的，因此當風險所造成的外部性逐漸被大眾提出探討、重視後，讓處理廠商與有害廢棄物產生者負擔應該支付的成本，並讓有害廢棄物直接朝向回收再利用的方式進行處理作業，才是產業永續的不二法門。

第六章、結論與建議

6.1結論

本研究是針對台灣某一特定工業園區所產生的有害廢棄物，去從事聯合處理暨共配之逆物流決策管理研究，所構建之規劃模式加入了風險之外部性影響，有別於以往只重視成本面之傳統物流作法，從結果的分析中得知風險對於逆物流活動的影響並不低於成本面的影響，因此一個好的有害廢棄物逆物流供應鍊模式，不可以忽略風險評估的重要性；另一方面，應用存貨累積模式不僅有助於說明在成本、風險雙重考量時，應該如何設計規劃累積存貨、營運處理決策，對於現實世界中公部門管理者、私部門的逆物流執行者，也提供一個兼顧風險評估與成本考量的雙贏策略。

具體而言，本研究之結論與貢獻如下：

- 我國綠色國民所得的編制尚屬起步階段，因此應用綠色國民所得內的單位防制成本來當作因儲存不當所造成的環境傷害，可能會有低估的情況發生。

- 經濟誘因與規模經濟是逆物流實施成功與否關鍵之所在，如果市場回收價格無法反應有害廢棄物的處理成本，政府應該透過補貼或獎勵措施，促使有害廢棄物盡量朝回收的方式進行處置。

- 廢棄物的處理成本與運輸成本對於總成本的影響程度很大，因此靠著推動聯合處理與共配機制的作法來降低處理成本與運輸成本，是未來廢棄物處理的趨勢。

- 未處理倉儲成本對總成本影響幅度雖然有限，但從另一個觀點來看，未處理的風險成本卻很大，因此有害廢棄物在產生源產出後應立刻通知逆流中心派車來運送，將廢棄物收集在逆物流中心內的同一個地方加以妥善庫存，將有助於降低高污染工業區有害廢棄物的整體倉儲風險，大大增進了工業安全。

- 如果因為短時間內處理技術無法快速提升限制到有害廢棄物的處理容量時，可透過增購運輸車輛來提升配送車隊規模容量，以有效降低總成本，換句話說，短時間內如果礙於處理技術卻又想要展現聯合處理體系的效益時，透過共配機制將是個不錯的作法。

- 已處理庫存區的倉儲容量其設計的庫存容量應該盡量達到一定的規模大小，以降低前端未處理倉儲成本、倉儲風險，因為已處理的有害廢棄物並無風險考量的限制又具回收價值。

- 運用多期存貨累積模式於逆物流活動中進行決策，有別於多數研究以處理單期決策為主，更接近處理廠商實際運作模式。

- 提出高污染工業區有害廢棄物整體處理流程以供參考，不僅跳脫以往專注於處理技術提昇之迷失，更進一步運用逆物流管理模式加以探討在加入風險外部性後之處理決策，以方便公、私部門進行策略規劃。

- 提供政府擬定環保相關法規時參考，上位管理者可藉由本研究模式來深入瞭解廠商在進行有害廢棄物處理決策時可能遭遇的困難與不足處，進而考量放寬或加緊法令規章之約束力，除鼓勵逆物流活動之進行，也避免政策之擬定與處理廠商的經營目標相衝突。

- 讓有害廢棄物處理廠商負擔應該支付的社會成本，如風險所造成的外部性，才會使補貼的經濟誘因直接促進廢棄物處理方式朝向回收再利用邁進。

6.2後續研究建議

有害廢棄物逆物流之規劃與正向物流供應練之規劃，除處理對象不同外，在本質上皆相當著重於成本的估計，況且本研究又加入風險評估這一項，因此建議有以下幾點：

- 本研究模式之成本項目與風險項目之估算過程屬於單純化，實際應用上則依每期條件不同而加以改變。

- 回收需求資訊、運輸成本、未處理存貨成本、已處理存貨成本、運輸風險、處理風險、儲存風險等，主要取廠商訪談資料或者可獲得資訊的平均數據，往後可以朝動態規劃發展。

- 對於風險所造成的外部傷害估算，國外在環境乃至人身傷害方面的都比台灣來得早也比較重視，因此風險邊際成本的估算方面可盡量採用外國資料以免造成低估。

- 因廢棄物的有害特性在收集與回收共配時都應盡量避開交通尖峰時段，選擇日間進行運輸活動對於交通肇事風險與外洩傷害絕對也會比夜間的傷害來得大，可對配送時段的選定加以研究規劃。

- 逆物流中心的設置地點對於共配績效有很大影響，不同的成本、風險重視程度的會有不同的設置地點與考慮層面，後續的配送路線選擇也會隨著不同，因此區位選擇也是一重要課題，

- 回收市場裡回收需求量的預測，也是一個影響逆物流中心在處理決策與後端已處理倉儲量、共配量之重要因素，後續研究也可針對這課題加以探討。

- 本模式亦可針對其他產業（如：醫療業、台電）所產生的有害廢棄物進行逆物流體系之運籌管理。

中文參考文獻

- 行政院環境保護署，「台灣科學工業園區廢棄物問題白皮書」，民國90年。

- 工業技術研究院，「科學工業園區事業廢棄物調查」，民國87年。

- 新竹科學園區管理局，「廢棄物調查統計報告」，民國90年。

- 陳意淳，「危險物品運輸路線風險評估之研究」，國立成功大學土木及水利工程研究所碩士論文，民國86年6月。

- 吳曉芬，「有害廢棄物廠址之危害性評估」，國立台灣大學環境工程研究所

碩士論文，民國85年6月。

- 楊宜倫，台灣地區事業廢棄物現況分析與清理機構功能探討，台灣大學環境工程研究學研究所碩士論文，民國90年6月。

- 蔡嘉一、許整備，「有害廢棄物管理減廢概論」，歐亞書局，民74年8月。

- 林健三，「有害物質處理與設計」，民國八十七年二月修訂新版。

- 王聖斐，都會區廢棄物管理系統多目標規劃及決策支援系統之發展，國立成功大學環境工程研究所碩士論文，民國84年5月26日。

- 周裕豐，事業廢棄物清除處理之分析：綠色國民所得帳與CGE模型之應用，國立中央大學產業經濟研究所碩士論文，民國88年6月。

- 蘇雄義，物流與運籌管理 觀念.機能.整合.，華泰文化事業，民國89年。

- 魏凡峰，逆物流對供應鏈體系成本與時間之影響，國立成功大學工業管理科學系碩士論文，民國90年7月。

- 楊致行，環境化設計之作業架構及技術工具，清潔生產資訊雙月刊，27，20-34，民88年。

- 黃詩彥，企業逆物流之探索研究，東吳大學企業管理學系碩士班論文，民國89年7月。

- 黃清賢，危害分析與風險評估，民國85年。

- 曹至宏，「危險物品道路運輸路線風險評估模式之研究」，交通大學 交通運輸研究所碩士論文,民國78年6月。

- 經濟部工業局，「半導體業清潔生產技術手冊」，民90年。

- 經濟部商業司，物流經營管理實務，民國八十五年四月。

- 陳永義，都市中心物流管理系統策略發展架構之研究--以台北市信義計畫區

為例，東吳大學企管研究所碩士論文，民國八十九年。

- 經濟部商業司，物流經營管理實務，民國八十五年四月。

- 行政院環境保護署，「台灣科學工業園區廢棄物問題白皮書」，民國90年。

英文參考文獻

- Anderson, L. E., 1968,“A mathematical model for the optimization of wastes management system”,University of California at Berkerly, Sanitary Engineering Laboratory, SERL Report No.681, Feb.

- Asante-Duah,D.k(1993).Hazardous Wastes Risk Assessment.Florida.

- Cohen,M(1988), “Replace, rebuild or remanufacture,” Equipment Management, 16(1), pp.22-26.

- Carter, C.R. and L.M. Ellram(1998), “Reverse logistics: A review of the literature and framework for future investigation,” Journal of Business Logistics, 19(1), pp.85-102.

- Dowlatshahi, S.(2000), “Developing a theory of reverse logistics,” Interfaces, 30(3), pp.143-155.

- Dirk Louwers，Bert J. Kip，Edo Peters，Frans Souren，Simme Douwe P. Flapper, 1999,” A facility location allocation model for reusing carpet materials”, Computer & Industrial Engineering 36,March, P.855-869.

- Erhan Erkut, 1996,” The Road Not Taken-Decision Support System Provide Sound Directions for Transportation of Hazardous Materials”, OR/MS Today,P.22-28,December.

- Gottinger, H.W.,1986 ,“A computational model for solid waste management with applications”, Applied Mathematical Modelling, pp.330-338, Oct.

- Guide Jr., V. D. R., and R. Srivastava, 1997, An evaluation of order release strategies in a remanufacturing environment, Computer Operations Researchs, 24(1): 37-47.

- Guide Jr, V. D. R., V. Jayaraman, R. Srivastava and W. C. Benton(2000), “Supply-chain management for recoverable manufacturing systems,” Interfaces, 30(3), pp.125-142.

- Hasit, Y., Warner, D.B.,1981,“Reginal solid waste planning with WRAP”,Journal of Environmental Engineering, ASCE, 107, No.EE3, June.

- Inge mayeres,Sara Ochelen and Stef Proost (1996)” The Marginal External Cost of Urban Transport ” Transportation Research-D, vol.1.No.2,pp.111-130.

- James R. Stock , White paper : Reverse Logistics,USA:Council of logistics Management,1998.

- Koo, J.K., Shin, H.S., Yoo, H.C., 1991,“Multiobjective siting planning for a regional hazardous waste treatment center”, Wase Management & Research 9,pp.250-218.

- Kate Harrigan,1998,” Minimizing the risks of shipping hazardous materials ”, Pollution Engineering,Vol.30,Issue.13, P.54-56.

- Kolluru,R.V(1996).Risk  Assessment and Management. In : Risk Assessment and Management Handbook , edited by R.V. Koluru , pp17.1-17.16,New York.

- Lawarence W Bierlein, 1999,”New approaches to hazardous materials

regulation”, Transportation & Distribution,Vol.40,Issue.7, P.39-46.

- Moritz Fleischmann, Jacqueline M Bloemhof-Ruwaard，Rommert Dekker，Erwin van der Lann，Jo A.E.E. van Nunen，Luk N. Wassenhove,1997,” Quantitative models for reverse logistics :A review”, European Journal of Operational Research 103,P.1-17.

- Sean M Sherlock,1999,”Cleaning up the mess:Dealing with property

contamination”, Journal of Property Management, Vol.64, Issue.1, P.66-69.

- Suter G.W.Predicative ,”Risk Assessment of Chemicals. In: Ecological Risk Assessment,”,edited by G.W.Suter,pp49-89, (1993)

- Thierry, M., M.Salomon, J. Van Nunen and L. Van Wassenhove(1995), “Strategic issues in product recovery management,” California Management Review, 37(2), pp.114-135.

- Vincent P. Simpson, 1978,”Optimum Solution Structure for a Repairable Inventory Problem”, Operation Research,Vol.26,No.2, P.270-281, March-Apirl.

附錄一

Min=

x1*1500+x3*1700+x101*1500+x103*1700+x6*1575+x7*0.3*1785

+x11*1500+x13*1700+ x111*1500+x113*1700+x16*1575+x17*0.3*1785

+x21*1500+x23*1700+ x201*1500+x203*1700+x26*1575+x27*0.3*1785

+x31*1500+x33*1700+ x301*1500+x303*1700+x36*1575+x37*0.3*1785

+ x41*1500+x43*1700+ x401*1500+x403*1700+x46*1575+x47*0.3*1785

+ x51*1500+x53*1700+ x501*1500+x503*1700+x56*1575+x57*0.3*1785

+ x61*1500+x63*1700+ x601*1500+x603*1700+x66*1575+x67*0.3*1785

+ x71*1500+x73*1700+ x701*1500+x703*1700+x76*1575+x77*0.3*1785

+ x81*1500+x83*1700+ x801*1500+x803*1700+x86*1575+x87*0.3*1785

+ x91*1500+x93*1700+ x901*1500+x903*1700+x96*1575+x97*0.3*1785

+x911*1500+x931*1700+x9011*1500+x9031*1700+x961*1575+x971*0.3*1785

+x912*1500+x932*1700+x9012*1500+x9032*1700+x962*1575+x972*0.3*1785

+x2*3000+x102*1000+x7*3300

+x12*3000 +x112*1000+x17*3300

+x22*3000 +x202*1000+x27*3300

+x32*3000+x302*1000+x37*3300

+x42*3000+x402*1000+x47*3300

+x52*3000+x502*1000+x57*3300

+x62*3000+x602*1000+x67*3300

+x72*3000+x702*1000+x77*3300

+x82*3000+x802*1000+x87*3300

+x92*3000+x902*1000+x97*3300

+x921*3000+x9021*1000+x971*3300

+x922*3000+x9022*1000+x972*3300

+105*(150+x1-x2)+170*(60+x101-x102)+205*(30+x6-x7)

+105*(x14+x11-x12)+170*(x114+x111-x112)+205*(x19+x16-x17)

+105*(x24+x21-x22)+170*(x204+x201-x202) +205*( x29+x26-x27)

+105*(x34+x31-x32) +170*(x304+x301-x302) +205*( x39+x36-x37)

+105*(x44+x41-x42) +170*(x404+x401-x402) +205*(x49+x46-x47)

+105*(x54+x51-x52) +170*(x504+x501-x502) +205*(x59+x56-x57)

+105*(x64+x61-x62) +170*(x604+x601-x602) +205*(x69+x66-x67)

+105*(x74+x71-x72) +170*(x704+x701-x702) +205*(x79+x76-x77)

+105*(x84+x81-x82) +170*(x804+x801-x802) +205*(x89+x86-x87)

+105*(x94+x91-x92) +170*(x904+x901-x902) +205*(x99+x96-x97)

+105*(x941+x911-x921) +170*(x9041+x9011-x9021) +205*(x991+x961-x971)

+105*(x942+x912-x922) +170*(x9042+x9012-x9022) +205*(x992+x962-x972)

+115*(x5+0.5*x2-x3)+205*(x105+0.8*x102-x103)

+115*(x15+0.5*x12-x13) +205*(x115+0.8*x102-x103)

+115*(x25+0.5*x22-x23) +205*(x205+0.8*x202-x203)

+115*(x35+0.5*x32-x33) +205*(x305+0.8*x302-x303)

+115*(x45+0.5*x42-x43) +205*(x405+0.8*x402-x403)

+115*(x55+0.5*x52-x53) +205*(x505+0.8*x502-x503)

+115*(x65+0.5*x62-x63) +205*(x605+0.8*x602-x603)

+115*(x75+0.5*x72-x73) +205*(x705+0.8*x702-x703)

+115*(x85+0.5*x82-x83) +205*(x805+0.8*x802-x803)

+115*(x95+0.5*x92-x93) +205*(x905+0.8*x902-x903)

+115*(x951+0.5*x921-x931) +205*(x9051+0.8*x9021-x9031)

+115*(x952+0.5*x922-x932) +205*(x9052+0.8*x9022-x9032)

+x7*600

+x17*600

+x27*600

+x37*600

+x47*600

+x57*600

+x67*600

+x77*600

+x87*600

+x97*600

+x971*600

+x972*600

- x3*9000

-x13*9000

-x23*9000

-x33*9000

-x43*9000

-x53*9000

-x63*9000

-x73*9000

-x83*9000

-x93*9000

-x931*9000

-x932*9000

- x103*5000

-x113*5000

-x203*5000

-x303*5000

-x403*5000

-x503*5000

-x603*5000

-x703*5000

-x803*5000

-x903*5000

-x9031*5000

-x9032*5000

+2180* (629-x1)+2180*(401-x101) +2180*(273-x6)

+2180*(627-x11)+2180*(402-x111)+2180*(269-x16)

+2180*(625-x21)+2180*(377-x201)+2180*(306-x26)

+2180*(613-x31)+2180*(422-x301)+2180*(283-x36)

+2180*(640-x41)+2180*(367-x401)+2180*(251-x46)

+2180*(620-x51)+2180*(353-x501)+2180*(278-x56)

+2180*(588-x61)+2180*(355-x601)+2180*(290-x66)

+2180*(632-x71)+2180*(407-x701)+2180*(301-x76)

+2180*(628-x81)+2180*(425-x801)+2180*(274-x86)

+2180*(615-x91)+2180*(401-x901)+2180*(264-x96)

+2180*(640-x911)+2180*(393-x9011)+2180*(298-x961)

+2180*(627-x912)+2180*(392-x9012)+2180*(266-x962)

+2180*(150+x1-x2)+2180*(60+x101-x102)+ 2180 *(30+x6-x7)

+2180*(x14+x11-x12)+2180*(x114+x111-x112)+ 2180*(x19+x16-x17)

+2180*(x24+x21-x22)+2180*(x204+x201-x202) +2180*( x29+x26-x27)

+2180*(x34+x31-x32)+2180*(x304+x301-x302) +2180*( x39+x36-x37)

+2180*(x44+x41-x42) +2180*(x404+x401-x402) +2180*(x49+x46-x47)

+2180*(x54+x51-x52) +2180*(x504+x501-x502) +2180*(x59+x56-x57)

+2180*(x64+x61-x62) +2180*(x604+x601-x602) +2180*(x69+x66-x67)

+2180*(x74+x71-x72)+2180*(x704+x701-x702) +2180*(x79+x76-x77)

+2180*(x84+x81-x82) +2180*(x804+x801-x802) +2180*(x89+x86-x87)

+2180*(x94+x91-x92)+2180*(x904+x901-x902) +2180*(x99+x96-x97)

+2180*(x941+x911-x921)+2180*(x9041+x9011-x9021) +2180*(x991+x961-x971)

+2180*(x942+x912-x922)+2180*(x9042+x9012-x9022) +2180*(x992+x962-x972)

+2180*(x2+ x7+ x102)

+2180* (x12+ x17+ x112)

+2180* (x22 +x27+x202)

+2180* (x32 +x37 +x302)

+2180* (x42 +x47 +x402)

+2180* (x52+ x57 +x502)

+2180* (x62 +x77 +x602)

+2180* (x72 +x67+x702)

+2180* (x82 +x87 +x802)

+2180* (x92 +x97 +x902)

+2180* (x921 +x971 +x9021)

+2180* (x922 +x972 +x9022)

+15/12*6.2* (x1+ x6 +x101)

+15/12*6.2* (x11+ x16 +x111)

+15/12*6.2* (x21 +x26 +x201)

+15/12*6.2* (x31 +x36 +x301)

+15/12*6.2* (x41+ x46 +x401)

+15/12*6.2* (x51 +x56 +x501)

+15/12*6.2* (x61 +x66 +x601)

+15/12*6.2* (x71 +x76 +x701)

+15/12*6.2* (x81 +x86 +x801)

+15/12*6.2*(x91 +x96 +x901)

+15/12*6.2*(x911+x961+x9011)

+15/12*6.2*(x912+x962+x9012)

+17/12*6.2*(x3+x103)

+17/12*6.2*(x13+x113)

+17/12*6.2*(x23+x203)

+17/12*6.2*(x33+x303)

+17/12*6.2*(x43+x403)

+17/12*6.2*(x53+x503)

+17/12*6.2*(x63+x603)

+17/12*6.2*(x73+x703)

+17/12*6.2*(x83+x803)

+17/12*6.2*(x93+x903)

+17/12*6.2*(x931+x9031)

+17/12*6.2*(x932+x9032)

+17/12*6.2* x7*0.3

+17/12*6.2*x17*0.3

+17/12*6.2*x27*0.3

+17/12*6.2*x37*0.3

+17/12*6.2*x47*0.3

+17/12*6.2*x57*0.3

+17/12*6.2*x67*0.3

+17/12*6.2*x77*0.3

+17/12*6.2*x87*0.3

+17/12*6.2*x97*0.3

+17/12*6.2*x971*0.3

+17/12*6.2*x972*0.3;

x1>=450;

x11>=450;

x21>=450;

x31>=450;

x41>=450;

x51>=450;

x61>=450;

x71>=450;

x81>=450;

x91>=450;

x911>=450;

x912>=450;

x6>=100;

x16>=100;

x26>=100;

x36>=100;

x46>=100;

x56>=100;

x66>=100;

x76>=100;

x86>=100;

x96>=100;

x961>=100;

x962>=100;

x101>=250;

x111>=250;

x201>=250;

x301>=250;

x401>=250;

x501>=250;

x601>=250;

x701>=250;

x801>=250;

x901>=250;

x9011>=250;

x9012>=250;

x2>=450;

x12>=450;

x22>=450;

x32>=450;

x42>=450;

x52>=450;

x62>=450;

x72>=450;

x82>=450;

x92>=450;

x921>=450;

x922>=450;

x7>=100;

x17>=100;

x27>=100;

x37>=100;

x47>=100;

x57>=100;

x67>=100;

x77>=100;

x87>=100;

x97>=100;

x971>=100;

x972>=100;

x102>=250 ;

x112>=250;

x202>=250;

x302>=250;

x402>=250;

x502>=250;

x602>=250;

x702>=250;

x802>=250;

x902>=250;

x9021>=250;

x9022>=250;

x1<=650;

x11<=650;

x21<=650;

x31<=650;

x41<=650;

x51<=650;

x61<=650;

x71<=650;

x81<=650;

x91<=650;

x911<=650;

x912<=650;

x1<=629;

x11<=627;

x21<=625;

x31<=613;

x41<=640;

x51<=620;

x61<=588;

x71<=632;

x81<=628;

x91<=615;

x911<=640;

x912<=627;

x6<=300;

x16<=300;

x26<=300;

x36<=300;

x46<=300;

x56<=300;

x66<=300;

x76<=300;

x86<=300;

x96<=300;

x961<=300;

x962<=300;

x6<=273;

x16<=269;

x26<=306;

x36<=283;

x46<=251;

x56<=278;

x66<=290;

x76<=301;

x86<=274;

x96<=264;

x961<=298;

x962<=266;

x101<=400;

x111<=400;

x201<=400;

x301<=400;

x401<=400;

x501<=400;

x601<=400;

x701<=400;

x801<=400;

x901<=400;

x9011<=400;

x9012<=400;

x101<=401;

x111<=402;

x201<=377;

x301<=422;

x401<=367;

x501<=353;

x601<=355;

x701<=407;

x801<=425;

x901<=401;

x9011<=393;

x9012<=392;

x2<=650;

x12<=650;

x22<=650;

x32<=650;

x42<=650;

x52<=650;

x62<=650;

x72<=650;

x82<=650;

x92<=650;

x921<=650;

x922<=650;

x7<=300;

x17<=300;

x27<=300;

x37<=300;

x47<=300;

x57<=300;

x67<=300;

x77<=300;

x87<=300;

x97<=300;

x971<=300;

x972<=300;

x102<=400;

x112<=400;

x202<=400;

x302<=400;

x402<=400;

x502<=400;

x602<=400;

x702<=400;

x802<=400;

x902<=400;

x9021<=400;

x9022<=400;

150+x1-x2<=2000;

x14+x11-x12<=2000;

x24+x21-x22<=2000;

x34+x31-x32<=2000;

x44+x41-x42<=2000;

x54+x51-x52<=2000;

x64+x61-x62<=2000;

x74+x71-x72<=2000;

x84+x81-x82<=2000;

x94+x91-x92<=2000;

x941+x911-x921<=2000;

x942+x912-x922<=2000;

30+x6-x7<=1000;

x19+x16-x17<=1000;

x29+x26-x27<=1000;

x39+x36-x37<=1000;

x49+x46-x47<=1000;

x59+x56-x57<=1000;

x69+x66-x67<=1000;

x79+x76-x77<=1000;

x89+x86-x87<=1000;

x99+x96-x97<=1000;

x991+x961-x971<=1000;

x992+x962-x972<=1000;

60+x101-x102<=1200;

x114+x111-x112<=1200;

x204+x201-x202<=1200;

x304+x301-x302<=1200;

x404+x401-x402<=1200;

x504+x501-x502<=1200;

x604+x601-x602<=1200;

x704+x701-x702<=1200;

x804+x801-x802<=1200;

x904+x901-x902<=1200;

x9041+x9011-x9021<=1200;

x9042+x9012-x9022<=1200;

x5+(0.5*x2-x3)<=1800;

x15+(0.5*x12-x13)<=1800;

x25+(0.5*x22-x23)<=1800;

x35+(0.5*x32-x33)<=1800;

x45+(0.5*x42-x43)<=1800;

x55+(0.5*x52-x53)<=1800;

x65+(0.5*x62-x63)<=1800;

x75+(0.5*x72-x73)<=1800;

x85+(0.5*x82-x83)<=1800;

x95+(0.5*x92-x93)<=1800;

x951+(0.5*x921-x931)<=1800;

x952+(0.5*x922-x932)<=1800;

x105+0.8*x102-x103<=1200;

x115+0.8*x102-x103<=1200;

x205+0.8*x202-x203<=1200;

x305+0.8*x302-x303<=1200;

x405+0.8*x402-x403<=1200;

x505+0.8*x502-x503<=1200;

x605+0.8*x602-x603<=1200;

x705+0.8*x702-x703<=1200;

x805+0.8*x802-x803<=1200;

x905+0.8*x902-x903<=1200;

x9051+0.8*x9021-x9031<=1200;

x9052+0.8*x9022-x9032<=1200;

x14=150+x1-x2;

x24=x14+x11-x12;

x34=x24+x21-x22;

x44=x34+x31-x32;

x54=x44+x41-x42;

x64=x54+x51-x52;

x74=x64+x61-x62;

x84=x74+x71-x72;

x94=x84+x81-x82;

x941=x94+x91-x92;

x942=x941+x911-x921;

x19=30+x6-x7;

x29=x19+x16-x17;

x39=x29+x26-x27;

x49=x39+x36-x37;

x59=x49+x46-x47;

x69=x59+x56-x57;

x79=x69+x66-x67;

x89=x79+x76-x77;

x99=x89+x86-x87;

x991=x99+x96-x97;

x992=x991+x961-x971;

x114=60+x101-x102;

x204= x114+x111-x112;

x304= x204+x201-x202;

x404= x304+x301-x302;

x504= x404+x401-x402;

x604= x504+x501-x502;

x704= x604+x601-x602;

x804= x704+x701-x702;

x904= x804+x801-x802;

x9041= x904+x901-x902;

x9042= x9041+x9011-x9021;

x15=x5+0.5*x2-x3;

x25=x15+0.5*x12-x13;

x35=x25+0.5*x22-x23;

x45=x35+0.5*x32-x33;

x55=x45+0.5*x42-x43;

x65=x55+0.5*x52-x53;

x75=x65+0.5*x62-x63;

x85=x75+0.5*x72-x73;

x95=x85+0.5*x82-x83;

x951=x95+0.5*x92-x93;

x952=x951+0.5*x921-x931;

x115= x105+0.8*x102-x103;

x205= x115+0.8*x112-x113;

x305= x205+0.8*x202-x203;

x405= x305+0.8*x302-x303;

x505= x405+0.8*x402-x403;

x605= x505+0.8*x502-x503;

x705= x605+0.8*x602-x603;

x805= x705+0.8*x702-x703;

x905= x805+0.8*x802-x803;

x9051= x905+0.8*x902-x903;

x9052= x9051+0.8*x9021-x9031;

x3<=600;

x13<=600;

x23<=600;

x43<=600;

x53<=600;

x63<=600;

x73<=600;

x83<=600;

x93<=600;

x931<=600;

x932<=600;

x7*0.3<=600;

x17*0.3<=600;

x27*0.3<=600;

x37*0.3<=600;

x47*0.3<=600;

x57*0.3<=600;

x67*0.3<=600;

x77*0.3<=600;

x87*0.3<=600;

x97*0.3<=600;

x971*0.3<=600;

x972*0.3<=600;

x103<=600;

x113<=600;

x203<=600;

x303<=600;

x403<=600;

x503<=600;

x603<=600;

x703<=600;

x803<=600;

x903<=600;

x9031<=600;

x9032<=600;

END