第一章 緒論

  - 研究背景與動機

準確與可靠一直是物流業者在經營上最重視的目標，貨物如果無法如期如質之送達，不但此次運送無效，更可能引起公司巨額之賠償損失；此外，貨物運送品質不穩定，也會增加顧客之成本，甚至因其信心漸失，而失去此一顧客，基於此認知，物流作業之監控一直以來都受到高度的重視。然而物流配送作業之訂單處理、揀貨、分貨、與包裝基本上均在室內進行，而且有固定之位置與作業程序，作業監控較易執行，而貨物派遣、運送、以及送達點之簽收等作業多在室外進行，一方面無法作直接的監控，另一方面受外界因素，如道路堵塞、行車事故、停車困難等影響較鉅，難作有效之監控，此部份一直是物流作業中影響品質最大的要素。有鑑於配送監控不易執行之因素，在有關物流的相關探討中，大多著墨於配送最佳化路線、物流中心配置、車輛指派等，少見對於物流配送監控如何進行的研究。

此外，近年來隨著科技的快速發展，資訊、通訊與定位相關技術日漸成熟，且相關設備之購置成本正逐年下降中，車輛的監控管理正可以引進相關資訊、通訊與定位技術，以提高作業效率與競爭力。可惜，雖然定位、資訊與通訊技術在物流作業上之運用已明確為一發展趨勢，但與配送作業之監控的結合尚處於初步階段，許多配送作業最佳化之理論研究均還未能和定位、資訊與通訊技術作完整之結合，應用於監控作業中。基於以上背景，本研究即擬進行「物流配送監控系統之建構」。

  - 研究目的

鑒於上述的研究背景與動機，本研究主要之目的係了解物流配送之實務作業與理論研究，探討監控進行時的資料傳遞方式，並整合為定位、資訊與通訊技術之運用，達到物流配送作業監控之目標，在此目的下，將進行之研究課題包含如下：

  - 整理物流配送之相關作業內涵，並探討其實務作業狀況，作為未來建立監控系統時資料輸入的依據。

  - 研究國內外對於掌握物流配送的運作方式，作為監控系統建構時的參考。

  - 說明物流配送中可能發生的異常事件，並針對各異常事件規劃其應變方式。

  - 探討物流配送監控系統運作之資訊與各資訊於各部門間傳遞情形。

  - 探討既有資訊、通訊技術和監控系統之結合與運用方式。

  - 研究範圍

在物流的定義中，區分為廣義的原材料物流、工廠內生產物流、販賣物流及廢棄物流與狹義的「販賣需求」的不同定義，而國內所指的物流業均為後者負責「販賣需求」的物流中心，其工作項目任務包含了產品集散、產品開發、產品計劃、管理、採購、保管、流通加工、暫存及配送等功能。在本研究中，僅將研究範圍限於在貨物、司機、運送目的地皆已知且資源無虞的情況下，物流過程中的車輛配送部份，對於其他作業如路線規劃、揀貨、分貨的方式則屏除不談。

此外，物流中心對車隊的經營方式採自行經營的方式，車輛為公司自行購置營運，因此公司對車輛之設備的改裝、拆卸有完全的控制權力。而配送範圍亦以市區街道之短距離配送為主，暫且不討論以國道為運送管道之長途運送。至於系統建置過程中，著重於系統中的資訊流，即監控進行時之資訊傳遞內容與連絡方式，至於所應用軟體及資料庫彙整方式則不進行深入的探討。

  - 研究架構

本研究中基本上有兩個主軸，一為物流配送之作業流程，以及作業計畫之訂定；另一則為監控之理論、其內涵與目標，以及監控在物流配送作業中應把握之目標與項目。在此二主軸下，本研究將繼續探討物流配送監控應有之資訊與資料庫，以及各項檢核措施與應變作業，以構建在此監控系統下如何完成正常作業或各項應變之後續作業。最後將依據監控系統作業與資訊之需要檢討應配置之設備及其相關設施。本研究之整體架構如圖1-1所示：

物流配送作業流程

物流配送作業

計畫訂定

監控之內涵與目標

物流配送監控之

目標與項目

物流配送監控

相關資料傳遞

物流配送監控之

檢核與應變

正常完成與異常

應變之相關作業

物流配送監控系統之設備與相關技術

圖1-1 研究架構示意圖

  - 研究方法

本研究主要目的在於了解物流配送之各項流程，並擬出一套物流配送監控系統，故採用的研究方法包括系統研究、功能規劃、系統設計、與文獻回顧：

- 系統分析

欲擬出一套物流配送監控系統，須先對其系統有詳細的了解，本研究針對物流配送監控系統建構時所需要之相關資訊需求、資訊技術、資料傳遞方式等程序逐一加以分析，並根據分析之結果來建構系統。

- 功能規劃

藉由系統研究的方式了解配送作業流程，接下來就監控系統所需具備之功能作一規劃，詳細規劃出監控系統設置須包含的項目、功能，以達成物流配送監控系統設置的目標。

- 系統設計

找出物流配送監控時業者必須掌握的資訊，建立一規格化的表格及資料傳遞流程，此外，當車輛遇到異常狀況時，物流中心的調度人員應有一應變措施的機制，結合以上種種，設計出一套配送監控系統。再藉由最新技術的結合，與車上必須設備的加裝使用，使整個系統的運用達到最佳化。

- 文獻回顧

透過參考國內外相關文獻、論文、研討會紀錄與期刊，整理有關物流配送作業流程的相關理論研究、監控之內涵、物流配送監控等文獻，並加以彙整分析，除對物流配送系統之項目與流程有一詳盡之了解外，期對本研究主題有所啟發。此外，本研究亦參考相關監控系統之設計，作為本系統設計時之參考。

  - 研究流程

本研究之研究流程分述如下：

- 主題概述

敘述研究背景、研究動機、研究目的、研究範疇、研究流程及內容等，做為接下來研究主題的引言。

- 文獻回顧

初步了解在過去的相關研究中，物流業者於配送時的各項作業流程細節及工作事項，如訂單處理、排車計劃、司機指派、裝車、出車配送等，同時了解監控於配送系統中的重要性及須監控的項目。

3. 實際配送作業方式之現況分析

目前物流業者於實際的車輛配送流程概況，及運用了哪些方式對物流中心外的司機、車輛、及貨物進行監控，定位或是通訊科技的使用情形為何，倘若遇到突發狀況時，業者又是採取怎樣的應變措施。

4. 監控系統研擬

介紹智慧型運輸系統中的自動車輛定位科技，藉由運用目前各種定位技術、通訊科技、及資訊科技作為監控配送車輛的輔助工具。透過與科技的結合，及時地得知司機的位置與當時情況；同時訂定一套程序以確認配送過程是否正常，如遇異常情形發生時，業者應如何面對解決種種意外情況的產生。

5. 結論與建議

整體出整套監控系統的重點，並對現今發展情形作一檢討與建議。

整體的研究流程以簡單的圖示法表現於圖1-2：

主題概述

文獻回顧

結論與

建議

實際配送作業方式

之現況分析

監控系統研擬

物流配送監控之

目的與項目

配送作業流程之

理論研究

正常確認與異常應變

之程序

資訊、定位與

通訊技術之應用

圖1-2 研究流程圖

第二章 文獻回顧

2.1 物流相關名詞定義

2.1.1 物流之定義

根據中華民國物流協會的定義：「物流是一種物的實體流通的行為，在流通的過程中，透過管理程序有效結合運輸、倉儲、裝卸、包裹、流通加工、資訊情報等相關機能性活動，以創造價值，滿足顧客及社會的需求。」美國物流管理協會（Council of Logistics Management, CLM）則對物流做了以下的定義：「Logistics is that part of the supply chain process that plans, implements, and controls the efficient, effective flow and storage of goods, services and related information from the point of origin to the point of consumption un order to meet customers’ requirements.」。

基本上物流的定義可以分為廣義和狹義兩種。廣義的物流（logistics），在軍事上稱為後勤支援，泛指支援前線部隊所需要的實體需求，如人員、物資、裝備等，至於在產業應用方面，即為物的實體流通，包括原物料、零組件、半成品、再製品及製成品甚至退貨等流通活動。而狹義的物流，則是指物品經「商品化」之後，從工廠製造部門或產地產出之成品，透過一個集中、理貨、庫存、配送分散等一連串實體配銷活動，移動至零售賣場，期能提高效率，降低中間流通成本，獲終端銷售競爭力。[賴杉桂，1996]

因此可以知道物流其實是一個程序性管理工作，並將焦點擺在顧客身上，主要目標在於善用企業與其供應鏈之資源，使貨物能有效流通來達成顧客之要求。[蘇雄義等，2000]

2.1.2配送之定義

配送是將產品從物流中心送至顧客手中之庫存及運送方式，屬於多頻率、多樣、少量、短距離的運送，也就是所謂的區域型態的運送。而一般在物流業界中，又可將物流配送體制分為下列幾種業別：[葉肇官，2002]

- 物流中心型之配送：採共同配送方式，由自己成立配送車隊或委外配送。

- 銷售型之配送：代理或區域經銷商之角色成立配送車隊或委外配送。

- 路線貨運型之配送：零擔貨運業型，採翌日送達之業種。

- 路線快遞之配送：當日送達之快遞服務業型態，採陸上或內陸空運方式。

- 航空貨運配送：非本國之貨物配送型態，經由國際航空方式配送。

- 船舶運輸配送：以船舶進行貨物承攬之配送業者。

- 其他行業別之配送：如拖車、砂石、水泥、化學原料、油料等其他專門業態之配送業。

在本研究中主要是針對物流中心型的業者為主體來進行相關研究，貨品來源無論是直接由製造商提供或是客戶委託，皆成穩定供給的狀態，即無須考慮該物流中心的貨品來源問題，僅就接受訂單、收完貨後的配送問題作探討。

2.1.3 物流中心之定義

由於本研究是以物流中心為研究主體，自然得介紹所謂的物流中心，根據經濟部商業司對於物流中心作了如下的定義：「凡從事將商品由製造商或進口商運送至零售商的中間流通業者，具有連結上游製造者至下游的消費者，滿足消費者多樣少量的市場需求，縮短流通通路及降低流通成本等關鍵性機能者為之物流中心。」由此可知，物流中心在商品的實體配銷過程中扮演集中分配的角色機能，具備有訂單處理、倉儲管理、流通加工、揀貨配送、甚至擴大至兼具尋找客源，在產銷垂直整合方面，物流中心具有縮短上、下游產業流通過程，減少產銷差距之中介機能，亦可進行水平關係之同業，交流整合支援以合理降低成本，掌握商品流通庫存，協助市場開拓與商情資訊收集，進而達到市場通路掌握。其主要功能可以圖2-1表示。

搬運

搬運

搬運

搬運

訂單處理

流通加工

進貨

出貨進貨

儲存

配送進貨

揀貨進貨

盤點

補貨

向上游供應商採購

下游客戶

圖2-1 物流中心功能進行示意圖[林益洲，2001]

根據物流中心不同的特性可以將之分類，依分類因素不同而有不同的型態，林益洲（2001）整理了相關文獻並分類如表2-1所示，表2-2則是本研究模擬的物流中心類型：

表2-1 物流中心分類類型

| 分類因素 | 物流中心的類型 |
| --- | --- |
| 投資者 | - 製造商所成立的物流中心 - 批發商或代理商成立的物流中心 - 貨運公司成立的物流中心 - 零售商向上整合成立的物流中心 - 區域性的物流中心 - 轉運站或中繼站式的物流中心 |
| 傳統行業別 | - 零售批發業 - 倉儲業 - 運輸業 - 其他 |
| 通路角色 | - 供應商兼中間商-物流為公司之送貨部門 - 零售商兼中間商-物流為公司之進貨部門 - 物流為一獨立公司 - 有一供應商為主要關係企業 - 有一零售商為主要關係企業 - 有一零售商且有一供應商為主要關係企業 - 上下游無主要關係企業 |
| 通路功能 （以物流區分） | - 以運輸為主的物流中心 - 以配送為主的物流中心 - 配送體系內之便利商店或超市 - 配送一般零售店 - 配送體系內的大賣場 |
| 通路功能 （以商流區分） | - 沒有商流的物流中心（專業的物流作業） - 形式商流的物流中心（專業的物流作業及物權轉移） - 實質商流的物流中心（完整的商流作業） - 混合型的物流中心（同時從事專業物流及實質商流） |
| 服務顧客對象 | 1. 專屬型物流中心（專屬於某一公司） 2. 共同配送型物流中心 |
| 層倉儲溫 | - 常溫型物流中心 - 冷藏型物流中心 - 冷凍型物流中心 - 空調型物流中心 |

表2-2 本研究物流中心的定位

| 本研究物流中心之考量因素 | 所屬類型 |
| --- | --- |
| 投資者 | 貨運公司成立的物流中心 區域性的物流中心 |
| 通路角色 | 物流為一獨立公司且上下游無主要關係企業 |
| 通路功能（以物流區分） | 以配送為主的物流中心 (1) 配送體系內之便利商店或超市 (2) 配送一般零售店 (3) 配送體系內的大賣場 |
| 通路功能（以商流區分） | 沒有商流的物流中心（專業的物流作業） |
| 服務顧客對象 | 共同配送型物流中心 |

2.1.4遠端監控系統之定義

對於車輛進行配送時的監控作業，由於並非由監控人員直接面對面視察，而是透過種種計數之輔助，屬於一種遠端監控系統。遠端系統這名詞來自安全產業，與資訊業界所應用之視訊會議如出一轍，以下是遠端監控系統的定義：[安全與自動化雜誌，2000]

1.「影像語音的傳輸系統」

2. 在遠端監控系統相關設備，包括：

（1）影像語音的輸入設備（Video Audio Input Device）

（2）影像語音的信號處理設備（壓縮、播放、儲存）

（3）影像語音的訊號轉換介面（I/O Control、System Interface）

（4）控制系統的操作平台（應用軟體）

（5）訊號傳輸的環境（PSTN、Internet、ISDN、Optical Fiber…）

- 發展遠端監控的市場主要結合了三個技術領域，包括：

（1）影像語音監控領域

（2）電腦資訊領域

（3）通信傳輸領域

- 在主要產品型態方面，包括：

（1）BOX-BOX，主要以電話線為傳輸媒介

（2）PC-BOX，通常加上Modern來傳輸

（3）PC-PC，通常以Internet、Web、LAN為主

（4）Integrated System整合系統

2.2 物流中心之配送問題與發展趨勢

2.2.1 物流中心配送問題

國內廠商開始普及利用物流中心進行商品配送迄今尚未十年，其發展雖略具雛形，但仍存在許多問題值得有關單位加以重視，以求物流中心之配送系統能日趨健全。[陳春益，1996]

- 幹道路徑過長

國內物流中心用地取得不亦、或區位不甚理想，導致離客戶主要分佈地區過遠，而增加幹道路徑之長度。預期國內都市交通將日益惡化，配送路線在幹道路徑的行駛時間勢必增加，而降低配送效率。然物流中心是否因幹道路徑過長而往中心都市遷移，不能僅視運輸成本，更應視總物流成本而定。

- 配送工作環境不佳

由於配送作業需在戶外進行，而國內交通秩序不甚理想，加上客戶裝卸作業無法充分配合，包括停車及放置地點等，故工作環境相當不佳，亦導致駕駛人員及隨車作業人員招募不易。然駕駛人員係物流中心與客戶之直接接觸人員，其對物流中心之形象影響甚鉅，因此如何品用合適之駕駛人員為物流中心必須面對的問題。

- 對人、車、物品監控能力不佳

由於國內過去對無線電通訊管制甚嚴，近年才開放，故物流調度中心對流動中之車輛幾乎無監控能力。部分物流中心雖於車輛配有行動電話，但多數仍以單向且被動式之呼叫器為聯絡工具，值得加以改進。未來可考量配置全球定位系統（GPS）接收器主動監測車輛位置，以及裝設無線電通訊系統使調度中心與車輛間可雙向聯絡，用以提升監控與聯絡能力，進而提高配送效率，而這部分亦即本研究所意欲探討的主題。

- 配送專業化程度亟待改進

由於國內廣設現代化物流中心僅是近年的是，一般較重視物流中心內部運作之改進，對於配送之省力化、調度作業之電腦化、以及特殊性貨品之配送等專業化之提昇較少著力。可能是因為配送系統涉及的不確定因素較多，加上為求降低成本，多不願委託專業貨運公司配送，而雇用契約車禍外車配送，由於契約車或外車多屬「靠行」車輛，容易產生「靠行」的種種弊端，遑論提昇其配送專業程度。

- 客戶裝卸作業無法充分配合

由於國內都市計畫與建築相關法規，對客戶之貨物裝卸空間甚少規定，加上地價昂貴，多無預留空間，以致商品配送至客戶處往往發生停車問題，不但增加配送人員之困擾，對鄰近交通亦造成影響。此外，物品停放位置多規劃不當，如無升降設備，故不易縮短服務客戶的時間，或施行省力化作業。

2.2.2 配送系統發展趨勢

如前所述，目前物流中心面對一些配送問題，尚有許多改善空間，本研究所欲探討的僅為其中一角，無法全面涵蓋。但依照問題特性，以及國外配送系統、資訊與相關科技之發展趨勢，可預期國內物流中心配速性統之發展趨勢，可作為相關研究參考：[邱志鴻，2001]

- 專業化

如前所述，配送系統為物流中心最無法著力之處，但對專業貨運公司而言，其仍有發展空間，因客戶服務品質仰賴於物流中心之配送要求。根據日本之經驗，配送作業多委託專業貨運公司，而美國物流業所興起的第三方物流（Third Party Logistics），係將非本身專業事務交由專業公司處理，而集中精神發展其核心事業。目前國內車隊規模多屬中、小型，較無法提升整體運具功效，若是物流中心業者與貨運業者共同合作，以委託或合夥方式進行配送，加以引進較現代化管理技術，如電腦化調度系統及派遣式無線電通訊系統等，必能有效提昇配送之效率與專業化。

- 資訊化

資訊系統為現代化物流不可或缺之工具，結合通訊系統可使物流中心、車輛以及客戶緊密整合。對客戶而言，可追蹤貨品且訂貨更加便利；對物流中心而言，可有效掌握其存貨、客戶需求、以及人員與車輛之調度等，故物流中心未來應建立健全且合宜之資訊系統。

資訊系統之發展，除配合使用者的需求外，亦因其他科技之引進，可增強其功能。就車輛調度而言，初期使用資訊系統有助於車輛之管理、客戶滿意度之掌握，但若開發、引進相關調度模式，則可據以發展成為車輛調度決策支援系統（Decision Support System, DSS）。若再引進電子地圖可將車輛調度決策支援系統提昇成為空間決策支援系統（Spatial Decision Support System, SDSS）。在派遣式無線電通訊系統開放供貨運業申請後，結合全球定位系統（GPS），預期物流中心與車輛間將有主動且雙向之聯絡系統，對車輛調度之資訊系統而言，將可發展成為即時性空間決策支援系統，即達成所謂智慧型商車營運系統（Commercial Vehicle Operation Systems, CVO），如圖2-2所示。此項系統對人、車、物品之追蹤與掌握、配送品質提昇頗有助益。

全球定位系統

派遣式無線電通訊系統

電子地圖

人員/車輛

調度模式

管理資訊

系統

（MIS）

決策支援

系統

（DSS）

空間決策

支援系統

（SDSS）

即時性空間

決策支援系統

圖2-2 車輛調度決策支援系統之發展[陳春益，1996]

- 省力化

隨著國內年齡結構的改變、經濟的發展，可能將面臨如日本現階段運輸作業勞動力不足及老化之問題。故改善工作環境，如作業省力化，以及客戶裝卸作業之配合，如停車、貨品安置位置與方式等，都將是業者必須克服之問題。

2.3 目前物流所運用之技術

本節針對目前廣受討論的幾種運用在物流配送的技術，作一介紹並討論其運用方式，這些技術除了促進物流業在自動化資訊的發展外，同時也對協助監控作業有部分的效果。[經濟部商業司，1995]

目前在商業自動化所運用的資訊技術通常是電子訂貨系統（Electronic Ordering System, EOS）、銷售點情報管理系統（Point of Sales, POS）、加值網路系統(Value Added Network, VAN）、電子資料交換系統（Electronic Data Interchange, EDI）等，這些系統一般來說皆可分開來運用，但其間仍存在如下圖之關係：基本上，POS系統主要與商品銷售有關，EOS系統主要與商品進貨有關，而各式表單格式則可以EDI來進行標準化，透過VAN的通訊服務來整合各項情報。以下就個別之意義及功能作進一步探討。

訂單

EDI文件

物流中心

訂單

EDI文件

EOS系統

VAN中心

EDI文件

訂單

EOS系統

賣場管理電腦

POS

訂單

EDI文件

製造商

銀行電腦

轉帳服務

圖2-3  EOS、POS、VAN、EDI關聯架構圖

- 電子訂貨系統：EOS是指結合電腦與通訊方式取代傳統下單與接單極其相關動作的自動化訂貨系統。其主要目的為縮短流通通路、收集情報、降低成本、應付多頻率的下單方式、詳細迅速且正確地下單及接單等。另外EOS系統因協助縮短製造商到零售點間層層的通路結構，使得製造商或物流中心有較高之意願直接針對零售點作服務，另一方面也藉機更快速獲得商品情報，擬定出更有效的市場策略。

- 銷售點情報管理系統：POS指每種單品的銷售情報與進貨、配送要求經此系統之光學自動讀取式收銀機，將所發生的各種情報傳至電腦，透過電腦的資料處理，成為各部門不同需求之有用情報。POS系統的效益包括了三個層次：商品作業之合理化、商品管理及銷售管理之貫徹、顧客情報之活用。而POS之導入，必須要輔以相關軟體以分析資料，否則充其量僅止於資料收集，不足以成為決策之依據。許多研究均指出，運用POS系統經過處理分析後，不但可以將暢銷貨品、滯銷貨品、特賣商品、貨品配置、存貨、訂或、顧客等的管理更為完善，並能減少弊端、提高服務品質、創造形象及制度化之確立。

- 加值網路系統：VAN為一種資料傳輸服務，此服務是用來在有限時間內，將資料（如聲音、訊息、電子郵件）儲存或是送入網路並加以傳播，而得到一個可被人辨識的結果，或是將資料型態改變為較容易傳輸的格式。VAN可區分為三層，底層為基本網路，通常是電話網路；中間層次為通訊處理，負責改變通訊的效率、協定之各種網路通訊設備及服務；上層則是資訊處理，主要是利用電腦提供各種在網路上的加值服務。加值網路運用在物流系統可區分為二，一為產業界的加值網路（Industry Specific VAN），二為局部性的加值網路（Regional VAN），前者主要運用在製造業和物流中心之間的通訊過程，後者運用在物流中心與零售商之間的訂貨過程。針對物流中心，加值網路提供的服務包括經營情報交換、加速訂貨與出貨程序、款項支付、商品交易、信用業務等。想要有效率地整合物流相關的資訊技術，必須改善網路之通訊品質、資料安全性、VAN與應用軟體之整合及政府法規之限制等。

- 電子資料交換系統：EDI是將企業間往來的表單，轉換成協定好的電腦檔案格式，透過電腦網路連線的傳遞，將表單文件送件方的電腦遞送至收件方之電腦中，以利收件端之後續處理。EDI的應用將大幅減輕原有的作業負荷，使得工作效率顯著提升。

2.4 智慧型無線車輛監控派遣系統

中華電信利用公司本身具有的行動電話網路，建立車輛行動定位系統相關技術，作為行動定位應用服務之發展平台與開發新服務之基礎，提供車輛行動定位等相關服務。這套系統可應用於車輛道路救援及防盜保全、車輛監控追蹤、勤務派遣調度、重要資材的追蹤管理、危險車輛控制管理、交通運輸管理、港埠貨櫃車輛管制系統、商用車隊管理等。接下來就這套系統的架構、功能及設備需求一一作介紹：[中華電信研究所，2002]

- 系統架構

在智慧型無線車輛監控派遣系統的組成架構方面，本系統包括應用服務中心、行動車機設備、及遠端監控派遣台，如圖2-4所示。

  - 應用服務中心包含Web應用伺服器及服務資料庫等設備。Web應用伺服器主要功能為網頁伺服器以及車輛監控與派遣加值服務之控制管理，透過Pager及GSM/GPRS通訊系統控管行動車機設備，並在應用伺服器上提供電子地圖以顯示車輛位置，服務資料庫則提供各種服務相關資料的記錄及查詢。

  - 行動車機設備為一裝置於車輛使用之車機單元設備，整合GPS、GSM/GPRS、Pager等模組，接受應用服務中心經由GSM或GPRS系統之監控派遣指令，GPS接收衛星訊號將車輛準確之定位資訊透過GSM/GPRS系統回報給應用服務中心，並透過GSM和應用服務中心進行語音通訊。

  - 遠端監控派遣台提供客戶使用網頁瀏覽器上網，以簡單方便的使用者操作環境，透過網站查詢車輛之所在位置並顯示於網頁地圖上。

圖2-4 智慧型無線車輛監控派遣系統之架構

- 系統功能

這套由中華電信所研發的智慧型無線車輛監控派遣系統的功能包括：

  - 監控管理：即時式、條件式、記錄式監控。

  - 派遣管理：一般派遣、計程車派遣。

  - 狀態查詢：特定車輛、群組車輛、全部車輛。

  - 資料查詢：車輛資料、車行軌跡資料、監控派遣記錄資料。

  - 語音通話：可在監控派遣中提供車機語音通話。

  - 區域回報：車輛離開或進入設定區域自動偵測與回報車輛位置、方向、速度及行駛里程數。

- 系統設備

智慧型無線車輛監控派遣系統中的各個介面各有其所屬的設備需求，分別就應用服務中心、行動車機設備、及遠端監控派遣台所應用之設備一一詳述：

  - 應用服務中心使用Web應用伺服器/服務資料庫，包含：

    - PⅢ 900MHz，128MB RAM，40G HDD以上等級硬體

    - Microsoft Windows 2000 Server作業系統

    - Microsoft SQL Server 2000

    - 電子地圖

    - 網頁程式、監控派遣服務控制軟體

    - 網際網路連線

  - 行動車機設備：

    - 車機設備主機、顯示螢幕與服務控制軟體

    - GSM/GPRS通訊SIM卡與門號

  - 遠端監控派遣台：

    - 使用一般PC或NoteBook執行Internet Explorer網頁瀏覽器上網

2.5決策支援系統

所謂決策支援系統（DSS，Decision Support System）是因為輸配送的運作必須從電腦技術來考量以解決部分的問題，但由於不是完全以特定的某種演算法來解決，所以稱之為決策的支援系統。[陳志騰，1999]

工研院機械所開發的輸配送決策支援系統以三個群組來發展，也可說是輸配送決策支援系統從時段上所區分的三個階段。第一個階段是配送前的配送計劃、排車計劃如何產生，稱為計劃面；第二個階段是配送時如何了解車子的配送狀況，也就是所謂的監控面；第三個階段則檢討之前的排車計劃與實際運作的差距，稱為績效管理面。一個輸配送系統的良窳必須從以上三個階段作分析，過去在作倉儲管理系統（WMS，Warehouse Management System）時因其困難性，使得對運輸的考量較為單純，但隨著技術的發展，客戶對快速、準時送貨的要求，已把運輸的重要性突顯出來。

- 計劃面

工研院機械所發展的派車決策支援系統的派車依據是以總配送成本為整體的考量。總成本包括每日出車的固定成本，如人事費用、維修費、折舊費、車輛費、及保險費等，和每公里、每小時的出車變動成本，如每公里油料費、每公里輪胎耗損費、及每小時相關費用等，不過除此之外上必須考量時窗、材積、重量、工作時間、車型等限制，再來作派車。

電腦派車的方式有許多種，工研院機械所採用的演算法，是由交通大學工業工程與管理學系劉復華博士及申生元博士研發，再由機械所根據業者需要提出修正應用。其方法第一是建立初始解，第二是藉由合併的方式找出最佳解（在這之中業者必須檢測其可行性，也就是是否可合併），第三則是藉由先前所蒐集到的參數來擴大搜尋範圍。首先建立初始解時，可先將第一個店配一輛車，如圖2-5，電腦會根據訂單來考量最符合且最小之車型。在藉由合併方式找出最佳解時，一台車合併配送當然比分兩台車減少成本，但超過容積限制時，電腦會考慮換一台車型的成本是否比原先車型還高。而節省的來源是從固定成本（趟次）和變動成本（運行時間／距離）來考量並將之記錄下來。最後藉調整參數擴大搜尋範圍則是將參數組合成多種不同的設定值，並從中選出總成本最低者。

DC

一個客戶

一輛車服務

圖2-5 輸配送決策支援系統建立初始解

雖然工研院的這套系統是以自動排車為設定目標，盡量將排車所需考慮的問題納入其中，希望能夠解決80﹪的派車工作量，不過電腦的思考方向和人類的思考方向使有所不同的。以人為的思考來說，必須要有分區的概念，也就是說先分區、然後再排大車，如此才能較快找出解，且大車的相對成本也比較低。如此人工的排車方式和電腦的小車先排方式是不同的。分區主要是從駕駛人員對於路線及其熟悉度來考量，分區小則總體效益較低，因為小區域配送雖沒問題，但碰到大區域時則必須考慮如何跨區合作；分區大時整體效益較高，可是必須考慮到現行作業的配合程度。目前電腦化是以高效益為出發點，不過如果業者有分區的需要，亦會將人工調整的考量列入，畢竟人為的思考能考慮到較細微的部分。因此這套系統的使用者介面能使人為調整效率化，助於作成決策。例如提供可行解後，使用者可將某一趟次上的運送順序對調，系統就會馬上算出對調後的成本變為多少、總配送時間變為多少、總運行距離變成多少等。

- 監控面

監控面的主要功能是希望能把握車輛、司機的狀況，進而能夠做到進行作業指示與傳達緊急資訊，這也是本論文所欲進行的主要課題。以前這部分的傳統方式是透過廣播、呼叫器、手持大哥大與汽車行動電話等工具，不過現在則可透過手持式終端機、GPS、筆記型電腦與無線通訊系統等工具來達到了解送貨狀況的目的。

目前GPS衛星定位系統的運運可分為兩部分，一是屬於事後監控，也就是透過行車軌跡記錄器即時記錄，將此次的派車過程記錄下來，以供事後查詢，而究竟要記錄什麼樣的資料都是可以設計的。另一個部分就是即時監控，在車上配有無線通訊盒，以做到無線傳輸即時監控，這也是目前較熱門的做法。

GPS的功用是在做位置的監控，但對於驗收的資料、狀況與配送時段的記錄就必須透過手持終端機（Handy Terminal）的應用。手持終端機的應用方式，是送貨到客戶處後把到達時間、卸貨完畢時間記錄下來後，接下來的驗收動作也可直接透過終端機掃描商品來做記錄，這些驗收的資料在司機回到車上並記錄離開的時間後，就可透過車上的傳輸設備將資料傳到物流中心，物流中心就可以做即時的回單管理，以加快對顧客的回應。不過在傳輸費率考量下，一些不需要即時記錄的資料可以先用磁片或其他儲存裝置記錄下來，回公司再處理。

- 績效管理面

輸配送決策支援系統的績效管理面可分成時間管理、積載率管理、車次管理、回單管理、里程速率管理以及車輛人員管理等六個層面來做統計分析。其中回單管理是物流業者依訂單配送完成後，向客戶收取報酬的主要依據，所以是最重要的工作。在這六個層面上，該系統可根據不同的項目逐一記錄、分析，這些細項分別列於下面，期望透過這些資料的記錄與分析，可以使業者從中發覺改善的空間。

- 時間管理：趟次別分析、車型別分析、客戶別分析

- 積載率管理：趟次別分析、車型別分析

- 車次管理：期間統計分析、自外車統計分析、車型別統計分析

- 回單管理：送貨狀況別分析、異常加嚴處理

- 里程速率管理：趟次別分析、車型別分析、時間部分析

- 車輛人員管理：人員別分析、車型別分析、外車別分析、自車別分析

第三章 物流配送作業

要想對物流作業進行監控，必須先對物流作業流程有一認識，了解配送作業進行之程序，以及其績效之衡量，以供監控作業進行時判斷是否正常之依據。因此本章節先就物流配送作業之流程作一說明，其次訂定配送作業的績效管理，最後藉由探討各物流業之組織架構，規劃本研究所規劃之組織架構，並說明如何將監控系統之運作納入其中。

3.1配送作業流程

所謂的配送作業就是根據訂單資料揀貨，排出人員與車輛將貨物依託運人之要求配送到收貨人處，由其簽收完成任務，如圖3-1。簽單送回後由會計單位辦理請款作業，唯此一部分不屬配送作業之範圍，亦不列為研究探討之對象。

3.1.1 接單與資料輸入

由於接單與資料輸入兩個流程為同步進行，工作項目幾乎重疊，因此合併作說明。目前接受訂單方式最常見的有EOS（Electronic Order System, 電子訂貨系統）、FAX、郵寄和電話。郵寄由於速度較慢，故大多用於型錄購物的使用上。電話訂貨雖然有在使用，但一些必須的憑據仍然要用郵寄的方式寄回，所以EOS和FAX的使用機率較普遍。而訂單的處理牽涉到接下來的物流作業，所以必須謹慎的處理，依序確認下列各個項目之正確性，如圖3-2。

物流中心

零售商

接 單

資料輸入

下 單

資料處理

揀 貨

進帳結案

付 款

岀車配送

回庫處理

請 款

驗 收

對 帳

排車計畫

司機指派

裝 車

進帳結案

圖3-1 配送作業流程圖

需求品項數量的確認

配送日期時間的確認

客戶信用的確認

訂單型態確認

訂貨價格確認

設定訂單號碼

建立客戶檔案

確認資料輸入之正確性

圖3-2 接單程序流程圖

- 需求品項數量的確認

確認託運人要求託運的貨品項目以及要求數量，同時查詢倉庫裡的貨品庫存量是否能夠滿足託運人的需求，這個動作一般稱為「事先揀貨」（Prepicking the Order）。

- 配送日期時間的確認

詢問託運人是否有限定配送時間之要求，亦或不作嚴格要求之時間限制，物流業者可自行依正規之配送流程安排即可。倘若有配送時間的要求，必須確認配送日期，甚至精細到該日期之上午、下午、或晚上。

- 客戶信用的確認

當託運人為常態性客戶時，必須查詢該客戶過去之訂貨紀錄，是否有欠款未繳、習慣性欠債等不良紀錄，倘若該客戶之信用狀況極度欠佳時，必須考慮給予拒絕配送。

- 訂單型態確認

訂單可依交易型態之不同而分為一般交易訂單、現銷式交易訂單、間接交易訂單、合約式交易訂單、寄庫式交易訂單、及兌換卷交易訂單，因此通常在處理訂單時必須確認其型態，並依訂單的種類而作不同之處理程序。但於本研究中所定義之物流中心所接受之訂單均為一般交易訂單，該訂單之交易型態為接單後按正常的作業程序揀貨、出貨、配送、收款結案的訂單，處理方式為接單後將資料輸入訂單處理系統，按正常的訂單處理程序處理，資料處理完後進行揀貨、出貨、配送、收款結案等作業，因此該項目之確認步驟可省略。

- 訂貨價格確認

依照客戶託運之貨品品項及項目，計算其總配送費用，並依公司是否促銷給予折扣後，確認最後結算之價格。

- 設定訂單號碼

訂單處理人員一接收到訂單，必須將每份訂單作有系統之編號，以供各單位便於查詢、管理。

- 建立客戶檔案

倘若託運人為常態性客戶，僅需將該次之訂單要求載入紀錄即可；若是託運人為新客戶，必須詳細紀錄其姓名、聯絡電話、地址等資料。建立客戶檔案除了紀錄其信用狀況外，同時可不定期寄送配送價格等目錄，甚至可於特定節日獻上祝福，以加強該客戶對業者之印象。

- 確認資料輸入之正確性

由於資料輸入屬人工作業，難免會出現錯誤情形，為了提高人工輸入作業之正確性，除了工作人員作業時的審慎細心外，可增加系統的自動查核或提示功能、利用訂貨簿、並儘量將訂貨作業平準化，減少尖峰訂貨時段的擁擠，提高資料輸入作業之正確性。

    - 訂單處理

訂單資料輸入確認無誤後，最主要的處理作業在於如何將大量的訂貨資料，作最有效的存貨分配、計算揀取標準時間、排定出貨時程及揀貨順序，並將資料處理結果輸出，以便後續的物流作業能有效的進行。

  - 依訂單分配存貨

存貨的分配調撥，可分為單一訂單分配及批次分配。前者多為線上即時分配，亦即在輸入訂單資料時，就將存貨分配給該訂單；後者則是累積彙總數筆的已輸入訂單資料後，再一次分配庫存。

  - 計算揀貨標準時間

在所有的配送作業中，以揀貨所耗費的時間最多，足以影響後續之所有作業時間規劃，系統可根據過去經驗以人工判斷或是撰寫程式，輸入貨品品項及數量，即可輸出揀貨時間。

  - 依訂單排定時程及揀貨順序

依照訂單要求規劃出後續之揀貨、出貨、裝車、配送等種種作業之時程安排，以及揀貨人員揀貨時之優先順序。

  - 分配後存貨不足之處理

庫存分配後，若有缺貨情況發生，則對於這些有缺貨的訂單應妥善處理，一般業者的處理方式為重新調撥、補送、延遲交貨、或是轉至下一次訂單，這部分於下一章之異常應變會有更詳細的說明。

  - 訂單資料處理輸出

訂單資料經由上述的處理後，即可開始列印一些出貨單據，以展開後續的物流作業，包括揀貨單、送貨單、及缺貨資料。揀貨單用於提供商品出庫指示資料，作為揀貨的依據；送貨單則是於物品交貨配送時，需附上送貨單據給客戶清點簽收；缺貨資料是在庫存分配後，對於缺貨的商品或缺貨的訂單資料，系統應提供查詢或報表列印功能，以便人員處理。

    - 排車計畫

由於不同業者的業態差異、成本考量、實際情形與理論上的差異等原因，在擬定排車計畫時，必須受到某些條件上的限制，以提高計畫擬出後之可行性，更符合業者實際運作時的情況。

- 車輛的迴轉次數

有些物流業者經評估後發現，小型物流車一天迴轉二、三次可載運較多的貨物，所以會比大型車一天迴轉一次來得有效益。因此為了增加迴轉率，業者在排車時就不一定要整車裝滿，有時只要達到七、八成的載送率即可出車，以縮短配送車輛回來的時間，增加配送的趟次，進而提昇車子的迴轉率。

- 定點定線？分區排車？不分區排車？

定點定線、分區排車、不分區排車分別為常見的主要排車方式，其優缺點及適用情況列於表3-1，究竟應該使用何種排車方式需視業者的訂單特性及追求目標而定。

- 配送、收退貨、提貨是否搭配進行？

若希望同時進行以減少出車次數，則車輛容積的限制會因預留退貨空間容量，與不接受退貨同時進行的情況有所不同，因而影響排車計畫。

- 挿單排車的方式

挿單是遇到緊急來單時所作的動作，若是以人工排車的方式是不可能將原先的排車計畫打亂再來過。因此碰到緊急來單時，首要步驟是檢視已派車輛尚有剩餘多少車輛空間可用，當然若有足夠空間可滿足就直接挿單，隨車出貨；若是沒有，那麼就必須考量是否揀貨與否。若還沒有揀貨，那麼就可採行跨車調整客戶，以尋找足夠的車輛空間，等到真的無法找到足夠空間來挿單，當然就必須多派車。從另一方面來考慮的是，若是已經揀貨完畢，可能就要稍微考慮一下是否能打散原先的趟次來作區域的調整，不過想要調整趟次重新分貨並不容易，因此大多建議多派車較容易解決。

表3-1 排車法則

|  | 定點定線 | 分區 | 不分區 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性質 | 先前已規劃好固定的路線及配送順序。 | 區域固定路線未固定，同車盡量不跨區配送。 | 完全不限制區域排車，純粹以效益考量。 |
| 優點 | 排車單純，司機熟悉路徑與客戶。 | 司機專司各自區域。 | 以總體來考量排車，產出效益必較佳。 |
| 缺點 | 一旦訂單量變化，容易導致無效益。 | 受限分區難達最佳化排車。 | 司機要嘗試各個跨區路線。 |
| 適合情況 | 訂貨客戶週期固定且訂單量差異不大者。 | 區域特性差異很大，區域間通路不順暢者。 | 訂貨量起伏大，區域客戶訂貨週期不一。 |

- 通路差異

通路差異就是要考量是否個別業態必須分開來個別配送，尤其不同型態之物流業有不同的交貨方式或上架需求時，就必須考慮分開配送是否對司機熟練度及貨品品質會較好。

- 長短程差異

以長短程的差異來說，一般長程的配送用大車來運送較為安全，效率也較好，短程基於道路限制多傾向派小車。

- 司機指派

這階段的訴求就是要有效的調度車輛，依工作適合性來分責。因此必須考慮下列三個因素：

  - 車輛來源

配送的車輛有自車、外車、專車和回頭車，在配送時就必須考慮哪些商品適合由哪種車輛配送。

  - 指派原則

車輛有可能是一輛車由多位司機負責照顧，或是一位司機照顧多輛車，因此在指派司機時必須注意到司機與車輛的相關性，才能使配送的狀況達到最好。指派的另一原則是司機、車輛的指派優先性，以目前大部分企業的習慣，都會視司機對地區、通路、貨品或與客戶間的熟悉度來優先指派，但為了避免司機的抱怨，司機的勞逸率應該適時的考量做平均分配。

  - 外車決策

目前有許多公司將外車列為優先選擇，因為如此一來公司本身就不需要養太多人員，也不需依淡旺季來調整，因此外車也是物流業者排車時會碰到的問題。而配車時選擇外車的評價是依定量（費用）或定性（品質），當物流業者與貨運業者談好方式後，在每趟次指派外車時，電腦就會依據條件產出該趟次的成本以供物流業者做最好的選擇。

- 共同配送

由於單溫層或單一公司產品配送有時較無效益，因此如何多溫層混配或是與同業、異業合作都是逐漸要考量的項目，但由於與其他業者合作容易產生無法自由管理的限制，因此本研究暫不考慮與其他業者合作的可能。

以上幾項雖不能涵蓋全部，但卻是會影響排車的基本限制。一般採用電腦排車會產出最好的分車建議以及客戶配送的順序，不過業者有可能考量一些非量化的因素來作調整，所以最後的決策還是在物流業者。但以目前的人工排車來說，配送順序大多交由司機在出車階段才自行決定，然而若客戶要求的交貨時間非常緊湊，則配送順序就必須在之前排車階段就納入考量，才能盡量符合客戶要求以減少抱怨，因此本研究將配送順序等細節一律在排車階段便規劃完畢，便於監控中心進行監控。

目前的人工排車方式，配車人員大多會根據訂單將貨品分堆，分堆的方式可依溫別、訂貨量、區域、車型，或依實際車容量及交貨指定時間跨區域調整。

- 溫別

可大略分為常溫、空調、冷藏、冷凍貨品，雖然現今異溫層的共配已屬可能，但有效分車還是較能保障貨品的品質及運作成本。

- 訂貨量

訂貨量分堆的考量主要在於業者比較喜歡用大車來配送大單，因大車能配送較多的貨品但停車較不便，因而配送大單降低停留點數，整體效益才會高，因此業者必須跟據訂單的數量來決定大小車的使用。

- 區域

區域分堆是為了配合司機對區域的熟悉度來安排，讓較熟悉的人來負責各店家的配送。

- 車型

區域分堆後，每個區域需派幾輛車、幾噸車已能大抵確定，但為確保車輛利用率，依實際車容及交貨指定時間適時地進行跨區域調整絕對必要，這也是排車最後的效率化步驟。

在這幾個程序中，尤其是在區域與訂貨量部分，排車人員可能會根據不同的考慮點來作次序的調整，例如有些物流公司認為本身的區域已相當固定，所以在發貨時會先以區域為優先，之後再來考慮訂貨量。根據上述限制與原則所擬定出的排車計畫，必須涵蓋以下各個項目，如圖3-3，使裝車與配送作業依循計畫進行，並便於監控系統充分掌握各個細節。

配送區域劃分  車輛安排

車輛負責客戶  配送路徑決定

排車計畫

利用繪製地圖軟體

車號

司機姓名

車輛噸位

車輛溫別

是否為異溫層

訂單編號

收貨人姓名

收貨人電話

收貨人地址

託運人電話

貨號

發車時間

回庫時間

收貨人姓名

預定收貨時間

圖3-3 排車計畫結果輸出示意圖

- 配送區域劃分

將物流中心的服務範圍，以每台配送車輛為單位，劃分為數個配送區域，並詳列出各配送車輛所負責的區域大小、位置、範圍等，以作為緊急調派車輛之參考。舉例來說，假設一專門配送台北市區域的物流業者在劃分配送區域時，除了依各個行政區作大致劃分外，更應將旗下車輛於配送貨物的範圍作詳細的配送區域劃分，如大安區的配送車輛有哪些、各個車輛所負責的又是大安區的哪一部份。

此一工作要項的執行若單單僅用紙上作業的方式相當不便，由於每次配送的區域劃分皆有些微的差異，用紙上畫圖所耗費的工程過於繁瑣且容易產生錯誤，因此需藉由電腦軟體的輔助，如ARCVIEW、MAPINFO等專門繪製地圖的軟體，不但操作容易，且具有在已知路線下自動劃分區域的功能，相當適合執行配送區域劃分的工作。

- 車輛安排

在確定各個配送區域的範圍後，應註明各配送區域所安排的車輛為何，除記錄其車牌號碼外，負責運送該車貨物的司機、車型的噸位、車容量大小、以及車輛的溫別（常溫、空調、冷藏、冷凍）、是否為異溫層共配都必須註明，可擬一表格便於紀錄，如表3-2。

表3-2 車輛安排配置表

| 車號 | 司機姓名 | 車輛噸位 |  |  | 車輛溫別 |  |  |  | 異溫層 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大 | 中 | 小 | 常 | 空 | 冷 | 凍 |  |  |

對於表格內的各個項目稍作說明如下：

- 司機姓名：紀錄負責該趟任務、該輛車子的配送人員，可以姓名的方式記載，若司機各有代號，亦可用代號予以紀錄即可。

- 車號：負責配送該趟任務的車輛車牌號碼。

- 車輛噸位：車輛噸位亦指車容量，即車子所能運送的體積大小。物流中心可先將所有的車輛噸位加以分類，如大、中、小三種車輛噸位別，紀錄時便可直接用勾選的方式，若是所擁有的車輛噸位繁多，便直接紀錄車輛的噸位數字即可。

- 車輛溫別：因著配送貨品的不同，物流中心也會因應派出不同溫別的車輛執行配送作業，因此車輛的溫別也需紀錄，以供調派車輛時的依據。

- 異溫層：紀錄該車是否為異溫層的車子。

- 備註：紀錄該趟任務所安排車輛需要特別著名的事項。

3. 每輛車負責客戶

每台配送車輛該趟所服務的客戶姓名、地址、聯絡電話是配送計劃中應包含的項目，除此之外，每個客戶所配送的貨品條碼也須註明，確實記載每台配送車輛所應裝載的貨物及負責的客戶有哪些，由於配送車輛、客戶、配送貨品彼此之間有密不可分的相連性，可運用SQL資料庫管理車與貨、貨與人、車與人的從屬關係。此外，藉由表格的製作，紀錄配送計畫中關於車、貨、與人之間的關係，便於後續的管理與監視，如表3-3所示。

表3-3 車、貨、人對照表

| 車號： |  |  |  | 司機姓名： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 訂單編號 | 收貨人 姓名 | 收貨人 地址 | 收貨人 電話 |  | 託運人 電話 | 貨號 | 備註 |

對於表格內的各個項目稍作說明如下：

- 訂單編號：即最初接單時所做的的編號。

- 收貨人姓名：紀錄該輛車負責的收貨人姓名或是公司名稱。

- 收貨人地址：紀錄託運人所要求配送的位置。

- 收貨人電話：收貨人的聯絡電話，供意外狀況時聯絡之用。

- 託運人電話：託運人的聯絡電話，提供物流中心發生訂單不明確實再次確認之用。

- 貨號：紀錄該收貨人所收取的貨品編號。

- 備註：若託運人對配送有特殊要求，須加以特別註記。

4. 配送路徑決定

對於路徑的決定方式，許多研究車輛徒程問題（Vehicle Routing Problem，VRP）的文獻中皆有相當貢獻，提供了車輛的容量在一定的限制下，以最短路徑經過各配送點的方法，在此便不多贅言。但其結果，亦即演算出每台配送車輛的最佳運送路線應記載於配送計劃中，除了配送路徑外，車輛至各個配送點的順序、預估時間都必須標示，以供監視配送工作是否如期如時按預定計劃完成。表3-4即標明了每台配送車輛執行配送任務時的時間規劃，尤其路線規劃難以用表格方式呈現，可以在ArcView、MapInfo規劃配送路線後，列印下來供司機使用。

表3-4 配送路徑安排表格

| 車號： |  | 司機姓名： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 發車時間： |  | 回庫時間： |  |
| 收貨人姓名 | 預定送貨時間 |  | 備註 |

對於表格內的各個項目稍作說明如下：

- 發車時間：配送車輛裝好貨後離開物流中心的時間。

- 回庫時間：配送車輛送完車上所有貨品後回到物流中心的時間。

- 收貨人姓名：紀錄該輛車負責的收貨人姓名或是公司名稱，而填入姓名時應按照配送時間先後順序由上而下依序填入。

- 預定送貨時間：根據計畫，該貨品送抵該收貨人的預定時間。

- 備註：對於每個配送點需要特別留意處可註明於此。

3.1.4 揀貨

所謂揀貨（Order-picking），係基於在接受訂單的商業活動中，將顧客的訂購品從庫存儲位中選出，並進行出庫之業務。揀貨作業是出貨最主要的前置活動，佔倉儲工作時間的大部份和消耗相富多人力，當倉儲接到揀貸指示，通常為揀貨單；首先，管理人員會分配適當工作量給作業人員，作業人員再根據揀貨單上的內容說明，按照出貨優先順序、儲位區域庫別、配送車輛趟次別、客戶別、先進先出等方法與原則把出貨商品整理出來，經覆核人員確認無誤後，放置到暫存區準備裝貨上車。

由於物流中心必須處理一張以上之訂單，而每張訂單更包含了多種商品，如何將不同的訂單與商品，以最有效率的方法由物流中心取出集中在一起，則有賴於揀貨策略的運用。依照訂單別揀取與批次揀取為最常用的揀貨策略，說明如下：

- 依訂單別揀取

揀貨人員針對每一張訂單的商品進行揀取，亦稱為摘取式揀取，此種揀取方式揀貨行走距離較遠，效率差，但作業方法單純容易實施，較適合少樣多量的訂單處理。此單一訂單別揀貨又可區分為以下幾種：

  - 單人揀取

每張訂單由單人負責全程揀取。

  - 接力揀取

一張訂單由各區人員採用接力的方式揀取，只需一張揀貨單，在區與區之間傳遞接力揀取。

  - 分區彙總揀取

將一張訂單根據不同區域劃分為幾張不同揀貨單，由各區負責人員進行揀貨後，再將各區域所揀取出之商品聚集在一起。

- 批次揀取

集合多張訂單後，將所需揀取之商品數量加總後揀取，再依客戶訂單別作分類處理，亦稱播種式揀取，此種方式減少行走距離，可提高揀貨效率，較適合多樣少量的訂單處理。一般批次揀取時的分批原則，有以下幾種：

  - 按揀貨單位

將同一種揀貨單位的品項彙總處理。

  - 按配送區域／路徑

將同一配送區域、路徑的訂單彙總處理。

  - 按流通加工需求

將需加工處理或需相同流通加工的訂單彙總處理。

  - 按車輛需求

若配送商品需特殊的配送車輛，如：低溫、冷凍、冷藏車，或客戶所在地，卸貨需特殊形態車輛者，可彙總合併處理。

上述兩種揀貨方式各有其優缺點，適合不同種類的訂單，依訂單別的揀取方式除了適合少樣多量的訂單外，對於較具急迫時窗限制的訂單也需使用此種揀貨方式以爭取時效；批次揀取的揀貨方式則適合多樣少量與不具急迫時窗要求之訂單。圖3-4即說明揀貨的作業過程。

是

少樣多量

多樣少量

否

接收揀貨單

判斷揀貨方式

是否有急迫時窗要求

訂單貨品型態

依訂單別揀取

批次揀取

開始揀貨

分類與集中

等待裝車

圖3-4 揀貨作業流程圖

3.1.5 司機指派

排好車之後接下來就要指派司機，此階段訴求就是要有效的調度車輛，依工作適合性來分責。因此必須考慮下列三個因素：

- 車輛來源

配送的車輛有自車、外車、專車和回頭車，在配送時就必須考慮哪些商品適合由哪種車輛配送。

- 指派原則

車輛有可能是一輛車由多位司機負責照顧，或是一位司機照顧多輛車，因此在指派司機時必須注意到司機與車輛的相關性，才能使配送的狀況達到最好。指派的另一原則是司機、車輛的指派優先性，以目前大部分企業的習慣，都會視司機對地區、通路、貨品或與客戶間的熟悉度來優先指派，但為了避免司機的抱怨，司機的勞逸率應該適時的考量做平均分配。

- 外車決策

目前有許多公司將外車列為優先選擇，因為如此一來公司本身就不需要養太多人員，也不需依淡旺季來調整，因此外車也是物流業者排車時會碰到的問題。而配車時選擇外車的評價是依定量（費用）或定性（品質），當物流業者與貨運業者談好方式後，在每趟次指派外車時，電腦就會依據條件產出該趟次的成本以供物流業者做最好的選擇。

3.1.6 裝車

司機指派完成後就要進行裝車的動作，首先裝車人員依照約訂的時間，把放在揀貨區即將出貨的商品，移到排定的出車碼頭，然後當面點交予配送司機，並協助他們裝貨上車，當貨品被移出時，裝車人員是把守最後一道貨品進出庫房的關卡，只有經由出貨單位主管簽准，車輛才能通過守衛，將貨品載離廠區。業者對於裝車的訴求在於不浪費空間、不損壞物品以及能迅速方便的卸貨，其作業方式有依店家上車與整批上車兩種。

- 依店家上車

方式是已經分好貨再上車，上車時有兩原則，一是採先配送者後上車、後配送者先上車的方式，二是大量訂貨客戶先送，送完車輛就會空出很多，讓後續作業及收退貨都方便。因此、依店家上車的主要優點就是取貨交貨迅速，但缺點則是空間效益較無法發揮。在本研究中即採取先配送者後上車、後配送者先上車的裝車方式。

- 整批上車

方式是將整批揀出來的貨直接上車，產品堆置的方式必須考慮產品的性質及取貨的方便性。商品上車時，重量重、體積大者必須擺在下層，而冷凍品、冷藏品、空調品或常溫品必須分開放置才能控制溫層。因此整批上車的空間利用較佳，但缺點是到每一客戶點都必須依訂單再挑貨，較為費時。

3.1.7 出車配送

物流中心接到客戶的訂單指示後，安排配送車輛，貨品從倉庫整理出來，經過確認無誤，裝貨上車，準備送達到客戶手裡，這時配送人員在整個貨品保管配送的循環周期擔任相當重要角色，在七、八個小時的配送時間中，整個過程的狀況都必須由配送人員來控制。配送過程若有碰到任何問題，都必須由配送人員向物流公司通報，務求圓滿完成周期的任務。如果在配送過程有任何閃失，損及貨品的完整性與時效性，那麼前大部份的服務、所花費的人力、物力將完全化為烏有，另外得花費額外的成本來彌補，有時也很難再恢復到原先客戶的滿意度。

當配送人員接到出車指示，除清點與裝載己揀貨完成的貨品上車外，對於所駕駛的車輛，亦要做行車前基本要項的例行安全檢查，一切的配送過程，應以排車計畫的安排為遵循準則，遇有特別狀況要及時回報請示，但遇交通特殊狀況時，配送人員對於配送地點的順序要有所變通，以免延誤交貨時間。配送人員代表公司，猶如一面鏡子，反映出公司的配送服務品質，影響公司聲譽甚鉅，所以配送人員的服裝儀容、態度修養、專業知識均給予客戶深刻的印象。

3.2 物流配送績效管理

一套有制度的績效管理，使配送計畫能夠切實執行，才能有效提高服務品質。物流配送之任務完成，端賴其中各個作業項目是否「正常」運作，所謂正常，即指揀貨、裝車、出車配送等配送作業均按計畫進行，無意外狀況發生，達到其應有的績效。因此，「正常」狀況的確認相當重要，其中任何一個環節的失誤都可能導致配送失敗，本節即針對物流配送之各個流程，說明判斷各流程「正常」的方式及其中所應涵蓋的項目。

3.2.1 接單與資料輸入之績效管理

在接單與資料輸入的配送作業，需確認是否如實接收到客戶的訂單內容，確認的項目於上一節已作過詳細說明，包括訂貨貨品的品項數量確認、配送日期時間的確認、客戶信用的確認、配送價格的確認，並於建立客戶檔案時再一次核對資料的正確性。只要上述的資料項目皆確認無誤，即可進入到下一工作階段。

此外，倘若發生接單作業的疏失，為了追究其責任歸屬，必須保留客戶下單的原始資料，包括EOS的電子檔、Fax與郵寄下單的書面資料、電話下單的語音資料，以為配送發生失誤時追究責任，判斷究竟是工作人員的過失亦或是客戶下單時自己大意所導致。

3.2.2 資料處理與排車計畫之績效管理

此階段之工作項目皆交由電腦化處理，經由訂單資料的輸入後，輸出揀貨單、揀貨時間安排、送貨單、配送區域劃分、配送順序與時間規劃、配送車輛安排等表格或計畫，作為後續作業所用。因此此作業之績效管理在於事後之檢討，如揀貨安排時間過短，導致無法如期完成，已超出配送作業完成之範圍，非本研究欲探討之重點，故本研究暫不作探討。

3.2.3 揀貨之績效管理

揀貨作業之「正常」完成在於作業人員是否如期如實將揀貨單所標示貨品揀齊，此階段的工作監控重點在於檢核揀貨過程與揀貨單是否符合，利用人工的方式一一點數並核對揀貨單，必須確認的項目如下如圖3-5所示，在貨品狀態的檢驗上，可用純人工方式逐項抽查或是抽樣檢查以節省人力、時間，對於貨品的項目與數量確認上，便可利用條碼掃瞄的方式節省許多人力與時間。

揀貨正常之確認

貨品品項

貨品數量

貨品狀態

揀貨時間貨品品項

條碼掃描

棧板

箱

單品

時間相符

實際與規劃

貨品狀態

圖3-5 揀貨績效管理示意圖

- 貨品品項、數量之確認

揀貨作業確認最重要的因子為貨品品項與數量的正確性，即符合揀貨單的要求，貨品品項的確認可透過條碼掃描的方式，數量的確認除了數字外，還必須注意揀貨單位的種類，一般揀貨單位可分為單品、箱、棧板三種。

  - 單品

揀貨的最小單位，單品可以由箱中取出，且由人手單手揀取者。

  - 箱

由單品所組成，可由棧板上取出，人手必須由雙手揀取者。

  - 棧板

由箱堆疊而成，無法用人手直接搬運，必須利用堆高機或拖板車等機械設備。

- 揀貨時間之確認

根據訂單處理時所規劃之揀貨時間，確認實際揀貨進行時與規劃時間是否符合，只要實際揀貨時間比規劃時間早或是同時便可稱為「正常」情況。

- 貨品狀態之確認

揀貨貨品除了品項數量正確外，還必須確認貨品品質正常，沒有破損損傷的情況，或是冷凍、冷藏貨品因搬運過程不當而敗壞。在揀貨後確認以上三個項目均正確無誤，才算是揀貨作業完成。

    - 司機指派之績效管理

在司機指派方面，必須確認該車所負責之司機對於配送區域與車況的了解，且其的精神狀況良好，無酒醉、熬夜情形。

    - 裝車之績效管理

裝車的查核方式同樣以人工進行，也就是以土法煉鋼的方式將貨品一一點數並逐一核對項目，再進而檢查貨品的完整性與正確性，完整性即確認貨品是否有損壞，正確性則是確認貨品的品項、數量、以及所分配之車輛趟次，如圖3-6所示，當以上項目再次覆核正確後，經由出貨單位的主管簽名核准，即進入出車配送的下一作業。

監控系統

貨品A甲

貨品B

貨品C

貨品D

貨品F

貨品E

貨品G

貨品H

貨品I

貨品K

貨品J

圖3-6車輛與貨品之從屬關係示意圖

    - 出車配送之績效管理

配送作業完成之績效管理除了視是否將貨品完整送抵收貨人手中外，配送的時間以及與客戶的接觸也是管理的一大重點。分別可從可靠性、時效性、溝通性三方面來作探討。

- 可靠性

指將貨品完好無缺地送達收貨人手中，只要配送人員裝卸貨品時夠細心、對收貨人處環境的了解、以及運送過程中保護運送的貨品，貨品必能以最好的品質送到收貨人手中。

- 時效性

除了可靠性外，時效性亦是物流業最重視的因子，也就是要確保在時窗限制內交貨。由於出車配送是物流過程中的最後一階段，也是最容易延誤時程的階段，且一旦延誤便無法彌補，不若內部階段即使稍稍延誤，若能規劃一個良好的配送計畫仍可能補救延誤的時間，因此出車配送可說是掌控時效的關鍵。

- 溝通性

由於配送人員算是與客戶最直接接觸的人員，因而其表現出來的態度、反應會給予客戶深刻的印象，無形中變成為公司形象的象徵，因此配送人員應能與客戶有良好的互動，才能維護公司的形象，並鞏固客戶的忠誠度。但在這個項目的績效管理結果無法立即獲知，可藉由問卷的方式詢問顧客，以管理配送人員與客戶的互動。

3.3監控系統之組織架構

前面已對配送流程之作業有詳細說明，本節藉由參考實際物流公司之組織架構，根據本研究之需求與配送作業，建構一具備監控功能之物流配送組織，並說明各配送作業與組織之關係。

藉由發函的方式，我們得到三家物流公司的內部組織結構圖，如圖3-6、圖3-7，本節擬以這三份組織結構圖為基礎，了解物流公司實際的工作劃分情形，以規劃本研究所具備之組織部門。

3.3.1 全日物流組織架構之分析

本研究僅針對物流配送的相關部門做研究，對於高層單位譬如董事會、董事長、總經理等組織單位暫不作探討。在圖3-7的全日物流組織架構圖，其中的業務課專門處理客戶訂單事宜，除了在第一線與客戶接觸、接受訂單、記載必要資訊外，還負責整理訂單、規劃其後的配送作業，在本研究中負責這些作業項目的部門名稱為「訂單處理部門」。至於倉儲課負責保管貨品、並提供揀貨的工作，根據訂單處理部門所排出的理貨單，按照出貨優先順序、客戶別、配送車輛趟次別等原則將出貨商品整理出來，在本研究所建構的組織中負責這些工作的部門稱之為「揀貨部門」。物流課所負責的工作則是將揀好貨之商品從揀貨部門整理出來，經過確認無誤裝貨上車，執行戶外配送工作將貨品送達客戶手中，在本研究中便將負責這些工作的部門稱為「配送部門」。至於其他組織諸如品保課、維修課、總務課等組織部門由於與本研究所預設之物流研究範圍較無相關，因此不作討論。

圖3-7 全日物流組織架構圖

3.3.2 丞邦快捷組織架構之分析

在圖3-8的丞邦快捷組織架構圖中，除了上層的董事會、董事長、總經理，接下來即為有關物流配送的相關組織。管理部門中包含了業務部與會計部，負責接受客戶訂單並收取費用，透過DBASE將基本資料收集起來，藉由動態規劃法、遺傳演算法、或是類神經網路法規劃好配送路線，並將整理好之理貨單交由倉儲部門，本研究將丞邦快捷公司之管理部門另名為「訂單處理部門」。倉儲部門所負責工作與全日物流公司之倉儲課雷同，專司揀貨等工作，因此於本研究中同樣另名為「揀貨部門」。而運能部門又分為大車部與小車部，這部門的工作項目即為全日物流公司之物流課，本研究通稱之為「物流部門」。

董事會

董事長

總經理

運能部門

倉儲部門

管理部門

業 務 部

會 計 部

大 車 部

小 車 部

台 北 倉

台 中 倉

高 雄 倉

圖3-8 丞邦快捷公司組織架構圖

    - 友明倉運組織架構之分析

在友明倉運的組織圖中，如圖3-9，省略了上層的行政組織，直接就物流作業之相關部門作詳細劃分，且列出各個部門之作業內容。由圖中可以看出，友明倉運亦設有業務部負責接收訂單，與上述兩家公司較不同的是，友明倉運將負責處理倉儲作業的部門，與運送作業之部門結合為一倉運部，有別於全日物流、丞邦快捷分設倉儲課、物流課或是倉儲部門、運能部門分別管理。

圖3-9 友明倉運公司組織架構圖

3.3.4 本研究規劃之組織架構圖

在本研究中所建立之監控系統組織架構，除了具備與物流公司的業務部、倉儲部、物流課、運能部門、倉運部有相同功能的「訂單處理部門」、「揀貨部門」、「配送部門」外，另增設了一負責監控所有配送流程的監控中心，如圖3-10。此監控中心內區分為兩個部門，分別為監視部門與控制部門，所負責工作亦不相同，皆下來針對本研究所規劃之組織說明其涵蓋工作內容。

監 控 系 統

訂單處理部門

揀貨部門

配送部門

接 單

資料輸入

訂單處理

排車計劃

揀 貨

司機指派

裝 車

出車配送

資訊部門

圖3-10 監控系統之組織架構圖

- 監視系統

監視系統包含了監視系統與控制系統，本研究並沒有設定一部門專責處理其作業，而是說明系統工作於各部門間的流通，其中監視系統所負責工作為監督各個工作流程的進度及貨品的狀態，配送進行時所產生的各項資訊，都必須即時傳遞給監視部門瞭解，供監視系統判斷配送情形是否如計畫般正常執行。倘若經判斷為正常，監視系統便命令其作業按計畫繼續進行，倘若經判斷為異常狀況，則告知控制系統作應變措施。

控制系統職司各項異常狀況之處理，其接獲異常訊息的來源除了來自監視系統外，還包括各配送部門之工作人員主動發現異常狀況而即時通報。控制系統接獲異常訊息，瞭解異常發生之來龍去脈後，即刻擬定應變計畫，通知相關支援部門執行應變計畫。由此可知，倘若配送過程一切正常無異常狀況產生時，只有監視系統需作業，控制系統並沒有作業的必要；一旦有異常狀況發生，始須控制系統作相關應變處理。雖然控制系統的工作量不如監視系統來的大，但其所處理的工作內容牽涉到配送工作的成敗，與顧客滿意度、公司名譽息息相關。

- 資訊部門

資訊部門的工作為集中所有部門所產生的資訊，並依照輸出部門之指令將資訊傳遞給其指定之其他部門，同時確認其部門確實收到該資訊，同時紀錄各流通資訊以供事後之檢討或是追究責任之歸屬。

- 訂單處理部門

訂單處理部門所處理的工作包括接單、資料輸入、資料處理、與排車計畫，定位類似全日物流的業務課與丞邦物流、友明倉運的業務部，掌管與客戶的最直接接觸以及接收訂單後的計畫安排，為後續作業作規劃。

- 揀貨部門

揀貨部門顧名思義，負責的物流作業為揀貨，其定位類似全日物流的倉儲課、丞邦物流的倉儲部門、與友明倉運的倉運部。

- 配送部門

揀貨後的作業便是由配送部門所負責，其工作內容包括司機指派、裝車、與出車配送，其定位類似全日物流的物流客、丞邦物流的運能部門、與友明倉運的倉運部。

至於配送完成後的請款、收款等會計作業，由於不在本研究之研究範圍內，故不多作討論，也就不另設組織部門處理這些業務。

第四章 配送監控系統之內涵

4.1 配送監控系統之介紹

4.1.1監控之意義

在介紹配送監控系統前，必須先對監控為何有一了解，所謂監控，顧名思義，包含了監視與控制兩大要項，監視物流作業之正常與否，控制物流作業中不正常之意外狀況。

民眾對物流配送品質的要求越來越高，配送過程中的任何錯誤都可能導致難以彌補的後果，透過使用機器或設備來觀察貨品配送的情形，隨時知道貨品配送的實際狀況是否符合計畫般進行，以便即時為不正常的情況採取應變或補救措施，這就是監視。

至於控制，套用在物流配送上的意義為，根據不同的異常狀況作出不同的應變計畫，以挽救因意外狀況而造成的異常作業，藉由應變達到物流中心的要求，或是賠償，這就是控制。

4.1.2配送監控系統之意義

配送流程依循既定的配送計畫作業，監控系統運用技術將貨品配送現場的資料傳回給物流中心的控制者，物流中心控制者根據計畫的時間安排及作業內容判定現況正常與否，若正常便繼續作業，異常則進行應變作業或賠償程序，並通知相關之部門反應，這就形成了一套配送監控系統了。

4.2 配送監控作業流程

所謂配送監控系統的目的便是協助圓滿達成配送任務，因此在車輛裝好貨離開配送中心後，監控系統的工作也同時展開，圖4-1為監控系統運作的流程圖，出車配送、確認配送情形正常、繼續配送作業、及順利完成配送都屬於監視的工作內容，至於在確認配送情形不正常下、擬定應變計畫或是賠償程序則是屬於控制的工作項目。在本節除列出監控系統運作時的作業流程外，並詳細說明各流程的工作內容。

1.進行配送作業

2.確認作業情形

6.擬定應變計劃

7.執行應變計劃

8.完成配送

異常

正常

3.繼續配送作業

4.順利完成配送

5.辨別異常狀況

可挽救

無法挽救

9.通知客戶

10.責任追究

圖4-1配送監控作業流程圖

- 進行配送作業

物流中心在接收到訂單，擬定後續之物流作業計畫與時間安排後，便開始物流的配送作業，作業人業依照計畫之指示揀貨、裝車、指派司機、出車配送，直至送貨人收到正確、完整之貨品始算是配送完成。

- 確認作業情形

作業人員展開物流作業後，由於部分執行作業的過程不在物流中心內，其運作的情形無法實地視察，因此需仰賴科技的操作，如GPS定位、條碼掃瞄裝置、通訊設備的輔助，都能讓監控系統如臨現場般了解配送情形。至於確認作業正常與否的最主要依據在於時間，每個物流作業都應有其作業的預估時間，只要發現作業進度有延誤的情形，無法準時完成工作，便判定為異常情況。此外，作業內容是否與計畫吻合也是判斷正異常的重心，其中可能的異常情況於下一節有詳細說明。在確認作業正異常的方式，除了仰賴監控人員的監視外，作業人員於作業途中發現有延誤而預估無法及時完成時，應主動通報異常而請求協助，才能及早作應變，避免配送失敗的情形發生。

- 繼續配送作業

倘若監控系統中心在確認配送狀況後，無論是作業時間與作業內容，一切皆如配送計劃所進行，便可記錄為正常，並令車輛繼續未完成之配送作業，但在車輛未將所有貨物配送完畢前，仍須持續確認作業，直到配送車輛圓滿達成配送工作回到物流中心。

- 順利完成配送

當所有物流作業皆正常進行，在車輛如預定計劃送完所有貨物回到物流中心後，始算是順利完成配送，在司機回到物流中心後，必須作安全回報，記錄回庫時間並繳交送貨簽收單，並報告配送期間是否有顧客反應、或是認為配送計劃可改善之處。

- 辨別異常狀況

發現作業中有異常情況出現後，應視異常事件的情況辨別是否仍能順利完成配送，倘若異常事件是屬於部分作業時間延誤，且訂單並無嚴格時窗限制時，便可採取應變作業如加派人手而完成配送，屬於可挽救之異常事件。若是異常事件是屬於貨品損壞且無存貨，或是配送車輛遭受意外，而無法繼續配送時，便屬於無法挽救之異常事件，此時便須立即通知客戶並商討賠償方式，此種異常事件對於公司之商譽容易有不良影響。

- 擬定應變計劃

一旦配送過程發生意外狀況，經監控中心發現或是由司機主動回報意外之狀況後，監控中心應立即針對不同意外的發生擬定不同的應變計畫，並通知相關部門進行應變作業，力圖配送作業能夠如期完成。

- 執行應變計劃

針對意外狀況擬好應變計畫後，監控系統即著手執行計畫，對於計畫更動後所影響之環節內的人、車、貨，在最短的時間內聯絡交代完畢並予以調派最新的任務，無論是原本的配送計畫或是更改後的應變計畫，其最終目的皆為如顧客所期地達成配送之任務。

- 完成配送

在意外發生後，配送工作依應變計畫繼續未完成之作業，彌補因意外而導致的延誤，依顧客期望完成配送工作，且事後需檢討發生異常因素及責失人員，予以記過等處分。

- 通知客戶

確定無法如顧客所期望將貨品送達後，必須立即通知客戶，並商討進一步的賠償作業等，務必以最大的誠意向客戶道歉，以將對公司商譽的損失降至最低。

- 責任追究

針對異常事件追究責任歸屬，以對肇事人員給予適當處分，同時檢討配送計畫及作業流程是否有需要改善之處，加強物流流程之完整。

4.3物流配送作業之異常狀況

在貨品配送的過程中，充滿了各式各樣的意外因素，這些不確定因素都可能成為導致配送任務失敗的潛在因子，要對配送作監控，就必須了解配送中可能發生的意外狀況種類，才能對症下藥，督促配送作業的順利運作。本節依序就配送各個流程，一一說明各作業進行時可能發生的異常狀況，並於下一節說明其應變的方式。

4.3.1訂單處理之異常狀況

訂單處理為整個配送作業的第一步，影響了所有的後續動作，因此在處理上必須格外細心謹慎。訂單處理的主要工作為接受訂貨、貨品數量及日期的確認、客戶信用的確認、訂貨價格確認、加工包裝確認、設定訂單號碼、建立客戶檔案、依訂單排定出貨時程，工作項目繁多且複雜，因此格外需要細心操作，但仍可能因客戶臨時更改訂單而造成作業的失序，其中可能出現的異常狀況包括客戶臨時取消訂單、更改訂單、及緊急插單。

- 客戶臨時取消訂單

客戶臨時取消訂單也就是緊急抽單，顧客可能因為個人因素臨時取消配送要求，收到顧客此種要求時，必須詢問顧客為完全取消配送要求、亦或是將訂單改至其他時間配送，且必須確認對方身份為客戶本人，經過身份確認無誤後，才能接受對方取消訂單之要求。

- 客戶臨時更改訂單

客戶可能因為個人因素臨時要求改變配送時間、改變配送數量、或是改變配送貨品品項等，任何一種更動都會導致配送計畫與作業的改變，因此必須仔細詢問客戶欲更動的項目，且須確認客戶的身份無誤。

- 緊急插單

緊急插單為物流經常面臨的挑戰，此一無法預測的客戶行為常造成配送計畫規劃的困難，必須花費更多的人力來應付此一狀況。

4.3.2 揀貨之異常狀況

揀貨的工作在於依照客戶訂單，將不同數量、種類之貨物從物流中心的貨架上取出，正確且迅速地集合顧客所訂購的商品，這階段的工作主要靠人工來進行，因此異常狀況主要來自於人與貨品的問題，主要是揀貨的時間過慢、缺貨、與揀貨之貨品錯誤。

- 揀貨速度過慢

由於人手問題或是機械不足導致揀貨速度過慢，超過預定揀貨時間限制，不論是否延誤到下一步驟的進行，只要揀完貨的時間不如預期，都視為揀貨異常的狀況來處理。

- 缺貨

由於庫存存貨不足、或是接到大量訂單等意外，導致庫存貨品不足以應付揀貨單所需時，都可能造成缺貨的情形。

- 揀貨之貨品錯誤

由於人員疏失，造成揀貨之貨品並非配送計畫上所示、或是揀取的數量不正確，都是揀貨可能發生的錯誤。

4.3.3派車之異常狀況

揀完貨後即指派了解該車輛性質、熟悉該配送區域的司機負責配送，在這個階段會出現的不確定的因素可能在於司機本身，如突發性的身體不適而無法出勤，也可能是車輛不足無法執行配送。

- 司機無法出勤

由於感冒、勞動率過高、或是前一晚熬夜等種種個人因素，導致所指派的司機無法執行配送任務時，都是在指派司機時所可能發生的意外狀況。

- 車輛不足

為了充分達到車輛的使用效率，物流中心內的車輛幾乎是隨時都處於使用的狀態，一旦有車輛發生故障，導致原本指定之車輛無法執行配送任務時，很難找到空閒的車輛備用。

4.3.4 裝車之異常狀況

司機指派完後就要進行裝車的動作，裝車的工作較單純，僅將揀好的貨品裝上指定的車輛即可，但這個步驟亦是將車上的貨品做最後確認的階段，因此也必須格外留心，一旦發現異常的狀況，都必須做立即的應變處理，由於意外狀況是發生在物流中心內，處理上會比在戶外配送時來的容易，這也是貨品於裝車階段必須格外確認的緣故。在這階段可能發生的異常狀況為貨品異常。

- 貨品異常

貨品於清點上車時，必須以條碼掃瞄機一一清點貨品，確定貨品的品項與數量正確，始能裝上車執行配送，一旦發現錯誤，必須立即調來正確的貨品。除了貨品的品項與數量可能出錯外，由於貨品經歷前面許多作業流程，於搬運移動過程中，不免會發生碰撞、摔落、或是移動中的溫度變化，導致貨品受損無法配送，必須至揀貨區重新揀貨。

4.3.5 配送之異常狀況

貨物配送過程中可能發生的不確定狀況相當多，要想對配送過程達到監視控制之效用，必須先對可能發生的意外狀況有所瞭解，以進一步對各類意外做出緊急應變措施。因此本節先對於配送車輛在運送貨物的過程中，陳列出可能發生的意外種類，做為下一節在擬定應變措施時的方向。

- 無法準時送達

司機在配送過程中，可能因為道路擁擠堵塞、前面配送的進度過慢等因素，導致出車配送時間無法在預定時間內送達、貨物無法在時窗限制內配送完畢，如圖4-2所示，當監控中心發現配送作業有時間落後情形時，應立即做出應變，減少後續配送貨品受延誤之影響。

執行配送

配送點A

預計時間

實到時間

10：00

10：00

配送點B

配送點C

10：20

10：23

10：40

11：00

正常

正常

異常

圖4-2 配送時間正異常示意圖

- 交通事故

交通事故包括運送過程中碰到車輛拋錨、車禍、甚至司機下車交貨而貨車被拖吊等狀況，當司機碰到這類意外時，通常無法繼續配送車上剩餘貨物，而必須請物流中心另派車輛或是調派附近配送車輛前往協助。此外，遭受交通事故時，司機可能因事故而失去意識，無法主動與物流中心聯絡，因此GPS之設置是必要的，透過車輛於地圖上長時間之不正常靜止，物流中心應立刻做出應變程序。

- 貨遺或貨損

貨物異常包括了貨物遺失、貨品損壞的情況。貨物遺失的發生原因有幾種可能，如貨車在物流中心裝車時的遺漏、誤置於其他貨車內、或是將貨物錯送給其他客戶，都導致無法將貨物送抵收貨人手中。至於貨損則是貨品確實存在，卻因溫控異常、或是用力碰撞擠壓等因素造成貨品的損傷，以致無法圓滿達成配送任務。司機可能在送貨途中便發現貨品異常的情形，也有可能在抵達配送點後才發現，兩者的應變措施自然大不相同。

- 與客戶所訂之貨物不符

當配送人員將貨品送抵配送點，卻發現配送貨品並非顧客所要的，無論原因為客戶下訂單時口誤或是接收訂單人員的失誤，此異常情況不但造成此次配送無效，還得將錯誤之貨品送回物流中心。

4.4 應變計畫

由於配送過程中充滿的不確定因素甚多，往往造成配送作業無法順利進行，導致配送進行上的窒礙。為求配送作業能夠不受異常情況所影響，繼續進行其配送，針對種種異常事件應有相對應的應變措施，將不確定因素所造成的影響降至最低，並促成配送作業的流暢。由於不確定因素的種類繁多，針對不同的異常狀況自然也有不同的應變計畫，對照上節所述之種種不確定因素，本節擬出其對應之應變計畫。

4.4.1訂單處理異常之應變

在訂單處理的工作階段可能發生的不確定因素包括顧客臨時取消或變更訂單、緊急插單等，針對這些異常情況的應變處理如下：

- 顧客臨時取消訂單之應變

訂單處理部門接收訂單並擬定相關計畫及表單後，便傳至後續作業部門處理，這期間若是接獲客戶取消訂單之要求並確認後，依照工作已進行的進度而有不同的應變方式，如圖4-3，若是顧客取消訂單時，訂單已處理至後續物流階段，雖然顧客取消訂單，仍需支付部分之運費，接下來便分別說明訂單尚未處理與訂單已進入後續物流作業時，面對訂單取消時之應變措施，。

尚未處理

已處理

客戶取消訂單

查詢訂單處理情形

通知下游作業部門

銷毀該訂單

貨品送回貨架

索取手續費

註記取消記錄

註記取消記錄

圖4-3 顧客取消訂單之應變流程圖

- 訂單尚未處理

若是處理訂單部門尚未將訂單資料傳送至下游即接到客戶取消之要求時，應變措施最為單純，僅須將訂單作銷毀動作即可，並在此客戶資料檔案上註記一筆臨時取消訂單的紀錄。

- 訂單已進入後續作業

若是接到客戶取消訂單命令時，配送作業已進行至後續階段，作業人員根據該訂單之編號，通知下游部門免去該訂單之揀貨、配送作業，並將已揀好之貨品送回至貨架上。若是該訂單已進行至出車配送的階段，則以通訊裝置通之配送人員取消該訂單之配送，配送人員接獲命令後便不再執行被取消之配送點，並將貨品原封不動送回物流中心。此種情形造成由於業者已耗費成本於處理該訂單上，因此可向客戶酌收部分之手續費。

- 客戶臨時更改訂單之應變

若是顧客非取消訂單，而是變更訂單內的項目內容，如貨品品項、數量、或是配送時間，處理上會較複雜，首先在跟客戶確認修正項目後，必須重新擬定新的排車計畫、修正配送計畫內容，儘速將修正之計畫以急件方式傳送至下游部門，並視不同處理進度接獲顧客更動要求而有不同之應變。

  - 訂單尚未處理

越早接獲訂單變更之訊息，處理上就越簡單，若在接受訂單後不久，尚未將訂單交給下游部門前，即收到客戶變更訂單的訊息，僅須將訂單內容依顧客要求做更動即可，並確實向顧客做確認動作。

  - 揀貨階段

根據修正後的訂單擬定新的配送計畫，並以急件方式必交給揀貨部門，揀貨部門根據修改後的訂單重新揀貨，將多餘貨品放回貨架、並補齊不足之貨品，若是客戶更改之項目非關貨品，則此階段無須做任何更動。

  - 裝車階段

進入裝車階段才變更訂單較為麻煩，首先根據新訂單擬定配送計畫後，將配送計畫送至揀貨部門，揀貨人員根據新訂單將不足之貨品送至配送部門，裝車人員接收貨品之餘也須將多餘貨品退回至貨架上，同時裝車人員必須根據新訂單將裝車完畢之貨品卸下，再根據新訂單重新裝車。若是更改項目為配送時間，則將貨品置放於暫存區存放，待其配送時間到了再行配送。

  - 配送階段

若是接獲配送變更訊息時已進入戶外配送階段，必須視客戶更改項目而做不同應變，若是更改項目與貨品有關，由於車輛已在戶外，不可能回到物流中心裝卸貨品，需另行調派車輛執行該配送。若是更改配送時間，則通知配送人員取消該原訂配送點，將貨品送貨物流中心後另擇時間配送。若是更改配送位置，可利用通訊設備告知配送人員新的配送位置。

對於上述兩種有關於訂單處理之異常處理，由於客戶主動取消或變更訂單的情形屬於物流業者非自責狀況，若因此造成物流中心之大量額外支出，可斟酌向客戶要求收取費用。

- 緊急插單

緊急插單的訂單通常有其時間急迫性，因此可先暫緩執行較無時間急迫性之訂單配送，而將空下來之人手、車輛用來執行該訂單之配送作業。

4.4.2揀貨異常之應變

在揀貨作業階段可能發生的不確定因素包含揀貨速度過慢、與缺貨，對於這些異常狀況分別以以下應變方式來處理：

  - 揀貨速度過慢之應變

根據配送計畫所規劃之時間流程，當發現揀貨速度過慢，導致可能影響下一作業進行時，應增派人手協助揀貨，將延滯時間降至最低，並在其後之裝車作業亦加派人手協助，以求及時達成配送作業。若是延滯情形嚴重以致無法及時在時窗限制內完成配送，則必須加派車輛協助配送，將原本單輛車負責之貨品改為由兩輛車負責，加快配送速度以求及時完成任務。同時應檢討揀貨速度過慢之原因，是人手不足、或是有人員偷懶所致，作事後責任追究並檢討改進。

  - 缺貨

若現有存貨數量無法滿足客戶需求，配合客戶意願與公司政策可有以下應變方式，如圖4-4。

- 補送

當客戶允許不足額之配送時，先將現有貨品送給客戶，等待有貨時再予以補送。

- 刪除不足額訂單

與客戶進行交涉後，若既有數量之貨品已足夠客戶之需求，則將尚不足額之貨品刪除，僅就現有之貨品進行配送。

- 延遲交貨

與客戶進行交涉後，若客戶並無時間急迫性，可等待貨品補齊後再一併送底，可將該訂單視為更改配送時間來處理。

- 取消訂單

若是客戶不願接受不足額貨品之配送、亦不願接受延遲處理，，則以訂單取消來處理。

揀貨作業

發現貨品不足

與客戶交涉

補 送

延遲交貨

取消訂單

刪除

不足額訂單

聯絡上游廠商調貨

圖4-4 揀貨作業缺貨之應變示意圖

4.4.3 派車異常之應變

派車階段的異常狀況多發生在配送人員與車輛本身的問題，因此應變方式多以調派人手或車輛為主。

- 司機無法出勤

當原定之司機因故無法執行配送時，唯有調派其他司機負責執行該配送任務，為防此意外狀況發生，一般安排司機配送時，應比配送車輛多安排1～2位司機待命，以應臨時有司機無法出勤之意外。

- 車輛故障

當原本指定執行配送之車輛發生故障而無法作業時，先檢視物流中心內是否有空閒之車輛，若有則直接調派，倘若沒有空閒之車輛，則必須向其他業者調動車輛供使用，此舉會增加額外之物流成本，因此平時就須對車輛做定期的維修保養。

4.4.4 裝車異常之應變

由於此階段為配送作業於物流中心內最後一流程，因此必須將所有異常狀況排除，一般需排解之不確定因素為貨物異常。

- 貨品異常

當發現貨品異常時，包括貨品品項、數量錯誤與貨品損壞，須立即通報揀貨部門，詢問是否有庫存商品可供應，並立即請揀貨人員暫時停下手邊作業，以急件方式先行處理該異常事件。倘若揀貨區已無存貨可供應，則以缺貨事件處理，如圖4-5。

裝車作業

貨品異常

詢問是否尚有存貨

緊急調貨

以缺貨程序處理

有存貨

無存貨

圖4-5 裝車異常之應變示意圖

4.4.5 配送異常之應變

由於車輛在配送階段於室外執行，監控中心對作業進行的瞭解程度不若室內作業般深入，因此在這階段的監控除需仰賴定位、通訊技術之輔助外，物流中心與車輛必須保持高頻率之聯繫。配送異常的狀況雖複雜，但應變方式大致分為配送計畫變更、調派車輛、與事後補救，以下分別就貨品無法準時送達、交通事故、貨遺或貨損、與客戶所訂之貨品不符等異常狀況分別說明。

- 無法準時送達

監控系統獲知此異常狀況後，必須先檢查該配送車輛中之貨品是否有嚴格時窗限制之貨品，若無時窗限制，因不影響客戶之要求可繼續配送，待回庫後再行報告延誤之原因。若是配送貨品有時窗限制，必須重新擬定配送計畫，更改配送路徑與配送順序，將有嚴格時窗限制之貨品優先配送，使延誤之貨品數量降至最低，倘若確有貨品因而延遲送達，須以折扣或是其他賠償方式處理。

- 交通事故

當配送車輛在路上發生交通事故時，通常無法繼續執行配送，監控系統必須立即調派附近車輛或是重新派車前往支援，以接續其任務。由於發生異常及應變的時間耽誤，可能導致配送之時間延誤，無法在原訂時間內配送完成，因此監控中心在調派車輛時，必須計算期間因耽擱多耗用之時間，重新擬定配送計畫，將有時窗限制之貨品優先配送。

- 貨遺或貨損

當貨品因貨遺或貨損等因素導致無法如期將貨品送至配送點，先檢視該貨品是否有時窗限制，倘若沒有可先通報物流中心，待補貨後安插至下一趟配送時配送。若是該貨品有時窗限制，由於已無法在時窗內配送，必須與客戶聯絡告知此訊息，討論其是否接受配送時間延後，若是對方同意，則立即通知物流中心揀貨，安插至下一車輛配送，若是對方不同意，則以取消訂單方式處理，另行商討賠償道歉事宜。

- 與客戶所訂之貨品不符

當配送人員將貨品送抵配送點後，卻不是收貨人所訂的貨品，配送人先查詢送貨單上所標示之貨號與手上之貨品是否吻合，無論是否正確先將貨品送回庫，並詢問客戶是否願意接受延後配送。回庫後查詢訂單上所標示之貨號是否有傳遞上之錯誤，若發現錯誤為作業人員導致，必須自行負起責任，進行貨主之賠償，若是客戶在下訂單之口誤情況，則可調出下訂單之電子、語音資料，並向客戶酌收手續費。

第五章 配送監控系統之資訊傳遞

經由前面章節所述，可以明白在物流配送進行中，欲進行監控所依據的配送計畫，以及各配送流程可能發生的不確定因素與應變計畫，本章節針對上述之基礎，闡述各配流程之監控作業進行時所需掌握的資訊要求，以及各項資訊的傳遞情形。藉由資訊傳遞的制度化，減少不必要資訊流通所浪費之時間，盡快達成監控之目的。此外，在最後一節說明監控系統之運作必須引進的硬體技術，使系統可以對物流達到完全的監視與控制。

5.1監視作業之資訊傳遞

在前面的章節中，說明了物流過程中可能發生的異常狀況、應變計畫，以及監控系統的組織架構，本節將進一步研擬監視時各項資訊在監控系統組織間的傳遞情形，分別就不同部門之監視一一作深入探討，透過必要資訊的傳達與通報，以確實達到監視之效。對於異常狀況發生時，應變處理的資訊傳遞情形則於下一節另行說明。

5.1.1 訂單處理部門之資訊傳遞

訂單處理部門接受客戶下訂單，確認訂單之各項目無誤後，隨即規劃接下來的物流作業計畫，如擬定揀貨部門所需的理貨單、配送部門所需的配送客戶訊息，爲監控所有的物流過程，這些資訊除了各部門的作業內容外，還包含其作業的時間限制。此外，在訂單處理部門會發生的異常事件都來自外在因素，如客戶臨時的改變心意，便不需對內進行監視作業。因此這個階段在監視作業的資訊傳遞，屬於訂單處理部門單方面地將後續作業計畫傳遞給下游部門，如圖5-1，為監視進行之前置作業，接下來說明這個階段資訊傳遞的內容。

訂單處理部門

揀貨部門

揀貨單

揀貨時間

配送部門

司機人選

出貨單

配送資訊

配送車輛

圖5-1 訂單處理部門資訊傳遞示意圖

- 訂單處理部門與揀貨部門

訂單處理部門傳遞給揀貨部門的資訊包括揀貨單與揀貨作業限制時間。

  - 揀貨單

揀貨單在於提供商品出庫的指示資料，作為揀貨的依據，並提供詳細的揀貨訊息，包括貨品品項、數量等，便於揀貨的進行。

  - 揀貨時間

訂單處理部門根據客戶的要求，依時間急迫性排定揀貨次序，並依訂單別限制各訂單貨品之揀貨時間限制，揀貨人員必須在該時間限制前將訂單上陳列的貨品揀取完畢。

- 訂單處理部門與配送部門

配送部門負責的工作包括了司機與車輛指派、裝車、與出車配送，因此訂單處理部門必須告知該部門的資訊包括進行上述工作所需的資訊，以下就不同工作分別作說明：

  - 司機與車輛指派工作所需資訊為預定安排負責配送之司機人選，以及該司機所負責之車號。

  - 裝車作業必須接收之資訊包括為出貨單，即出貨貨品品項數量與車輛之配對關係，作業人員根據該出貨單將貨品覆核完畢後裝上車。

  - 出車配送作業則必須具備較多樣且詳細之資訊，包括出車時間、收貨人配送順序與收貨時間、收貨人地址電話及配送貨品、回庫時間，這些資訊除了讓配送人員作配送依據外，也是監控系統判別異常與否的準則。

5.1.2 揀貨部門之資訊傳遞

揀貨部門的監視作業進行方式如圖5-2，揀貨作業完成經確認無誤後，監控人員經過覆核確認揀貨項目一切正常，且完成時間在預定時間內，便以正常狀況記錄，並請繼續下一作業。倘若經過確認發現揀貨時間已嚴重超過原本預定時間，或是貨品的品項、數量錯誤、有破損情形，必須視為異常狀況通報為異常狀況，並採行應變措施。此外，揀貨作業進行過程中若發現貨品有缺貨損壞、或是預先判斷無法及時完成揀貨作業時，則直接以異常狀況處理請求應變協助，藉由早期發現、早期處理，避免因延誤時間過多而耽誤後續作業的進行。

異常

揀貨作業

作業完成確認

覆核人員確認

繼續後續作業

正常

貨品發生異常或作業時間不及

通報異常情況

圖5-2 揀貨部門監視作業示意圖

在圖5-2中的正異常確認關鍵，在於揀貨作業與揀貨單內容是否吻合，其中必須確認的項目變數詳列如圖5-3。貨品品項以外包裝的條碼辨識，貨品數量則視其揀貨單位，分別以單品、箱、棧板的數量確認，至於貨品狀態則視其外觀是否有破損處、或是低溫物品是否有失溫情形，最後再依時間規劃判定揀貨作業完成時是否在計畫時間內。

確認正異常之變數

貨品品項

貨品數量

貨品狀態

揀貨時間

以貨品

條碼確認

有無破損

多少單品？

多少箱？

多少棧板？

是否在

預定時間內

圖5-3 揀貨作業正異常之監視項目示意圖

5.1.3 配送部門之資訊傳遞

配送部門的工作依序為司機車輛指派、裝車作業、與出車配送，其各作業之監視方式如圖5-4所示。配送部門根據既定安排指派司機與車輛，確認該司機的精神狀態正常、熟悉駕駛車輛性能、對配送區域路線了解、以及車況正常後，便可認定作業正常而進行下一作業，若是司機或車輛無法符合上述任一標準，則認定該指派司機或車輛無法勝任配送任務，視為異常狀況處理並通報請求應變。接著進行裝車作業，司機協同裝車人員將貨品裝上車且確認無誤後，經出貨人員確認並簽准即可出車配送，同時記錄其出車時間，若是裝車過程發生貨品異常，視為異常狀況且立即通報請求應變。

接著進行戶外配送之監視作業，配送人員每抵達一配送點完成該次配送後便需立即回報確認配送完成之訊息，物流中心收到其配送完成訊息後，確認其配送貨品正確且時間正常便認定該趟配送正常完成，並繼續此一程序循環直到車上貨品全部配送完畢為止。若是經通報發現配送貨品與訂單不符或是不符合時窗限制，則以異常狀況處理通報控制部門。此外，若是車輛在路上發生意外無法繼續配送、客戶認為收到貨品並非所訂之貨品、或是物流中心經由GPS發現車輛不正常停滯，則立即通報作應變處理。當車輛配送所有貨品回到物流中心，必須立即通紀錄其回庫時間後，始算是配送完成。

裝車作業

出車人員簽准

出車配送

裝車作業異常

司機車輛指派

指派司機或車輛

無法出勤

正常

正常

異常

異常

發生交通意外

異常

個別配送任務完成確認

異常

配送貨品錯誤

或不符時窗

繼續配送

車輛回庫

正常

通報回庫時間

進行應變

正常

圖5-4 配送部門監視作業示意圖

在圖5-4中有四個作業正異常的確認程序，第一個確認程序為指派車輛與司機的確認，判斷依據為車輛是否故障以及司機的身體狀況。第二個確認程序為裝好貨、出車前的確認，確認項目貨品的品項、數量、及數量，與揀貨作業的確認項目相似。第三個與第四個確認程序則是在出車配送後，執行配送作業中的確認，主要確認項目包括配送時間、配送貨品、及路上交通的意外，如圖5-5。配送時間指的是當客戶有時窗限制時，配送任務是否能在其時窗內送達，倘若客戶無時窗限制，也需以配送計畫所排定之配送時間為依據，確認是否依照時間規劃配送。在配送貨品的確認方面，包括貨品的品項與數量是否如客戶的要求，以及貨品送達客戶手中時是否完好無缺。至於交通意外則是指於配送途中是否碰到塞車或是交通事故，以致於延誤配送時間或是無法繼續配送。

確認正異常之變數

配送時間

配送貨品

交通意外

品項吻合

數量吻合

貨品狀態

符合

時窗限制

塞車或

交通事故

圖5-5 出車配送正異常確認之項目示意圖

5.2控制作業之資訊傳遞

物流作業進行時經監視發現異常後通報請求應變，接下來便是控制作業的開始，隨著不同部門可能發生的不同異常狀況，必須作的應變方式、傳遞資訊與通報部門自然大不相同，本節根據各部門可能發生的各種異常事件，分別說明應變作業進行時所需的資訊及應變資訊的傳遞情形。

5.2.1 訂單處理部門之資訊傳遞

訂單處理部門發生異常的情況包括客戶取消訂單、更改訂單、及緊急插單，其原因與應變方式於第四章皆作過詳細說明，在此不再多作贅言。但在異常狀況發生後與執行應變計畫時所產生的一連串資訊網路，依異常狀況與應變方式的不同而異，以下就各異常狀況分別說明。

- 顧客臨時取消訂單

在4.4.1節中曾提到，依照顧客取消訂單時間的早晚，可分為訂單以處理與尚未處理，若是前者因訂單仍在訂單處理部門，因此無須產生複雜的資訊網路，只要將該訂單抽出即可。若是已進行到後續作業，則必須告知下游部門取消該訂單之訊息，並中止進行中之作業，如圖5-6所示，且依作業進行的深入其應變程序也不同，以下就不同作業進度分別說明。

- 揀貨階段

接到訂單取消訊息後，通知揀貨部門被取消訂單之揀貨單，該部門根據揀貨單將揀好之貨品送回架上即可。

- 裝車階段

若作業進行至裝車階段時，通知配送部門負責該訂單之車號以及訂單貨品的條碼編號，作業人員根據車號將貨品移下該車後送回至揀貨部門上架。

- 出車配送階段

若是車輛已離開物流中心執行該訂單之配送，則以通訊設備聯絡配送人員取消該任務，告知該訂單之編號，配送人員根據編號取消至該配送點，並在回庫後將貨品送回揀貨部門上架。

接到取消訂單

揀貨階段

裝車階段

出車配送階段

通知揀貨部門

貨品上架

該訂單之揀貨單

通知配送部門

車號與貨品項目

卸下貨品

貨品上架

通知配送人員

訂單編號與地址

通知配送人員

取消該配送

回庫後貨品上架

圖5-6 訂單取消應變作業示意圖

- 客戶更改訂單

客戶更改訂單與取消訂單在訂單尚未處理時的應變程序差不多，將其訂單調出後針對客戶變更的項目逐一修改，再擬定配送計畫即可。若是配送作業已進行至後續階段，根據新訂單擬定新的配送計畫後，除了依不同進度而有不同資訊的傳遞外，按照客戶變更的項目也有所不同資訊需求，以下分別依配送時間的變更與貨品的變更作說明。

  - 變更配送時間

在揀貨部門，由於貨品項目並無更動，因此不需作任何訊息的傳遞。至於配送部門則因配送時間的更動，負責車輛與裝車時間跟著作更改，必須告知其新的裝車時間及負責車號。

  - 變更配送貨品

當客戶變更項目為貨品時，主要通知揀貨部門需要多揀的貨品品項與數量，並將多揀的貨品搬回架上。至於裝車部門，同樣告知其貨品更動的情況，並等待揀貨部門將新增之貨品送來。

- 緊急插單

緊急插單時，主要暫停較無時間急迫性之訂單作業，將空餘之人力進行該訂單之作業，因此碰到緊急插單時的資訊傳遞，主要是以急件方式專門傳送該訂單之配送計畫，至於作業上之程序與一般無異。

5.2.2 揀貨部門之資訊傳遞

揀貨部門的異常狀況為揀貨速度過慢與缺貨兩種。前者僅需在後續作業加派人手即可，後者處理較為複雜，首先告知客戶此一消息，並詢問客戶選擇補送、刪除不足額訂單、延遲交貨、或是取消所有訂單的應變方式。

- 補送

若客戶選擇不足之貨品擇日補送，便將缺貨的商品去除擬定新的揀貨單，遞交給揀貨部門令其依新的揀貨單揀貨，同時通知配送部門新的出貨單與送貨單，裝車時可根據新的出貨單核對、配送人員亦依照新的送貨單將現有貨品送給客戶。此外，物流中心必須通知上游工廠盡快將缺貨之貨品送至物流中心，如圖5-7。

- 刪除不足額訂單

當客戶選擇既有貨品之配送，且取消缺貨之貨品時，所傳遞的訊息與上述相同，但無須通知上游工廠補貨。

- 延遲交貨

當客戶選擇延遲交貨，與取消訂單之處理方式相同，將已揀好之貨品上架，待不足之貨品補齊後，再以新訂單重新作業。

- 取消所有訂單

客戶若選擇取消有貨與缺貨商品之配送，則與5.2.1節之客戶臨時取消訂單之狀況採相同處理程序。

揀貨時缺貨

通知客戶

客戶選擇補貨

通知揀貨部門

通知配送部門

通知上游工廠

新的

揀貨單

新的出貨單與送貨單

缺貨貨品項目數量

圖5-7 補送之資訊傳遞示意圖

5.2.3 配送部門之資訊傳遞

配送部門主要的異常狀況發生在出車配送時，包括無法準時送達、交通事故、貨遺或貨損、貨品不符合客戶所需。

- 無法準時送達

一旦配送人員發現實際配送時間相較於預定的規劃時間，已有延誤情形，立即通報物流中心之配送部門，物流中心之調度人員藉由資訊網路，透過配送人員於每配送點配送完畢後之回報，檢視其未配送之貨品，找出其中有時窗限制而具配送急迫性之訂單，排定一新的配送順序，並通知配送人員根據新的配送順序進行配送，若仍有客戶因而耽擱，誤了其時窗要求，必須去電致歉並作賠償。倘若未配送之訂單中並無時窗限制之要求，可通知配送人員依原訂順序繼續配送，待配送完畢再檢討延誤原因，如圖5-8。

配送延誤

通報配送部門

查詢未配送之訂單

無時窗限制

請司機繼續配送

有時窗限制

擬定新的配送順序

通知配送人員

通知客戶

延誤訊息

圖5-8 配送延誤應變之資訊傳遞示意圖

- 交通事故

當配送中心之資訊部門獲知配送車輛碰到交通事故，先詢問車上貨品是否正常，倘若配送人員已失去意識無法通報時，則以貨品損壞作處理。當貨品正常時，查詢當時空閒之車輛，請配送部門派遣該車輛前往出事地點協助，接續其配送作業；若是經配送人員回報貨品已損壞，資訊部門找出該車未配送完之訂單，以緊急插單之方式將訂單資訊告知訂單處理部門，以重新處理、重新揀貨、重新安排車輛配送，並對有時窗要求之客戶表達歉意並進行賠償，如圖5-9所示。

資訊部門獲知交通意外

確認貨品狀態

通知配送部門派車至出事處

派遣空閒之

車輛與司機

接續配送任務

查詢未完成訂單

將訂單送至

訂單處理部門

重新安排配送程序

貨品正常

貨品損壞

通知客戶

圖5-9交通事故應變之資訊傳遞示意圖

- 貨遺或貨損

配送途中遭遇貨遺或貨損時，配送人員先通知物流中心該訂單編號，物流中心的資訊部門立即查詢該訂單是否有時窗限制，倘若沒有則擬定新的配送計畫，將該訂單安插至其他車輛，並通知揀貨部門揀取該訂單之貨品，以及配送部門安插該訂單之車輛。倘若該訂單有時窗限制，由於該貨遺與貨損之意外必定導致無法在時窗內送達，因此必須立即通知客戶，確認其是否願意接受延遲配送，若客戶不願意，則以該訂單取消處理，並通知資訊部門註銷該筆訂單；若對方願意延遲配送，即擬定新的揀貨單及安排配送車輛配送該訂單，並通知揀貨部門揀取貨損或貨遺之品項，以及配送部門安插該訂單之車輛車號，並告知配送人員，如圖5-10所示。

貨遺或貨損

通知物流中心

查詢該貨品是否有時窗限制

通知揀貨部門揀貨

通知配送部門負責車輛

擬定配送計畫

聯絡客戶是否接受延遲配送

無

有

接受

取消該訂單

不接受

執行配送

告知資訊部門註銷該筆訂單

圖5-10貨遺貨損時應變之資訊傳遞示意圖

- 貨品不符合客戶所需

當貨品配送至配送點，客戶卻認為該貨品並非其所訂購時，先詢問客戶是否願意另行補送，若願意則確認正確貨品項目數量後通知物流中心，物流中心以接受新訂單程序進行揀貨、配送作業；若是對方不願意則以取消該訂單處理，並通知資訊部門註銷該訂單。此外，必須追查其過失責任，資訊部門調出其訂單資料與原始的電子或語音資料，查詢錯誤是由客戶所造成，還是作業人員的輸入錯誤，追究相關責任，並向客戶追加費用或是懲罰過失作業人員，如圖5-11。

貨品不符客戶需求

詢問客戶是否願意另行配送

不願意

取消該訂單

擬定配送計畫

告知資訊部門正確貨品資料

告知資訊部門註銷該筆訂單

願意

通知揀貨部門揀貨

通知配送部門負責車輛

執行配送

圖5-11貨品不符客戶所需應變之資訊傳遞圖

5.3 物流配送監控系統技術之引用

在前面的章節中，已說明配送監控系統進行之各項監視與控制作業、以及作業進行時之資訊傳遞，本節則說明監控系統作業時，為了增進其執行效率需加入支援的技術需求。

- 電子訂貨系統

電子訂貨系統也就是Electronic Order System，簡稱EOS，是一種透過電腦鍵入訂單資料，應由通訊網路將該資料由客戶端傳送到物流中心的系統，目前在台灣的使用情形相當普遍。藉由此系統，可規劃一制式訂單表格供顧客填寫，避免資料的遺漏，同時雙方自動記錄該訂單檔案，當發生配送時配送中心與客戶間對要求不一致時，可調出訂單資料作為依據，協助找出責任歸屬。此外，透過電子訂貨系統，可免去訂單處理人員的輸入作業，不但減少時間、增進效率，也避免人工輸入的錯誤，導致後續配送作業的失敗。此系統的完整除了必須添購部分硬體設備外，還需要相關技術的配合，分別說明如下：

- 電腦設備

一般系統大部分是委託專業通訊業者提供，或租用其設備，但物流中心內的電腦仍須自行購置。

- 通訊網路

過去使用數據機的資料轉換，經由電話線傳遞資料，現在則可利用高頻寬之寬頻網路，加上VAN（Value Added Network）加值網路的配合增加網路使用的價值。

- 訂單內容格式

為便於後續作業資料的傳遞，必須符合EDI（Electronic Data Interchange）的標準格式，將訂單內的商品代碼、資料型態都採用制式標準，使資料在各部門間的傳遞更為便利。

- 手持終端機與掃描器

透過手持終端機（Handy Terminal）與掃描器掃瞄貨品上的條碼，再輸入其數量，對照訂單上的貨品資料，對於清點貨品、揀貨作業、裝車前的覆核都有提高作業效率之用。

- 通訊技術

除了透過終端機傳遞接收資料外，在監控的過程中也需要藉由語音傳遞資訊，如異常狀況發生時的通報，及異常應變時與各個部門間的聯繫，尤其是配送人員在戶外執行配送時，倘若遭遇異常情況，通常是以語音通訊與物流中心聯繫，透過通訊技術與電子資料的結合，才能真正達到監控之效。從技術層面來看，通訊技術可分為無線傳呼、中繼式無線電、以及行動數據服務。對於配送中的車隊而言，行動數據（Mobile Data）服務最適合，因其雙向溝通的特性，使得無論是配送人員或是物流中心有臨時狀況時，都能隨時通報給對方知曉，且及時告知應變指令，大大的提高了應變程序的效率。目前通訊技術的發展相當多樣化，在很多的研究中都有精闢的說明，由於此非本研究之重心，對於各項技術的內容便不多贅言，僅將各種無限通訊技術比較於表5-1，供作參考。

表5-1 無限通訊技術之比較

| 技術 | 考靠度 | 涵蓋範圍 | 傳輸速度 | 安全性 | 通路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 傳呼網路 | 優 | 市區/部分郊區 | 2.4-9.6Kbps | 優 | 公用頻道 |
| 蜂巢網路 | 普～優 | 市區/部分郊區 | 9.6-19.2Kbps | 差～優 | 公用頻道 |
| 個人通訊網路 | 優 | 市區 | ≧8 Kbps | 優 | 公用/專屬 |
| 行動無線電 | 好～優 | 市區/郊區 | 1.2-64 Kbps | 差～優 | 公用頻道 |
| 無線數據網路 | 好～優 | 市區 | 2.4-256 Kbps | 優 | 公用頻道 |
| 廣播附載波 | 優 | 市區 | 1.2-19 Kbps | 優 | 公用/專屬 |
| 短距離信號柱 | 優 | 1～100公尺 | 64-1024 Kbps | 好 | 專屬頻道 |
| 衛星 | 優 | 全球 | 2.4-21.3 Kbps | 優 | 專屬頻道 |

註：等級分為差、普通、好、優

資料來源：張學孔等，1998

- 定位技術

過去的技術大多應用在資訊系統上，處理倉儲管理的工作，對於商品的庫存狀況、客戶的管理有很好的掌握度，但只能用在點貨、分貨到配送部門交貨給司機，其後就無法掌握司機的配送狀況，必須等到司機回庫後才能了解配送情形。隨著定位技術的成熟及大眾化，引進定位裝置用以監控車輛在戶外配送時的狀態，不但提高物流中心對車輛的掌控度，也是物流業未來的趨勢。尤其是當車輛發生交通意外，且配送人員失去意識無法回報時，物流中心透過定位裝置發現車輛有不正常的長時間停滯時，且無法運用通訊設備與配送人員聯繫時，可經由GPS（Global Positioning System）定位立即調派鄰近車輛或是增派人手前往協助，使監控系統不只是被動式地接受異常狀況的通報，亦能主動發現異常進而應變，表5-2列出各類定位技術的優缺點比較供作參考。除了GPS定位技術外，還需GIS（Geographical Information System）地理資訊系統提供配送範圍的地圖資料，使GPS定位裝飾能正確地將車輛位置顯示在其相對應之地圖資料上，幫助監控系統的建構更臻完善。

表5-2各類定位技術優缺點之比較

| 定位技術 | 優點 | 缺點 |
| --- | --- | --- |
| 直接信號柱定位 | 車上設備便宜 無定位死角 定位精度高 | 需設置基礎設施 無法偵測超出範圍車輛 資訊更新頻率決定於信號柱密度 |
| 間接信號柱定位 | 車上設備便宜 無定位死角 定位精度高 | 需設置基礎設施 無法偵測超出範圍車輛 資訊更新頻率決定於信號柱密度 通訊成本昂貴 |
| 無線電定位 | 車上設備便宜 定位精度適中 | 信號有遮蔽、多路徑干擾等問題 需設置基礎設施 |
| GPS | 定位精度中等 不需基礎設施 | 信號有遮蔽、多路徑干擾等問題 |
| DGPS | 定位精度非常高 | 信號有遮蔽、多路徑干擾等問題 必須在差分訊號範圍內 差分訊號更新頻率影響精度 |
| 航位推估法 | 成本相對便宜 車輛自行定位 固定路線只需里程計 | 具有累積誤差、定位精度受路況、輪胎及磁場所影響 |

資料來源：張學孔等，1998

第六章 結論與建議

本章旨在針對本研究所建構之研究成果進行總結，並提出後續研究之建議，在6.1節中說明本研究所建構的監控系統內涵，並於6.2節中提出目前系統可供加強改進之處，供後續研究繼續努力。

6.1 結論

物流業的首要目標，在於零失誤率、零延滯時間、正確且準時地將貨品送給收貨人，為了達到此目標，必須確認配送作業中的各個流程均能按照計畫所進行，但作業中的失誤是難以避免的，為了確保物流作業的正常，並在異常狀況發生時迅速應變以將損失降至最低，一套監控系統的存在是必然的。

在國內的物流業中，配送作業與各部門的組織架構都已有監控概念的影子，卻沒有將其具體而制度化，因此本研究旨在將監控之概念具體化，藉由監控系統之建構，說明系統必須監控的項目、以及監控進行時流通的資訊內涵及相關部門。具體而言，本研究有下列幾項研究成果：

- 各配送流程之確認工作

除了說明各配送流程的作業內容外，同時指出在監視各流程時必須確認的工作項目。

  - 接單與資料輸入：該作業需確認的工作內容為需求品項數量的確認、配送日期時間的確認、客戶信用的確認、訂單型態確認、訂貨價格確認、設定訂單號碼、建立客戶檔案、以及確認資料輸入之正確性。

  - 訂單處理：該作業的工作包括依訂單分配存貨、計算揀貨標準時間、依訂單排定時程及揀貨順序、分配後存貨不足之處理、與訂單資料處理輸出。

  - 排車計畫：規劃車輛配送的工作分配，包括配送區域劃分、車輛安排、每輛車負責客戶、與配送路徑決定。

  - 揀貨：該作業於監視時需確認的項目包括貨品品項、貨品數量、貨品狀態、與揀貨時間。

  - 派車：必須確認司機與車輛之狀態能夠勝任配送任務。

  - 裝車：為物流中心內之最後階段之審核，對於貨品之正確性與狀態做最後之確認無誤後，始能發車。

  - 出車配送：如期如實地將貨品送抵收貨人手中。

- 物流配送之異常事件與其應變

依照各配送作業說明其中可能發生之異常事件，並針對其異常事件擬定應變計畫。

  - 訂單處理作業：可能發生的異常狀況包括客戶臨時取消或更改訂單、緊急插單，其應變方式為更改後續作業計畫後，立即通知下游部門。

  - 揀貨作業：該作業會發生之異常情況包括揀貨速度過慢、缺貨、及揀貨之貨品錯誤，其應變方式為增派人手協助、依客戶意願選擇補送、刪除不足額訂單、延遲交貨、或取消訂單。

  - 派車作業：其異常狀況包括司機無法出勤與車輛不足，其應變為另調待命司機礎出勤、以及向外徵調或租用車輛。

  - 裝車作業主要的異常狀況為貨品異常，其應變方式為緊急通知揀貨部門，暫時停止其他揀貨作業，揀取發生異常之貨品品項送至配送部門。

  - 出車配送作業：車輛於戶外執行配送時可能遭遇無法準時送達、交通事故、貨遺或貨損、與客戶所訂之貨物不符等事件，透過GPS或是通訊裝置得知異常情況後，另調車輛前往協助，倘若無法如時達成配送任務，必須進行賠償程序。

- 監控作業之資訊傳遞

監控作業之進行端賴各類資訊在各部門間之溝通傳遞，本研究針對各部門的進行的監視作業與應變的控制計劃，規劃出各物流作業流程必須產生的訊息內容，以及各訊息交換時所傳遞的部門，使監控系統能夠有效掌控配送作業之實況。

  - 訂單處理部門並無較明確的監視項目，其為物流作業的開端，僅需確認其接收的客戶資訊正確性即可，在控制方面，一旦發生異常狀況，影響所有的配送作業，因此必須通報下游所有部門，並傳遞各部門更改後之配送計畫。

  - 揀貨部門於揀貨完畢後通報並確認其揀取貨品資料以及完成時間，倘若發生異常通報工廠捕貨，並依是否延誤配送時窗而請訂單處理部門告知客戶，進行賠償程序。

  - 配送部門在各個配送點配送完畢後需回報確認作業，遭遇異常狀況時，監控系統需通報配送部門調派車輛、揀貨部門揀取異常貨品、或是訂單處理部門與客戶聯繫。

6.2 建議

研究的旅途是漫長而無止盡的，兩年的研究所生涯所能貢獻的力量有限，僅能將監控系統的建構研究推進到目前的境地，接下來的研究則有待後進的完成，使監控系統的建構更臻完備，對於本研究相關的後續研究及未來發展方向，本人提供以下幾點建議。

- 其他物流中心類型

本研究所探討之物流中心，僅用於接受客戶對於倉庫內擁有貨品的訂單，獨立於貨品製造廠與客戶外，也就是所謂的第三方物流。其作業相較於其他類型的物流中心，除具有現成貨品外，也不接受客戶委託自行攜帶之貨品配送，監控系統包含的項目自然有所差異，因此，對於其他物流中心類型之監控，尚待後進更進一步之思考。

- 特殊貨品配送

本研究所探討之監控貨品，以常態性箱型貨品為主，對於特殊貨品如液體、氣體、化學原料、泥沙、或特殊外型等貨品配送並不作探討，這類型貨品於配送過程中的監控內涵與本研究並不相同，需要注意的項目及可能發生的意外都有所差異，仰賴有興趣之後進作深入之探討。

- 硬體技術之建置

在本研究中對於監控系統僅做資訊方面的探討，包括正常狀態、異常事件、應變計劃的內涵之說明與建構，尚未對監控系統中的硬體設施多加探討，僅於5.3節中提及該系統之建構必須引用之硬體技術。但技術之發展一日千里，光是定位技術的種類就多達近十種，如何依據物流之特性尋求合適之技術，使監控之效能發揮到最佳，有待探討。

參 考 文 獻

- 賴杉桂，「台灣地區商業物流發展課題與因應策略之研討」，經濟情勢暨評論期刊，第二卷第一期，民國85年。

- 陳春益，「國內物流中心配送系統之探討」，運輸學刊，第九卷第一期，65～80頁，民國85年3月。

- 蘇雄義、林致立、梁嘉凱、李權益，「物流與運籌定義、沿革及台灣全球運籌與物流中心發展策略之芻議」，2000科技整合管理國際研討會論文集，民國89年。

- 許育嘉，「物流倉儲管理資訊系統及實例應用介紹」，機械工業，156~165頁，民國90年12月。

- 曾相彬、林正敏，「遠距自動倉儲監控系統」，技術學刊，第十七期第三卷，487~495頁，民國91年9月。

- 李怡銘等，「自動倉儲及物流監控系統製作」，高苑學報，第五卷第二期，437~440頁，民國85年8月。

- 張學孔、劉育儒、陳信雄，「市區公車定位與通訊技術評估之研究」，中華民國運輸學會第十三屆學術論文研討會論文集，民國87年。

- 安全與自動化雜誌，36期，pp.70-75，民國89年4、5月。

- 經濟部商業司，1995商業現代化案例發表與觀摩活動成果彙編，經濟部商業司，民國84年7月。

- 李昱男，「先進網際網路車輛監控系統之規劃與建立研究」，國立交通大學運輸工程與管理系，碩士論文，民國88年。

- 張敏忠，「應用網際網路於輔助公路汽車貨運之車貨配對系統」，國立交通大學交通運輸研究所，碩士論文，民國89年。

- 曹家瑞，「物流業配送系統之車輛指派與路徑規劃」，國立台北科技大學生產系統工程與管理研究所，碩士論文，民國88年。

- 莊建宏，「自動化交通監控系統」，國立臺灣師範大學資訊教育研究所，碩士論文，民國89年。

- 游世豪，「交通自動監控系統之研究」，元智大學電機工程學系，碩士論文，民國90年。

- 黃明燈，「監控系統之研究」，國立交通大學資訊科學系，碩士論文，民國90年。

- 徐國慶，「建構決策支援系統模擬物流派車策略之研究」，國立交通大學運輸科技與管理學系，碩士論文，民國91年。

- 蔡佳仁，「整合型監控系統之開發」，國立中山大學機械工程學系研究所，碩士碩士，民國89年。

- 邱志鴻，「物流配送中心貨車路線問題之研究」，國立臺灣大學土木工程學研究所，碩士論文，民國90年。

- 林益洲，「物流作業流程之模組化應用與研究」，大葉大學資管所，碩士論文，民國90年。

- 葉肇官，「物流配送控制系統之規劃」，國立交通大學交通運輸研究所，碩士論文，民國91年。

- 謝明翰，「物流中心系統功能性整合設計模式」，國立台灣大學工業工程學研究所，碩士論文，民國86年。

- Thomas F. Golob, Amelia C. Regan,“The perceived usefulness of different sources of traffic information to trucking operations”, Transportation Research, Part E, 38, pp.97-116, 2002.

- C Loebbecke, P Powell, “Competitive Advantage from IT in Logistics: The Integrated Transport Tracking System”, International Journal of Information Management, Vol. 48, No. 1, pp.17-27, 1998.

- Thomas F. Golob, Amelia C. Regan, “Trucking industry adoption of information technology: a multivariate discrete choice model”, Transportation Research, Part c, 10, pp.205-228, 2002.

- Bardi, E.J., Raghunathan, T.S. and Bagchi, P.K., “Logistics Information System: The Strategic Role of Top Management”, Journal of Business Logistics, vol. 15, pp.71-85, 1994.

- Fox, T., “Logistics Information System Design”, The Logistics Handbook, pp. 714, 1994.

- Comyh-Wattiau, Akoka, “Logistics Information System Auditing Using Expert System Technology”, Expert Systems with Applications, vol. 11, Issue: 4, pp.463-473, 1996.

- Dendrinos D. S., Hu H. Z., Zhao C., “Optimal Control and the Simple Logistic Prototype: Three Cases”, Mathematical and Computer Modeling, Vol. 21, Issue 3, pp. 53-61, 1995.

- Joseph Kim-Keung, “What can contemporary systems thinking offer to logistics management as a management discipline”, European Journal of Purchasing & Supply Management, Vol. 3, Issue 2, pp.77-81, 1997.

- Korpela Jukka, Tuominen Markku, “A decision support system for strategic issues management of logistics”, International Journal of Production Economics, Vol. 46-47, pp.605-620, 1996.

- Anderson Ronald D., Jerman Roger E., Crum Michael R, “Quality management influences on logistics performance”, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Vol. 34, Issue 2, pp.137-148,1998.

- Mehli-Qaissi Jamila, Coulibaly Amadou, Mutel Bernard, “Product Data Model for Production Management and Logistics”, Computer & Industrial Engineering, Vol. 37, Issue 1-2, pp.27-30, 1999.