# 文獻回顧與評析

國道客運業者為增加營運路線之乘載率，故欲藉由調整營運路線（申請上下交流道）來增加載客人數，使得增加的乘客收入來彌補大量的投入成本，但在現行業者推行少座位數、高服務品質的座車來吸引乘客之同時，隨著相同車型座位數減少、車上豪華設備（如：個人VCD碟影視電視與立體音響、電腦卡拉OK等）裝設與原先座椅改為總統氣墊式真皮座椅、坐臥兩用等型式皆將增加業者成本與降低載客人數。爰此，本研究為了解現行趨勢下對於各種營運方式之影響，故將回顧直達、轉運（與接駁）營運方式之國內外文獻，另顧及不同營運方式將改變交流量而產生擁擠成本，於末則針對外部成本議題予以討論，俾盼能對營運方式之相關課題進行深入了解。

## 2.1 轉運接駁相關文獻

過去文獻對於直達與轉運課題，最早是以空運轉運中心為對象，係假設航空站（乘客起迄需求點）固定且已知的情況下，分別比較直達與轉運路線成本差異與成效而獲得其對營運系統之影響程度，其中因長途飛行的飛航時間變異不大且其他長途替代運具較少，故等候轉運的乘客對於轉運時間較不敏感，不會因轉運時間過長而改搭其他運具（如：鐵路或海運等）；但相較於國道（與地方）客運業者則因行駛於高速公路與地方道路，旅行時間較易受道路其他車輛干擾，使得乘客的車內時間較具不確定，尤其是以例假日或連續假期更為明顯；且客運業者面對的競爭替代運具也較多，故業者在採取直達、轉運與接駁等不同營運方式時除應顧及本身之成本外，另也須避免增加乘客成本（等車時間、車內時間），使乘客數量大量轉移，減少營運收益。

本研究將以國道客運作為分析對象，回顧國內的長途客運與國外市區公車等文獻，了解直達、轉運（與接駁）營運方式對系統服務績效之影響與所扮演角色，以便分析與比較各種營運模式，相關文獻說明如下：

吳家麟（1984）欲在中山高速公路的三十三個交流道中選擇最適的城際長途客運轉運接駁站，基於轉運接駁中心設置不當時將導致乘客換車次數與行車時間增加、轉運接駁系統效益下降，故該研究以節省行車公里數最大為目標，藉由營運路線合併變數之比較來決定最佳路線與轉運中心設置位址，其中說明影響轉運系統效益的最大因素為「期望乘載率大小」，但研究中並未對如何建立長途客運路網加以研究，也未考慮場站成本與不可衡量部分，如：人文、地理、制度上等因素。

Abkowitz（1987）主要是探討大眾運輸系統的轉運排班過程，利用簡易的兩條營運路線來比較在有無轉運排班設計時之服務水準，並提出路線排班與轉運策略之關係，該研究中模擬四種不同的轉運策略，分析結果如表2.1所示。

四種轉運策略如下所述：

- 無提供整合班表；

- 提供班表整合使兩條路線之公車能於轉運站點（focal point）相互銜接，其中，當有一公車因旅行時間變動而延誤時則不互相等候；

- 提供班表整合，且班距大的公車需在轉運站點等候下一個班距小的公車到達；

- 提供班表整合，且兩條路線之公車須互相等候。

表2.1  策略研擬之方式

| 路線j之班距 | 路線j之距離 | 路線i與j間是否有班距符合 | 路線i與j間是否有距離符合 | 偏好策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 短 | 短 | 是 | 是 | 策略四 |
| 長 | 長 | 是 | 是 | 策略四 |
| 短 | 短 | 否 | 是 | 策略三 |
| 長 | 長 | 否 | 是 | 策略二 |
| 短 | 短 | 是 | 否 | 策略四 |
| 長 | 長 | 是 | 否 | 策略四 |
| 短 | 短 | 否 | 否 | 策略二 |
| 長 | 長 | 否 | 否 | 策略三 |

資料來源：Abkowitz（1987）

Chang & Schonfeld（1991a）則是考慮需求彈性變化，藉此分析固定路線最佳接駁公車服務方式，並將一日區分為「均一性」或具有尖離峰與夜間的「週期性」，且於各時段內考慮乘客需求為「固定」或「均衡」，在最小總系統成本、最大業者利潤與最大社會福利三種情形下探討四種組合情境（穩定固定需求、週期性固定需求、穩定均衡需求與週期性均衡需求），以了解多時段接駁公車的最適營運方式（如路線距離、班距、票價與成本等）。其結論說明對於平均成本（元/旅次）而言，在達到相同的需求水準下均衡需求會較固定需求為高；且在達到均衡需求時追求業者利潤最大的平均成本會較尋求社會福利最大者為高，其是因為業者為增加利潤，將擴增營運路線距離方式，但造成乘客與業者平均成本增加。

Chang & Schonfeld（1991b）分析兩種公車接駁系統（傳統與撥召）營運方式，以系統的社會總成本最小為目標來求得車輛容量與服務區大小，並比較提供良好的接駁服務時兩種接駁系統的適用環境。該篇的結論描述撥召公車的營運方式將適合於小範圍內使用小型車種，除能達到較高的可及性與較低的乘客等候時間外，使用小型車也能避免因可及性的增加而延長乘客車內時間，故撥召公車將有較高的營運成本與較低的使用者成本；另傳統公車則因有固定路線與車型，故有較低的營運成本與較高的使用者成本。在業者平均成本方面，因傳統公車較撥召公車為低，使得營運者將會選用傳統公車來營運。

Bookbinder & Desilets（1992）考慮公車行駛時間具隨機性（設公車到達時間為指數分配）之情形，在面對只有一個或多個轉運點的路網且路線班距固定時，利用數學規劃法與模擬方法，求取使乘客不方便感最小的最佳公車時刻表。結果說明當「旅行時間變異」越大時，則轉運效益越低：另「營運路線班距」越大，轉運效益則越高。

游政霖（1996）為發展可提高運輸效能之城際公路客運轉車系統，故分析城際客運旅次起迄型態特性與轉車系統路線設計對於乘客、業者與政府監督單位之影響，並以最大總節省成本為目標來選取最適合併路線與構建轉運路線定線模式。在此研究中針對乘客旅行成本部分，並未透過時間價值當量因子進行加權總計且也無考慮發車間距整合之情形。

朱正祺（1996）則是根據業者、乘客、兼顧業者與乘客、加入設站成本（用地取得與轉運站興建成本）四種考量而設計出不同的轉運系統，並了解各路線間合併轉運情形及所對應之轉運站設置位址。其結論說明「重複路段之合併」將可提昇重複路線載客率，使乘客享有密集班次與減少等車時間之效益；另業者也可因節省的車公里數而獲益，但研究過程中對於業者與乘客部分，並未說明業者效益與乘客損失間補償關係，且目標載客率也未依路線原載客績效之不同而異，並假設乘客的方便性函數與乘客的轉車損失感皆為固定值，其皆與實際情況不符。

文中並依轉運操作特性而將高速公路城際客運轉運站分為三種型式，其中因終站型轉運站之設計目的並非為改善高速公路城際客運的營運狀況；且招呼站型轉運站因可使班車隨意上下交流道以供乘客上下車的營運方式仍屬違法行為，故高速公路設計轉運空間時不須配置與納入考量（如表2.2所示），爰此，該研究將僅針對集散型轉運站予以分析。

表2.2  轉運站設置位址與優缺點

| 轉運站型式 | 設置位址 | 優點 | 缺點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 終站型轉運站 | 路線起迄點位於交流道附近 | - 減少市區擁擠 | - 乘客搭乘較為不便 |
| 招呼站型轉運站 | 高速公路沿線交流道 | - 增加業者營運之機動性 - 乘客享有密集班次與較高之可及性 | - 因沿途不斷停靠增加行車時間 - 乘客舒適度下降 |
| 集散型轉運站 | 重複路線之合併路線端點 | - 提高合併路線之乘載率 - 乘客因合併路線的班次增加而減少候車時間 | - 乘客有轉車與中途停等時間 |

資料來源：朱正祺（1996）

林祥生（1997）在考慮政府主管機關可決定國道客運服務方式（含營運路線型態、班距水準及車輛容量等）的環境時，研擬以系統總成本最小為目標的國道客運服務策略，其過程是先構建一個可分析的均質環境模式，逐步將空間與時間的異質性納入旅次分佈及需求強度中，藉此比較路線設計（如表2.3所示）與路線組合的直達、接駁、轉運、接轉四種營運方案。

該篇研究中可知「需求強度」與「旅次分佈（旅次產生點數）」係決定最適營運方案的重要因素，轉運中心或接駁站適合於旅次需求少且分散的營運環境，需求量大的旅次起迄點間則以提供直達方式較佳；另「乘客等車時間」與「轉車時間價值」之大小對於方案之選擇具有顯著性影響。但研究中對於乘客轉車時間價值及便利性懲罰成本、各類型路線所需之靠站時間等皆非是實際調查資料，且假設乘客需求為固定等方面皆無法反映實際狀況。

表2.3  營運路線之組合型式

|  |  | 旅次迄點 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 旅次產生點 | 轉運中心 | 接駁站 |
| 路線起點 | 旅次產生點 | 直達型 | 轉運型 | 接駁路線 |
|  | 轉運中心 | 轉運型 | × | 接轉型 |
|  | 接駁站 | 接駁路線 | 接轉型 | 接駁型 |

資料來源：林祥生（1997）

邱裕鈞（1999）基於一般線性軸輻系統多僅單獨探討轉運班距銜接或轉運區域選擇及路網規劃，但此三層間實應具相互影響且關聯性，故該研究利用遺傳演算法之編解碼技術，進行路線分組，並在考慮路網最佳化及排班最佳化模式的同一目標函數下求解最佳路網型式及營運班距。結論說明接駁轉運確能改善現行的直達服務方式，且「車輛容量」與「乘客單位懲罰成本」將是影響接駁轉運系統績效的重要因素，但其並未對休息站及交流道之幾何條件與可行性進行評估，且也假設行駛速率確定、乘客需求無尖離峰與各路線的起迄站均固定不變等情況。

李宗翰（2001）考量長途客運轉運系統（含轉運站、路網及時刻表）具有不確定性之因素（如旅客需求、旅客到站時間及客車行駛時間等），故利用模擬分析法建立模式，並估計目標函數值以分析長途城際客運的轉運路線合併方式。研究過程中針對路線合併則採取啟發式解法來減少乘載率過低的營運路線，並建立轉運系統的獲利目標函數以決定長途客運轉運系統的營運路網、轉車站數與設站位置，於後再利用模擬驗證轉運路網的績效。但因研究中基於時間價值不易衡量之因素而採用相關文獻資料。

歐信宏（2002）對於轉運系統提出多時段的車輛排班模式，且時段區分為一般日與週休日時段，並於每個營運日再劃分為三個營運時段，並根據影響排班的因素（旅客需求量、車廂容量、業者成本、乘客等車時間等）而分別尋求國道客運轉運系統各路線在不同時段之最適發車頻率，研究結果中得知轉運系統可用較少行車里程數載送相同的延客里程，大幅降低業者營運成本的效益，且「乘客候車時間」與「車廂容量」會影響轉運系統績效值，當乘客對候車時間越難以忍受或車廂容量越易滿載時，轉運系統的獲利能力將越低。

趙偉智（2002）依交通部為保障地區客運營運路線經營權，規定客運業者須提供免費接駁服務之情況下，探討在接駁路線與接駁車容量大小固定時，應如何建立最佳接駁系統成本績效指標的免費接駁服務轉乘評估機制，並透過不同班距與乘客到達間距變動時績效指標的變化情形來作為業者在營運資源有限與維持接駁服務水準時之參考。結論說明在服務供給量，如：接駁車容量、發車班距等不變下，實地調查的等候時間主要是受「接駁乘客需求量」變動所影響，故對於乘客非隨機到站之站點，變動班距時應針對乘客到達型態予以調整，並可提供明確的接駁轉車資訊以消除乘客在轉車、等車時之焦慮感，使轉乘時之負效益降低，進而擴增接駁市場。

茲將前述直達、轉運（與接駁）營運方式之相關文獻彙整如表2.4所示。

表2.4  轉運接駁相關文獻整理

| 作者(年代) | 吳家麟（1984） | Abkowitz（1987） | Chang & Schonfeld（1991b） |
| --- | --- | --- | --- |
| 題目 | 長途客運轉運接駁站選位模式之研究 | Operational feasibility of timed transfer in transit systems | Optimization models for comparing conventional and subscription bus feeder services |
| 研究目的 | 如何自有限的交流道中選擇適當之位址以建立轉運站 | 探討兩條路線在四種轉運策略（1.沒有整合班表；2.班表整合，但車輛有延誤時，不互相等候；3.班表整合，班距大的車輛須在轉運站等候班距小的車輛；4.班表整合，車輛互相等候）所應採取的轉運排班模式 | 分析兩種公車接駁系統（含傳統與撥召）之營運策略與適用環境，藉此提供良好的接駁服務 |
| 研究方法 | 數學規劃法 | 系統模擬 | 數學規劃法 |
| 目標式 | Max 節省行車公里數 | Min 平均轉運時間 | Min 系統平均成本（業者成本＋乘客成本） |
| 限制式 | 車輛容量＝0.8 轉乘次數（服務水準）≦2次 轉運中心距離≧40公里 | 無 | 無 |
| 決策變數 | 路線合併變數 | - 班距 - 轉運旅客數 - 公車起站與轉運站之距離特性 | - 傳統公車（固定路線） 車輛容量、路線長度、班距、車輛數 - 撥召公車（彈性路線） 車輛容量、服務面積、班距、車輛數 |
| 考慮因素 | - 業者：車公里數、平均載客率、班次數 | - 業者：班距、公車起站與轉運站之距離 - 乘客：需求量、轉運時間 | - 傳統公車 - 業者：營運成本、車輛數、班距 - 乘客：步行成本、等候成本、車內成本 - 撥召公車 - 業者：營運成本、服務面積、班距 - 乘客：需求量、等候成本、車內成本 |

表2.4（續1）  轉運接駁相關文獻整理

| 作者(年代) | Chang & Schonfeld（1991a） | Bookbinder & Desilets（1992） | 游政霖（1996） |
| --- | --- | --- | --- |
| 題目 | Multiple period optimization of bus transit systems | Transfer optimization in a transit network | 城際客運轉車系統路線設計之研究 |
| 研究目的 | 在考慮需求彈性的變化下，將一日之需求量區分為均一性或具有尖離峰與夜間的週期性，從中探討多時段接駁公車的最適營運策略 | 針對給定的公車網路與路線班距，並考量公車行駛時間之隨機性（假設公車到達時間為指數分配），利用乘客的不便程度以求解最佳公車時刻表 | 從城際客運旅次特性與與轉車設計相關屬性，構建城際轉車系統路線之設計程序，其中將結合路線設計與排班規劃 |
| 研究方法 | 數學規劃法 | 數學規劃法、系統模擬 | 系統分析法 |
| 目標式 | - Min 系統總成本 （業者＋乘客成本） - Max 業者利潤、社會福利 | Min 乘客等候時間 | Max 總節省成本 （業者每車公里營運成本＋乘客車內與等車時間成本） |
| 限制式 | 無 | 公車離開時間∈某一時刻表 | 無 |
| 決策變數 | - 固定需求（均一性、週期性） 路線長度、班距、車輛數 - 均衡需求（均一性、週期性） 路線長度、班距、票價、車輛數 | 公車離開時間 | 最佳轉運路線組合 （直達路網、轉運路網、幹道路線） |
| 考慮因素 | - 固定需求 - 業者：營運成本、車輛數、營運時間 - 乘客：步行成本、等候成本、車內成本 - 均衡需求 - 業者：公車行駛里程、營運成本（時間） - 乘客：需求量（彈性）、票價 | - 業者：班距 - 乘客：等候時間 | - 業者：每車公里營運成本、班次數 - 乘客：等車時間（班距）、車內時間、轉車代價、票證費用 |

表2.4（續2）  轉運接駁相關文獻整理

| 作者(年代) | 朱正祺（1996） | 林祥生（1997） | 邱裕鈞（1999） |
| --- | --- | --- | --- |
| 題目 | 高速公路城際客運轉運操作最佳化模式之構建與求解 | 管制環境下城際國道客運服務策略之最佳化分析 | 線性軸輻路網接駁轉運最適整合模式之研究 |
| 研究目的 | 在不同考量之路線轉運操作下，決定轉運站設置地點 | 考慮國道客運市場為均質環境與時空異質特性時，分析系統的最適營運策略（含直達、接駁、轉運、接轉方案） | 構建線性軸輻路網整合決策模式，包括路線分組、路網規劃及排班設計 |
| 研究方法 | 數學規劃法 | 數學規劃法 | 啟發式解法、數學規劃法 |
| 目標式 | Max - 路線合併後節省之延車公里數（業者） - 路線合併後方便性之改善量（乘客） - 系統效益增加量（業者＋乘客） | Min 系統總成本 （業者營運成本＋乘客候車及車內時間成本） | Min 系統總成本 （業者成本＋乘客成本） |
| 限制式 | - 載客率≦目標載客率、轉乘次數≦1次 - 班次數≦基本發車班數 | 車輛座位數 | 轉乘次數≦2次 |
| 決策變數 | 路線合併變數 | - 車輛座位數 - 營運班距 | 路網規劃（直達、轉運、接駁方式） →班距（排班設計） |
| 考慮因素 | - 業者：班次數、載客率 - 乘客：轉車損失、班距 | - 業者：營運成本 - 乘客：等車時間、車內時間、轉車時間 | - 業者：營運（車隊）成本、場站設置成本（接駁站、轉運站） - 乘客：候車成本（起站、接駁站及轉運站）、懲罰成本（轉乘、接送） |

表2.4（續3）  轉運接駁相關文獻整理

| 作者(年代) | 李宗翰（2001） | 歐信宏（2002） | 趙偉智（2002） |
| --- | --- | --- | --- |
| 題目 | 系統模擬應用於長途客運轉運系統—轉運站、路網及時刻表—之設計 | 國道客運轉運系統車輛排班模式之研究 | 國道客運接駁服務系統之評估—以和欣客運公司為例 |
| 研究目的 | 考量系統的不確定性（如旅客需求、轉運、停留與行車時間），研提一套轉運系統之規則 | 在多時段的考量下，尋求國道客運轉運系統各路線之最適發車頻率 | 建立免費接駁服務之模擬模式，來分析當不同班距與乘客到達間距變動時績效指標變化情形 |
| 研究方法 | 系統模擬 | 數學規劃法 | 系統模擬 |
| 目標式 | Max 行車系統期望利潤 （總收入—總成本） | Max 轉運後業者利潤最大化 （轉運後營運收入—轉運後營運成本） | Max 成本投入的服務品質績效值 |
| 限制式 | 營運班距≦一天營運時間長度（分） | - 轉運後乘客平均等候時間≦轉運前乘客平均等候時間 - 座位數≧旅客需求量 - 政策發車班次數≦發車班次數≦（配置車輛數/週期時間） | 無 |
| 決策變數 | - 營運班距 - 路線合併變數 | 發車班次數 | - 乘客需求量 - 服務班距 - 期許之乘客旅運時間 |
| 考慮因素 | - 業者：票價收入期望值、行車成本期望值 - 乘客：起站與轉運站候車成本期望值、轉運不便成本期望值 | - 業者：各時段票價、各時段營運成本（平均車公里成本、營運時間）、座位數 - 乘客：等車時間（起站、轉運站） | - 業者：營運成本（每車公里營運成本、總班次） - 乘客：需求量、旅運成本（等車時間、車內時間、時間價值當量因子） |

由文獻中可知各篇對於部分名詞定義仍有諸多不同處，本研究將歸納國內有關轉運接駁相關名詞定義（如表2.5所示），且在綜觀各篇的名詞定義後，將發現大部分皆以乘客搭乘之運具作分析，而非從業者的營運路線特性予以探討，故將據以作為本研究定義營運方式相關名詞之參考方向。

表2.5  國內轉運接駁文獻之名詞定義

吳家麟（1984），「長途客運轉運接駁站選位模式之研究」

「轉運接駁系統」 以高級車行駛於高速公路，由次級車或地方客運於特定之轉運站來將乘客轉運至旅次目的之作業方式

轉運接駁系統，依操作特性劃分： - 全面性（將所有乘客運送至轉運中心，再經轉運中心送至旅次目的） - 附載式（合併載客率較小的路線） - 專線式（保留載客率較高的路線，僅於適當地方實施轉運接駁）

游政霖（1996），「城際客運轉車系統路線設計之研究」

「轉運系統」 對於城際公路長途客運系統，在業者成本與系統運輸效率的考量下，針對需求量的大小與分佈情況分別給直達或轉運路線，並透過適當的服務水準調整以彌補乘客因轉車所產生的不便

轉車系統的路線營運型態： - 基本路線（直達路線）：連接需求量充足之旅次起迄點端點 - 轉運路線：連接於需求量不足之旅次起迄端點 - 幹道路線：確保服務水準之輔助路線

朱正祺（1996），「高速公路城際客運轉運操作最佳化模式之構建與求解」

轉運站型式，依操作特性劃分： - 設於路線起迄點交流道附近終站型轉運站 - 設於高速公路沿線交流道之招呼站型轉運站 - 合併路線端點之交流道型轉運站

資料來源：本研究整理

表2.5（續1）  國內轉運接駁文獻之名詞定義

林祥生（1997），「管制環境下城際國道客運服務策略之最佳化分析」

- 轉運：二條以上國道路線在轉運中心所進行的乘客轉車作業 - 轉運中心：提供國道路線乘客換車轉乘另一國道路線的轉車站 - 接駁：國道路線與接駁路線在接駁站所進行的乘客轉車作業 - 國道路線：以行駛高速公路為主的城際公路客運路線 - 接駁路線：以行駛地區道路為主並具備接駁國道路線乘客功能的地方客運路線 - 接駁站：提供國道路線與接駁路線進行接駁乘客的轉車站

「市場特性」 - 均質環境：假設旅次產生點與需求量固定 - 空間異質：考慮旅次產生點與需求強度 - 時間異質：多時段（尖、離峰特性）

邱裕鈞（2001），「線性軸輻路網接駁轉運最適整合模式之研究」

- 直達：係指乘客從起站至終站均搭乘同一車輛，無須轉乘或接送 - 轉乘：係指乘客在轉運站或接駁站必須從一車換至另一車之行為 - 接送：係指國道路線乘客在接駁站雖不必下車，但仍須隨車上下交流道接送地方客運路線乘客之行為 - 轉運：係指國道客運路線在轉運站與另一條國道客運路線銜接，乘客在轉運站從一條國道路線轉乘至另一條國道客運路線 - 轉運站：供國道路線轉運使用之場站，設置於休息站或服務區 - 接駁：係指國道客運路線在接駁站與地方客運路線銜接，接送地方客運路線之乘客，或地方客運路線在接駁站與國道客運路線銜接，乘客轉乘至國道路線上 - 接駁站：供國道路線接駁使用之場站，設置於交流道

歐信宏（2002），「國道客運轉運系統車輛排班模式之研究」

「轉運系統」 在考量業者營運成本與整體運輸效率下，針對旅運需求量大小而於系統內進行轉運操作，並適當地提升服務水準，如更密集的班距、轉車票價優待等以彌補乘客因轉車所產生的不便

趙偉智（2002），「國道客運接駁服務系統之評估—以和欣客運公司為例」

- 直達：係指乘客從起站至終點站均搭達同一輛車 - 轉運：係指乘客在轉運站從城際客運路線轉至另一城際客運路線之行為 - 接駁：係指乘客在接駁站從城際客運路線轉至地方客運路線，或地方客運轉至城際客運路線之行為

資料來源：本研究整理

有鑑於過去研究中對於直達、轉運（與接駁）營運方式所欲解決之問題不同，造成轉運接駁之營運路網型式也有所差異，故本研究將針對各文獻中未談及現行業者營運型態之部分予以分析，並適時利用簡單圖例說明各篇文獻與現行國道營運市場之差異處而作為本研究比較與參考之基礎。茲彙整各文獻中所探討之營運系統範圍，分述如下：

- 轉運接駁系統

- 林祥生（1997）將國道客運市場視為由國道路線、接駁路線、轉運中心與接駁站、地方生活圈所組成，轉運站與接駁站則分別設置於交流道附近與出入口，研究中並將轉運接駁系統的營運路線設計分為五種：直達型國道路線、接駁型國道路線、轉運型國道路線、接轉型國道路線與接駁路線，其中透過五種路線組合而產生四種營運方案（直達方案、接駁方案、轉運方案與接轉方案）。以下針對該研究所欲解決之問題與未反映現今實際營運環境之部分予以說明：

- 探討之問題：面對傳統的國道客運市場，與加入轉運或接駁之服務方式後，業者應如何在多元化的營運型態中尋求最適的經營模式。

- 未反映部分：由路線之組合可發現該研究並未探討直達型國道路線中若加入接駁路線之狀況，此情形因可吸引搭載乘客而增加營運收益，故被現行客運業者視為擴大營運市場之機會；另針對接轉型國道路線之路網中搭載乘客皆需至接駁站與轉運站進行轉車動作之情形，在現實營運時應會有部分乘客至接駁站（或轉運站）時，並無上下車之行為，故對於乘客部分應作不同屬性之探討。

- 圖2.1所示為該研究對於國道客運路線設計之示意圖，藉此說明研究中所設定的路網環境。表2.6則是說明客運業者於各種營運方式下所行駛的營運路段，透過比較分析後，供本研究路網設計之參考方向。

圖2.1  簡易路網示意圖（林祥生）

表2.6  營運路線之型態（林祥生）

| 營運方案 營運路線 | 直達方案 |  | 接駁方案 |  | 轉運方案 |  | 接轉方案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路線起迄點 |  | O-D |  | O-M1 |  | O-M2 |  | O-M1 |
|  |  | -- |  | M1-M3 |  | M2-D |  | M1-M2 |
|  |  | --- |  | M3-D |  | --- |  | M2-M3 |
|  |  | --- |  | --- |  | --- |  | M3-D |

資料來源：林祥生（1997）

- 邱裕鈞（1999）將客運路線之服務方式分為三種：轉運、接駁與直達，且設定轉運站位於休息站或服務區，接駁站則設置於交流道附近。文中說明轉運路網同一路線（分為國道路線、接駁路線）班車所載乘客之人數與屬性均相同，接駁路網除支線之同一路線外，主幹線上則每經一接駁動作將會改變搭載乘客的人數與屬性。如下為該研究所欲探討之問題與未能反映現今實際營運部分：

- 探討之問題：如何以線性軸輻路網重新規劃設計國道客運路線之營運方式來使總系統成本最低。

- 未反映部分：由於在該研究的路線分組所形成之路網型式中將使乘客須經接駁站，再透過接駁站間的國道路線而至旅次迄點，但在業者實際營運時，若轉運路網上某個旅次起迄量大時應讓其為直達路線，其他較小旅次量則利用地方客運路線銜接該條直達路線，而非讓需求量大之起迄點乘客皆須經地方路線至接駁站進行轉乘動作，再經國道與地方路線至旅次迄點。

- 圖2.2與表2.7為該研究對於國道客運路線之示意圖與各種營運方式之型式。

圖2.2  簡易路網示意圖（邱裕鈞）

表2.7  營運路線之型態（邱裕鈞）

| 營運方式 營運路線 | 直達 |  | 接駁 |  | 轉運 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路線起迄點 |  | O-D |  | O-M1 |  | O-M1 |
|  |  | --- |  | M1-M3 |  | M1-M2 |
|  |  | --- |  | M3-D |  | M2-M3 |
|  |  | --- |  | --- |  | M3-D |

資料來源：邱裕鈞（1999）

- 轉運系統

- 游政霖（1996）將轉車系統之路網組成分為基本路線（直達路網）、轉車路線與幹道路線三種營運路線型態，且轉車點皆位於交流道或休息站。在轉運路線中又依乘客完成旅次所行經的路徑過程，可分為直達停靠路徑與轉車路徑，其中該研究將以此為基礎設計出兩類轉運路線，分別為「聯運式轉運路線」與「附載式轉運路線」，前者為針對需求量差異較大之兩對起迄點，且將兩條路線合併為聯合承運路線；後者則將是針對需求量低且沒有相同起迄點的兩組旅次起迄對。「幹道路線」則為銜接轉運班車，增加班次、縮短班距以提升服務水準之路線，故其服務多條路線，並沿路停靠多次，且設定乘客皆需經兩次轉車使能至目的地。以下將分述該研究所欲探討之問題與未能反映實際情況之部分：

- 探討之問題：如何根據旅次起迄與轉車系統路線特性來建立路線設計之準則與評估指標，並從中獲得轉車設計與等車時間之關係，且透過路線分佈組合而得知轉車站設置地點、大眾運輸轉車系統路線設計之程序與路線設計方法。

- 未反映部分：在轉運路線中可知乘客若欲完成該旅次需求時須經多次轉車且車輛至少須停靠二次，但對於現行實際營運情況應有部分乘客從起站至迄站皆無任何轉車之行為，或營運車輛僅停靠一次轉運站之情形，故此營運型態與現實情形有所出入；幹道路線如同。另該研究並無探討轉運路線中含接駁路線之營運方式對於業者營運影響部分。

- 圖2.3與圖2.4分別為此研究對於國道客運市場中不同營運路線之示意圖。

圖2.3  轉運路線運作方式示意圖（游政霖）

圖2.4  幹道路線運作方式示意圖（游政霖）

- 朱正祺（1996）將城際客運轉運系統內的轉運站型式分為終站型轉運站、招呼站型轉運站與集散型轉運站，該研究為了解高速公路城際客運營運狀況，且僅針對合法設置之轉運空間，故僅分析集散型轉運站，其方式是將有具重複路段之數條路線合併為一線，並在此路段上合併前數條路線原本乘客，合併路段端點之交流道鄰近地區即為轉運站設置之地點。針對該研究所探討之課題與未能反映現行業者實際營運之狀況，分述如下：

- 探討之問題：由於城際公路轉運主要是考慮轉運型式與操作方式，但如何能顧及業者、乘客與設站成本而構建出路線合併轉運之最佳化模式，並求得各路線間合併轉運情形與轉運站設置地點。

- 未反映部分：由於該研究是利用重複路線多寡來供業者決定是否採取轉運或直達營運方式，且根據重複路線合併方式以選擇轉運站設置地點，但在客運業者實際營運時，面對重複路線時應會考慮是否設置轉運站或接駁站兩種情形，其因為設站型式將須視營運路線上車輛乘載率多寡而定，對於業者營運系統內重複路線多但乘載率低的營運路線，則應設置接駁站來供極少部分乘客上下車，而不須設置轉運站來分割原先營運路線，新增另一營運路線。

歐信宏（2002）分析國道客運需求特性與轉運系統車輛排班相關屬性，並以業者利潤最大化為目標，在乘客等車時間不變、路線容量與設站位址固定為限制下，構建多時段車輛排班模式來求解轉運系統各路線之最適發車頻率與車輛數。針對該研究所欲了解之問題與未反映現行業者實際營運之狀況，分述如下：

- 探討之問題：國道客運業者如何利用系統性分析程序來對轉運系統進行排班設計以獲得最佳營運效率與收益。

- 未反映部分：該研究於國道客運轉運系統內建立排班模式，且根據重複路線來設置轉運站，並用轉運站前後的營運路段區分不同時段內乘客需求變動與發車頻率，但就現行轉運系統內的實際營運情形而言，應會發生業者營運時對某個交流道的需求進行接駁行為情形，而使車輛乘載率發生變動，故除透過轉運站來作為乘客需求量變動之分界外，應考慮轉運站前後可能會因班車上下交流道而發生車輛乘載率改變之情況。

  - 接駁系統

- 趙偉智（2002）將以現行國道客運業者為對象，運用成本較低之小型巴士來行駛乘載率偏低的路段，並將乘客匯集運送至轉運站內，藉此擴大其服務範圍與作有效的運送，分析過程是先構建接駁系統成本績效指標，並在給定接駁路線與接駁車容量下，變動發車班距來分析接駁市場與成本績效指標值之變化情形。為了解該研究所探討之問題與研究中未能反映現行業者實際營運之部分，說明如下：

- 探討之問題：國道客運業者如何能透過有效的接駁服務轉乘評估機制，構建包含業者營運成本且又能維持一定營運服務水準的免費接駁服務系統。

- 未反映部分：由研究中可知當探討國道客運業者於轉運站接送乘客，交流道附近的接駁站則透過地方路線至轉運站之情形下，就實際營運情況，國道客運業者應會向交通主管機關申請上下交流道營運路線後，並透過交流道附近設置接駁站方式來減少車輛成本（接駁車）與地方路線之營運成本，而非是至轉運站接送接駁站內乘客的營運行為。

- 圖2.5為該研究對於接駁市場營運路線之示意圖。

圖2.5  接駁路網圖（趙偉智）

## 2.2 外部成本相關課題

考量行駛車輛將對外在環境（區分為非使用者與其他車輛使用者兩種）產生外部效益，造成具外部利益的財貨形成生產不足之現象，而外部成本之財貨則有過度生產情形，一般解決方式除可直接賦予財貨特定財產權外；另一為利用課稅或補貼方式，將具外部成本之財貨內部化；或亦政府直接管制限制生產或消費等方式。當政府交通主管機關核准業者使用不同方式營運時，基於社會整體環境之考量，需將外部效益予以納入以作為核准業者營運與否之參考。

由於本研究以管制者角度，考量在乘客需求固定下分析業者申請與調整營運路線（方式）之情形，故業者在進行轉運（與接駁）營運方式時，對高速公路其他車輛產生之外部效果，將僅針對外部成本予以探討。另影響環境部分，以非使用者而言，可藉由課徵汽燃費、空污費等方式來使車輛駕駛者負擔所產生之外部成本；對其他車輛方面則可向營運業者收取擁擠費，藉此使客運業者顧及不同營運方式對車流量造成之影響。

當業者調整營運路線時，由於營運方式將造成班距變動，影響車流量改變而產生道路擁擠成本。為獲知客運業者各種營運方式成本差異，本研究將分析擁擠成本部分，使其能成為業者調整營運方式時所影響成本項目。因擁擠成本是隨著車流量變動而發生，並直接影響車輛行駛時間，故擁擠成本可視為旅行時間變數。在衡量擁擠成本時，可先得出車流量與速度之關係式，再利用時間與速度之倒數關係，推導出旅行時間（擁擠成本）與車流量關係，從中求算出應收取擁擠費額，計算過程說明如下：

引用車流理論中巨觀車流模型可知流量（Q）、速度（u）與密度（k）之關係，即Q＝u×k（流量為速度與密度之乘積），其中，假設行車速度與車流密度呈線性反向關係u=a−b×k（a、b為參數值）。另將根據Verhoet（1999）文中所說明的Q與u、u與k、k與Q之關係（如圖2.6所示）予以分析。

資料來源：Verhoet,1999.

圖2.6  流量—速度—密度之關係圖

在道路長度固定時，速度與時間將互為倒數關係，且當車流量逐漸增加時將造成旅行時間增加，另因平均成本（AC）為每一潛在道路使用者的負擔成本，故也呈現增加趨勢。當車流量超過道路容量（大於最大車流量Qmax），將使車輛速度趨近於零，旅行時間為無窮大，此時平均成本（AC）趨於無窮大；因邊際成本（MC）定義為增加一車輛對車流量所造成之額外成本，故當道路發生擁擠（超過最大車流量Qmax）時，將使增加一車輛對車流量所造成之額外成本趨於無窮大，圖2.7說明平均成本與邊際成本之關係，上半部為道路已發生擁擠，出現車輛排隊現象，下半部則為道路尚未發生擁擠，車流量正逐漸增加之情形。

資料來源：Verhoet,1999.

圖2.7  時間與流量關係圖

徵收擁擠成本主要是在道路尚未發生擁擠時，對於新增車輛內駕駛者收取對車流量產生的額外成本，故為圖2.7下半部圖形。另圖2.8說明需求線（D）即是表示道路使用者對於各種交通量所願支付之最高價格，其中與邊際成本（MC）曲線、平均成本（AC）曲線之交點分別代表道路使用者進入運輸系統時對整體環境（含其他道路使用者）所產生之邊際成本P與道路使用者實際付出道路平均成本P1。

資料來源：張有恆（1991），運輸經濟學—理論與實務

圖2.8  邊際成本、平均成本與擁擠費之關係圖

由圖2.8中可知當交通量為Q1時，道路使用者所負擔的平均成本將遠小於社會所須負擔的邊際成本，此時需向道路使用者徵收擁擠費來避免發生道路使用者的擁擠成本完全由社會共同負擔的情況，藉此消除圖形中無謂損失部分。當調整至交通量Q及單位成本P（為需求線與邊際成本曲線之交點）時，道路使用者將認知其所產生與實際應付之擁擠成本，其中與道路使用者負擔之平均成本差額則是需向道路使用者收取之費用，推導過程說明如下：

為能求算邊際成本（MC）與平均成本（AC）之差額，故先將邊際成本（MC）以平均成本（AC）表示，如（2.1）式所示：

MC(Q)=∂[Q×AC(Q)]∂Q=AC(Q)+[Q×dAC(Q)dQ]	（2.1）

另因平均成本（AC）可表示為每車輛每小時之旅行成本（C）、平均行駛距離（L）與行車速度（V）之關係式，如（2.2）式所示：

AC(Q)=C×LV	（2.2）

在假設平均行駛距離為1，另於圖2.6中可知車流量為行車速度之變數，即是可表示為V(Q)，將其代入（2.1）與（2.2）式後，可得（2.3）式。

MC(Q)=AC(Q)+[Q×dAC(Q)dQ]=AC(Q)+[Q×CV2×dVdQ]	（2.3）

由（2.3）式中，可知徵收之擁擠費為r=MC(Q)−AC(Q)=Q×CV2×dVdQ

本研究將針對國內的高速公路與地方道路等文獻進行回顧，藉此了解轉運（與接駁）營運方式對整體運輸系統所產生之擁擠成本，藉此分析比較各種營運方式，相關文獻整理說明如下：

Dewees（1979）基於都市街道性質（如：郊區道路或高速公路）將造成過去計算外部成本之單一模式（如平均速度、交通量與最大容量比率等）並不適用之情形，故提出混合聯立方程式（交通流量模型與交通號誌最佳模型）來解釋都市街道交通量旅行時間的延滯對擁擠成本之影響，並應用於早晨尖峰時間的多倫多道路，透過交通資料估計擁擠成本。結論說明使用此交通模擬模型較其他方式有較高的擁擠成本，但因交通模擬模式需有較多資料收集、準備與較高執行成本等，故建議可使用折衷模型以結合複雜的交通模擬模型，並解決遺失資料問題，彌補無法模擬路網派遣與等候情況之單一模型。

顏上晴（1994）根據國道高速公路通行費未加入道路擁擠成本，且短期運輸供給無法增加、私人持有率卻逐漸增加之情況下，故欲透過課徵估計擁擠稅、分析相關政策與實施方式以達到管制高速公路之車流量與延緩道路新建時間。研究過程是先分析高速公路車流特性，利用巨觀車流模型之特性推導出行車成本與車流量關係以建立靜態擁擠稅，於末並建立多項羅吉特模型作為需求函數，估計需向小汽車課徵之均衡擁擠稅，以作為政策分析之參考。

結論說明靜態與均衡擁擠稅的高低，將依「車流量」大小決定，且靜態擁擠稅較均衡擁擠稅偏高甚多。由於研究中未將小汽車繞道通行納入需求函數中，且因需求函數為運具選擇模式，故也未考慮用路者需求彈性不同之狀況，且假設高速公路的貨車需求彈性為零，即視貨車數量不變來進行分析。

鄭淑穎（1996）針對多組不同旅次起迄用路者以比較不同擁擠稅的課徵策略對被課徵的道路及平行道路的車流所造成之影響，與兩種道路上用路者社會福利變化情形。由於不同擁擠稅的課徵將造成用路者所面對的成本不同，故研究過程中採取的課徵策略，包含：

- 地方道路與高速公路皆不課稅（隱含邊際用路者的邊際效益等於行駛兩道路的平均成本）；

- 地方道路與高速公路課徵最適擁擠稅（隱含邊際用路者的邊際效益等於行駛兩道路的邊際成本）；

- 地方道路不課稅，僅對高速公路課徵次佳擁擠稅（隱含地方省道的邊際效益等於平均成本，高速公路的邊際效益等於邊際成本）。

結果說明最適擁擠稅額大小與本身起迄車流量有關，且亦受到其他同一使用該道路區間的其他起迄車流量影響；而次佳擁擠稅額除受本身與其他起迄車流量影響外，還受其替代道路（如：地方省道）的起迄車流量影響。但其研究中對於不同彈性之用路者並無深入探討，且選用之成本函數為線性結構較不符合實際的狀況。

Yang & Lam（1996）欲以擁擠費訂定方式解決香港都市道路路網於尖峰時的擁擠情況，利用兩階段規劃方法決定道路擁擠費型態，第一階段表示等候路網的均衡模型，用以描述使用者於等候與擁擠情況之路徑選擇行為；第二階段則考量使用者路徑選擇行為以決定最佳系統績效的道路通行費，在針對部分路線收取或所有路線兩種不同情況下，分析最適道路定價與次佳道路定價兩政策之道路通行費，於末藉由等候路網均衡模型預測等候延滯，使易於執行通行費之政策來管理擁擠的都市地區。

Liu & McDonald（1999）考慮現實中不可能對所有主要都市道路系統收費且也受限於技術、政策等因素下，將使用次佳定價理論與模擬模型，針對兩條路線與兩時段（尖離峰）比較最適、次佳定價理論與不收費方式以決定各自的通行費；在次佳定價理論方面，對交通量分配之影響如下所述：

- 使尖峰車流量轉向免費路線；

- 使尖峰車流量轉移至離峰車流量；

- 減少總車流量。

結論說明：1、在交通量重新分配時次佳比最適定價方式較無效率；2、次佳定價比最適定價費用為低；3、次佳定價較最適定價的社會福利為低，最後並建議後續可將車輛使用成本、收入分佈與選擇運具之因素予以納入。

葉岦陞（2000）發現影響交通擁擠程度高低之主因為「旅次量」多寡，且其又受用路者本身之需求函數及所面對的成本函數，提出考慮異質旅次特性（不同道路、不同時段與不同彈性的用路者）之道路擁擠定價模式，模型中將道路區分為地方省道與高速公路，並針對尖、離峰時段，將用路者區分為對價格敏感度高與低兩種，當政府採取不同收費政策（不收費政策、最佳道路定價與次佳道路定價）時，探討道路旅次變化與社會福利增減之情形，結論說明如下：

- 政策之比較

  - 最適道路定價與次佳道路定價政策的旅次量均小於不收費政策之旅次量。

  - 次佳道路定價政策所收取之擁擠費額均較最適擁擠費額為少，因假設高速公路與地方省道是可相互替代。

  - 最適道路定價所減少之旅次量均較次佳道路定價所減少為多，故最適道路定價政策較次佳道路定價較具效率。

- 道路之比較

  - 最適道路定價政策中，高速公路之旅次量較地方省道為高，故高速公路收取之擁擠費額大於地方道路收取之擁擠費額。

  - 次佳道路定價政策中，地方省道總旅次一定增加，高速公路總旅次一定減少，因次佳道路定價政策僅對高速公路收取擁擠費額。

- 時間之比較

  - 尖峰時段的擁擠費較離峰時段為高，因尖峰時段之旅次量較離峰時段之旅次量為高所致。

茲將前述不同定價政策之擁擠費額相關文獻彙整如表2.8所示，並於文獻中可知擁擠成本與額外產生之車流量有密切關係，有鑑於收取道路之擁擠費用將造成車流量減少或轉移至其他替代道路，故本研究將藉此作為衡量轉運（或接駁）營運方式之參考。

表2.8  擁擠成本相關文獻整理

| 作者(年代) | Dewees（1979） | 顏上晴（1994） | 鄭淑穎（1996） |
| --- | --- | --- | --- |
| 題目 | Estimating the time costs of highway congestion | 高速公路課徵擁擠稅與可行性之研究 | 高速公路擁擠稅之分析 |
| 研究目的 | 利用兩種聯立方程式（交通流量模型與交通號誌最佳模型）來解釋都市街道交通量旅行時間的延滯對於擁擠成本影響關係，並估計上下午尖峰時段城市街道路網於交叉路口的交通量擁擠成本 | 基於現行高速公路通行費計算並未考慮擁擠成本，故藉由課徵所估計之擁擠稅、相關政策分析與實施方式，達到管制高速公路之車流量與延緩道路新建之時間 | 針對多組不同起迄之用路者，分析比較不同擁擠稅的課徵策略對被課徵的道路及其平行道路之車流所造成影響及兩路上全體用路者之社會福利變化情況 |
| 研究方法 | 系統模擬法 | 問卷調查法 | 數學規劃法 |
| 模式項目 | - 交通流量模型 - 交通量（旅行時間延滯） - 交通號誌最佳模型 - 號誌位置 - 總旅行時間 - 車輛停等數 | - 靜態擁擠稅 - 行車速度與流量 - 行車成本（行駛成本、時間成本）與行車速度 - 均衡擁擠稅 - 需求函數（多項羅吉特） | - 不課擁擠稅策略 用路者邊際效益等於行駛的平均成本 - 最適定價策略 用路者邊際效益等於行駛的邊際成本 - 次佳定價策略 地方省道的邊際效益等於平均成本 |
| 擁擠稅額 | 早上平均擁擠成本：0.38美元/車哩 下午平均擁擠成本：0.04美元/車哩 個別車道平均擁擠成本：0~1.43美元/車哩 | 5.48元/公里 | 新營至台南：13.922元/公里 台南至高雄：17.198元/公里 新營至高雄：31.720元/公里 |
| 特色 | 短期 | 短期均衡（公路容量不擴增） | 短期均衡 |
| 相關因素 | - 時制計畫：週期、時差、時比、轉向比 - 模擬路網：兩交叉路口 - 調查地區：多倫多市街道 | - 運具：小客車 - 課徵路段：中山高速公路 - 政策分析：政治社會可行性 | - 兩道路系統：單向且具替代關係 - 課徵路段：中山高速公路新營—台南—高雄路段 - 需求函數：車流量與用路者願付價格呈線性關係 - 效用函數：準線性關係 |

表2.8（續1）  擁擠成本相關文獻整理

| 作者(年代) | Yang & Lam（1996） | Liu & McDonald（1999） | 葉岦陞（2000） |
| --- | --- | --- | --- |
| 題目 | Optimal road tolls under conditions of queueing and congestion | Economic efficiency of second-best congestion pricing schemes in urban highway systems | 異質旅次之道路擁擠定價研究 |
| 研究目的 | 考慮使用者路徑選擇行為與系統績效的情況，決定最適道路定價與次佳道路定價兩政策之道路通行費，並藉由等候路網均衡模式預測等候延滯，管理擁擠的都市地區 | 基於現實不可能對所有主要都市道路系統收費與技術、政策等因素之限制下，故該研究針對兩路線與兩時段（尖離峰）探討最適定價、次佳定價與不收費政策之不同通行費 | 研提一考慮異質旅次特性（不同道路、不同時段與不同彈性的用路者）之道路擁擠定價模式，並藉由政府採取不同收費政策（不收費政策、最佳道路定價與次佳道路定價）來選擇道路的旅次變化與社會福利增減情形 |
| 研究方法 | 數學規劃法 | 數學規劃法 | 數學規劃法 |
| 模式項目 | Min 旅行成本（旅行時間＋等候延滯） Min 使用者均衡（通行費） 徵收對象： - 最適道路定價 針對全部路線收費 - 次佳道路定價 僅針對部分路線收費 | Max 社會福利 （淨毛利益—使用道路總成本） 求解方式： - 次佳路線定價（SB） - 最適道路定價（FB） - 不收通行費（NT） | - 不收費政策 用路者於相同時段面對不同道路價格時相等 - 最適道路定價策略（Max 社會福利） 邊際成本定價法 - 次佳道路定價策略（Max 社會福利） 地方省道定價＝用路者平均成本 |
| 特色 | 短期均衡 | 短期均衡 | 短期均衡（道路容量固定不變） |
| 相關因素 | - 路線流量≦路線容量 （等候延滯≧0） - 延滯流量≦路線容納最多車輛數 - 訂定通行費的上下限 - 調查地區：香港都市道路 | - 道路系統：收費與免費路段 - 單一起迄點（OD） - 時段：尖離峰 - 路線容量：固定且相同 - 旅行平均成本（旅行時間、時程成本） - 需求特性（交通量、旅次票價） | - 道路系統：高速公路、地方省道 - 時段：尖離峰 - 用路者為理性且擁有完全之道路資訊 - 用路者：分成對價格敏感度高與低者 - 效用函數：準線性關係 - 重定時程成本：外生變數 |

## 2.3 綜合評析

針對大眾運輸（道路公車與國道客運）的轉運與接駁營運方式，過去文獻中大多針對路網設計、營運方式與排班模式之相關課題進行探討，為區分各文獻中研究目的之異同處，本研究將劃分五種不同情況予以說明：

- 依轉運（與接駁）營運方式之基本概念，藉由路線合併變數分別構建業者、乘客或社會成本最小的數學分析模式，並求解轉運（與接駁）場站最適位址，文獻如吳家麟（1984）、朱正祺（1996）；

- 根據固定路網與營運方式之特性，在達到整體系統績效最佳的情況下，利用營運路線結合排班設計對營運方式之影響，推論系統成本與營運方式績效，文獻如游政霖（1996）、趙偉智（2002）。

- 在乘客需求已知與營運路線固定（路網確定）的情況下，利用業者、乘客或社會成本最小之目標，求得轉運營運方式的最適排班模式，文獻如Abkowitz（1987）、Bookbinder & Desilets（1992）、歐信宏（2002）；

- 於既定路網且乘客旅次起迄點皆已知情況，建立業者、乘客或社會成本最小之數學分析模式，推導最適的營運方式與排班模式，文獻如Chang & Schonfeld（1991）、林祥生（1997）、邱裕鈞（1999）；

- 基於系統的不確定性（如旅客需求、轉運、停留與行車時間等），在欲達到營運系統的最高效率，將乘客需求量變化納入分析，求得營運方式最適場站地點與排班方式，文獻如李宗翰（2001）；茲將文獻彙總分析如表2.9所示：

表2.9  轉運接駁之相關文獻研究目的

| 研究目的 作者（年代） | 設站位址 | 營運方式 | 排班設計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吳家麟（1984） | ○ | --- | --- |
| Abkowitz（1987） | --- | --- | ○ |
| Chang & Schonfeld（1991） | --- | ○ | ○ |
| Bookbinder & Desilets（1992） | --- | --- | ○ |
| 游政霖（1996） | --- | ○ | --- |
| 朱正祺（1996） | ○ | --- | --- |
| 林祥生（1997） | --- | ○ | ○ |
| 邱裕鈞（1999） | --- | ○ | ○ |
| 李宗翰（2001） | ○ | --- | ○ |
| 歐信宏（2002） | --- | --- | ○ |
| 趙偉智（2002） | --- | ○ | --- |

註：○表研究目的、---表無關

資料來源：本研究整理

在模式構建與分析方面，多數研究分別是以業者（營運者）、乘客（使用者）、社會或營運系統（管制者、政府主管機關）觀點出發，探討其與不同營運方式之關係，如下所述：

- 就業者而言，主要是考慮營運時間內班次數、車輛乘載率與車輛數三變數，藉由各種營運方式不同特性，以業者成本（如每車公里營運成本、車輛成本等）最小或業者利潤最大來求取最適的場站位置或排班方式；

- 在乘客方面，則以乘客成本（如等候時間、車內時間、轉車候車時間成本或轉運不便成本等）或方便性改善量最大為目標，探討營運方式對於固定旅次起迄的乘客等候時間、車內時間與（轉運與接駁）懲罰代價之影響，且考量各時段不同需求量與需求彈性，並分析多時段（尖離峰）與價格彈性高低的乘客需求變化情形；

- 以社會觀點出發時，一是以社會總成本作考量，合併業者成本與乘客兩者之成本來追求兩者成本最小為目標的最適營運班距或車輛容量；另又根據系統期望利潤變化情形，求取最適排班方式或場站位址以使營運系統總收入減去系統總成本為最大，藉此提升社會福利。

綜言之，過去研究皆說明轉運或接駁營運方式皆較適合旅次需求少且分散的營運環境，需求量較大的旅次起迄點之間則仍以提供直達路線服務為佳，故營運方式之選擇須視需求量大小與旅次分佈情況而定。為說明直達與轉運（或接駁）營運方式之適合條件與影響對象，茲彙整分析如表2.10所示：

表2.10  營運方式之適用條件與影響對象

| 直達服務方式（適合條件：需求量大） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 直達 對象 | 優點 | 缺點 |
| 業者 | - 車輛人員調度單純 | - 重複路線高，載客率偏低（運能浪費） - 車輛配置較多（營運成本高） - 服務範圍限於起迄點附近 |
| 乘客 | - 不需轉乘 | - 班次少 - 路線未具彈性 |
| 轉運（接駁）服務方式（適合條件：需求量小、旅次分佈分散） |  |  |
| 轉運 對象 | 優點 | 缺點 |
| 業者 | - 提高車輛乘載率 - 減少總延車公里 | - 增加非重複路段發車班次 - 場站設置成本 |
| 乘客 | - 享有密集班次 | - 轉車（接駁）次數→負向感受增加 - 車內時間增加 |

資料來源：本研究整理

擁擠成本方面，多數文獻說明擁擠成本的衡量將與車流量大小有密切關係，透過旅行時間的增減來衡量擁擠成本，並獲知車流量與旅行時間之關係，在欲求社會福利最大（或無謂損失最小）情況下，利用社會負擔的邊際成本與道路用路者面對的平均成本差額，求取道路使用者所須負擔的擁擠費額。另部分文獻中也探討當政府採取不同政策時，在面對不同功能的道路與不同特性時段，不同需求彈性之用路者將須依所影響之旅次量付出應負擔的擁擠費額，此建議後續研究可將用路者分群，表現不同用路者的時間價值，以比較不同需求函數與成本函數下政府採取不同策略之差異。相關文獻探討擁擠費額之組成架構，如圖2.9所示。

資料來源：本研究整理

圖2.9  擁擠費額之探討主題架構