第三章 新工道路平坦度規範回顧

本章將回顧國外新工道路之平坦度規範及國內目前採用之平坦度規範，並綜合分析國內、外規範設計之優缺點，據此建立我國新工道路平坦度準則之參考。

3.1  國外新工道路平坦度規範回顧

於研究初期間收集之國外新工道路平坦度驗收規範以美國及加拿大所述最為詳盡，且考量目前國內之柔性鋪面設計不論傳統之美國加州設計法、AI設計法，或近年引用之AASHTO設計法，均為美國公路工程界所研發，故本研究也以北美地區之平坦度驗收規範為主要參考依據，其中包括美國十五州：加州、北卡羅來納州、印第安那州、密西根州、俄亥俄州、北達克塔州、明尼蘇達州、堪薩斯州、伊利諾州、密西西比州、奧勒岡州、華盛頓州、緬因州、維吉尼亞州、以及德州；加拿大主要選擇西部地區的英屬哥倫比亞省、亞伯達與薩克斯其萬三省，以及曼尼托巴、安大略、魁北克，與大西洋地區的新伯朗斯威克、新斯科細亞省、愛德華王子島、紐芬蘭共十省等地區。本章將為美、加兩國道面平坦度規範進行介紹與比較分析，以供我國市區道路於新工完成或大型養護，如加鋪或刨除重鋪時之平坦度驗收標準設置之參考。

3.1.1  美國新工道路之平坦度規範

本節將針對美國15州之新工道路平坦度驗收所採用之儀器、平坦度指標、檢測區段長度、檢測適用狀況，以及各州之平坦度驗收賞罰系統[28]統整說明。

一、平坦度儀器、評估指標與檢測區段長度

根據本研究小組所收集的資料經整理出可得如表3.1為美15州採用PI為平坦度指標的州單位總共12州、表3.2為美15州採用IRI為平坦度指標的州單位總共3州，由這兩張表可看出目前美國大部分仍以傳統的PI作為平坦度指標，其次為IRI。

由表3.1美15州採用PI為平坦度指標可歸納出下列幾個重點：

- 觀察其所使用之儀器發現加州平坦儀占絕大部分，包括加州、俄亥俄州、明尼蘇達州、伊利諾州、德州與奧勒岡州共6州；使用剖面式平坦儀為檢測儀器則包括印第安那州、密西根州、密西西比州共3州；其他如北卡羅來納州則將剛性鋪面與柔性鋪面分別使用不同的平坦儀進行量測，剛性採用Rainhart平坦儀，柔性則採用北卡羅來納州直規；伊利諾州也採用5米直規與加州平坦儀兩種儀器進行檢測；另外北達克塔州則使用Cox CS8200剖面式平坦儀，以上各州的儀器設備除了某些尺規的長度與使用的單位有所不同之外，其基本原理是相同，尤其加州平坦儀更是剖面式平坦儀之代表儀器。

- 剖面式平坦儀與直規量測時之行進速度均是以不超過人步行速度，約每小時2~3公里之速度前進，動力來源通常為手動或汽油引擎。

- 在檢測區段方面，以每0.16公里(0.1英哩)累計一次PI值有印地安那州、密西根州、伊利諾州等；以每0.1公里為區段長度的有加州、俄亥俄州等，北卡羅來納州以600英呎為區段單位，換算後約0.182公里，由此觀之美國PI之檢測區段長度約在0.1~0.18公里左右為一單位。

- 在中央覆蓋帶方面，除北卡羅萊納州採用0.2英吋、0.3英吋、及0.4英吋三種尺寸，與北達克塔州使用0公釐中央覆蓋帶之外，均採用5公釐寬度的中央覆蓋帶。另外，加州平坦儀的PI量測尺規寬度與印第安那州並無明顯不同，但是長度有202.7公釐的差距，見表3.1「其他」欄位。

表3.1  美國各州使用PI為平坦度指標表

| 地區 | 平坦儀 | 速度與動力 | 平坦度指標與單位 | 中央覆蓋帶 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加州 | 加州平坦儀 | 速度：不超過步行速度 動力：手動或汽油引擎 | PI（公釐/公里） 每0.1公里為區段單位 上凸/下凹(公釐) | 5公釐中央覆蓋帶 | 無 |
| 北卡羅來納州 | Rainhart 平坦儀 北卡直規 | 2~3kph的速度以手推進 | 剛性鋪面： PI（公釐/英呎） 每600英呎為區段單位 上凸/下凹(英吋) | 0.2、0.3和0.4英吋中央覆蓋帶 | 0.2和0.3英吋的中央覆蓋帶，在100英呎區段範圍內的量測段面高低差。 使用0.4英吋的中央覆蓋帶進行量測時，是用來進一步評估個別的誤差。 |
|  |  |  | 柔性鋪面： 累積直規指數(CSI)是在100英呎（30公尺）的範圍內 |  |  |
| 印地安那 | 剖面式平坦儀 | 速度：不超過步行速度 動力：手動或汽油引擎 | PI（公釐/公里） 每0.16公里為區段單位 上凸/下凹(公釐) | 5公釐中央覆蓋帶 | 無 |
| 密西根州 | 剖面式平坦儀 | 速度：不超過步行速度 動力：手動或汽油引擎 | PI（公釐/公里） 每160公尺為一單位 上凸/下凹(公釐)（8公釐/8公尺） | 5公釐中央覆蓋帶 | 無 |
| 俄亥俄州 | 加州平坦儀 | 速度：不超過步行速度 動力：手動或汽油引擎 | PI（英吋/英哩） 每0.1英哩為單位 上凸/下凹(英吋) | 5公釐中央覆蓋帶 | 無 |
| 北達克塔州 | Cox CS8200剖面式平坦儀器 | 無詳述 | PI（英吋/英哩） 每車道每0.1英哩為單位 上凸/下凹(英吋) | 0.00英吋中央覆蓋帶 | 無 |
| 明尼蘇達州 | 加州平坦儀 | 速度：不超過步行速度 動力：手動或汽油引擎 | PI（英吋/英哩） 每車道每0.1英哩為單位 上凸/下凹(英吋) | 5公釐中央覆蓋帶 | 無 |
| 堪薩斯州 | 加州平坦儀 | 速度：不超過步行速度 動力：手動或汽油引擎 | PI（公釐/公里） 每車道每0.1公里一單位 上凸/下凹(英吋) | 5公釐中央覆蓋帶 | 工程師需要使用三公尺直規，觀察軌跡圖中顯現的不平整地區。平均PI最多為475公釐/公里 |
| 伊利諾州 | 5公尺直規或加州平坦儀 | 量測速度要≦70KPH | PI (公釐/160公尺) 以160公尺為測量單位 | 5公釐中央覆蓋帶 | 無 |
| 密西西比州 | 剖面式平坦儀 | 速度：不超過步行速度 動力：手動或汽油引擎 | PI（英吋/英哩） 每車道每0.1英哩為單位 上凸/下凹(英吋) | 5公釐中央覆蓋帶 | 無 |
| 奧勒岡州 | 加州平坦儀 | 不超過人步速度以手動或汽油引擎為動力 | PI（公釐/公里） 每車道每0.1英哩為單位 上凸/下凹(公釐) | 5公釐中央覆蓋帶 | 無 |
| 德州 | 10英尺直規、剖面式平坦儀 | 速度：不超過步行速度 動力：手動或汽油引擎 | PI(英吋/0.1英哩) 以0.1英哩為測量單位 | 5公釐中央覆蓋帶 | 無 |

由表3.2美15州採用IRI為平坦度指標之重點如下：

- 維吉尼亞以0.1英哩為一檢測區段，緬因州量測IRI時，每200公尺或1000公尺長度計算一次IRI值。

- 三州各使用不同的平坦儀進行檢驗。

- 平坦儀行進速度除了維吉尼亞州提到約每小時40英里之外，其他各州無相關規定。

表3.2  美國各州使用IRI為平坦度指標表

| 地區 | 推進速度 | 平坦儀 | 平坦度指標 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 華盛頓州 | 無詳述 | 採用由WSDOT測量作業車執行量測 | 國際糙度指標 | 縱向鋪面不需量測IRI者，以三米直規進行檢測 |
| 緬因州 | 無詳述 | 等級一(Class I) 或等級二(Class II) 平坦儀 | 國際糙度指標(英吋/英哩) 主要區段1000車道公尺 (5000車道英呎)，而每200車道公尺(1000車道英哩)計算一次IRI值。 | 無 |
| 維吉尼亞州 | 40mph | 南達科塔型剖面平坦儀 10-英呎直規 | 國際糙度指標 (英吋/英哩) 每0.1英哩計算一IRI值， | 剖面式平坦儀不適用的測試區，將以10-英呎直規進行檢測 |

二、美15州平坦度檢測適用範圍與狀況

由表3.3道路平坦度設備與適用狀況表可分析出，剖面式平坦儀可適用於柔性鋪面與剛性鋪面；但不適用於橋樑、近橋板、路肩、坡道、道面不規則形狀區、加速與減速車道、匝道、變換專用車道、集散車道、新舊鋪面交接處、道路縮減處、鐵路橫跨區域、十字路口、單一區段小於50 英呎長、道路平曲線半徑小於300公尺、不同線形的緩和曲線超高漸變段等，各州的平坦儀適用範圍不盡相等，但基本限制通常不變。

表3.3  道路平坦度檢測規範適用狀況表

| 地區 | 不適用 | 適用 |
| --- | --- | --- |
| 加州 | 橋樑、新舊鋪面接縫 | 其他鋪面地區 |
| 北卡羅來納州 |  | 橋樑、近橋板、路肩、匝道及坡道專用鋪面、長度≦1500英呎之區域、道面寬度漸變型或是其他不規則形狀的鋪面區域。而長度＞1500英呎的坡道、加速或減速車道、變換專用車道或是集散車道。（以上區位以直規檢測之） |
| 印地安那 | 橋樑、新舊鋪面接縫處附近之道路、加減速坡道 | 其他鋪面地區 |
| 密西根州 | 斜坡區域、縮減路段、橋面及鐵路橫跨區域 | 其他鋪面地區 |
| 俄亥俄州 | 斜坡區、加速或減速車道、路肩、十字路口和橋面版的混凝土道路等地區排除不量測。 | 其他鋪面地區 |
| 北達克塔州 | 斜坡區、加速或減速車道、路肩、橋面版、單一路段小於50英呎長、與鄰近區域連接的最初與最終路面之前15英呎長的鋪面。 | 其他鋪面地區 |
| 明尼蘇達州 | 橋樑路段 | 其他柔性鋪面及所有剛性鋪面 |
| 伊利諾州 | 橋樑、新舊鋪面接縫 | 主要道路、彎道、十字路口 |
| 密西西比州 | 不適用： 加速或減速路段、道路縮減路段、道路漸增路段、路肩、斜坡、或與小巷弄連接路段 | 其他鋪面地區 |
| 堪薩斯州 | 橋面版、加減車道坡道上的交叉路口、路緣(side road)小於單位區段(100公尺)的長度、路肩、路中線的平曲線半徑小於300公尺、不同線形的緩和曲線超高漸變段、郡縣的次要道路、聯邦支援的計畫道路，道路設計速率不大於40公尺ph (除非是在某特定的計畫中)、計畫路段小於0.5公里(不含橋長)、原有鋪面表面僅一次施工，施以低於100公釐的原始或是熱循環使用的瀝青鋪面、鋪面區段長度小於15公尺、施工區段的最前與最後5公尺 | 其他鋪面地區 |
| 奧勒岡州 | 縱剖面圖的量測、紀錄範圍，超過計畫範圍時、橋面板及橋樑接合處、每日鋪築路面之起始或是結束的前後4公尺、或是橋樑接合處的前後4公尺、鋪面水平曲線之半徑＜300公尺時、斜坡或是輔助的小路 | 其他鋪面地區 |
| 華盛頓州 | 斜坡、路肩及縮減路段 | 其他鋪面地區 |
| 緬因州 | 橋樑、新舊鋪面接縫、加減速坡道 | 其他鋪面地區 |
| 維吉尼亞州 | 橋之前的最後一段0.01 英哩區段、橋之後的第一段0.01 英哩區段以及舖設的開始與結束0.01英哩區段 | 其他鋪面地區 |
| 德州 | 橋樑、新舊鋪面接縫 | 主要道路、曲率半徑＜1000英尺之道路 |

三、美國各州平坦度規範之賞罰制度

規範本身的意義在於給定明確遵循之方向及設定限制，但是獎罰制度卻是要求包商與施工單位切實執行規範所規定的相關事項的重要利基。美國各州對於獎勵與罰責制度有明確差異，有的僅規定平坦度施測的結果超過某一門檻值，則包商需要採取整平修正的行為之後才能繼續施工，如密西根州、或華盛頓州等；而大部份的州對於超過可容忍門檻值的罰責除了要求包商進行無償整平外，還需要進一步以單位施測區域進行罰款，如俄亥俄州、北達克州、伊利諾州等。堪薩斯州以及德州對於不同速限之道路的有不同之賞罰機制，且對於剛性與柔性所要求的門檻值亦相當大的差異；而緬因州則針對不同道路等級的平坦度門檻值要求也不相同。

經由本研究分析整理發現有若干州，如俄亥俄州，對於新工鋪面所依之平坦度規範存在兩階段標準：施工完成時之初始檢測平坦度之指標門檻值分為「賞與罰」兩機制，但是於不合規定部分，經改善後再進行二次檢測時，則僅針對不符合要求者進行處罰，對於修正後合於或優於標準之部分不再提供獎賞。此規定之的目的在於鼓勵承包商鋪設時能夠於第一次鋪設完成並符合規範門檻值要求，如此一來可以節省檢測及施工雙方之人力、財力、時間浪費等諸多成本。此等規定可對於國內新工平坦度規範提供一個新的思考方向。

表3.4彙整出美國共14州(北卡羅來納州因資料不全為納入討論)之平坦度接受區之範圍，對於美國各公路主管機關採用之評估平坦度合格與否定之門檻值可窺見一二，並為國內新工道路平坦度驗收之參考。

表3.4  美國各州新工道路平坦度驗收之接受區範圍表

| 州名 | 指標 | 儀器 |  | 平坦度驗收之接受區 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加州 | PI | 加州平坦儀 5mm覆蓋帶 |  | PI＜80（mm/km） |  |  |
| 印地安那 | PI | 剖面式平坦儀 5mm覆蓋帶 |  | PI≦30mm/0.16km 個別異點要求Bump PI≦0.3in/7.5m |  |  |
| 密西根州 | RQI | 剖面式平坦儀 |  | 45＜RQI≦53（mm/km） |  |  |
|  | PI | 剖面式平坦儀 |  | 64＜PI＜160（mm/km） |  |  |
| 俄亥俄州 | PI | 剛性 | 加州平坦儀 5mm覆蓋帶 | 單位路段符合要求 5< PI≦7 (in/mi) |  |  |
|  |  | 柔性 | 加州平坦儀 5mm覆蓋帶 | 單位路段初始量測符合要求 4＜PI≦7 (in/mile) |  |  |
| 北達克塔 | PI | Cox CS8200剖面式平坦儀 0mm覆蓋帶 |  | 單位路段符合要求 1.81≦PI≦3.8(in/0.1mile) |  |  |
| 堪薩斯州 | PI | 剛性 | 加州平坦儀 5mm覆蓋帶 | 設計速率大於45mph |  | （1）一般路段要求 286＜PI＜475(mm/km) （2）坡道路段要求 476＜PI＜710(mm/km)。 |
|  |  |  |  | 設計速率小於45mph |  | （1）一般路段要求 401＜PI＜710(mm/km) （2）坡道路段要求 711＜PI＜1025(mm/km) |
|  | PI | 柔性 | 加州平坦儀 5mm覆蓋帶 | 160＜PI≦475(mm/km) |  |  |
| 伊利諾州 | PI | 剛性 | 加州平坦儀 5mm覆蓋帶 | 67<PI<160(mm/km) |  |  |
|  |  | 柔性 | 加州平坦儀 5mm覆蓋帶 | 0<PI<160(mm/km) |  |  |
| 德州 | PI | 剖面式平坦儀 5mm覆蓋帶 |  | 速度>45 英哩/小時 | 15.1<PI<20.0(in/mile) |  |
|  |  |  |  | 速度<45 英哩/小時 | 20.1<PI<25.0(in/mile) |  |

表3.4  美國各州新工道路平坦度驗收之接受區範圍表 (續2)

| 州名 | 指標 | 儀器 |  | 平坦度驗收之接受區 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 緬因州 | IRI | 州際公路 | Class I、Class II Profiler | IRI = 0.947公尺/公里 付費因子公式 =11.05-(4.2164066E-13*IRI 6.2279)(1%) |
|  |  | 非州際公路 |  | IRI=1.105公尺/公里 付費因子公式 =1.05-(2.692214E-11*IRI*5.023506(1%) |
| 明尼蘇達 | PI | 加州平坦儀 5mm覆蓋帶 |  | PI≦0.3in/0.1mile才符合要求。 |
| 密西西比 | PI | 剖面式平坦儀 5mm覆蓋帶 |  | scallop＞0.5% |
| 華盛頓 | IRI | 採用WSDOT測量作業車 |  | IRI需低於0.125in/10ft |
| 維吉尼亞 | IRI | 州際公路 | 南達科塔型剖面平坦儀 | 55.1≦IRI≦70.0 (in/mile) |
|  | IRI | 非州際公路 | 南達科塔型剖面平坦儀 | 65.1≦IRI≦ 80.0(in/mile) |
| 奧勒岡 | PI | 加州平坦儀 5mm覆蓋帶 |  | 76＜PI＜100(mm/km) |

3.1.2  加拿大新工道路之平坦度規範

加拿大主要依據1999年鋪面委員會所選擇之西部地區的英屬哥倫比亞省、亞伯達與薩克斯其萬三省，以及曼尼托巴、安大略、魁北克，與大西洋地區的新伯朗斯威克、新斯科細亞省、愛德華王子島、紐芬蘭等地；以下將詳細分析比較這些地區不同之使用儀器、平坦度指標、檢測區段長度、校估相關性或標準、檢測適用狀況以及賞罰系統。[11]

一、平坦度量測儀器、指標、檢測區段長度及檢測適用狀況

加拿大道路主管機關對道路新工檢測所採取之平坦度量測儀器主要有慣性式平坦儀與剖面式平坦儀兩大類。使用剖面式平坦儀作為量測平坦度PI值共九省，其中八省以PI值為標準，唯有魁北克以IRI作為平坦度指標。本研究文獻所收集的加拿大各省中，以使用加州平坦儀的地區最多，包括安大略、魁北克以及大西洋地區的新伯朗斯威克、新斯科細亞省、愛德華王子島、紐芬蘭共6省；而西部地區的英屬哥倫比亞省、亞伯達與薩克斯其萬省則使用其他形式剖面式平坦儀共3省。另外，曼尼托巴與魁北克對於柔性與剛性路面使用不同的平坦儀進行量測。曼尼托巴以高低平坦儀量測柔性路面，以3公尺直規量測剛性路面；而魁北克以慣性式平坦儀量測柔性路面，以加州平坦儀量測剛性路面，通常每個測量區段約100公尺。

本資料中，除了安大略之外，其他的各省皆使用5公釐中央覆蓋帶來量測柔性路面與剛性路面的PI，安大略以0公釐中央覆蓋帶量測柔性路面，以5公釐中央覆蓋帶量測剛性路面。而曼尼托巴以5公釐中央覆蓋帶求得PI，但累積糙度值(total cumulative roughness, TCR)是以0公釐中央覆蓋帶量測，所謂TCR即是以公釐/100公尺的區段代替公釐/公里的平坦度指標。表3.5為各省採用之平坦儀、平坦度指標及適用區位之比較表。

表3.5  加拿大各省之平坦度指標

| 地區 | 平坦儀 | 平坦度指標 | 適用 和/或 不適用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西部地區： 英屬哥倫比亞省、 亞伯達、 薩克斯其萬省 | 剖面式平坦儀 | PI（公釐/100公尺） 上凸/下凹(公釐) Notes: 5公釐中央覆蓋帶 100公尺測量區段 | 適用： 單層、多層、邊石與溝槽區 特別注意： 橋樑、鐵路十字路口的平坦度分開量測 |
| 曼尼托巴 | 柔性（AC）：高低平坦儀 剛性（PCC）： 3公尺直規 | PI（公釐/100公尺） TCR（公釐/100公尺） 上凸/下凹(公釐) Notes: 5 公釐中央覆蓋帶 100 公尺測量區段 在合約完成的一個月內完成試驗 | 適用： 適用於最上層，量測每個主要幹道行駛方向之外測輪軌跡 不適用： 加速與減速路段 從結構物的尾端6公尺處、鐵道交叉處與鋪面連接處 |
| 安大略 | 加州平坦儀 | PI（公釐/公里） 上凸/下凹（公釐） Notes: 0 公釐中央覆蓋帶 100 公尺測量區段 | 不適用： 單層、緊密的曲線、＜50公尺之橋樑版、循環再生熱拌料或冷拌料的鋪面 |
| 魁北克 | 柔性（AC）： 慣性平坦儀 剛性（PCC）： 加州平坦儀 | IRI（公釐/公里） Notes: AC：1 公里區段 PCC：500公尺區段 100公尺測量區段 | 不適用： AC路段上的橋樑 PCC路段上的障礙物、近橋板 |
| 大西洋地區： New Brunswick、新斯科細亞省、愛德華王子島、紐芬蘭 | 加州平坦儀 | PI（公釐/100公尺） 上凸/下凹（公釐） Notes: 5公釐中央覆蓋帶 100公尺測量區段 | 適用： 2次以上鋪築之檢測路段 |

二、加拿大各省平坦度規範之賞罰制度

加拿大各省對於新工鋪面平坦度亦如美國多數州一般，採用賞罰機制規範，對於未達到平坦度指標標準且在可容許範圍外的區段，除了罰金之外還需進行鋪面的修復與改善。其修復的方式主要有四種，包括鑽石刨刀磨平（通常使用於剛性鋪面）、完全挖除或置換（磨和填）、全厚度鋪設及冷刨。

工程師接受或拒絕承包商的鋪面平坦度主要依據平坦度指標（PI 、IRI）與利用中央覆蓋帶所量測的上凸或下凹之高度值（公釐），通常上凸或下凹的高度值在100公尺之量測路段上大於12 公釐工程師會要求承包商進行校正改善，而PI值若大於約24 公釐/100 公尺之施工路段通常會被拒絕接受。各省之接受區制彙整如表3.6所示。

表3.6  加拿大新工道路接受區範圍表

|  | 州名 | 指標 |  | 儀器 |  | 平坦度驗收之接受區 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英屬哥倫比亞 | PI |  | 剖面式平坦儀 5mm覆蓋帶 |  | 0＜PI＜10 mm/100m（Multi-lift） 0＜PI＜15 mm/100m（Single-lift） 0＜PI＜22（curb/gutter） bumps/Dips＜8 mm |
|  | 亞伯達 |  |  |  |  |  |
|  | 薩克斯其萬 | PI |  | 剖面式平坦儀 5mm覆蓋帶 |  | PI＜15 mm/100m （Tangents and Curve＞600m） PI＜20 mm/100m （Curve＞600m, Sublots within 50m of Bridge or RR crossing or end sublot） |
|  | 曼尼托巴 | PI |  | 高低平坦儀 5mm覆蓋帶 |  | 6＜PI＜11 mm/100m bumps＜8mm |
| 紐芬蘭 |  |  | PI | 加州平坦儀 5mm覆蓋帶 |  | PI＜15 mm/100m |
| 新斯科細亞省 |  |  | PI | 加州平坦儀 5mm覆蓋帶 |  | 10.1＜PI＜12 mm/100m bumps＜8 mm |
| 愛德華王子島 |  |  | PI | 加州平坦儀 5mm覆蓋帶 |  | 2＜PI＜20 mm/100m |
| 安大略 |  |  | PI | 加州平坦儀 0mm覆蓋帶 |  | 231＜PI＜450 mm/km |
| 魁北克 |  |  | PI | 剛性 | 加州平坦儀5mm覆蓋帶 | 110＜PI＜160 mm/km |
|  |  |  | IRI | 柔性 | 慣性式平儀 | 1＜IRI＜1.3 m/km |
| 新伯朗斯威克 |  |  | PI | 加州平坦儀 5mm覆蓋帶 |  | 10.5＜PI＜15 mm/100m bumps＜8.5 mm |

3.2  國內新工完成道路平坦度規範回顧

國內新工完成後之道路平坦度規範，主要有交通部頒布的「公路工程施工規範」、交通部台灣區國道新建工程局與國道高速公路局之「施工技術規範」，以及公路總局之「公路工程施工說明書」三種。以下將分別摘錄其重點以及探討國內規範所採用平坦度儀器之操作與計算方法。

3.2.1  交通部部頒「公路工程施工規範」平坦度相關規定

交通部頒布的公路路面施工規範第三章第六節[29]熱拌瀝青混凝土路面中指出：「完成後之路面應具平順、緊密及均勻之表面。以三公尺直規沿平行於或垂直於路中心線之方向檢測，其任一點高低差，底層或結合層不得超過±0.6公分，一般公路之面層不得超過±0.3公分。所有微小高凸處、接縫及蜂巢表面，均應以熱燙鈑燙平。上所述之一切檢查及修正費用均應由承包商全部負擔。」

第三章第七節熱灌瀝青碎石面層中提到路面平整度：「完成後之路面應具平順、緊密及均勻之表面。以3公尺長之直規沿平行於，或垂直於路中心線之方向檢測時，其任何一點高低差，底層不得超過±0.6公分，面層不得超過±0.5公分。如超過上述規定時，應立即將其翻鬆修正並重新滾壓，直至堅實平整符合規定時為止。所有檢測及修正所需費用，均應由承包商全部負擔。」

3.2.2  國工局平坦度相關規定

交通部國道新建工程局與國道高速公路局之施工技術規範，對瀝青混凝土路面之平坦度規範大致相同，依照國工局技術規範第01002.4(3)節對於表面平整度之規定[30]：

「密級配或開放級配之路面經最後滾壓後，需用三公尺長直規，平行放於路面中心線以及與中心線成直角之方向檢驗之。在三公尺直規之下路面凹凸超過3公厘者，應立即予以整修，且必要時，其整個周圍路面應重加滾壓，其整修不可以加熱刮除方式處理，處理方式需經工程師認可後才可為之，經壓實後之路面應平整，且路拱及坡度正確。多孔隙或蜂巢樣地點應於整修。在最後滾壓完成後所遺留下之凹陷及其他有缺點地區應依工程師指示予以修整，或拆除並重鋪新料滾壓，費用由承包商負擔。」

國工局之施工技術規範中，對於基層和底層的相關平坦度規定，同樣以三公尺直規做為檢測儀器，其不同材料之基層與底層有明確規定所容許的最大高低差界限值，整理如表3.7所示。

表3.7  國工局施工技術規範之基層與底層平坦度規定

| - 基、底層材料種類 | - 所容許的最大高低差界限值 |
| --- | --- |
| - 級配粒料基層 | - 25 mm |
| - 級配粒料底層 | - 15 mm |
| - 廠拌地瀝青處理底層 | - 6 mm |
| - 低強度混凝土底層 | - 15 mm |

3.2.3  公路總局平坦度相關規定

公路總局頒布之「瀝青混凝土路面施工說明書」之2.08-17.4節中對於柔性鋪面之平坦度訂有檢測方式與驗收標準，其規定平坦度檢驗如下[31]：

「瀝青混凝土路面分層舖設時，於最後次一層舖設完成後應做平坦度檢驗，以列為驗收之基本資料。以每200公尺為一檢驗單位，用三公尺直規或高低平坦儀，按本局公路工程材料手冊規定方法，就平行於路線方向檢驗其平坦度，平坦度標準差不得大於4 mm，超過規定的部分，依下列方式辦理：

(1)最後次一層超過者，應由承包商改善至合格為止才准予繼續舖設最後一層。

(2)最後一層超過者，該檢驗單位所代表之地段，其最後一層所舖設者一律刨除，但最少5公分厚度，並重鋪。

若有下列情形之一者，得免辦平坦度檢驗：

(1)不能封閉交通之雙車道或單車道工程。

(2)不包括底層或原有路面整理之路面加封工程。

(3)豎曲線及平曲線範圍內不適合做平坦度檢驗之路段。」

公路局對於基、底層平坦度之規定，亦採用與瀝青混凝土面層相同的三公尺直規進行檢測，以每200公尺為一單位，計算高低平坦儀之標準差，其所容許之最大高低標準差則為10mm。

剛性鋪面平坦度之檢驗方式與驗收區標準則載明於「水泥混凝土路面施工說明書」中，檢測時並不區分檢測單位，而乃以三公尺直規檢測路面高低差；其規定路面之縱向或橫向，凸出部分在1.2cm以下允許以適當機具磨平該處至高度差5mm以內為止。超過1.2cm者則必須打除重做，打除的地段長度不得少於3公尺，寬度不得少車道全寬，如混凝土版接近接縫之殘留部分不足3m時，亦應一併予以打除重鋪，所需費用由承包商負擔。

依照公路局對於柔性面層之自動平坦控制現況為當柔性面層舖設前需裝置水平基準線，此基準線通常為鋼線或鋼軌，可隨時調整鋪裝機厚刮板高度使路面平整，而此鋪裝機必須能自動調整行駛速度、鋪築厚度及寬度。但一般工地甚少備有自動調整裝置，所以難以控制公路平坦度之品質。

依照公路局施工說明書2.8-11節提到柔性鋪面初壓完後應即檢查平坦度之相關規定如下：

「面層之厚度、路拱、縱坡及表面平坦度等，均應於初壓厚度檢查之，如有高低不平、粒料分離及其他不良現象時，均應於此時修補或除去重鋪重壓至檢查合格為止。」

另外在施工說明書2.8-16.4節提到，承包商之工地監工人員應負責品質管制，其管制項目包括溫度、厚度、壓實密度以及表面平坦度，且於工地進行需準備的檢驗設備包括溫度計、鬆方量度尺、三公尺直規。但因為目前的工地情況並非在初壓資完後即進行平坦度檢驗，而是在新工完後數日才進行，所以容易產生因時效問題的不準確性，因此國內對平坦度急需發展相關之有效管理方法。[30]

3.3 國內規範之平坦度檢測儀器操作與計算方法

由交通部頒布的公路工程施工規範、國工局與高公局之施工技術規範與公路局之施工說明書提到平坦度相關規定中，其所使用的檢測儀器主要有三米直規與高低平坦儀，因此國內工程單位目前以三米直規與高低平坦儀作為平坦度檢測工具，而國外也有許多州公路單位仍保有此檢測方法，以下將針對此兩種平坦度儀器的操作方法與計算方式作簡單描述。

3.3.1三米直規[31]

三米直規是以鋁合金或木材等材料製作而成，其兩端之同一面各附有一凸起的腳以站立於檢測路面上，兩凸腳之間相距300cm，直規中央處附有一可用來標記與讀數之設備，此設備即是讀取中點路面與兩接觸點連線間高度差，凸腳應以耐磨損之金屬製造，其高度應可足以量取各種可能發生之最大高度差，直規兩端設有把手以供提送，直規之構造圖如下：

圖3.1  三米直規

三米直規之計算方式是依據日本道路協會「瀝青鋪裝要綱」[32]之平坦度規範為準，以標準差進行平坦度量測，其量測程序如下：

  - 沿著車道線以內80~100 cm左右，與車道平行線為測線，沿著車道平行線前進，每進行1.5 m取一點高低差，紀錄至1mm。

  - 收集某路段(如100m)的高程差之後，每6~10點為一組，並計算各組全距（R）。

  - 當各組全距求得之後，接著計算全部各組之平均全距（R），再以平均全距除以統計係數d2，即可求出平坦度標準差（S）。其公式為：S=Rd2

  - 統計係數d2之大小與每組的點數有關，其值如表3.8所示：

表3.8  日本道路協會平坦度標準差之統計係數（d2）表

| 每組之點數 | d2係數值 |
| --- | --- |
| 6 | 2.53 |
| 7 | 2.70 |
| 8 | 2.85 |
| 9 | 2.97 |
| 10 | 3.08 |
| 資料來源：[32] |  |

目前交通部公路總局規範以200m的距離為道路段面之一驗收批，每1.5m收集一點高低差，故共有200÷1.5=133.33個點數，以每連續10點為一組，故會有13組(K)之數據；如果以100m為一驗收批，則會有約100÷1.5=66.6個點數，以每連續6點為一組，則會有約11組數據來計算。

表3.9為交通部公路總局之平坦度試驗記錄表，其中之高程差數據為假設值。依據此法所進行的平坦度檢測，對於少數特殊超高或過低的個別高低差數值並無法從標準差中檢顯示出來，因此檢測平坦度之工程師應指出特別高凸或下凹之異常點，並設法要求進行改善。

表3.9  台灣省公路局之平坦度檢測紀錄表格與例子[33]

平坦度試驗記錄表

（適用於三公尺直規及高低平坦儀）

委託單位：                                                           第01頁共01頁

工程名稱：                                             試驗編號：     字第     號

起迄樁號：                                                 試驗日期：   年  月   日

車道別：                                               使用儀器：三米直規

| 點數 | 高低差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全距 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 組別(K) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R |
| 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | -1 | -2 | 0 | 0 | -2 | 1 | -1 | 0 | 2 | -1 | 4 |
| 3 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 3 |
| 4 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| 8 | -2 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 1 | 3 |
| 9 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | -2 | -1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | -1 | 0 | -2 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 |
| 12 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 2 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 3 |
| 14 | 0 | 1 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R=RK |  | 2.769 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | σ=Rd2 |  | 0.899 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各組點數 d2 6 2.53 7 2.70 8 2.85 9 2.97 10 3.08 |  |  |

3.3.2高低平坦儀[31]

高低平坦儀之原理與三米直規相同，唯兩凸腳改成滾輪，兩滾輪相距300cm，能以手推前進與轉彎，中央設有一量測輪，可隨路面高低而自由起降，經槓桿或齒輪原理將起降大小放大，以指針顯示其大小，亦可附一紀錄器連續紀錄路面高低變化。構造圖如圖3.2

圖3.2  高低平坦儀

國內公路總局以附紀錄器之三米高低平坦儀進行檢測之計算方法與三米直規相同，將紀錄器所紀錄之連續路面剖面圖，如圖3.2，以每隔1.5m讀取高低值一筆，亦記錄至1mm。平坦儀若附記錄器時，可繼續推進將記錄紙帶回試驗室，再由紙帶量取每隔1.5m之高低差如圖3.3三米高低平坦儀檢測軌跡圖，紀錄至表3.12之紀錄表格，求出高低值的標準差。

至於少數特殊異點，某些高低平坦儀量測輪有附加二瓶容器，一瓶裝紅色墨水，另一瓶裝藍色墨水，當量測到某路面偏低時，打開藍色容器留下藍色標記，當路面偏高時，打開紅色容器留下紅色標記，施工人員可按照標記進行路面平坦度改善措施。

原圖比例尺：水平1：50、垂直1：1、水平刻劃每格表實際長度0.5m

圖3.3  三米高低平坦儀檢測軌跡圖

3.3.3 國內道路新工平坦度規範之改善

下列將分析國內所採用之單點高低差與高低標準差之優缺點：

- 單點高低差：

- 隨工程師任選檢定位置，效率高、判斷容易。

- 工程師之個人檢測行為與態度易影響結果。

- 不合規定的單點處理困難。

- 單點檢測結果無法完全代表一路段之服務品質

2.	高低標準差

  - 全線檢測較具代表性。

  - 受人為因素之影響較少。

  - 以分批處理不合格區，路面外觀較佳。

  - 檢測與計算工作量大，費時費力效率低。

  - 無法完全檢測出高低差異過大之單點

根據上述之分析，目前國內規範中所提到的這兩種指標以高低標準差的優點多於單點高低差，但依據本研究小組文獻回顧之後發現，目前國際上對於新工道路平坦度規範已有相當程度的發展，然而台灣新工後之公路平坦度規範卻因為外在施工環境、施工技術、施工設備、施工人員之訓練與車道上經常挖埋管線等等因素的交互影響，以及規範長久缺乏修改與更正，停留在較落伍無效率的儀器與指標來進行驗收，況且三米直規與高低平坦儀所量測的數據只是路段的部分，無法完整表現道路的不平坦狀況，導致台灣公路之平坦度仍有不理想的部分存在；雖然近年來國內引進了不少平坦儀，如國工局的Rainhart平坦儀、公路局的加州平坦儀、台灣大學之梅氏儀與行走式平坦儀、中央大學之行走式平坦儀、以及台科大之雷射平坦儀等等可以大量連續收集平坦度資料，但目前並無一標準的儀器以及一套完整的作業流程，況且多數平坦度檢驗儀器的零件一旦有所損壞，國內並無法自行維修，必須送回原廠處理，曠日費時。故至今國內規範仍多以最簡易之三米直規量測平坦度，且在賞罰制度上之要求也較為缺乏。

有鑑於此，本研究將綜合前節回顧之國外相關平坦度規範，將各地使用之平坦儀、平坦度指標以及工程師對承包商檢驗後之賞罰系統作比較分析，配合國內國工局、高公局、公路總局之相關施工規定，研擬本土化之新工市區道路平坦度準則。