第四章  新工道路平坦度評估準則

本章節將為美國、加拿大、日本以及台灣之現行新工完成道路平坦度檢測規範進行綜合分析，探討其平坦度檢測儀器、平坦度指標以及賞罰系統以供國內新工道路之平坦度評估準則之參考。

因為我國目前之平坦度規範以三米直規進行檢測，因此本章節主要分成兩個主軸，一為分析美國、日本與台灣三個國家以直規為檢測儀器之新工道路平坦度規範；二為比較美國與加拿大之平坦度指標、平坦度檢測儀器與賞罰系統；另外收集國內近期之平坦度研究資料並綜合分析之以為國內新工道路平坦度驗收準則之設計依據。

4.1 以直規為檢測儀器之新工道路平坦度規範比較

依據本研究之資料收集整理如表4.1，以平坦度標準差為計算參數主要有我國之公路總局與日本道路協會，而公路總局之門檻值(S＜4mm)雖大於日本的地方公路門檻值(S＜3.7mm)，但其實相差並不多。在檢測分批方式，除了公路總局以200m為一批之外，其他均無說明。

我國之國工局、高公局與美國各單位之平坦度規範均以每一檢測點的高低差為計算參數， A.I.SS-1、FHWA、美國加州將門檻區分成與行車方向平行以及垂直，其餘均無方向別。而門檻值共有＜3mm、＜3.5mm、＜5mm、＜6mm四種，大部分以＜3mm為合格範圍。

因為平坦度標準差在計算過程中可發現不合格的單點高低差，所以除了日本與公路總局對凸凹點(bump)規定無說明外，其他以單點高度差為檢測參數者，均依照其門檻值為每一點檢驗是否超出合格範圍，若有則需針對該點進行刨除或磨平等改善工作，直到規定的範圍內為止。

表4.1  美國、日本與台灣以直規為檢測儀器之新工道路平坦度規範

| 項目 | 檢測儀器 | 檢測時機 | 計算參數 | 分批方式 | 門檻值 | 單點高低差(bump)規定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日本道路協會 | 三米直規 | 驗收時 | 平坦度標準差 | 無 | 高速公路：S＜1.5mm 一般國道： S＜ 2.4mm 地方公路： S＜ 3.7mm | 無 |
| 公路總局 | 三米直規 | 驗收時 | 平坦度標準差 | 200m | S＜4mm | 無 |
| 國工局 | 三米直規 | 滾壓後 | 單點高低差 | 無 | ＜3mm | ＜3mm |
| 高公局 | 三米直規 | 滾壓後 | 單點高低差 | 無 | ＜3mm | ＜3mm |
| AASHTO | 三米直規 | 鋪設完工 | 單點高低差 | 無 | ＜3.5mm | ＜3.5mm |
| A.I.SS-1 | 三米直規 | 鋪設完工 | 單點高低差 | 無 | 縱＜3mm 橫＜6mm | 縱＜3mm 橫＜6mm |
| FHWA | 三米直規 | 終壓後 | 單點高低差 | 無 | 縱＜5mm 橫＜5mm | 縱＜5mm 橫＜5mm |
| 美國加州 | 3.6米直規 | 終壓後 | 單點高低差 | 無 | 縱＜3mm 橫＜6mm | 縱＜3mm 橫＜6mm |
| 美國佛州 | 4.572米直規 | 驗收時 | 單點高低差 | 無 | ＜5mm | ＜5mm |

4.2 國外之新工道路平坦度規範比較

鋪面系統發展較成熟的國家就屬美國與加拿大，不但有完善的平坦度規範與作業程序與研究資料，故本小節將針對美加地區逐步分析其平坦度規範。

4.2.1 檢測指標與儀器分析

據本研究蒐集之資料，統整出下表4.2美國與加拿大之各州或各省所使用之平坦度指標與儀器，可歸納出下列三點：

  - 單以PI作為平坦度指標，總數高達20個。

  - 單以IRI為平坦度指標共3個。

  - 而PI與IRI兩種指標均使用的有美國之明尼蘇打州及加拿大的魁北克省2個。

表4.2  美15州與加拿大10省所使用之平坦度指標與儀器

| 國家 | 州(省)名 | PI | IRI |  | 剖面式平坦儀 | 直規 | 其他平坦儀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 美 國 | 1.加州 | ۷ |  |  | ۷ (加州) |  |  |
|  | 2.伊利諾 | ۷ |  |  | ۷ (加州) | ۷ (5m) |  |
|  | 3.印第安那 | ۷ |  |  | ۷ |  |  |
|  | 4.堪薩斯州 | ۷ |  |  | ۷ (加州) |  |  |
|  | 5.緬因州 |  | ۷ |  |  |  | Class I、Class II profoler |
|  | 6.密西根州 | ۷ |  |  | ۷ |  |  |
|  | 7.明尼蘇打州 | ۷ | ۷ |  | ۷ (加州) |  | 慣性式平坦儀 |
|  | 8.密西西比州 | ۷ |  |  | ۷ |  |  |
|  | 9.北卡羅來納州 | ۷ |  |  | ۷ (Rainhart) | ۷ |  |
|  | 10.北達克塔州 | ۷ |  |  | ۷(Cox CS8200型) |  |  |
|  | 11.俄亥俄州 | ۷ |  |  | ۷ (加州) |  | 直規 |
|  | 12.奧勒岡州 | ۷ |  |  | ۷ (加州) |  |  |
|  | 13.德州 | ۷ |  |  | ۷ | ۷ (10ft) |  |
|  | 14.維吉尼亞州 |  | ۷ |  |  | ۷ (10ft) | 南達科達慣性式平坦儀 |
|  | 15.華盛頓州 |  | ۷ |  |  |  | WSDOT 量測作業車 |
| 加 拿 大 | 1.亞柏達 | ۷ |  |  | ۷ |  |  |
|  | 2.英屬哥倫比亞 | ۷ |  |  | ۷ |  |  |
|  | 3.曼尼托巴 | ۷ |  |  |  | ۷ (3m) | 高低平坦儀 |
|  | 4.新伯朗斯威克 | ۷ |  |  | ۷ (加州) |  |  |
|  | 5.紐芬蘭 | ۷ |  |  | ۷ (加州) |  |  |
|  | 6.新斯科細亞 | ۷ |  |  | ۷ (加州) |  |  |
|  | 7.安大略 | ۷ |  |  | ۷ (加州) |  |  |
|  | 8.愛德華王子島 | ۷ |  |  | ۷ (加州) |  |  |
|  | 9.魁北克 | ۷ (PCC) | ۷ (AC) |  | ۷(加州) |  | 慣性式平坦儀 |
|  | 10.薩克斯其萬省 | ۷ |  |  | ۷ |  |  |

圖4.1為美國與加拿大各省所使用之平坦度指標數量圖，可看出美、加兩國大部分以PI指標作為判斷路面平坦與否之依據。

圖4.1  美國與加拿大各州(省)使用之平坦度指標數量圖

由圖4.2平坦度檢測儀器百分比圖可看出，美、加兩國一般使用剖面式平坦儀約佔總數68%，而其中以加州平坦儀最多，佔剖面式平坦儀約達66.67%。

圖4.2  美國與加拿大各州(省)使用之平坦儀比例圖

4.2.2 賞罰機制分析

依據本研究收集美、加兩國平坦度規範中，大部分訂有賞罰制度來提升施工品質，其分區形式可分成五種區域，分別為獎勵區、接受區、校估區、懲罰區、與拒絕區；亦即各地方政府之驗收工程師除了監督該承包商之道路鋪築是否合於一般可接受的平坦程度外，更藉由獎金之規定來獎勵施工品質特別優秀的承包商、以罰金來懲治施工品質低劣的承包商，然而有些地區規定即使驗收結果不合於可接受之範圍內但情況並不嚴重，在此範圍下的承包商可透過無償整平等修正工作，將平坦度提升至可接受的範圍內時，則可不必支付罰金，此區域稱做校正區，強調承包商需達到道路一定程度的平坦度服務水準之重要，故國外文獻中較不採用只要支付罰款即可不改善這些微小不平坦的區域。

總歸國外賞罰機制之基本精神在於，重視以鼓勵與改善之積極方式促進道路平坦度服務品質的提升，而消極的懲罰策略則是抑制劣質承包商成長。此五分區之具體定義如下：

- 獎勵區：是指當承包商完成新工道路舖設後，當地之公路主管機關會派遣專業之工程司進行道路平坦度檢驗，若其檢驗結果良好，則除支付完工後原契約應繳交之金額外，另依照規定，提供適度獎賞金額給承包商以玆鼓勵，而此有獎金提供之平坦度指標範圍稱之為獎賞區。

- 接受區：指新工道路平坦度檢驗結果良好，平坦度指標在合格的範圍內，但不到相當優良程度時，工程司則只給於承包商完工後原契約上應繳交金額，並不提供任何獎金，而此平坦度指標範圍稱為接受區。

- 校正區：指新工道路平坦度檢驗結果不合格，在接受區的範圍以下，工程師依規定要求承包商進行無償之磨平等相關改善工作，直到符合規定之合格標準內，才給於承包商原契約所需繳交之金額，如美國密西根州、奧勒岡州（見表4.3、表4.3續2）；以及大部分州或省均有規定之異常上凸或下凹點，需整平之平坦度指標範圍，如美國堪薩斯州（見表4.3續2），均稱為校正區。並規定經改善後的道路平坦度檢驗結果若落入獎勵區的範圍內時，則不再提供獎金。

- 懲罰區：指新工道路平坦度檢驗結果除了不合格之外，還更較校正區範圍為差，表此承包商之施工品質惡劣，需以罰金以示懲戒，同時仍需改善，如奧勒岡州、緬因州（見表4.3續2、表4.3續3）。有些州或省則直接將檢測結果超出接受區的範圍之外即懲罰，如新斯科細亞省（見表4.4續1），因此只要有懲罰金的平坦度指標範圍內均稱之為懲罰區。

- 拒絕區：指新工道路平坦度檢驗結果之指標在懲罰區以下，平坦度相當差，則工程司可解除契約拒絕給於該承包商任何費用，如加拿大的英屬哥倫比亞省(見表4.4)。某些州則在超出懲罰區之外即若入拒絕區範圍內，則需無償刨除重鋪改善至合格為止，如緬因州(見表4.3續3)。

下表4.3與表4.4分別為本研究所收集之美、加兩國之新工道路平坦度驗收規範中賞罰機制之整理，以作上述獎賞區、接受區、校正區、懲罰區、拒絕區五種分區定義之舉例說明，並且作為接下來探究美、加兩國各州或省所採用之分區形式之統計基本資料：

表4.3  美國各州對於平坦度檢驗結果之付費計算表

| 州名 | 指標 | 儀器 | 賞罰機制 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 獎勵區 | 接受區 | 校正區 | 懲罰區 | 拒絕區 |
| 加州 | PI | 加州平坦儀 5mm覆蓋帶 | 無說明 | PI＜80（mm/km） | 上凸點或下凹點：任意區域每25ft (7.5m)有7.5mm以上之上凸或下凹點，需將此異點磨平 | 無說明 | 無說明 |
| 印地安那 | PI | 剖面式平坦儀 | 無說明 | 個別異點要求Bump PI≦0.3in/7.5m | 上凸點或下凹點：任意區域，其每25ft就有0.3 英吋以上即進行磨平 | 無說明 | 無說明 |
| 密西根州 | RQI | 剖面式平坦儀 | 22＜RQI＜45（mm/km） 當RQI=22時可達最高100%*契約金之獎賞，接著RQI每增加0.05mm/km，獎金則降低0.2%，即當PI=0=22.05mm/km時，有次高之獎金99.8%*契約金金額，以此類推至RQI=45mm/km，獎金=0 | 45＜RQI≦53（mm/km） | 上凸點或下凹點： 8公尺表面上凸點或下凹點超過12.5公釐皆須無償整平 | 無說明 | 無 |
|  | PI | 剖面式平坦儀 | 0＜PI＜64（mm/km） 當PI=0時可達最高100%*契約金之獎賞，接著PI每增加0.25mm/km，獎金則降低0.4%，即當PI=0.25mm/km時，有次高之獎金99.6%*契約金 | 64＜PI＜160（mm/km） | 每160m之累積大於25mm皆須整平 超過12.5mm/8m的上凸或下凹須整平 | 所有的鋪面表面都需無償整平以達到小於或等於160mm/km。 無說明未達到契約要求的有關罰責。 | 無 |

表4.3  美國各州對於平坦度檢驗結果之付費計算表(續1)

| 州名 | 指標 | 儀器 |  | 賞罰機制 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 獎勵區 | 接受區 | 校正區 | 懲罰區 | 拒絕區 |
| 俄亥俄州 | PI | 剛性 | 加州平坦儀 5mm覆蓋帶 每160公尺為一區段單位 | PI≦3,每0.1mile單價加5%之獎勵 3＜PI＜4,每0.1 mile單價加4%之獎勵 4＜PI＜5,每0.1mile單價加2%之獎勵 | 單位路段符合要求 5< PI≦7 (in/mi) 據合約單價來給付 | 上凸點或下凹點： 任意區域，其每25英呎有0.3英吋以上之上凸或下凹點，需刨除加鋪 | 7＜PI＜8,每0.1英哩扣2%之金額 8＜PI＜9,每0.1英哩扣4%之金額 9＜PI＜10,每0.1英哩扣6%之金額 10＜PI＜11,每0.1英哩扣8%之金額 11＜PI＜12,每0.1英哩扣10%之金額 | PI＞12(in/mi) 鋪設停止直到承包商執行改善工作為止 |
|  |  | 柔 性 | 加州平坦儀 5mm覆蓋帶 | PI≦1,每0.1 mile單價加5%之獎勵 1＜PI≦2,每0.1 mile單價加3%之獎勵 2＜PI≦3,每0.1 mile單價加2%之獎勵 3＜PI≦4,每0.1 mile單價加1%之獎勵 | 單位路段符合要求 4＜PI≦7 (in/mile) | 二次量測，PI≦10(in/mile)為最低要求，超過無償整平 | 7＜PI＜8,每0.1 mile扣2%之金額 8＜PI＜9,每0.1 mile扣4%之金額 9＜PI＜10,每0.1 mile扣6%之金額 10＜PI＜11,每0.1 mile扣8%之金額 11＜PI＜12,每0.1 mile扣10%之金額 | 首次量測 PI＞12 (in/mile) 二次量測 PI＞ 10(in/mile) |
| 北達克塔 | PI | Cox CS8200 剖面式平坦儀0mm覆蓋帶 |  | PI≦1,每0.1 mile加$995之獎勵 1.01≦PI≦1.5 每0.1 mile加$745之獎勵 1.51≦PI≦1.8 每0.1 mile加$370之獎勵 | 單位路段符合要求 1.81≦PI≦3.8 (in/0.1mile) | 上凸或下凹： 任意區域，其每25ft有0.3 in之上凸或下凹點，需刨除加鋪 | PI＞3.81每0.1 mile扣$625之金額 | PI＞4.5in/0.1mile （單位長度0.1mile）鋪設停止直到承包商執行改善工作為止 |

表4.3  美國各州對於平坦度檢驗結果之付費計算表(續2)

| 州名 | 指標 | 儀器 |  | 賞罰機制 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 獎勵區 |  | 接受區 | 校正區 | 懲罰區 | 拒絕區 |
| 堪薩斯州 | PI | 剛性 | 加州平坦儀 5mm覆蓋帶 | 設計速率大於45mph | PI≦160,每0.1km加$1060之獎勵 161≦PI≦240每0.1km加$800之獎勵 241≦PI≦285每0.1km加$400之獎勵 | 一般路段要求 286＜PI＜475(mm/km) 坡道路段要求 476＜PI＜710(mm/km) | 任意區域，其每7.5m有10mm之上凸或下凹點，需整平 | PI＞711,每0.1km罰款＄670 | 無 |
|  |  |  |  | 設計速率小於 45mph | PI≦240,每0.1km加$1060之獎勵241≦PI≦400每0.1km加$530之獎勵 | 一般路段要求 401＜PI＜710(mm/km) 坡道路段要求 711＜PI＜1025(mm/km) | 每7.5公尺有10公釐之上凸或下凹點需整平 | PI＞1026,每0.1km罰款＄670 | 無 |
|  | PI | 柔 性 | 加州平坦儀 5mm覆蓋帶 | PI≦110,每0.1km加$100之獎勵。 110＜PI≦160每0.1km加$50之獎勵 |  | 160＜PI≦475 (mm/km) | 475＜PI≦630， 做無償整平 上凸或下凹：10mm /7.5m需整平 | PI＞630,每0.1km罰款$120 | 無 |
| 伊利諾州 | PI | 剛性 | 加州平坦儀 5mm覆蓋帶 | PI<36 (mm/km)區段單價*103％ 36<PI<53(mm/km) 區段單價*102％ 53<PI<67(mm/km) 區段單價*101％ |  | 67<PI<160(mm/km) | 上凸與下凹點PI＞8(mm/8m) 需整平。 | 160<PI<175(mm/km)區段單價*98％ 175<PI<190(mm/km)區段單價*96％ 190<PI<205(mm/km)區段單價*94％ 205<PI<220(mm/km)區段單價*92％ 220<PI<235(mm/km)區段單價*90％ | PI＞235(mm/km) |
|  | PI | 柔 性 | 加州平坦儀 5mm覆蓋帶 | 每160m之區段PI<3 mm/km 區段單格*103％ 3<PI<6區段單格*102％ 6<PI<8區段單格*101％ |  | 0<PI<160 (mm/km) | 上凸與下凹PI＞8(mm/8m) 需整平 | 160<PI<175 (mm/km)區段單格*98％ 175<PI<190 (mm/km)區段單格*96％ 190<PI<205 (mm/km)區段單格*94％ 205<PI<220 (mm/km)區段單格*92％ 220<PI<235 (mm/km)區段單格*90％ | PI＞235(mm/km) |

表4.3  美國各州對於平坦度檢驗結果之付費計算表(續3)

| 州名 | 指標 | 儀器 | 賞罰機制 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 獎勵區 |  | 接受區 | 校正區 | 懲罰區 | 拒絕區 |
| 德州 | PI | 剖面式平坦儀 5mm覆蓋帶(以0.1英哩為一區段) | 速度>45英哩/小時 | PI<8.0(in/mile獎金200美元 8.1<PI<10.0(in/mile)獎金150美元 10.1<PI<15.0(in/mile)獎金100美元 | 15.1<PI<20.0 in/mile | 無 | 20.1<PI<25.0 (in/mile) 罰金100美元 25.1<PI<30.0 (in/mile) 罰金150美元 30.1<PI<35.0 (in/mile) 罰金200美元 | PI＞40 (in /mile) |
|  |  |  | 速度<45英哩/小時 | PI<8.0(in/mile) 獎金200美元 8.1<PI<10.0(in/mile) 獎金150美元 10.1<PI<15.0(in/mile) 獎金100美元 15.1<PI<20.0(in/mile) 獎金50美元 | 20.1<PI<25.0 in/mile | 無 | 25.1<PI<30.0 (in/mile) 罰金100美元 30.1<PI<35.0( in/mile) 罰金200美元 | PI＞40 (in /mile) |
| 緬因州 | IRI |  | 州際公路 | IRI<=0.552公尺/公里 付費因子公式 =1.05-(4.2164066E-13*IRI 6.2279) (1.05%) | IRI = 0.947m/km 付費因子公式 =11.05-(4.2164066E-13*IRI 6.2279)(1%) | 0.947IRI1.26公尺/公里 | IRI=1.26 公尺/公里 付費因子公式 =1.05-(4.2164066E-13*IRI 6.2279) (0.75%) | IRI >1.26 (80.00) 公尺/公里(英吋/英哩) 刨除重鋪 |
|  |  |  | 非州際公路 | IRI<=0.710 公尺/公里 付費因子公式 =1.05-(2.692214E-11*IRI*5.023506(1.05%) | IRI=1.105公尺/公里 付費因子公式 =1.05-(2.692214E-11*IRI*5.023506(1%) | 1.105IRI 1.578 公尺/公里 | IRI=1.578 公尺/公里 付費因子公式 =1.05-(2.692214E-11*IRI 5.023506 (0.75%) | IRI >1.578 (100) 公尺/公里(英吋/英哩) 刨除重鋪 |

表4.3  美國各州對於平坦度檢驗結果之付費計算表(續4)

| 州名 | 指標 | 儀器 |  | 賞罰機制 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 獎勵區 | 接受區 | 校正區 | 懲罰區 | 拒絕區 |
| 明尼蘇達 | PI | 加州平坦儀 5mm覆蓋帶 |  | 初次量測即符合要求時，承包商可以得到每英哩多$500~$1000獎勵 | PI≦0.3in/0.1mile 才符合要求 | 上凸與下凹PI＞7.62(mm/7.62m)，就刨除重鋪 | 無說明 | 無說明 |
| 密西西比 | PI | 剖面式平坦儀 5mm覆蓋帶 |  | 無說明。 | scallop＞0.5% | scallop＞0.5% | 無說明 | 無說明 |
| 華盛頓 | IRI | 採用WSDOT測量作業車 |  | 無說明 | IRI需低於0.125in/10ft | 以3米直規測量高度若超過0.125in/10ft時，需用鑽石刨刀無償磨平至低於標準為止 | 無說明 | 無說明 |
| 佛蒙特洲 | IRI | 剖面式平坦儀 |  | IRI < 50(in/mile) 付費加3%之獎勵 51＜IRI＜65(in/mile) 付費加1.5%之獎勵 | 66<IRI <86 (in/mile) | 無說明 | 86＜IRI＜95(in/mile)付費標準要扣1.5% IRI ＞ 95(in/mile)付費標準要扣3% | 無說明 |
| 維吉尼亞 | IRI | 州際公路 | 南達科塔型剖面平坦儀 | IRI≦45(in/mile)支付110%的費用 45.1≦IRI≦55(in/mile)支付105%的費用 | 55.1≦IRI≦70.0 (in/mile) | 160.1IRI70.0 (in/mile) 要懲法也要校正 | 70.1≦IRI≦ 80只支付90%的費用 80.1≦IRI≦90只支付80%的費用 90.1≦IRI≦ 100只支付70%的費用 100.1≦IRI≦120只支付60%的費用 120.1≦IRI≦140只支付40 %的費用 140.1≦IRI≦160只支付20 %的費用 | IRI160.1 (in/mile)不支付費用並要求改善 |
|  | IRI | 非州際公路 | 南達科塔型剖面平坦儀 | IRI≦55.0(in/mile)支付110%的費用 55.1≦IRI≦ 65(in/mile)支付105%的費用 | 65.1≦IRI≦ 80.0 (in/mile) | 170.1 IRI 80 (in/mile)要懲法也要校正 | 80.1≦IRI≦90只支付90%的費用 90.1≦IRI≦ 100只支付80%的費用100.1≦IRI≦110只支付70%的費用 110.1≦IRI≦130只支付60%的費用 130.1≦IRI≦150只支付40%的費用 150.1≦IRI≦170只支付20 %的費用 | IRI 170.1(in/mile)不支付費用與要求改善的行動 |
| 奧勒岡 | PI | 加州平坦儀 5mm覆蓋帶區段長200m |  | PI≦45mm/km加3.0%*區段單價 45＜PI＜75mm/km +0.0968*(76-PI)% 區段單價 | 76＜PI＜100 (mm/km) | 100＜PI＜111要求做無償整平之改善工作 上凸或下凹＞7mm/25ft需磨平 | 111＜PI＜140mm/km 0.0968*(110-PI)% *區段單價 141＜PI＜175mm/km -3.0%*區段單價 | PI＞＝176 刨除重鋪 |

表4.4  加拿大付費機制

| 州名 | 指標 | 儀器 | 賞罰機制 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 獎勵區 | 接受區 | 校正區 | 懲罰區 | 拒絕區 |
| 英屬哥倫比亞 | PI | 剖面式平坦儀 5mm覆蓋帶 | PI=0 mm/100m （all lift/section types） 每100 m 獎金100美元 | 0＜PI＜10 mm/100m（Multi-lift） 0＜PI＜15 mm/100m（Single-lift） 0＜PI＜22（curb/gutter） bumps/Dips＜8 mm | bumps＞12 mm bumps 在8-12mm之間，需經工程師考慮之後再決定校正 | 10＜PI＜24 mm/100m（Multi-lift） 每100 m罰金40到340美元 15＜PI＜24 mm/100m（Single-lift） 每100 m罰金40到320美元 22＜PI＜30 mm/100m（curb/gutter） 每100 m罰金40到320美元 bumps/Dips＞8 mm每個Bumps/Dips罰金100美元 | PI＞24 mm/100m（Multi-lift） PI＞24 mm/100m（Single-lift） PI＞30 mm/100m（curb/gutter） |
| 亞伯達 |  |  |  |  |  |  |  |
| 薩克斯其萬 | PI | 剖面式平坦儀 5mm覆蓋帶 | 沒有獎金的提供，只有懲罰金 | PI＜15 mm/100m（Tangents and Curve＞600m） PI＜20 mm/100m（Curve＞600m, Sublots within 50m of Bridge or RR crossing or end sublot） | 無校正的量測只有罰金，但bumps＞12 mm除外 | 16＜PI＜23 mm/100m（Tangents and Curve＞600m） 21＜PI＜28 mm/100m（Curve＞600m, Sublots within 50m of Bridge or RR crossing or end sublot） 每100 m罰金40到600美元 8 mm＜ bumps＜12mm 每個bump罰金100到400美元 | PI＞23 mm/100m（Tangents and Curve＞600m） PI＞28 mm/100m（other） bumps＞12 mm |
| 曼尼托巴 | PI | 高低平坦儀5mm覆蓋帶 | PI＜6 mm/100m（AC） 每100 m 獎金59美元（AC） TCR＜70 mm/100m（AC） 每100 m 獎金5到59美元 連續式平坦度獎金（每公里100元） | 6＜PI＜11 mm/100m bumps＜8 | AC鋪面無校正的量測只有罰金 | 19＞PI＞11 mm/100m每100 m 罰金118美元 | PI＞19 mm/100m |

表4.4  加拿大付費機制(續1)

| 州名 | 指標 | 儀器 |  | 賞罰機制 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 獎勵區 | 接受區 | 校正區 | 懲罰區 | 拒絕區 |
| 紐芬蘭 | PI | 加州平坦儀 5mm覆蓋帶 |  | 無 | PI＜15 mm/100m | 無 | 無 | PI≧15mm/100m |
| 新斯科細亞省 | PI | 加州平坦儀 5mm覆蓋帶 |  | PI＜10.1 mm/100m 每平方公尺獎金0.068到0.338美元 | 10.1＜PI＜12 mm/100m bumps＜8 mm | 無 | PI＞12 mm/100m 每平方公尺罰金0.27到2.43美元 bumps＞8 mm最小500美元罰金，無上限 | 無 |
| 愛德華王子島 | PI | 加州平坦儀 5mm覆蓋帶 |  | PI＜2 mm/100m 每100公尺獎金25到100美元 | 2＜PI＜20 mm/100m | 無 | PI＞20 mm/100m 每100公尺罰金2000美元要求修復改善 | PI≧20.0 mm/100m |
| 安大略 | PI | 加州平坦儀 0mm覆蓋帶 |  | PI＜230 mm/km 無獎金 | 231＜PI＜450 mm/km | for 2×2 lane-km： bumps＜13 mm不必付費 for other areas： 允許bumps＜13 mm 允許2 bumps達18mm | 450＜PI＜550 mm/km 無罰金 | PI＞550 mm/km（Multi-lift） bumps＞13 mm修補 |
| 魁北克 | PI | 剛性 | 加州平坦儀5mm覆蓋帶 | 110＜PI＜160 mm/km PCC成本的0.1﹪到5﹪獎金（以噸計算） | 110＜PI＜160 mm/km | 10個區段中有10個IRI≦ 1.4 公尺/公里 | 160＜PI＜240 mm/km PCC成本的0.1﹪到10﹪罰金（以噸計算） | PI＞240mm/km |
|  | IRI | 柔性 | 慣性式平儀 | IRI＜1.1 m/km AC成本的1﹪到5﹪獎金（以噸計算） | 1＜IRI＜1.3 m/km | AC之接受區段： 10個區段中有7個IRI≦1.2 m/km | 1.3＜IRI＜1.8 m/km AC成本的0.5﹪到15﹪罰金（以噸計算 | IRI≧1.8m/km |
| 新伯朗斯威克 | PI | 加州平坦儀 5mm覆蓋帶 |  | PI＜10.4 mm/100m 出價的1﹪到5﹪獎金 | 10.5＜PI＜15 mm/100m bumps＜8.5 mm | 無 | 15.4＜PI＜23.4 mm/100m 出價的2﹪到8﹪罰金 8 .5mm＜ bumps＜13.4mm 每個bump罰金200到2000美元 | 拒絕： PI≧23.4 m/100m bumps＞13.4 mm |

下列為依據上述五分區定義將表4.3與表4.4整理成以代號A、B、C、D、E分別表獎賞區、接受區、校正區、懲罰區、拒絕區來說明美、加各州或省公路單位之分區形式如表4.5：

表4.5 美、加平坦度規範之賞罰機制分區形式

| 國家 | 州(省)名 | 獎勵區代號A | 接受區代號B | 校正區代號C | 懲罰區 代號D | 拒絕區代號E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 美 國 | 1.奧勒岡州 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
|  | 2.伊利諾州 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
|  | 3.印第安那 |  | ˇ | ˇ |  |  |
|  | 4.堪薩斯州 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 5.緬因州 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
|  | 6.密西根州 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |
|  | 7.明尼蘇達州 |  | ˇ | ˇ |  |  |
|  | 8.密西西比州 |  | ˇ | ˇ |  |  |
|  | 9.北達克塔州 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
|  | 10.俄亥俄州 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
|  | 11.德州 | ˇ | ˇ |  | ˇ | ˇ |
|  | 12.佛蒙特州 | ˇ | ˇ |  | ˇ |  |
|  | 13.維吉尼亞州 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
|  | 14.華盛頓州 |  | ˇ | ˇ |  |  |
| 加 拿 大 | 1.亞伯達 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
|  | 2.英屬哥倫比亞 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
|  | 3.曼尼托巴 | ˇ | ˇ |  | ˇ | ˇ |
|  | 4.新伯朗斯威克 | ˇ | ˇ |  | ˇ | ˇ |
|  | 5.紐芬蘭 |  | ˇ |  |  | ˇ |
|  | 6.新斯科細亞省 | ˇ | ˇ |  | ˇ |  |
|  | 7.安大略 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
|  | 8.愛德華王子島 | ˇ | ˇ |  | ˇ | ˇ |
|  | 9.魁北克 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
|  | 10.薩克斯其萬 |  | ˇ |  | ˇ | ˇ |
|  | 總和 | 18 | 24 | 16 | 18 | 16 |

此24個地區可統整出九種分區形式，以A,B,C,D,E五種分區均有的形式最多，共有10個；A,B,D,E四種分區(無校正區) 的形式居次，有4個；而A,B,C,D(無拒絕區)的形式有1個；B,C的形式有4個；A,B,C的形式只有密西根州1個；A,B,D的形式有佛蒙特州與新斯科細亞省1個；B,D,E的形式只有薩克斯其萬省1個；B,E的形式只有紐芬蘭1個。

由圖4.3美、加賞罰分區形式百分比圖可明顯看出五種分區均有與A,B,D,E及A,B,C,D的形式超過一半以上的州或省公路單位採用。

賞罰機制可獎勵優質承包商、遏阻劣質承包商，亦可將國內常見之施工品質不良衍生糾紛問題制度化，提高施工品質及創造平坦道路之功效。由以上之分析可知國外平坦度驗收規範之賞罰機制已有相當發展，惟國內至今仍無此制度，故本研究引用此機制之優點並配合我國情，建議本國之賞罰機制除了有獎賞區、接受區、懲罰區之外，為讓承包商有緩衝的機會去修正鋪面之平坦度，應在接受區與懲罰區之間納入一校正區，此校正區不收取罰金，但若在第二次檢測結果落入獎賞區的範圍內時則已無賞金之提供，如此將可避免因不合格即懲罰對承包商所造成的衝擊太大而產生糾紛，以及無法有效推動我國之平坦度規範賞罰機制之缺點。另外不建議納入拒絕區，因為若不給承包商任何費用之作法太過嚴格，反對之聲必定相當大，故較不適用於我國國情。

A：獎勵區

B：接受區

C：校正區

D：懲罰區

E：拒絕區

圖4.3  美、加賞罰之分區形式百分比圖

4.2.3 平坦度評估準則分析

本研究對象為市區道路之柔性鋪面，故以下將篩選出美、加各州或省以PI為指標之柔性鋪面平坦度規範進行探討。美國選擇密西根州、伊利諾州、堪薩斯州、俄亥俄州、奧勒岡州、北達克塔州、德州7州。加拿大則選安大略、英屬哥倫比亞、亞伯達、薩克斯其萬、曼尼托巴、新斯科細亞省、愛德華王子島、新伯朗斯威克省。

一、接受區之門檻值分析

利用第三章之表3.4與表3.6美國與加拿大之柔性鋪面新工道路平坦度驗收接受區範圍表繪製出圖4.4之PI接受區門檻值範圍與圖4.5之PI接受區累積州省百分比圖。從兩圖中可看出PI＜160mm/km佔大多數約65%，其他PI之範圍相差甚遠，因此我國之道路新工平坦度門檻值可引為參考。

35%

65%

圖4.4  美、加PI接受區門檻值範圍圖

圖4.5  美、加PI接受區門檻值範圍與累積州省個數百分比圖

二、凸凹點(bumps)

根據美加之平坦度規範資料顯示，當平坦儀所繪出之縱剖面圖若產生較明顯的凸凹點(bumps)時，依照加州平坦儀之操作說明需以離群值量測板進行檢驗此凸凹點是否超過7.5mm，若超過，則必須要求承包商在此特定點進行無償之磨平工作。除此之外，在加拿大甚至要求承包商賠償，下表4.6是以PI為檢測指標，對於凸凹點於規範中有特別規定之凸凹範圍表，其單位已轉換成公制單位。

表4.6  美、加新工以PI為平坦度檢測指標之凸凹點規定表

| 國家 | 編號 | 州（省） | 原bumps單位&範圍 | 單位轉換成公制 | 所進行之整治策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 美 國 | 1 | 奧勒岡州 | bump＞7m/25ft | bump≧7mm/7.62m | 整平 |
|  | 2 | 印第安那 | bumps≧0.3in/7.5m | bump≧7.62mm/7.5m | 整平 |
|  | 3 | 俄亥俄州 | bumps≧0.4in/25ft | bump≧10.16mm/7.62m | 整平 |
|  | 4 | 北達克塔 | bumps≧0.3in/25ft | bump≧7.62mm/7.62m | 整平 |
|  | 5 | 堪薩斯州 | bumps≧10mm/7.62m | bump≧10mm/7.62m | 整平 |
|  | 6 | 伊利諾 | bumps≧8mm/8m | bump≧8mm/8m | 整平 |
|  | 7 | 密西根 | bumps≧12.5mm/8m | bump≧12.5mm/8m | 整平 |
| 加 拿 大 | 1 | 英屬哥倫比亞 | bumps＞8mm/7.5m | bump≧8mm/7.5m | 每個bump罰100美金 |
|  | 2 | 亞柏達 |  |  |  |
|  | 3 | 薩克斯其萬省 | bumps＞12mm/7.5m | bump＞12mm/7.5m | 拒絕 |
|  |  |  | 8＜bumps＜12mm/7.5m | 8＜bump＜12mm/7.5m | 罰100~400美金 |
|  | 4 | 曼尼托巴 | （PC）bumps≧12mm/7.6m | bump≧12mm/7.6m | 拒絕 |
|  |  |  | （AC）bumps≧8mm/7.6m | bump≧8mm/7.6m | 拒絕 |
|  | 5 | 新斯科細亞 | bumps＞8mm/7.5m | bump＞8mm/7.5m | 至少500美金，無上限 |
|  | 6 | 安大略 | bumps＞13mm/7.5m | bump≧13mm/7.5m | 拒絕 |
|  | 7 | 新伯朗斯威克 | bumps＞13.4mm/7.5m | bump≧13.4mm/7.5m | 拒絕 |
|  |  |  | 8.5＜bumps＜13.4mm/7.5m | 8.5＜bump＜13.4mm/7.5m | 每個bump罰200~2000美金 |

由上表可發現大部分規定不合格的凸凹點範圍約在大於7.5mm/7.5m左右，所以歸納平坦度規範每個特別凸凹點的範圍如下：

a.接受區：bumps＜7.5mm/7.5m。

b.校正區：13mm/7.5m＞bumps＞7.5mm/7.5m。

c.懲罰區：bumps＞13mm/7.5m。

4.3 國內近期新工道路平坦度研究資料分析

本節將分析國內已實地量測之平坦度數據，因為近期內新工道路平坦度檢測資料以89年度「路面平坦度驗收規範之檢討研究」[14]之報告較為完整，故以此來概觀國內之新工道路鋪面狀況。

雖然市區道路與國道或快速道路之平坦度評估標準應有所不同，但因國內柔性鋪面之施工品質差異不大，故完工後未通車前之道路表面平坦程度相似，因此吾將整理其檢測路段中柔性鋪面且未通車之各平坦度指標數據以為國內平坦度評估準則參考之用。

運用第二章表2.3國內新工道路高低標準差平均值，繪出圖4.6日製、英製高低平坦儀及三米直規之高低標準差累積次數百分比圖，可看出日製高低平坦儀之高低標準差明顯較低，範圍約在0.26~0.67mm，其次為英製高低平坦儀範圍約在0.63~0.89mm，最後為三米直規範圍約在0.77~1.15mm，但三種檢測儀器所得之高低標準差均無超出原本規範之合格標準，亦即所有檢測路段之左右輪跡均在我國平坦度規範之合格標準內。

圖4.6 英、日製高低平坦儀及三米直規之高低標準差累積次數百分比圖

運用第二章表2.4國內北二高香山交流道、北二高香山交流道、南二高關廟段、南二高田寮柔性段、北二高基汐段柔性、台68線、南二高六甲一段、南二高六甲二段之當時（民國89年1月初至8月中旬）新工未通車道路，以加州平坦儀（5mm 覆蓋帶）與Rainhart平坦儀檢測區段長200公尺之左右輪跡PI值，繪出如下圖4.7加州平坦儀與Rainhart之PI累積次數百分比圖，可看出PI約在160 mm/km時，兩種平坦度檢測儀器之累積曲線有一轉折點，而此轉折點之累積次數百分比約80%，之後便趨於緩和，與4.2.3節平坦度評估準則分析中，國外之接受區門檻值PI約在160mm/km之結果一致。

另外檢視兩種儀器以PI＝160mm/km為門檻值如表4.7，發現以加州平坦儀量測通過的檢測區段，以Rainhart量測時亦能通過，同理兩種儀器檢測不通過的區段也相同，由此可見國內新工平坦度評估準則若以PI為平坦度指標可以PI＝160mm/km為參考門檻值。

78.57%

圖4.7 加州平坦儀與Rainhart之PI累積次數百分比圖

表4.7 加州平坦儀與Rainhart以PI=160mm/km為門檻值之檢視表

| 檢測路段 | 輪跡200m | 加州平坦儀 |  | Rainhart平坦儀 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PI（mm/km）檢測值 | 160mm/km為門檻值 | PI（mm/km）檢測值 | 160mm/km為門檻值 |
| 北二高香山交流道 | 右 | 144 | 合格 | 63 | 合格 |
|  | 左 | 148 | 合格 | 89 | 合格 |
| 南二高關廟段 | 右 | 115 | 合格 | 121 | 合格 |
|  | 左 | 200 | 不合格 | 277 | 不合格 |
| 南二高田寮柔性段 | 右 | 91 | 合格 | 62 | 合格 |
|  | 左 | 99 | 合格 | 56 | 合格 |
| 北二高基汐段柔性 | 右 | 286 | 不合格 | 196 | 不合格 |
|  | 左 | 302 | 不合格 | 233 | 不合格 |
| 台68線 | 右 | 94 | 合格 | 129 | 合格 |
|  | 左 | 24 | 合格 | 66 | 合格 |
| 南二高六甲一段 | 右 | 6 | 合格 | 47 | 合格 |
|  | 左 | 5 | 合格 | 26 | 合格 |
| 南二高六甲二段 | 右 | 65 | 合格 | 105 | 合格 |
|  | 左 | 32 | 合格 | 83 | 合格 |

根據表	2.4之資料運用統計之迴歸分析，探討以PI為指標的兩種平坦度檢測儀器之關係，令加州平坦儀所量測之PI值為X、Rainhart所量測的PI值為Y進行迴歸分析，繪出迴歸分析圖4.8與迴歸統計表4.8，因為R2＝0.651並不是非常高，所以運用加州平坦儀所得之PI值（X）來預測Rainhart所量測之PI值（Y）並無法很準確的預測，雖然兩種儀器存在著相關性，但並不是很一致，故無法互相取代。

表4.8 加州平坦儀與Rainhart之PI迴歸統計表

| 迴歸統計 |  |
| --- | --- |
| R 的倍數 | 0.806793661 |
| R 平方 | 0.650916012 |
| 調整的 R 平方 | 0.62182568 |
| 標準誤 | 45.91454254 |
| 觀察值個數 | 14 |

圖4.8 加州平坦儀與Rainhart之PI迴歸分析圖

4.4  新工道路平坦度準則之建議

由3.2節之分析顯示我國市區道路平坦度規範仍多以三米直規或高低平坦儀為檢測儀器，以平坦度高低標準差或凸凹點單點高低差為平坦度指標進行新工道路之平坦度驗收。本節將參考國內外之文獻回顧結果，初擬市區新工道路平坦度準則。

一、平坦度指標與儀器之選擇

由4.2.1節可發現採用剖面式平坦儀及PI指標為新工道路平坦度檢驗標準有較多的優勢，其具體與高低平坦儀之單點高低差、三米直規之高低標準差、以及IRI指標之比較如下：

- 與三米直規比較：

- PI可連續、大量進行路段檢測，更能反應真實道面

- PI較不受人為因素之影響

- PI檢測過程與計算方法簡單、準確性高，更方便、有效率

- 與高低平坦儀比較：

- PI檢測過程與計算方法簡單、準確性高更有效率

- PI異常單點更容易判斷

- 與IRI比較：

- PI可判斷異常單點，IRI則不能

- 計算IRI時，初始設定值會影響前20公尺計算值，故計算最小長度至少需20公尺以上才有意義；而PI不受初始距離之影響，檢測路段長度不受限制，因此大、小規模之新工或重鋪道路均適用

- 國外大部分新工平坦度規範以PI為指標，故較具國際通用性

除了以上所述之PI優勢之外，新工道路通常於每日舖設完工即以平坦儀進行路面平坦度檢測，所以一個工作天的檢驗路段並不會太長，且若有局部小範圍的重鋪地區，以PI指標進行量測更具經濟效益，故本研究建議採用之。關於PI指標之單位，因為我國慣用公制單位為度量衡，因此建議為PI之單位為每公里之高低起伏公厘數(mm/km)。

二、門檻值、賞罰機制及凹凸點之建議

新工道路平坦度門檻值是工程師用來決定承包商於施工後之鋪面品質好壞的界限值，因此對新工道路品質之程度高低與承包商應做到如何的程度有著重要的影響，故如何決定一個不會因門檻值太嚴格而造成施工成本過大或承包商難做，又可以有舒適平順的路面門檻值，實在需要經過多方的考量才能決定。

本研究計劃對於新工道路之平坦度準則部分，主要彙整國外之規範資料並配合國內之需要，提出建議以供主管機關擬訂新工規範之參考。根據綜合分析國內外新工平坦度準則結果與建議如下：

1.賞罰分區形式：建議國內新工平坦度之範圍分成獎賞區、接受區、校正區、懲罰區之四個分區形式，因為有了這些清楚的界限分區，不但可以鼓勵承包商將施工品質提昇，抑制品質不良的道路產生，並讓承包商有一校正改善的範圍，可讓整個道路平坦度檢測更有系統、具公平性、經濟性與人性化。另外，雖然國外的資料顯示採用五分區的賞罰形式最為多數，但為避免對於承包商過於嚴苛而引起強烈反彈，因此將不建議採用當平坦度指標落於拒絕區範圍時，即取消其契約並不支付任何費用之政策，如此一來可降低承包商與工程師間的糾紛，更符合國內平坦度評估準則之適用性，依據本研究初擬國內新工道路平坦度之接受門檻值為160mm/km，但其他各區則建議能以國內之實際經驗及相關條件而另定之。

2.凸凹點單點高低差(bump)：根據4.2.3小節之分析，本研究提出下列之建議供將來新工準則擬訂之參考；

- 接受區：bumps＜7.5mm/7.5m。

- 校正區：7.5mm/7.5m＜bumps＜13.0mm/7.5m。

- 懲罰區：13.0mm/7.5m＜bumps。