第六章 國內使用中道路之IRI評估標準初擬

本章將依據第五章之研究成果，運用管理學之80/20經驗法則以及世界銀行之柔性鋪面IRI評估準則，綜合研討符合我國使用中市區道路之平坦度評估標準。

6.1  80/20法則[37]

管理學之80/20法則廣泛運用於企業界針對某些產品或顧客進行重點式之推銷以增加市場之競爭力，而其基本原理可應用於鋪面養護管理系統，因此以下將介紹80/20法則發展背景與定義，以為本研究擬定平坦度準則之參考。

一、80/20法則背景：

1897年，義大利經濟學者帕列托（Vil fredo Pareto, 1848~1923），首先發現80/20法則原理，他研究十九世紀英國人的財富和收益模式，發現大部分的所得和財富流向少數人的手裡，並發現某一族群佔總人口數的百分比，和該人口群中所享有的總收入或財富之間有一項一致的對數模式如下(6-1)：

logN=logA+mlogxx:所得N：所得高於x的人數A與m為常數

（6-1）

亦即所得高的族群與他們所得總額之間有一不變的關係，而在不同的時間所取得的資料所畫出的分佈圖都是相似形狀。因此可歸納出一個結論，如果百分之二十的人享有百分之八十的財富，即可預測其中百分之十的人擁有約百分之六十五的財富，而百分之五十的財富由百分之五的人所擁有。

1949年，哈佛大學語言學教授吉普夫(George K Zipf)的「最省力法則」，對帕列托法則重新闡述，他認為資源（人、貨物、時間、技能、或任何有生產力的東西）總會自我調整以求工作量減少，而百分之二十至三十的資源與百分之七十至八十的資源活動有關。

1951年，羅馬尼亞裔的美國工程師朱倫（Josef Moses Juran）提出「關鍵少數規則」原理，他利用80/20法則與其他統計方法，根除了品質上待改善的毛病，提升了產業和生活消費品的可靠度與價值。

1986年，IBM發現電腦中約百分之八十的執行時間，是花在百分之二十的某些執行指令上，所以公司重新寫操作軟體縮短指令運作時間，讓更多的人都能更容易輕鬆使用，因此比起其他競爭者的電腦，IBM所製之電腦更有效率、速度更快，是運用80/20法則最早也最成功的一家公司。

二、80/20法則定義：

「一小部份的原因、產入或努力，通常可以產生大部分的結果、產出或酬勞。」即所完成的工作中，有百分之八十的成果來自於所花費百分之二十的時間。因此80/20法則指出大部份的努力與成果無關，在原因和結果、產入和產出、努力與報酬之間，存在著不平衡的關係。

6.2 使用中道路之IRI評估準則初擬

此節將針對第五章包括台北市、台中市、高雄市三個都會區之市區道路平坦度調查分析結果，進行符合國內使用中道路之平坦度指標評估。

依據上一章之平坦度檢測結果顯示，台中市與高雄市各涵蓋省道若干，而台北市則增加了公車專用道與慢車道之檢測。為達到三市檢測道路等級與資料之一致性，以下將分成「台北市、台中市、高雄市所有檢測道路」與「台中市、高雄市不含省道及台北市不含公車專用道與慢車道之檢測道路分析」兩大部分為使用中道路平坦度評估標準進行探討。

一、台北市、台中市、高雄市所有檢測道路IRI值分析

表6.1與圖6.1為三都會區在各IRI區間範圍內，所有調查路線之累積檢測長度百分比，可以看出當IRI≦3m/km時，高雄市累積百分比為13.43%、台中市為37.46%、台北市只有5.56%；當IRI≦5m/km時，高雄市則累積至80.42%、台中市則已高達87.56%，而台北市為61.26%；當IRI≦5.5m/km，台中市與高雄市之累積檢測距離均已高達90%左右，而台北市則僅有73.55%，故三市之IRI累積距離百分比差異甚為明顯。

依據前章結論，此三都會區所有檢測路段之IRI累積距離值差異主要導因為高雄市及台中市均包含養護品質較佳之省道，而台北市則恰為相反的包含了鋪面品質較差之公車專用道和慢車道於分析範圍內，因此三者之間差異較大，難以找出一個共通的維護門檻標準，下節將另以排除前述之影響路段繼續進一步探討。

表6.1  台北市、台中市、高雄市之IRI與所有累積檢測長度百分比表

|  | 高雄市 | 台中市 | 台北市 |
| --- | --- | --- | --- |
| IRI(m/km) | 累積百分比 | 累積百分比 | 累積百分比 |
| ≦1.5 | 0.01 | 0.16 | 0.00 |
| ≦2.0 | 0.87 | 4.86 | 0.00 |
| ≦2.5 | 5.29 | 20.02 | 0.93 |
| ≦3.0 | 13.43 | 37.46 | 5.56 |
| ≦3.5 | 30.36 | 53.31 | 14.16 |
| ≦4.0 | 47.70 | 70.68 | 27.61 |
| ≦4.5 | 68.69 | 81.55 | 43.45 |
| ≦5.0 | 80.42 | 87.56 | 61.26 |
| ≦5.5 | 90.60 | 91.80 | 73.55 |
| ≦6.0 | 95.11 | 95.36 | 84.71 |
| ≦6.5 | 97.39 | 97.30 | 91.32 |
| ≦7.0 | 98.92 | 98.69 | 95.99 |
| ≦7.5 | 99.48 | 99.48 | 98.24 |
| 7.5以上 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

圖6.1  台北市、台中市、高雄市之IRI與所有累積檢測長度百分比圖

二、排除省道（台中及高雄市）及公車專用道與慢車道（台北市）外之檢測道路IRI分析

表6.2與圖6.2為不含省道、公車專用道與慢車道之台北市、台中市、高雄市IRI與累積檢測長度結果，可看出IRI值在3m/km以下之累積檢測長度台北市約7.75％、台中市約29.55%、高雄市約14.02％，顯示台中市之平坦度確實較台北及高雄為佳；而IRI值≦5m/km時，台中、高雄均提升約至80%的累積檢測長度，台北則約72.06%；當IRI≦5.5m/km時，台中與高雄增加到約90%，而台北則約80％，由此可見三市在排除後之資料，其三條累積檢測長度百分比曲線較原有之分析（圖6.1）更為接近，差異減少。

表6.2  台北市、台中市、高雄市不含省道、公車道、慢車道之IRI與累積檢測長度百分比表

|  | 累積檢測長度百分比(%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IRI(m/km) | 高雄市-不含省道 | 台中市-不含省道 | 台北市-不含公車與慢車道 |
| ≦1.5 | 0.01 | 0.19 | 0.00 |
| ≦2.0 | 1.08 | 3.41 | 0.00 |
| ≦2.5 | 6.00 | 14.57 | 1.23 |
| ≦3.0 | 14.02 | 29.55 | 7.75 |
| ≦3.5 | 30.36 | 45.82 | 18.87 |
| ≦4.0 | 47.00 | 63.31 | 36.01 |
| ≦4.5 | 68.23 | 75.41 | 55.63 |
| ≦5.0 | 79.02 | 83.36 | 72.06 |
| ≦5.5 | 88.86 | 88.17 | 82.79 |
| ≦6.0 | 94.14 | 93.45 | 90.65 |
| ≦6.5 | 96.77 | 96.34 | 94.64 |
| ≦7.0 | 98.66 | 98.41 | 97.52 |
| ≦7.5 | 99.35 | 99.29 | 98.91 |
| ≦8.0 | 100.00 | 99.64 | 99.87 |
| 8.0以上 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

圖6.2  台北市、台中市、高雄市不含省道、公車道、慢車道之IRI與累積長度百分比關係圖

- 三都市IRI與相對累積街廓數與累積檢測長度分析

表6.3乃是將IRI分組0~1.5 m/km為第一組、8 m/km以上為最後一組、每組組距為0.5 m/km共15組，歸納整理台北、台中、高雄三都市之全部檢測道路以及排除干若路段後（台北排公車專用道與慢車道、高雄與台中則排除省道）之累積街廓數與累積檢測長度百分比資料，而圖6.3為依據表6.3之數據所描繪之折線圖。

從圖6.3可看出四種累積曲線並無很大的差異，而細看表6.3之數據發現四種資料在IRI各組間之累積百分比數亦相當接近。另外由圖中更可看出三都市全部檢測道路與排除後之累積街廓數與累積檢測長度累積約至80%之資料，所對應之IRI值約略在5(m/km)。

表6.3  三市全部檢測道路以及排除後之IRI與相對累積街廓數與累積檢測長度百分比表

| IRI（m/km） | 累積街廓數百分比（%） |  | 累積檢測長度百分比（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三市全部檢測道路 | 三市排除後 | 三市全部檢測道路 | 三市排除後 |
| ≦1.5 | 0.173837 | 0.176783 | 0.054594 | 0.063458 |
| ≦2.0 | 2.607562 | 2.239246 | 1.855192 | 1.480723 |
| ≦2.5 | 10.64754 | 9.546258 | 8.503309 | 7.259332 |
| ≦3.0 | 21.07779 | 19.68179 | 18.40289 | 17.26278 |
| ≦3.5 | 34.46328 | 33.29405 | 32.05713 | 32.11182 |
| ≦4.0 | 49.93481 | 49.44019 | 48.48567 | 49.38357 |
| ≦4.5 | 65.6671 | 66.5881 | 64.3577 | 67.11878 |
| ≦5.0 | 76.7927 | 78.3736 | 76.21808 | 78.7297 |
| ≦5.5 | 85.18036 | 86.62345 | 85.15528 | 87.36045 |
| ≦6.0 | 91.39505 | 92.75192 | 91.62218 | 93.25604 |
| ≦6.5 | 95.8279 | 96.9947 | 95.27308 | 96.14852 |
| ≦7.0 | 97.56628 | 98.23217 | 97.8359 | 98.28597 |
| ≦7.5 | 99.00043 | 99.23394 | 99.0521 | 99.23484 |
| ≦8.0 | 99.47849 | 99.58751 | 99.51574 | 99.60161 |
| 8.0以上 | 100 | 100 | 100 | 100 |

圖6.3  三市全部檢測道路以及排除後之IRI與相對累積街廓數與累積檢測長度百分比圖

- 三都市排除後IRI與相對累積街廓數與累積檢測長度之斜率漸量分析

為確實探討本研究所調查之三市資料總累積曲線是否在IRI＝5m/km具轉折點，以及為求資料之獨立性以評估使用中道路平坦度之準則，故本節將根據上小節之數據，進一步分析三市分別排除省道及公車專用道、慢車道等之累積街廓數百分比、及累積檢測長度百分比這二種累積曲線之斜率漸變量，如表6.4與表6.5所示。

由斜率漸變量正、負符號可知累積曲線之斜率增加、減少之情況，由表6.4與表6.5可發現當IRI在4.5~5.0 m/km之區間時，三市之累積街廓數與累積檢測長度之斜率均從正號轉變成負號，亦即兩者累積曲線之斜率一開始持續增加直至IRI為4.5~5.0 m/km之區間時有轉折點產生斜率開始逐漸減少；而到IRI為8.0 m/km以上時，斜率漸變量幾乎為零，表示兩者累積曲線已近乎水平。

由此可知，若依照目前市區道路之平坦度水準選定一個維護門檻值為標準，IRI值訂為5.0 m/km應為一個適當之建議。

表6.4  三市排除後累積街廓數百分比斜率漸變量

| IRI | 累積街廓數％ | 累積街廓數％增加率 | 斜率漸變量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≦1.5 | 0.176783 | 0.176783 | N/A |
| ≦2.0 | 2.239246 | 2.062463 | 1.885681 |
| ≦2.5 | 9.546258 | 7.307012 | 5.244549 |
| ≦3.0 | 19.68179 | 10.13553 | 2.828521 |
| ≦3.5 | 33.29405 | 13.61226 | 3.476724 |
| ≦4.0 | 49.44019 | 16.14614 | 2.533883 |
| ≦4.5 | 66.5881 | 17.14791 | 1.001768 |
| ≦5.0 | 78.3736 | 11.7855 | -5.3624 |
| ≦5.5 | 86.62345 | 8.249853 | -3.53565 |
| ≦6.0 | 92.75192 | 6.128462 | -2.12139 |
| ≦6.5 | 96.9947 | 4.242781 | -1.88568 |
| ≦7.0 | 98.23217 | 1.237478 | -3.0053 |
| ≦7.5 | 99.23394 | 1.001768 | -0.23571 |
| ≦8.0 | 99.58751 | 0.353565 | -0.6482 |
| 8.0以上 | 100 | 0.412493 | 0.058928 |

表6.5  三市排除後累積長度數百分比斜率漸變量

| IRI | 累積檢測長度％ | 累積檢測長度％增加率 | 斜率漸變率 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≦1.5 | 0.063458 | 0.063458 | N/A |
| ≦2.0 | 1.480723 | 1.417265 | 1.353806 |
| ≦2.5 | 7.259332 | 5.778609 | 4.361344 |
| ≦3.0 | 17.26278 | 10.00345 | 4.224839 |
| ≦3.5 | 32.11182 | 14.84904 | 4.845595 |
| ≦4.0 | 49.38357 | 17.27175 | 2.422703 |
| ≦4.5 | 67.11878 | 17.73521 | 0.463465 |
| ≦5.0 | 78.7297 | 11.61093 | -6.12428 |
| ≦5.5 | 87.36045 | 8.630743 | -2.98018 |
| ≦6.0 | 93.25604 | 5.895591 | -2.73515 |
| ≦6.5 | 96.14852 | 2.892481 | -3.00311 |
| ≦7.0 | 98.28597 | 2.137449 | -0.75503 |
| ≦7.5 | 99.23484 | 0.948873 | -1.18858 |
| ≦8.0 | 99.60161 | 0.366773 | -0.5821 |
| 8.0以上 | 100 | 0.398387 | 0.031614 |

- 小結

使用中道路平坦度與用路者的行駛舒適度及行車品質有最直接的關係，為維護良好的道路服務水準，依照80/20法則的理論，市區道路中嚴重損壞的前百分之二十應該最具維護效率，這百分之二十即為關鍵少數，此小部分的不平坦道路將是造成用路者強烈行車不舒適感與其他外部或內部成本浪費（輪胎損耗、燃油耗損、噪音、肇事、延滯）的主要來源，故只要檢驗出超過合格標準的路段，應即刻進行整修以免鋪面破壞繼續擴大。

由圖6.2台北市、台中市、高雄市不含省道、公車道、慢車道之IRI與累積長度百分比關係圖與圖6.3三市全部檢測道路以及排除後之IRI與相對累積街廓數與累積檢測長度百分比圖中顯示，IRI較差的前百分之20檢測長度或街廓數所對應的IRI值約為5m/km。

另外從圖6.2與圖6.3亦可發現台北、台中、高雄之累積曲線於IRI 5.0m/km以上有明顯趨於緩和之轉折點。而從第四點分析三市排除後之累積曲線漸變量亦證明IRI 於5.0m/km有轉折點存在。

基於以上之理論與跡象，暫訂IRI＝5m/km為市區道路平坦度門檻值；而依據此平坦度準則，目前將會有約80~70%的市區道路合格，可避免太大量的市區道路需進行大型整修工作而造成人資、物資與時間之分配困難。

根據世界銀行研究之柔性鋪面IRI評估準則所示，IRI依次分為A、B、C、D、E五個等級(見圖2.1)，A級為IRI約在1.3~2.4m/km之間，表面看不到任何坑洞、凹陷、或波浪型不平整之處。B級IRI約在4~5.3m/km之間，可感受到車身中等程度之晃動，表面若有損壞則其形式為偶爾出現下陷、補綻或坑洞，表面若無任何損壞則可能已形成中至大型的波浪型路面。C級以下IRI約在7~12 m/km之間可感受到車身強烈晃動，表面已有損壞產生常有不均勻之凹陷或補綻和坑洞，並有強烈等級之波浪型路面。

我國之都會區人口密集、道路面積有限、加上私人運具多交通量龐大，故需採用高級瀝青鋪設市區道路及定時檢驗與養護，如此可保持良好的行車品質、增長鋪面壽齡，並減少因未及時養護而需大型整修之更大成本花費，因此若以世界銀行的評估標準B級應為適當之門檻標準，若取整數則以IRI為5.0m/km為準，與此次檢測之九百多公里市區道路分析所得十分一致。

綜合上述之結果，使用中市區道路之平坦度評估指標建議如下：

- 以每個街廓長度為一檢測單位區段長度。

- 以IRI＝5m/km為平坦度養護門檻值。

本研究之市區道路平坦度調查為國內首次於台北市以外之都會區檢測資料，因受限於研究多方面限制，無法檢測所有都會區道路，建議未來能及時進行完整之市區道路路網檢測。另外以台北市之檢驗結果顯示，若將公車專用道與慢車道一起納入分析，則在IRI＞5m/km之累積檢測長度達約39%，因此其他縣市若檢測慢車道，可能也將會超過20%以上的道路需要維修，可見慢車道之平坦度較一般快車道差，需加強改善。再者，由高雄市與台中市之省道系統平坦度較佳的結果顯示，國內一般道路之施工或養護品質應該引之為學習榜樣。

未來建議收集更多使用中道路平坦度檢測資料，並考慮更多如成本、道路等級分類、交通量等其他重要因素而修訂平坦度門檻值。本研究之平坦度養護指標門檻值應視為一個動態指標，依本研究之建議暫定為IRI＝5m/km，，未來可依更多資訊之收集及分析以持續修正改善至最符合國內適用之市區道路使用中平坦度評估指標為最終之目標。