摘要

道路使用者行駛舒適感受主要以路面平坦因素最具直接關係，道路新工後未通車前，鋪面平坦度主要受施工技術及品質控制所影響；開放通車之使用中道路由於交通荷重、材料黏著力及環境因素等之交互作用，鋪面平坦度將隨著交通量及環境狀況逐漸變化。有鑑於國內之平坦度的規範與檢測工具已逐漸不敷使用，為改善台灣路網之平坦度評估觀念，本研究主要目的為建立本土化之新工與使用中道路平坦度評估標準以提高市區道路服務水準，供政府主管機關、承包業者、學者專家研究之參考。

本研究分析國外之平坦度規範經驗，配合國內採用之平坦度規範，並實地調查台北、台中、高雄三大具代表性之都會區市區道路平坦度狀況，進行新工與使用中道路平坦度評估準則之推估，以及規範設計之改善建議，研究內容包含：

1.新工完成平坦度指標與儀器之選擇、賞罰分區形式與範圍、凸凹點單點高低差(bump)範圍、賞罰方法。結論為剖面式平坦儀所得縱剖面指標（PI）值中可反應單點之特別高凸或下凹現象，不受檢測距離長短的限制，故以PI為國內新工道路之評估指標；並根據國內外之分析，草擬PI＝160 mm/km為國內新工道路平坦度驗收評估標準。2.進行總檢測長度約為九百多公里之台北市、台中市、高雄市道路路網平坦度調查作業之規劃，並運用SPSS與EXCEL進行統計分析，結果顯示三都會區之街廓平均IRI值多介於2.0~5.0 m/km之間，而台北市之公車專用道平坦度較其他道路為差，IRI值多介於5.0～7.0 m/km之間；台中市與高雄市之省道路網平坦度則略優於兩都市之一般道路。3.使用中道路平坦度評估標準將依據實際道路調查之研究成果、管理學之80/20經驗法則，以及世界銀行之柔性鋪面IRI評估準則，初擬以國際糙度指標（IRI）為評估平坦度指標，並擬訂IRI＝5.0 m/km為養護門檻值。

關鍵字：平坦度、市區道路平坦度評估準則、縱剖面指標PI、國際糙度指標IRI

章節目錄

摘要	一

章節目錄	二

表目錄	六

圖目錄	九

第一章  緒論	1

1.1  研究背景與動機	1

1.2  研究目的	2

1.3  研究範圍與對象	3

1.4  研究內容	3

1.5  研究方法	4

1.6  研究流程	4

第二章  文獻回顧	6

2.1  國際慣用平坦度指標	6

2.1.1  國際糙度指標(IRI)	6

2.1.2  縱剖面指標（Profile Index, PI）	13

2.1.3  ASTM行駛指數(Ride Number, RN)	20

2.1.4  均方垂直加速指標	22

2.1.5  梅式指標	24

2.1.6  小結	24

2.2  以LTPP之資料說明IRI與PI之關係	26

2.3  國內外平坦度相關研究	28

2.3.1  新工道路平坦度	28

2.3.2  使用中道路平坦度	31

2.3.3  小結	34

第三章  新工道路平坦度規範回顧	35

3.1  國外新工道路平坦度規範回顧	35

3.1.1  美國新工道路之平坦度規範	35

3.1.2  加拿大新工道路之平坦度規範	42

3.2  國內新工完成道路平坦度規範回顧	46

3.2.1  交通部部頒「公路工程施工規範」平坦度相關規定	46

3.2.2  國工局平坦度相關規定	46

3.2.3  公路總局平坦度相關規定	47

3.3 國內規範之平坦度檢測儀器操作與計算方法	49

3.3.1  三米直規	49

3.3.2  高低平坦儀	52

3.3.3  國內道路新工平坦度規範之改善	54

第四章  新工道路平坦度評估準則	56

4.1 以直規為檢測儀器之新工道路平坦度規範比較	56

4.2 國外之新工道路平坦度規範比較	57

4.2.1 檢測指標與儀器分析	57

4.2.2 賞罰機制分析	60

4.2.3 平坦度評估準則分析	71

4.3 國內近期新工道路平坦度研究資料分析	74

4.4  新工道路平坦度準則之建議	77

第五章 道路平坦度資料分析	80

5.1  平坦度調查儀器之介紹	80

5.1.1  儀器設備	80

5.1.2  儀器操作注意事項	82

5.2  檢測道路平坦資料整理	83

5.2.1檢測速度與距離對IRI檢測值之影響性分析	83

5.2.2 台中市檢測路網分析	85

5.2.3 高雄市檢測路網分析	95

5.2.4 台北市檢測路網分析	102

5.2.5 台中市、高雄市、台北市綜合比較	110

第六章 國內使用中道路之IRI評估標準初擬	121

6.1  80/20法則	121

6.2 使用中道路之IRI評估準則初擬	122

第七章 結論與建議	131

7.1 結論	131

7.2 建議	133

參考文獻	135