第七章 結論與建議

在國人對道路平坦度品質日益要求之下，而國內之平坦度的規範卻仍停留在以傳統之檢測工具與檢測標準執行道路平坦度驗收與管理養護，已逐漸不敷使用。此外，國外先進國家的平坦度評估準則不管在新工或使用中道路均發展了相當程度，為修正路網密集的台灣平坦度評估準則觀念，以提高市區道路服務水準並迎頭趕上其他先進，建立一本土化之平坦度評估標準實為當務之急。本研究依據國外之平坦度規範經驗，配合國內現今所採用之平坦度規範，並實地調查三大具代表性之都會區市區道路平坦度狀況，進行新工與使用中道路平坦度評估準則之推估，以及規範設計之改善建議，此章將總結本研究之結果與建議方向，期建立國內高優質路網，提供用路者舒適的行車環境。

7.1 結論

本研究主要分兩個主軸，一為新工道路平坦度評估準則、一為使用中道路平坦度評估準則，結論分述如下：

一、新工道路平坦度

- 國內規定則以高低標準差與單點高低差為評估標準，並無制訂任何之賞罰機制。本研究採用民國89年間，前人所檢測北二高、南二高、台68線、等若干新工未通車道路，以加州平坦儀（5mm 覆蓋帶）與Rainhart平坦儀之所量測之平坦度資料，於研究期間進行此兩種平坦度檢測儀器之PI累積次數分析時，兩者累積次數曲線於PI值約為160 mm/km時，有一轉折點且累積次數百分比約80%，與本研究分析國外平坦度評估準則之接受區門檻值PI約在160 mm/km之結果一致。

- 國外新工道路主要仍以傳統的PI作為平坦度評估指標，其次為IRI。多數採用剖面儀為平坦度檢測儀器，尤其以中央覆蓋帶為5公釐寬之加州平坦儀較為廣泛，其檢測區段大多以每0.16公里(0.1英哩)累計一次PI。

- 國外多數設計平坦度賞罰機制，多數分成「獎勵區」、「接受區」、「校正區」、「懲罰區」與「拒絕區」等五區，並依據檢測結果所在之區域執行不同的策略，例如平坦度優良者給予施工包商額外之施工獎金，品質低劣者則扣款處罰。

- 規定不合格的凸凹點範圍約在大於7.5mm/7.5m左右。多數州或省之PI接受區以≦160mm/km為門檻。

- 由於以剖面式平坦儀所得PI之值計算過程可反應單點之特別高凸或下凹現象，不受檢測距離長短的限制，故初擬縱剖面指標PI（m/km）為國內新工市區道路之評估指標。

- 平坦度規範中設計賞罰機制將提升施工品質與驗收執行效率，故初擬國內賞罰分區分成獎賞區、接受區、校正區、懲罰區之四種形式。並草擬國內新工道路平坦度評估門檻值為PI=160 mm/km。凸凹點單點高低差(bump)範圍為接受區bumps＜7.5mm/7.5m、校正區7.5mm/7.5m＜bumps＜13.0mm/7.5m、懲罰區13.0mm/7.5m＜bumps。

二、使用中道路平坦度

- 本研究使用中市區道路路網平坦度調查涵蓋台北市、台中市、高雄市各約三百公里之檢測作業。檢測包括省道、快車道、慢車道、公車專用道四類，台中市與高雄市檢測包含省道與快車道；台北市則包含公車專用道、快車道、慢車道，其檢測資料大多數為快車道資料。

- 調查資料運用變異數分析、散佈圖與迴歸分析發現，本研究所採用之慣性平坦儀，其行駛速度快慢以及檢測距離之長短對輸出之IRI值無顯著之影響，故檢測速度均保持30~50kph左右。

- 本研究調查分析結果顯示，三都會區之街廓平均IRI值多介於2.0~5.0 m/km之間，並特別針對台北市公車專用道，以及台中市與高雄市市區內之省道道路平坦進行分析，其結果顯示，台北市公車專用道平坦度較其他台北市道路為差，IRI值多介於5.0～7.0 m/km間；台中市與高雄市之省道路網平坦度則略優於兩都市之一般道路。

- 因為全台市區道路面積廣大，所以需要程式計算準確迅速，不受人為因素影響、在時間軸上具檢測穩定性的檢驗指標與儀器，故建議國內以國際糙度指標IRI（m/km）為使用中道路之平坦度評估指標。

- 依據實際道路調查之研究分析成果、管理學之80/20經驗法則，以及世界銀行之柔性鋪面IRI評估準則，初擬使用中道路之評估準則為，以每個街廓長度為一檢測單位區段長度、養護門檻值則暫訂為5 m/km。

7.2 建議

一、新工道路平坦度驗收規範之建議

由於研究之經費與各方限制，對於新工道路之平坦度檢測制度與標準所有設定值之範圍，均為初步統計結果，並未能實際大量檢測我國近期新工道路平坦度資料以了解目前我國之施工品質程度；而賞罰機制雖十分值得推廣，其適當之獎金與罰鍰計算亦尚未有任何設計以及規定以符公平原則；故後續應針對此一概念流程予以延伸發展，訂定引入品質控制與確保（QC/QA）概念，包含驗收程序、驗收檢測方式，以及賞罰額度在內之完整驗收規範，並針對國道、一般道路等不同等級之道路，配合其特性與用途以及相關主管機關、承包業者各方之意見，發展更精緻之平坦度準則以符合各級道路之需求，達到最適之平坦度效用。

二、使用中道路平坦度評估標準之建議

由本研究首次完成較具規模之台北、台中，及高雄三都會區平坦度檢測工作，可概窺台灣目前三大主要都會區之道路平坦度品質狀況，以及省道優於一般道路，然而比起全台之市區道路路網，此檢測長度仍僅佔一小部分，其他縣市之道路平坦度品質無法得知；因此建議相關主管單位未來能積極制訂檢測時機與詳細規劃檢測程序，收集更大量與長期之客觀數據，並考慮各地方政府之養護經費、養護成本、道路等級分類、交通量、速限等其他重要因素，進行更精確之養護需求評量，另外建議國內一般道路之施工或養護品質參考省道之養護管理方式或經驗以解決當前之缺點。本研究之平坦度養護指標門檻值，必仍有很大的彈性與空間作進一步的發展，期待平坦度相關研究之專家學者、政府單位、承包業者三方能互相交流討論，並持續修正以研擬最符合國內適用之使用中道路平坦度評估準則。