- 緒論

  - 研究背景與動機

市區道路與國人之生活息息相關，不管是家旅次、非家旅次均需仰賴市區道路才能達到其旅次目的。台灣各級路網系統中，市區道路亦佔了絕大多數，如此大量且重要的交通運輸設施，卻因長期未有適當的養護制度而出現許多不當的管線挖埋、草率回鋪等破壞，導致行駛於市區道路常感晃動與不舒適，非但增加運具的各部零件耗損率、更容易因路面的不平坦（如坑洞、凹陷、突起）使駕駛者發生意外。

依據美國州公路官員協會（American Association of State Highway Officials, AASHO）道路試驗所之路面現況服務力指標(Present Serviceability Index， PSI) 統計迴歸模式顯示，90%以上之路面服務力績效指標受鋪面之車轍(rutting)、縱坡度變化(slope variance)等直接平坦度值之影響[1]。國際合作公路研究計畫（National Cooperative Highway Research program, NCHRP Report 275 ）「鋪面平坦度與行車品質」[2]，對行車品質(rideability)之主要評估即以縱向鋪面平坦度為首。在許多相關文獻亦指出，若初始平坦度值降低約10%，即可增加鋪面使用年限約5%；若初始平坦度值降低25%，則鋪面壽齡將可提昇10%~20% [3]。由此可見，道面之平坦度對於用路人的駕駛舒適感與運具、貨物可否順暢通行之行車品質有著最直接的反應；而新工完後之初始平坦度值更是決定將來鋪面養護成本多寡與使用年限長短之重要因素，因此道路在新鋪之後以及現今使用中的市區道路路網，需要訂定一合適的平坦度評估準則，並確實執行新工道路平坦度驗收與使用中道路養護作業，以減少事故產生，維持一定程度的道路服務水準。

道路新工程時，鋪面平坦度主要受施工技術及品質控制所影響，完工開放通車後由於交通荷重、材料黏著力及環境因素等道路之交互作用，鋪面平坦度將隨著交通量及環境狀況逐漸變化，因此正確檢測新工後與使用中市區道路平坦度現況，並即時修正與改善平坦度較差的之鋪面路段，實為提升道路品質之重要因素。國內目前採用之平坦度規範，仍停留在以最傳統的方式進行檢測，且只規範新工道路之平坦度標準，對於使用中道路並無明確規定，另外工程師對承包商竣工後並無有效率之儀器以進行平坦度檢測，所以經常使得平坦度規範執行效果不彰，因此本土化之新工平坦度評估準則以及使用中道路之平坦度養護標準乃當前重要的課題。然而平坦度評估準則若設計太嚴格，將易造成龐大的經濟損失與資源浪費；若設計標準太低，則無法達到優質路網之服務目的，故本研究將針對平坦度評估標準進行探討，草擬我國新工與使用中市區道路平坦度評估門檻值，供公路主管機關、道路興建承包業者、學者專家研擬平坦度規範之參考。

  - 研究目的

隨著科技的進步，國人生活水準的提高，對道路品質之要求亦逐漸增加，政府單位雖然對於道路管理維護系統積極進行鋪面破壞調查與養護作業，但對於影響道路使用者最直接的平坦度並無太多重視，導致國內早期設置之平坦度規範已不敷使用卻尚未改善；相較於其他先進國家，國內之平坦度發展更稍顯落後，為導正此觀念，將市區道路平坦度調查與鋪面破壞調查之評估規定處於相同重要地位，故本研究之目的如下：

  - 草擬一適用於國內市區道路之平坦度評估準則（包括新工完成後之平坦度指標與使用中的道路所需維護之平坦度指標），供道路管理機關於新工驗收平坦度以及定期為市區道路作鋪面服務績效評估時，有合理的平坦度標準，並提供適當的改善措施與建議。

  - 提高用路人之行車品質、便捷之行駛速度與維護車輛駕駛安全，建立優質市區道路服務路網。

1.3 研究範圍與對象

本研究範圍與對象主要如下：

- 檢討國內相關平坦度規範，並分析比較國外平坦度規範以供國內修訂建議之參考。

- 針對台灣主要都會區，包括台北市、台中市、高雄市之市區道路路網，以本研究小組與集研科技股份有限公司所研發之慣性平坦儀進行首次大規模之平坦度調查與資料收集，並整理分析三都會區之資料特性與國內使用中道路之平坦度現況。

1.4 研究內容

本研究之主要工作項目如下：

- 國、內外道路平坦度文獻收集與綜合比較：

文獻收集項目包括國內外道路平坦度規範、各種國際慣用之平坦度指標與計算方式、國內外使用中道路平坦度養護研究、及指標間的轉換研究。

- 國內主要市區各級道路平坦度之調查路網與作業程序規劃：

為涵蓋各層級平坦度之柔性鋪面道路，因此採隨機挑選的方式，為台北、台中、高雄各選出約300公里之市區道路進行平坦度檢測，並規劃調查路線、各路段之街廓、檢測時間、需記錄之事項以及電腦存檔事宜。

- 市區道路調查作業之執行與本土化之平坦度資料分析：

完成收集約900公里之三都會區路網資料後，以街廓為檢測區段，分析IRI、速度、檢測距離以探討國內目前實際平坦度狀況。

- 草擬國內適用之新工與養護中之市區道路平坦度評估準則：

瞭解國際平坦度評估之趨勢，分析國內之實際平坦度狀況與缺失，設計國內公路主管機關或承包商一個適切之平坦度新工驗收準則以及養護依據，增進市區道路路網服務績效。

1.5 研究方法

1.	文獻回顧：

收集國外相關平坦度規範，包括各種平坦度指標、平坦度檢測儀器之使用方法、檢測程序、工程師與承包商之契約相關規定，以及指標之合理範圍標準、賞罰機制、指標間之轉換，並配合國內公路局、國工局、高工局之相關平坦度規範進行修正改善之建議。

2. 新工道路平坦度評估準則初擬

運用統計方法，綜合比較國外之新工道路平坦度規範，包括新工驗收準則採用之指標、儀器、獎勵、門檻值、校正、懲罰標準範圍以及賞罰之採用方式，並針對國內現行之平坦度規範與新工已量測資料，進行平坦度評估準則之初擬。

3.	進行國內主要市區道路平坦度調查：

依照有效率的調查路線規劃與作業程序，運用本研究所開發之平坦度檢測儀器，實地進行台北、台中、高雄三市平坦度調查與現場相關路況紀錄之資料收集。

4.	建立國內平坦度指標之養護門檻值：

利用本研究小組所調查之市區平坦度資料，以SPSS與EXCEL軟體進行統計分析，並配合20/80法則以及參考世界銀行（World Bank）之柔性鋪面平坦度評估準則，訂定國內市區道路平坦度維護門檻值。

1.6 研究流程

本研究之研究流程主要分成兩個大方向，一為新工完成之市區道路、另一為使用中之市區道路，如圖1.1所示。

圖 1.1 研究流程圖

- 文獻回顧

本章將針對各種平坦度指標之基本原理、計算方式、量測方法進行回顧，並參考長期鋪面績效 (Long-Term Pavement Performance, LTPP)為兩種國際上常用的平坦度指標做轉換之研究，以求能深入瞭解指標間之特性與差異，更為往後平坦度評估準則之相關研究能整合出統一標準，以作為學術界、產業界、政府單位之參考。

2.1 國際慣用平坦度指標

一般國際上常用的平坦度指標有，國際糙度指標(International Roughness Index, IRI)、縱剖面指標(Profiler Index, PI)、美國材料試驗協會（American Society for Testing and Materials , ASTM ）行駛指數(Ride Number, RN)、梅式指標(Maysmeter Index, MI)、以及均方垂直加速指標(Root Mean Square Vertical Acceleration, RMSVA)等，不論指標為何，其目的均是以數學計算值反應用路人在行車時所感受之舒適程度。本研究之工作重點即為擬定我國市區道路平坦度適用之指標，包括新工驗收及鋪面管理系統中服務門檻值兩項指標。不論最後研究成果建議為何，均需與國際慣用指標接軌，故經由本章將分別詳述各指標之定義、量測原理及使用方法後，再選擇較適用者以為建議。

2.1.1  國際糙度指標(IRI)

由於透過道面平坦度之檢測結果，可探究出鋪面特性、反應使用者舒適程度、鋪面養護成本以及鋪面壽齡，故平坦度檢測需求與日遽增，而隨著科技之進步，世界各國已從原始人工之尺規隨機檢測到進步電腦化的雷射連續作業，這其間陸陸續續研發出各式各樣之平坦度量測儀器，而不同之儀器所輸出之不同平坦度指標會因計算原理不同而互相轉換不易，或指標本身無法隨著時間增加而有相同的檢測穩定性，將導致鋪面養護管理因無公平、統一之標準而執行效果有所差異。因此於1982年，世界銀行首先嘗試建立國際性通用之平坦度評估指標，在巴西著手研究國際糙度試驗(International Road Roughness Experiment, IRRE)[3]，而發展出之指標即為國際糙度指標，其理論發展如下。

一、IRI理論發展

國際糙度試驗(International Road Roughness Experiment, IRRE)參與之研究機構包括巴西運輸規劃局、巴西公路研究所(Brazilian Road Research Institute)、英國運輸與道路研究實驗室(British Transport and Road Research Laboratory)、美國密西根大學運輸研究所(University of Michigan Transportation Research Institute，UMTRI)及比利時道路研究中心(Belgian Road Research Center)等。共計49處試驗路段，其中包含瀝青混凝土、表面處理、礫石與泥土四種鋪面，分別使用不同型式之平坦度檢測儀器與方法(包括人工操作平坦儀、慣性式平坦儀、反應式平坦儀及主觀評分進行平坦度量測，經過分析選擇之結果，推導出符合「在時間軸上具穩定性的」（time-stable）「在空間中可移轉的」(transportable)、「顯著且代表性的」(relevant)與「有效的」(valid)四項準則之國際糙度指標(IRI)。

國際糙度指標之原理詳述於ASTM E1170-92[6]，它是運用電腦模擬時速80公里之四分車(quarter car)，其車體運動量或加速度之反應方程式。主要分成兩階段模擬車輛行駛反應，第一階段量測行駛中車輛之非彈性車體與彈性車體互相間之累積運動量距離與該檢測距離之比率，其紀錄單位為公尺/公里(m/km)、公厘/公尺(mm/m)；第二階段量測工作為獲得車體加速度值，此計算可用於ISO 2631標準中之行車品質評估。一般鋪面之IRI範圍可由最平坦值0到粗糙值約20[7]。由下頁圖2.1可以顯示柔性鋪面國際糙度指標在不同範圍內其鋪面可能的狀況[8]。

A：IRI約在1.3~2.4m/km之間

(1)在120kph之行駛速度以上仍感到舒適。

(2)在IRI1.3~1.8之間，若以80kph速度行駛僅能感受些微之上下起伏。

(3)表面看不到任何坑洞、凹陷、或波浪型不平整之處。

(4)面層若為高級瀝青其IRI值約1.4至2.3，若為高級之表面瀝青處理則IRI約2.0至3.0之間。

B：IRI約在4~5.3m/km之間

(1)在100~120kph之行駛速度下仍感到舒適。

(2)感受到車身中等程度之晃動。

(3)表面若有損壞則其形式為：偶爾出現下陷、補綻或坑洞。

(4)表面若無任何損壞則可能已形成中至大型的波浪型路面。

C：IRI約在7~8m/km之間

(1)在70~90kph之行駛速度下仍感到舒適。

(2)可感受到車身強烈晃動。

(3)通常表面已有損壞產生；常有中型不均勻之凹陷或補綻，也伴隨偶爾出現之坑洞。

(4)若尚無損壞發生則可能為：強烈等級之波浪型路面。

D：IRI約在9~10m/km之間

(1)在50~60kph之行駛速度下仍感到舒適。

(2)車身常感到強烈晃動。

(3)表面常見旣深又不均勻之凹陷或坑洞甚至補綻損壞。

E：IRI約在11~12m/km之間

(1)行車速度需降到50kph以下方為適當。

(2)表面見到許多重型凹陷、坑洞及嚴重粒料分離現象。

圖2.1  柔性鋪面國際糙度指標(IRI)評估圖[8]

二、IRI之指標特質、定義、優點

大部份的IRI基本研究是由國際合作公路研究計畫(National Cooperative Research Program , NCHRP) 所探討，在NCHRP Report 228中稱四分車為黃金車(Golden Car)，以下將針對IRI之指標特性、定義與優勢進行詳細介紹。[9,10]

（一）IRI指標特性

IRI是以四分車模型計算而得，四分車顧名思義意指模擬一車輛四個輪子中的單一車輪之機械系統裝置以模擬乘車反應，該裝置包含，垂直彈簧表示輪胎、以輪胎支撐車軸質量、懸吊彈簧與阻尼，以及由輪胎懸吊系統支撐著車體質量(body mass)見圖2.2。其性質如下所述：

- 四分車模型與反應式平坦度量測系統有最大相關性

四分車主要是以理論說明反應式平坦度量測系統，隨車輛特性的調整可獲得這些輸出值得最大相關性，於NCHRP Report 228中有詳細介紹。四分車所使用的參數是用來模擬車輛在公路上行駛受震動之反應特性，而其中一項例外是四分車的阻尼比一般的車輛高，藉以消除某些波長並增進與其他車輛間的相關性，下圖2.3是反應者式系統梅氏儀(MRM)之檢測資料與IRI之關係圖，可發現R2=0.965很高，表示MRM與IRI有高度相關。

- IRI是以車輛行駛時的振動來表示路面之平坦度

當IRI關係圖出現正弦曲線時，意指這些資料非常相似於一般車輛行駛於公路時的真實情況，主要原因為這些資料與行駛中車輛的反應相當吻合。而由研究顯示，IRI與輕型車輛和重型車輛間亦有良好的相關性。IRI成為一般公眾所認定的平坦度指標原因為，其對於大部分車型受震動時之反應變數有很大的相關性，尤其下列三種車輛反應變數更具有與IRI高度相關性：

  - 路錶（Road Meter）反應(針對具歷史資料連貫性)

  - 乘客的垂直加速度感受(針對行駛品質)

  - 輪荷重(針對車輛的可控制性與安全性)

IRI並非對於所有車輛反應變數具有相關性，例如與各種乘客的身分或輪軸加速度並無相關性。

圖2.2  四分車模型

圖2.3  MRM與IRI關係圖[9]

- IRI受波長範圍1.2到30.5 m(4到100 ft)的影響

下圖2.4為IRI四分車濾波器的波數反應圖，輸出正弦波的振幅等於輸入的振幅再乘以圖2.4之得點數(Gain)，此得點數為無單位參數，因此若輸入值是一個振幅為斜率的正弦波，則產生的輸出值即為輸入值振幅乘以圖中相對應的得點數。由圖2.4中可看出波數接近0.065週期/公尺(波長長度約15.4公尺)與0.42週期/公尺(波長長度約2.4公尺)有最大的敏感度，當得點數降到0.5所對應的波長數則有兩個，一為是0.033週期/公尺(波長長度約30.5公尺)、另一為0.82週期/公尺(波長長度約1.2公尺)。

圖2.4  IRI四分車濾波器的波數反應圖[10]

- IRI對於平坦度的量測是呈線性比例的

若經由平坦儀所測得的高程差乘以某固定百分比持續增加，則IRI也會依此相同比例持續增加，換言之，高程差增加兩倍，IRI也會增加兩倍。IRI為0.0時，代表路面糙度非常完美。當IRI高於8m/km時，則需降低速度否則幾乎無法行駛。

- IRI是第一個在空間軸上具移轉性、在時間軸上具穩定性的平坦度指標

IRI並非第一個平坦度指標，所以在它被提出之前已經有需多不同的量測儀器與方法，而各國量測平坦度對於高程差的有其獨特的量測區間，並且若以不同的區間進行量測，則會產生很大的誤差。而世界銀行所公佈的計算程式，經測試發現即使不同的平坦度儀器亦有近乎相等的IRI值。

(二) IRI的定義

IRI是以道面真實的縱剖面嚴格定義的數學模式，下列將針對其原理進行詳細之定義：

- IRI值的計算只針對單一的道路剖面，而不是在同一路段上將不同的道路剖面加總之後平均，所需的精度則視平坦度的等級而定，平坦的道路需較佳的精度，0.5mm的精度在一般情況下是合適的。

- 假設剖面圖在取樣的兩鄰近高程點間有固定的斜率。

- 原始的道路剖面以基本長度250-mm進行移動平均來平順化。移動平均是一種低通濾波法(low-pass filter)將較高的波濾掉，使剖面圖更加平滑，並以此已平順化的資料為輸入值（input），再經由電腦程式計算IRI。基本長度以250-mm的用意與胎壓有關，即輪胎滾動行進時，因車身重量使輪胎與道面接觸的平均距離一般為250-mm(見圖2.2)，此瞬間對車體本身的懸吊位移量幾乎為零，故以之為基本長度進行低通濾波平順化。

- 四分車之行進速度可以很多種，而計算IRI時，四分車的行進速度是以80km/hr(49.7mph)進行量測，並由四分車參數計算出的輸出值代表四分車模擬的懸吊位移量。

- IRI值的產生，即加總模擬之懸吊位移量除以量測之剖面長度(profile length)，因此IRI是以坡度為單位in/mi 或m/km。

- 世界銀行已公佈一套通用的IRI計算軟體，其計算方法已詳述於 TRR(Transportation Research Record ) 1501[10]，其程式中以前11公尺的平均坡度為初始值，而此初始值對檢測前20公尺的平均IRI值具有很大的影響，因此進行IRI之演算時，量測區段必須大於20公尺所計算出的IRI才有意義。

（三）世界銀行發展之國際糙度指標優點與特性如下所示：

- 不因時間變化而改變其檢測特性，具檢測穩定性。

- 各種形式之平坦度量測儀器均可以直接或間接計算得到此指標。

- 此指標可運用於各種型式與等級之道路鋪面。

- 此指標可運用數學資料客觀顯示鋪面特性，且可連續大量檢測，具檢測效率，更不會因體力、計算失誤等人為因素之干擾造成檢測鋪面實際狀況之影響。

國際糙度指標為目前唯一能夠廣泛應用於各種儀器之平坦度指標，美國材料標準試驗學會(ASTM)亦將其納入規範[5]，且國際糙度指標已被世界許多國家之道路主管機關廣為採用。

2.1.2  縱剖面指標（Profile Index, PI）

縱剖面指標（Profile Index, PI）亦是國際常用之平坦度指標之一，尤其用於新工完成之驗證其道路平坦度，此一指標乃利用剖面式平坦儀為量測儀器，在給定的實驗路段，測量出道路鋪面平均兩車輪軌跡之平坦度評估值，此數值即可用來規範道路鋪面平坦度是否在接受的標準之內，於ASTM E1274中訂有完整檢測方法。

PI值之使用以美、加兩國最具成效，但多用於新竣工之道路鋪面評估其平坦度水準之用，如美國的加州、密西根州、北卡羅萊納州、印第安那州、俄亥俄州、伊利諾州、北達克塔州、明尼蘇達州以及奧勒岡州等等，另外像加拿大的英屬哥倫比亞、亞伯達、薩克斯其萬省等等地區均使用PI作為平坦度指標[11]。然而這些地區量測PI值時，所使用的量測儀器並不完全相同，而以美國加州所研發之加州平坦儀所量測的方法與計算過程最具代表性[12]，故以下將舉加州平坦儀作為PI之詳細介紹。

一、PI專用術語

- 剖面式平坦儀(profilograph)：一種用來測量鋪面縱表面垂直不規則變化的儀器。

- 縱剖面圖(profilogram)：連續式紙上曲線圖，藉由剖面式平坦儀建立的參考平面，記錄測試輪（profile wheel）的不規則變化趨勢。

- 測試輪胎(profile wheel)：設置於縱剖面式平坦儀中央的測輪胎，此輪胎與繪製縱剖面圖的紀錄器以機械方式鏈結。

- 紀錄器(recorder)：以機械式原理連結並記錄測試輪胎垂直不規則變化之儀器，其裝置於縱剖面式平坦儀中央，可繪製出縱剖面圖。

- 中央覆蓋帶(blanking band)：此為置於長33.3公分，寬4.4公分之塑膠模版的中間部分不透明帶，其寬度5mm，用來遮住縱剖面圖中央部分之上凸或下凹之起伏，並以計算其PI值。此塑膠量尺比例長1：300、寬1：1，即以33.3公分表示100公尺（0.1km）長的鋪面。見圖2.5。

- 覆蓋帶外側扇形離差值(scallop)：在縱剖面圖之解讀過程中，首先以中央覆蓋帶儘可能遮住剖面圖之中央部分的上凸與下凹部位，而其上下兩側特別高起如扇形軌跡地區即稱為scallop，如圖2.5，此值即是用以紀錄高低之垂直偏誤。而特別尖銳的高凸振幅如圖2.6特殊狀況，並不算入平坦度評估與剖面圖指標（PI）之內。

- 縱剖面指標PI（Profile Index）：在指定之鋪面長度距離範圍內，如0.1英哩或0.1公里於中央覆蓋帶之上、下兩側所量測的總累積扇形離差數，即為該段距離裡的縱剖面指標PI值。

- 離群值量測板(bump template)：此塑膠模板表面有一長25mm的刻畫線，此刻畫線的兩端各有一小洞或記號，而平行此刻畫線(參考基準長度)7.5mm距離處，有一狹縫（此25mm的線相當於鋪面水平距離7.5m），用來量測上凸與下凹超過7.5mm的縱剖面軌跡，如圖2.6所示。

二、PI之設備與量測方式

根據加州平坦儀的設計規格是以寬44mm、長333.3mm的塑膠尺規來計算PI值，此尺之比例規格為1：300，即333.3mm表示100m（0.1km）長的鋪面。

此中央覆蓋帶之寬度亦可因使用者對鋪面平坦度要求的嚴謹度而作調整，在加拿大各省之平坦度規範[11]中，一般的中央覆蓋帶寬度從0 mm ~ 5mm均有，例如：安大略省是以中央覆蓋帶為0mm作為檢測PI之基礎，即縱剖面圖中每一點上下起伏均納入PI之計算，並未有何中央部分之寬容值。其他如曼尼托巴省、英屬哥倫比亞省、亞伯達、薩克斯其萬省、新布拉斯威克省、新斯科細亞省、愛得華王子島、紐芬蘭均等使用5mm中央覆蓋帶。

由於剖面式平坦儀並非真正均保持在水平位置，若路面的高低起伏之波長恰等於縱剖面式儀器框架長度之整倍數正弦波，則描繪剖面圖上將不會感受到這種路面的起伏情況，但因為用路人對於這種波動較不在乎，所以剖面式平坦儀求得的PI數據，一般與用路人的感覺有不錯的相關性。根據1994年全美50個州公路單位問卷調查所示，約有28個州公路單位在新鋪瀝青鋪面中使用平坦度規範，而這些使用平坦度規範的州公路單位除了要求以平坦儀求出代表整段路面的平坦度參數之外，同時也要求使用三米直規檢測局部不平坦的區位；而其儀器使用百分比中，使用剖面式平坦儀量測柔性鋪面平坦度者約佔有41%；而量剛性鋪面平坦度者則高達64%，44州公路單位採用剖面式平坦儀以求出代表路面平坦度的參數作為驗收之依據[13]。

這些採用剖面式平坦儀所求出的PI值作為規範準則的州公路單位，在新鋪的瀝青路面平坦度規範中，可接受的最大PI值大約是在110~240 mm/km之間，若超過此值則該路段必須進行適當的改善措施；而若PI值低於50~110 mm/km的範圍以下，代表新鋪的路面平坦度相當好，通常以提供獎金之方式以玆鼓勵。

至於國內有關此方面的相關規定，公路總局材料試驗所之資料顯示[14]，加州平坦儀所量測出的PI值以160 mm/km以下「最佳」，160~900 mm/km為「佳」，而以900 mm/km以上定義為「普通」；於該資料中顯示某些新鋪路面的實測PI值約在600~700 mm/km之間，此與國外標準相較起來其質高出甚多，由於該文獻所提出之PI範圍與描述是極概括的，各範圍之決定並未經由廣泛的資料收集分析而成，故仍有大之研究空間，且可與美、加等省州之標準作進一步的比較。

對於不同使用者而言，縱剖面指標存在相當明顯差異，其主要原因在於使用之平坦儀不同，所描繪的路面縱剖面圖就會有相當大的差異，再者所採用的比例尺、計算用的中央覆蓋帶、PI的計算單位區段長度不同等因素，也會產生各種不同的縱剖面指標。若將這些變動因素消除，例如指定平坦儀器型態、固定比例尺、固定的中央覆蓋帶寬度，則所量測的PI值將有相當的穩定性，如此可用來作為新鋪路面的平坦度規範與道路品質控制，但是此種量測儀器因為速度慢，需在人步行的速度下才能進行正確的檢測，故僅適於新工或加鋪完成後路段檢測之用；若需要針對使用中道路進行平坦度資料收集，此種檢測方式不僅費時費力，不符合經濟效益，且並無適當之標準值以為評斷使用中道路平坦度等級之依據，因此對於作為鋪面管理系統的資料收集來源較不適用。

若將剖面式平坦儀所求得的PI值與其他平坦度參數作比較，除了以統計方法可找出相關性之外，理論上計算PI所用之中央覆蓋帶寬度若為0 mm，其所描繪出的圖形應該與高低平坦儀所得之形狀相類似。但是因為參考基點長度約7.6 或7.5公尺，為高低平坦儀的長度3.0公尺之兩倍以上，且剖面式平坦儀又有特殊設計的中央支撐點使參考基準盡量保持水平，故兩種儀器所繪出的縱剖面圖之間還是存在其差異性。

PI值之計算方法需先放置塑膠尺規於縱剖面圖之上時，應盡量使中央覆蓋帶遮蓋剖面軌跡線之中央，如此高或低於中央覆蓋帶的扇形離差值才能平衡，並且可把不必要的微小振幅忽略不計，只記錄高於此中央覆蓋帶的上凸與下凹點高度作為PI之量測數據，見圖2.5與圖2.6。

當加州平坦儀從一般的水平面位置移動到特別高起的地方時，縱剖面圖的軌跡將跑出未移動尺規時中央水平線之外，因此計算此短區域時，需先中斷原來水平的縱剖面圖，並改變中央覆蓋帶的位置，將之移動到這部分較短區域的軌跡中央，見圖2.7。

若剖面圖的高程點特別凸起或下凹則需以離群值量測板進行特別高凸點的檢測，如圖2.8，若檢測高度大於7.5mm則工程師需要求承包商進行無償磨平的修正工作。

此為量測尺的開始端

2mm

此為量測尺的開端

A

5+3=8

接合處

A

8+2=10

A 2+3=5

333.3mm=0.1km  水平比例尺為1:300

A

接合處

中央覆蓋帶5mm寬

25+4=29

20+5=25

15+3=18

10+1=11

11+4=15

A

此0.1km區段總計算長度為29mm

18+2=20

圖2.5  PI值量測計算方法圖

圖2.6  縱剖面圖情況分析

圖2.7  中央覆蓋帶的量測方法

圖2.8  高度超過7.5mm之縱剖面圖

2.1.3  ASTM行駛指數(Ride Number, RN)

ASTM行駛指數(Ride Number, RN)，是一種與現今服務力指標(Present Serviceability Index, PSI)類似的指標，數字0到5之間是代表路面行駛品質，如果RN=5，則表示此路段平坦度接近完美境界，反之若RN=0，則表示此路面太過粗糙已到無法通行的地步，表2.1 ASTM E1489-96中行駛指數(RN)與路面行車品質。[15]

行駛指數與1960年代的AASHO道路試驗發展的現今服務力指標(PSI)雷同，乃是請一群代表一般用路人的評分小組，以個人主觀的看法，對鋪面的服務力品質進行評分，評分後再將小組全體分數作平均(Mean Panel Ratings, MPR)，此平均分數即代表此路面的服務力。這種主觀的評分方式需耗費大量的人力與時間，而且一般社會大眾容易受外在因素的影響而對於路面服務水準有所變動，因此只能在特殊情況下謹慎量測，不能當作經常性的例行檢測。代表用路人感覺的行駛指數 (RN) 即延續此觀念，於進行平坦度小組評分之同時，亦以慣性剖面式平坦儀量測檢測路段的高低起伏，再以數學模式將慣性式平坦儀測得的數據轉換成行駛指數RN值。

表2.1  行駛指數(RN)所表示之路面服務力水準[15]

| 路面服務力水準 | RN |
| --- | --- |
| 完美(perfect) | 4.5~5.0 |
| 非常好(very good) | 4.0~4.5 |
| 很好(good) | 3.0~4.0 |
| 普通(fair) | 2.0~3.0 |
| 不良(poor) | 1.0~2.0 |
| 很差(very poor) | 0.5~1.0 |
| 無法通行 | 0.0~0.5 |

RN值與PSI值不同之處在於RN值只能用來判斷行駛品質，並不包含鋪面其他一般狀況與特性。而RN之計算方式是，需在車道上量測左右兩輪軌跡的剖面式平坦儀數據，並分成兩階段進行。首先以左右兩輪軌跡的剖面式平坦儀數據分別計算左輪縱剖面指標(PIL)與右輪縱剖面指標(PIR) ，此部份的計算方法與計算IRI有許多類似的地方，同樣是以路面縱剖面指數輸入四分車模型計算累積垂直振幅高度，不同的是兩種指標在輸入四分車模型所使用之參數，如表2.2所示：

表2.2  計算IRI與RN所使用之四分車參數對照表

| 四分車參數別 | 計算IRI使用 | 計算RN使用之PI |
| --- | --- | --- |
| Ks/Ms | 63.3 (s-2) | 5120 (s-2) |
| Kt/Ms | 653 (s-2) | 390 (s-2) |
| Cs/Ms | 6 (s-1) | 17 (s-1) |
| Mu/Ms | 0.15 | 0.036 |
| 較敏感的平坦度波長 | 2.0~24m | 0.4~11 m |

第二階段則是利用左輪縱剖面指標(PIL)與右輪縱剖面指標(PIR)以下列公式計算行駛指數RN值：

RN=5∗e−160(PI)	（2-1）

其中：

PI=PIL2+PIR22	（2-2）

大部分的路面RN值均在1.0至4.5之間，但因為RN不是一個線性尺度，在互相比較時不能像IRI可以任意取平均，例如，若有相連的兩段各一公里長度的路段，前一段的RN值為3.0，而後一段的RN值為4.0，若要以一個綜合的RN值表示此兩公里的路段，其值並非為3.0與4.0之平均值。

2.1.4  均方垂直加速指標

均方垂直加速指標(root mean square vertical acceleration ,RMSVA)即為國內通稱之均方加速指標(root mean square acceleration ,RMSA)，其原理是以模擬滾動直規(rolling straightedge)量測鋪面縱向剖面所得之中央弦偏差值(mid-chord-deviation,MCD)為基礎，如式（2-3）所示：[16]

MCD=y(x)-[y(x+B)+y(x-B)]/2	(2-3)

其中y(x)、y(x+B)及y(x-B)分別代表x、x+B及x-B位置的高程。應用中央弦偏差值(MCD)之觀念，可以推導出某一位置高程點與相鄰位置高程之相對斜率變化，方程式推導如下：

斜率(slop)=高程差(Δy)/水平間距(B)	(2-4)

S1=[y(x)-y(x-B)]/B	(2-5)

S2=[y(x+B)-y(x)]/B	(2-6)

相對斜率變化(此時稱為垂直加速度,VA)= Δslope/B

VA=(S2-S1)/B=[y(x+B)+y(x-B)-2y(x)]/B2……………………	(2-7)

由式(2-3)及式(2-7)，若Y1，Y2，…，Yn代表沿輪跡等間距量測之剖面高程點，Δx為相鄰高程點之水平距離，則鋪面剖面位置i之VA：

VAb(i)=[Yi-k+Yi+k-2Yi]＊(K＊Δx)-2…………………………….	(2-8)

其中Yi為位置i之剖面高程；

i為樣本數；

k為大於0的整數；

b為基本長度=K＊Δx

當計算完成全部位置之VAb(i)後，基本長度為b之RMSVA值可由下列方程式決定：

RMSVAb=C×i=k+1n−kVAb(i)2n−2×k12	（2-9）

其中C=V2

V為反應式儀器進行鋪面平坦度量測時之速度；

n為高程點之量測數。

圖2.9  均方垂直加速指標圖

2.1.5  梅式指標

梅式指標(MI)是以均方垂直加速指標(RMSVA)為基礎所發展之平坦度指標[7, 17]。由於單一基本長度之均方垂直加速指標無法充分表示鋪面平坦度之狀況，因此美國德州大學於1982年利用基本長度4與16英尺(即1.2與4.9公尺)推導出RMSVA及MI間的多元回歸模式(2-10)所示：[5]

MI=-20+23‧RMSVA4+58‧RMSVA16	(2-10)

此一迴歸式之R2=0.96，MI之單位為英吋/英哩(in/mile)，RMSVA4之單位為英吋/平方秒(ft/sec2)。由世界銀行所舉的國際糙度試驗(IRRE)，亦將IRI與MI間之關係進行比較四分車模式為基礎的國際糙度指標(IRI)，結果顯示梅式指標(MI)與IRI呈高度相關，其關係式如下：

MI80(m/km)=IRI80(m/km)/1.5，單位為m/km 	（2-11)

由上式可將所得的MI資料轉換成IRI指標；經由IRI與其他儀器之指標轉換式，MI亦同樣具有與其他平坦度指標間互相轉換功能。

William D. O. Paterson [18] 於其研究中詳細分析常用的7種平坦度指標，發現QI (Quarter-Car Index )與IRI間有高度相關(R2=0.96)，並發展出專供各種指標間轉換的表格，國內劉明仁君與林志棟君[16]，嘗試對於MI與IRI的關係，構建線性與指數模歸模式，其利用國內部分路段資料進行資料的分析，也發現MI與IRI的確存在某種程度正相關(R2大於0.7)。

2.1.6  小結

在1970年代，世界銀行發起了許多大規模的研究計畫，其內容是調查發展中的國家所面臨的基本選擇如：政府應該借貸而去建設高品質、昂貴的道路，或應該節省而建設差的、便宜的道路。結果顯示，低等級極品質之道路對於國家的整體經濟成本的代價更高，因為道路的平坦度是道路品質與使用者成本之主要因素。因此平坦度指標是一項值得探討的課題，但因為世界上之平坦度指標仍無統一的計算方法與標準法則，所以本研究將分析國際慣用之平坦度指標，其所得之結論如下：

- 國際糙度指標(IRI)具有高重現性、可隨時空轉移性、在時間軸上具穩定性、可客觀顯示鋪面狀況，不受人為因素干擾的優點，更是第一個廣泛使用於不同形式平坦儀的平坦度指標，且更有一套程式軟體進行IRI值的計算，比其他傳統平坦度指標更符合經濟效益與代表性。

- 縱剖面指標(PI)為使用剖面試平坦儀所得之指標，適用於新工完成之道路，為各國廣泛採用，但因為使用儀器大部分均需以人步行速度來進行檢測，計算PI值須根據儀器所繪出之縱剖面圖以人工方式統計PI值，因此較費時耗力。

- ASTM行駛指數(RN)：是延續現況服務力指標的觀念，於進行平坦度小組評分之同時，亦以慣性剖面式平坦儀量測檢測路段的高低起伏，再利用數學模式將慣性剖面式平坦儀測得的數據轉換成行駛指數RN值。但因為RN不是一個線性尺度，在互相比較時不能像IRI可以任意取平均。

- 均方垂直加速度指標（RMSVA）：是一種以模擬滾動的直規量測鋪面縱向剖面所得之中央弦偏差值，其原理與IRI計算斜率時有點類似，但世界各國較少使用之。

- 梅式指標(MI)：是早期的平坦度指標，它是建立在均方垂直加速度指標之基礎上而發展出之指標，但因為梅式儀體積較龐大與目前新型的平坦儀比較起來顯的較笨重且操作也較不便，因此已逐漸被淘汰。

以上五種平坦度指標，可明顯看出IRI是將來世界各國用來評定平坦度優劣的標準指標，因為IRI是線性迴歸式，可用來進行不同平坦度值之比較，更可正確、客觀、有效率的為鋪面平坦度進行檢測，但計算IRI時，因為利用前11公尺的平均坡度為初始值，而此初始值會影響檢測之前20公尺值的平均IRI，所以檢測距離需大於20公尺所得之IRI值為才有意義；而PI不受初始距離之影響，檢測路段長度不受限制，因此大、小規模之新工或重鋪道路均適用。而PI因為檢測過程需耗費大量的人工，較IRI以電腦程式計算即可得到量測結果之效率差，故PI與IRI各有其適用之優點，因此本研究小組建議以IRI作為國內道路養護之平坦度指標，以PI為道路新工之平坦度指標。

2.2 以LTPP之資料說明IRI與PI之關係

LTPP(Long-Term pavement performance)最初計畫於1989年開始，以高速的慣性平坦儀每年或每兩年進行全面性的平坦度調查，此篇主要為綜合分析LTPP的平坦度資料，以便於發展IRI與PI之相關性計畫，以下簡介資料收集之來源、儀器與範圍[19]：

- LTPP之IRI與PI資料來源：

IRI資料：源自於資訊管理系統（Information Management System, IMS）資料庫，包含1996-2001年間一般鋪面研究(General Pavement Studies, GPS)與特殊鋪面研究(Specific Pavement Studies, SPS) 的左、右輪軌跡IRI值。

剖面資料（profile data）：源自輔助資訊管理系統（Ancillary Information Management System, AIMS），包含所有1996-2001年之資料。

- 平坦度檢測儀器：

1995年版的K.J. Law T-6600慣性平坦儀，可以相同的垂直高程差，產生IRI與PI值。AIMS平坦度資料PI值，是運用軟體模擬加州平坦儀每25.4mm為一區間，經由0.0、2.5、5mm的覆蓋帶，運用K.J. Law Indexer 3.0版的軟體以0.76m為移動平均濾波器計算出模擬PI值。

- 資料範圍：

LTPP資料涵蓋美國47個州與加拿大8個省，總共1,793個試驗區段進行估計，其區段之鋪面型態包括剛性鋪面（PCC）、柔性鋪面（AC）、原鋪面為柔性再加以柔性鋪面鋪設 (AC/AC)、原鋪面為剛性再加後以柔性鋪面鋪設(AC/PCC)、原鋪面為剛性再加以剛性鋪面鋪設（PCC/PCC）；以及四種氣候區域分別為，乾結冰（Dry freeze）、乾不結冰(Dry nonfreeze)、濕結冰（Wet freeze）、濕不結冰(Wet nonfreeze)。

執行資料庫收集之初始評估，包括檢驗資料品質、合適資料之篩選、定義其一般特性與異常特性（如離均值outliers、遺失或錯誤資料）、繪出綜合之PIxmm-PI0.0mm與PI-IRI散佈圖，發現兩組中兩個平坦度指標皆呈現相當高的線性關係。

選擇平坦度指標相關性之最佳模式，以獲得初始資料分析與過去的研究為選擇基礎。從各種散佈圖中可知IRI-PI幾乎均呈線性關係，其模式形式如下（2-12）。其適用範圍為IRI 300~4000mm/km及PI 0~1700mm/km。

IRI=α+βPIIRI=國際糙度指標（m/km)PIx=剖面指標覆蓋帶寬度為xα,β=迴歸常數（x=0, 2.5, 5mm）(2-12)

- 小結：

LTPP為美國有組織、有系統的收集大量且長期之各種鋪面相關資料，且免費將資料分送給有興趣之學者專家進行研究，其研究成果再回饋給LTPP以供改善相關鋪面課題。因為資料齊全、設備完善所以該單位之研究成果具相當大的可靠度與實用性，因此本文獻乃收集了六年的平坦度檢測資料，運用統計方法計算出PIxmm-PI0.0mm與PI- IRI之迴歸式，其R2多數高達0.9以上，所以兩種指標可運用這些迴歸式進行互換，解決了指標統一化之問題，另外國外亦發展出程式軟體，只要輸入縱剖面之高程剖面資料，及可由電腦運算出PI值或IRI值，既方面又有效率。相對於國內這方面的資料收集就略顯缺乏，因此建議國內組織一個專門為各級道路鋪面或機場鋪面定期運用各種鋪面檢測儀器收集大量數據，如此有完整的數據才能研究出正確的結論。

2.3 國內外平坦度相關研究

本小節將回顧新工與使用中道路平坦度之相關研究，據以瞭解其他先進之平坦度探索理論與發展成果。

2.3.1 新工道路平坦度

一、邱垂德，鄭明淵，「路面平坦度驗收規範之檢討研究」,交通部台灣區國道新建工程局委託研究計畫，民國89年。[14]

其研究主要收集各種不同檢測儀器之理論依據、特性、與各種平坦度指標之計算方式與相容性。此研究採用之七種國內各工程單位擁有平坦度檢測儀器：三米直規儀、附記錄器之三米高低平坦（英製與日製）、加州平坦儀、Rainhart平坦儀、慢走式路面輪廓儀（ARRB Warking Profiler）、慣性路面輪廓儀(ARRB MLP) 可依求出的平坦度參數，區分為輪廓指數類、高低差標準差類及國際糙度指數類等三種，並針對國內新鋪剛性與柔道路性進行實際平坦度檢測與資料收集，比較各種量測儀器之方便性、平坦度指標、量測精準度等之研究。

下表2.3、表2.4為此研究之新工未開放通車之柔性鋪面，運用不同的檢測儀器所得之平坦度量測值。

表2.3  國內新工平坦度檢測路段之高低標準差平均值[14]

|  | 檢測路段 | 輪跡（200m） | 三米直規（mm） | 英製高低平坦儀（mm） | 日製高低平坦儀（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北二高香山交流道 | 右 | 0.98 | 0.73 | 0.67 |
|  |  | 左 | 0.92 | 0.71 | 0.63 |
| 2 | 南二高關廟段 | 右 | 1.15 | 0.85 | 0.53 |
|  |  | 左 | 0.85 | 1.10 | 0.65 |
| 3 | 南二高田寮柔性段 | 右 | - | 0.78 | 0.50 |
|  |  | 左 | - | 0.75 | 0.38 |
| 4 | 台68線 | 右 | 0.96 | 0.79 | 0.66 |
|  |  | 左 | 0.89 | 0.81 | 0.62 |
| 5 | 南二高六甲一段 | 右 | 0.87 | 0.67 | 0.26 |
|  |  | 左 | 0.70 | 0.63 | 0.28 |
| 6 | 南二高六甲二段 | 右 | 1.02 | 0.87 | 0.33 |
|  |  | 左 | 0.77 | 0.89 | 0.28 |
|  | 平均 |  | 0.91 | 0.80 | 0.48 |

表2.4 國內平坦度檢測路段之PI與IRI平均值[14]

|  | 檢測路段 | 輪跡（200m） | PI（mm/km） |  | IRI(m/km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 加州平坦儀 | Rainhart平坦儀 | ARRB MLP |
| 1 | 北二高香山交流道 | 右 | 144 | 63 | 0.94 |
|  |  | 左 | 148 | 89 | 0.97 |
| 2 | 南二高關廟段 | 右 | 115 | 121 | 1.57 |
|  |  | 左 | 200 | 277 | 1.56 |
| 3 | 南二高田寮柔性段 | 右 | 91 | 62 | - |
|  |  | 左 | 99 | 56 | - |
| 4 | 北二高基汐段柔性 | 右 | 286 | 196 | 1.74 |
|  |  | 左 | 302 | 233 | 1.67 |
| 5 | 台68線 | 右 | 94 | 129 | 1.08 |
|  |  | 左 | 24 | 66 | 0.88 |
| 6 | 南二高六甲一段 | 右 | 6 | 47 | 0.63 |
|  |  | 左 | 5 | 26 | 0.57 |
| 7 | 南二高六甲二段 | 右 | 65 | 105 | 1.02 |
|  |  | 左 | 32 | 83 | 0.94 |
|  | 平均數 |  | 115.07 | 110.93 | 1.13 |

二、王盈傑，「台灣地區瀝青混凝土路面品質管理系統之研究」，中央大學土木工程研究所碩士論文，民國89年[20]

針對現行的材料規範、配合設計方法、品質管理系統與品質驗收計畫探討各品質因素的適用性，並參照NCHRP所建立的超級鋪面品質管理系統與AASHTO R9-97的品質驗收計畫，採用統計學的觀念擬訂台灣地區瀝青混凝土路面工程之QC/QA品質規範。

三、Dr. Khaled Ksaibati and Shahriar Al Mahmood，The University of Wyoming，「Utilizing the Long-Term Pavement Performance Database in Evaluating the Effectiveness of Pavement Smoothness」， March 2002[21]

本篇研究收集1989～1999年間之IRI資料，總共有377個柔性鋪面試驗區段，每個試驗區段早期的IRI值是從LTPP的資料庫所獲得，但並不能每年均收集到全部區段的IRI值。而此研究運用迴歸與卡方檢定之統計分析結論如下：

- 圖形之散佈圖與迴歸的相關性指出，初始IRI值與未來IRI值有正向之簡單線性迴歸關係，故初始IRI對未來的IRI有影響。

- 初始與未來的IRI相關係數R2隨著時間增加而減少，亦即初始與未來的IRI相關性是時間相依（time dependent）並隨時間減少。亦即遂著時間的增加，利用初始IRI預測未來IRI的準確率越低。

- 運用卡方檢定初始與未來的IRI相關性，結果強烈支持鋪設較平坦的柔性鋪面表層即使隨著時間的流逝仍維持較平坦的狀況之事實。

- 當柔性鋪面有著較高的初始IRI值時，未來IRI之增加(△IRI)比初始IRI較低的之增加(△IRI)更高。

建議

- 強調低初始IRI值之重要性。

- 應執行更多的控制研究，盡可能的在新鋪設完工後獲得初始IRI值。

- 應著手研究初始鋪面平坦度在鋪面的維修成本與車輛操作成本之影響。

2.3.2 使用中道路平坦度

一、黃世英，「鋪面破壞與糙度指標關係之建立」，國立臺灣大學土木工程學研究所碩士論文，民國83年[22]

以AASHTO道路試驗之基礎，鋪面糙度為鋪面服務力之決定要素，對柔性鋪面進行破壞調查與糙度量測，依影響鋪面行駛舒適度之客觀因素（破壞與糙度）之資料分析整理發展國內鋪面破壞與糙度之關係式，並建構梅式儀之糙度指標與檢測車速校估模式，配合國際糙度試驗（IRRE）提供IRI轉換進行門檻值推估，應用於台北市市區道路之服務力評估，使破壞與糙度分析更具效率。

二、吳政隆，「柔性鋪面現況服務力指標之研究」，國立台灣大學土木所交通組碩士論文，民國84年6月[17]

以小組評分之調查結果進行統計分析歸納一般用路人乘車舒適度之主因，並建立鋪面服務力評分（PSR）、梅式糙度指標（MI）與破壞之關係式。研究對象為國道（中山高）、省道（台一線46K~63K與台一甲）、市區道路（台北市區依鋪面狀況好壞選27個街廓段）之柔性鋪面，發展台灣適用之柔性鋪面現況服務力指標（PSI）公式，分析柔性鋪面之終極服務力指標（Pt）之門檻值。

三、劉明仁，林志棟，「鋪面平坦度及其服務能力之研究（I）(II)」，行政院國家科學委員會專題研究計劃成果報告，民國84年。[7,16]

建立國際度糙指標（IRI）、梅式指標（MO）、均方加速指標（RMSA）之相關性與迴歸式，並評估國內平坦度檢測儀器，高低平坦儀、高程水準量測儀之特性、量測程序及計算程式，以中山高速公路與北二高之瀝青混泥土鋪面為研究對象，檢測極粗糙、中等粗糙、與平坦三種等級之鋪面，其試驗路段長度以60公尺為一區段單位。

四、洪境聰，「柔性鋪面現況服務力指標與預測模式建立之研究」，國立中央大學土木工程研究所碩士論文，民國89 [23]

以交通部公路局一區工程處所管轄之省、縣道之部分路段進行鋪面現況服務力評分試驗、糙度調查、車轍深度量測與鋪面損壞調查等研究，其成因錯綜複雜，導致各參數因交互影響無法有效表現與鋪面現況服務力評分間的相關性，故採用模糊積分方法建立無交互作用之綜合評估值，另考量調查資料之模糊性，若採用傳統迴歸模型並不符合現實狀況，故另行考量模糊迴歸模型尋找主觀資料與客觀資料的關係，建立鋪面現況服務力指標。並以類神經網路模型建立預測模式供鋪面工程師瞭解路面惡化的情形，作為養護決策之參考。

五、姚志廷:，「以國際糙度指標分析網級柔性鋪面養護最適化之研究」，國立中央大學土木工程研究所碩士論文，民國90 [24]

利用智慧型自動道路檢測車（Automatic Road Analyzer 簡稱ARAN）進行路網層級 （Network Level）的鋪面檢測，蒐集相關鋪面決策資訊，並以SPSS(Statistical  Package for the Social Science)對檢測資料進行相關的統計分析，並利用集群分析法（Cluster Analysis）建立鋪面家族(Pavement Family)，以決定其鋪面績效劣化模式。以國際糙度指標（International Roughness Index）做為鋪面績效指標，並利用類神經網路進行該指標與鋪面破壞之相關性分析，以評估該指標於本土化應用之適用性。以養護效益最大為單目標函數，分析路段養護最適時機，並建構最適養護策略，並以模糊線性規劃處理多目標決策問題，以LINDO軟體（Linear Interactive and Discrete Optimizer）求解線性規劃最適解，並於限經費之下，提供最適的養護決策。

六、吳惠正，「自動化路面分析儀糙度與車轍子系統之評估研究」，淡江大學土木工程學系碩士論文，民國91年[25]

主要包含第一階段為中山高及北二高全線外側車道ARAN糙度與車轍檢視，與第二階段ARAN之糙度與車轍子系統效能測試，檢定其輸出值之穩定性、正確性及實用性，並與其他類似設備做功能上之比較，並將檢測之糙度及車轍資料匯入PMMS，提升鋪面養護成效。試驗結果發現糙度子系統之穩定性良好，不受鋪面損壞等級、記錄間隔及檢測速度影響；正確性方面ARAN、ARRB及K.J. Law之糙度資料在統計分析上無明顯差異，而又以ARAN與ARRB相關性較高。

七、許時豪，「柔性鋪面養護與維修技術智慧型諮詢系統雛形之建立」，淡江大學土木工程學系碩士論文，民國91年[26]

主要建立一套讓國內各基層公路養護單位，使用智慧型諮詢（ Intelligent Consultant System）的方式，完成養護（Main - tenance）與（And）維修（Rehabilitation）技術（Techniques）架構之【ICSMART-F】柔性鋪面養護與維修技術智慧型諮詢系統雛形。對損壞資料的需求與等級，亦提供一資料界定與劃分的方式，並嘗試初步建立適合國內鋪面評估與維修程序，包括評估鋪面現況、損壞成因、預測鋪面未來損壞狀況、建議因應維修策略、生命週期成本分析、殘餘壽年預估，最後再與專家知識結合建立為電腦化ICSMART-F系統雛型程式，執行上僅需專案路段之細部資料即可運作，並改進ICSMART系統決策樹，另因應各種公路等級，採維修養護門檻值可修改之輸入方式，利於方便管理。

2.3.3 小結

上小節主要回顧國內新工與使用中道路之相關研究，可發現因為國內對於使用中道路之鋪面養護管理系統投入較多之研究，絕大部分研究主題為發展鋪面之破壞調查與平坦度值之迴歸模式、將平坦度值與鋪面破壞值納入PSI探究其相關性、或者運用ARRN檢測平坦度值、車轍資料彙入PMMS鋪面管理系統中進行運算，及建立各種平坦度指標之迴歸模式，目的均為提高鋪面養護績效；然而專對平坦度之維護門檻值研究則較為缺乏。另外因為資料收集並無法像國外有LTPP龐大組織支持，因此建立各指標間的迴歸模式準確性仍略嫌不足。

國內新工道路平坦度相關研究則以邱垂德「路面平坦度驗收規範之檢討研究」[14]最具代表性與前瞻性，研究中具規模的收集各種平坦度檢測儀器，並選取新工之高速公路或快速道路進行不同儀器之重複檢測，分析出各種平坦度儀器之特性，釐清了市面上平坦度儀器使用方式與指標計算。而王盈傑「台灣地區瀝青混凝土路面品質管理系統之研究」則提出國內道路施工品質相關規定，補足我國執行驗收時較缺乏部分，若運用在平坦度驗收規範更可提高驗收效率達到高品質路網。然而國內關於新工道路平坦度研究仍較欠缺，平坦度檢測資料亦太少，建議各縣市政府能積極投入平坦度調查行列，收集新鋪、重鋪道路資料以供學者專家研究，共同為提升台灣道路施工品質努力。