第一章    緒論

1.1 研究背景與動機

美國物流管理學會（Council of Logistics Management, CLM）（2003）對物流所作的定義為：「為符合顧客的需要，對原料、製程中的存貨與製成品以及相關資訊，從其起運點至最終消費點之間，所作講求效率與成本效果的計畫、執行與控制過程。」根據經濟部商業司於民國八十七年的統計資料顯示，實體配送（包含儲運處理、運送等）的成本當中，運送成本佔52%為最高。在目前低利潤、低毛利的時代，成本控制顯得相當重要，故如何有效降低運送成本，對物流業者而言實為相當重要的課題。

隨著現代人工作壓力的增加，婦女就業的普及，整個社會的生活步調變得十分緊湊，因此大量低頻之食品採購方式與外食人口之增加已成為趨勢，且加工、冷凍、冷藏食品的需求量亦大為增加。美國冷凍食品協會和冷凍食品時代雜誌於1999年針對美國民眾對冷凍食品的消費行為之研究顯示，在過去十年當中，超市內冷凍食品銷售量平均年成長率竟超過20%，並有近16%的民眾表示會繼續增加消費量。由此可見冷凍食品所帶來的快速與便利，已經變成一種新的消費習慣，並且仍相當具有成長性。臺灣於今年年初加入WTO，關稅與進口的障礙逐步解除，商品進出口的管制將更為開放，此舉勢將帶給國內低溫物流業者相當龐大的商機。

臺灣地區常年氣候燠熱，而生鮮產品從其生產、儲存、運輸至零售點販賣的過程中，皆必須放置於低溫標準的冷凍冷藏設備中，使每一環節能保持適宜的低溫，此系統即為先進國家所採用食品冷凍鏈（Cold Chain）體系，如圖1.1所示：

圖1.1  食品冷凍鏈體系（經濟部工業局，民90）

由圖1.1可看出，生鮮產品由低物流中心配送到販售點時，須以加裝有冷凍設備的車輛來運送，此配備有冷凍設備的車輛不僅造價昂貴，而且因車輛上冷凍用壓縮機乃由貨車引擎來驅動，故使用上較一般無冷凍設備車輛耗油。

生鮮產品屬於易腐（Perishable）性食品，在運送的過程中品質會逐漸下降。生鮮食品在運送時保存環境之溫度越低，品質越能保持長久。生鮮產品品質隨時間經過而變化的過程中，「溫度」是影響其品質最重要的因素。儲藏生鮮食品時，由官能檢查而能感知品質的變化時，其間所儲藏的的總天數，依儲藏環境的溫度而定，溫度越低，則能保持品質不變化的時間越長。此關係稱為品質保持特性(Keeping Quality Characteristic) （徐進財，民78）。

易腐性產品在運送過程中的腐敗況狀雖不算嚴重，但運送時間的長短，所造成產品品質下降，雖以官能檢查無法察知。但從另一個角度來看，生命週期較短的生鮮產品，如統一超商所提供之飯糰、便當等，如運送時間的增加，雖品質不致達到不可食用之地步，但會導致可販賣時間縮短，產品被販賣出去的機率降低，販售量減少而造成損失。此部份雖然是零售點販售上的損失，但是因為運送時間的延誤造成販售上的損失，則應由物流運送業者承擔較為合理。

而冷凍食品自生產到消費的過程中，經過工廠製造加工、冷藏、輸送，到販賣點的冷藏，各階段的冷藏溫度皆不相同，故若能將食品品質依照冷藏溫度的變化，品質能維持的時間的概念，以數字表現出來，則在實務的運作上將會相當便利。在冷凍食品需求量相當大的美國即針對多種食品，調查其保存溫度和所經過的時間對食品品質所造成的影響，此即為「時間－溫度變化下的品質耐性」(Time-Temperature Tolerance，T.T.T.)（徐進財，民78）。在實務上，可由此簡單公式推算冷凍食品的品質下降情形。

另一方面，依目前低溫物流的實際配送情形，由於生鮮產品的短生命週期特性，可販售時間較短，故生鮮產品配送業者為了達到較高的服務水準，送貨達顧客端時，常會有時間窗（Time Windows）的限制，即是限制運送業者必須在事先約定的時段內送達。許多便利商店也和運送業者簽定合約，要求業者必須在指定的時間窗內送達，否則即為違約。因此事先規劃配送路線，考慮時間窗限制，不僅可降低業者的營運成本，另一方面更可提高顧客的服務水準，配合顧客之需求時間。

然而一天之中氣溫會隨著時間而變化，故在不同氣溫下為維持產品在適宜的低溫，運輸冷凍車之油耗並不相同，而是隨著溫度的上升而增加，這使得低溫物流業者在配送時必須額外考慮一天之中氣溫變化的因素。故業者若以此因素考量，則會傾向選擇在夜晚或早晨時間配送。但若全部配送要在早晨時間完成，則前置作業時間則須在深夜或清晨進行，不管在夜晚或早晨時間進行配送，皆會增加管理上之困難及人工成本。

由於都市交通的擁塞，和下雨、濃霧等天候不佳、工作旅次特性因素，導致物流中心配送車輛行駛於配送路線上每一路段之旅行時間會有依時的特性，即每一路段的旅行時間會因時間的推移而有所不同。比較明顯的是上下班尖峰時刻市區道路上的交通量很大，故此時市區道路的旅行時間則相當長；而非尖峰時刻，市區道路的旅行時間相對於尖峰時刻則縮短許多。此種各路段旅行時間隨時間推移而不同的特性，在送達時間有限制下將更顯重要。另外由於低溫物流的配送中，運送具有易腐敗特性之生鮮產品，以及配送時保持產品低溫必須額外消耗能源成本等特性，則配送時間延滯對配送成本的影響，將較常溫物流配送嚴重。故在實務路線設計安排上應考慮，以反應現況並降低成本。

文獻有關配送路線問題之研究大多集中於一般常溫物流的探討，如Bodin et al.（1983）、Solomon＆Desrosiers（1988）、Daganzo（1987a）、Daganzo（1987b）、Fisher＆Jaikumar（1981）等。而過去對於具時間窗的配送路線問題，其違反軟時間時懲罰成本的設定，皆非針對生鮮產品的配送和販售特性而構建，如Sexton&Choi（1986）、Koskosidis et al.（1992）等。在生鮮產品等易腐性商品的探討上，以往文獻對於易腐性商品之研究大多集中於易腐性商品的存貨模式，並討論最佳的經濟批貨模式，如Covert＆Philip（1973）、Philip（1974）、Charkrabarty et al.（1998）、Giri＆Chaudhuri（1998）、Hariga（1996）、Ghare＆Schrader（1963）等。而僅有少數針對低溫物流中心或生鮮產品配送探討之文獻，如Tarantilis＆Kiranoudis（2002），然皆未將生鮮產品配送之易腐敗特性和冷凍配送車輛冷凍機消耗之能源成本及各項成本依時變化等低溫物流之重要特性，反應到生鮮產品配送路線問題之模式構建上。故本研究除考慮一般物流的配送成本外，擬深入探討運送產品的易腐性、冷凍配送車輛冷凍機消耗之能源成本，及配送時間窗等低溫物流重要特性，並考慮外在配送環境，包括配送時間和一天之中氣溫變化的依時特性等，分析及建構各項成本函數，建構生鮮產品配送路線決策模式，以協助低溫物流中心配送業者決策之參考。

1.2 研究目的

本研究的主要目的，乃針對低溫物流中心配送業者作事前配送路線設計，建立一路線規劃模式。模式中考慮業者實際配送時之各種狀況，包括依時性的市區道路旅行時間和一天之中氣溫的變化，和送達時間之時間窗限制，並考慮低溫物流特有的能源消耗成本，以及所配送產品的易腐敗特性，分析在不同的需求型態下之最適配送策略，以作為實務上配送路線決策時之參考依據。

以往常溫物流的配送路線研究大多僅考慮配送車輛之固定成本，及和配送距離相關呈比例之運輸成本作最佳的路線規劃，而於時間窗的限制上亦僅考慮一般物流之配送販售情況。本研究考慮低溫物流業者配送生鮮產品所面臨之環境特性，包括運送生鮮產品的易腐性所造成運送時之存貨成本，和車輛上低溫設備因運轉所造成額外的能源消耗成本。另一方面，為了反應都市運送的實際情況，亦加入各路段上旅行時間的依時性和一天之中溫度隨時間變化的特性，以數學模式描述真實的道路狀況。而由於服務品質要求日益提高，故服務的時間窗限制已是業者必須提供的服務，故本研究加入時間窗的限制，但由於不可抗力的因素（如：天候不佳、塞車等），可能無法於指定之時間窗內到達，故以「軟時窗」限制方式，以能符合實際配送情形，即配送車輛可以於非指定的時間內到達顧客端，但必須依照其違反時間窗的程度，給予一懲罰成本，以反應因未於時間窗內到達，造成服務水準下降而產生的損失。本研究擬於總和上述各成本最小的情況下，求得最佳的配送車輛數、各車輛的配送時間及配送路線，以輔助低溫物流業者作相關決策。本研究之具體目標如下：

- 分析運送時低溫物流之配送問題特性，構建低溫物流配送之各項成本函數，包括生鮮產品腐敗造成之存貨成本、配送時為保持配送時產品溫度所消耗之能源成本，並分析與建構低溫物流中違反時間窗之懲罰成本。另一方面，考慮一天當中氣溫變化情況和都市道路路段上旅行時間之依時特性，分析兩者對於存貨成本、能源成本與最佳配送路線之影響。

- 構建低溫物流配送路線模式。綜合包括存貨成本及能源成本，並考量傳統物流成本中和配送車輛數及總哩程相關之運輸成本，構建低溫物流配送路線基本模式。而後分析低溫物流時間窗特性，構建低溫物流時間窗之懲罰成本，接著深入探討旅行時間和氣溫等外在環境的變化，對配送時存貨成本及能源成本之影響，以反應實際天侯及道路狀況，延伸修正配送路線基本模式。

- 發展低溫物流配送路線模式演算法，求解本研究所構建之配送路線基本模式與延伸模式。由於車輛路線問題本身的複雜度，再加上低溫物流中心配送必須考慮運輸成本、存貨成本、能源成本及軟時窗之懲罰成本等因素，使得問題本身複雜度加遽。故本研究擬發展一適用本研究問題之演算法，撰寫程式求解本研究構建之配送路線選擇模式。

- 以一低溫物流業者之產品配送為例，說明本研究構建之模式在實務上之應用。並將求解結果，與傳統之車輛路線問題之求解結果作一比較，以討論低溫物流與傳統物流在配送路線和配送策略之異同。由求解結果，分析生鮮產品腐敗函數、需求特性及外在氣溫分布及道路旅行時間等因素，對能源成本、存貨成本、總成本及配送決策如車隊規模、配送車輛路線、裝載量與出發時間等之影響，以提供實際營運業者有效的決策參考依據。

- 施以敏感度分析，延伸低溫物流配送路線決策模式之應用廣度。並可對配送業者在實務上面對不同的顧客需求型態、配送不同腐敗特性的產品，和各種外在環境包括氣溫、配送時間可能變化的情形下，擬定最適配送策略時之參考。

1.3 研究範圍

低溫物流中心的業務範圍相當廣泛，本研究之研究範圍限定在如圖1.1當中由低溫物流中心配送到各零售販賣點之冷凍運輸，即所謂出向物流（Outbound Logistics）之配送問題。討論其間所發生之各項成本。在整個物流配送的流程中，本研究假設需求為外生變數，從低溫物流業者之供給面角度，以最小化配銷成本為目標，建立數學規劃模式，求解最佳之配送路線、各配送車輛最佳出發時間，以及服務各顧客的時間和順序。並討論在不同的需求型態下，最佳的配送策略。

生鮮產品腐敗之主要因素為產品中微生物的數量，而溫度為控制微生物生長速率最重因素（經濟部工業局，民90）。低溫物流中配送產品大略分為保存溫度-2~18℃之冷藏食品與-18℃以下之冷凍食品。而冷凍食品由於保存溫度低，食品內微生物生長速度相當緩慢，食品保存時間相當長，則冷凍食品於低溫物流中心配送至零售點期間所產生之腐敗現象並不明顯。本研究僅考慮低溫物流中冷藏食品之配送，以反應出生鮮產品配送之腐敗特性。

傳統的VRP問題有以下之假設：

- 所有車輛皆由單一場站（Depot）出發，最後回到場站。

- 須滿足每個顧客的需求量（需求量為已知）。

- 每個顧客只能由一部車服務一次。

- 車輛有容量的限制。

- 只運送單一產品。

本研究除延用上面的假設，並將問題加以延伸，加入考慮下面之情況：

- 車輛旅行時間的依時特性（Time Dependent）。

- 一天之中氣溫變化的依時性。

- 生鮮產品在運送途中的腐敗特性。

- 生鮮產品在運送途中的冷凍設備消耗之能源成本。

- 每個顧客的服務時間有軟時間窗的限制。

1.4  研究方法及進行步驟

本研究擬分析生鮮產品路線配送特性及構建相關成本函數，包括傳統車輛路線問題之車輛固定成本和隨哩程遞增的運輸成本、因產品腐敗所造成之存貨成本、低溫運輸車配送時冷凍機消耗之能源成本，及考量生鮮產品配送時違反顧客需求時間窗所造成之影響，建構軟時窗之懲罰成本函數。進一步，本研究擬構建數學規劃模式，從低溫物流配送業者的觀點，以上述各項成本之總成本最小為目標，及在軟時間窗限制和車輛路線問題傳統限制的條件下，求解最佳之配送路線。

本研究之研究流程，首先針對研究問題作深入瞭解，透過相關之學術文獻和調查報告之回顧，確定本研究之研究背景、動機，及定位本研究學術與實務應用之價值與貢獻。而後擬定本研究之研究方法及研究架構，對於低溫物流配送中配送時間窗契約的訂定、違反時窗限制之懲罰成本，以及針對生鮮產品的配送特性和配送流程，所造成之各項成本及損失等環節作深入探討，以逐一分析構建低溫物流配送時所產生之運輸成本，和低溫配送之存貨成本、能源成本。於低溫物流配送路線決策基本模式之構建中，分析生鮮產品配送時，產品的易腐性造成產品在配送途中可能因腐敗而不堪使用，造成物流業者的配送損失，而使得運送途中有存貨成本產生，此成本為運送時間之函數。另外，低溫物流的運輸冷凍車上為維持運送之產品溫度，必須額外消耗冷凍機所需之能源成本。此成本除了和所運送的時間有關之外，也和貨車後車廂門開關的次數有關。而因都市交通的擁塞，和所運送之生鮮產品的易腐特性，使得在運送時間和產品的保存上存有「隨機」的特性。故本研究考慮運送時間、產品保存時間兩者隨機的特性，在運輸、存貨、能源成本和最小為目標下，及時間窗的限制之下，構建車輛途程問題確定與隨機性之數學規劃模式。

進一步，對於生鮮產品配送相當重要的時間窗限制，本研究分析違反時間窗對於配送業者和顧客兩者所造成的額外成本和損失，構建專屬生鮮產品配送之懲罰成本函數。並考慮旅行時間和一天之中氣溫隨時間變化之依時特性因素，建立時間相依之旅行時間和氣溫變化函數，將現實世界中都市道路路段旅行時間和一天之中氣溫兩者之依時特性反應到模式中。氣溫依時變化的特性，將影響配送時能源成本的高低，而旅行時間的依時性則是影響配送時的存貨成本、能源成本，以及配送的準點性（能否在時間窗內到達）。分析此二項因素對於生鮮產品配送成本之影響，建構路段旅行時間和氣溫的依時函數，並延伸修正上述之配送路線決策基本模式。其後，並擬將需求型態納入考慮，探討不同的需求型態對各項配送成本的影響，以分析在不同的需求型態下最適之配送策略。

最後，透過訪談方式，本研究擬以一低溫物流業者之特定商品配送為例，蒐集模式中所須參變數數據，進行實例分析及主要參變數之敏感度分析，以驗證本研究所構建模式之合理性與闡述在實務問題上之操作解決方法與應用價值，本研究擬將求解結果，與傳統之車輛路線問題之求解結果作一比較，以討論低溫物流與傳統物流在配送路線和配送策略之異同處，並擬透過敏感度分析歸納關鍵參變數對目標及決策變數之影響程度，以供業者作實際配送路線決策時之參考。

綜上所述，本研究之流程架構圖如圖1.2所示。

圖1.2  研究流程架構圖