第五章  低溫物流配送路線模式演算法

VRP問題本質上屬NP-Hard問題，故正確解的求解方法所需之求解時間過長，而能求解的問題規模相當小。故本研究擬採用啟發式方法，求解演算法參考Solomon（1983）所提出之時間導向最近鄰點法，演算法詳細步驟說明如下：

Step 1. 初始化

輸入配送網路G=V,A和配送生鮮產品之基本資料，包括：（1）顧客基本資料：顧客位置及n、cijl、dj、uj、si、ri；（2）生鮮產品特性資料：p、α、F、Gdj；（3）其他參數值：fl、Kl。

Step 2. 求解低溫物流配送路線決策基本模式

由物流中心開始，找尋其「最鄰近顧客」，加入成為第一條路線第一位服務之顧客。「最鄰近顧客」的搜尋說明如下：

若目前路線上最後一位加入之顧客為i，令j為任一尚未被排入路線的顧客，則顧客j必須滿足下列條件，方可排入路線當中。

- 尚未被排入路線

- 滿足時間窗限制及車輛容量限制

決定最鄰近顧客的因素有：

- 兩顧客之距離：cij

- 服務完顧客i和開始服務顧客j之時間差：Δyij

- 顧客j之時間窗上界和最快開始服務顧客j之時間差：aij

其數學符號定義分別為

Δyij=yj−yi+ui

aij=sj−yi+ui+tij

yj=maxrj,yi+ui+tij

而在生鮮產品配送模式中，顧客需求量為重要影響因素。提早服務需求量大之顧客，則可能會減少配送之存貨成本。故本研究將顧客j之需求量dj，加入影響最鄰近顧客之因素當中。則決定顧客是否為最鄰近顧客之成本函數Cij可表示為：

Cij=δ1cij+δ2Δyij+δ3aij+δ4dj                           （5.1）

（5.1）式中，δ1、δ2、δ3、δ4為各影響因素之權重，表示各因素增加一單位時所構建之數學規劃模式中總成本之增加比例，且必須滿足δ1+δ2+δ3+δ4=1、δ1≥0、δ2≥0、δ3≥0、δ4≤0。注意其中影響因素dj對總成本存有反向變動關係，故其權重δ4為負值。i在此為物流中心，而Cij值為最小之顧客j，即為最鄰近顧客。在Cij的影響因素中，cij為配送路線模式中之運輸成本，代表影響成本函數Cij之空間距離因素；Δyij及aij為影響成本函數Cij之時間距離因素，Δyij影響模式中時間相關之存貨及能源成本，aij表示顧客j加入路線之剩餘時間；dj則影響模式之存貨成本。此四影響因素之權重之計算如下所示：

（1）cij增加一單位，表示顧客j和顧客i之空間距離增加一單位，則加入顧客j會使總成本增加一單位。

（2）Δyij增加一單位，表示顧客j和顧客i之時間距離增加一單位，則加入顧客j會對總成本中能源成本增加α；而Δyij增加一單位時，存貨成本增加量為增加一單位運送時間所造成之腐敗產品之總價值。如前所述，服務完顧客i後，剩餘的產品數量為Lil，若平均單位時間之腐敗率為1μ（其中μ為生鮮產品在適宜溫度保持之下平均生命週期），則增加之存貨成本為p×Lilμ。而由於此演算法將顧客一個接一個加入路線，故剩餘的產品數量在整條路線構建完成之前得知，故本研究以Kl−φi（φi為車輛至服務完顧客i為止，已服務顧客之產品總需求數量）取代Lil。為故Δyij增加一單位，總成本之增加量為α+pKl−φiμ。

（3）aij為顧客j加入路線之剩餘時間，代表顧客時間窗之先後順序對配送路線之影響。將顧客j加入路線中，因時間窗之先後順序，可能使得其他未排入路線其aij較小或稍大之顧客無法加入此路線。受影響而無法排入之顧客判別方法如下。

aij必須大於等於0，方能滿足時間窗限制，否則顧客j無法排入路線當中。而下一個顧客j'若能加入此路線，除了必須滿足車輛容量限制外，亦須滿足ajj'=sj'−yj+uj+tjj'0，重新整理可得

sj'≥uj+tjj'+yj                                      （5.2）

若無法滿足（5.2）之不等式，則顧客j'為受顧客j先排入影響而無法排入此路線之顧客。而受顧客j影響而無法排入此路線之顧客對於總成本之影響不易解析，故本研究以敏感度分析方式，探討δ3之設定值對總成本之影響。

（4）dj增加一單位，則服務完顧客j後，該配送車輛上會進一步減少一單位的生鮮產品。因配送車輛服務完顧客j後的剩餘服務時間並不確定，故在此僅以期望值計算存貨成本減少量。因車輛上產品數量減少一單位造成存貨成本之減少量，可以產品的單位成本乘上產品在往後運送途中之平均腐敗率。

在產品於往後運送途中之平均腐敗率方面，為簡化計算，本研究在此忽略由於開關車廂門所造成之腐敗，僅考慮運送時間之累積所造成生鮮產品腐敗。本研究參考Daganzo（1999）將每部車輛平均總運送時間以（5.3）式估計之。

2Er+k×Kld×1στ                                   （5.3）

其中，Er為配送車輛從物流中心到其服務顧客之距離期望值；k為常數，若距離計算上為歐幾里得距離（Euclidean Metric），則k≈0.57，若為方格距離（L1 Metric），則k≈0.82；d為顧客平均需求量；σ為顧客分佈密度，即單位面積平均顧客數；τ為車輛平均行駛速率。注意（5.3）式中分子部分為平均每部車輛之總運送距離。將每部車輛平均運送時間扣除車輛至服務完顧客j為止已走過的里程ϕj，並乘上單位時間之腐敗率60μ，除以2，可得產品在往後運送途中之平均腐敗率為：

30τμ2Er+k×Kld×1σ−ϕj                          （5.4）

則dj增加一單位，期望總成本減少量為：

30pτμ2Er+k×Kld×1σ−ϕj                        （5.5）

若為依時性旅行時間，則τ須以τyi'取代之。

在滿足δ3≥0下，設定幾個δ3可能的參數值，以觀察對時間窗順序之不同重視程度下，對最佳配送決策略結果之影響。而δ1、δ2、δ4等參數值之設定，會隨著車輛配送到不同的顧客而有不同的設定值，並分別依照cij、Δyij、dj增加一單位對生鮮產品配送總成本之影響的比例，在滿足δ1+δ2+δ4=1−δ3、δ1≥0、δ2≥0、δ4≤0等限制下，設定參數值作求解。

Step 3. 求解低溫物流配送路線決策基本模式

令i為路線上最後一位加入之顧客。重覆Step2，可得最鄰近顧客j，依次加入路線當中。

若所有尚未被排入的顧客皆無法滿足時間窗限制或車輛容量限制，則重新建立一新路線，直到所有顧客皆被排入路線為止。

Step 4. 求解低溫物流配送路線決策延伸模式

軟時窗限制修正方面，原硬時窗aij≥0之限制必須改為aij'=Sj−yi+ui+tijl≥0。若aij<0，則加入顧客j增加之懲罰成本為λdjaijν，故增加一單位aij，總成本增加λdjaijν−1，以此式計算參數δ3，以反應軟時窗之特性。而本研究亦令服務顧客之懲罰成本不得大於fl10，以避免過大之懲罰成本。

旅行時間與外界氣溫之依時變化修正上，輸入時間窗懲罰成本函數Qjyj之相關參數λ、ν和γ，將Step2中α修正為依時變化之參數α'ΔHy，車輛平均行駛速度τ修正為τ×tijltijlyi'。重覆Step2和Step3，重新求解最佳配送路線。

在車輛容量限制方面，由於此演算法為將顧客逐一加入配送路線中，故累積配送數量加上累積腐敗數量不可超過車輛容量。而累積腐敗數量可由（3.5）（3.6）兩式，令Ll=Kl計算之。

另外，由於時間的推移會造成配送成本增加，故若提早到達顧客j，則其等待時間不可過長。本研究訂定等待時間不可超過20分鐘，以此避免服務顧客之等待時間過長，造成成本大量增加之現象。