第四章  低溫物流配送路線延伸模式

4.1 時間窗限制之修正

在目前低溫物流的實際配送情形，為了達到較高的服務水準，送貨達顧客端時常會有送達時間的限制，即限制運送業者必須在事先約定的時段內送達。但由於業者派車配送疏失或都市交通的擁塞，可能無法於時間窗將貨品送達顧客手中，所以硬時窗限制在目前的配送環境中漸不可行，取而代之的是軟時窗限制。軟時窗限制可允許配送車輛在非約定時間內到達，在此時須處以一懲罰成本，以反應顧客因延遲送達而造成的損失（如作業成本的增加），或配送業者違反約定而對顧客之賠償或因而造成顧客流失之無形損失。

另一方面，Koskosidis et al.（1992）亦指出，軟時窗模式可以有效的反應業者在車隊營運成本和服務水準兩者的抵換關係，即若業者以較多的配送車輛服務顧客，則配送時準點的程度較高，服務水準較高，但營運成本亦較高；反之，若業者以較少的配送車輛服務顧客，則配送時準點的程度較低，服務水準較低，營運成本亦較低。故軟時窗之模式可作為業者在經營策略上之應用。

本研究將之前構建之時間窗改為軟時窗的觀念，並構建低溫物流中心生鮮產品配送之時間窗懲罰成本函數，修正原低溫物流配送路線基本模式。

在構建軟時窗之懲罰函數之前，須先針對若生鮮產品配送業者未在約定之時間窗內送達，可能的服務狀況及雙方損失進行分析。配送車輛到達顧客端的時間，可分為以下三種情況。

- 若配送車輛在時窗限制之前到達（即提前送達）。此時可分為兩種服務情況：第一種是在到達顧客端之後立即服務顧客，此時會造成顧客作業上的不便因而使得服務水準下降，但能源及存貨成本不增加；另一種為運送貨車等待至服務時間窗到達時才進行服務，此時未造成顧客作業上之不便，而和時間相關之能源成本和存貨成本均上升。

- 若配送車輛在時窗上下界之間到達。此時可立即進行服務，服務水準不變，和時間相關之能源成本和存貨成本亦均不變。

- 若配送車輛在時間限制之後送達（即延遲送達）。則到達後須立刻進行服務。此時產品可販售時間亦會縮短，但和時間相關之能源成本和存貨成本均不變。

另一方面，考量實際運作情況中，配送業者雖然無法在事先約定之時窗限制內送達，但仍需在一定的時間範圍內送達，否則顧客依然無法接受，此觀念如圖4.1所示：

圖4.1  軟時窗之懲罰成本

圖4.1中，r,s為業者和客戶事先約定好的服務時間窗，若業者在[R,r)或(s,S]時段內送達，客戶仍可接受該服務，若業者於R,S時段外送達，則客戶不予接受，為不可行之送達時間，故懲罰成本取為M（無限大）。而超過時間窗上界s和較時間窗下界r提前服務兩者之單位時間懲罰成本並不相同，故圖形上斜率不同。

當運送車輛提早到達時，業者必須決定要立即服務顧客，抑或是等至時間窗到達時再行服務顧客。但實務上最低可容忍時間窗下界R與時窗下界r相距並不大，而生鮮產品腐敗率亦很小，故此種情況下存貨成本與能源成本相對於因較提早送達而造成服務水準下降之損失小。故本研究假設當運送車輛提早到達時，業者會等至時間窗到達時再行服務顧客，此時會產生額外的存貨成本，故到達時間下界r不可違反，此與傳統硬時窗VRPTW問題之假設相同。

而本研究所建立模式的目標式中，能源成本是以每部運送車輛其服務完最後一位顧客後回到物流中心之時間yfl，減去每部車輛之出發時間ysl計算。故在違反時間窗之懲罰成本當中，則不再重覆計入能源成本增加之部分，只考慮存貨成本增加及產品可販售時間縮短造成損失等兩部分額外成本。

在產品可販售時間造成的損失上，消費者在購買生鮮產品時，因生鮮產品保存期限短，故消費者會傾向於購買距保存期限較長之產品，故生鮮產品被銷售出的機率，是隨著剩下保存時間長度而遞減，並且遞減的速度，隨著接近保存期限的程度而增加。在數學函數中，指數函數即有如下所述之特性。另一方面，懲罰成本應和該次配送產品之總價值（P×di）呈比例。假設顧客i之時間窗上界為si，下界為ri，最大可容忍之時間上下界分別為Si和Ri。本研究假設車輛在時間限制之後送達，其懲罰函數為ηyi−siυ×P×di，其中ν>1，η為常數。令λ=η×P，則懲罰函數可簡化為λdiyi−siν，而兩參數λ和ν可由實際和業者訪談之後確定其值。

綜上討論，本研究所構建低溫物流中心生鮮產品配送之軟時窗懲罰成本函數Qiyi如下：

Qi(yi)=M,yi<Ri0,Ri≤yi<ri0,ri≤yi≤siλdiyi−siv,si<yi≤SiM,yi>Si                             （4.1）

Qiyi為服務顧客j之軟時窗懲罰成本函數。懲罰成本函數亦如圖5所示。

圖4.2  生鮮產品配送之軟時窗懲罰成本

軟時窗限制之低溫物流配送路線決策基本模式可構建如下：

Min  l=1mfl+l=1mi=0nj=0ncijlxijl+pl=1mj=1nzjlbj+l=1mαyfl−ysl+λi=1ndiyi−si+ν

（4.2）

s.t.

（3.13）～（3.18），（3.20）～（3.22）

ri≤yi≤Si                                               （4.3）

其中，yi−si+=max0,yi−si。

4.2 外界氣溫和旅行時間之修正

一天之中氣溫會隨著早晨、中午、傍晚和入夜等不同的時段而變化，而各地方冬季和夏季時每天溫度變化情況亦不相同，以一天為週期典型的氣溫隨時間變化的情況如圖4.3所示。另一方面，在都市地區會有上下班之尖峰時間，而人們的日常生活各項活動亦多在白天進行，所以各路段上的旅行時間不是固定，而是依時的(Time-Dependent)，一天當中都市地區路段上交通量隨時間變化的情況如圖4.4所示。「溫度」和「旅行時間」兩者的依時性會對低溫物流之冷凍車之能源成本，及所運送生鮮產品的腐敗造成很大影響。

當外界氣溫較高時，若此時正好碰到擁塞時間，則所耗費的能源成本相當高，故業者須評估其最適之運送車輛出發時間及運送路線，以降低配送成本。

圖4.3  一天內氣溫隨時間變化圖

圖4.4  一天當中都市地區路段上交通量隨時間變化圖

關於依時性的道路旅行時間方面的文獻，Sexton&Choi(1986)將依時性的道路旅行時間應用於撥召公車(dial-a-ride)上。Ahn&Shin(1991)探討具時間窗之車輛路線問題，主要著重於依時性旅行時間加入後之求解方法的討論，並提出數個可行條件，說明如何修改傳統演算法求解新問題。Hill & Benton(1992)對於都市車輛排程問題建構依時性的道路旅行速度模式，並提出三參數的校估方法。綜觀以上文獻可知，過去文獻皆未考慮到旅行時間的依時性對低溫物流中心的配送問題之影響，而探討運送時外界氣溫對運送成本和路線的影響更付之闕如。本研究擬考慮「溫度」和「路段旅行時間」的依時性下，低溫物流中心配送之最適配送路線和出發時間等策略之訂定。

溫度的依時性會對生鮮產品配送時之能源成本及存貨成本造成影響。在存貨成本方面，依照生鮮產品之品質保持特性（徐進財，民78），生鮮產品的腐敗率會隨著保存溫度而變化。生鮮產品之存貨損失分為運送途中因運送時間累積生鮮產品腐敗造成之腐敗，和在服務顧客時後車廂門的開啟造成之腐敗。若配送車輛上冷凍機冷凍能力足夠使服務顧客後，車廂內溫度迅速降至產品配送溫度，則因運送時間累積之腐敗率可視為定值，故無須作修正。而車廂門開啟造成之腐敗和服務時間與車廂內外溫度差有關，依開啟車廂門之熱負荷計算公式（3.7），車廂門開啟造成之腐敗和車廂內外的溫度差呈正比。令一天內氣溫隨時間變化函數為Hy，車廂體內外溫度差ΔHy，配送車輛上生鮮產品之配送溫度為H0，則可知ΔHy=Hy−H0，則車廂門開啟造成的存貨損失機率可修正為gΔHyGdj，其中g為單位溫度差之平均腐敗率。

在能源成本方面，如前所討論生鮮產品配送車輛冷凍機之主要負荷開門熱負荷與車廂體熱負荷，兩者皆與車廂體內外溫度差成比例。假設配送過程中能源成本和車廂體內外溫度差成正比，則每一配送車輛之能源成本為α'ΔHydy，α'為單位溫度差單位時間之能源成本。故總配送能源成本可表示為l=1mα'ΔHydy。前述目標式中能源成本項l=1mαyfl−ysl必須依此修正。

因路段上旅行時間的依時性，配送車輛在路網上的旅行時間tijl會隨著時間而變化，各路段上的旅行時間為進入路段之時間的函數。令yi'為配送車輛服務完i顧客後出發前往下一個顧客j之時間，則yi'=yi+ui。則配送車輛於yi'時刻進入路段ij，通過路段ij之旅行時間為tijlyi'。則低溫物流配送路線基本模式中，tijl皆須以tijlyi'修正之。