第三章  低溫物流配送路線基本模式

本研究先分析低溫物流配送可能發生的各項成本及構建其成本函數，並以各成本和之總配送成本最小為目標，建構生鮮產品配送路線決策之基本模式。

3.1 基本分析

本研究中所定義之低溫物流配送的型態為一個低溫物流中心配送多個顧客（One Depot to Many Customers），以有冷凍/冷藏設備之貨車為運輸工具配送單一類型生鮮產品，每一顧客的位置與需求量皆為已知，且顧客有送達時間的限制。首先定義一個完全對稱路網（Complete Symmetric Graph）G=V,A。其中V=v0,v1,...,vn為點的集合；A=vi,vj:vi,vj∈V,i≠j為路段之集合。v0代表低溫物流中心，vi（i=1,2,...,n）代表所服務之n個顧客，顧客i之需求量為di。物流中心之運送車輛（路線）以l表示，共有m部運送車輛（m為內生變數），故l=1,2,...,m。而cijl為第l部車輛在路段vi,vj上之運輸成本，且cijl=cjil。當i=j，cijl=0。

由於車輛旅行時間的隨機特性，造成到達每個顧客點的時間有不確定性。而低溫物流中心所配送之生鮮產品腐敗的隨機特性亦造成在配送的過程中因產品敗壞，導致可用產品數量的減少，無法滿足顧客需求，這種情況稱之為「途程失敗」。途程失敗意謂顧客可能無法在所要求的限制時間內收到所需的產品數量，而造成配送業者提供之服務水準下降或是必須為此給予違約金或賠償顧客損失，故本研究亦將「途程失敗」發生時處以一「懲罰成本」，並加入配送總成本中考慮。進一步，由於生鮮產品易腐特性，本研究發展一配送策略，即在配送車輛出發之前，預先加入額外數量的商品，以防止途程失敗發生造成服務水準下降。本研究深入探討生鮮產品的易腐性所造成之配送時存貨成本（Pipeline Inventory Cost），配送時冷凍機消耗之能源成本等兩項生鮮產品配送之重要成本，和傳統的車輛固定成本與隨哩程而遞增之運輸成本，本研究於基本模式中以上述各項成本和，即物流業者總運銷成本最小為目標，並在滿足顧客需求量與時間窗限制下，分別建構旅行時間為確定性和隨機性之模式，以求得最佳之配送路線決策。

3.2 旅行時間為確定性（Deterministic）

低溫物流業者所須負擔的配送成本包括：派遣每部車輛所需擔的固定成本、車輛運輸成本、生鮮產品在配送途中腐敗所造成的存貨成本，以及低溫運送車輛上冷凍機消耗之能源成本。另外由於生鮮產品腐敗的隨機特性，故會有途程失敗的情形發生，故目標式中亦需加計途程失敗發生之懲罰成本。

派遣每部車輛所需負擔的固定成本，包括駕駛薪資或車輛固定成本攤提或租金等成本，假設業者共有m部配送車輛（l=1,2,...,m），服務n個顧客，第l部車輛的固定成本為fl。則總固定成本為：

l=1mfl                                                  （3.1）

上式中m為內生決策變數。在車輛的運輸成本方面，包括油耗、維修、保養等成本，大致上和車輛所行駛的哩程數呈正比。本研究擬採用傳統的計算公式如下：

l=1mi=0nj=0ncijlxijl                                            （3.2）

其中，cijl為第l部車輛在路段vi,vj上之運輸成本，且cijl=cjil；xijl為0,1變數，若第l部車輛行經vi,vj路段則xijl=1，否則為0。

生鮮產品屬於易腐（Perishable）性食品，而不同生鮮產品其腐敗的特性亦不相同。但整體來看，影響生鮮產品腐敗之因子主要包括：保存溫度、食品中微生物之水分活性、產品PH值、氧氣的存在與否，及腐敗過程中引起之代謝產物等（劉英俊、汪金追，民86）。本研究假設產品運送時皆能保持在固定的運送溫度下，並在不考慮其他的影響因素的條件下，可假設運送時生鮮產品的腐敗，僅為運送時間之函數。另一方面，由於服務顧客時之後車廂門開啟，會讓產品腐敗的速度加遽，隨著開啟時間之長短與開啟頻率不同，會對生鮮產品品質造成不同程度之影響（徐進財，民78）。故本研究擬將生鮮產品之腐敗分為兩類考慮，一類為於運送途中因運送時間累積生鮮產品腐敗所造成的存貨損失；另一類則是在服務顧客時，因車輛車廂門的開啟造成空氣的對流，車廂內的冷空氣流出外界熱空氣流入，使得車廂內的溫度上升，造成生鮮產品品質急速下降之存貨損失。腐敗的觀念如圖3.1所示。

圖3.1  不考慮與考慮產品腐敗之比較示意圖

圖3.1中，uj為顧客j的服務時間長度（u0=0），yj為配送車輛到達顧客j之時間點。圖3.1顯示出生鮮產品在配送途中腐敗（圖中虛線）分為兩部分，一為在配送途中所造成的腐敗，另一斜率較大的線段則為在配送車輛到達顧客端替顧客服務時，因車輛車廂門的開啟造成空氣的對流，使得車廂內的溫度上升，造成生鮮產品品質急速下降之存貨損失。

在運送途中時間的推移造成的腐敗方面，朱中亮等人（民87）之研究結論指出微生物的生長有隨機的情形。另一方面，生鮮產品屬於易腐性產品，而各種不同的生鮮產品，其腐敗的特性不同，腐敗之機率分配亦不相同。本研究令bj為配送車輛l服務完前一個顧客i，前往顧客j的途中和服務顧客j期間所產生的存貨損失數量（xijl=1），即bj是為了服務顧客j而產生的存貨損失數量。因腐敗率為隨機，故bj為一隨機變數。生鮮產品在配送途中因腐敗所造成的期望總存貨成本為：

Pl=1mj=1nzjlbj                                             （3.3）

其中，P為產品單位成本；若第l部車輛服務顧客j，則zjl=1；否則zjl=0；bj為服務顧客j在配送途中生鮮產品腐敗數量之期望值。

因車輛車廂門的開啟造成車廂內的溫度上升，使得生鮮產品品質急速下降之存貨損失方面，當車廂門開啟，冷空氣從車內經過車門的下半部留出，外界之熱空氣同時由車門上方留入，故每次開車廂門之換氣量應與門口空氣流速有關。另外換氣量亦會和門的大小、外界和車廂內外之溫差、開門作業時間的長短等有關。本研究將門口空氣流速和門的大小視為外生變數，而在基本模式中暫先將外界和車廂內之溫差視為固定，故車廂門開啟所造成的存貨損失，僅和開門作業時間長短有關。而開門作業時間長短和該顧客之需求量有關，故車廂門開啟所造成的存貨損失為顧客需求量之函數。

令服務顧客j時，車廂門開啟造成的存貨損失機率為Gdj，其中dj為顧客j的需求量。其中d0可視為物流中心進貨並裝貨至配送車輛之產品總量，在此假設Gd0=0即不考慮物流中心進貨並裝貨至配送車輛時產品的腐敗情形，並假設生鮮產品的腐敗之累積機率密度函數為F。存貨損失的計算觀念如圖3.2所示。

圖3.2  存貨成本計算示意圖

其中ft為生鮮產品腐敗之機率密度函數；d1、d2分別為該車輛所服務第一位和第二位顧客之產品需求量；b1、b2則分別是因服務其第一位和第二位顧客所造成的存貨損失。配送車輛l在出發前往和服務其第一個顧客途中，車輛上產品數量為Ll；配送車輛l服務完其第一個顧客，出發前往服務其第二個顧客時，車輛上產品數量為Ll−d1−b1。假設配送車輛l由物流中心出發即前往服務顧客i，則服務顧客i之期望腐敗產品數量為：

bi=Ll×ftdt+Gdi                                （3.4）

假設產品在各車輛出發配送前，均未開始腐敗，即Fysl=0。則（3.4）式可改寫成：

bi=Ll×Fyi−ysl+ui+Gdi                               （3.5）

其中，Ll為第l部車輛出發時產品之裝載量，等於前所述之d0；yi為到達顧客i的時間點；ysl為第l部配送車輛離開物流中心開始配送之出發時間。若第l部配送車輛服務完顧客i後，接著服務顧客j，則服務完顧客i，出發前往顧客j時，配送車輛上的產品數量為Lil=L0l−bi−di，其中L0l=Ll。則服務顧客j之期望腐敗產品數量為：

bj=Lil×Fyj−ysl+uj−Fyi−ysl+ui+Gdj                  （3.6）

第l部配送車輛服務完顧客j後，剩餘產品數量為Ljl=Lil−bj−dj。而Ljl必須大於等於0，否則顧客j無法加入該路線中。於（3.5）式等號兩邊乘上x0il可求得各配送車輛所服務之第一個顧客之期望腐敗產品數量bi，其餘於沿路路線上各顧客期望腐敗產品數量則可由（3.6）式等號兩邊乘上xijl求得。

於配送車輛冷凍機之熱負荷計算上，我們必須先探討低溫配送車之熱負荷來源。熱負荷的來源有太陽及高溫的地面產生之輻射熱，和外界的空氣與水汽侵入所帶入的熱量，但最主要的來源則是由於車廂體內與外界溫度差異所造成的熱傳導現象（經濟部工業局，民90）。由熱傳導公式Q=kx×A×ΔT（Q：熱傳率，k：熱傳導係數，x：厚度，A：接觸面積，ΔT：溫度差），可知配送冷凍車較一般常溫配送車輛，須有較厚之保冷車體。另一方面，在到達顧客端服務時，作業時車廂門開啟頻繁，會使熱氣大量的流入。

實務上低溫配送車輛冷凍機在後車廂開門之熱負荷上，可以依下式估計：（經濟部工業局，民90）

Qs=0.54Vi+3.22To−Ti×β                               （3.7）

其中，Qs：開門熱負荷(kCal/h)

Vi：車廂體內容積(m3)

To：外氣溫度(℃)

Ti：車內溫度(℃)

β：開門程度係數，如表3.1所示。

表3.1  β係數與開門頻率對照表

| 程度 | 開 門 頻 率 | β係數 |
| --- | --- | --- |
| A | 不開門 | 0.25 |
| B | 僅為C開門程度之半 | 0.5 |
| C | 1小時內開門2~3次 | 1 |
| D | 比C程度多50﹪ | 1.5 |
| E | 比C程度多一倍 | 2 |

注意Qs為單位時間之熱侵入量。由（3.7）式可知開門換氣熱和車廂體的尺寸（容積）、車廂體內溫度、外界氣溫及開門頻率有關。本研究假設配送車輛均相同，且配送單一產品，故車廂體內容積與內溫度皆相同。β為開門的頻率，和該配送車輛所服務顧客需求量與空間分佈型態有關，由於本研究為配送路線之先期規劃，故每部配送車輛之開門頻率假設皆等於服務該批顧客之整體開門頻率期望值，並對照表一以求得平均開門程度係數β。第六章敏感度分析部分會深入探討顧客需求量與空間分佈型態等需求型態對β之影響。則開門之熱負荷計算公式可簡化為：

Qs=αsβTo−Ti                                         （3.8）

其中αs（=0.54Vi+3.22）為常數。由（3.8）式可看出開門之熱負荷和車廂體內外的溫差呈比例。

外界溫度本研究在此先暫時假設為固定，於第四章延伸模式構建時則將此限制放鬆。綜上而論，開門之熱負荷可視為定值，即單位時間內因開關車門造成之能量損失固定，而對單一業者任一顧客群而言，若需求型態固定，則每部車輛因開關車門造成之能源成本，僅為總旅行時間之函數。

另一方面，因車廂體內與外界溫度差異所造成的熱傳導現象，在實務上其熱負荷的計算可由下式估計：

QT=UAiAoTo−Ti1+ρ                                 （3.9）

其中，QT：車廂體熱負荷(kCal/h)

U：車廂體的熱傳率(kCal/h-m2-℃)

Ai：車廂體內表面面積(m3)

Ao：車廂體外表面面積(m3)

To：外氣溫度(℃)

Ti：車廂內溫度(℃)

ρ：車廂體之劣化度

注意QT為單位時間之熱侵入量。由（3.9）式可知車廂體熱負荷和車廂體內外溫度差、車廂體的材料和尺寸（厚度），車廂體的劣化程度有關。本研究不針對車廂體的材料、尺寸及其劣化程度進行探討，假設這些因素皆為外生，則因車廂體內與外界溫度差異所造成的熱傳導現象之車廂體熱負荷可表示為：

QT=αTTo−Ti                                         （3.10）

承襲前面之假設車廂內外溫度差固定不變，故每部車輛因車廂體內與外界溫度差異所造成熱傳導之能源成本亦僅為旅行時間之函數。

綜上所論，每部配送車輛因開關車門和車廂體內與外界溫度差異所造成熱傳導兩者之能源成本皆和其總旅行時間成正比，故總能源成本可表示為：

l=1mαyfl−ysl                                           （3.11）

其中，yfl為第l部車輛配送完畢回到場站之時間，α（=αsβ+αTTo−Ti）為因開關車門和車廂體內與外界溫度差異所造成熱傳導兩者單位時間之能源成本，可由實務上之經驗估計而得。

綜上所述，完整之低溫物流配送路線決策基本模式可構建如下：

Min	l=1mfl+l=1mi=0nj=0ncijlxijl+Pl=1mj=1nzjlbj+l=1mαyfl−ysl       （3.12）

s.t.

l=1mzil=m1  i=0i=1,...,n                                    （3.13）

i=0nxijl=zjl  j=0,...,n l=1,...,m                           （3.14）

j=0nxijl=zil  i=0,...,n l=1,...,m                            （3.15）

yj≥yi+ui+tijl−1−xijlM  i=1,...,n j=1,...,n l=1,...,m      （3.16）

yi≥ysl+t0il−1−x0ilM  i=1,...,n l=1,...,m                 （3.17）

yfl≥yj+uj+tj0l−1−xj0lM  j=1,...,n l=1,...,m            （3.18）

ri≤yi≤si                                              （3.19）

Ll=i=1nzildi+vl≤Kl   l=1,...,m                             （3.20）

x0ilbi=x0ilLl×Fyi−ysl+ui+Gdi                          （3.21）

xijlbj=xijlLil×Fyj−ysl+uj−Fyi−ysl+ui+Gdj             （3.22）

其中，顧客i的時間窗上界為si，下界為ri；第l部車輛從顧客i到顧客j間的旅行時間為tijl；M為一非常大的正數，使得若xijl、x0il或xj0l等於0時，（16）、（17）或（18）式無效；Kl為第l部配送車輛之容量；vl為第l部配送車輛由物流中心出發時額外裝載的產品數量。上列限制式中，（3.13）式代表每個顧客恰被一車輛服務，且每條路線的起迄點皆為物流中心；（3.14）（3.15）式為每個點之流量守恒限制式；（3.16）（3.17）（3.18）式為時間順序限制式，保證抵達任兩顧客之時間不會互相矛盾；（3.19）式代表到達之時間窗限制；（3.20）式代表車輛容量限制；（3.21）（3.22）式為期望腐敗產品數量之計算式。

上述為旅行時間為確定性之模式，決策變數為xijl、yi、ysl、yfl、vl、zil和m。由這些決策變數可決策出物流中心必須有多大規模的車隊數（m）、擁有的m部車輛中，哪些車輛用來服務哪些顧客（zil）、每部車輛之出發（ysl）與服務完回到場站之時間（yfl），到達各顧客的時間（yi），和每部車輛在出發時所需額外裝載的產品數量（vl），和各車輛之配送路線（xijl）。車隊的車輛數越多，則車輛所花費的固定成本越高；但相對的每輛車服務的顧客數與服務的時間與哩程較少，配送途中之存貨損失少，故vl可減少。故運輸成本與存貨成本、m與vl兩者皆存在一抵換關係。

3.3 旅行時間為隨機性（Stochastic）

都市地區道路路段上之旅行速度受到天侯、事故，及許多其他因素影響，故路段上旅行時間會有隨機的現象。旅行時間為隨機時，可進一步將tijl改為tijl，其中tijl為隨機變數。Lambert et al.（1993）將都市路網上各路段的旅行時間，分為可能會塞車和不會塞車兩種情形。本研究以Lambert et al.（1993）為基礎，令不會塞車路段之集合為A，可能會塞車的路段之集合為A'。假設A上的路段之旅行時間為β0cijl，即路段之旅行時間和旅行成本呈正比。A'上的路段，其塞車的機率為p，旅行時間為β1cijl；不塞車的機率為1−p，其旅行時間為β2cijl（β1>β2）。故可得知tijl之期望值tijl為：

tijl=β0cijlifi,j∈Apβ1+1−pβ2cijlifi,j∈A'                         （3.23）

由於各路段上旅行時間的隨機性，故到達顧客i之時間yi亦會有隨機性。而必須等到車輛實際配送時，才能根據實際路線上之旅行時間來規劃之後的配送路線。由於實務上顧客端之時間窗於事先已約定，無法臨時變更，本研究構建事前規劃之配送路線模式，故構建模式時只能將時間相關之變數以其期望值表示。本節描述旅行時間為隨機之模式，可由第3.2節確定性模式修正而得。

3.3.1 限制式（3.16）（3.17）（3.18）之修正

（3.16）（3.17）（3.18）式為時間順序限制式，保證抵達任兩顧客之時間不會互相矛盾，由於不等式兩邊皆隨時間而波動，故僅須將yi、yj、ysl、yfl和tijl等變數分別改為其期望值即可。

3.3.2 限制式（3.19）之修正

路段上旅行時間為隨機，故到達所服務顧客i的時間yi亦為隨機變數，即yi→yi。為了不管yi如何的波動，皆須能滿足顧客服務之時間窗限制，故必須將時間窗限制加以修正。由tijl之定義，可以推得以下之關係式：

tijlmaxtijl=1i,j∈Ap+1−pβ2β1≤1i,j∈A'                       （3.24）

tijlmintijl=1i,j∈Apβ1β2+1−p≥1i,j∈A'                       （3.25）

而yi只隨著tijl而變動，故在最壞的情況下，亦即所走過的路段皆在A'集合上，則yi−yslmaxyi−ysl=p+1−pβ2β1，且yi−yslminyi−ysl=pβ1β2+1−p。故maxyi−ysl=yi−yslp+1−pβ2β1必須小於等於si−ysl，整理得yi−ysl≤si−yslp+1−pβ2β1。同理亦可將下限條件作修正，可得修正後之時間窗限制為

ri−yslpβ1β2+1−p+ysl≤yi≤si−yslp+1−pβ2β1+ysl       （3.26）

而因β1β2>1，不等式左邊大於ri，右邊小於si，時間窗（3.26）式較（3.19）式來得窄，故旅行時間的波動將使得規劃配送路線時之時間窗限制更加嚴格。且由於旅行時間波動的累積特性，每部配送車輛之可配送時間受到限制，而可配送時間的長短和顧客時間窗的寬度si−ri、道路擁擠機率p及擁擠與不擁擠兩種情況旅行時間的差異β1β2有關。

3.3.3 限制式（3.20）（3.21）之修正

實際上的存貨成本，必須yi、yj和ysl為已知的情況下，才能被計算出來。故在目標式中，僅能以期望值來計算成本。故於（3.20）（3.21）式中，將 yi、yj和ysl三者分別改為其期望值即可。

3.3.4目標式中能源成本的修正

能源成本必須已知各車輛一天的服務時間，才可求得。同上之成本計算方式，將ysl改為ysl；yfl改為yfl即可。

由以上討論可知，旅行時間為隨機性之生鮮產品配送模式，僅須將旅行時間為確定性模式中，時間窗之寬度縮小，即可在各種旅行時間變化情況下滿足模式之限制。