# 附錄七  全球衛星定位系統GPS

# 測試調查結果

# ª¿¤  ¥²½¬©¦¨²GPS

# ´¸½¬µª

一、資料結構

本次調查乃使用Garmin公司出品之GPS-10型基本型全球定位系統，其可藉由筆記型電腦的銜接傳送資料存為文字檔案。在檔案中主要可提供資訊的內容如下：

$GPRMC,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,<11>

其中

<1>以hhmmss格式傳送格林威治時間。

<2>定位狀態，A表示定位完成，V表示尚未定位。

<3>緯度座標，以ddmm.mmm格式傳送。（1度=60分）

<4>N表示北緯，S表示南緯。

<5>經度座標，以dddmm.mmm格式傳送。

<6>E表示東經，W表示西經。

<7>地面速度，單位為節（1節=1.853 Km/Hr）。

<8>地面向量角度，範圍自000.0至359.9。

<9>以ddmmyy格式傳送格林威治日期。

<10>地磁偏角，範圍自000.0至180.0。

<11>地磁偏角方向，E或W。

二、處理方式

1.調查時相鄰兩分段點間存一個檔，因此在每一個分段點都必須停車來處理存檔事宜。

2.以程式處理GPS所傳回的檔案，將不是以$GPRMC開頭的字串資料過濾掉。

3.由於Microsoft Excel的繪圖功能至多僅能容許256筆資料，因此再將資料筆數壓縮至256筆以內。

4.以Microsoft Excel讀入處理過的資料，每個檔案分解為兩個工作表，一個以折線圖處理速率分布圖，另一個則以XY散佈圖觀察路線線形。由於資料已被刪減過，加上人工調查值乃是經由二或三次的調查予以平均求得，因此由現點速率積分求得的平均旅行速率與人工調查值應有所差異。

三、資料整理結果

各測試調查的結果如下列各點所述，至於各路段人工調查與GPS系統調查的比較則如表A7-1所示。

1.台1（白沙屯－甲南）

本路段與台61線一起於農曆春節期間調查，圖A7-1～圖A7-8為南下段的速率分布圖，由圖形來觀察，南下自白沙屯銜接西濱公路（台61）起至通霄外環道路段，行車尚稱順暢，平均速率尚可達45 Km/Hr以上；但自通霄至苑裡路段，由於通霄外環道南端僅有兩線車道供南下車輛使用，加上該處路口路型複雜，號誌時相多，因此造成嚴重阻塞，此外苑裡外環道北端需經過一處僅有四車道的地下道，也是阻塞的重要因素；而由日南至甲南間的路段則因交通量高，造成車輛走走停停。

北上段的速率分布圖為圖A7-9～圖A7-16，由圖形來觀察，自甲南至大甲路段受大甲溪橋北端加油站、以及大甲經國路某知名速食店的影響相當大，原因是許多車輛因長時間阻塞而在此休息，車輛進出影響主線車流，此外後方來車在此猶豫是否要進站休息，更進一步阻礙車流順暢。此後除在苑裡有些微阻塞以外，行車大致順暢。表A7-1中除了苑裡鎮內以及大甲鎮經國路段的速率差異較大以外，其餘路段尚無多大差異。

圖A7-17為將GPS傳送回的經緯度座標，使用Excel的XY散佈圖方式繪製的路線線形圖，與實際路線重疊對照，大致上均可符合實際路線線形。

2.台17甲

本路線為台17線在台南市西南側的舊有路段，由圖A7-18與圖A7-19的速率圖顯示，沿線車流速率相當不穩定，走走停停的現象發生相當多次。而圖A7-20的路線線形圖與實際路線疊合相較之下，除了位於湖內鄉的路段以外差異並不大。而表A7-1中人工調查值均較GPS調查值為高，

3.台20（台南－新化）

本段路線為台南都會區內台南市與永康市、新化鎮聯絡的要道，因此由尖峰時段的速率分布圖（圖A7-21～圖A7-28）上可以發現，雙向各路段走走停停的現象都相當明顯。至於路線線形（圖A7-29）方面，在台南市民生綠園至中山公園段的路線線形相當凌亂，主要可能是因為GPS電力不足所發生的現象；而其他路段則線形尚可。

4.台61（南寮－白沙屯）

本路線為全新開闢的公路，自港南以南的路段均為雙向六至八車道的快速公路。由圖A7-30～圖A7-41的速率分布圖上可以發現，在崎頂附近的路段行車速率變動較大，表示車流量稍高，行車速率不甚穩定，但平均而言約有50～70 Km/Hr的水準。

在接近南寮時由於發生GPS電力不足的狀況，結果造成傳回的速率竟有高達將近500 Km/Hr（約250節以上）的現象，而實際速率約為52 Km/Hr。但在路線線形的分布上（圖A7-42）則尚稱正常。

5.台61（甲南－梧棲）

本路線為民國87年春節期間配合紓解高速公路交通措施而開闢，但開放的僅是側車道的部分，高架的主線部分仍未開放通車。由圖A7-43與圖A7-44的速率分布可以發現，由於該開放路段仍有多項設施未完工，而且標線標誌亦不甚清楚，甚至由於交通量低，其他橫交道路遵守號誌者也不多，造成速率不穩定的現象，但平均仍有30～50 Km/Hr左右。而圖A7-45的路線線形與實際路線亦無多大差異。

6.台63

本路線於民國87年春節前通車，路線如圖A7-56所示；當時通車的尚有沿線的大里、德芳、瓦瑤（合併稱為大里交流道）、五福、丁台、芬草（即台14線）等匝道。由速率分布圖（圖A7-46～圖A7-55）上可以發現，各路段速率都相當高，服務水準相當良好，至於各段頭尾速率較低乃是因為必須在各分段點停車，以便存檔之故；而在全線的頭尾兩路段均為平面路段，設有幾處號誌化路口，因此有中途停止的狀況。此外，由南投往台中方向進入台中市的部分，由於車道數縮減，因此經常造成阻塞，如圖A7-55所示。至於路線線形與實際路線（圖A7-56）相較，只有在台中市區內的五權南路、忠明南路路段與實際路線差異較大。

7.縣道130甲

本路線原為沿大安溪北岸行進的中苗6線，在編號變更時取用中苗6線的東段與一部分鄉道合併為縣道130甲線，中途與縣道121線於苑裡鄉山柑村交會。由於車輛不多，因此行車大致順暢，主要還是受號誌與慢速大型車的影響較大，如圖A7-57～A7-60所示。至於線形方面，圖A7-61所顯示的線形與實際線形相當吻合。

表A7-1各路段人工調查速率與GPS系統調查速率比較表

| 路線 編號 | 人工 調查 次數 | 起點 |  | 迄點 |  | 下行 |  | 上行 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 交會 道路 | 地名 | 交會 道路 | 地名 | 人工 調查速率 | GPS 調查速率 | 人工 調查速率 | GPS 調查速率 |
| 台1 (白沙屯－甲南) | 2 | 台61 | 白沙屯 | 遊89 | 通霄秋茂園 | 47.8 | 39.8 | 41.9 | 41.1 |
|  |  | 遊89 | 通霄秋茂園 | 縣道128 | 通霄 | 49.8 | 45.9 | 56.5 | 53.0 |
|  |  | 縣道128 | 通霄 | 縣道121 | 通霄隧道 | 22.2 | 12.2 | 39.5 | 35.2 |
|  |  | 縣道121 | 通霄隧道 | 縣道130 | 苑裡 | 17.3 | 10.8 | 34.7 | 37.9 |
|  |  | 縣道130 | 苑裡 | 縣道130甲 | 房裡 | 65.0 | 42.3 | 39.6 | 28.6 |
|  |  | 縣道130甲 | 房裡 | 縣道121 | 日南 | 40.7 | 42.3 | 30.4 | 28.6 |
|  |  | 縣道121 | 日南 | 遊121 | 溪埔子 | 55.0 | 45.5 | 46.7 | 45.1 |
|  |  | 遊121 | 溪埔子 | 縣道132 | 大甲 | 20.7 | 8.6 | 55.6 | 29.5 |
|  |  | 縣道132 | 大甲 | 台17 | 甲南 | 9.9 | 13.9 | 4.4 | 5.3 |
| 台17甲 | 2 | 台17 | 鯤鯓海水浴場 | 縣道184 | 湖內 | 56.3 | 37.7 | 65.8 | 42.6 |
| 台20 (台南－新化) | 3 | 縣道182 | 民生綠園 | 縣道180 | 中山公園 | 12.3 | 15.4 | 18.7 | 28.1 |
|  |  | 縣道180 | 中山公園 | 台1 | 台南高工 | 16.1 | 23.8 | 18.9 | 30.4 |
|  |  | 台1 | 台南高工 | 縣道177甲 | 永康 | 22.4 | 32.3 | 15.5 | 22.9 |
|  |  | 縣道177甲 | 永康 | 縣道180 | 新化 | 29.8 | 18.1 | 33.0 | 30.4 |
| 台61北段 | 2 | 台15 | 南寮 | 連29 | 朝山 | 61.5 | 41.8 | 51.9 | 72.1 |
|  |  | 連29 | 朝山 | 連30 | 南港 | 50.4 | 52.3 | 71.5 | 77.0 |
|  |  | 連30 | 南港 | 遊101 | 崎頂海水浴場 | 55.1 | 52.9 | 58.5 | 50.8 |
|  |  | 遊101 | 崎頂海水浴場 | 縣道126 | 砂崙湖 | 55.7 | 64.0 | 53.1 | 56.4 |
|  |  | 縣道126 | 砂崙湖 | 台6 | 龍港 | 92.8 | 67.0 | 88.2 | 69.1 |
|  |  | 台6 | 龍港 | 台1 | 白沙屯 | 72.1 | 78.3 | 66.2 | 64.2 |
| 台61南段 | 2 | 台17 | 育苗中心 | 台12 | 梧棲 | 50.1 | 53.6 | 39.8 | 31.8 |
| 台63 | 2 | 台3 | 中興大學 | 連32 | 大里交流道 | 38.5 | 33.9 | 25.3 | 21.3 |
|  |  | 連32 | 大里交流道 | 連32 | 瓦瑤 | 57.8 | 77.2 | 62.6 | 71.8 |
|  |  | 連32 | 瓦瑤 | 連33 | 五福 | 47.0 | 77.2 | 82.2 | 71.8 |
|  |  | 連33 | 五福 | 連34 | 丁台 | 75.3 | 71.6 | 71.4 | 79.0 |
|  |  | 連34 | 丁台 | 台14 | 水汴頭 | 76.1 | 83.6 | 84.5 | 73.0 |
|  |  | 台14 | 水汴頭 | 台14乙 | 北投國小 | 33.9 | 40.3 | 39.8 | 44.4 |
| 縣道130甲 | 2 | 台1 | 房裡 | 縣道121 | 山柑 | 62.6 | 52.4 | 77.5 | 67.0 |
|  |  | 縣道121 | 山柑 | 台13 | 伯公坑 | 58.6 | 59.1 | 58.5 | 70.1 |

註：速率單位均為Km/Hr。