# 第五章  結論與建議

## 5.1  結論

一、目前由於省縣道均為台灣省公路局管轄，因此在進入台北、高雄兩直轄市區時，省道僅保留指示標誌，縣道則以縣市交界為端點，此舉對於道路網的結構性與連續性都有所影響。

二、本次調查由於道路編號與路線與前期相較均改變甚多，因此在前置作業上消耗較多時間，造成開始進行調查時已經錯失暑假旅遊旺季，對部分暑期活動頻繁的道路資料有所影響。

三、有部分路線由於外環道的開闢，而使得原有的路線與其他路線的銜接關係中斷，造成路網結構不完整。這些路線包括省道台10乙線（台中縣清水鎮）、縣道118線（新竹縣竹北市）、縣道136線（台中縣龍井鄉）、縣道183甲線（高雄市小港區）等。

四、高速公路的各項設施包括交流道、收費站、休息站、服務區等等雖然都有固定的樁號，但是這些樁位並未有任何標的物可供調查員參考，而可供參考的上下匝道鼻端在同一個設施內卻又不只一處，造成調查執行上的困擾。

五、本次調查試用全球衛星定位系統（GPS）作為輔助，經由實地調查的過程中，發現系統相當耗電，且無法即時偵知，此外由於缺乏電子地圖的配合，因此在測試路線上均使用每行駛一個路段就存一次檔案的作業方式。這樣的做法可以觀察路段中的速率變化，但是仍然無法由資料中分析出車輛是停滯不前或無法提高速度之原因。如能強化電子地圖的配置，GPS系統仍可發揮其功能。

六、經由調查結果與前期調查資料的比較，可發現在國道方面，本期調查行駛速率較前期提高者有1條，降低者有2條；而省道方面，本期調查行駛速率較前期提高者有31條，降低者有35條；至於縣道方面，本期調查行駛速率較前期提高者有57條，降低者有62條。有關各路線調查結果詳前章4.5節中表4.5-1～表4.5-3，在此簡略整理為表5.1-1。

表5.1-1各級道路調查速率與前期調查速率比較結果表

| 路線數 | 降低幅度 ＞50％ | 降低幅度 ＜50％ | 提高幅度 ＜100％ | 提高幅度 ＞100％ | 前期 未調查 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國道 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 省道 | 2 | 33 | 29 | 2 | 5 | 71 |
| 縣道 | 4 | 58 | 54 | 3 | 24 | 143 |

七、在調查結果的資料統計方面，本研究將資料區分為與前期的比較、速率分布以及等時圈分布等三方面分析，並使用地理資訊系統進行建檔與群組分類作業。

（一）本期調查與前期之比較

中山高速公路在經過台北市的路段，由於有汐止－五股高架拓寬段以及北二高等加入服務，部分路段旅行速率甚至可提高達五成以上；但是在台北都會區外圍的台北縣、桃園縣、基隆市等地的速率則大多呈現衰退的現象。而北二高自通車至今已有近五年，速率亦已無法與前期調查時相比擬。

在中、南區方面，大多數的路段呈現的是微幅成長或是小幅衰退，反而是在靠近山區的路段變化幅度較大；在東區由於多數的路段是在連續假日大量車流湧入時所調查的，因此許多路段都呈現惡化的現象，僅有花蓮市附近的路段情況稍好；而澎湖縣由於前期未調查，故未進行比對。

（二）本期之速率分布

就北部地區而言，接近台北市的路段平均旅行速率多介於10～25 Km/Hr之間，而離台北市區較遠的路段則多在25～50 Km/Hr，少數路段的速率更高。而在中、南區方面，除了台中、嘉義、台南、高雄等都會區附近以及部分山區路段以外，其他路段的旅行速率多可達到25～50 Km/Hr，甚至50～80 Km/Hr的水準。至於東區則是以台8線中橫公路的速率較低，其他路段尚稱良好；澎湖縣由於調查時觀光旺季尚未開始，整體旅行速率均可達到25～50 Km/Hr以上的水準。詳細的速率分布請參考第四章的圖4.6-5～圖4.6-28。

對於各縣市與各大分區的各級道路的平均旅行速率，分別整理成如下表5.1-2與表5.1-3。由表5.1-2中可以發現，各縣市中平均旅行速率最高的為台南縣，其次為雲林縣，兩者均可達到50 Km/Hr以上；而平均旅行速率最低的則為基隆市，其次則為台中市，兩者均低於30 Km/Hr。至於表5.1-3中則可以發現當中以南區的平均旅行速率最高，較最低的北區高出將近10 Km/Hr，而省道與縣道的總平均旅行速率則相差無幾。

（三）等時圈分析

本研究亦使用TransCAD的最短路徑功能，以台北、台中、高雄、花蓮、馬公為中心，分別在北、中、南、東區以及澎湖縣內每區抽取百餘個樣本點（澎湖縣10個），求算各樣本點至分區中心的旅行時間，再製成等時圈分布圖，如第四章圖4.6-29～圖4.6-33所示。

表5.1-2各縣市之平均旅行速率表

| 區域 | 縣市 |  | 公路里程數 （Km） |  | 平均旅行速率 （Km/Hr） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北區 | 台北市 |  | 192.3 |  | 30.20 |  |
|  | 基隆市 |  | 74.8 |  | 24.75 |  |
|  | 台北縣 |  | 711.0 |  | 29.77 |  |
|  | 桃園縣 |  | 596.2 |  | 35.74 |  |
|  | 新竹縣 |  | 375.4 |  | 46.45 |  |
|  | 新竹市 |  | 83.1 |  | 32.06 |  |
|  | 宜蘭縣 |  | 337.1 |  | 40.27 |  |
| 中區 | 苗栗縣 |  | 552.7 |  | 45.00 |  |
|  | 台中市 |  | 141.7 |  | 29.53 |  |
|  | 台中縣 |  | 461.6 |  | 38.47 |  |
|  | 彰化縣 |  | 534.9 |  | 41.65 |  |
|  | 南投縣 |  | 626.2 |  | 42.77 |  |
|  | 雲林縣 |  | 537.0 |  | 52.16 |  |
| 南區 | 嘉義市 |  | 26.9 |  | 30.45 |  |
|  | 嘉義縣 |  | 726.8 |  | 39.77 |  |
|  | 台南市 |  | 53.5 |  | 30.42 |  |
|  | 台南縣 |  | 720.2 |  | 52.41 |  |
|  | 高雄市 |  | 92.1 |  | 35.54 |  |
|  | 高雄縣 |  | 597.6 |  | 41.89 |  |
|  | 屏東縣 |  | 610.5 |  | 43.79 |  |
|  | 澎湖縣 |  | 99.5 |  | 43.52 |  |
| 東區 | 花蓮縣 |  | 509.9 |  | 37.87 |  |
|  | 台東縣 |  | 405.5 |  | 42.11 |  |
| 合計平均 |  | 9066.5 |  | 39.99 |  |  |

註：平均旅行速率均為總里程除以總旅行時間而得。

表5.1-3各區域各級道路平均旅行速率表

| 速率 | 北區 | 中區 | 南區 | 東區 | 四區平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國道 | 69.17 | 72.85 | 79.75 | - | 72.69 |
| 省道 | 32.46 | 41.81 | 43.06 | 40.08 | 39.31 |
| 縣道 | 28.64 | 40.39 | 39.34 | 37.84 | 36.51 |
| 平均 | 34.84 | 42.75 | 43.22 | 39.64 | 40.23 |

註：1.單位為Km/Hr

2.資料中不包含高速公路連絡道，且東區尚無國道。

3.平均旅行速率均為總里程除以總旅行時間而得。

## 5.2  建議

一、為避免現有的縣道（俗稱的「大編號」）與現有冠以各縣名稱之縣道混淆，加上其與省道編號並未重疊，建議在省級精簡之後將其與省道統一編為同級道路，並納入省、直轄市內的快速公路，以及標準略低的國道，由交通部指定單位統一管理。

二、建議應給予所有的高速公路交流道連絡道路適當的道路編號，例如大溪交流道的連絡道已編為縣道112甲線等。此外也建議在所有交流道中心樁位處設置明顯的標的物，以利於調查員辨識之用。

三、為求調查時程能與道路周邊活動結合，建議延長調查時程以涵蓋一整年，或是增列調查經費以分析不同季節、不同時段的道路旅行速率特性。

四、建議將前節結論第三點中未能銜接其他道路的路段予以實質上的延伸，以建立較為完整的公路網體系。

五、在全球衛星定位系統（GPS）的應用上，建議就市面販售的GPS系統加以研究，選擇適用於類似本次調查計畫的產品，或是結合現有的地理資訊系統，來開發符合計畫需要的系統。

六、在調查設備的進化方面，建議由現有計程車計費表的功能加以延伸，增加各種延滯原因的分類功能，使調查工作可以簡化，只需駕駛員一人便可進行調查，如能增加資料儲存與傳輸功能，更可在調查完成後直接輸入電腦。

有關各項建議的內容，整理成表5.2-1之執行分工表供日後改善時查考之用。

表5.2-1  建議事項之執行分工表

| 建議事項 | 說明 | 執行單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 省縣市道路統一編號 | - 因應精省作業導致公路管轄權的轉移。 - 使道路編號能一貫到底，不因轄區不同而中斷。 - 應包括現有省道、新闢快速公路、大編號縣道、直轄市區快速道路、直轄市區主要道路、非高速公路之國道等，統一編訂為同級道路。 | 交通部 台灣省公路局 台北市政府 高雄市政府 | 第三章 |
| 賦予高快速公路連絡道路編號 | - 部分交流道未直接與既有省縣道路銜接，需透過未編號的連絡道。 - 比照大溪、龍潭交流道的模式，給予下列交流道之連絡道適當編號： 基隆（港區高架道路）、八堵、五堵、內湖、堤頂、圓山、台北、環北、幼獅、湖口、竹北、大雅、木柵（深坑連絡道）、新店、安坑、中和。 | 交通部 國道高速公路局 台灣省公路局 |  |
| 在交流道樁號處設置標的物 | - 為避免駕駛尋找樁位動作影響駕駛行為，發生意外。 - 於各交流道樁號之所在位置設置指示標誌或其他醒目之標的物。 - 設置之標的物應不妨礙其他駕駛人之駕駛行為。 | 國道高速公路局 | 第三章 |
| 建立完整的公路路網體系 | - 將下列路線的起點或迄點延伸至既有的主幹道上： 台10乙線－台1線（清水） 台18線－台9線（玉里） 縣道108線－縣道104線（三重） 縣道118線－台15線（竹北） 縣道130線－台1線（苑裡） 縣道133線－台14線（國姓） 縣道136線－台1線（龍井） 縣道183甲線－台17線（小港） 縣道200線－台26線（恆春） | 台灣省公路局 | 第三章 |
| 選擇或開發適用行駛速率調查的自動化設備 | - 建議由現有計程車計費表的計時與計里程功能加以延伸。 - 可增加各種延滯原因的分類功能。 - 使調查工作只需駕駛員一人便可進行。 - 如能增加資料儲存與傳輸功能，更可在調查完成後直接輸入電腦。 | 民間廠商 | 第三章 |
| 使調查作業能契合道路周邊活動 | - 延伸調查時程以涵蓋一整年。 - 增列預算以進行同一路線不同季節或不同時段的調查分析。 | 交通部運研所 | 第三章 |