# ²¤³  º½

## 1.1  µ½°

台灣地區近年來由於經濟活動之蓬勃發展，使得運輸需求急遽增加，造成道路容量不足問題日益嚴重，為紓解這些壓力，政府乃投資大量人力及物力於公路系統建設之中，希望藉由道路新建，容量之擴充而解決問題，但由於公路系統功能是否充分發揮，除了良好之硬體設施外，軟體方面之配合更是不可或缺之條件，因此在目前公路路網已大致成型，可及性及機動性大幅提昇同時，積極進行軟體方面資料庫建立為一件刻不容緩之事。

公路行駛時間，是反映交通狀況的一個重要指標，除可提供運輸規劃及交通工程設計等專業人員評定道路服務水準，進行道路規劃外，更可切實掌握公路路網瓶頸，提供決策者選擇改善策略之重要依據。因此為公路系統軟體資訊方面最基本且重要之資料，但目前有關台灣地區公路旅行時間之調查，已有多年未再進行，所具有的資料，勢必與現況不符。究其因，一方面是現有之公路系統與調查年已不盡相同，或有新建之路線、或是原有路線已有諸如拓寬或改建等之改變；另一方面，交通需求之增加，亦非當年可比。因此，此項調查實屬必要。

## 1.2  µ¥¼

本計畫調查之目標如下：

一、建立全省重要公路路網旅行時間資料庫，力求資料之正確性及完整性，以使往後相關之運輸規劃與研究均能引用。

二、進行旅行時間與延滯兩方面之分析，結果作為有關之決策單位參考依據。

三、建立一標準之調查作業流程與規範，提供往後從事類似性質調查工作之計畫依據。

## 1.3  µ¤®»½³

一、調查範圍

依據運研所之要求，本調查計畫以台灣省及台北、高雄二市之重要公路為調查範圍，包括：

1.國道部份

(1)國1：由基隆至高雄。

(2)國1高架段：由汐止系統交流道至五股交流道。

(3)國2：由中正機場至鶯歌系統交流道。

(4)國3：由汐止系統交流道至香山交流道。

(5)國3甲：由台北辛亥路至木柵交流道。

(6)國8：由安定交流道至台南系統交流道。

(7)國10：由高雄大中路至澄清湖交流道。

2.省道部份

(1)環島公路：台1、台9。

(2)縱貫公路：台3、台13、台19、台21。

(3)橫貫公路：台7、台8、台9甲、台14、台16、台18、台20、台22、台24。

(4)濱海公路：台2、台11、台15、台17、台26、台61。

(5)聯絡公路：台1甲、台1乙、台1丙、台1丁、台1戊、台2甲、台2乙、台2丁、台2戊、台3甲、台3乙、台3丁、台4、台5、台6、台7甲、台7乙、台7丙、台8甲、台9乙、台9丙、台10、台10乙、台11甲、台11乙、台12、台13甲、台14甲、台14乙、台14丙、台14丁、台16甲、台20甲、台20乙、台21甲、台23、台24甲、台25、台27、台63。

3.縣道部份

包括編屬大編號之縣道，自101至205號為範圍。其中201～205號為原有澎湖1～5號公路。

上述路線編號均以本計畫調查期間，各類指示標誌所顯示者，以及向各道路主管機關查詢所得之編號為準。

二、調查項目

本次調查項目及其定義如下：

1.旅行時間：由調查路段之起點至迄點所經過之時間。

2.旅行速率：由調查路段之距離除以旅行時間所得之平均值。

3.行駛時間：調查車輛於路段中，實際在移動狀態下所使用的時間，即旅行時間扣除延滯時間之值。

4.行駛速率：調查路段之距離除以行駛時間所得之平均值。

5.延滯之原因及時間：本調查中對延滯發生之定義是指車輛因車流間之磨擦干擾行為（如堵塞、行人）或交通管制設施（如號誌），而產生停等之狀況而言。

6.超越與被超越次數：指在同向車流之一般行駛狀態下，所發生之超車行為。

7.慢速原因：指車輛未停止，但因其他因素而無法自由提高車速的原因。

## 1.4  ¤§¬µ

本計畫之工作流程如下圖1.4-1所示。

뵔ꥷ뷕걤뚵ꗘ

뭠뚰꒽룴룴뫴룪껆

뷕걤ꑵꝀ덝군

뷕걤ꫭ껦덝군

뷕걤ꙡ냏땥꓀

뷕걤룴뵵뿯ꥷ

뷕걤껉뚡ꅂ껉걱뭐ꚸ볆뵔ꥷ

뷕걤ꓨꩫ덝군

ꑈ귻뵳닕뭐끖뵭

뷕걤룴뵵뷱냉

뷕걤ꑵꝀ냵ꛦ

룉ꕒ뷕걤

뷕걤떲ꩇ띊뻣

뷕걤떲ꩇ꓀꩒

듁ꖽ돸ꝩ

圖1.4-1  公路行駛時間調查工作流程圖