# ²¤³  ¤§¤®

## 2.1  ¤¸¸º¸®·¾

一、向各公路主管機關（如國道高速公路局、台灣省公路局、台灣省住都處或其轄下單位等）索取相關資料，包括民國83年變更的省縣道確實路線資料，所有在87年3月前可通車的新闢道路，以及各項省縣道的工程施工進度（詳附錄八）。

二、配合地圖與相關資料，以車輛實際測量並作踏勘校正。

三、所有道路分段節點均予以照相，並繪製路口結構圖供調查員參考。

## 2.2  ½¬¤§³

一、調查地區劃分

為便於調查工作之控制與管理及考慮人員召募之需求，本計畫將台灣地區依地理特性及行政分區劃分為四個責任分區：

1.北區：包括基隆、台北、桃園、新竹、宜蘭等七個縣市。

2.中區：包括苗栗、台中、彰化、南投、雲林、澎湖等七個縣市。

3.南區：包括嘉義、台南、高雄、屏東等七個縣市。

4.東區：包括花蓮、台東兩縣。

二、調查路線與節點之選定

本次調查之路線，選擇以具有負擔區間對區間，及區內對區外之重要運輸功能之路線，參考歷次之調查報告，將調查之路線分為四大部分：

1.國道部份：包括國道1號（中山高速公路，包括汐止－五股段的高架道路）、2號（桃園支線）、3號（北二高）、3甲（台北聯絡道）、以及在86年底局部通車的國道8號（台南支線）及10號（高雄支線）等。

2.省道部份：包括環島、縱貫、橫貫、濱海公路四大系統，以及具有聯絡道路功能之道路。至於同樣編為省道的西濱快速公路、中投快速公路等亦列入調查範圍內。

3.縣道部份：主要為連接省道、國道，而為區內對區外之重要聯絡道路。

4.高速公路聯絡道部份：主要為連接高、快速公路交流道與最接近的省縣道之聯絡道路。

三、路段分段點選定

分段節點乃依據以下原則選定之：

1.高速公路以起、迄點及交流道、收費站為分段節點。

2.省道、縣道與聯絡道之起、迄點及相互間之交會點。

3.與非省縣道之高速公路連絡道有交叉，且可相互聯絡者。

4.與運研所指定之遊憩據點（詳附錄四）聯外道路交會者。

5.如與其他國、省、縣道有立體交叉，可直接跨越者，在調查作業上該路將不在此設分段點。但若有匝道可直接與橫交道路銜接者，仍應以該匝道口為分段點。

6.相鄰兩處分段點距離低於200公尺者合併為一處。

四、調查時間、時段與次數

調查之時間視路段服務功能之不同，可分為下列四類：

1.於具有都會區通勤特性之路段，由於尖峰/非尖峰之交通特性差異性大，而每日之尖峰/尖峰間差異性則小，因此於此種路段在平常日（註）尖峰時段雙向各調查三次。設定尖峰時段為上午七至九時與下午五至七時，如調查路線過長允許延長至上午十時、下午八時。

2.位於都會區以外之郊區路段，由於尖峰特性並不明顯，在平常日調查雙向各一至二次，時段不限制。

3.位於風景區、觀光地區之路段，以及長程旅次較常使用的路段，將在一般例假日（註）調查雙向各一至二次。原則上由都會區前往風景區的方向在上午調查，反向則在下午調查。

4.知名景觀道路或重要觀光道路，包括北濱公路（台2）、蘇花公路、花東縱谷公路、南迴公路（均為台9）、中潭公路（台14）、北橫（台7）、中橫（台8、台8甲）、南橫（台20、台20甲）、新中橫（台18、台21）、花東海岸公路（台11）、屏鵝公路（台1、台26）及相關聯絡道路（台7甲、台9甲、台14甲、台23、台24甲、縣道133、縣道199、縣道199甲、縣道200、縣道200甲）等，於此類路段在連續假日調查雙向各一至二次。

（註）由於民國87年1月1日起實施公務人員隔週休二日的措施，因此逢週休二日的星期僅有週二至週四可以實施平常日調查，週六及週日則均可實施例假日調查；未週休二日的星期則依原有排定日期辦理。

## 2.3  ½¬¤ª

一、基本調查方法

本調查計畫主要係以自用小客車作為調查車輛來收集資料，調查車以駕駛員判斷能夠代表路段中車流之平均速率行駛。車中乘坐一位調查員，調查員需有碼表與手錶計時，碼表記錄延滯時間，手錶則記錄全程起、迄時間，並於經過節點及延滯發生時，將資料登錄於調查表上，登錄之事項包括路段之里程、時間、延滯之時間及原因，以及超越與被超越之次數。此外，如遇到前方車輛慢速行駛無法超車，或是交通量大導致車速降低，抑或是前方發生事故，甚或是天候路況不良導致車速降低等，均應在「慢速原因」一欄中註明。

調查途中，遇路段無法繼續調查時（如天災、施工或重大車禍致道路封閉），應記錄時間、地點及原因，如可繞道至下一節點，則可以此一節點為路線起點，繼續剩餘路段之調查。若無法繞道，當即停止調查或掉頭繼續另一方向之調查。所有變更事項應立即與督導員取得聯繫並報告之，同時應登錄於調查表上。有關調查員的工作手冊詳附錄一。

二、調查表格

此行駛時間及延滯記錄表格是實地調查時，供調查員記錄之用。記錄之項目包括：

1.調查員姓名

2.調查分區

3.調查路線編號及起、迄點、趟次

4.調查日期及時間

5.路線所經節點

6.旅行經過時間

7.延滯原因及時間

8.超越與被超越次數

9.單向車道數

10.行車緩慢因素

其中1.～5.及9.項可事先填妥，每位調查員會事先領得道路分段表以供作業之用，如表2.3-1所示範例。本計畫使用的調查表格如表2.3-2（都會區尖峰用）、表2.3-3（郊區及觀光路線用）及表2.3-4（高速公路用）所示。

表2.3-1  公路行駛時間調查道路分段表範例

| 道路編號 | 台1甲 | 路段 | 台北－桃園 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分段點編號 | 地名 | 城市與路口 |  | 交會道路或景點 | 照片編號 |
| 1 | 上海商銀 | 台北民權西路、中山北路口 |  | 台2甲 | A9-16 |
| 2 | 民族國中 | 台北民權西路、重慶北路口 |  | 台2乙 | A9-17 |
| 3 | 台北橋 | 三重重新路、福德南路口 |  | 縣道103 | A6-20~22 |
| 4 | 中正路 | 三重重新路、中正路口 |  | 縣道108 | B9-34 |
| 5 | 三重分局 | 三重重新路、過圳街口 |  | 台1 | A6-4~7 |
| 6 | 菜寮 | 三重重新路、重陽路口 |  | 縣道104（西） | B9-32 |
| 7 | 重新橋 | 三重重新路、成功路口 |  | 縣道104（東） | A6-0~3 |
| 8 | 大漢橋 | 新莊中正路、思源路口 |  | 縣道106甲 | B8-7,8 |
| 9 | 恆毅中學 | 新莊中正路、大觀路口 |  | 縣道106（東） | B8-4~6 |
| 10 | 新莊 | 新莊中正路、新泰路口 |  | 縣道106（西） | B8-2,3 |
| 11 | 新樹路 | 新莊中正路、新樹路口 |  | 縣道107（南） | B6-36,37 B8-1 |
| 12 | 丹鳳 | 新莊中正路、明志路口 |  | 縣道107（北） |  |
| 13 | 丹鳳國小 | 新莊中正路、中山路口 |  | 台1 | B6-33~35 |
| 14 | 迴龍 | 龜山萬壽路、樹林中正路口 |  | 縣道116 | C4-24 |
| 15 | 三興工業區 | 新舊省道交會處 |  | 台1（東） | C4-25 |
| 此段請走北側舊省道 |  |  |  |  |  |
| 16 | 壽山國小 | 新舊省道交會處 |  | 台1（西） | B5-1 |
| 17 | 半嶺 | 龜山萬壽路、長壽路口 |  | 台1 | A5-37 |
| 18 | 龜山 | 龜山萬壽路、光峰路口 |  | 縣道105 | B5-2 |
| 19 | 桃園 | 桃園復興路、春日路口 |  | 縣道110 | A5-33 |
| 20 | 廣明路橋 | 桃園復興路、三民路口 |  | 台4 | A5-32 |
| 21 | 桃園縣政府 | 桃園復興路、中山路口 |  | 台1 | A5-31 |

表2.3-2  公路行駛時間及延滯調查表（省縣道都會區尖峰用）

調查路線編號：            從            至           調查日期：           調查起訖時間：   ：   ～   ：   天氣：

路線所在分區：□北區    □中區    □南區    □東區

調查員：	 調查車號：	趟次：	共    頁第    頁

| 分段點 編號 | 通過時間 |  |  | 車上里程 | 路段延滯 |  |  |  |  |  | 交叉路口延滯 |  |  |  |  |  |  | 超車次數 | 被超車次數 | 單向車道數 | 慢速原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 時 | 分 | 秒 |  | 阻塞 | 公車停靠 | 計程停靠 | 路邊停靠 | 行人跨越 | 其他 | 紅燈 | 同向左轉 | 同向右轉 | 對向左轉 | 橫越車輛 | 行人穿越 | 其他 |  |  |  |  |

慢速原因：1表示交通量大；2表示前車慢速行駛無法超越；3表示前有事故；4表示路況或天候不佳。

表2.3-3  公路行駛時間及延滯調查表（省縣道郊區用）

調查路線編號：            從            至           調查日期：           調查起訖時間：   ：   ～   ：   天氣：

路線所在分區：□北區    □中區    □南區    □東區	調查路段屬性：□郊區道路平常日		□觀光道路例假日

調查員：	 調查車號：	趟次：	共    頁第    頁

| 分段點 編號 | 通過時間 |  |  | 車上里程 | 路段延滯 |  |  |  |  |  |  | 交叉路口延滯 |  |  |  |  |  |  | 超車次數 | 被超車次數 | 單向車道數 | 慢速原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 時 | 分 | 秒 |  | 阻塞 | 臨時停車 | 路邊停靠 | 障礙物＊ | 行人跨越 | 狹路會車 | 其他 | 紅燈 | 同向左轉 | 同向右轉 | 對向左轉 | 橫越車輛 | 行人穿越 | 其他 |  |  |  |  |

慢速原因：1表示交通量大；2表示前車慢速行駛無法超越；3表示前有事故；4表示路況或天候不佳。

＊障礙物包括：事故車輛、路旁堆積物品、路中落石等。

表2.3-4  公路行駛時間及延滯調查表（高速公路用）

調查路線編號：            從            至           	調查日期：          調查起訖時間：   ：   ～   ：    天氣：

路線所在分區：□北區	□中區	□南區	調查員：                  調查車號：                 趟次：

調查路段屬性：□平常日上午尖峰	□平常日下午尖峰	□平常日非尖峰	□連續假日	共    頁第    頁

| 分段點編號 | 通過時間 |  |  |  | 車上里程 |  | 路段延滯 |  |  |  | 交流道延滯 |  |  |  |  | 收費站延滯 |  |  |  |  |  | 單向車道數 |  | 慢速原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 時 | 分 | 秒 |  |  | 阻塞 |  | 障礙物 | 其他 | 主線阻塞 |  | 匝道阻塞 | 障礙物 | 其他 | 阻塞 |  | 且停且走 |  | 障礙物 | 其他 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 開始里程 | 開始時間 |  |  |  |  |  |  |
| 1.「交流道延滯」中之「交流道」包括高公局、各休息站、服務區之匝道。 2.慢速原因：1表示交通量大；2表示前車慢速行駛無法超越；3表示前有事故；4表示路況或天候不佳。 3.障礙物包括：事故車輛、路旁堆積物品、路中落石等。 4.距收費站三公里以內的阻塞視作收費站的阻塞，如為且停且走之狀態請記下開始時的里程及時刻。 5.基隆端、高雄端、辛亥路、中正機場等處之阻塞視同匝道阻塞。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、資料分析

依照各種表格之內容項目與特性，設計資料處理分析程式，其輸出包括：

1.路線中各路段之起、迄點編號及名稱

2.各路段之旅行時間

3.各路段之行駛距離

4.各路段之旅行速度

5.各路段之行駛速度

6.各路段延滯原因及時間

7.上述2.～6.項之總合統計資料，包括路線總長度及旅行時間、平均旅行速度、平均行駛速度、各延滯及百分比等

本計畫之資料處理分析程式亦可將調查結果製成統計表格，再經由文書處理軟體整理成報告書的附錄。

依本調查計畫需蒐集之路網資料範圍定為：

1.高速公路部份

2.省道部份

3.縣道部份

4.高速公路聯絡道部分

資料蒐集項目包括：

1.公路之編號、長度、所經地區

2.公路設計之運輸功能定位

3.路網中各道路組成之狀況

4.都會區中具尖峰/非尖峰特性之路線資料

## 2.4  ¼·½¬§·¬µ

一般旅行速率調查作業，主要可分為下列幾個步驟：

一、調查路線的確認

市區道路路線一般而言相當明確，但在進行省縣道的調查時，同樣編號的路線有時在市區內被區分成數條不同的道路，即使在郊區也有相同的狀況。因此必須多方面尋找資料，進行實地勘察，並向道路主管機關查詢。

二、分段節點之確定

本類型調查作業最重要的便是調查路線的分段方式，其影響的層面包括調查員記錄的動作、調查資料的精粗程度、以及最後成果展現等等，因此對於分段節點的設定原則便相當重要。

分段節點設定時，應注意相鄰兩節點不得過於靠近，否則調查員難以反應記錄（例如在記錄某一節點資料時調查車已通過下一節點）；而距離過長者應設法予以再分段，過長的單一調查路段將會造成駕駛員的疲勞，並降低各項延滯的敏感性。

當分段節點設定完成後，應在實地勘察中將所有分段節點處均予以照相，尋找適當標的物，並繪製路口結構圖供調查員參考。

三、表格之設計與調查員之訓練

調查表格設計應考慮所需之資料為何，由資料的需求以及實際調查作業上的可行性來決定表格內容。

調查員之訓練工作則應包括下列事項：

1.調查路線的告知

包括路線中的分段節點、沿線路段、以及需注意的標的物等，尤其路線彎曲複雜的道路更應詳加說明。

2.調查方法與器材使用

調查作業中發生的路段延滯需以馬錶記錄時間，應指導調查員研判各種狀況下適用的延滯項目，而在道路壅塞，走走停停的狀況下如何記錄時間亦應予以規定。

3.通訊與聯絡方式

目前在民營通訊開放，百家爭鳴的環境下，預期未來呼叫器與行動電話的使用者將日漸普及，應與調查員協調溝通聯絡的方式，以便調查進行中發生任何狀況可以即刻告知處理方式。

四、調查作業之進行

調查作業進行中可能遇到婚喪隊伍、遊行請願、廟會活動、天候惡劣、路況不佳、甚至迷失路線等意外狀況，督導員應隨時待命處理意外狀況。此外對於耗時較長的路線，應容許調查員與駕駛員在分段節點適度的休息。

五、調查資料之整理分析

資料之整理程式應配合調查表格格式，以利於輸入作業；此外相關的計算公式與欄位設定亦應事先測試，避免在演算過程中發生錯誤。